城市声环境

城市道路交通声环境测量每个测点的20min等效声级Leq，记录累积百分声级L10、L50、L90，记录车流量。城市区域声环境测量每个测点的10min等效声级Leq，记录累积百分声级L10、L50、L90。城市功能区声环境每个测点连续监测24小时，记录小时等效声级Leq，小时累积百分声级L10、L50、L90。声环境质量评价方法采用《环境噪声监测技术规范—城市声环境常规监测》（HJ640-2012）；评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）。

表1  城市道路交通声环境评价等级划分   单位：分贝

| 噪声强度等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境质量状况 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | 差 |
| 昼间平均等效声级 | ≤68.0 | 68.1～70.0 | 70.1～72.0 | 72.1～74.0 | >74.0 |
| 夜间平均等效声级 | ≤58.0 | 58.1～60.0 | 60.1～62.0 | 62.1～64.0 | >64.0 |

表2  城市区域环境声环境评价等级划分   单位：分贝

| 噪声强度等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境质量状况 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | 差 |
| 昼间平均等效声级 | ≤50.0 | 50.1～55.0 | 55.1～60.0 | 60.1～65.0 | >65.0 |
| 夜间平均等效声级 | ≤40.0 | 40.1～45.0 | 45.1～50.0 | 50.1～55.0 | >55.0 |

2024年，全区12个盟市政府所在城市或盟行政公署所在城镇（统称“地级市”）及8个县级市共20个城市开展声环境质量常规监测，监测区域为城市建成区。

一、监测结果及现状评价

（一）城市功能区声环境

1、全区

2024年，全区城市功能区昼夜各监测676次，昼间点次达标率为96.0%，夜间点次达标率为90.8%。

整体来看，功能区监测点次达标率昼间高于夜间，各类功能区均在90.0%以上，夜间仅有2类区和3类区点次达标率达到90.0%以上，1类区和4a类区夜间点次达标率分别为89.4%和88.6%，见图1-1。

图1-1  2024年全区功能区声环境监测点次达标率

2、盟市

12盟市昼间点次达标率范围在85.3%～100%之间，夜间点次达标率范围在70.0%～100%之间；其中，鄂尔多斯市、巴彦淖尔市和阿拉善盟各类功能区监测点次昼夜间均达标。

从各盟市昼间达标情况来看，除上述三个城市以外，包头市和兴安盟昼间各类功能区均达标；赤峰市昼间点次达标率最低，为85.3%；其次是呼和浩特市和锡林郭勒盟点次达标率分别为86.7%和89.3%，其余城市昼间点次达标率均在90.0%以上。

从各盟市夜间达标情况来看，呼和浩特市夜间达标率最低，为70.0%，其中4a类区达标率仅为41.7%，1类区和2类区达标率均未达到80.0%；其次是赤峰市、锡林郭勒盟和包头市夜间达标率分别为82.4%、85.7%和86.3%，其余城市夜间点次达标率在90.0%之间，见图1-2。

图1-2  2024年盟市功能区声环境监测点次达标率

3、县级市

8个县级市中，昼间点次达标率范围在96.4%～100%之间，夜间点次达标率范围在89.3%～100%之间，其中，霍林郭勒市、满洲里市和根河市各类功能区监测点次昼夜间均达标。

从各县级市昼间达标情况来看，除二连浩特市昼间点次达标率在96.4%外，其余城市达标率均为100%。

从各县级市夜间达标情况来看，除上述三个城市以外，二连浩特市的达标率也为100%，阿尔山市达标率为89.3%，其余城市昼间点次达标率均在90.0%以上，见图1-3。

图1-3  2024年县级市功能区声环境监测点次达标率

（二）城市道路交通声环境

1、全区

2024年，全区监测城市道路总长为1892.1千米，有效路段767个。全区道路交通声环境昼间平均等效声级分别为64.4分贝，声环境质量均为一级（好）。

2、盟市

盟市昼间道路交通声环境平均等效声级为65.2分贝，声环境质量为一级（好），其中兴安盟昼间道路交通声环境质量为二级（较好），其他监测城市均为一级（好），见图1-4。

图1-4  2024年盟市道路交通声环境平均等效声级

3、县级市

县级市昼间道路交通声环境平均等效声级为61.5分贝，声环境质量为一级（好），其中丰镇市昼间道路交通声环境质量为二级（较好），其他监测城市均为一级（好），见图1-5。

图1-5  2024年县级市道路交通声环境平均等效声级

（三）城市区域声环境

1、全区

2024年，全区监测建成区面积1520.33平方千米，有效网格共2250个。城市区域声环境昼间平均等效声级分别为52.5分贝，区域声环境质量均为二级（较好）。

2、盟市

昼间区域声环境平均等效声级为52.7分贝，区域声环境质量为二级（较好）。其中鄂尔多斯市昼间声环境质量均为一级（好），赤峰市昼间平均等效声级为55.2分贝，声环境质量为一般，其他监测城市昼间平均等效声级范围在50.6～55.0分贝，均为二级（较好），见图1-6。

图1-6  2024年盟市区域声环境平均等效声级

3、县级市

县级市昼间区域声环境平均等效声级为50.2分贝，区域声环境质量为二级（较好）。其中，扎兰屯市、根河市和阿尔山市昼间平均等效声级分别为44.4分贝、47.3分贝和49.9分贝，声环境质量为一级（好），其他监测城市昼间平均等效声级范围在50.2～53.3分贝之间，均为二级（较好），见图1-7。

图1-7  2024年县级市区域声环境平均等效声级

二、 年内变化规律分析

（一）城市功能区声环境

2024年，1~4a类区各个季度昼夜间平均等效声级均满足标准限值，整体来看，除3类区外，其余类型功能区的第一季度昼夜间平均等效声级与其他季度相比均较为突出，见图1-8。

- 城市道路交通声环境

全区昼间道路交通声环境质量以好为主，占监测城市的90.0%，较好占10.0%。

（三）城市区域声环境

全区昼间城市区域声环境质量以较好为主，占监测城市的75.0%，质量等级为好的占20.0%，一般占5.0%。

三、 年度对比分析

（一）城市功能区声环境

全区功能区声环境昼间点次达标率与上年相比上升3.3个百分点，夜间点次达标率上升1.6个百分点。

从各类功能区昼间点次达标率整体情况来看，1类区、2类区和3类区点次达标率与上年相比，分别上升8.4、1.3和1.4个百分点，4a类区点次达标率与上年相比，下降1.0个百分点。

从各类功能区夜间点次达标率整体情况来看，1类区和4a类区点次达标率分别上升8.4和1.9个百分点，2类区和3类区点次达标率分别下降2.1和4.2个百分点。

（二）城市道路交通声环境

2024年，全区道路监测总长度与上年相比减少137.7千米，有效路段个数由795个减少至767个，昼间道路交通平均等效声级较上年下降1.0分贝，声环境质量等级保持好。各盟中，赤峰市昼间平均等效声级较上年下降0.2分贝，声环境质量由较好提升至好，其余城市昼间平均等效声级较上年变化幅度在±5.0分贝以内，且仅有兴安盟保持在较好水平，其他城市声环境质量均为好，见图3-1。

图3-1  盟市道路交通声环境平均等效声级年度对比（昼间）

（三）城市区域声环境

全区区域监测有效点位个数由2251个降至2250个，覆盖建成区面积减小0.07平方千米，区域声环境平均等效声级较上年上升0.5分贝，声环境质量等级保持较好水平。各盟市中，包头市、乌海市、鄂尔多斯市和呼伦贝尔市平均等效声级较上年有所下降，下降幅度在0.4～1.3分贝之间，其中乌海市昼间声环境质量由一般提升至较好，其他城市平均等效声级与上年均有上升，上升幅度在0.5～2.7分贝之间，其中赤峰市昼间声环境质量由较好降至一般，见图3-2。

图3-4  盟市区域声环境平均等效声级年度对比（昼间）

四、结论

（一）城市功能区声环境

2024年，全区城市功能区昼间点次达标率为96.0%，夜间点次达标率为90.8%；与上年相比，全区昼间点次达标率上升3.3个百分点，夜间点次达标率上升1.6个百分点。功能区声环境昼间好于夜间，1类区昼夜间达标率均相对较低。

各盟市中，鄂尔多斯市、巴彦淖尔市和阿拉善盟各类功能区监测点次昼夜间均达标；各县级市中，霍林郭勒市、满洲里市和根河市各类功能区监测点次昼夜间均达标。

（二）城市道路交通声环境

2024年，全区道路交通声环境昼间平均等效声级为64.4分贝，与上年相比，昼间道路交通平均等效声级下降1.0分贝，声环境质量保持好的水平。自监测以来，道路交通声环境年均等效声级整体下降趋势明显，仅在2017年和2023年出现小幅度上涨。

各盟市中，兴安盟昼间道路交通声环境质量为二级（较好），其他监测城市均为一级（好）；各县级市中，丰镇市昼间道路交通声环境质量为二级（较好），其他监测城市均为一级（好）。

（三）城市区域声环境

2024年，全区城市区域声环境昼间平均等效声级为52.5分贝，区域声环境质量均为二级（较好）；与上年相比，昼间区域声环境平均等效声级上升0.5分贝，声环境质量保持较好水平。自2018年开始，昼间平均等效声级趋势向好，到 2023年开始出现小幅度回升现象，但区域声环境质量整体保持稳定。

各盟市中，鄂尔多斯市昼间声环境质量均为一级（好），赤峰市平声环境质量为一般，其他监测城市均为二级（较好）；各县级市中，扎兰屯市、根河市和阿尔山市昼间声环境质量为一级（好），其他监测城市昼间均为二级（较好）。

1～4a类声环境功能区监测点位为国控点位，4b类声环境功能区监测点位为区控点位；为与国家评价结果保护一致，本章中对城市功能区的评价为 1～4a类声环境功能区的监测结果。