# NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（7月） 采样时间：2026年7月1日  第1 页

任务编号： K-LX-26-043             样品种类：地下水                分析时间：2026年7月1-15日  共5 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | - LX-26-043- - DX-01-001 | K-LX-26-043- DX-02-001 | K-LX-26-043- DX-03-001 | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01西柳沟 | 02展旦召 | 03罕台川 | / |
| # 色度 | 度 | 5 | 5 | 5 | / |
| # 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | / |
| # 浊度 | NTU | 0.8 | 0.6 | 0.9 | / |
| # 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | / |
| # pH值 | 无量纲 | 7.9 | 7.7 | 8.0 | / |
| # 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 138 | 165 | 122 | / |
| # 溶解性总固体 | mg/L | 320 | 374 | 252 | / |
| # 硫酸盐 | mg/L | 29.3 | 34.8 | 36.2 | / |
| # 氯化物 | mg/L | 27.8 | 50.8 | 15.2 | / |
| # 铁 | # mg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | / |
| # 锰 | # mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / |
| # 铜 | # μg/L | 0.08L | 0.08L | 0.08L | / |
| # 锌 | # μg/L | 0.67L | 0.67L | 0.67L | / |
| # 铝 | # mg/L | 0.07L | 0.07L | 0.07L | / |
| # 挥发酚 | # mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | / |
| # 阴离子表面活性剂 | # mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | / |
| # 高锰酸盐指数 | # mg/L | 0.7 | 0.5 | 0.8 | / |
| # 氨氮 | # mg/L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | / |
| # 硫化物 | # mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | / |
| # 钠 | # mg/L | 84.1 | 93.0 | 58.1 | / |
| # 总大肠菌群 | # MPN/100mL | <1 | <1 | <1 | / |
| # 细菌总数 | # CFU/mL | 12 | <1 | 10 | / |
| # 备注 | 方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.004L。 |  |  |  |  |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：   年    月    日

NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（7月） 采样时间：2026年7月1日  第2 页

任务编号：K-LX-26-043            样品种类：地下水                  分析时间：2026年7月1-15日  共5 页

| 分析项目 |  | 样品编号 点位 单位 名称 | - K-LX-26-043- - DX-01-001 | K-LX-26-043- DX-02-001 | K-LX-26-043- DX-03-001 | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01西柳沟 | 02展旦召 | 03罕台川 | / |
| # 亚硝酸盐氮 |  | # mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | / |
| # 硝酸盐（以N计） |  | # mg/L | 3.82 | 2.51 | 1.26 | / |
| # 氰化物 |  | # mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | / |
| # 氟化物 |  | # mg/L | 0.315 | 0.633 | 0.486 | / |
| # 碘化物 |  | # mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | / |
| # 汞 |  | # μg/L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | / |
| # 砷 |  | # μg/L | 1.6 | 2.1 | 4.6 | / |
| # 硒 |  | # μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | / |
| # 锑 |  | # μg/L | 0.15L | 0.15L | 0.15L | / |
| # 镉 |  | # μg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | / |
| # 六价铬 |  | # mg/L | 0.008 | 0.006 | 0.009 | / |
| # 铅 |  | # μg/L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | / |
| # 氯仿 |  | # μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | / |
| # 四氯化碳 |  | # μg/L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | / |
| # 苯 |  | # μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | / |
| # 甲苯 |  | # μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | / |
| # 总α放射性 |  | # Bq/L | 0.137 | 0.038 | 0.145 | / |
| # 总β放射性 |  | # Bq/L | 0.151 | 0.113 | 0.132 | / |
| 萘 |  | μg/L | 0.012L | 0.012L | 0.012L | / |
| 蒽 |  | μg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / |
| 荧蒽 |  | μg/L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | / |
| 苯并 荧蒽 | 苯并（b）荧蒽 | μg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / |
|  | 苯并（k）荧蒽 | μg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / |
| 苯并（a）芘 |  | μg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / |
| 备注 |  | 方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.002L。 |  |  |  |  |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年    月    日

NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（7月）  采样时间：2026年7月1日  第3页

任务编号： K-LX-26-043             样品种类：地下水                 分析时间：2026年7月1-15日  共5 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | - K-LX-26-043- - DX-01-001 | - K-LX-26-043- - DX-02-001 | K-LX-26-043- DX-03-001 | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01西柳沟 | 02展旦召 | 03罕台川 | / |
| 邻苯二甲酸二 (2-乙基己基)酯* | μg/L |  |  |  | / |
| 2,4,6三氯酚 | μg/L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | / |
| 五氯酚 | μg/L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | / |
| 2,4-滴 | μg/L | 0.15L | 0.15L | 0.15L | / |
| 呋喃丹 | μg/L | 0.125L | 0.125L | 0.125L | / |
| 涕灭威* | μg/L | 0.22L | 0.22L | 0.22L | / |
| 敌敌畏 | mg/L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | / |
| 甲基对硫磷 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | / |
| 马拉硫磷 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | / |
| 乐果 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | / |
| 阿特拉津 | μg/L | 0.08L | 0.08L | 0.08L | / |
| 草甘膦 | μg/L | 2L | 2L | 2L | / |
| 氯乙烯 | μg/L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | / |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | / |
| 二氯甲烷 | μg/L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | / |
| 1,2-二氯乙烯 | μg/L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | / |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | / |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | / |
| 三氯乙烯 | μg/L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | / |
| 备注 | 1.邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯和涕灭威由包头分站实验室分析。 2.方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.0001L。 |  |  |  |  |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年    月    日

NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（7月）  采样时间：2026年7月1日 第4 页

任务编号：K-LX-26-043               样品种类：地下水                分析时间：2026年7月1-15日 共5 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | - LX-26-043- - DX-01-001 | K-LX-26-043- DX-02-001 | K-LX-26-043- DX-03-001 | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01西柳沟 | 02展旦召 | 03罕台川 | / |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | / |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | / |
| 四氯乙烯 | μg/L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | / |
| 氯苯 | μg/L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | / |
| 乙苯 | μg/L | 0.8L | 0.8L | 0.8L | / |
| 间，对-二甲苯 | μg/L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | / |
| 邻-二甲苯 | μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | / |
| 苯乙烯 | μg/L | 0.6L | 0.6L | 0.6L | / |
| 溴仿 | μg/L | 0.6L | 0.6L | 0.6L | / |
| 1,4-二氯苯 | μg/L | 0.8L | 0.8L | 0.8L | / |
| 1,2-二氯苯 | μg/L | 0.8L | 0.8L | 0.8L | / |
| 1,2,4-三氯苯 | μg/L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | / |
| 1,2,3-三氯苯 | μg/L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | / |
| 2,6-二硝基甲苯 | μg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | / |
| 2,4-二硝基甲苯 | μg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | / |
| 百菌清 | μg/L | 0.07L | 0.07L | 0.07L | / |
| 毒死蜱 | mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | / |
| 六氯苯 | μg/L | 0.043L | 0.043L | 0.043L | / |
| 七氯 | mg/L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | / |
| 备注 | 方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.002L。 |  |  |  |  |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年    月    日

NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（7月）  采样时间：2026年7月1日  第5页

任务编号： K-LX-26-043             样品种类：地下水                 分析时间：2026年7月1-15日  共5页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | - K-LX-26-043- - DX-01-001 | - K-LX-26-043- - DX-02-001 | K-LX-26-043- DX-03-001 | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01西柳沟 | 02展旦召 | 03罕台川 |  |
| 镍 | μg/L | 1.37 | 1.57 | 0.83 | / |
| 钼 | μg/L | 0.78 | 1.20 | 3.83 | / |
| 钴 | μg/L | 0.05 | 0.06 | 0.03L | / |
| 铊 | μg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | / |
| 铍 | μg/L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | / |
| 钡 | μg/L | 126 | 311 | 94.2 | / |
| 银 | μg/L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | / |
| 硼 | mg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | / |
| 甲体六六六 | μg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / |
| 乙体六六六 | μg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / |
| 丙体六六六 | μg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / |
| 丁体六六六 | μg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / |
| p，p’-DDE | μg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | / |
| p，p’-DDD | μg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | / |
| o，p’-DDT | μg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | / |
| p，p’-DDT | μg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | / |
| 备注 | 方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.04L。 |  |  |  |  |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年    月    日