建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 康巴什区建筑垃圾消纳场（二期）项目       
建设单位（盖章）：鄂尔多斯市康巴什区环卫服务有限公司
编制日期：        2025年4月                     

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	康巴什区建筑垃圾消纳场（二期）项目

	项目代码
	2406-150603-04-01-263535

	建设单位联系人
	崔磊
	联系方式
	18947078123

	建设地点
	内蒙古省（自治区） 鄂尔多斯市康巴什区乌兰什里十二社杨家坡东北约一公里处

	地理坐标
	厂区中心坐标：东经（ 109 度 59 分 20.058 秒，北纬 39 度 35 分 50.391 秒）

	国民经济

行业类别
	N7723固体废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业；103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用，“其他”

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	康巴什区发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2406-150603-04-01-263535

	总投资（万元）
	2000
	环保投资（万元）
	193

	环保投资占比（%）
	9.65
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地面积（m2）
	9012.56

	专项评价设置情况
	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，表1专项评价设置原则表。 
表1-1   项目专项评价设置情况判定表

专项评价的类别
设置原则
项目情况
专项设置情况

大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
本项目废气主要污染物为颗粒物，不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等
否

地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目无废水外排
否

环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
项目不涉及
否

生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
项目不涉及
否

海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
项目不涉及
否

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），土壤、声环境不开展专项评价。地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。本项目拟建厂址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区乌兰什里十二社杨家坡东北约一公里处，项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不需开展地下水专项评价工作。

综上所述，本项目不需要开展专项评价工作。

	规划情况
	2024年3月25日，内蒙古自治区人民政府关于《鄂尔多斯市国土空间总体规划（2021-2035）》的批复（内政字〔2024〕57号）。

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	本项目为建筑垃圾资源化利用项目，符合《鄂尔多斯市国土空间总体规划（2021-2035）》中要求的：优先划定永久基本农田和耕地保护红线，保障农业生产空间（落实永久基本农田和耕地保护条例相关要求，任何单位和个人不得擅自占用或改变永久基本农田用途）；严格划定生态红线，保护生态空间（按国家禁止开发区的要求实行最严格的准入管控，根据保护对象不同实行差别化的管控策略）；统筹划定城镇开发边界，优化生活空间（严格落实规划建设用地规模控制，促进城镇建设用地向开发边界内集中建设区集中）。综上，本项目符合鄂尔多斯市国土空间总体规划。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性
根据国家发展和改革委员会第 21号令《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于第一类鼓励类中四十二、环境保护与资源节约综合利用：3.城镇污水垃圾处理：高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程。依据建设单位提供的工艺说明、生产设备清单和原辅料耗用情况以及现场调查情况，项目所采用的生产工艺及生产设备均不属于限制类和淘汰类，且项目已取得康巴什区发展和改革委员会出具的项目备案告知书，项目代码为：2406-150603-04-01-263535，故本项目符合国家及地方国家有关法律、法规和政策规定。
2 、选址合理性分析
项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区乌兰什里十二社杨家坡东北约一公里处。项目用地未占用饮用水源保护区、自然保护区、文物保护区、风景名胜区、基本农田保护区等国家或地方法律规定的或其他需要特殊保护的环境敏感区，没有经过生态敏感与脆弱地区；距离东侧的东乌兰木伦河最近距离约为1.1km，经与康巴什区农牧和水利局核实，本项目不涉及河道管理范围及重要水利设施，详见附件14。经环境影响分析可知本项目各项污染物可达标排放，对周围环境影响较小。2024年9月19日，鄂尔多斯市自然资源局康巴什区分局出具关于“康巴什区建筑垃圾消纳场（二期）项目”用地预审与选址意见书的批复，文号为鄂康自然资函〔2024〕93号。

本项目为建筑垃圾资源化利用项目，根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T34-2019）选址相关要求进行符合性分析见表1-1。

表 1-1   选址符合性分析

序号
要求
场址条件
符合性
1

应符合当地城市总体规划、环境卫生设施专项规划以及国家现行有关标准的规定
本项目为建筑垃圾资源化利用项目，符合《鄂尔多斯城市总体规划（2011-2030）》，且已取得鄂尔多斯市自然资源局康巴什区分局出具的关于“康巴什区建筑垃圾消纳场（二期）项目”用地预审与选址意见书的批复，符合整体发展要求
符合

2

应与当地的大气防护、水土资源保护、 自然保护及生态平衡要求相一致
本工程通过车辆遮盖、车间内加装喷淋、雾炮机、除尘器等抑尘设备，周边绿化等措施减少场内扬尘排放；满足当地环保生态要求
符合
3

工程地质与水文地质条件应满足设施建设和运行的要求，不应选在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙及采矿陷落区等地区
根据工程设计提供资料，工程场区地质条件稳定，厂区建设地点不属于发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙及采矿陷落区等地区。
符合
4

应交通方便、运距合理，并应综合建筑垃圾处理厂的服务区域、建筑垃圾收集运输能力、产品出路、预留发展等因素
本项目位于鄂尔多斯市康巴什区，距离康巴什市区距离适中，周边道路交通方便，且项目进场道路可依托现有京能热电厂灰渣场进场道路
符合
5

应有良好的电力、给水和排水条件
本项目运营过程中，降尘用水及洗车用水为外购中水，办公楼生活用水为外购，生活用水为外购桶装水，供电由市政电源提供
符合
6

应位于地下水贫乏地区、环境保护目标区域地下 水流向的下游地区，及夏季主导风向的风向
本项目周边地下水由西北向东南方向径流，项目位于康巴什区地下水的下游；康巴什区夏季的主导风向为东南风，但本项目距离下风向的康巴什城区约9.5公里，且下风向500米范围内无环境保护目标，符合要求。
符合
综上所述，本项目选址符合《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T34-2019）的相关要求，选址合理可行。

3 、与《固体废物再生利用污染防治技术导则》符合性分析

表 1-2   与《固体废物再生利用污染防治技术导则》符合性分析

序号

规范要求
项目情况
符合性

1

主要工艺单元污染防治技术 要求
进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施， 以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。
本项目进场原料为建筑垃圾，主要包含工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾，本项目进场建筑垃圾的主要组成为混凝土块、碎石块、渣土、金属和木材。项目进场前会明确原料，严禁生活垃圾及有毒有害垃圾进场，生产过程中只有破碎工艺，不会引起有毒有害物质的释放。
符合
应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测。
项目生产车间为全封闭车间，设备设施配套废气处理、噪声控制污染防治措施，厂区全部按要求进行硬化处理，生产过程中无废水产生。
符合
产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ2. 1的要求。
本项目的生产过程的污染物为粉尘，生产车间为全封闭车间，设备为密闭设备，所有生产过程的废气经集尘罩收集后经布袋除尘器处理后排放。本项目为建筑垃圾生产再生骨料项目，无有毒有害物质。
符合
应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放 （控制）标准的要求没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足 GB16297-1996大气污染物综合排放标准的要求，特征污染 物排放（控制）应满足环境影响评价要求。
企业采用除尘器等控制大气污染，能够满足GB16297-1996大气污染物综合排放标准的要求。
符合
应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合 GB12348的要求，作业车间噪声应符合 GBZ2.2的要求。
企业采用减震、厂房隔声等措施防止噪声污染，能够满足GB12348的要求。作业车间噪声符合 GBZ2.2的要求。
符合
产生的污泥、底渣、废油类等固体废物应按照其管理属性分别处置。不能自行综合利用或处置的，应交给有相应资质和处理能力的企业进行综合利用或处置。
企业生产过程无污泥、底渣、废油类等固体废物产生。生产过程中产生的渣土外售施工队铺路使用，轻物质出售给资源再利用单位。
符合
危险废物的贮存、包装、处置等应符合GB 18597 、HJ 2042等危险废物专用标准的要求。
本项目建设危废库一座，本项目产生的危废经收集后最终交由有资质单位定期拉运处置。

符合
2

破碎 技术 要求
破碎是通过机械等外力的作用，破坏固体废物内部的凝聚力和分子间作用力，使固体废物破裂变碎的过程。将小块固体废物颗粒通过研磨等方式分裂成细粉状的过程称之为磨碎。
本项目主要为建筑垃圾的破碎，主要通过鄂式破碎机、反击式破碎机进行械外力设备进行破碎，本项目工艺流程中不涉及磨碎。
符合
固体废物破碎技术包括锤式破碎、冲击式破碎、剪切破碎、颚式破碎、圆锥破碎、辊式破碎、球磨破碎等。
本项目主要为建筑垃圾的破碎，主要通过鄂式破碎机和涡旋强力反击破碎机。
符合
易燃易爆或易释放挥发性毒性物质的固体废物，不应直接进行破碎处理。为防止爆燃内部含有液体的固体废物（如废铅蓄电池、废溶剂桶等）在破碎处理前，应采用有效措施将液体清空，再进行破碎处理。含有不相容成分的固体废物不应进行混合破碎处理。
项目不含易燃易爆物质
符合
废塑料、废橡胶等固体废物的破碎宜采用干法破碎：铬渣、硼泥等固体废物的破碎宜采用湿法破碎。
本项目为建筑垃圾破碎项目，建筑垃圾内的塑料、金属以及木材等将通过人工和机器分选出来，不参与破碎工序。
符合
固体废物破碎处理前应对其进行预处理， 以保证给料的均匀性，防止非破碎物混入，引起破碎机械的过载损坏。
企业进场原料已做原料均匀性处理，运行过程不进行预处理。
符合
固体废物粉磨过程应严格控制粉尘的颗粒度、挥发性和火源等，防止发生粉尘爆炸。
项目无粉磨工序
符合
4、与《鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
根据《鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划》，第七章 补齐治理短板，提升固废处置利用能力：将着力解决突出环境问题作为出发点，推进“无废城市”试点建设，抓好一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾、医疗废物、白色污染及电子废物六项重点，实现源头大幅减量、充分资源化利用和安全处置，构建以政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的固体废物环境治理体系。

本项目属于建筑施工废弃物处置及综合利用项目，利用康巴什区建筑垃圾生产再生骨料，实现建筑垃圾资源化利用，符合鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划相关要求。

5 、“生态红线分区管控 ”符合性分析
根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），以改善环境质量为核心，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，本次评价分析项目与“三线一单”要求的符合性分析。
1）生态保护红线

2024年8月6日鄂尔多斯市生态环境局印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，其中指出：“依据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等调整情况，结合全市经济社会发展和生态环境保护实际，调整优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，分区分类实施精细化管控。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。”
调整后，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。

本项目位于鄂尔多斯市康巴什区，项目周边区域500m范围内及占地范围内均无国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等，经内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台查询，本项目压盖了重点管控单元—新街矿区（ZH15060320004）。查询报告见附件3。

对照《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函〔2023〕81号）中鄂尔多斯市环境管控单元调整结果分布图 （2023年），经查询本项目不在生态红线范围内，本项目在鄂尔多斯市环境管控单元中的位置见附图3。

2）环境质量底线

（1）大气环境

根据内蒙古自治区生态环境厅2025年6月公布的2024年《内蒙古自治区生态环境状况公报》中的数据，鄂尔多斯市中心城区各污染物平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单限值要求，项目所在区域为达标区。根据对项目区的现状监测数据可知，评价范围内特征因子TSP的现状监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单限值要求，总体环境现状符合环境功能区划要求。本项目运营后会产生一定的污染物，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。

（3）资源利用上线

本项目运营过程主要资源消耗为电能；本项目用电引自康巴什区供电系统。项目资源消耗量较小，施工过程中加强节能建设，能源利用率高，本项目不会突破当地资源利用上线。

（4）生态环境准入清单

本项目位于鄂尔多斯市康巴什区，根据内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台查询结果，本项目所处环境管控单元为重点管控单元—新街矿区（ZH15060320004），单元管控要求见下表。

表1-3  本项目与管控单元符合性分析
环境管控单元编码

ZH15062220004

环境管控单元名称

新街矿区
环境管控单元类别

重点管控单元

管控要求

项目情况

空间布局约束

/

/

污染物排放管控

/

/

资源利用效率

1.原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。

2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求(试行)》 

3.严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。

4.限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。

本项目为建筑垃圾回收综合利用项目，不涉及资源采选，项目降尘用水为外购中水，项目不涉及重砂矿物及超贫磁铁矿。内蒙古自治区自然资源厅于2025年2月14日对【关于康巴什区建筑垃圾消纳场（二期）项目压覆已查明重要矿产资源的函】内自然资压覆函〔2025〕12号，同意压覆东胜煤田乌兰希里普查区未设置非油气矿业权的已查明煤炭资源量281.1万吨（推断资源量），煤类为不黏煤。

综上，项目的建设符合资源利用效率要求。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目由来
一期项目全称为鄂尔多斯市康巴什新区建筑垃圾填埋场，建设单位为康巴什新区公用事业管理局，该项目位于康巴什新区乌兰什里村，属新建项目。占地面积5.65万m2，设计库容量100万m3。主要建设内容包括填埋区、围堤、防飞散网、截水沟、管理门站和进场道路等。项目实际总投资552万元，全部为环保投资。2014年9月，鄂尔多斯市环境保护局批复了该项目环境影响报告书（鄂环评字〔2014〕160号）。项目于2010年6月开工建设，2011年5月投入使用。2017年9月，鄂尔多斯市环境保护局对该项目进行了竣工环境保护验收（鄂环评字〔2014〕160号），目前一期项目鄂尔多斯市康巴什新区建筑垃圾填埋场已于2024年6月封场。
康巴什区近年来城镇化建设步伐加快，城区建成区面积也在不断扩大，城区建设蓬勃发展，建筑垃圾及渣土量迅速增长，而日益增多的建筑垃圾随意倾倒现象愈来愈严重，建筑、装修渣土的处理问题成为摆在我们面前的一个不容忽视的问题。建筑垃圾是城市建设的必然产物，建筑垃圾的无害化、减量化处理已经困扰城市规模发展的一个问题。大部分建筑垃圾未经任何处理，就被运往郊外或城市周边进行简单填埋或露天堆存，对环境保护以及资源的重复利用造成了极大的不利影响。资源化利用废弃物是解决高能耗、高污染、高排放、低效益问题的重要措施，是节约土地、节约资源的重要途径，是加快城市发展，保障绿色人居环境的重要举措，是发展循环经济、建设环境友好型和资源节约型社会的重要举措，是贯彻落实科学发展观、实现可持续发展、保护环境的必然要求。

为进一步加强康巴什区建筑垃圾规范化、精细化管理，提高资源化利用水平， 促进全市建筑垃圾管理工作有序发展，结合康巴什区建筑垃圾实际产量，鄂尔多斯市康巴什区环卫服务有限公司通过新建康巴什区建筑垃圾消纳场（二期）工程，对建筑垃圾中的混凝土碎块、砖瓦等进行加工，生产再生骨料，为后续循环利用提供条件，并且有助于节约资源，降低建筑成本，促进绿色建筑的发展。

康巴什区建筑垃圾消纳场（二期）工程项目总投资2000万元，占地9012.56m2，建设内容为厂区东侧综合楼一栋，中间及西侧的厂房两栋，以及西侧的泵房及消防水池。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第48号）和中华人民共和国国务院令第682号关于《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目需进行环境影响评价，根据关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号，2021年1月1日起施行）部分内容的决定，本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业，103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用，其他”应当编制环境影响报告表。受鄂尔多斯市康巴什区环卫服务有限公司的委托，内蒙古宝钜环保技术服务有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《环境影响评价技术导则》等有关环保法律法规的要求，结合该工程的性质、特点以及该区域环境功能特征，通过实地调查、现场踏勘、资料收集及必要的监测，并依据有关资料以及与同类工程分析、类比的基础上，按照环评导则要求，编制完成该项目的环境影响报告表。

二、项目概况
1、项目概况
（1）项目名称 
康巴什区建筑垃圾消纳场（二期）项目 
（2）建设性质 
新建 
（3）建设单位 
鄂尔多斯市康巴什区环卫服务有限公司 
（4）建设地点
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区乌兰什里十二社杨家坡东北约一公里处，本项目周边交通便利，进场道路可依托已有京能热电厂灰渣场。项目中心地理坐标为：东经109°59′20.05868″，北纬39°35′50.39059″，项目拐点坐标见表 2-1 ，项目区现状见图 2-1。

表2-1  场址拐点坐标一览表（2000国家大地坐标系）
序号

项目

坐标

J1

场区拐点

4385378.328

37413075.538

J2

场区拐点

4385370.407

37413108.208

J3

场区拐点

4385365.178

37413109.883

J4

场区拐点

4385333.171

37413125.479

J5

场区拐点

4385324.394

37413132.062

J6

场区拐点

4385320.217

37413156.038

J7

场区拐点

4385323.320

37413168.524

J8

场区拐点

4385335.478

37413171.982

J9

场区拐点

4385355.256

37413170.706

J10

场区拐点

4385337.540

37413243.784

J11

场区拐点

4385284.588

37413213.425

J12

场区拐点

4385284.970

37413212.046

J13

场区拐点

4385289.744

37413194.846

J14

场区拐点

4385293.359

37413181.817

J15

场区拐点

4385305.411

37413138.388

J16

场区拐点

4385287.707

37413132.759

J17

场区拐点

4385286.630

37413132.416

J18

场区拐点

4385306.595

37413071.846

J19

场区拐点

4385310.585

37413055.495

J20

场区拐点

4385315.562

37413056.048

J21

场区拐点

4385321.091

37413057.430

J22

场区拐点

4385326.898

37413060.195

J23

场区拐点

4385332.980

37413063.513

J24

场区拐点

4385340.446

37413066.831

J25

场区拐点

4385347.082

37413064.066

J26

场区拐点

4385360.077

37413054.389

J1

场区拐点

4385378.328
37413075.538
2 、项目投资

本项目总投资2000万元，环保投资193万元，占总投资比例9.65%。

3 、项目建设规模及内容

项目总占地面积为9012.56m2。主要建设1座建筑垃圾资源化车间，1座再生骨料暂存间以及一栋综合楼，项目建成后年处理建筑垃圾11万吨，建筑垃圾分为五类，工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾，本项目处理的建筑垃圾种类主要为工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾。

本项目用地形状不规则，用地南北长约70米、东西长约190米，其中：

（1）垃圾资源化车间位于项目的西侧，建筑面积为2320.40m2，厂房一的主要功能为建筑固态垃圾分选、筛拣、破碎、骨料再生及再利用处理。为地上一层建筑，门式钢结构。

（2）再生骨料暂存间位于项目中间位置，总建筑面积为1084.86m2，主要功能为再生骨料暂存，为地上一层建筑，门式钢结构。

（3）综合楼位于项目东侧，总建筑面积为494.76m2，为地上三层建筑，主要功能为办公。项目组成详见表2-2。

表 2-2    项目主要建设内容一览表
工程内容

名称

建设内容

备注

主体工程

建筑垃圾资源
化车间
资源化车间为厂房一，建筑面积为2320.40m2，资源化车间分为原料暂存区和生产区，原料暂存区位于厂房北侧，面积约为260m2，生产区包括一间电控室，一间工具间，一间储物间，并建设1条再生骨料生产线：包括1台振动给料机、1台重型板式喂料机、1台颚式破碎机、1套人工分拣平台、1台除土筛、1台风选机、1 台反击式破碎机、1台电动筛、2台自卸式电磁除铁器、1套干雾抑尘系统，2台超细雾炮机，2套布袋除尘器以及19台皮带机和6个集尘罩，并设置15m高排气筒2个。
新建

再生骨料暂存间

存储车间为厂房二，位于本项目场区的中间位置，总建筑面积为1084.86m2，主要功能为再生骨料暂存，为地上一层结构，密闭厂房，最大堆存高度为地上11米。
辅助工程

办公区
3层，砌体结构，建筑面积494.76m2，建筑高度12.60m。
新建

危废库
本项目厂区内设1间10m2危废库，用于收集暂存设备维修保养产生的废矿物油、废油桶及含油废弃劳保用品。
新建
雨水收集池
本项目雨水收集池位于厂区中间位置，为厂区最低处，容积为200m3。
新建
洗车区
本项目洗车区位于厂区门口，进场道路的西北侧，并配备有单级容积为4.5m3的二级沉淀池一座。
新建
消防
本项目在厂区西北设一座容积约90m3的消防水池及配套的消防泵房。

新建

进场道路

进场道路位于厂区南侧，长度约40m，为硬化道路。

新建

厂区道路
场内道路沿建筑垃圾资源化车间、存储车间铺设及办公区铺设，采用水泥商砼路面。
新建

公用工程

供水

本项目降尘用水及车辆冲洗用水为外购康巴什污水处理厂处理后的中水。办公楼一般生活用水来源为外购，生活用水的饮用水来源为外购桶装水。
厂区内设置两个15m3的储水罐，分别储存降尘用水、车辆冲洗用水及办公楼一般生活用水。
/
排水

本项目降尘用水全部进入产品，洗车废水沉淀后回用；生活污水经1座10m3的化粪池收集后，通过吸污车拉运至康巴什区污水处理厂进行进一步处理。
新建

供暖

本工程采暖利用电散热器采暖。
/

供电

项目供电由市政电源提供。
/

储运工程

运输方式
项目运输方式：a.场外运输采用公路运输的方式；b.场内运输采用汽车、铲车。建筑垃圾运输途中应采用篷布遮盖，不得遗洒、不得超载。
/
环

保

工

程

废水
生活污水经1座10m3的化粪池收集后，通过吸污车拉运至康巴什区污水处理厂进行进一步处理。
新建

车辆冲洗废水经两级沉淀池沉淀处理后，回用于车辆冲洗用水，不外排。
新建
废气

再生骨料生产废气

项目生产过程中，板喂机、鄂破机及除土筛产生的粉尘经集尘罩收集后，经1#布袋除尘器处理，后经15m高DA001排气筒排放；风选机、反击式破碎机、电动筛产生的粉尘经集尘罩收集后，经2#布袋除尘器处理，后经15m高DA002排气筒排放。
新建

卸料及堆积存放扬尘

原料暂存区旁布设一台雾炮机；骨料暂存间四周墙壁配置雾化抑尘系统。

新建

运输扬尘
本项目物料全部采用汽车运输。产生的扬尘为无组织排放，通过限制运输车辆超载、超速，运输车辆遮盖苫布、道路洒水减少扬尘的产生。
/

噪声
采用低噪声设备，合理安排作业时间，并通过加强作业机械管理、及时维护保养，使作业机械保持良好的工况。

新建

固废
生活垃圾
经厂区内分类垃圾桶收集后，定期委托环卫部门拉运处理。
/

沉淀池泥沙
本项目沉淀池泥沙定期清掏，同生活垃圾一起定期委托环卫部门拉运处理。
/
除尘灰

收集后掺入骨料内外售。
/

分选渣土
分选渣土外售施工队铺路使用。
分选杂质
分选金属、木材以及轻物质出售给资源再利用单位。

/

废机油
本项目设置一座10m2的危废贮存间。废矿物油、废油桶以及含油废弃劳保用品暂存于危废库中，定期交由有资质单位处置。

/

防渗要求
简单防渗区：本项目办公区、停车场及厂内道路等进行地面硬化。

一般防渗区：资源化车间、再生骨料暂存间等进行一般防渗处理，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行。
重点防渗区：危废库采取重点防渗，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s，执行GB18597-2023。
绿化

本项目厂区东北侧及西侧设置绿地，总绿化面积为1537.48m2
/

4、建筑垃圾入场条件
本项目主要收集康巴什区产生建筑垃圾中的工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾以及装修垃圾，对收集的建筑垃圾的进场要求如下：

①禁止所有工业固废入场。建筑垃圾储运消纳场不得收纳工业固废和有毒 有害垃圾；

②仅接收建筑施工、建筑拆除及房屋装修等过程中的建筑垃圾，不包括能溶出有毒有害污染物的建筑垃圾； 
③禁止危险废物入场。如医疗废物、废有机溶剂、废酸、废碱、含重金属 废物及污泥等； 
⑤禁止生活垃圾、餐厨垃圾等入场，禁止生活垃圾焚烧炉渣入场，禁止生活垃圾堆存处理产生的固态残余物入场；
⑥由环境卫生机构收集或者自行收集的混合生活垃圾，以及企事业单位产生的办公废物禁止入场；

⑦项目应在进场处设置标识标牌，严格执行消纳市场准入规定，禁止接纳不符合进场要求的垃圾。
5 、主要设备
本项目主要设备见下表。 

表 2-3   项目设备一览表
序号
设备名称
型号
单位
数量
1
板式喂料机

BW1200*1500mm

台

1

2
颚式破碎机

JC340

台

1

3
人工分拣平台

FJ-1

台

1

4
除土筛

E-2YKF1545

台

1

5
风选机

DAS1000

台

1
6
反击式破碎机

E-HSI255

台

1

7
电动筛
E-3YK1860

台

1

8
自卸式电磁除铁器

RCDD-10

台

2

9
雾化抑尘系统

F380

台

1

10
雾炮机
EZ-40

台

2
11
布袋除尘器

SMBCA70-7

台

2
12
皮带机

B1000*23m
套

1

13
皮带机
B1000*19m
套

2

14
皮带机
B1000*38m
套

1

15
皮带机
B1000*13m
套
1

16
皮带机
B800*12m
套
2

17
皮带机
B1000*13m
套
1

18
皮带机
B1000*11m
套
1

19
皮带机

B800*26m

套

1

20
皮带机

B650*20m

套

1

21
皮带机

B650*55m

套

1

22
皮带机

B650*16m

套

1

23
皮带机

B650*16m

套

2

24
皮带机

B650*19m

套

1

25
皮带机

B650*32m

套

1

26
皮带机

B650*6m

套

2

三、平面布置
（1）场区平面布置
本项目区根据总图布置原则和场区地理环境现状，场区按功能分为资源化车间、骨料储存区和综合楼三大部分。资源化车间位于场区西侧，场区入口位于厂区东南角，设置北大门一处，进口设置地磅。场内道路分别通向资源化车间、骨料储存区和综合楼。入场的建筑垃圾直接进入资源化车间进行分拣，资源化车间北侧布置有原料暂存区，西侧布置有电控室、工具间及储物间。场区满足工艺、消防要求，既便于管理，又有利于生产，同时在厂区周围设置绿化带，厂区平面布置图见附图2。

（2）平面布置合理性分析
总平面布置统一规划设计，具有以下优点：
1）本项目用地形状不规则，南北长、东西窄，消纳场依形状、地势布置，充分利用项目地块面积，合理进行布设，尽可能减少土方工程量；
2）设有一个出入口，在进场前设有专用地磅秤，便于固废运输车的行驶及进场固废量的计量；
3）功能分区清晰，管理有序厂区布局合理、紧凑，与道路连接，有利于消纳场的统一管理；
综上所述，从环境保护的角度，本项目总平面布置方案是合理的。
四、产品方案
本项目主要产品为建筑垃圾再加工生产再生骨料，产品质量应符合《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）要求，根据再生骨料用途应分别满足《道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料》（JC/T2281）、《混凝土和砂浆用再生细骨料》 （GB/T25176）、《混凝土用再生粗骨料》 （GB/T25177）等要求，再生骨料指标要求见表2-5 、表2-6 、表2-7 。产品方案见表2-4。

表 2-4    产品方案一览表
序号

产品名称

规格（mm）

单位

数量（t）
贮存方式

1

再生骨料

0-5

t/a
34100
贮存在再生骨料储存间
2

再生骨料

5-10

t/a
34100
贮存在再生骨料储存间
3

再生骨料

10-31.5

t/a
36300
贮存在再生骨料储存间
表 2-5    混凝土用再生粗骨料指标要求
项目
I 类
Ⅱ类
Ⅲ 类
微粉含量（按质量计）/%
<1.0
<2.0
<3.0
泥块含量（按质量计）/%
<0.5
<0.7
<1.0
吸水率（按质量计）/%
<3.0
<5.0
<8.0
针片状颗粒（按质量计）/%
<10
<10
<10
有机物
合格
合格
合格
硫化物及硫酸盐（折算成 SO3，按质 量计）/%
<2.0
<2.0
<2.0
氯化物（以氯离子质量计）/%
<0.06
<0.06
<0.06
杂物（按质量计）/%
<1.0
<1.0
<1.0
质量损失/%
<5.0
<10.0
<15.0
压碎指标/%
<12
<20
<30
表观密度/kg/m3
>2450
>2350
>2250
空隙率/%
<47
<50
<53
表 2-6    混凝土和砂浆用再生细骨料指标要求
项目
I 类
Ⅱ类
Ⅲ 类
微粉含量（按质量计）
MB值＜1.40或合格
<5.0
<7.0
<10.0
/%
MB值≥1.40或不合格
<1.0
<3.0
<5.0
泥块含量（按质量计）/%
<1.0
<2.0
<3.0
云母含量（按质量计）/%
<2.0
轻物质含量（按质量计）/%
<1.0
有机物含量（比色法）
合格
硫化物及硫酸盐含量（按 SO3 质量计）/%
<2.0
氯化物含量（以氯离子质量计）/%
<0.06
饱和硫酸钠溶液中质量损失/%
<8.0
<10.0
<12.0
单级最大压碎指标值/%
<20
<25
<30
表观密度/kg/m3
>2450
>2350
>2250
堆积密度/kg/m3
>1350
>1300
>1200
空隙率/%
<46
<48
<52
表 2-7    道路用再生级配骨料（4.75mm以上）性能指标要求
项目
I
II
再生混凝土颗粒含量/%
≥90
-

压碎指标/%
≤30
≤45
杂物含量/%
≤0.5
≤1.0
针片状颗粒含量/%
≤20
五、物料平衡
本项目物料平衡见下表：

表 2-8    物料平衡表   单位 t/a
投入

产出

原料名称

数量

产品名称

数量

建筑垃圾

110000
再生骨料
104500
有组织粉尘
7.7
无组织粉尘
4.9
渣土
3300
分选杂质
2087.3
合计

110000
合计

110000
六、公用工程
1.给排水工程

本项目运营期用水包括道路洒水抑尘用水、资源化车间及骨料暂存车间抑尘用水、车辆冲洗用水及生活用水。

①场区道路洒水抑尘用水

根据《内蒙古自治区行业用水定额标准》（DB15/T385-2020），水喷洒量按2L/m2·次计，每日2次。项目进场道路长约40m，路面宽9m；场内道路沿车间及办公区铺设，长度约185m，路面宽6m。本项目年运行天数330天，项目道路雨天、冬季不洒水，年洒水天数按210天计，故项目场区道路洒水抑尘用水量为3.74m3/d（1234.8m3/a）。

②车辆冲洗用水

项目年处理建筑约110000t，按照汽车运力为20t/辆、年运行330天计算，则每天卸料17次，运输车辆每次卸料完成出厂冲洗1次，冲洗车辆共计17次/d，平均每辆冲洗用水量约0.05m3 /次，则车辆清洗用水量为 0.85m3 /d，其中循环水量为0.7225m3/d ，补充水量为0.1275m3/d（42.7975m3/a）。

③抑尘用水

项目为控制扬尘的产生，在资源化车间的暂存区、资源化处理车间、骨料暂存间均设置喷雾抑尘装置，喷雾总面积为3405.26m2，每次每平方米喷水量为0.5L/次，每天喷水2次，则喷淋抑尘用水量为3.4m3/d（1122m3/a）。喷雾用水全部进入产品或蒸发损耗，此过程无废水产生。

④生活用水
项目劳动定员人数10人，项目区不设置食堂和宿舍。根据内蒙古自治区地方标准《行业用水定额》（DB15/T 385-2020），用水按照 60L/人•日的用水定额，生活用水量为 0.6m3/d ，项目年运行 330天，用水量为 198m3/a。
（2）排水工程
项目运营期废水为车辆冲洗废水以及生活污水。
①车辆冲洗废水

本项目车辆清洗废水产生量按用水量的85%计，则废水产生量为0.7225t/d，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。
②生活污水
本项目运营期产生的生活污水，经化粪池收集后，定期拉运至康巴什区污水处理厂处理。本项 目生活污水产生量按用水量的80%计 ，则生活污水产生量为 0.48m3/d（158.4m3/a），排入化粪池，定期拉运至康巴什区污水处理厂处理。

[image: image46.jpg]



图2-1    项目水平衡图（单位：m3/d）
2.供热

本项目项目办公区冬季供暖由电暖器提供。

3.供电

项目供电由市政电源提供。

七、劳动定员
项目运营后劳动定员为10人，年工作 330天，两班制，每班工作 4小时。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程简述
资源化车间、骨料暂存间及综合楼：

资源化车间、骨料暂存间及综合楼的施工主要内容为平整场地、地基挖掘、土建施工及设备安装，施工期的工艺流程及产污情况见下图：


[image: image2.emf]场地平整 地基挖掘 土建施工 设备安装

建成运营

建筑材料的运输、堆放

GNS GNSW

N

GN

图例

G 

废气

     N 

噪声

S 

固废

    W 

废水


图 2-2   施工期流程及产物节点图

施工期首先对占地区域进行场地平整，结合地形特点进行切坡、开挖、低洼处回填和边坡防护，场地平整和基础建设过程土方全部用于低洼处回填，不产生弃方，土建施工的同时建筑材料进场，场地平整结束后进行厂房及设备的安装，安装结束后进行地面的硬化及厂区绿化。
二、运营期工艺流程简述

[image: image3.png]> GIEEE B
’5“"”* N Eon]
&KTWL ------ > COLEE e > BUDLRS
PN G3WEHE LW+ R
’M‘TWL """ > N T > omuR . EREER
______ S1am SRR
r»'ﬁéfzs > e REHR T R
pea . ]
AJ_‘/)H. - T RRAER
— LB RRLE
ST > . RLUFREEHR
i Gsty ST RLE
Wbl - > NTEE oo > aEER ERARR
I suR Eorors e
TR Lem e GomE  ______ ST R
'ﬁﬂl"f“m > NewE R o
2315
E - Ssa/m SRR
o %f«% ------ > NowE RERE T BRERR
#
s G B 15T
R > NioEE R R
—  osmitd  —
> slomiH  ——— TEIRAN

> 10-31.5mmBH ——




图 2-3   本项目工艺流程及产污环节图
1 、工艺流程简述

本项目主要处理康巴什区产生的建筑垃圾，年均回收建筑垃圾约11万吨。

根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134-2019），建筑垃圾应从源头分类， 项目收集时对建筑垃圾分类收集运输，按照工程渣土、装修垃圾、工程垃圾及拆除垃圾等分开运输。本项目工程渣土、装修垃圾、工程垃圾及拆除垃圾由垃圾产生单位分类收集后运输至本项目厂区，至资源化车间生产再生骨料。

再生骨料生产工艺流程
入场的建筑垃圾由汽车直接运输至资源化处理车间，物料通过板喂机输送给颚式破碎机，板喂机在生产流程中，通过激振器两个特定位置的偏心轴以齿轮相合组成，物料则以此振动为动力，在料槽上作滑动及抛掷运动，从而使物料前移而把物料均匀连续地给到颚式破碎机。此过程会产生给料粉尘、噪声。

颚式破碎机由电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚下行时，定颚与动颚间夹角变小，物料被压碎达到破碎目的；当动颚上升时，定颚和动颚间夹角变大，动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板，此时已破碎至200mm以下粒径物料从破碎腔下口排出，此过程会产生破碎粉尘、噪声。

破碎后通过磁选机将混杂在物料中的铁件吸起后由卸铁皮带抛出，达到自动清除的目的，并有效防止输送机皮带纵向划裂，保护后续设备的正常运行，磁选出大块金属。此过程会产生废金属、噪声。

然后到人工分拣台，人工分选主要采用集中设置的分拣平台，针对建筑垃圾原 料中的各种轻物质进行有针对性的人工干预分拣，主要分拣轻物质，共配置6个工位，将轻物质挑选出。此过程会产生轻物质、噪声。

经人工分拣后的建筑垃圾进入除土筛，除去杂土，此过程会产生粉尘、噪声、杂土。
经过除土后的建筑垃圾通过输送带进入风选机，风选出人工挑选未挑选净的轻物质，此过程会产生噪声、轻物质和粉尘。

经风选后，建筑垃圾被送入反击式破碎机，反击式破碎机主要由底座、上架、后上架、转子、棘轮翻盖开启装置等零部件组成，工作时，电动机通过三角皮带带动转子轴，物料即由于旋转转子上的板锤的高速冲击而破碎，并被抛向反击衬板再次破碎，然后又从反击面上弹回到板锤作用区重新破碎，这个过程反复进行。直到物料被破碎至所需粒度，物料从进料口到第一破碎带，再进入第二破碎腔。当破碎后的矿石粒度小于锤头与反击板之间的缝隙，就从机内下部排出，即为破碎后的产品。此过程会产生破碎粉尘、噪声。

破碎后的物料通过除铁器进行除铁，将垃圾内细小金属挑选出，小粒径进入筛分机，筛分机根据建筑垃圾原料组分情况及出料粒度要求进行筛分，本项目筛分设备采用三层振动筛，孔径规格为5mm、10mm、31.5mm，大于31.5mm的物料将通过输送皮带回到反击破碎机再次破碎。此过程会产生筛分粉尘、废金属、噪声。

项目成品骨料筛分为0-5m、5-10mm、10-31.5mm，三种粒径进行外售，骨料储存在再生骨料储存间，分拣出的金属、木材及轻物质可进行回收利用。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无原有环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状 
1.1 达标区判定 
根据内蒙古自治区生态环境厅2025年6月4日公布的2024年《内蒙古自治区生态环境状况公报》，鄂尔多斯市2024年环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准浓度限值要求。因此，项目所在区域环境空气质量属于达标区，环境空气质量较好。 
1.2 特征因子 

本项目涉及的其他大气污染物主要为TSP。2025年4月14日-2025年4月16日由内蒙古泽铭技术检测有限公司进行了环境现状监测。 

（1）各因子均连续监测 3 天。 

TSP 监测日均浓度，每天连续监测24小时。 

（2）监测布点 

大气污染物补充监测布置 1 个监测点位，监测点布置见表 3-1。

表 3-1   环境质量现状补充监测点位基本信息

监测点名称
监测点坐标
监测因子
相对方位
相对距离/m
监测时间

E

N

监测点位1#
109°59'50.455"
39°35'18.454"
总悬浮颗粒物
场址东南侧
850

2025.4.14-2025.4.16

（3）监测方法及检出限 

监测方法及检出限，见表 3-2。

表3-2   监测方法及检出限一览表

序号
检测项目
检测标准（方法）
检出限
仪器名称型号
编号
1

总悬浮颗粒物
《环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法》HJ1263-2022
0.007mg/m3
电子天平  EX125DZH
ZMSB-042
恒温恒湿称重系统HCZ-150型 
ZMSB-043
（4）污染物环境质量监测结果 

根据监测结果及相关评价标准，污染物现状监测及评价，见表3-3。由分析结果可知，监测点TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2环境空气污染物其他项目浓度限值。

表3-3   污染物现状监测统计结果一览表

采样日期

监测点位

检测项目
分析结果

限值

单位

2025.04.14
场址下风向
总悬浮颗粒物

0.107

0.3

mg/m3
2025.04.15

总悬浮颗粒物

0.103

0.3

mg/m3
2025.04.16

总悬浮颗粒物

0.096

0.3

mg/m3
2、声环境质量现状 

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目50m范围内不存在声环境保护目标，无需进行声环境质量监测。 

3、地表水环境质量现状 

本项目洗车废水经沉淀池沉淀后回用，职工生活污水经厂区化粪池收集后定期拉运至康巴什区污水处理厂，项目周围无地表水体，因此无需调查地表水环境现状。 

4、地下水环境质量现状 

本项目生产及存储均为全封闭车间，主要污染物为颗粒物，主要成分为粉尘，不存在地下水影响途径，且本项目采取分区防渗：①项目场地及办公区等进行简单防渗，地面进行硬化处理；②危险废物暂存间采取重点防渗措施，其防渗要求：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定；③沉淀池采取一般防渗措施，其防渗要求：等效黏土防渗层厚≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s；或参照GB16889执行。采取分区防渗措施后可阻隔污染途径，不会对地下水造成影响。且项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无居民等环境敏感目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》（试行）要求，“污染影响类报告表原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。因此，本项目未开展地下水环境质量现状调查。

5、土壤环境质量现状 

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），因本项目在生产过程中可能产生土壤污染途径，故结合项目实际情况，对拟建项目场址及周边土壤质量现状进行监测。根据《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）、《场地环境监测技术导则》(HJ25.2-2014)和《场地环境调查技术导则》(HJ25.1-2014)相关规定，结合工程建设特点与工程项目所在区域环境特征进行布点监测。

（1）监测点位

本次共布置3个土壤环境监测点，其中厂区内布设2个土壤环境监测点，在厂区外布设1个土壤环境监测点。具体布点见下表和附图。

表3-4   土壤监测布点一览表
编号

名称

采样要求
监测项目
T1
厂区内东侧
表层样
pH、石油烃+土壤45项
T2
厂区内西侧
表层样
pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、石油烃
T3
厂区外东侧
表层样
pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌
（2）监测结果
表3-5  土壤监测项目检测结果表
样品类型

土壤
测定日期

2025.09.24-10.11
样品形状
固态
—
检测项目

检测点位名称及编号
标准

限值

单位

是否

达标

T1
T2
T3
T0924S080
T0924S081
T0924S082
pH
8.21
8.35
8.27
—
无量纲
—
砷
4.92
5.55
5.03
60
mg/kg
达标

镉
0.06
0.04
0.03
65
mg/kg
达标

铬(六价)
未检出
未检出
-
5.7
mg/kg

达标

铜
4
6
6
18000
mg/kg
达标

铅
8.0
8.5
7.9
800
mg/kg
达标

汞
0.036
0.035
0.032
38
mg/kg
达标

镍
28
32
28
900
mg/kg
达标

铬
-

-

20

2.8
mg/kg
达标

锌
-

-

25

0.9
mg/kg
达标

四氯化碳
未检出

-

-

37
mg/kg
达标

氯仿
未检出

-

-

9
mg/kg
达标

氯甲烷
未检出

-

-

5
mg/kg
达标

1,1-二氯乙烷
未检出

-

-

66
mg/kg
达标

1,2-二氯乙烷
未检出

-

-

596
mg/kg
达标

1,1-二氯乙烯
未检出

-

-

54
mg/kg
达标

顺-1,2-二氯乙烯
未检出

-

-

616
mg/kg
达标

反-1,2-二氯乙烯
未检出

-

-

5
mg/kg
达标

二氯甲烷
141

-

-

10
mg/kg
达标

1,2-二氯丙烷
未检出

-

-

6.8
mg/kg
达标

1,1,1,2-四氯乙烷                                                     
未检出

-

-

53
mg/kg
达标

1,1,2,2-四氯乙烷                                                      
未检出

-

-

840
mg/kg
达标

四氯乙烯                                                                
未检出

-

-

2.8
mg/kg
达标

1,1,1-三氯乙烷                                                         
未检出

-

-

2.8
mg/kg
达标

1,1,2-三氯乙烷                                                         
未检出

-

-

0.5
mg/kg
达标

三氯乙烯                                                                 
未检出

-

-

0.43
mg/kg
达标

1,2,3-三氯丙烷                                                         
未检出

-

-

4
mg/kg
达标

氯乙烯                                                                    
未检出

-

-

270
mg/kg
达标

苯                                                                            
未检出

-

-

560
mg/kg
达标

氯苯                                                                        
未检出

-

-

20
mg/kg
达标

1,2-二氯苯                                                                
未检出

-

-

28
mg/kg
达标

1,4-二氯苯                                                               
未检出

-

-

1290
mg/kg
达标

乙苯                                                                        
未检出

-

-

1200
mg/kg
达标

苯乙烯                                                                    
未检出

-

-

570
mg/kg
达标

甲苯                                                                         
未检出

-

-

640
mg/kg
达标

间二甲苯+对二甲苯                                
未检出

-

-

76
mg/kg
达标

邻二甲苯                                                                 
未检出

-

-

260
mg/kg
达标

硝基苯                                                                     
未检出

-

-

2256
mg/kg
达标

苯胺                                                                         
未检出

-

-

15
mg/kg
达标

2-氯酚                                                                      
未检出

-

-

1.5
mg/kg
达标

苯并[a]蒽                                                                
未检出

-

-

15
mg/kg
达标

苯并[a]芘                                                                
未检出

-

-

151
mg/kg
达标

苯并[b]荧蒽                                                          
未检出

-

-

1293
mg/kg
达标

苯并[k]荧蒽                                                          
未检出

-

-

1.5
mg/kg
达标

䓛                                                                          
未检出

-

-

15
mg/kg
达标

二苯并[a,h]蒽                                                          
未检出

-

-

70
mg/kg

达标

茚并[1,2,3-cd]芘                                                     

未检出

-

-

萘                                                                            

未检出

-

-

石油烃

未检出

未检出

-

备注

—
根据监测结果及相关评价标准，由分析结果可知，本项目厂区内监测点T1、T2土壤环境质量境符合《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类工业用地中筛选标准；厂区外监测点T3土壤环境质量符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1中相关标准要求，本项目区域土壤环境质量良好。

	环境

保护

目标
	[image: image4.png]



图3-1  土壤监测点位图
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中关于环境保护目标的规定，“大气环境：明确厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居民区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；声环境：明确厂界外50m范围内声环境保护目标；地下水环境：明确厂界外500m单位内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源”。

本项目评价范围内无文物保护单位，2025年1月2日，鄂尔多斯市康巴什区文化和旅游局关于康巴什区建筑垃圾消纳场（二期）项目工程文物调查情况的函便函〔2025〕2号，同意本项目建设。本项目工程应严格遵守在核准的用地范围内建设，在施工过程中加强对项目实施的全程监管，如在项目施工建设中如发现或涉及文物遗存应当保护现场，应立即停止施工并报告当地文物部门。

本项目周边不涉及以上保护目标。

表3-4   项目环境保护目标一览表
环境要素
保护目标
保护级别
环境空气
项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标
《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）及其修改
单二级标准
声环境
项目厂界外50m范围内无声环境保护目标
《声环境质量标准》
（GB3096-2008）2类标准
地下水
厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和水、矿泉水、温 泉等特殊地下水资源
《地下水质量标准》
（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
生态
环境
所在区域不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等生态敏感区。项目占地范围内无生态环境保护目标。


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气 

施工期： 

项目施工过程中产生的废气主要是颗粒物，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点1.0mg/m3。 

运营期： 

本项目颗粒物污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m，最高允许排放速率二级3.5kg/h，无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点1.0mg/m3。

表 3-5    《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物

排放方式

排放浓度

排气筒高度

最高允许排放速率
颗粒物

有组织

120mg/m3
15m

3.5kg/h
无组织

1.0mg/m3
/

2、废水 

本项目运营期洗车废水经沉淀池沉淀后回用，生活污水经化粪池收集后由罐车定期拉运至康巴什区污水处理厂处理。生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。

表 3-6    《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

污染物
三级标准 mg/L
污染物
三级标准 mg/L
BOD
300

SS
400

COD
500

动植物油
100

NH3-N
/

3、噪声 

本项目施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1建筑施工厂界环境噪声排放限值；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类标准限值。

3-7   厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A)

时期

噪声限制

标准来源

昼间

夜间

施工期

70

55

《建筑施工场界环境噪声排放标准》 
（GB12523-2011）的标准限值
运营期

60

50

《工业企业厂界环境噪声排放标准》 
（GB12348-2008 中 2 类标准限值）
4、固体废物 

本项目产生的固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定。

	总量

控制

指标
	“十四五”期间，国家将继续实施主要污染物总量控制制度，将化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项污染物作为约束性指标进行考核。 

本项目的总量控制因子为生活污水中产生的 COD、NH3-N，其排放量已经由康巴什区污水处理厂替代本项目消减。本项目不需单独申请COD和NH3-N总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期大气环境影响分析 

项目施工期废气主要包括施工扬尘、机械设备和汽车尾气等，拟采取的废气污染防治措施如下：

（1）针对施工期扬尘污染问题，本评价提出在施工中采取的措施，来减轻二次扬尘对周围环境的影响：

①施工单位在施工前应有扬尘污染防治实施方案，方案应明确扬尘污染防治工作目标、扬尘污染防治技术措施、责任人等；

②施工使用商品混凝土，建筑材料应存放于库房或严密遮盖，砂石、土方等散体材料必须覆盖，厂内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水；

③每天定时对施工现场各扬尘点及道路洒水，遇有四级以上大风天气预报或政府发布空气质量预警时，不得进行施工作业；

④材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，且在途经村庄路段时应减速慢行；

⑤清理建筑垃圾，应当采取洒水、喷淋等措施，建筑物高处清扫出的垃圾应当密封清运，不得高空抛洒；建筑垃圾应当集中堆放，及时清运；

⑥施工场地四周设置围栏，当起风时，可使影响距离缩短；

⑦限制车速，减少行驶产生的扬尘。

在采取上述措施的前提下，施工期产生的扬尘对周围环境的影响可降至最低。 

（2）施工机械、运输车辆排放的废气会造成局部环境空气中CO、NOX 以及未完全燃烧的THC等浓度增加，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准，施工机械废气对周边环境影响很小。
2、施工期水环境影响分析 

项目施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。施工废水主要为施工车辆冲洗废水，主要污染物为SS等。 

（1）生活污水 

项目施工现场不设施工营地，不设食宿和餐饮，依托食宿依托康巴什区内现有的社会服务机构；施工现场设移动厕所，定期拉运至康巴什污水处理厂处理。 

（2）施工废水 

项目混凝土全部采用商品砼，现场不设混凝土拌合。施工期间，对施工废水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流，污染道路和环境，加强施工管理，实施工地节约用水，减少项目施工污水的排放量；施工时产生的泥浆水以及混凝土输送系统的冲洗废水应设置临时沉淀池，经沉淀池处理后全部用于施工场地及道路抑尘。 

针对以上施工期废水的特点，提出以下施工期废水污染防治措施： 

（1）场地设沉淀池，将场地施工废水收集沉淀处理后全部回用于施工场地及道路降尘用水，禁止排入地表水体。工程完工后，尽快对周边进行绿化、 恢复或地面硬化。 

（2）施工场地出入口设置运输车辆轮胎冲洗平台，冲洗水进入沉淀池 处理后全部回用于车辆冲洗工序不外排。 

（3）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。 

（4）按照施工组织计划，项目施工期对原土壤的扰动较小，合理安排施工进度。施工废渣应及时清理。施工结束后，及时进行建筑垃圾处置车间周边的防护，减少水土流失。

综上所述，施工期环境影响是短期的，且受人为、自然条件影响较大， 只要加强现场施工管理，并采取以上防护措施后，本项目施工期废水排放对项目所在区域的水环境影响很小。 

3、施工期声环境影响分析 

施工现场噪声主要是施工机械的设备噪声。经采取选用先进的低噪声施工设备和技术，合理安排施工时间和施工进度等措施后对周围环境影响较小。 

为进一步减少和降低施工噪声对周边环境的影响，本次评价建议施工时，应采取以下几点措施： 

①工程在施工时尽量减少高噪声设备的使用。 

②工程在施工时，合理布局施工现场，使施工设备适当分散布置在施工场地，避免在同一地点安排大量设备，以避免局部声级过高。 

③在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；设备用完后或不用时应立即关闭。 

④施工车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。施工期的噪声影响是暂时的，随着施工的结束而结束。

4、施工期固体废弃物环境影响分析

本项目在施工期间产生的固体废弃物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。建筑垃圾主要为施工过程的残余废料等。这类垃圾基本不溶解、不飞扬、不腐烂变质，如果管理不当，随意丢弃，将会影响环境景观。项目生活垃圾有机物含量较高，若不对其采取及时有效的处理措施，则可能因为这些废物的腐烂而滋生蚊、蝇、鼠类、虫等，散发臭气，进而影响大气、水环境、景观环境等，并有可能诱发各种传染病。 

建筑垃圾集中收集做好苫布遮盖，堆体四周做好雨水截留措施，项目建成后直接进入本项目生产骨料。生活垃圾，定点收集，委托环卫部门处理。经上述措施后，施工过程中产生的建筑垃圾及生活垃圾均得到了妥善处置，不会对环境造成二次污染。

5、施工期生态环境影响分析

施工期的生态环境影响主要表现为以下几个方面。 

（1）土地利用现状的改变 

项目占地类型主要为裸地，占地将造成土地利用性质的改变，植被被压占破坏，局部生态系统受到一定的影响。根据现场调查，项目占地在当地现有土地利用类型中所占比例很小，不会导致区域土地利用格局的变化，对区域土地利用格局产生的影响甚微。 

（2）施工对土壤的影响 

施工期间的开挖和填埋行为将会破坏土壤结构。对场地平整产生的土方在场内的临时土石方堆存点集中临时堆放，全部用于厂区内低洼处回填平整和绿化用土。临时堆场地设置截洪沟等严格的水保措施防止水土流失。项目建成后，除了地面硬化外的场地，尽量进行植被绿化。 

（3）对植被的影响 

项目占地不涉及基本农田和天然林地，区域内未发现珍稀保护植物。项目占地类型为草地，工程的建设会对土地范围内的植被生物量造成一定的损失。通过加强场内道路两侧进行植被绿化，减少项目建设对植被影响。 

（4）对水土流失的影响 

项目建设需地表进行平整，使原来的地表结构、地利用类型、局部地貌发生变化。施工场地为自然地面和经过切坡、开挖后的地面，单位面积的悬浮物冲刷量和流失量较大。遇到雨天，因地表水流会带走泥沙，水土流失加剧。土石方的临时堆放也会产生一定的水土流失。本项目开挖面积小，施工期较短，开挖的表土在占地内进行临时堆放，同时利用土工布或塑料膜遮盖的方法来减少水土流失。土石方临时堆放场设置围挡，可有效减少水土流失。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

1.污染物源强核算

本项目营运期大气污染物主要为粉尘。粉尘的主要来源为上料及筛碎工序、物料装卸工序及堆存扬尘和运输车辆产生的粉尘。本项目设备日运行时间为8小时，本次环评污染源预测按所有设备同时运行进行测算。
（1）1#布袋除尘器
板喂机上料粉尘、鄂破粉尘以及除土筛粉尘经1#布袋除尘器处理。
①上料工序粉尘
项目原料投料口位于密闭的厂房内部，通过板喂机输送给鄂破机进行破碎。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业系数表”给出的物料输送产生系数为0.19kg/t（产品），项目原料年用量为11万吨，则投料口处粉尘产生量为20.9t/a（7.92kg/h）。投料口上方设置集尘罩（效率85%）。投料产生的粉尘经集尘罩收集后，引至1#布袋除尘器（除尘效率99%）+15m高排气筒（DA001）处理。
 ②鄂破工序粉尘 

破碎含尘废气源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册-3039 其他建筑材料制造行业”给出的破碎、筛分粉尘产生系数为1.89kg/t（产品），鄂式破碎机破碎工序时产品量约为11万t/a，则破碎工序粉尘产生量为207.9t/a（78.75kg/h）。产生的粉尘经集尘罩（集尘效率85%）收集后，经管道引至布袋除尘器（除尘效率99%）+15m高排气筒（DA001）处理。

③除土筛工序粉尘

筛分含尘废气源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册-3039 其他建筑材料制造行业”给出的破碎、筛分粉尘产生系数为1.89kg/t（产品），除土筛的原料量约为108300t，则本工序粉尘产生量为204.69t/a（77.53kg/h）。筛分产生的粉尘经集尘罩（效率85%）收集后，引至1#布袋除尘器（除尘效率99%）+15m高排气筒（DA001）处理。

上料粉尘、鄂破工序粉尘及除土筛粉尘经集尘罩（效率85%）收集后，经1#布袋除尘器（效率99%）处理，粉尘产生总量为433.49t/a，1#布袋除尘器处理量为368.47t/a，风机风量为29000m3/h，有组织排放量为3.6847t/a，排放速率为1.396kg/h，排放浓度48.14mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。
上料、鄂破及除土筛无组织粉尘产生量为65.02t/a，通过密闭式堆场粉尘控制效率为99%，由于本次评价考虑上料口虽位于封闭车间内，但因装卸区距离出入口较近，且投料粉尘由于随人员、物料的出入等方式逸散至外界大气环境中，故密闭车间的粉尘控制效率取90%；并在车间内设置雾化抑尘系统（74%），因此本项目车间综合除尘效率约为97.4%，无组织排放量为1.69t/a。
（2）2#布袋除尘器
风选机粉尘、反击式破碎机破碎粉尘及电动筛粉尘经2#布袋除尘器处理。

①风选工序粉尘
风选产生含尘废气源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“06煤炭开采和洗选行业系数手册-0620 褐煤开采业产污系数表”给出的筛分破碎车间干选废气产污系数为0.4kg/t（原料），风选建筑垃圾量约为105100t/a，则产生粉尘量为42.04t/a。风选工序产生的粉尘经集气罩（效率85%）收集后，引至2#布袋除尘器（除尘效率99%）+15m高排气筒（DA002）。
②反击式破碎机工序粉尘
破碎含尘废气源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册-3039 其他建筑材料制造行业”给出的破碎、筛分粉尘产生系数为1.89kg/t（产品）。反击式破碎机工序产品量约为104500t/a，本工序还需包含筛上物二次破碎和筛分，骨料量约为一次破碎筛分量的10%，故反击式破碎机破碎产品总量为114950t/a，反击式破碎机工序共产生粉尘量217.26t/a（82.295kg/h），本工序产生的粉尘经集尘罩（集尘效率85%）收集后，经管道引至2#布袋除尘器（除尘效率99%）+15m高排气筒（DA002）处理。

③电动筛工序粉尘

筛分含尘废气源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册-3039 其他建筑材料制造行业”给出的破碎、筛分粉尘产生系数为1.89kg/t（产品）。电动筛工序筛分骨料量包括一次筛分以及二次破碎后的筛分，筛分骨料量约为114950t/a，本工序共产生粉尘量217.26t/a（82.295kg/h），经集尘罩（集尘效率85%）收集后，经管道引至2#布袋除尘器（除尘效率99%）+15m高排气筒（DA002）处理。

 风选工序粉尘、反击式破碎机工序粉尘和电动筛工序粉尘产生粉尘总量为476.56t/a，2#布袋除尘器处理量为405.076t/a，风机风量为29000m3/h，有组织排放量为4.05t/a，排放速率为1.534kg/h，排放浓度52.90mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 
 风选、反击破及电动筛无组织粉尘产生量为71.484t/a，参考《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中“密闭式堆场粉尘控制效率为99%”由于本次评价考虑投料粉尘部分由于随人员、物料的出入等方式逸散至外界大气环境中，故密闭车间的粉尘控制效率取90%。并在车间内设置雾化抑尘系统处理效率约为74%，因此综合除尘效率约为97.4%，无组织排放量为1.86t/a。
（3）物料装卸、堆存扬尘

项目物料装卸及原料、成品在堆存过程中会产生扬尘。根据生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2工业源固体物料堆场颗粒物产排污核算系数手册，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：

P=ZC y+FCy={Nc×D ×(a/b)+2×Ef×S}x10-3
式中：

P ：颗粒物产生量，t；

ZCy：装卸扬尘产生量，t； 
FCy：风蚀扬尘产生量，t；

Nc：年物料运载车次，车；项目年处理建筑约 110000 t，年产再生骨料产品 104500 t及渣土3300t，采用货车运输，单车平均运载量 20t ，则取值为 10890车；

D：单车平均运载量，取值20t/车；
（a/b）：装卸扬尘概化系数，kg/t，a指各省风速概化系数，内蒙古自治区取值0.0017；b指物料含水率概化系数，项目原料及骨料含水率较小，参考堆存物料类型类比混合矿石（含水率6.6%）含水率概化系数，取值0.0084；
Ef：堆场风蚀扬尘概化系数，卸料间堆存物料类型选取块矿，取值 0kg/m3 ；成品暂存间堆存物料类型选取混合矿石，取值 0kg/m3；
S ：堆场占地面积，原料暂存区取值 260m2 ；成品暂存间取值 1084.86m2。
根据上述公式进行计算，则项目堆存、装卸扬尘产生量44.07t /a。
根据生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表 2  工业源固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，工业企业固体物料堆存颗粒物排放量核算公式如下：
                    [image: image5.jpg]U.=Px(1-C,)x(1-T,)




式中：

 Uc：颗粒物排放量，t；

P：颗粒物产生量，t/a。

Cm：颗粒物控制措施控制效率，项目拟在卸料间四周设置一定数量的干雾抑尘装置；根据附录 4，洒水控制效率为74%；

Tm：堆场类型控制效率，项目资源化车间（卸料间位于资源化车间内）及成品暂存间为全封闭车间，根据附录5，应取99%，因装卸区距离出入口较近，本项目取值90%。

根据上述公式进行计算，项目堆存扬尘、装卸扬尘无组织排放共计1.14 t/a ，对外环境影响较小。

（4）车辆运输扬尘

项目的运输工具为汽车，厂区道路全部硬化，减少扬尘产生。汽车在厂区内转运砂料的过程中不可避免会产生一定的扬尘，其产尘强度与路面种类、季节干湿以及汽车运行速度等因素有关。车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：

Qy=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）0.72

Qt=Qy×L×[image: image6.png]%)




式中：

式中：Qy—交通运输起尘量，kg/km•辆；

Qt—运输途中起尘量，kg/a；

V—车辆行驶速度，km/h（以20km/h计）；

P—路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2（以0.12kg/m2计）；

M—车辆载重，t/辆（重车约20.0t）；

L—运输距离，km（0.3km）；

Q—运输量，t/a（本工程约217800t/a）。
经计算，项目运输粉尘产生量为1.44t/a 。

为减小对周边大气环境的影响，项目运输采取以下措施：

①厂区至公路连接道路硬化处理，设洒水车洒水抑尘，定期维护管理；

②加强物料的运输及装卸管理。为减少运输扬尘，不得使用拖拉机和农用汽车运输，建筑垃圾运输车辆采用加盖篷布货运汽车运输；

③汽车在厂区内行驶速度应小于10km/h；运输物料的汽车不应超载（或物料装得过满）；

④物料存放在相应的储存场所，厂区内主要运输道路两侧适当的位置建议设置洒水抑尘设备，以方便随时对道路的洒水，清扫路面，最大限度减少物料运输产生的交通扬尘。

运输车辆遮盖苫布，进场道路利用洒水车定期洒水。结合上述措施能够有效控制粉尘的污染，抑尘率约90%，排放量约0.144t/a 。

综上所述，本项目废气产排情况见表4-1。




表 4-1 项目废气污染物排放情况

	序号
	除尘器
	产污环节
	污染物
	排放

形式
	产生量

t/a
	产生速率kg/h
	治理措施
	排放量

t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	1
	1#布袋除尘器
	上料

鄂式破碎机
除土筛
	颗粒物


	有组织
	368.47
	139.57
	集尘罩收集（收集率85%）+1#布袋除尘器（效率99%）+15m高排气筒（DA001）
	3.6847
	1.396
	48.14

	
	
	
	
	无组织
	65.02
	24.63
	封闭厂房自然沉降+雾化抑尘系统除尘效率约为97.4%
	1.69
	/
	/

	2
	2#布袋除尘器
	风选机

反击式破碎机
电动筛
	颗粒物
	有组织
	405.076
	153.44
	集尘罩收集（收集率85%）+2#布袋除尘器（效率99%）+15m高排气筒（DA002）
	4.05
	1.534
	52.90

	
	
	
	
	无组织
	71.484
	27.08
	封闭厂房自然沉降+雾化抑尘系统除尘效率约为97.4%
	1.86
	/
	/

	3
	/
	堆存装卸
	颗粒物
	无组织
	1.14
	/
	雾炮机抑尘74%+密闭车间90%
	1.14
	/
	/

	4
	/
	汽车

运输
	颗粒物
	无组织
	1.44
	/
	苫盖、地面硬化、洒水
	0.144
	/
	/


	运营

期环

境影

响和

保护措施
	2 、废气治理设施可行性及达标排放分析
（1）再生骨料生产线粉尘治理措施可行性分析

①治理措施可行性：本项目生产线废气污染物主要为颗粒物，板喂机上料工序粉尘、鄂破工序粉尘及除土筛工序粉尘经集尘罩集尘后，经管道引至1#布袋除尘器处理+15m高排气筒（DA001）排放；风选机工序粉尘、反击式破碎机工序粉尘及电动筛工序粉尘经集尘罩集尘后，经管道引至2#布袋除尘器处理+15m高排气筒（DA002）排放。处理后废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（颗粒物有组织排放浓度≤120mg/m3、15m高排气筒排放速率≤3.5kg/h）限值。废气治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中废气污染防治可行技术。

②达标排放分析：根据污染物产排情况分析，项目上料粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘及风选粉尘经集气罩+2个布袋除尘器处理，后通过两个排气筒排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（颗粒物有组织排放浓度≤120mg/m3、15m高排气筒排放速率≤3.5kg/h）相关限值要求。

综上所述，本项目再生骨料生产线废气治理措施可行，能够满足达标排放要求。

（2）无组织排放控制措施可行性

本项目无组织废气来源主要是建筑垃圾卸料废气，资源化处理车间、骨料暂存间分别设置雾化抑尘系统及雾炮机，可极大减少作业时无组织粉尘排放。

根据污染源强分析，本项目采取无组织排放控制措施后，厂区无组织颗粒物排放量很小，对周边大气环境影响不大，无组织排放治理措施可行。

为降低工程废气无组织排放对周边环境的影响，评价要求项目运营期做到：生产过程严格管理，规范操作，避免人为因素而引起的无组织排放；加强生产管理和设备维修，及时修理、更换破损的管道及污染治理设备，减少和防止生产过程中的逸散和事故性排放。

3 、废气排放口情况
本项目废气排放口情况见表 4-4。
表 4-2   本项目废气排放口情况一览表
编号/名称
类型
高度（m）

内径（m）

温度（℃）

DA001

一般排放口
15

0.5
25

DA002
一般排放口
15
0.5
25
排气筒高度设置依据：
根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）污染物排放标准，本项目排气筒设置合理可行。

4 、废气监测要求
依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）的自行检测管理要求，确定本项目自行监测计划如下：
有组织排放废气：排气筒出口设采样点进行监测。
无组织排放废气：厂界上风向设置 1个参照点，下风向设置 3个监控点。监测点位根据监测时的风向适时调整，取周界外浓度最高点为监测浓度。本项目废气监测点位、监测因子和频次见表 4-5。

表 4-3    废气监测工作内容一览表
名称
监测项目
监测点位
监测因子
监测频次
执行标准
废气

有组织废气排放
1#除尘器DA001排气筒
颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2
标准最高允许排放浓度120mg/m3
2#除尘器DA002排气筒 
无组织排放废气
厂界外四周
颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组
织排放监控浓度限值周界外浓度最高点1.0mg/m3
5 、大气环境影响分析
本项目生产厂房为全封闭结构，上料区通过密闭车间及雾炮降尘，降尘效率综合约97.4%，筛分破碎采取“集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒”措施，处理破碎、筛分过程中产生的粉尘。风选采取集尘罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒处理风选工序的粉尘。厂房为全封闭厂房，内部设有雾炮机，可以有效抑制无组织粉尘。堆存装卸通过干雾抑尘及密闭车间降低无组织排放。

项目物料苫盖运输，厂区道路、停车区及其他地面采取硬化措施；厂区有工人及时对散落的物料进行清扫收集。

经污染源核算，本项目有组织颗粒物排放及无组织粉尘排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值标准要求。因此，本项目采取的废气防治措施可行。

二、废水

根据工程分析及水平衡分析内容，本项目生产工艺中雾炮抑尘用水自然蒸发，洗车废水经沉淀池沉淀后回用，本项目废水主要为生活污水。

本项目劳动定员10人，职工生活污水产生量为0.48m3/d（158.4m3/a）。本项目生活废水水质较为简单，主要是COD、BOD5、SS、NH3-N等。根据《环境工程设计手册》可知浓度分别为400mg/L、200mg/L、250mg/L、30mg/L，项目生活污水经厂区自建防渗化粪池收集后，定期由清污车抽排，最终进入康巴什区污水处理厂处理，不会对周边水环境产生不利影响。

康巴什区污水处理厂依托可行性：

康巴什污水处理厂处理规模为20000m 3 /d，采用二臭氧+超滤+次氯酸钠消毒，现实际处理量为15000 m 3 /d，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准，处理后用于城市绿化和工业用水，污水处理厂有足够余量可以接收本项目的生活污水，所以本项目依托可行。
三、噪声
3.1噪声源强分析
本项目运营过程中主要为振动给料机、颚式破碎机、电动筛、风选机、反击式破碎机、皮带输送机、装载机、除尘器等设备运行时产生的噪声，设备本身噪声级在75～90dB(A)，在采取基础减震和厂房隔声等措施后，噪声被控制在75dB(A)以下。噪声源强情况见下表。
表 4-4   主要设备噪声源强表        单位：dB(A)
污染源位置
作业环节
设备
类型
治理前单台设备源强

dB(A)
降噪措施
治理后噪声级
dB(A)
执行标准
处
理
车
间
上料
板喂机

频发
85
室内布置、设置减震基础、安装消声器等。
55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）2类标准
筛碎
鄂式破碎机
频发
85
55
反击式破碎机
频发
85
55
除铁器
频发
80
50
除土筛
频发
80
50
风选机
频发
80
50
电动筛
频发
80
50
转运
皮带输送机
频发
75
45
环保
雾炮机
频发
75
45
袋式除尘器
频发
85
55
骨
料
外
运
运输
自卸车
偶发
95
加强车辆保护，确保良好声学性能。
85
3.2噪声预测的分析

（1）预测模式
①室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 
户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、 障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传 播衰减，计算预测点的声级： 
Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)
式中：

Lp(r) ——预测点处声压级，dB； 
DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； 
Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； 
Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； 
Agr ——地面效应引起的衰减，dB； 
Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； 
Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 
Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 
式中：

Lp(r) ——预测点处声压级，dB； 
Lp(r0) ——参考位置 r0处的声压级，dB； 
DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； 
Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； 
Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； 
Agr ——地面效应引起的衰减，dB； 
Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； 
Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。

②衰减计算项 
A.几何发散 
对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为： 
Lp(r)=Lp(r0)－20Lg(r/r0) 
B.遮挡物引起的衰减77 
遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应，(1)中已计算，其他忽略不计。 
C.空气吸收引起的衰减 
空气吸收引起的衰减按下式计算：

[image: image7.png]Lar-n)
am 1000




式中：

r—预测点距声源的距离，m； 
r0—参考点距声源的距离，m； 
α—每1000m空气吸收系数。
（3）采用标准 
场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12349 -2008）中的2类标准；
表 4-5   工业企业厂界噪声标准       单位：dB（A）
类别

昼间

夜间

2
60

50

（4）预测结果与评价 
项目场界各预测点的预测值，见表 4-6。

表 4-6    场界噪声预测结果        单位：dB(A)
预测点号
预测点位置
时段
贡献值
Leqg
标准值及
达标情况
1#
场界
东边界
昼间
44.61
60
（达标）
2#
南边界
58.61
3#
西边界
54.81
4#
北边界
55.91
由预测结果可知，本项目设备噪声对厂界影响较小，项目建成后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，对周围环境的影响可接受。

4、固体废物

    固废产生及处置情况

本项目产生的固废主要为除尘灰、废布袋、建筑垃圾渣土、轻物质、沉淀池泥沙、设备检修产生的废矿物油和废油桶及生活垃圾。

（1）一般固体废物：

①本项目破碎及筛分工序产生除尘灰产生量约为765.8t/a，该部分固废收集后暂存至骨料暂存间，定期外售商混拌合站综合利用；

②袋式除尘器类比同类型其他项目，约3年需更换一次集尘布袋，废布袋约2kg/个，共两个，本项目仅收集处理建筑垃圾破碎筛分产生的粉尘，未接触重金属或有机污染物等有毒有害物质，故按一般固废处置，由厂家更换时带走处置。
③本项目处理建筑垃圾过程中会产生一定量的建筑垃圾渣土，其产生量为3300t/a该部分固废收集后暂存至成品存储间，定期外售施工队铺路使用；

④分选杂质

分选物质以木材、轻物质（泡沫塑料等）、金属为主，分选杂质外售给资源再利用单位。

⑤沉淀池泥沙

本项目沉淀池泥沙定期清掏，同生活垃圾一起定期委托环卫部门拉运处理。
（2）危险废物

根据《国家危险废物名录（2025年版）》，设备维修过程中产生的废矿物油和废油桶，以及含油废弃劳保用品为危险废物，废物类别HW08，废物代码分别为900-214-08、900-249-08和900-041-49，产生量分别为0.2t/a、0.1t/a和20双（块）/a，暂存至危废库，暂存周期小于1年，最终交由有资质单位定期拉运处置。

（3）生活垃圾

本项目劳动定员为10人，生活垃圾以0.5kg/d·人计，产生量为1.65t/a。生活垃圾经厂区垃圾箱集中收集后委托环卫部门统一处理。

综上，本项目产生的固体废物均得到综合利用或妥善处置，一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，不会对当地的景观环境和生态环境造成污染影响。

固废环境管理要求

本项目建设1座危废库，面积为10m2，危废库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗工程及配套设施的建设。
本项目危废库应采取如下控制及管理措施：

（1）根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。

（2）危废库内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

（3）危废库地面与裙脚采取表面防渗措施；表面防渗材料与所接触的物料或污染物相容，本次评价建议危废库地面及裙脚采用混凝土+2mm厚HDPE+混凝土+环氧树脂漆防渗，防渗系数小于1×10-10cm/s，亦可采取其他等效防渗措施。

（4）危废库地面及裙脚采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料）。

（5）危废库采取技术与管理措施防止无关人员进入。

（6）危废库内四周设置导流槽和1座集液池，上述堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。

危险废物容器和包装物应采取如下控制及管理措施：

（1）项目产生的废矿物油采用密封铁桶盛装。

（2）盛装废矿物油的密封铁桶堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

（3）盛装废矿物油的密封铁桶内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

（4）盛装废矿物油的密封铁桶外表面应保持清洁。
采取上述控制与管理措施后，本项目危险废物的收集、暂存和保管满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，不会对周边环境产生不利影响。危险废物最终委托有资质单位进行处置。

5、地下水、土壤

在正常情况下，厂区危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求进行建设；生活污水经厂内防渗化粪池收集预处理后，由清污车抽排至康巴什区污水处理厂处理。污染物从源头和末端均得到控制，没有污染地下水和土壤的途径。因此，本项目运营期产生的生活污水不会对周边地下水水质产生影响，故不会对地下水环境造成影响。
本项目运营期产生的大气污染物主要为建筑垃圾加工产生的颗粒物，不含重金属，且项目厂区地面进行硬化，不会引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变，故不会对土壤环境造成影响。
综上，本项目产生的污染物对厂区周边地下水和土壤环境的影响可接受。

结合本项目特点，本项目危废库采取重点防渗区要求防渗。生产车间、产品车间采取一般防渗区要求，剩余区域为简单防渗。根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），防渗技术要求如下：
表4-7  项目分区防渗要求表
防渗区域

防渗等级

防渗技术要求

危废库

重点

防渗区

等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s，严格执行GB18597-2023有关要求。
生产车间、产品车间、沉淀池及化粪池
一般

防渗区

底部采取三合土铺底，再在上层铺20cm的水泥进行硬化，化粪池采用玻璃钢材质。

磅房、停车场及厂内道路等

简单

防渗区

一般地面硬化。
6、环境风险分析
根据生态环境部2018年10月14日发布的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改建和技术改造项目进行环境风险评价。本次环境风险评价的目的在于分析、识别本项目生产装置运行过程中及物料储存的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求将潜在的风险危害程度降至最低。

遵照环境保护部发布的《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）的精神，本次环境风险评价按照上述文件及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的相关要求，采用风险识别和风险分析对本项目进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的对策、事故应急措施及应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到降低危险、减少公害的目的。

（1）风险识别

风险物质识别：本项目为固体废物综合利用，运行过程中维修设备产生的废矿物油属于危险废物，产生量为0.2t/a，最大储存量为0.2t/a，属于HW08 废矿物油与含矿物油废物中非特定行业900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油。

（2）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

分析本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按照附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界值比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界值比值Q；

[image: image8.png]N R





式中：

q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100（3）Q≥100

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），废矿物油属于风险物质。根据建设单位提供资料可知本项目的废矿物油最大暂存量为0.2t。本项目涉及的风险物质最大存在量及临界量见表4-11。

表4-8   风险物质最大存在量及临界量
序号
风险物质名称
最大存在量/t
临界量/t
CAS号
q/Q

1

废矿物油
0.2

2500

/
0.00008

由上表可知，本项目环境风险物质在项目厂区范围内最大存在总量与临界量的比值Q为0.00008，Q＜1，以Q表示。当Q＜1时，风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为I，可进行简单分析，对项目危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。

（4）风险物质
本项目涉及的风险物质为废矿物油，其理化性质为：稍有黏性的淡黄色至褐色液体。密度为850kg/m3。润滑性、导热性、稳定性以及相容性（主要指对密封材料、软管等不侵蚀、不溶胀的性质）等；危险特性为：通过摄入、吸入、皮肤吸收、眼接触而引起毒害，或引起燃烧、爆炸等危险性事件；长期危害包括重复接触导致的长期中毒、致癌、致畸、致变等。
（5）环境影响途径
废矿物油在储存时容器发生故障泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到油品的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸、致癌性，根本无法饮用。由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的废矿物油，土壤层吸附的废矿物油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的废矿物油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需要几十年甚至上百年的时间。

废矿物油泄漏后经危废库内导流槽收集至集液池内，不会扩散至外环境。项目密封油桶均储存在危废库内，虽然废矿物油有一定的挥发性，但是由于泄漏量很小，最终散逸到环境中的非甲烷总烃十分有限，因此，废矿物油的泄漏不会对环境产生明显的影响。根据国内外相关研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，影响油品挥发速度的重要因素为油品蒸气压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸气平均重度。

本项目危废库为防风、防雨、防晒、防渗漏的封闭库房，废矿物油盛放桶加盖密封。

（6）风险防范措施
本项目废润滑油暂存放于危废库。为保证安全生产，防止机械事故的发生。在危废库设计中遵循安全可靠、技术先进、经济合理的原则，严格按照相关规范进行设计，此外还将采取如下行之有效的措施：

危废库防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行，防渗层为1m厚黏土层（渗透系数1×10-7cm/s），或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，且在危废库设置废液导流槽和废液收集池，并设置消防设施，如：灭火器、消防沙等；设专人看护定期巡查，及时转运，建立危废管理台账等措施。

为及时、迅速、有序地处理事故，避免事故的扩大，减少人员伤亡、财产损失，减少对事故现场周边环境及社会的负面影响，达到迅速控制危险源，维护正常的生产秩序的目的，按照“安全第一，预防为主”和“以人为本”的方针，并根据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》和国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》，需制定环境风险应急预案。

（7）应急预案

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，针对该建设项目的特性，建设单位应编制事故应急预案。风险应急预案主要是为了针对重大风险事故发生时所设定的紧急补救措施，避免更大的人员伤亡和财产损失，在突发的风险事故中，能够迅速准确地处理事故和控制事态发展，把损失降到最低限度。

根据有关法律法规，坚持“预防为主”的指导思想兼有统一指挥、行之有力、行之有效、行之迅速、将损失降到最低的原则，建设单位应按照相关部门要求编制本项目风险事故应急预案。

表4-9  环境风险突发事故应急预案

序号

项目

内容及要求

1

危险源情况

详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

2

应急计划区

污水处理设施区、邻近地区。

3

应急组织

企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理；临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散

4

应急状态分类应急响应程序

规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。

5

应急设施、设备与材料

仓库：应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材。

6

应急通讯

通告与交通

规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。

7

应急环境监测及事故后评价

由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。

8

应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材

事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备。

9

应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康

事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及邻近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；

临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。

10

应急状态中止恢复措施

事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施；

邻近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。

11

人员培训

与演习

应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。

12

公众教育

信息发布

对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。

13

记录和报告

应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设立专门部门负责管理。

14

附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。

（8）风险评价结论

本项目生产过程中虽然存在事故风险的可能性，但建设单位只要按照设计要求严格施工，并认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施后，可把事故发生的几率降至最低。采取有效的风险应急预案，对工程风险事故的环境影响控制在可接受范围内。

7、排污口规范化管理
（1）废气排放口
本项目废气排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。废气排放口必须符合《污染源监测技术规范》的要求，便于采样、监测的要求，各废气管道应设置永久采样孔。
（2）固体废物贮存（处置）场所规范化要求
危险废物储存设施按照危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设。
设置标志牌
标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。
规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的需报环境监理部门同意并办理变更手续。
8、环保投资

本项目总投资2000万元，其中环保投资约193万元，占总投资的9.65%，详细估算见表4-11。

表4-10   环保投资估算一览表
类别

环保措施

投资估算

（万元）

废气

生产厂房

设置集尘罩（6台）+布袋除尘器（2台）+15m高排气筒（2根）

25
全封闭结构
计入项目主体投资
全封闭输送皮带
5

雾化抑尘系统
15
雾炮机1台
1.5
产品棚

雾炮机1台
1.5
全封闭结构

计入项目主体投资
雾化抑尘系统

15
噪声

生产设备

选用低噪设备，采取厂房隔声、基础减振等措施

10

废水

车辆清洗

在厂区进厂口设置车辆冲洗平台，对进出车辆进行冲洗，废水收集后进入沉淀池沉淀后循环利用，不外排
15
雨水收集池
在厂区中央最低位置处设置雨水收集池一座，容积为200m3。
10
固废

生活垃圾

垃圾箱若干，定期清理

2
废矿物油和废油桶

建设危废库，用于暂存厂区范围内产生的危废。库内设导流槽、集液池及通风设施。所有危废最终交由有资质单位定期拉运处置

6

环境风险

分区防渗
简单防渗区：本项目磅房、原料及厂内道路进行地面硬化。

一般防渗区：生产厂房、产品棚、沉淀池进行一般防渗处理，底部采取三合土铺底，再在上层铺20cm的水泥进行硬化，循环水池池壁用砖砌固定后再用水泥做硬化防渗处理，或采取其他防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
重点防渗区：危废库采取重点防渗，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s，执行GB18597-2023。
80
合计

193



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001排气筒和DA002排气筒
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中的表2二级标准

	
	物料装卸、堆场扬尘
	颗粒物
	全封闭结构+雾炮机+雾化抑尘系统+喷淋
	

	
	运输车辆
	颗粒物
	物料苫盖运输，厂区道路、停车场及其他地面采取硬化措施；厂区保洁人员及时对散落的物料进行清扫收集
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、

NH3-N
	经防渗化粪池预处理，由清污车抽排至康巴什区污水处理厂处理。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准

	声环境
	设备噪声
	选用低噪声设备、采用隔声、减振等常规防治措施。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废

除尘灰收集后外售商混拌合站综合利用。废布袋由厂家更换时直接带走处置利用。渣土外售给施工队铺路使用，金属、木材、轻物质外售给资源再利用单位，沉淀池泥沙同生活垃圾一起定期委托环卫部门拉运处理。

危险废物

设备维修过程中产生的废矿物油、废油桶和含油废弃劳保用品为危险废物，暂存至危废库，暂存周期小于1年，最终交由有资质单位定期拉运处置。

生活垃圾

生活垃圾经厂区垃圾箱集中收集后委托环卫部门统一处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	认真执行建设项目相关的防治地下水、土壤污染和破坏的措施，必须与主要工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”管理制度。

本项目危废库采取重点防渗，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s，执行GB18597-2023；

本项目生产厂房、产品棚、沉淀池采取一般防渗，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行。

本项目厂区其他区域地面、办公区采取简单防渗，防渗技术要求：一般地面硬化。

危废库内设置导流沟及集液池，在事故状态下对泄漏的危险废物进行收集。

采取以上防渗措施后，项目污染物渗入土壤的途径被切断，不会对项目占地及周边土壤、地下水造成影响。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	/

	其他环境
管理要求
	建设单位应加强管理，强化企业职工自身的环保意识，建立环境保护制度，按跟踪监测要求自行开展监测；严格按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》建立规范化排污口，设置检测孔及监测平台，设置排污口标示牌，建立规范化排污口档案。建设单位应遵守国家相关规定，组织开展环保自主验收工作。建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。


六、结论
	该项目符合国家产业政策，选址可行，区域环境质量良好。项目运营期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小。综上所述，在认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物

（有组织）
	0
	0
	0
	7.7347t/a
	0
	+7.7347t/a
	+7.7347t/a

	
	颗粒物

（无组织）
	0
	0
	0
	4.834t/a
	0
	+4.834t/a
	+4.834t/a

	废水
	生活污水
	0
	0
	0
	158.4m3/a
	0
	+158.4m3/a
	+158.4m3/a

	一般工业
固体废物
	渣土
	0
	0
	0
	3300t/a
	0
	+3300t/a
	+3300/a

	
	除尘灰
	0
	0
	0
	765.8t/a
	0
	+765.8t/a
	+765.8t/a

	
	分选轻物质
	0
	0
	0
	2087.3t/a
	0
	+2087.3t/a
	+2087.3t/a

	危险废物
	废矿物油
	0
	0
	0
	0.2t/a
	0
	+0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废油桶
	0
	0
	0
	0.1t/a
	0
	+0.1t/a
	+0.1t/a

	
	含油废弃劳保用品
	0
	0
	0
	+20双（块）/a
	0
	+20双（块）/a
	+20双（块）/a

	生活垃圾
	0
	0
	0
	1.65t/a
	0
	0
	+1.65t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附件1：
委 托 书

内蒙古宝钜环保技术服务有限公司：

我单位准备建设“康巴什区建筑垃圾消纳场（二期）项目”，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关条款规定，本项目需进行环境影响评价，并编制“环境影响报告表”。

我单位现委托贵公司承担本项目的环境影响评价工作，请贵公司尽快组织力量，按照有关条例要求，展开环评工作。

鄂尔多斯市康巴什区环卫服务有限公司
2025年4月

附件2：项目立项备案文件

[image: image1.png]374

EEI LA

7.65

ik

/> R#0.1275
0.85
o e e

07225

##0.12

A~

e e e s D e bl






附件3：项目用地预审与选址意见书

[image: image24.jpg]5 H A 5 s

T g, AR AT DO RS AT A )

YGi—it & (&K ; 9115069 1MA0QQTN32B
IREBATERRA  HECH R ETBUR ) (D TiH mE
TREAFS: 2406-150603-04-01-263535

i RELTECE 2 (T ALb RO A L2 A BLAE9012, 56K
E IR FIR: 20210801 e 20250201 g
R I H A TEEIN9012, 56T 7K. St

& u&)ﬁ%*wr’%ém)ﬂ‘h* IHAIXS00F IR B KR4
B
M
#
P2
2]
&
E&ﬁ 2000 FIT, i* Eﬁﬁﬁ 2000 T, EIERITE

A, RieHE

mgamsag%;m RE#EQ%M&MWE WD WA 5
B, MS8FEEEN, FAERSFMHSEREAIL. THML,
BEAK, UHEE, THENMPE, BRFR, RRSHRERSE
R, HMBRABEESMHSLY, AEERTENE AR,

S, ETER. BRUEFRAXIE. EFTRIEN, MU
EARENERNAGFE, AAFL.

HitEm

HTEHER: uuxamnmwammmmmm\gmyju«

TR AR AT ST,
BTRAATE, A4ARRESR
#76






[image: image25.png](SR B
E g tiE{sgg

=
m-:%'

FHEE RYEE (2024) 93 5

SRR BT (T IRTERR HE L AHX A R T
eI SR rA, () BH
AT 5 bk R i 5L

RS S A AT R TR A L

QTR 5 3 A R TR AT IR B0 % F A

AR A S SH 945 (= 3B E R FE 5 ok LA R
CBESRIRE @ (2024 6 5 ) BAAAKRE, £%E, S
T

— REAREAILRH A (ZH) HE (HERE:
2406-150603-04-01-263535 ), %% B B IA T4 % i v e 2
RERAKEERLRT GREARAALRMN ST (=) R
B#&FEmH).

T E A AL T HEN AT AR R AL I, Y ) T 3 s
S5t ZRSA EE ROU A4 B R SR A R R
S BUE & MR 0. 0913 AT, Hop A 7 I 0. 0602 AL
BV 01176 A5, AP H A 0.7235 A, ERABY
HEMAME. BERMEAN RS I B 2 5 S AL

=





[image: image26.png](2021-2035 4 ) sy b o 4 IX 0 AR B 2 4.

o VR E WA RN A G, B TR 0. 0913 20K,
AWM RAMERNAAETER 00602 A6, B RK
01176 2450, 4 FHMK 0.7235 A, LWAAIARY: BE
AR0.0913 A28, A5 A M 0. 9013 BT (RAMHEH 0. 4024
AN, SR 0. 4989 A B0). R B RMAEA T L F A AL
W, HEHEE RGBSR, EMFRIHNB, EFEELEL
EFMR, TRMEEETE R, WA, ¥
EESCYEN

=R E AR R B R B B TR R E S
KRB RTREEET S RRATEBRE, HFRERED L
B ERE LS HIHH, B A Kokt M, B
ATHUR K A T b 38 £ o R 7= SRR 4.

W AR AT, SRR AR S 4
Bl B KA, wxbE . RO %
HATEAWEREEH G 00, HEARAERAT.

B AERORERMFW 5 it AL B ARMA =4, R
HRME 202749 19 H.




附件4：资源压覆同意的函

[image: image27.png]WEHARKARTRT
BETprLLTAEY

WEREERE (20250 125

ES R =y grtanai vl T v E]
FE AR P RERA S

RS W TR KL RS HRAF:

FAEAXTREARESIR A (W) HEER
BEFFRENTARARMAUE. 2VE, AEEEA
BREEEFEHERAREEMAT LA EEWRK
FRE 2811 Foh (RIFREE) REHTHE,

b SR E AR E 5 K L4k




附件5：文物调查函

[image: image9.png]B FERSG » FR AL X & K2R R xR
TR E R BN E.
B RIS BT X 3T R0 B S b AR
FHEL

S BB AKXt
W5 E1A2HE





附件6：文物调查意见

[image: image28.png]/R % 307 1 HE B2 A X SC Ak R 1 R
LT -2 T

AR (20250 2 %

SYRBIWTHEL X SRR THELAHX
SRR () SiH 1R
SCORRERSBUR

TR S W AT BIF RS AR

CFBAR % 370 A B 3R T RS IR B X TR B AT
SRR A (=) FETRXHAER L E) EhE. R
AFCTR S 30 HE BT R RBUR X TARESI M A7 B T4
HEAXFEHAWLE) ((2024) 41 5) HXHER, SR
RFRELLT:

— KRB LF A .

= BT ER R, R (AR E X
R B CGIRE B R EHRP A AXHE ERT
B M DA B RO A, SEAE R T ER AL
BTt S % AR AP H i B aHR R

. AR T AR R AR

W TR E A B AR S SR B AT U SR,






[image: image29.png]5B JR % W Tl B 2 A DX Sl A i 5 R
(L R T

SRR Wit HEL FHDX SO % T e
IXEESRIRAh () SiH TR
SO

BRSHTREA EF L RS RAE:

RS F R E A KF LRAARAAX TREA KR
SR HH (Z0) REIRXHAERLGET) ERE.

IREARRLRRANS (ZH) REIRETFHRS N
REAES LB+ - RERAARY LB §ERERY
29012, 56 FH K, EERBABAE LT HAL HEBREE.
BAEERE RBHEERTACREA ERALRARH (=
) REAEAEHERE) , RELREHERN T URAR
BRRETE, 2%, RRRLLT.

— RELRE R,
IREFHETERRGRMEE AR,

=, BRTEAEER DY, RE (PRARXPEX
ARPHIHXE, ER A TRY D B RALS BB,
B GAAG, THE ST,

W AR RMAN B R E X2 E .






附件7：生态保护红线查询文件

[image: image30.png]




附件8：水源地情况说明
[image: image10.png]KT RS KK TR S L)

— BExiER

BERATRATHRE MNP, RIS HABH
e BEFR. F 002 5BHHE, 20164 6 ALES
BEHAE R S B RUREAT K, T8 4 MR ABL 15 MER,
RER LSS FHAE, HARKER B2 PHLE, A
AAD 1537,

= KRR

REAET S RAEAKTN. MR EA R85
RRABTEY K. AP 5EMEK, REMAREHRSET
BRRY, 5T RMEEAREARK, Rt Y4B
SRFLR. HRARS BBREANT (GXFHRSHHn
kA S ERBAPATRARRRERE B HML (WA
3 (2011) 575 ), 5B LA 4 4 AT TAB
AR AT A TRIUKAR.






[image: image31.png]SE
o
oy
NW

%

i i i
SR B ATERBRERAT X R KT
AR Bl
SRR

BREARFEHAMT (XFRAET (BHE) BA
CERZST RIRARMD RO B R R
BY (AAEHE (2022) 2254 §) RARF K ERAE
BT CGATRA “ZR=4" MEARH@Y (WE KK
F02022) 448 §) XHER, “ZEZH” REARRET
202 %10 A 2 BEFBEA, ERAMH ZEZL” QTR
REREARALRESRPLOLE, RESRTPE.
AR




附件9：项目纳入国土空间规划的函

[image: image32.png]5
1

2l %;ﬁm%ﬂﬁﬁﬁ%
B I I ,!142“;

ST

SPR Wi AT A5
HECAHX A ihisRiliahs (J0) HiH
AL s i A ALRIRE DL e

FRSHFREA KR RSHRAD:

(X FHEREAEARASRH NS (=) RARTHS
EEZAALHE) (FRAMAS (2024)25) BHE. &
BRREBARARBKMX T (F/RS 7 E £ 50 AL
(2001-2035 ) » Hy#AXM (AHF (204157 %), 3
FHBHHFHTE LML P TRE I EARRTES
&, FHEFAELERREAL.

.14




附件10：项目是否涉及保护区查询函

附件11：项目草原权属证明的函

[image: image33.png]SRR Wbk AR e A X 0 R
1 e

SRR AT AT R HE LA A R T
RECAHX ST R A (1)
TUH R A F AR X
HITERI S R

TR S S R AT IR LR A A R F

FRAL CRTREAM B IH A (— M) HERBE
BRRP R HEE) X ERE, SHE REARTFHR
BREPE.

PR LWL LR EEA B SR
20044 8 AYE






附件12：项目征收使用草原的行政许可决定书

[image: image34.png]R BB EEHXARBKMN
£ OE ey kg

L8
B

THRBE (2024) 87

SRR IR A DN BB R TR AHX
BRI () BUHRIEBUR
HEBIE R

RS HTHLAEER:

HRARS M TRE ft ER LR ARAD HHOREAE
FESR A (=R BB BUE R B B KB T A48
HhoH A KM 0.9012 A (#413.5180 5 ) , BFdskk
B BHE SR LR K, MBRARARBREAER, £
ALEP, ALK CERERAAGEY , ERABNN, T4
ARE R ERT S RAERRAME .

[/

BRI R LRI
202459428





[image: image35.png]=

4 4

P sy
‘T

AT T OE 1

AR IR (2024) 1927 §

iy

W B I A
TERE

.

VSl TR DR IR R G Tl T M A DX SR
Wigks (0 E AR B TP T

RS H W REEA KR TS AIRAE:

AR RBHFAHMRIRSFHTRLTERS LR
(XTREARRALRHAE (S8 RERAZRUEFTE
LY (FHEFF (2024) 816 5) bk, ki (FHEARRPE
BRE) (ARMLAERAERESAFETREENE)
(MRS EARERESRFRFREBNR) , 29E, AR
£

—. AEREARRARLRHET (2] HEEUEAR
REYHREA RRAAE S ARBREN 13518 TR, A
RlrEr e VESESSELE SN

SLRARELRBAREN, PREIEE, FHETE
ARFHE, FREAFRALRG KA XAR, PHRAEEX
K FEEEEERER, PEEREAERARRERERT






[image: image36.png]h EREASROERALCERL XN, HLERAXA
RRATRIE .

=, WEBRALPEREERE TG, BREFTHLE
RRE, BREFTEARBRREMR SRR FHE TE %
TREEMEAERERNEREE

P BRALFERBEREED, ERALMERFERN
REDBERAABUEERAFLR, BREHLTE
FRERKTS, AREFTHRLOERR, FREH
LERZ 0. :8ig- e Vo]



附件13：项目社会稳定风险评估报告备案的函

附件14：康巴什区农牧和水利局关于康巴什区建筑垃圾消纳场(二期)项目是否涉及重要水利设施、河湖管理范围的函

[image: image37.png]LiEs B/\g R A X Z ik %
£E-ESLL T ~LEL L]

FE S

&
%

THEEOEE (2024 28 5

KF T (HECAHXBIRIR A (—I0)
T AL 2R MR TARR ) f5en R

TR % i A A A R

PR F CHEE A RASE I I (=0 TR
AR EENE) LRE, BREFXELLT:

BREWE, AN T E LA EREFEAEX
TR ORE) RAREARFEAXMEAE R, BN E
FHHRRAARERNEAR, BT HE. REAWEAAE
AT AR IR R, B4 R B A TR
Bk R, AR EEAT I RMTAR R, AR
LES VRSO ST LU e i NS G b
RAHAAE B REABACAT TE 2% R PRI, AR
BEAT S AR R R A R R AR R ()

Ak

PRBREWTREFEEGEER L
2024 £ 10 A 11 H






附件15：现状检测报告

[image: image11.png]ZMICoPC 0305

R

Mgeiz0s0106
AURERHE

o

REHT: ZM250408227K

EE A R AR R
Wt F: 202504 H20 H

PRI BH AR RN, TR



[image: image12.png]2w Q0305 Zvasosos2K

B oW

1. AR FUE A T REOR A R,

2. ARERMBFATRBRIETRE, W, FHRAZEEM.

3. AMETMRE. MW KRG T BRAETEY.

4. LFEBEEFRON, ARESRIGERTEP RIS

5. REKXTRAE, FEEH (EXEHRS) RERES.

6. REKAFABHAR, &S REFFGM TR &, BELH

7. AMERMBEFRNETE (CMA $7:6) B, RIMHCE R AR ABSY,
ARAARH L HGERER.

8. FHTAMAREAFW W FREAREHRBNRRATRE, ARF
FEHE.

9. H R SHBE A OME .

AR R AT Y
S RSN LR R LT RIS AN R SRR, TR




[image: image13.png]2aC QPIC 03405 ZvasoosIK

Rl

A RME:

AREFEEARPHRAT

PR 36 DX RN 77 L 3R 22 OBC8) ) FLAL T R K =3
HEEHARNE. TR

+ 15801007702

18947157666

: —R &

wWE  ® v Rk
Wk x o _md

T % ¥ Mﬁ

BREW: 2025404 A 20 B

AR AR P
s RSP RB  ISADILTRC A SR, TR



[image: image14.png]ZMIC QPC 3405 Zvs00m22K

— RNHARAMHE
w4 WER KRR W) RAFARREN
B L ]
2hni WA R RS
R PO A 22 0 A 56 TR
BRA - i -
#/aAR TR TR HIAR TR TR #ER
RENEW | answan udien e msE A WA H
R i HRRH et
LT
Reeaw At AR HaRS
2025.04.14 SRTENY | NN, ERS. ERKEMNE
20250415 | St FRE FREN | SRRERY | ENRG. TER. TRABMEES
2025.04.16 BREERY | ENEY. ERR. ERKBRNE
R
#31 W
% | wama RN i) R wssryy we
SRR
[ [TV e p— R 7 il
Awagoza_| ZMSB-160
32 TR
ne| name i it nuR | amswEs | w9
RN SR SLLES [%Z*D:H ==
1 | eemmnn | RS SREMnO oamgnt | MARRERT
Hezisoy
fansn
a1 EIRNER
MR LeqdB (A) | Bl LeqdB (A)
L Ll ] AT LETE 3 o T am an
w | renkme | ss | s
B et o

s AR OT R B D LT RIS AR M. TR



[image: image15.png]ZMJC QP/C 034.05 ZM250408227K
24 5518 1m &b 49.6 463
TEsr 3# 7R 1m &b 53.2 435
4# J"A5ME 1m & 52.0 452 60 50
AR 1# J” SR 1m kb 49.5 457
24 TSR 1m ik 54.1 455
2025.04.15
34 J” R4 1m 4t 49.5 458
a# T R4HE 1m &b 51.6 457
LRNLERSBIAT (HREFRITAE) GB 3096-2008 % 1 o 2 3;
I 220254504 4 14 H: BREIRSH. ELRA. KK 2.0m/s, BUARSH. TR, RE 1.9m/s;

20254 04 A 15 H: BREIKRSH. LR, R 2.3m/s, WIAKSH. FR. Kk 1.8m/s.

R 42 HETERPLER

REEEM | KL HRmE SR PRAE Hfy
2025.04.14 BEERERY 0.107 03 | mgm®
2025.04.15 | i FRE | BEEHRAY 0.103 03 | mgm
2025.04.16 BEEERY 0.096 03 | mgm’

#E | RAGRERBIT CFRZSRBITHE) GB 30952012 % 2 = Rk BRI

iy FRBARIE 5 R R )
R 5-1: KA B LR BAAE— R

e iZ ERESR S
l PR ZMSG-2024-024
2 ER ZMSG-2024-023
3 F&R ZMSG-2023-016

R 52 MUACERA s R — Wk

FE BB W& £ WBRELE REMBEERRS | RERERE RN
1 BFRT EX125DZH 24KA202405240337 2025.07.31
2 {ERERHERS THCZ-150 % 24KA202405240338 2025.07.31
3 LINREE R AWA6228+ JL2408017955 2025.07.31
4 RS AWAG021A 24KA202405240424 2025.07.31
R AR A A .

Hahke P9 BB ORISR LB A O L R X & TR EDARNE. TR




[image: image16.png]ZMIC QP/C 034.05 ZM250408227K

AN W R AR & A

ok RELETR *x

PG REREAR AR F
bk S B BRI IR )| L R X & SR RAABNE. LR

5/5





附件16：现状补充检测报告
[image: image17.png]PYTrerriis

9

%ﬁ&ﬂ'l kS

BAG o ARERETREAREHRAT sex RN ARAT k) L
BWEC  WALHEMCH KT RS HRAD wRARA - WA Freey Geasommsonn
magn o ol CERARARS CIDRR HRAE L wsaxmEmL S o Bom
®EA . BSREA . EAX WRRMER . wmsEe AR
e ' ATHE  savecgsiniesicon TMGRER - SEOAUE
P ' AW OSI0S0RNTSIEH wRBRER SE0A A
mBS . cmsemwn BARE . osiosmaIse REREER . WsE0ANE
e L — waRaER 3

[ S
FREETIARRE






[image: image18.png]T rr—
[ —
=

n oA mmaom

MR ASHER

o RREAEERIAL B RSRASEA AT N R MR O AR R AL N R

S (TR IR SIS MR S8, ot FEAM A LI S0 R . T MO b R 2R,

S RATRRE I, S EE FEER

PR A TR IS 5L TR 10 T WP T RS . SRR S, fs AT A VL T

2=,

T RS REAIE OB GRS, (AR SRR RRR . (. TR SRS SRS RIS R AR TR

AT TR

e AR N S L7 S <H 5 ND” R MR AR, AR 7 R RS e QCK. YOK, PX

SRR

b MR AR A A SR O

e AT RS I R R

SR CAS No= (LFTMER: ISR A

- Lfish syt GE2 S0 2080
AR LB TR B UL 0RO R
AR BB, SR T GB3I6600 M 1 R 2 S5t 0,50/ F 805 T 35— S0 B 8650 KT 35— S BR0 U T RS T
5SS N AT LR T R 0T 35 S0 P A " HL VAT ST S, 0750 G36600 BT S MDA TR
TR 0 05 29 GB 36600 MBH. B, 5 SRSV RRABITICH | RO 2 0 AN FSIE L 55 TSR 6 T-LAURA I GB 36600 M AL % A2
AR ARV TIA TR






[image: image19.png]EEEE: REHERROSHAS (Z8) KE RERKIEEN

mEme . Gmsomson
n oA mimam

&

suzas [z | o oz
TR wasw| o = 5

asn o e T ET N E BTN ECX e
o [ Ws

E P I T O Tomwsaz

=3 wemuERn

ED owa| wo [me | um = sm
= EET T R or s
o wow s | 05 | mots | wm T S
) ~ 7 < <
=0 T ) 5 2
o | ome s o
TR = B
e - - )
S g - =
] I e 5 -
P R N BT - -
E) I N T - 5
) N T 5 -
T v | | e 5 -
T I N BT 5 %
Toma| 3 [t | aew 5 .
[ T T 5 5
E2 I W T g -
E T N BT 5 -






[image: image20.png]EEEE: REHERROSHAS (Z8) KE RERKIEEN

mEme . Gmsomson
n oA mamsom

&

s LT
s ErT]
s ErT]
s e
s [T
s ErT]
ESTEeT T s e
) s T
kS s [T
S w s ErT]
S EE s ErT]
SR s ErT]
FZa s T
S m s ErT
S s ErT]
o B=RER=RE s ErT]
7 wmwE s T
E3 FRERAND
S mEE R ErT]
TS @so| o1 | ke e
) oo | 0o | ek T
i I = T [T
I E I ErT]
S R s | 02 | mets ErT]
o oo | 01 | mets e
e S| 01 | mets [T
o =R ] I ErT]






[image: image21.png]EEEE: REHERROSHAS (Z8) KE RERKIEEN
mEme . Gmsomson

n oA msmaom

15

T R [ N e )
—w [ I Y BT

v gn

o TR oenso] & [ ews | www o
AR R B R

FRAESYBT 7 1>+ WU 9622018 LHE pH (HMIMGE AL
BAHE R J9: pH it PXS-270 GLLS-IC-054

ST #phd
i RO 55 #T09245080, TO924S081. T092450824

RSB 2 U 10822019 EIRAGTEN FONSINGE BRI KRG TR R

ARG e KIGI TR gilen 250FS
SRR #C I
B RAOE S5 #T09245080, 092450814

RSB 3 U 6052011 HARRVTE) FERIGIMIONE DEA UGS

O R 5 J0: (9K 4Y “UHI (538 60/ Tele DYNE TEKMAR Atoms xyz-Agilent 6890 GCSys-5973N MSDV/GLLS-JC-188

SR T AP 41,1
HLLL2- L5411 20- TR Z ST ARH11L1
FARLABH A AR A

B RO 05: HT092450804

KA1 2~ LI 2~ LI

RSB 4 U 8342017 LARITUBMN RTINS Uil it





[image: image22.png]EEEE: REHERROSHAS (Z8) KE RERKIEEN
mEme . Gmsomson

n oA memsm

15

ARG R ;U BB (U/Aglent 680N GCSys - 973N MSDIIGLLS-JC-184)
ST T Jge #RIE ARSI Sl B S SRR D) SIS AR I b A1 230 2
R RIS 05: #T092450804

BT 550 GLLS-3H009-2018 ¥FERAER UMMM “UHIE R it
ARG R 9: U BB (U/Aglent 689N GCSys - 973N MSDIIGLLS-IC-184)
SRR R
i RAOR S K5: HT092450804

BT 60 HY 10212019 EARAGUEH) FMECI0-CIOMME Uit
FAFE R ;U B(GCFIDYIGCTS0AIGLLS-IC-202)
SIS T e #FEHCI0-CLOH
B RAOF 55 #T09245080, 092450814

RSB T U 4912019 EAAGTEU W1, §. B B SO0ME ST
FOE R e (AT K /A gilent 280FVIGLLS-JC-163}

ST e #COH
B RAOR 5 5: #T092450824

RSB 8 WU 4912019 EIMGTE W1, §. B B SOOME ST
BOE R e (AT T K /A gilent 280FVIGLLS-IC-163}
SBITHET e #EEH
B RAOR S5 #T092450824

RSB 9> GRIT2210522008 AR $%. 8W. BRONEETIOUER 2 14 LReb SHONE
FOE R ;B FIOOEMHER, AFS-SS10/GLLS-IC-181)
SBISRET e #BASH
i RAOR S5 #T0924S080, TO924S081. T092450824





[image: image23.png]EEEE: REHERROSHAS (Z8) KE RERKIEEN
mEme . Gmsomson

n oA mimam

15

RSB 105 GBIT 1714111997 AR . WIONE B RIPEFIREGELLSE
AR ;{5 T OIS /A gilent 240Z/IGLLS-C-002)
SBITHET e #COH
i RO 55 #T0924S080, TO924S081. T092450824

RSB 112 GBIT 1714111997 HHURR . WIONE BRI E UL
A E RS (5B BT RIS A gilent 240Z/IGLLS-IC-164)
SBIGUET e 48P
i RO 55 #T09245080, 09245081, T092450824

RSB 12> GBIT22105.1:2008 EHURR 5. &0, BEONT BFIOLE 5185 LR SZONE
FRHIE RS ;BTSSR B AT AFS-8S10/GLLS-JC457)
SHIIERET R #R (gl
i RAOF S5 #T09245080, TO924S081. T092450824

RSB 13>, HY 4912019 EARRITEY . BE. H. 6. HIOME KRGEFIECELRLE
FRAAE R ;AT A IS /A gilent 280F VIGLLS-IC-163)
SBRITRET R #ENH
i RO 55 #T09245082. TO9245080. T092450814

RSB 145, HY 4912019 LRI . B 8. 6. HIOME KRGEFREELRLE
FRAAE B (AT A IS /A gilent 280F IGLLS-IC-163}
SBITHET e #EC0H
i RO 55 #T09245082, T09245080. T092450814

e





[image: image38.png]%%iﬂiﬁiﬁlﬂﬂ‘lzﬁkﬁﬂlﬂ(ﬂﬁ

x’:"ii;,

HEEAHXABAVKFIR K FHECAT X5t
BiRitighis (W) BiH RSB REE
PRI o8 PR R

RS W R BRI LIRS A RA F:

REAAT (EW R M KA A (—9) REE
EYRERANRHE. AHERRER) EUE, BRAEEAR
GRBy I E 4k AR, B o R RO R
EEAFIR.




附图1：项目地理位置图

[image: image39.png]FREUTEEARSZAHE+ st —20
Eobh,
/ <
/
(
|
i
Y 'S Io=—= \
= mmame (] KEQHRARME [0 ) Xuha [CT] RRARE =] hOMEE RS
B szre (O nerva T 1] FERBE ] 4% o MERAS
B ) rExw (@] FRBA (N RRBBRNE [ ] Reas — KEX o | MEAES
o RARE [ @ MEBHA [ HeRRE o e {mn 4D




附图2：项目总平面布置图

[image: image40.jpg]


附图3：项目厂房一平面布置

[image: image41.png]o

an

|

| e

= o

P o i 50
¥ B o wo | owy v owo | w | um g

¥ ;
ﬁ!ﬂiﬁﬁmazu’. ::’1‘)7)& (\)



附图4：项目“三线一单”查询图

附图5：项目厂区现状图

[image: image42.jpg]4 BRSHTER HREERENER

R =T ERER,

¢ EEe(l)

EREE)
> SANGHERST URSSRET) [RESRaT) (569 K]




[image: image43.jpg]



[image: image44.jpg]



[image: image45.jpg]



PAGE  

场地平整
地基挖掘
土建施工
设备安装
建成运营
建筑材料的运输、堆放
GNS
GNSW
N
GN
图例
G 废气     N 噪声
S 固废    W 废水



