
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：内蒙古绿筑再生环保科技有限公司      
准格尔旗建筑垃圾综合处理项目        
  建设单位(盖章)：内蒙古绿筑再生环保科技有限公司

编制日期：          2025年8月              
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	内蒙古绿筑再生环保科技有限公司准格尔旗建筑垃圾综合处理项目

	项目代码
	2412-150622-04-01-825688

	建设单位联系人
	苏瑞平
	联系方式
	13304777543

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大饭铺村郝家圪塄社

	地理坐标
	（111度09分53.576秒，39度49分46.911秒）

	国民经济

行业类别
	N7723固体废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业；103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用；其他

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	准格尔旗发展和改革

委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2412-150622-04-01-825688

	总投资（万元）
	16229.06
	环保投资（万元）
	195.2

	环保投资占比（%）
	1.20
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

(是：          
	用地面积（m2）
	237185.94

	专项评价设置情况
	根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），本项目不开展专项评价。
表1-1 项目专项评价设置情况判定表
专项评价的类别

设置原则

本项目

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目排放废气中不含有毒有害污染物等

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无生产废水外排

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目生产过程不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

无河道取水

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

无排放口



	规划情况
	《鄂尔多斯市准格尔旗国土空间总体规划（2021—2035年）》

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	根据《鄂尔多斯市准格尔旗国土空间总体规划（2021—2035年）》以及准格尔旗自然资源局出具的关于《内蒙古绿筑再生环保科技有限公司准格尔旗建筑垃圾综合处理项目用地预审与选址意见书的批复》（准自然资函〔2025〕363号），本项目位于城镇开发边界外，项目现有用地范围已纳入内蒙古自治区人民政府批复的《鄂尔多斯市准格尔旗国土空间总体规划（2021—2035年）》，根据国土空间用地布局规划图，本项目用地性质属于公用设施用地。因此，本项目符合《鄂尔多斯市准格尔旗国土空间总体规划（2021—2035年）》。

	其他符合性分析
	1.1、产业政策的符合性分析

2023年6月9日，准格尔旗发展和改革委员会以“准发改审批发〔2023〕182号”文对准格尔旗固废综合处理项目建议书予以批复，项目代码：2306-150622- 04-01-659322。2024年8月1日，鄂尔多斯市生态环境局以“鄂环审字〔2024〕140号”文对《准格尔旗固废综合处理项目-建筑垃圾综合处理环境影响报告表》予以批复，2024年9月18日，准格尔旗茂洁绿化集团有限公司出具了《关于撤销准格尔旗固废综合处理项目土地预审手续的函》准茂字〔2024〕56号，准格尔旗茂洁绿化集团有限公司不再承担准格尔旗固废综合处理项目的实施建设和后期运维，申请撤销由该单位办理的土地预审手续。
2024年12月27日，内蒙古绿筑再生环保科技有限公司在准格尔旗发展和改革委员会对该项目重新备案，项目代码：2412-150622-04-01-825688，项目名称：内蒙古绿筑再生环保科技有限公司准格尔旗建筑垃圾综合处理项目。
2025年6月19日，准格尔旗人民政府出具了关于准格尔旗建筑垃圾综合处理项目实施主体变更的情况说明，项目名称由原来的准格尔旗茂洁绿化集团有限公司准格尔旗固废综合处理项目变更为内蒙古绿筑再生环保科技有限公司准格尔旗建筑垃圾综合处理项目。
对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目属于鼓励类中的“四十二、环境保护与资源节约综合利用；8废弃物循环利用中建筑垃圾等工业废弃物循环利用”，项目属于鼓励类，建设符合国家产业政策。

1.2、“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》指出：依据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等调整情况，结合全市经济社会发展和生态环境保护实际，调整优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，分区分类实施精细化管控。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。

调整后，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。优先保护单元以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。重点管控单元应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。

本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大饭铺村郝家圪塄社，根据鄂尔多斯市环境管控单元图，项目位于准格尔旗的重点管控单元，环境管控单元编码为ZH15062220008，环境管控单元名称为准格尔矿区及周边煤矿区。经调查项目评价范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及重要生态功能区、生态敏感脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地，本项目不在生态保护红线范围内。项目占地范围内不涉及重点文物保护单位。

（2）环境质量底线

根据内蒙古自治区生态环境厅2025年6月公布的2024年《内蒙古自治区生态环境状况公报》中的数据，鄂尔多斯市中心城区各污染物平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单限值要求，项目所在区域为达标区。根据对项目区的现状监测数据可知，评价范围内特征因子TSP的引用监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单限值要求，总体环境现状符合环境功能区划要求。本项目运营后会产生一定的污染物，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。

（3）资源利用上线

本项目运营过程主要资源消耗为电能，年消耗电能200万千瓦·时，年产0-31.5mm再生骨料32万吨，通过计算，每生产1万吨0-31.5mm再生骨料消耗电能62500千瓦·时，折算为标准煤耗为7.68t标煤，低于《建筑垃圾资源化利用行业规范条件》中规定的9.0t标煤/104t骨料，本项目用电引自薛家湾镇供电系统；项目生产用水采用内蒙古科源水务有限公司处理后的中水，不使用自来水。项目资源消耗量较小，施工过程中加强节能建设，能源利用率高，本项目不会突破当地资源利用上线。

（4）生态环境准入清单

本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大饭铺村郝家圪塄社，根据鄂尔多斯生态环境局提供的“生态环境分区管控核查报告”和《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，本项目属于“鄂尔多斯市准格尔旗生态环境准入清单”的ZH15062220008“准格尔矿区及周边煤矿区”，单元管控要求见下表。
表1-2   准格尔旗环境管控单元管控要求
环境管控单元编码

ZH15062220008
环境管控单元名称

准格尔矿区及周边煤矿区
环境管控单元类别

重点管控单元

管控要求

项目情况

资源利用效率

1、原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。
2、煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。
3、严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。

4、限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。
本项目为建筑垃圾回收综合利用项目，故项目的建设符合资源利用效率要求。

准格尔旗自然资源局于2025年1月13日出具了《关于核实内蒙古绿筑再生环保科技有限公司准格尔旗建筑垃圾综合处理项目用地压覆重要矿产资源及矿业权查询结果的函》（准自然资函〔2025〕113号）。经查询，该申请用地范围压覆《内蒙古自治区准格尔煤田龙王沟井田勘探报告》(国土资储备字[2004]312号)、《内蒙古自治区准格尔旗煤田龙王沟勘探区详查地质报告》((82)煤地地字第 128号)、《内蒙古自治区准格尔煤田龙王沟井田煤炭资源储量核实报告》(国土资储备字[2011]187号)《内蒙古自治区准格尔煤田龙王沟煤矿资源储量核实报告》(自然资储备字[2018]22号)提交的煤炭已查明重要矿产资源，该部分重要矿产资源属鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司龙王沟煤矿(矿业权人：鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司；证号：C1000002017111110145487)权属范围内重要矿产资源，该项目用地全部位于上述矿业权范围内。建设单位内蒙古绿筑再生环保科技有限公司与矿业权人鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司签订了建设项目不影响矿产资源正常勘查开采协议，经双方协商一致，认为建设项目实施后，不影响矿业权范围内矿产资源的正常勘查开采，无需办理压覆审批，直接办理土地征收转用手续。
综上所述，本项目不触及生态保护红线、不会突破环境质量底线、不会突破资源利用上线，满足环境准入清单管控要求，项目符合鄂尔多斯市的“三线一单”政策要求。
1.3、与《建筑垃圾资源化利用行业规范条件》符合性分析

表1-3  项目与《建筑垃圾资源化利用行业规范条件》符合性分析

类别

要求

项目情况

符合性

企业布局和选址
建筑垃圾资源化利用企业选址必须符合国家法律法规、行业发展规划和产业政策，统筹资源、能源、环境、物流和市场等因素合理选址，有条件的地区要优先考虑利用现有垃圾消纳场。建筑垃 圾资源化利用企业的固定生产场地宜接近建筑垃圾源头集中地，交通方便，可通行重载建筑垃圾运输车。在条件允许时，在拆迁现场进行现场作业。

根据准格尔旗自然资源局关于本项目用地预审与选址意见书的批复，项目位于城镇开发边界外，项目用地已纳入内蒙古自治区人民政府批复的《鄂尔多斯市准格尔旗国土空间总体规划（2021—2035年）》，根据国土空间用地布局规划图，项目用地性质属于公用设施用地，符合国土空间总体规划和土地利用总体规划。
符合

生产规模和经营管理

根据当地建筑垃圾条件及资源化利用方式等因素，综合确定建筑垃圾资源化利用项目的年处置能力，鼓励规模化发展。大型建筑垃圾资源化项目年处置生产能力不低于100万吨，中型不低于50万吨，小型不低于25万吨。

本项目工程和拆除垃圾处理规模为28万吨/年，装修垃圾处理规模为12万吨/年，合计建筑垃圾处理规模为40万吨/年，满足小型不低于25万吨/年的规模
符合

资源综合利用及能源消耗

建筑垃圾资源化利用企业应全面接收当地产生的符合相关规范要求的建筑垃圾（有毒有害垃圾除外）。建筑垃圾处置时产生的固体废弃物应综合利用

本项目主要处理建筑垃圾，不收纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾；项目对建筑垃圾处理时所产生的固体废弃物均进行了综合利用或合理处置

符合

鼓励企业根据进场建筑垃圾的特点，选择合适的工艺装备，在全面资源化利用处理的前提下，生产混凝土和砂浆用骨料等再生产品

本项目主要用建筑垃圾生产再生骨料、再生混凝土等产品
符合

建筑垃圾资源化利用企业单位产品综合能耗应符合表中能耗限额限定值的规定：其中0-37.5mm粒径的再生骨料能耗限值小于等于9.0吨标煤/万吨骨料
本项目消耗能耗主要为电能，年消耗电能200万千瓦·时，年产0-31.5mm再生骨料32万吨，通过计算，每生产1万吨0-31.5mm再生骨料消耗电能62500千瓦·时，折算为标准煤耗为7.68t标煤，低于规定的9.0t标煤/万t骨料
符合

工艺与装备

根据当地建筑垃圾特点、分布及生产条件，确定采用固定式或移动式生产方式。结合进厂建筑垃圾原料情况和再生产品类型，选用适宜的破碎、分选、筛分工艺及设备

本项目采用颚式破碎机、反击式破碎机破碎建筑垃圾，采用风选机、磁选机进行分选，采用圆振筛进行分级

符合

根据不同生产条件，采用适用的除尘、降噪和废水处理工艺及设备。固定式生产方式宜建设封闭生产厂房或封闭生产单元

本项目固定式破碎机、振动筛等设备均采取封闭措施，采用布袋除尘器除尘

符合

环境保护

建筑垃圾资源化利用企业根据生产需要设置粉尘回收和储存设备，厂区环境空气质量应达到《环境空气质量标准》GB3095要求，且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求

本项目均建设在全封闭生产车间内进行，环境空气质量可达到相关要求

符合

建筑垃圾资源化利用企业应根据生产工艺的需求建设生产废水处理系统，实现生产废水循环利用和零排放

项目生产废水循环利用，无废水外排

符合

建筑垃圾资源化利用企业应对噪声污染采取防治措施，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的要求，且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求

项目生产设备均布置于厂房内部，同时设置基础减振、消声等措施，声环境质量可达到相关标准要求

符合

1.4 与《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）符合性分析
表1-4  项目与《建筑垃圾处理技术标准》符合性分析

类别

要求

项目情况

符合性

基本规定
建筑垃圾转运、处理、处置设施的设置应纳入当地环境卫生设施专项规划，大中型城市宜编制建筑垃圾处理处置规划。
本项目已纳入《鄂尔多斯市准格尔旗国土空间总体规划（2021—2035年）》中环境卫生设施专项规划，项目用地规划为公用设施用地，项目为准格尔旗环卫基础设施建设项目，符合规划用地性质
符合

建筑垃圾应从源头分类。按照工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾，分类收集、分类运输、分类处理处置。
本项目只接收工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾，从源头上分类收集、分类运输、分类处理处置
符合

拆除垃圾和装修垃圾宜按金属、木材、塑料、其他等分类收集、分类运输、分类处理处置。
本项目拆除垃圾和装修垃圾按金属、木材、塑料、其他等分类收集、分类运输、分类处理处置

符合

建筑垃圾收运、处理全过程不得混入生活垃圾、污泥、河道疏浚底泥、工业垃圾和危险废物等
本项目仅接收道路修建、建筑施工、建筑拆除及房屋装修等过程中的建筑垃圾，生活垃圾、污泥、河道疏浚底泥、工业垃圾和危险废物禁止入场
符合

建筑垃圾宜优先考虑资源化利用
本项目主要用建筑垃圾生产再生骨料、再生混凝土
符合

产量及规模
建筑垃圾处理工程规模应根据该工程服务区域的建筑垃圾现状产生量及预测产生量，结合服务区域经济性、技术可行性和可靠性因素确定，且应符合环境卫生专业规划或垃圾处理设施规划。
根据准格尔旗建筑垃圾现状产生量及预测产生量，综合确定本次建设建筑工程和拆除垃圾处理规模为28万吨/年，装修垃圾处理规模为12万吨/年，符合环境卫生专业规划或垃圾处理设施规划
符合

转运调配、资源化利用、填埋处置工程规模宜按下列规定分类：

Ⅰ类：全厂总处理能力5000t/d以上(含5000t/d)；

Ⅱ类：全厂总处理能力3000t/d~5000t/d(含 3000t/d)；

Ⅲ类：全厂总处理能力1000t/d~3000t/d(含1000t/d)；

Ⅳ类：全厂总处理能力500t/d~1000t/d(含 500t/d)；

V类：全厂总处理能力 500t/d 以下。
本项目建筑垃圾处理规模为40万吨/年，每天处理建筑垃圾约1600t/d，满足建筑垃圾处理技术标准中Ⅲ类建筑垃圾处理工程的规模

符合

厂址选址
资源化利用和填埋处置工程选址应符合下列规定。

1 应符合当地城市总体规划、环境卫生设施专项规划以及国家现行有关标准规定。

2 应与当地的大气防护、水土资源保护、自然保护及生态平衡要求相一致。

3 应交通方便、运距合理，并应综合建筑垃圾处理厂的服务区域、建筑垃圾收集运输能力、产品出路、预留发展等因素

4.应有良好的电力、给水和排水条件。
根据准格尔旗自然资源局关于本项目用地预审与选址意见书的批复，项目位于城镇开发边界外，项目现有用地范围已纳入内蒙古自治区人民政府批复的《鄂尔多斯市准格尔旗国土空间总体规划（2021—2035年）》，根据国土空间用地布局规划图，项目用地性质属于公用设施用地，符合国土空间总体规划和土地利用总体规划。
符合

资源化利用
建筑垃圾资源化可采用就地利用、分散处理、集中处理模式，宜优先就地利用。
本项目收集准格尔旗范围内不能就地利用的建筑垃圾，属于集中处理建筑垃圾的模式
符合

建筑垃圾应按成分进行资源化利用。土类建筑垃圾可作为制砖和道路工程等用原料；废旧混凝土、碎砖瓦等宜作为再生建材用原料；废沥青宜作为再生沥青原料；废金属、木材、塑料、纸张、玻璃、橡胶等，宜由有关专业企业作为原料直接利用或再生。
本项目主要用建筑垃圾生产再生骨料、再生混凝土
符合

进入固定式资源化厂的建筑垃圾宜以废旧混凝土、碎砖瓦等为主，进厂物料粒径宜小于1m，大于1m的物料宜先预破碎。

本项目进场的建筑垃圾以废旧混凝土、碎砖瓦等为主，进厂物料粒径均小于1m

符合

建筑垃圾原料贮存堆场应保证堆体的安全稳定性，并应采取防尘措施，可根据后续工艺进行预湿；建筑垃圾卸料、上料及处理过程中易产生扬尘的环节应采取抑尘、降尘及除尘措施

本项目均建设在全封闭生产厂房内进行
符合
资源化利用应选用节能、高效的设备，建筑垃圾再生骨料综合能耗应符合能耗限额限定值的规定：其中0-37.5mm粒径的再生骨料能耗限值小于等于9.0吨标煤/万吨骨料

本项目消耗能耗主要为电能，年消耗电能200万千瓦·时，年产0-31.5mm再生骨料32万吨，通过计算，每生产1万吨0-31.5mm再生骨料消耗电能62500千瓦·时，折算为标准煤耗为7.68t标煤，低于规定的9.0t标煤/万t骨料

符合
进场建筑垃圾的资源化率不应低于95%
本项目除产生少量不可利用的轻质垃圾外，其他均进行资源化利用。其中工程垃圾资源化利用率为98%，装修垃圾资源化利用率为95%
符合
根据以上分析，项目的建设符合《建设垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）中相关要求。
1.5  与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析
意见指出加强建筑垃圾分类处理和回收利用，规范建筑垃圾堆存、中转和资源化利用场所建设和运营，推动建筑垃圾综合利用产品应用。鼓励建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中的应用，以及将建筑垃圾用于土方平衡、林业用土、环境治理、烧结制品及回填等，不断提高利用质量、扩大资源化利用规模。

本项目将建筑垃圾（包括工程及拆除垃圾、装修垃圾）分类处理和回收利用，主要用建筑垃圾生产再生骨料、再生混凝土等资源化利用。符合关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见。
1.6  与内蒙古自治区“十四五”生态环境环保规划的符合性分析

根据《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》中第九章第四节，推进其他固体废弃物利用处置“加强固体废物源头减量、资源化利用，最大限度的减少填埋量。推进全区大宗固废增量消纳和存量治理，加大黄河流域7盟市大宗固废的综合整治力度，健全长效监管制度。完善和落实有关鼓励固体废物综合利用和处置的优惠政策。以煤矸石、粉煤灰、冶炼废渣、建筑垃圾等为重点，建设综合利用示范地，大力推进铁尾矿伴生多金属的高效提取、富铁老尾矿低成本再选等尾矿综合利用”。

本项目主要将建筑垃圾中可利用垃圾进行分类外售，不可利用垃圾进行填埋处置，通过以上措施可有效减少建筑垃圾对土地的占用及环境的污染。因此，该项目符合内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划。

1.7、选址可行性分析

本项目为准格尔旗建筑垃圾综合处理项目，属于准格尔旗环卫基础设施建设项目，选址位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大饭铺村郝家圪塄社，总占地面积为237185.94m2。

鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局于2025年1月3日出具了《关于核实内蒙古绿筑再生环保科技有限公司准格尔旗建筑垃圾综合处理项目范围用地是否占用水源地保护区的复函》（鄂环准函〔2025〕3号）。经核查，该项目用地范围内无集中式饮用水水源地保护区，同意该项目的申请。
准格尔旗林业和草原局于2025年1月13日出具了《关于核实内蒙古绿筑再生环保科技有限公司准格尔旗建筑垃圾综合处理项目林草情况的复函》（准林草函〔2025〕36号）。经套合《准格尔旗2023年度国土变更调查成果》矢量数据图，涉及乔木林地、灌木林地、其他林地。经套合《准格尔旗 2023 年林草湿调查监测数据》矢量数据图，不涉及I级、IV级保护林地，涉及Ⅱ级、Ⅲ级保护林地，根据《建设项目使用林地审核审批管理办法》(国家林业局 第35号令)第四条第六款规定“符合城镇规划的建设项目和符合乡村规划的建设项目，可以使用II级及其以下保护林地”。经套合《准格尔旗 2023年度国土变更调查成果》矢量数据图，涉及天然牧草地、其他草地。经套合《准格尔旗基本草原》矢量数据图，不涉及基本草原。经核实，不涉及我局管理的自然保护地。同意该项目使用项目范围内的林地和草原。
准格尔旗自然资源局于2025年1月13日出具了《关于核实内蒙古绿筑再生环保科技有限公司准格尔旗建筑垃圾综合处理项目用地压覆重要矿产资源及矿业权查询结果的函》（准自然资函〔2025〕113号）。经查询，该申请用地范围压覆《内蒙古自治区准格尔煤田龙王沟井田勘探报告》(国土资储备字[2004]312号)、《内蒙古自治区准格尔旗煤田龙王沟勘探区详查地质报告》((82)煤地地字第 128号)、《内蒙古自治区准格尔煤田龙王沟井田煤炭资源储量核实报告》(国土资储备字[2011]187号)《内蒙古自治区准格尔煤田龙王沟煤矿资源储量核实报告》(自然资储备字[2018]22号)提交的煤炭已查明重要矿产资源，该部分重要矿产资源属鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司龙王沟煤矿(矿业权人：鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司；证号：C1000002017111110145487)权属范围内重要矿产资源，该项目用地全部位于上述矿业权范围内。建设单位内蒙古绿筑再生环保科技有限公司与矿业权人鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司签订了建设项目不影响矿产资源正常勘查开采协议，经双方协商一致，认为建设项目实施后，不影响矿业权范围内矿产资源的正常勘查开采，无需办理压覆审批，直接办理土地征收转用手续。
准格尔旗文物局于2025年2月11日出具了关于征求《内蒙古绿筑再生环保科技有限公司准格尔旗建筑垃圾综合处理项目文物意见的复函》（准文物函〔2025〕139号）。经核查，该项目用地范围内地表未发现文物遗迹，原则同意此项目办理土地预审、编制环评报告。
准格尔旗自然资源局于2025年2月14日出具了《关于内蒙古绿筑再生环保科技有限公司准格尔旗建筑垃圾综合处理项目用地预审与选址意见书的批复》（准自然资函〔2025〕363号）。项目选址位于城镇开发边界外，项目用地已纳入内蒙古自治区人民政府批复的《鄂尔多斯市准格尔旗国土空间总体规划（2021-2035年）》（已上图入库），不涉及各级自然保护区，不涉及生态保护红线，不涉及占用永久基本农田，项目符合国家供地政策，同意核发建设项目用地预审与选址意见书。
经实地踏勘结合以上核查的相关资料文件，项目用地范围内不涉及各级自然保护区，不涉及生态保护红线，不涉及占用永久基本农田，不涉及重点文物保护单位。项目评价区域范围内无风景名胜区、水源地保护区、生态敏感点和其他需要特殊保护的敏感目标。

项目选址位于沟谷，为了加强填埋作业过程中堆体上部地表水导排，另外考虑在运行过程中堆体排洪的需要，设置地表水导排系统。项目库区外围设置环场截洪沟，对库区外的降雨进行截留导排，库区外上游和两侧汇水经截洪沟收集后最终排出场外。防洪标准确定为50年一遇洪水设计，100年一遇洪水校核，不影响区域行洪。

项目选址地势高差较大，毗邻沟壑，该选址邻近附近生活垃圾填埋场进场道路，对外交通条件优越，项目东侧有现状道路可利用，便于物料运输，周边500m范围内无大气环境敏感点。经工程分析可知，本项目运营期产生废气、噪声均可达标排放，产生的固体废物均得到合理处置，项目的建设对周围环境及敏感目标影响不大。

综上所述，本项目选址可行。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来
2023年6月9日，准格尔旗发展和改革委员会以“准发改审批发〔2023〕182号”文对准格尔旗固废综合处理项目建议书予以批复，项目代码：2306-150622-04-01-659322。

2024年8月1日，鄂尔多斯市生态环境局以“鄂环审字〔2024〕140号”文对《准格尔旗固废综合处理项目-建筑垃圾综合处理环境影响报告表》予以批复（见附件12）。项目位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大饭铺村郝家圪塄社，建设单位为准格尔旗茂洁绿化集团有限公司，属于建筑垃圾综合处理项目。项目总占地面积12.75万m2，填埋库区占地面积12.39万m2，其他预处理及配套设施占地面积0.36万m2。填埋库区填埋场总库容量为150万m3，日最大处理垃圾量为219t/d，容重1.6t/m3，合计136.87m3/d，服务年限30年。建筑垃圾处理车间处理规模为657t/d，239805t/a。主要工程内容为：新建1座建筑垃圾处理车间且内设1条建筑垃圾处理生产线，新建1个堆场用于暂存建筑垃圾，新建1座填埋库区，公辅工程及环保工程等。

准格尔旗茂洁绿化集团有限公司实施项目期间签订了《准格尔旗茂洁绿化集团有限公司准格尔旗固废综合处理项目征收土地协议书》（编号2024-56号），项目总用地面积为355.77亩。2024年9月18日，准格尔旗茂洁绿化集团有限公司出具了《关于撤销准格尔旗固废综合处理项目土地预审手续的函》准茂字〔2024〕56号（见附件13），准格尔旗茂洁绿化集团有限公司不再承担准格尔旗固废综合处理项目的实施建设和后期运维，申请撤销由该单位办理的土地预审手续。

2025年6月19日，准格尔旗人民政府出具了关于准格尔旗建筑垃圾综合处理项目实施主体变更的情况说明（见附件14），准格尔旗建筑垃圾综合处理项目原由准格尔旗茂洁绿化集团有限公司实施建设，后根据国家发展改革委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》(国办函〔2023〕115号)、国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》(发改能源〔2020]1421 号)相关规定要求经旗人民政府研究决定，准格尔旗茂洁绿化集团有限公司不再实施该项目，由旗城市管理综合行政执法局通过招商引资的方式，引入内蒙古绿筑再生环保科技有限公司实施建设，项目名称由原来的准格尔旗茂洁绿化集团有限公司准格尔旗固废综合处理项目变更为内蒙古绿筑再生环保科技有限公司准格尔旗建筑垃圾综合处理项目。

在此背景下，内蒙古绿筑再生环保科技有限公司拟投资16229.06万元建设准格尔旗建筑垃圾综合处理项目。选址位于准格尔旗薛家湾镇大饭铺村郝家圪塄社（原准格尔旗固废综合处理项目-建筑垃圾综合处理选址位置），总占地面积由原来的12.75万平方米变为23.718594万平方米，占地面积增加；建设规模由原来的年处理建筑垃圾23.9805万t/a变为年处理建筑垃圾40万t/a，处理规模增加；填埋库区总库容由原来的150万m3变为180万m3，填埋库容变大。

项目基本情况变更对照分析见下表：
表2-1   项目基本情况变更对照分析表
序号
名称
原环评及批复内容
本次评价内容
变动关系
变动原因
1
项目名称
准格尔旗固废综合处理项目－建筑垃圾综合处理

内蒙古绿筑再生环保科技有限公司准格尔旗建筑垃圾综合处理项目

变化
项目建设主体发生变化
2
建设单位
准格尔旗茂洁绿化集团有限公司

内蒙古绿筑再生环保科技有限公司

变化
3
建设地点
鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大饭铺村郝家圪塄社

鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大饭铺村郝家圪塄社

不变
/
4
建设性质
新建
新建
不变
/
5
项目总占地面积
12.75万m2
23.718594万m2
变化
建设规模变大，产品方案发生改变
6
生态保护目标
项目占地范围内乔木、灌木、草本等植被
项目占地范围内乔木、灌木、草本等植被
变化
占地面积增加
7
其他环境保护目标
厂界外500m范围内无大气环境保护目标，50m范围内无声环境保护目标，500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
厂界外500m范围内无大气环境保护目标，50m范围内无声环境保护目标，500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
不变
/
8

主要建设内容

新建1座建筑垃圾处理车间且内设1条建筑垃圾处理生产线，新建1个堆场用于暂存建筑垃圾，新建1座填埋库区及其他辅助生产设施

新建建筑及装修垃圾处理车间1座，建筑及装修垃圾储料棚1座，骨料储料棚1座，再生骨料混凝土搅拌站1座，再生无机道路混合料搅拌站1座，再生混凝土砌块生产车间1座，再生冷拌沥青混凝土搅拌站1座，成品库1座，建筑垃圾填埋库区1座，综合办公楼1座。同时配套建设给水、供电等配套设施以及环保工程

变化

增加了再生骨料混凝土生产线，再生无机道路混合料生产线，再生混凝土砌块生产线，再生冷拌沥青混凝土生产线
9
建设规模
建筑垃圾处理车间处理规模为657t/d，239805t/a。

填埋库区填埋场总库容量为150万m3，日最大处理垃圾量为219t/d，容重1.6t/m3，合计136.87m3/d，服务年限30年。

年处理建筑垃圾40万t/a，其中工程垃圾及拆除垃圾约28万吨，装修垃圾约12万吨；同时建设一座建筑垃圾填埋场，总库容为180万m3，日最大处理垃圾量为272.08t/d，容重1.6t/m3，合计170.05m3/d，设计服务年限为29年
变化
根据建设单位对准格尔旗现状建筑垃圾研究分析及后期建筑垃圾的预测分析，需年处理建筑垃圾40万t/a
10
产品方案
年产再生骨料混凝土20万t/a

年产再生骨料混凝土20万m3，再生无机道路混合料10万t，再生混凝土砌块800万块，再生冷拌沥青混凝土5.5万t。

变化
产品种类和数量发生改变
根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

经对比，本项目的性质、地点不变，总占地面积变大、生产规模变大、采用的生产工艺和防治污染的措施发生重大变动，属于《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》中第二条：生产、处置或储存能力增大30%及以上的和第六条新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）导致其他污染物排放量增加10%及以上的，需办理重新报批手续。
2、建设项目概况
项目名称：内蒙古绿筑再生环保科技有限公司准格尔旗建筑垃圾综合处理项目
建设单位：内蒙古绿筑再生环保科技有限公司

项目性质：新建

建设地点及周边环境概况：建设项目位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大饭铺村郝家圪塄社。中心地理坐标为东经111°09′53.576″，北纬39°49′46.911″，项目东侧为准格尔旗生活垃圾填埋场，北侧为准格尔旗新巨业商砼搅拌站和德茂隆种养殖专业合作社，西侧和南侧为空地，项目地理位置见附图1，四邻关系图见附图2。

建设周期：本项目建设周期为12个月。

投资总额：本工程总投资为16229.06万元，其中环保投资195.2万元，占总投资的1.20%

项目占地：总占地面积为237185.94m2。

建设规模：项目建成后年处理建筑垃圾40万t/a年，其中工程垃圾及拆除垃圾约28万吨，装修垃圾约12万吨；年产再生骨料混凝土20万m3，再生无机道路混合料10万t，再生混凝土砌块800万块，再生冷拌沥青混凝土5.5万t。同时建设一座建筑垃圾填埋场，总库容为180万m3。

3、建设内容
项目变更后主要建设内容为建筑及装修垃圾处理车间1座，建筑及装修垃圾储料棚1座，骨料储料棚1座，再生骨料混凝土搅拌站1座，再生无机道路混合料搅拌站1座，再生混凝土砌块生产车间1座，再生冷拌沥青混凝土搅拌站1座，成品库1座，建筑垃圾填埋库区1座，综合办公楼1座。同时配套建设给水、供电等配套设施以及环保工程。项目本次建设内容与原环评及批复中建设内容变更对照见下表。


表2-2   本次建设内容与原环评及批复中建设内容变更对照表

	工程类别
	工程名称
	原环评及批复建设内容
	本次建设内容


	主体工程
	建筑垃圾综合处理区
	1座，建筑面积1900m2，为钢筋混凝土框架结构，戊类厂房，1层，高度18m，设有棒条给料机1台、颚式破碎机1台、磁选机2台、箱式风选机1台、反击式破碎机1台及折板分选机1台，规模为657t/d，对建筑垃圾进行分选处理
	建筑及装修垃圾处理车间
	全封闭彩钢结构车间1座，建筑面积4500m2，长100m，宽45m，高12m。内设工程及拆除垃圾筛分破碎生产线1条和装修垃圾筛分破碎生产线1条，年处理工程及拆除垃圾28万吨，装修垃圾12万吨

	
	
	
	再生骨料混凝土搅拌站
	再生骨料混凝土搅拌站1座，建筑面积660m2，长30m，宽22m，高12m，设置再生骨料混凝土生产线1条，年产再生骨料混凝土20万m3

	
	
	
	再生无机道路混合料搅拌站
	再生骨料混凝土搅拌站1座，建筑面积300m2，长20m，宽15m，高12m，设置再生无机道路混合料生产线1条，年产再生无机道路混合料10万t

	
	
	
	再生混凝土砌块生产车间
	再生混凝土砌块生产车间1座，建筑面积3000m2，长100m，宽30m，高12m，设置再生混凝土砌块生产线1条，年产再生混凝土砌块800万块

	
	
	
	再生冷拌沥青混凝土搅拌站
	再生冷拌沥青混凝土搅拌站1座，建筑面积300m2，长20m，宽15m，高12m，设置再生冷拌沥青混凝土生产线1条，年产再生冷拌沥青混凝土5.5万t。冷拌沥青混凝土生产线在场内无需加热，外售后使用时进行加热融合

	
	建筑垃圾填埋区
	建筑垃圾填埋库区
	占地12.39万m2，填埋场总库容量为150万m3，填埋库区堆放标高确为1210~1260m，日最大处理垃圾量为219t/d，容重1.6t/m3，合计136.87m3/d，服务年限30年。
	建筑垃圾填埋库区
	项目在占地北部建设建筑垃圾填埋场一处，建筑垃圾填埋场利用四周山体边坡围成的地形形成初始库容，占地面积138330m2，总填埋库容180万m3，填埋库区堆放标高确为1210~1260m。本建筑垃圾填埋场用于接收本建筑垃圾处理厂产生的不可利用建筑垃圾和准格尔旗其他建筑垃圾处理厂产生的不可利用的建筑垃圾，日最大处理垃圾量为272.08t/d，容重1.6t/m3，合计170.05m3/d，设计服务年限29年

	
	
	场地平整及边坡修整
	场地平整为清除掉填埋区域的植被，对沟道两侧边坡进行削坡处理，剥离表土厚度为50cm，剥离的表土存放于临时堆土点，后期用于平台覆土。表土应分期进行剥离，收集后堆存于项目区内东北角暂不回填区，占地面积400m2，采用防尘密目网苫盖，喷洒结壳剂，周边外坡脚采用草袋装土垒砌墙高1.0m，宽0.50m压边作临时防护
	场地平整及边坡修整
	场地平整为清除掉填埋库区的植被，对沟道两侧边坡进行削坡处理，剥离表土厚度为50cm，剥离的表土存放于临时堆土点，后期用于平台覆土。表土应分期进行剥离，收集后堆存于项目区内东北角暂不回填区，占地面积400m2，采用防尘密目网苫盖，喷洒结壳剂，周边外坡脚采用草袋装土垒砌墙高1.0m，宽0.50m压边作临时防护

	
	
	垃圾坝
	在填埋库区南侧下游修建一座垃圾坝，长度为260.0m，浆砌石型式，基础最大埋深约1.5m，地面以上墙高8.0m，顶宽2.0m，下游坡比为1：0.25，垃圾坝坝身及基础采用水泥砂浆砌片石
	垃圾坝
	在填埋库区南侧下游修建一座垃圾坝，长度为260.0m，浆砌石型式，基础最大埋深约1.5m，地面以上墙高8.0m，顶宽2.0m，下游坡比为1：0.25，垃圾坝坝身及基础采用水泥砂浆砌片石

	
	
	防渗系统和污水导排系统
	填埋库区经场地平整及边坡修整后，采用人工合成衬里的单层衬里结构的防渗系统。具体要求为：库底从下到上分别为：1-基础层：压实度不小于93%；2-膜下保护层：采用厚度不小于75cm的土层；3-膜防渗层：采用厚度不小于1.5mm的HDPE防渗膜；4-膜上保护层：采用非织造土工布，规格不宜小于800g/m3；5-污水导排层：采用卵石石料，厚度不小于40cm，粒径为20mm-60mm，污水导排层中间设置1根公称外径不小于315mm的高密度聚乙烯收集干管，两侧设置公称外径不小于200mm的高密度聚乙烯收集支管，作为盲沟，纵、横向坡度不小于2%；6-缓冲层：采用袋装土，厚度不小于500mm。库区边坡从下到上分别为：1-基础层：压实度不小于90%；2-膜下保护层：采用厚度不小于20cm的土层；3-膜防渗层：采用厚度不小于1.5mm的HDPE土工膜，锚固方式采用矩形覆土锚固沟形式，锚固沟距离边坡边缘不小于800mm，断面不小于800mm×800mm，压实度不小于93%；4-膜上保护层：采用非织造土工布，规格不宜小于800g/m3；5-缓冲层：采用袋装土，厚度不小于500mm。
	防渗系统
	填埋库区经场地平整及边坡修整后，采用人工合成衬里的单层衬里结构的防渗系统。具体要求为：库底从下到上分别为：1-基础层：压实度不小于93%；2-膜下保护层：采用厚度不小于75cm的土层；3-膜防渗层：采用厚度不小于1.5mm的HDPE土工膜；4-膜上保护层：采用非织造土工布，规格不宜小于800g/m3；5-污水导排层：采用卵石石料，厚度不小于40cm，粒径为20mm-60mm，污水导排层中间设置1根公称外径不小于315mm的高密度聚乙烯收集干管，两侧设置公称外径不小于200mm的高密度聚乙烯收集支管，作为盲沟，纵、横向坡度不小于2%；6-缓冲层：采用袋装土，厚度不小于500mm。库区边坡从下到上分别为：1-基础层：压实度不小于90%；2-膜下保护层：采用厚度不小于20cm的土层；3-膜防渗层：采用厚度不小于1.5mm的HDPE土工膜，锚固方式采用矩形覆土锚固沟形式，锚固沟距离边坡边缘不小于800mm，断面不小于800mm×800mm，压实度不小于93%；4-膜上保护层：采用非织造土工布，规格不宜小于800g/m3；5-缓冲层：采用袋装土，厚度不小于500mm。

	
	
	渗滤液调节池
	在库区外南侧下游低洼处河沟内建设1座容积为500m3的渗滤液调节池，采用HDPE土工膜防渗结构，调节池容积不小于3个月的渗滤液处理量
	渗滤液

调节池
	在库区外南侧下游低洼处河沟内建设1座容积为500m3的渗滤液调节池，采用HDPE土工膜防渗结构，调节池容积不小于3个月的渗滤液处理量

	
	
	截洪沟
	库区外围设置环场截洪沟，对库区外的降雨进行截留导排；填埋区外围截水沟设计断面尺寸为宽0.6m×深0.8m，均采用钢筋砼预制结构矩形断面。截水沟材料为浆砌毛石，排水纵坡0.3%，过水面积为0.24m2，壁厚400mm，在截水沟外侧作防冻中砂层。截洪沟出水口设置排水管渠引至库区下游自然排水渠
	截洪沟
	库区外围设置环场截洪沟，对库区外的降雨进行截留导排，截洪沟设计断面尺寸为宽 0.6m×深 0.8m，采用浆砌块石结构，M7.5浆砌Mu30块石，底部采用C15混凝土垫层，并用水泥砂浆抹面，壁厚40cm，截洪沟全长1750m。截洪沟出水口设置排水管渠引至库区下游自然排水渠

	
	
	封场工程
	封场覆盖面积12.39万m2。覆盖厚0.3m压实黏土；铺设0.5m厚营养土。顶部平台复垦为人工牧草地，草种选择当地区域内本土植被羊草+本氏针茅种类，一级种，撒播量为30kg/hm2。边坡坡面撒播沙打旺、紫花苜蓿。恢复植被覆盖率达45%以上。
	封场工程
	封场覆盖面积13.83万m2。覆盖厚0.3m压实黏土；铺设0.5m厚营养土。顶部平台复垦为人工牧草地，草种选择当地区域内本土植被羊草+本氏针茅种类，一级种，撒播量为30kg/hm2。边坡坡面撒播沙打旺、紫花苜蓿。恢复植被覆盖率达45%以上。

	储运工程
	原料储存
	堆场
	占地1657m2，全部进行水泥硬化，主要储存建筑垃圾，堆高10m，最大堆存量约4000t，配置洒水车进行抑尘。
	建筑及装修垃圾储料棚
	建筑及装修垃圾储料棚1座，建筑面积10000m2，长150m，宽67m，高12m，用于存放建筑及装修垃圾，物料最大堆存高度8m，最大堆存量90000t，能够满足50天建筑垃圾的存放量

	
	
	
	
	水泥筒仓
	建设6座水泥筒仓，单座筒仓直径3 m、高17m、容量100t

	
	
	
	
	煤矸石粉筒仓
	建设6座煤矸石粉筒仓，单座筒仓直径3 m、高17m、容量100t

	
	
	
	
	粉煤灰筒仓
	建设4座粉煤灰筒仓，单座筒仓直径3 m、高17m、容量100t

	
	
	
	
	乳化沥青罐
	乳化沥青罐2台，单台罐容积为50t

	
	产品储存
	/
	再生骨料库储存车间
	全封闭骨料库1座，占地面积8000m2，物料最大堆存高度8m，最大堆存量100000t，内设3个分区分别用于存放再生粗骨料、天然粗骨料和再生细砂。骨料库设置3个砂石料口经皮带输送至搅拌机内，用于再生混凝土、无机道路混合料、混凝土砌块、冷拌沥青混凝土生产的原材料，后续的混凝土、混合料等利用不畅时，骨料作为中间产品直接外售

	
	
	
	成品库
	成品库1座，占地面积5200m2，用于再生混凝土砌块的存放与养护，能够满足1个养护周期28d的堆放量

	
	废料储存
	/
	废金属储存间
	全封闭废金属储存间1座，占地面积500m2，物料最大堆存高度5m，最大堆存量4000t，用于存放分拣产生的废金属，储存后外售给就近的废品回收公司

	
	
	
	轻质垃圾储存间
	可利用轻质垃圾储存间1座，占地面积500m2，物料最大堆存高度5m，最大堆存量2500t，用于存放可利用的轻质垃圾（如木材、塑料、玻璃、编织袋、纸片等）

	辅助工程
	办公生活区
	项目不单独建设办公生活区，依托距离项目厂区东侧0.5km处的现有准格尔旗生活垃圾无害化处理场生活区
	位于建筑垃圾综合处理区东北部，建设办公生活区1座，二层混凝土结构，占地面积1008m2，建筑面积2016m2

	
	厂区道路
	建设厂区内部道路长度430m，面宽7.0m，转弯半径为 9m~15m，采用混凝土硬化路面。
	建设厂区内部道路长度1300m，面宽8.0m，转弯半径为9m~15m，采用混凝土硬化路面

	
	洗车平台
	项目在厂区进厂口设置车辆冲洗平台，对进出车辆进行冲洗，废水收集后进入车辆冲洗池，设车辆冲洗沉淀池2座及清水池1座，容积均为10m3
	项目在厂区进厂口设置车辆冲洗平台，对进出车辆进行冲洗，废水收集后进入车辆冲洗池，设车辆冲洗沉淀池2座及清水池1座，容积均为10m3

	
	实验室
	/
	位于骨料库，混凝土外售前需要抽检，抽取少量的混凝土进行混凝土强度、坍落度等指标检测，检测指标主要为物理指标，不涉及化学实验

	
	危废贮存间
	/
	在建筑垃圾处理车间东南角设置一座10m2的危废贮存间。废机油及机油桶暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位处置

	公用工程
	供水
	项目生活用水和生产用水均由市政给水管网供给，自来水管径DN150，由厂区入口处接入，由管网输送至用水各处
	生产用水由内蒙古科源水务有限公司提供，由罐车拉运至厂区内，生活用水由薛家湾镇自来水管网接入

	
	排水
	项目填埋库区渗滤液经渗滤液沉淀池收集沉淀后用于填埋作业降尘或回灌于填埋区，不外排；项目生活污水依托现有生活垃圾无害化处理场污水处理站处理。
	项目无生产废水外排，生活污水经1座玻璃钢化粪池（15m3）沉淀后定期拉运至准格尔旗薛家湾镇污水处理厂处理

	
	供电
	项目用电接入现有生活垃圾无害化处理场从海子塔变电站引接线路，引入本项目配电室。
	项目供电由薛家湾镇市政供电管网接入厂区变压室，再通过供电管网接入用电设备

	
	供热
	项目门卫采用电暖气，建筑垃圾处理车间及填埋库区不需供暖。
	项目生产厂房内无需供热，冷拌沥青混凝土生产线在场内无需加热，外售后使用时进行加热融合。办公生活区采用空调供暖

	环保工程
	废气治理
	建筑垃圾处理车间两级破碎及两级筛分粉尘经各自集气罩收集后进入袋式除尘器处理，处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级排放标准通过1根23m高排气筒排放
	建筑垃圾破碎、筛分粉尘
	建筑垃圾处理车间破碎、筛分工序产生的粉尘经各自集气罩收集后引入1套布袋除尘器处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放

	
	
	/
	混凝土搅拌站粉尘
	搅拌车间为全封闭，进料采用螺旋输送机，搅拌机呼吸口设置1台布袋除尘器，处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放

	
	
	/
	无机道路混合料搅拌站粉尘
	搅拌车间为全封闭，进料采用螺旋输送机，搅拌机呼吸口设置1台布袋除尘器，处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放

	
	
	/
	混凝土砌块生产线粉尘
	混凝土砌块生产车间为全封闭，进料采用螺旋输送机，搅拌机呼吸口设置1台布袋除尘器，处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放

	
	
	/
	冷拌沥青混凝土搅拌站粉尘
	废旧沥青混凝土破碎、筛分、搅拌工序产生的粉尘经上方设置集气罩收集后引入1套布袋除尘器处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA005）排放；搅拌过程无加热工序

	
	
	/
	筒仓粉尘
	项目全厂置水泥、粉煤灰、煤矸石粉共计16座粉料筒仓，均为全封闭筒仓，每座筒仓仓顶均配套有1套布袋除尘器，处理后无组织排放

	
	
	堆场粉尘采用洒水抑尘
	物料堆存装卸粉尘
	建筑垃圾、骨料以及其他原料均储存于全封闭的库内，库内设雾炮降尘，地面全部硬化

	
	
	填埋区采用洒水抑尘
	填埋库区粉尘
	填埋库区采用洒水车洒水抑尘，每天洒水不少于3次，填埋作业区物料卸车作业时采用1台雾炮机洒水抑尘

	
	
	/
	物料转运粉尘
	水泥、粉煤灰、煤矸石粉等粉状物料均采用螺旋输送机，颗粒状物料输送皮带全封闭

	
	
	运输车辆动力起尘采用洒水抑尘
	汽车运输扬尘
	道路硬化+定期洒水+运输车辆加盖篷布

	
	废水治理
	/
	设备及地面清洗废水
	厂区设置1座350m3沉淀池，各搅拌设备及地面清洗废水经收集沉淀后回用，不外排

	
	
	车辆冲洗水经沉淀池沉淀后循环洗车使用
	洗车废水
	在厂区进厂口设置车辆冲洗平台，对进出车辆进行冲洗，废水收集后进入沉淀池沉淀后循环利用，不外排

	
	
	职工生活依托生活垃圾无害化处理场生活区，污水经污水处理站采用“蝶管式反渗透（两级DTRO）”处理后综合利用。
	生活污水
	生活污水排入厂区内玻璃钢化粪池（容积15m3），沉淀后定期拉运至准格尔旗薛家湾镇污水处理厂处理

	
	
	填埋库区渗滤液经渗滤液调节池收集沉淀后用于填埋作业洒水降尘
	填埋库区渗滤液
	填埋库区渗滤液经渗滤液调节池收集沉淀后用于填埋作业洒水降尘

	
	噪声治理
	设备噪声采取减振、隔声等
	厂房隔声，设备选型上，考虑低噪声，并配备相应的消音部件，如减振垫、消声器等，并相对集中在密闭厂房内；除尘器风机置于厂房内，采取设置减振垫等措施

	
	固废治理
	洗车沉淀池沉渣和渗滤液沉淀池沉渣收集后送入库区进行填埋
	沉淀池底泥
	沉淀池产生的底泥经破碎后回用于混凝土砌块生产线的原材料

	
	
	建筑垃圾破碎筛分产生除尘灰收集后送入填埋库区进行填埋
	除尘灰
	各生产线布袋除尘器收集的除尘灰均返回原生产线，作为原材料回收利用

	
	
	骨料进行外售，当外售不畅时运输至填埋区填埋，渣土运输至填埋区填埋
	
	

	
	
	废金属外售处理
	废金属
	收集暂存后外售给就近的废品回收公司

	
	
	轻质垃圾运送至准格尔旗生活垃圾无害化处理场填埋
	轻质垃圾
	可利用部分（如木材、塑料、玻璃、编织袋、纸片等）收集暂存后外售给就近的废品回收公司

	
	
	
	
	不可利用部分（如石膏板、薄膜、布料、纤维、泡沫、海绵等）进入本项目建设的建筑垃圾填埋场填埋处理

	
	
	/
	废机油及机油桶
	在建筑垃圾处理车间东南角设置一个10m2的危废贮存间，废机油及机油桶暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位处置

	
	
	生活垃圾统运送至准格尔旗生活垃圾无害化处理场填埋
	生活垃圾
	设2个封闭式垃圾箱，生活垃圾统一收集后由当地环卫部门定期清运

	
	防渗
	/
	重点

防渗区
	危废贮存间：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），采用2mm厚的高密度聚乙烯防渗材料（渗透系数小于1×10－10cm/s）或其他具有相同防渗能力的材料

	
	
	建筑垃圾填埋库区：填埋库区库底天然黏土层经人工压实处理后基础层饱和渗透系数小于1.0×10-7 cm/s
	一般

防渗区
	原料储棚、清洗废水沉淀池、洗车沉淀池、乳化沥青储罐区：采用C30、P6级防渗混凝土，环评要求等效黏土防渗层满足Mb≥1.5m，渗透系数满足K≤10×10-7cm/s

建筑垃圾填埋库区：填埋库区库底和侧壁采用厚度不小于1.5mm的HDPE防渗膜作为防渗层，渗透系数小于1.0×10-7 cm/s

	
	
	各生产车间、办公生活区：一般地面硬化
	简单

防渗区
	各生产车间、骨料库、办公生活区：一般地面硬化


	建设内容
	4、建筑垃圾入场条件
变更后本项目主要收集薛家湾镇以及周边产生的建筑垃圾，仅接收道路修建、建筑施工、建筑拆除及房屋装修等过程中的建筑垃圾，按照工程垃圾和装修垃圾从源头上进行分类收集、分类运输、分类处理处置。在建筑垃圾收集时，按照金属、木材、塑料、其他等进行分类收集、分类运输至厂区内。对收集的建筑垃圾的进场要求如下：

不得混入生活垃圾、污泥、河道疏浚底泥、工业垃圾和危险废物等。具体不包括能溶出有毒有害污染物的建筑垃圾，也不包括工程渣土、工程泥浆、生活垃圾、工业固废和危险废物；禁止所有工业固体废物入场；由环境卫生机构收集或者自行收集的混合生活垃圾，以及企事业单位产生的办公废物禁止入场；生活垃圾焚烧炉渣禁止入场；生活垃圾堆存处理产生的固态残余物禁止入场。

5、主要生产设备
变更后本项目主要生产设备见下表
表2-3  主要生产设备一览表
生产线

设备名称
技术参数
单位

数量

备注
工程垃圾处理系统
振动给料机
处理规模：150～200t/h
台

1

原有
颚式破碎机

处理规模：150～200t/h
台
1

原有
一级筛分机
处理规模：150～200t/h
台
1

原有
高压密度风选机
处理规模：150～200t/h

台

1

原有
质量控制分选房
人工分选房13m×6m
间
1

原有
磁选机

处理规模：50t/h
台

1

原有
反击式破碎机
处理规模：150～200t/h
台

1

原有
圆振筛
处理规模：150～200t/h
台

1

原有
皮带输送机
与设备配套
条

8

原有
雾炮机
50型
台
1
原有
铲车
台

2

原有
布袋除尘器
套
1
原有
装修垃圾处理系统
重型链板输送机
处理规模：100t/h
台
1

变更新增
一级筛分机
处理规模：100t/h
台
1

变更新增
磁选机

处理规模：100t/h
台
1

变更新增
风选机

处理规模：100t/h
台
1

变更新增
人工分选平台
人工分选房13m×6m
间
1

变更新增
反击式破碎机
处理规模：100t/h
台
1

变更新增
圆振筛

处理规模：100t/h
台
1

变更新增
皮带输送机
与设备配套
条
8
变更新增
雾炮机
50型
台
1
变更新增
再生骨料混凝土系统
计量装置
/
套
4
变更新增

振动装置
MVE60/3
套

4

变更新增

混凝土搅拌机

JS750

台

1

变更新增
输送皮带
条
2
变更新增
筒仓（自带布袋收尘器）
规格100t
个
6
变更新增

螺旋输送机
根
6
变更新增

外加剂储罐
8m3，地上
个
1
变更新增
布袋除尘器
套
1
变更新增
再生混凝土砌块生产系统
自动配料机
单仓容积8m3
3
套
变更新增

螺旋输送机
3
台
变更新增

骨料搅拌机
处理规模：100t/h

1
台
变更新增

成型系统
成型块数：9块/板
1
套
变更新增

码垛系统
1
套
变更新增

筒仓（自带布袋收尘器）

规格100t

个

2
变更新增

布袋除尘器

套

1
变更新增
再生无机道路搅拌系统
料斗
8m3
台
4
变更新增

自动计量装置
台
5
变更新增

皮带输送机
台
1
变更新增

搅拌主机
处理规模：100t/h

台
1
变更新增

筒仓（自带布袋收尘器）
规格100t

个

3
变更新增

自动控制系统
套
1
变更新增

布袋除尘器

套

1

变更新增
再生冷拌沥青搅拌系统
破碎筛分设备
处理规模：50t/h

套
1
变更新增

自动计量装置
套
1
变更新增

皮带输送机
台
1
变更新增

搅拌主机
处理规模：50t/h

台
1
变更新增

筒仓（自带布袋收尘器）

规格100t

个

4
变更新增

乳化沥青罐
台
1
变更新增

自动控制系统
套
1
变更新增

布袋除尘器
套
1
变更新增
建筑垃圾填埋库区
压实机
工作质量≥23t
台
1
原有
推土机
履带式推土机，75kw
台
1
原有

挖掘机
履带式，容量1.0方
台
1
原有

运输车辆
40t
辆
5
原有

洒水车
/
辆
1
原有

雾炮机
50型
台
1
原有
6、主要原辅材料
变更后本项目主要原料为薛家湾镇及周边产生的建筑垃圾（包括道路修建、建筑施工产生的工程垃圾和建筑拆除、房屋装修产生的装修垃圾），除产生少量不可利用的轻质垃圾外，其他均进行资源化利用，其中工程垃圾资源化利用率为98%，装修垃圾资源化利用率为95%。主要原料大致接收量见下表。

表2-4  主要原辅材料一览表
建筑垃圾预处理生产线，处理规模为40万吨/a
种类

年用量（t/a）

成分组成
储存方式
来源

数量
成分

占比

数量（t）

建筑垃圾储料棚
薛家湾镇及周边

工程垃圾
280000
金属
4%
11200
可利用轻质垃圾

2%
5600
不可利用轻质垃圾

2%
5600
渣土

10%
28000
混凝土

66%
184800
废旧沥青铣刨料
16
44800
装修垃圾
120000
金属

3%
3600
建筑垃圾储料棚
可利用轻质垃圾
5%

6000
不可利用轻质垃圾
5%
6000
渣土

15%
18000
混凝土、砖块
72%
86400
再生骨料混凝土生产线，生产规模20万m3/a，约50万t/a
名称
用量（t/a）
比例/%
储存方式

来源

水泥
51700
10.34
水泥筒仓

外购

粉煤灰
18000
3.60
粉煤灰筒仓
外购

再生细砂（0-10mm）
38000
7.60
骨料库

建筑垃圾再生

水
52300
10.46
储罐

内蒙古科源水务有限公司
再生骨料（10-31.5mm）
197000
39.40
骨料库

建筑垃圾再生

天然骨料（10-31.5mm）
140000
28.00
骨料库

外购
外加剂
3000
0.60
储液箱

外购
再生混凝土砌块系统，生产规模800万块/a，约7.5万t/a
名称

用量（t/a）
比例/%

储存方式

来源

水泥
9750
13
水泥筒仓
外购
煤矸石粉
27000
36
煤矸石粉筒仓
外购
再生细砂（0-10mm）
21000
28
骨料库
建筑垃圾再生
天然细砂（5-10mm）

7500

10

骨料库

外购
水
9750
13
储罐
内蒙古科源水务有限公司
再生无机道路搅拌系统，生产规模10万t/a
名称
用量（t/a）

比例/%
储存方式

来源

再生骨料（10-31.5mm）
14120
14.12
骨料库
建筑垃圾再生

石灰
7060
7.06
石灰仓
外购
粉煤灰
15540
15.54
粉煤灰仓
外购
渣土
48020
48.02
渣土库
建筑垃圾再生

水
15260
15.26
储罐

内蒙古科源水务有限公司
再生冷拌沥青搅拌系统，生产规模5.5万t/a
名称

用量（t/a）
比例/%

储存方式
来源
废旧沥青再生骨料
44800
81.45
骨料库
废旧沥青铣刨料再生
新集料
6800
12.36
骨料库
建筑垃圾再生
水泥
780
1.42
水泥筒仓
外购
乳化沥青
1800
3.27
沥青储罐
外购
水
820
1.50
储罐

内蒙古科源水务有限公司
能源
水
84880t/a
内蒙古科源水务有限公司，罐车拉运至厂区内储水罐
电
120万kwh/a
接自薛家湾镇市政供电电网

项目使用的外加剂主要为减水剂，具体成分为甲基烯丙基聚氧乙烯醚和烯丙基聚氧乙烯醚。聚羧酸高性能减水剂为羧基、磺酸基、羟基和聚氧乙烯基功能性基团合成，不含氨基磺酸盐、脂肪族、萘系等，减水剂不必使用甲醛，生产与使用工程对环境无任何不良影响，是一种安全、绿色环保型高性能减水剂。

乳化沥青：乳化沥青主要由沥青、水和乳化剂组成，沥青作为主要的粘结材料，水作为沥青分散的介质，乳化剂则使沥青以微小的颗粒形式稳定地分散在水中‌。在常温下呈现黑色或棕黑色的易流动的液态混合物‌，具有良好的流动性，便于施工和渗透，在常温下，乳化沥青具有低粘度的特点，这使得其在施工过程中更容易操作‌，广泛应用于道路施工、防水处理、土壤稳定等领域。‌
项目物料平衡见下表：
表2-5  项目物料平衡表
投入
数量（t/a）

产出
数量（t/a）
建筑垃圾预处理生产线
工程垃圾
280000
粗骨料（10-31.5mm）
154000
细砂（0-10mm）
30800
废旧沥青铣刨料
44800
渣土

28000
废金属

11200
轻质垃圾（可利用）
5600
轻质垃圾（不可利用）

5600
合计

280000
/
280000
装修垃圾
120000
粗骨料（10-31.5mm）
57600
细砂（0-10mm）
28800
渣土

18000
废金属

3600
轻质垃圾（可利用）

6000
轻质垃圾（不可利用）

6000
合计
120000
/
120000
再生骨料混凝土生产线
水
52300
再生混凝土
500000
水泥
51700
粉煤灰
18000
再生细砂（0-10mm）
38000
再生骨料（10.31.5mm）
197000
天然骨料（10.31.5mm）
140000
外加剂
3000
合计
500000
/
500000
再生混凝土砌块生产线
水泥
9750
再生混凝土砌块
75000
煤矸石粉
27000
再生细砂（0-10mm）
21000
天然细砂（0-10mm）

7500

水
9750

合计
75000
75000
再生无机道路混合料搅拌系统生产线
再生骨料（10-31.5mm）

14120

再生无机道路混合料
100000
石灰

7060

粉煤灰

15540

渣土

48020
水

15260

合计

100000
100000
再生冷拌沥青搅拌系统生产线
废旧沥青铣刨料

44800

再生冷拌沥青
55000
新集料

6800

水泥

780
乳化沥青

1800

水

820

合计
55000
55000
7、产品方案
变更后本项目产品方案为年产21.16万吨再生骨料（10-31.5mm）用作再生骨料混凝土和再生无机道路混合料的原材料，年产5.96万吨再生细砂（0-10mm）用作再生骨料混凝土和再生混凝土砌块的原材料，再生骨料混凝土20万m3/a，再生混凝土砌块800万块/a，再生无机道路混合料10万t/a，再生冷拌沥青5.5万t/a。具体产品方案见下表
表2-6 产品方案一览表
序号

产品名称
产品规格
产能
产品用途
执行标准
1

再生骨料
粒径10-31.5mm
21.16万吨
自用作再生骨料混凝土、再生无机道路混合料、再生混凝土砌块的原材料；后续的混凝土、混合料等利用不畅时，骨料作为中间产品直接外售
《混凝土用再生粗骨料》（GB/T 25177）

2
再生细砂

粒径0-10mm
5.96万吨
《混凝土和砂浆用再生细骨料》（GB/T 25176）

3

再生骨料混凝土
C30
20万m3
外售

《混凝土质量控制标准》GB50164-2011
4
再生混凝土砌块
MU30

200×200×50mm
800万块
外售

《再生骨料地面砖和透水砖》CJ/T400-2012
5
再生无机道路混合料
/
10万t
外售

《道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料》JC/T2281-2014
6
再生冷拌沥青混合料

/
5.5万t
外售

《再生沥青混凝土》GB/T25033-2010
8、建筑垃圾填埋库区主体及配套工程
（1）建筑垃圾填埋库

项目在北部建设建筑垃圾堆填场区1处，建筑垃圾堆填场区利用四周山体边坡围成的地形形成初始库容，占地面积138330m2，总填埋库容180万m3，填埋库区堆放标高确为1210~1260m。用于接收本建筑垃圾处理厂产生的不可利用建筑垃圾和准格尔旗其他建筑垃圾处理厂产生的不可利用的建筑垃圾，日最大处理垃圾量为272.08t/d，容重1.6t/m3，合计170.05m3/d，设计服务年限29年。
（2）场地平整及边坡修整
场地平整为清除掉填埋库区的植被，对沟道两侧边坡进行削坡处理，剥离表土厚度为50cm，剥离的表土存放于临时堆土点，后期用于平台覆土。表土应分期进行剥离，收集后堆存于项目区内东北角暂不回填区，占地面积400m2，采用防尘密目网苫盖，喷洒结壳剂，周边外坡脚采用草袋装土垒砌墙高1.0m，宽0.50m压边作临时防护。
（3）垃圾坝
在填埋库区南侧下游修建一座垃圾坝，长度约为260.0m，浆砌石型式，基础最大埋深约1.5m，地面以上墙高8.0m，顶宽2.0m，下游坡比为1：0.25；垃圾坝坝身及基础采用水泥砂浆砌片石。
（4）防渗和污水导排系统。
填埋库区经场地平整及边坡修整后，采用人工合成衬里的单层衬里结构的防渗系统。具体要求为：

库底从下到上分别为：1-基础层：压实度不小于93%；2-膜下保护层：采用厚度不小于75cm的土层；3-膜防渗层：采用厚度不小于1.5mm的HDPE土工膜；4-膜上保护层：采用非织造土工布，规格不宜小于800g/m3；5-污水导排层：采用卵石石料，厚度不小于40cm，粒径为20mm-60mm，污水导排层中间设置1根公称外径不小于315mm的高密度聚乙烯收集干管，两侧设置公称外径不小于200mm的高密度聚乙烯收集支管，作为盲沟，纵、横向坡度不小于2%；6-缓冲层：采用袋装土，厚度不小于500mm。

库区边坡从下到上分别为：1-基础层：压实度不小于90%；2-膜下保护层：采用厚度不小于20cm的土层；3-膜防渗层：采用厚度不小于1.5mm的HDPE土工膜，锚固方式采用矩形覆土锚固沟形式，锚固沟距离边坡边缘不小于800mm，断面不小于800mm×800mm，压实度不小于93%；4-膜上保护层：采用非织造土工布，规格不宜小于800g/m3；5-缓冲层：采用袋装土，厚度不小于500mm。
（5）渗滤液调节池
在库区外南侧下游低洼处沟谷内建设1座容积为500m3的渗滤液调节池，采用HDPE土工膜防渗结构，并设置HDPE膜覆盖系统，调节池容积不小于3个月的污水处理量。
（6）截洪沟
库区外围设置环场截洪沟，对库区外的降雨进行截留导排，截洪沟设计断面尺寸为宽0.6m×深0.8m，采用浆砌块石结构，M7.5浆砌Mu30块石，底部采用C15混凝土垫层，并用水泥砂浆抹面，壁厚40cm，截洪沟全长1750m。截洪沟出水口设置排水管渠引至库区下游自然排水渠。
（7）封场工程
封场覆盖面积13.83万m2。覆盖厚0.3m压实黏土；铺设0.5m厚营养土。顶部平台复垦为人工牧草地，草种选择当地区域内本土植被羊草+本氏针茅种类，一级种，撒播量为30kg/hm2。边坡坡面撒播沙打旺、紫花苜蓿。恢复植被覆盖率达45%以上。
（8）土石方平衡

本项目工程建设所需土方全部来自填埋区内部，土源主要为沟底剥离表土、场区侧向削坡土以及项目区北部多处小土丘。项目区占地面积13.83hm2，剥离表层土0.5m，共剥离表土6.92万m³，沟道两侧削坡3.02万m³。项目区有4处小土丘可作为项目补充取土源，占地面积约1.7hm2，出露地层为第四系黄土，土质较均匀，结构松散，平均取土高度4m，可取土量6.97万m³，可满足项目区用土需求。
土方平衡见下表。
表2-7    项目土方平衡表

取土

用土

多余土方

取土区域

取土类型

取土量（万m3）

用土量（万m3）

用途

土方量（万m3）

用途

填埋场地内部

表层熟土

6.92

6.92

封场覆盖层覆土0.5m

0

/

垃圾坝、截水沟、渗滤液调节池等工程土方开挖和两岸削坡

黄土

3.02

2.85
垃圾坝筑坝、排水沟工程土方回填

1.76
用于荒沟平整

沟内小土丘

6.97
3.82

库区底部防渗覆土0.75m

2.56

边坡覆土0.5m

合计

-

16.91
15.15
--

1.76
-

9、劳动定员及工作制度

本项目总劳动定员共54人。项目生产实行一班制，每天工作10小时，年工作250天。
10、公用工程

（1）给水

本项目运营期用水包括：混凝土拌和用水、搅拌机及地面冲洗用水、车辆清洗用水、蒸汽发生器制取用水、雾炮抑尘用水、道路洒水降尘用水、填埋场洒水、绿化用水以及员工生活用水，运营期最大日用水量为365.55m3/d；封场后用水量主要为复垦区绿化用水，日用水量为432.22m3/d。生产用水由内蒙古科源水务有限公司提供，由罐车拉运至厂区内，生活用水由薛家湾镇自来水管网接入。

①拌合用水：

再生骨料混凝土拌合用水：根据再生混凝土配比要求，拌合用水比例为11%，用水量约为52300m3/a，209.2m3/d，其中80%带入产品中，20%蒸发损失，无废水产生。

再生混凝土砌块拌合用水：根据再生混凝土砌块配比要求，拌合用水比例为13%，用水量约为9750m3 /a，39m3/d，其中80%带入产品中，20%蒸发损失，无废水产生。

再生无机道路混合料拌合用水：根据再生无机道路混合料配比要求，拌合用水比例为15%，用水量约为15260m3 /a，61.04m3/d，其中80%带入产品中，20%蒸发损失，无废水产生。
再生冷拌沥青拌合用水：根据再生冷拌沥青混合料配比要求，拌合用水比例为1.5%，用水量约为820m3/a，3.28m3/d，其中80%带入产品中，20%蒸发损失，无废水产生。
②搅拌机及地面冲洗用水：根据建设单位提供资料，搅拌机清洗用水量为1.5m3/d（375m3/a）；车间地面冲洗用水为2.0L/m2·次，3次/d，搅拌车间面积共4200m2，则车间地面冲洗用水量为25.2m3/d（6300m3/a）；搅拌机清洗废水和车间地面清洗废水产生量按用水量的85%计，经收集后进入1座容积为350m3的沉淀池沉淀后回用于混凝土拌合用水，不外排。
③车辆清洗用水：项目在进出口处设置洗车平台，下部设循环池对洗车废水进行收集，废水经沉淀后，循环利用，不外排。依据工程分析计算，项目运入原料建筑垃圾40万t/a，其他原料共计26.3万t/a。单车一次运输量约为50t，年运行250天，每天要运约53辆次，每辆车清洗水在50L左右，每天用水2.65m3 /d，年用水量约662.5m3/a。补充水量为用水量的10%，即每天需补充水0.27m3/d。

项目年运出产品骨料混凝土、混凝土砌块、无机道路混合料、冷拌沥青共计73万t/a，单车一次运输量约为50t，年运行250天，每天要运约58辆次，每辆车清洗水在80L左右，每天用水4.64m3 /d，年用水量约1160m3/a。补充水量为用水量的10%，即每天需补充水0.46m3/d。

则车辆清洗用水合计为0.73m3/d。
④雾炮抑尘用水：建筑垃圾储存区、骨料储存区均采用雾炮抑尘，喷淋总面积为15200m2，每次每平方米喷水量为0.5L/次，每天喷水2次，则喷淋抑尘用水量为15.2m3/d（3800m3/a），此过程中无废水产生。
⑤道路洒水：项目每天对厂区道路进行洒水抑尘，频率按2次/天计，用水量按 0.2L/m2次计，运输道路面积合计8000m2，本项目工作日为250天，洒水日按200天计（冬季和下雨天不洒水），则道路洒水抑尘用水量640m3 /a，3.2m3 /d。因水量小，场地抑尘水全部蒸发损耗或随物料带走，不会形成废水。

⑥填埋场洒水：参照《内蒙古自治区行业用水定额》(DB15/T385-2020)中城市环境卫生管理场地喷洒2.0L/(m2/次)计，每天洒水3次，本项目填埋场需洒水面积约为3000m2，因此填埋场洒水抑尘用水量为18m3/d，4500m3/a；填埋作业区物料卸车作业时采用雾炮机洒水抑尘，雾炮抑尘用水量约为6.17m3/d（1542.5m3/a）。填埋场洒水初期使用由内蒙古科源水务有限公司提供的中水，后期使用经渗滤液调节池沉淀后的渗滤液，填埋场抑尘洒水全部蒸发，不外排。
⑦绿化用水：项目填埋运营期绿化用水主要为场区内绿化用水，绿化面积为3000m2，参照《内蒙古自治区行业用水定额》(DB15/T385-2020)中城市绿化区域绿地用水定额为3.3L/(m2/d)计，则填埋运营期绿化用水为9.9m3/d（1485m3/a）；封场后绿化用水主要为复垦区绿化用水，复垦面积为13.83万m2，则复垦区绿化用水为456.39m3/d。运营期绿化用水使用由内蒙古科源水务有限公司提供的中水，封场后部分使用经渗滤液调节池沉淀后的渗滤液，部分使用中水。绿化用水全部蒸发，不外排。
⑧生活用水：厂区职工54人，根据《内蒙古行业用水定额》（DB15/T385-2020），以每人每天60L计，则生活用水量为3.24m3/d（810m3/a）。

⑨蒸汽发生器用水：项目再生混凝土砌块采用蒸汽加热发养护，蒸汽采取蒸汽发生器制取。根据建设单位提供资料，蒸汽发生器用水量为20m3/d，蒸汽全部蒸发损耗，无废水产生。
（2）排水

本项目运营期废水包括搅拌设备及地面冲洗废水、车辆冲洗废水、填埋场渗滤液以及生活污水
①搅拌设备及地面冲洗废水产生量按用水的85%计，则废水产生量为22.70m3/d（5355m3/a），经收集后进入1座容积为350m3的沉淀池沉淀后回用于混凝土拌合用水，不外排。
②车辆清洗废水：车辆清洗废水产生量按用水量的90%计，则废水产生量为6.56m3/d，在洗车平台下部设循环池对洗车废水进行收集，废水经沉淀后，循环利用，不外排。
③渗滤液：本项目根据当地雨量，经计算填埋场渗滤液产生量为24.17m3/d，8821.63m3/a。渗滤液经沉淀后全部用于填埋场洒水降尘。
④生活污水：本项目生活污水主要为职工生活盥洗废水，生活污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为2.59m3/d（648m3/a），经厂内玻璃钢化粪池处理后定期拉运至准格尔旗薛家湾镇污水处理厂处理。

项目用排水情况见下表。

表2-8  项目用排水一览表   单位：m3/d

项目

用水量/补充水量
排水量

去向

搅拌机及地面冲洗用水
26.7
0

搅拌机及地面冲洗废水收集后进入1座容积为350m3的沉淀池沉淀后回用于混凝土拌合用水，不外排。

拌合用水
312.52
0

全部带入产品中和蒸发损失
车辆清洗用水
0.73

0

废水经沉淀后，循环利用，不外排，定期补充新鲜水
雾炮抑尘用水

15.2
0

全部蒸发损失或带去物料中
道路洒水
3.2
0

全部蒸发损失
填埋场洒水
24.17
0
填埋场洒水初期使用由内蒙古科源水务有限公司提供的中水，后期使用经渗滤液调节池沉淀后的渗滤液，填埋场抑尘洒水全部蒸发不外排
绿化用水
运营期
9.9
0
绿化用水运营期使用中水，封场后部分使用经渗滤液调节池沉淀后的渗滤液，部分使用中水。绿化用水全部蒸发，不外排
封场后
456.39
员工生活用水

3.24
2.59
经化粪池处理后定期拉运至准格尔旗薛家湾镇污水处理厂处理

蒸汽发生器用水
20
0
全部蒸发损失，无废水产生
合计

运营期
415.66
2.59
/

封场后
456.39
0
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-1   项目运营期水平衡图（单位：m3/d）
[image: image1][image: image56][image: image57][image: image58.wmf])

lg(

20

)

(

)

(

0

0

r

r

r

L

r

L

P

P

-

=

[image: image59.wmf])

10

1

lg(

10

1

.

0

å

=

i

L

i

eqg

Ai

t

T

L

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image2]

图2-2   项目封场后水平衡图（单位：m3/d）
（3）供电

项目供电由薛家湾镇市政供电管网接入厂区变压室，再通过供电管网接入用电设备，可满足项目生产用电需求。

（4）供热

本项目生产厂房内无需供热，冷拌沥青混凝土生产线在场内无需加热，外售后使用时进行加热融合。办公生活区采用空调供暖。

11、厂区平面布置情况

依据工程平面布设，项目分为建筑垃圾综合处理区和建筑垃圾填埋区两部分，厂区南侧为建筑垃圾综合处理区，北侧为建筑垃圾填埋区。

建筑垃圾综合处理区建设建筑及装修垃圾处理车间1座，建筑及装修垃圾储料棚1座，骨料储料棚1座，再生骨料混凝土搅拌站1座，再生无机道路混合料搅拌站1座，再生混凝土砌块生产车间1座，再生冷拌沥青混凝土搅拌站1座，成品库1座，地面均硬化处理。建筑垃圾综合处理区东北侧建设1座办公生活区。
项目在北部建设建筑垃圾堆填场区1处，建筑垃圾堆填场区利用四周山体边坡围成的地形形成初始库容，占地面积138330m2，总填埋库容180万m3，填埋库区堆放标高确为1210~1260m，设计服务年限29年。
综合上述分析，总图布置功能分区明确、工艺紧凑、物流顺畅。准格尔旗常年主导风向为西北风，建筑垃圾处理车间、原料储料棚、骨料储料棚等易产尘车间布置于厂区东南侧，位于常年主导风向的下风向，总体布局较为合理。厂区总平面布置图见附图3。



	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺及产排污节点

施工期主要包括土建施工、基础施工、主体施工、设备安装等工程。对环境的影响主要表现为：施工过程产生的扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。项目施工期不设施工营地，施工人员食宿依托周边村庄。施工期间的污染主要包括：
（1）废气：土建工程施工、建筑物料、弃土堆存等在风力作用下产生的地面扬尘和施工机械排放的尾气；
（2）废水：施工泥浆废水和施工人员生活污水；
（3）噪声：建筑施工机械噪声及运输车辆噪声；
（4）固体废物：主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。
施工期工艺流程及产污环节见图2-2。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-3     项目施工工艺流程及产污示意图
施工期产污环节汇总见下表。
表2-9   施工期产污环节汇总表
污染类别
污染源名称
产污环节编号
主要污染物
废气
施工扬尘
G1
粉尘
施工机械废气
G2
CO、THC、NOx
废水
施工废水
W1
SS
施工生活污水
W2
COD、NH3-N、SS
固废
建筑垃圾
S1
建筑垃圾
施工人员生活垃圾
S2
生活垃圾
噪声
施工机械噪声
/
噪声
施工车辆噪声
/
噪声
2、营运期工艺流程及产排污节点

（1）工程垃圾处理工艺流程及产排污节点
工程垃圾主要成分以废旧混凝土、废旧砖块、废旧沥青混凝土为主，其中夹杂有少量废木材、废塑料、废金属料等，采用“分拣+粗破+一级筛分+磁选+细破+磁选+筛分”的工艺，产出0-10mm细砂骨料和10-31.5mm粗骨料直接用作再生骨料混凝土、再生混凝土砌块、再生无机道路混合料、再生冷拌沥青混合料生产的原材料，分拣出的废木材、废塑料、废金属料等外售附近废旧资源回收公司综合利用，不可利用部分送入本项目建设的建筑垃圾填埋场填埋处理。具体工艺流程见下图：

[image: image60.jpg]


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image4]

图2-4  工程垃圾破碎筛分工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
①原料进料及分拣工序
建设单位回收外购的工程垃圾（包括各类建筑物、构筑物、管网、道桥等在建设过程中产生的混凝土、沥青混合料、砂浆、模板等弃料，不包括工程渣土、工程泥浆），由汽车运入厂区后堆放在封闭的建筑垃圾储料棚内。其中较大的轻质杂物（废木材、废塑料等非金属物料）通过初步人工或者机械分拣分离，分拣出可利用的外售废品回收公司，不可利用部分收集后送入本项目建筑垃圾填埋场填埋处理。
②破碎筛分磁选工序
储料棚底部设置振动给料机，将工程垃圾喂入1台颚式破碎机内，经颚式破碎机破碎后的物料，通过振动筛把渣土筛分出来，筛分后的物料再通过磁选机选出来废金属（主要为废旧混凝土中含有的废钢筋）外购废品回收公司。磁选后的物料经由皮带机输送至1台反击式破碎机进行二次破碎，破碎后再次通过磁选机选出来废金属物料外售。经过反击破破碎后的物料，通过皮带机输送至筛分模块进行筛分，筛分分离出来的0~10mm细砂骨料和10~31.5mm粗骨料通过输送机输送至骨料库暂存，大于31.5mm物料通过皮带机返回反击式破碎机再次破碎，形成闭路循环。

（2）装修垃圾处理工艺流程及产排污节点
装修垃圾主要成分以各类房屋装饰装修过程中产生的混凝土、砂浆、砖瓦、陶瓷、石材、石膏、加气混凝土砌块、金属、木材、玻璃和塑料等废弃物为主，成分比较复杂。本项目拟将装修垃圾进行“预分拣+磁选+一级筛分+风选+反击式破碎+磁选+二级筛分”的组合方式，除杂环节完善，除杂效果彻底，得到木料、塑料、废纸张、金属类、砖混类等几类。矿物类无机物经破碎筛分后得到再生骨料产品用作再生骨料混凝土的原材料；废金属收集后外售给就近的废旧金属回收公司；可利用轻质垃圾（如木材、塑料、玻璃、编织袋、纸片等）收集后外售给就近的废旧回收公司；不可利用轻质垃圾（如石膏板、薄膜、布料、纤维、泡沫、海绵等）部分收集后送入本项目建筑垃圾填埋场填埋处理。具体工艺流程见下图：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-4  装修垃圾破碎筛分工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
①原料进料及预分拣工序
建设单位收集到的装修垃圾（包括各类房屋装饰装修过程中产生的混凝土、砂浆、砖瓦、陶瓷、石材、石膏、加气混凝土砌块、金属、木材、玻璃和塑料等废弃物），由汽车运入厂区后堆放在封闭的装修垃圾储料棚内。首先由人工配合抓机进行预分拣，将大件干扰物分出，其中大件干扰物中分拣出的轻质物料可利用的外售废品回收公司，不可利用部分收集后送入本项目建筑垃圾填埋场填埋处理；重质物料大块混凝土由皮带机运至工程垃圾生产线进行颚式破碎。
②磁选
经预分拣后的装修垃圾经过磁选机磁选，一方面可以回收其中的铁金属，另一方面可以降低铁金属对后续除土筛的卡堵和磨损。磁选后输送至一级筛分机。

③一级筛分、风选
一级筛分机主要作用为把物料中的渣土筛分出来。将物料分为筛上物和筛下物两种，其中筛下物为渣土，用于本项目生产再生无机道路混合料：筛上物输送至风选机分选出塑料、纸张、布类等轻质物料，分出的轻质物料由皮带输送机输送至轻质物料缓存仓暂存后外售或填埋：剩余的重物质输送至反击式破碎机破碎处理。
④反击式破碎、磁选、二级筛分
风选后的重质物料通过反击式破碎机破碎，破碎后物料由输送机继续输送通过磁选机，去除铁磁性金属，落至缓存货格暂存后外售。磁选后物料由输送机输送至圆振动筛将物料分为两种粒径骨料，设计骨料粒径为0-10mm、10-31.5mm。骨料通过输送机输送至骨料库暂存，粒径>31.5mm的物料送入反击式破碎机再次破碎，形成闭路循环。

再生骨料混凝土生产工艺流程及产排污节点

建设单位将建筑垃圾预处理后产生的再生粗、细骨料作为原材料，再外购水泥、粉煤灰、天然骨料、外加剂生产再生混凝土，具体工艺流程图见下图：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image6]

图2-5  再生骨料混凝土生产线工艺流程及产污环节图
工艺流程简述如下：
①输送及储存
建设单位将处理后的再生粗、细骨料以及外购的天然骨料运至骨料库堆存，骨料库为全封闭轻钢结构。水泥、粉煤灰由专用罐车运输进场，通过罐车自带的管道以负压吸入罐体，再以压缩空气（正压）通过管道吹入散装粉料待料仓，整个输送过程全部在封闭的管道中完成，水泥、粉煤灰均在封闭式筒仓储存，筒仓设置有呼吸口。

②配料

生产前，根据混凝土标号的配比对各种原材料进行称量，称量及配料过程均通过微机控制系统控制。

③投料

细砂及粗骨料堆放在骨料库房，通过装载机运至砂石进料斗，通过进料斗配套的称量装置称量后由皮带输送装置提升至搅拌楼的配料仓，经过配料仓的微机控制自动配料系统按一定的配方计量后，通过输送机送入搅拌机内；储存于筒仓中的水泥、粉煤灰按一定的比例计量后，由螺旋输送机送入搅拌机；将水和液态外加剂通过泵抽送至液态物称量仓中，称量完成后通过管道输送至搅拌主机仓内。原料中水泥、粉煤灰、再生细砂（0-10mm）、水、再生骨料（10-31.5mm）、天然骨料（10-31.5mm）、外加剂的比例为10.34∶3.60∶7.60∶10.46∶39.40∶28.00∶0.60。
④搅拌

自动计量、配料后，同时通过水泵、外加剂泵分别按照比例泵至搅拌机内，各种原材料输送至搅拌机混合搅拌，搅拌机自动盖料，密封搅拌，搅拌工程产生粉尘及噪声。项目使用的外加剂主要为减水剂，具体成分为甲基烯丙基聚氧乙烯醚和烯丙基聚氧乙烯醚。聚羧酸高性能减水剂为羧基、磺酸基、羟基和聚氧乙烯基功能性基团合成，不含氨基磺酸盐、脂肪族、萘系等，减水剂不必使用甲醛，生产与使用工程对环境无任何不良影响，是一种安全、绿色环保型高性能减水剂，其贮存、转载、搅拌过程无有机废气或其他有害污染物产生。

⑤抽检

混凝土出厂前需进行抽检，抽取少量的混凝土样品进行混凝土强度、坍落度等指标检测，检测指标主要为物理指标，不涉及化学实验。抽检合格的装车运往施工现场，不合格的进行再次搅拌回用，不产生固废。

⑥出厂

抽检合格的商品混凝土装入车辆出厂外售。

（4）再生混凝土砌块生产工艺流程及产排污节点
本工程拟采用自动化砌块成型、输送养护生产线工艺，水泥、煤矸石粉料、再生骨料（0-10mm）、天然骨料（0-10mm）经检验合格后，分别装在各自的储仓，然后按一定的比例通过计量皮带输送机螺旋输送机运往混合搅拌机。水按照设计加水比例由泵加入混合机中混合。搅拌均匀的混合料送到后续的砌块成型机成型，然后通过自动化的设备送往养护窑养护，养护窑采用蒸汽加热法养护，蒸汽采取蒸汽发生器制取，严格控制养护温度（一般控制在40～85℃），加速水泥的水化反应速度，使混凝土迅速硬化并获得早期强度。养护后将产品运至成品堆场堆放。具体工艺流程图见下图：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-6  再生混凝土砌块生产线工艺流程及产污环节图
工艺流程简述如下：
①配料搅拌系统：储存在水泥仓或煤矸石粉仓的粉状物料通过PLC程控的变节距螺旋输送机将其送入称重设备，储存在骨料库的再生细砂和天然细砂通过皮带输送机将其送入称重设备，达到预制重量后，由中央控制室发出指令，蝶阀开启将称重装置中的物料放入搅拌机仓体中，同时通过水泵按照比例将水泵至搅拌机内，原料中水泥、煤矸石粉、再生细砂、天然细砂、水的比例为13∶36∶28∶10∶13，各种原材料输送至搅拌机混合搅拌，搅拌机自动盖料，密封搅拌。
②成型系统：标砖成型机是全自动标砖生产线的核心设备，搅拌好的物料通过布料系统进入标砖成型机，成型周期为15-25s/板，成型块数为9块/板。成型后的砖坯通过自动升降板机系统将其送至养护窑养护。
③养护和码垛系统
由自动升降板机接取堆放主成型机出来的带湿坯的栈板，然后由子母车送至养护窑，养护窑采用蒸汽加热法养护，蒸汽采取蒸汽发生器制取，蒸汽发生器为电加热，不涉及产排污环节。严格控制养护温度（一般控制在40～85℃），加速水泥的水化反应速度，使混凝土迅速硬化并获得早期强度。养护好的干坯成品由码垛机将干坯吊离栈板,并根据预先设定的程序(包括标砖厚度层数、码垛机高度、旋转角度以及码垛方式等)对标砖进行堆垛处理。堆垛好的标砖在成品区等待出厂外售。
（5）再生无机道路混合料生产工艺流程及产排污节点
建设单位将建筑垃圾预处理后产生的再生粗骨料、渣土作为原材料，再外购石灰、粉煤灰，外加水生产再生无机道路混合料，具体工艺流程图见下图：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-7  再生无机道路混合料生产线工艺流程及产污环节图
工艺流程简述如下：
储存在石灰仓或粉煤灰仓的粉状物料通过PLC程控的变节距螺旋输送机将其送入称重设备，储存在骨料库的再生粗骨料和渣土通过皮带输送机将其送入称重设备，达到预制重量后，由中央控制室发出指令，蝶阀开启将称重装置中的物料放入搅拌机仓体中，同时通过水泵按照比例将水泵至搅拌机内，原料中再生粗骨料、石灰、粉煤灰、渣土、水的比例为14.12∶7.06∶15.54∶48.02∶15.26，各种原料输送至搅拌机混合搅拌，搅拌机自动盖料，密封搅拌。搅拌好的物料装入罐车后出厂外售。
（6）再生冷拌沥青生产工艺流程及产排污节点

建设单位将建筑垃圾中的废旧沥青铣刨料破碎、筛分达到一定的粒径后作为原材料，再外购一定量的新集料、水泥，外加水和乳化沥青生产再生冷拌沥青混合料，具体工艺流程图见下图：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image9]

图2-8  再生冷拌沥青生产线工艺流程及产污环节图
工艺流程简述如下：

①原料破碎、筛分：采用锤式破碎机或反击破碎机对废旧沥青混凝土铣刨料进行破碎，破碎后通过三层振动筛分为不同粒径的三种骨料，分别为10-30mm骨料、5-10mm骨料、0-5mm骨料。
②配料搅拌系统：破碎后不同粒径的骨料通过自动计量称重后投加到搅拌主机内，同时按比例加入一定量的水泥、新集料、水、乳化沥青，其中10-30mm骨料、5-10mm骨料、0-5mm骨料、水泥、新集料、水、乳化沥青的比例约为32.5∶26.7∶22.25∶1.42∶12.36∶1.50∶3.27。混合后的物料在搅拌主机内搅拌，搅拌机自动盖料，密封搅拌。搅拌好的物料装入罐车后出厂外售。冷拌沥青混凝土生产线在场内无需加热，不产生沥青烟和苯并[a]芘。
（7）建筑垃圾填埋工艺流程及产污节点
本填埋场入场建筑垃圾为本项目建筑垃圾处理车间分拣后剩余的不能利用的轻质垃圾和准格尔旗其他建筑垃圾处理厂产生的不可利用建筑垃圾，作业工序分为运输、卸料、摊铺、压实。
①运输：建筑垃圾经建筑垃圾处理车间分拣后剩余的不能利用部分使用自卸卡车运输进入填埋场。
②卸料：垃圾运输至填埋场后在确定的作业面上倾倒。
③摊铺、碾压：建筑垃圾首先由汽车运至填埋区底部堆置，用推土机推平、碾压。斜坡填埋时，将倾倒的垃圾使用推土机向前推成20%的坡度，并在边沿设15~25m的工作平台，以便于垃圾转运车在平台上掉头和倾倒垃圾。填埋时采用分层回填，分层厚度、压实遍数宜符合《建筑垃圾处理技术标准》(CJJ/T134-2019)中“表9.2.4填埋施工时的分层厚度及压实遍数”的规定，用推土机将每层垃圾面压实，压实可以有效地增加填埋场的消纳能力，减少填埋场沉降量，增加堆积物边坡的稳定性，是填埋场作业中很重要的工序。
④封场工程：垃圾填埋至设计库容后，封场时应注意地貌的美观，并与两侧地形进行连接且稍高于两边，以便大气降水从填埋区外排出。

最终封顶的目的是减少水渗进填埋场，并对填埋物进行封闭促进稳定。项目填埋区覆盖设计分为两层，由下至上分别为：覆盖厚0.3m压实土，铺设0.5m厚营养土，填埋场封场覆盖后，采用植被逐步实施生态恢复，并应与周边环境相协调。
封场后顶部平台复垦为人工牧草地，草种选择当地区域内本土植被羊草+本氏针茅种类，一级种，撒播量为30kg/hm2。边坡坡面撒播沙打旺、紫花苜蓿。恢复植被覆盖率达45%以上。

工艺流程见下图：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image10]

图2-9  建筑垃圾填埋工艺流程及产污环节图
2.3运营期产污环节汇总

本项目运营期污染情况如下：

废气：建筑垃圾破碎、筛分粉尘、混凝土生产线搅拌粉尘、无机道路混合料搅拌站粉尘、混凝土砌块生产线粉尘、冷拌沥青混凝土搅拌站粉尘、筒仓粉尘、物料堆存装卸粉尘、填埋库区粉尘、物料转载粉尘及汽车运输扬尘。

（2）废水：废水主要为搅拌机及地面清洗废水、洗车废水、员工生活污水、填埋库区渗滤液。

（3）噪声：主要为破碎机、振动筛、风选机、搅拌机、皮带输送机、除尘器风机、装载机等产生的噪声，声压级为75~90dB(A)。

（4）固体废物：包括沉淀池底泥、除尘灰、废金属、废轻质垃圾、废机油及废机油桶、员工生活垃圾。

本项目运营期产污环节及治理措施汇总见下表。

表2-10  营运期产污环节及治理措施汇总表

污染类别

污染物名称

污染治理措施

排放形式

废气

建筑垃圾破碎、筛分粉尘
建筑垃圾处理车间破碎、筛分工序产生的粉尘经各自集气罩收集后引入1套布袋除尘器处理
经15m高排气筒（DA001）排放

混凝土搅拌站粉尘
搅拌车间为全封闭，进料采用螺旋输送机，搅拌机呼吸口设置1台布袋除尘器处理
经15m高排气筒（DA002）排放
无机道路混合料搅拌站粉尘
搅拌车间为全封闭，进料采用螺旋输送机，搅拌机呼吸口设置1台布袋除尘器处理
经15m高排气筒（DA003）排放
混凝土砌块生产线粉尘
混凝土砌块生产车间为全封闭，进料采用螺旋输送机，搅拌机呼吸口设置1台布袋除尘器处理
经15m高排气筒（DA004）排放
冷拌沥青混凝土搅拌站粉尘
废旧沥青混凝土破碎、筛分、搅拌工序产生的粉尘经上方设置集气罩收集后引入1套布袋除尘器处理
经15m高排气筒（DA005）排放
筒仓粉尘
项目全厂置水泥、粉煤灰、煤矸石粉共计16座粉料筒仓，均为全封闭筒仓，每座筒仓仓顶均配套有1套布袋除尘器，处理后无组织排放
无组织排放

物料堆存装卸粉尘

建筑垃圾、骨料以及其他原料均储存于全封闭的库内，库内设雾炮降尘，地面全部硬化
无组织排放

填埋库区粉尘
填埋库区采用洒水车洒水抑尘，填埋作业区物料卸车作业时采用1台雾炮机洒水抑尘
无组织排放

物料转运粉尘

水泥、粉煤灰、煤矸石粉等粉状物料均采用螺旋输送机，颗粒状物料输送皮带全封闭
无组织排放

汽车运输扬尘

道路硬化+定期洒水+运输车辆加盖篷布
无组织排放

废水

设备及地面清洗废水
厂区设置1座350m3沉淀池，各搅拌设备及地面清洗废水经收集沉淀后回用，不外排
沉淀后回用，不外排

洗车废水
在厂区进厂口设置车辆冲洗平台，对进出车辆进行冲洗，废水收集后进入沉淀池沉淀后循环利用，不外排
生活污水
生活污水排入厂区内玻璃钢化粪池（容积15m3），沉淀后定期拉运至准格尔旗薛家湾镇污水处理厂处理
排入城镇污水处理厂

填埋库区渗滤液
填埋库区渗滤液经渗滤液调节池收集沉淀后用于填埋作业降尘
沉淀后回用，不外排
固体废物

沉淀池底泥
沉淀池产生的底泥经破碎后回用于混凝土砌块生产线的原材料
/

除尘灰

各生产线布袋除尘器收集的除尘灰均返回原生产线，作为原材料回收利用
/

废旧金属

收集暂存后外售给就近的废旧金属回收公司

/

轻质垃圾

可利用部分（如木材、塑料、玻璃、编织袋、纸片等）收集暂存后外售给就近的废旧回收公司

/

不可利用部分（如石膏板、薄膜、布料、纤维、泡沫、海绵等）进入本项目建设的建筑垃圾填埋场填埋处理
/

废机油、机油桶

暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位处置

/

噪声

机械设备噪声

车间内设备合理布置、选用低噪声设备、基础减振、安装消音器、厂房隔声

几何发散



	与项目有关的原有环境污染问题


	本项目属于新建项目。经现场踏勘可知，项目厂区目前为空地，尚未开工建设，无与本项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）基本污染物

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗，项目所在地环境空气质量为2类功能区，因此该地区环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。2025年6月内蒙古自治区生态环境厅发布了《2024 年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标”。根据生态环境部评估中心数据平台网站环境空气质量模型技术支持服务系统公布的2024年环境空气质量数据，鄂尔多斯市2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为9µg/m3、24µg/m3、55µg/m3、22µg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为154µg/m3。鄂尔多斯市2024年的环境空气质量基本污染物浓度见下表：

表3-1 鄂尔多斯市环境空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度/（μg/m3）

标准值/（μg/m3）

占标率

/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

9
60

15.0
达标

NO2
年平均质量浓度

24
40

60.0
达标

PM10
年平均质量浓度

55
70

78.6
达标

PM2.5
年平均质量浓度

22
35

62.9
达标

CO

24小时平均第95百分位数浓度

0.8mg/m3
4mg/m3
20.0

达标

O3
日最大8小时平均第90百分位数浓度

154

160

96.3
达标

由上表可知，鄂尔多斯市中心城区六项基本污染物年平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准浓度限值要求。因此，项目所在区域环境空气质量属于达标区，环境空气质量较好。
（2）特征污染物

本项目为建筑垃圾综合利用项目，运营过程中排放的特征污染物主要是颗粒物，本次评价引用《准格尔旗固废综合处理项目-建筑垃圾综合处理环境影响报告表》中于2024年6月24日至2024年6月26日对项目区厂址下风向-项目东南侧400m处的现状监测数据说明区域TSP环境质量现状，引用上述数据有效。监测点布设及监测项目情况见表3-2，监测结果见表3-3。

表3-2   引用现状监测点布设情况

序号

点位名称

坐标

与本项目厂址

位置关系

监测内容

经度（E）

纬度（N）

方位

距离

1

项目厂址下风向400m处

111°10′8.639″

39°49′32.792″

SE

400m

TSP

表3-3    引用环境空气现状监测结果表
监测时间

污染物

监测浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率（%）

超标率（%）

达标

情况

2024-6-24
TSP

169
300

56.3
0

达标

2024-6-25
96
32.0
0

达标

2024-6-26
178
59.3
0

达标

由以上分析可知，项目区域特征污染物TSP24h平均浓度值占标率范围为32.0%～59.3%，满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及其修改单二级标准要求。

2、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场踏勘本项目厂界范围50米范围内无声环境保护目标，因此本次评价不进行声环境质量现状监测。

3、地下水环境现状

依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

经调查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此本项目无地下水环境保护目标。项目经采取严格的防渗措施后，不会对区域地下水环境造成影响。综合考虑，本次评价不开展地下水环境质量现状监测。

4、土壤环境质量现状

依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

经调查，本项目场址位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大饭铺村郝家圪塄社，项目经采取严格的防渗措施，不会对区域土壤环境造成影响。综合考虑，本次评价不开展土壤环境质量现状监测。

生态环境质量现状

通过遥感解译与地面调查相结合的方式获取项目占地范围和评价范围内土地现状和植被类型等数据，然后利用GIS软件完成评价范围内各种生态图件的制作。本次评价遥感数据信息源为landsat8卫星，影像成像时间2024年8月，空间分辨率15m。本项目用地面积为237185.94m2，以场区边界外扩500m作为本次生态现状的评价范围，评价区面积约230.048公顷。生态解译图见附图8、附图9和附图10。
（1）土地利用现状调查与评价

参照全国土地利用现状调查技术规程和第二次全国土地调查所用分类系统——《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），根据实地调查和遥感卫星影像，将评价区土地利用情况划分为9个一级类型和13个二级类型，具体的一级土地利用类型为：林地、草地、耕地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、工矿仓储用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、其他土地共9类。评价区及项目区土地利用现状见下表。
表3-4     评价区及项目区土地利用现状一览表

土地利用类型
项目区
评价区
面积

（hm2）
面积百分比（%）
面积

（hm2）
面积百分比

（%）
林地
乔木林地
7.185944
30.30%
48.3957
21.04%
灌木林地
2.029553
8.56%
46.1119
20.04%
其他林地
3.718979
15.68%
9.7422
4.23%
草地
天然牧草地
2.582681
10.89%
28.2763
12.29%
其他草地
7.026083
29.62%
68.0376
29.57%
耕地
旱地
0.205521
0.87%
3.1885
1.39%
住宅用地
农村宅基地
0
0
0.0451
0.02
公共管理与公共服务用地
公用设施用地
0
0
15.9545
6.94%
工矿仓储用地

工业用地

0
0
3.2488
1.41%
交通运输用地
农村道路
0.146899
0.62%
2.9842
1.30%
公路用地
0
0
0.6768
0.29%
水域及水利设施用地
坑塘水面
0.708545
2.99%
1.2322
0.54%
其他土地
设施农用地
0.114387
0.48%
2.1542
0.94%
合计
23.718594
100.00%
230.0480
100.00%
（2）植被现状调查与评价
根据现场调查及生态解译结果，评价区主要植被类型为油松群落、杨柳林群落、柠条锦鸡儿群落、山杏群落、羊草+本氏针茅群落、铁杆蒿群落等，同时分布有农业经济作物玉米地。项目区为油松群落、杨柳林群落、山杏群落、羊草+本氏针茅群落、铁杆蒿群落。
评价区及项目区植被类型面积统计见下表。
表3-5   评价区及项目区植被类型面积统计表
植被类型
项目区
评价区
面积

（hm2）
面积百分比（%）
面积

（hm2）
面积百分比（%）
林地植被
油松群落
7.185944
30.30%
48.3957
21.04%
杨柳林群落

3.718979
15.68%
9.7422
4.23%
灌丛植被
柠条锦鸡儿群落
0.439694
1.85%
20.7960
9.04%
山杏群落
1.589859
6.70%
25.3159
11.00%
草地植被
羊草+本氏针茅群落
2.582681
10.89%
28.2763
12.29%
铁杆蒿群落
7.026083
29.62%
68.0376
29.58%
耕地植被
农田植被
0.205521
0.87%
3.1885
1.39%
其他
无植被
0.969831
4.09%
27.2656
11.85%
合计
23.718594
100.00%
230.0480
100.00%


	环境保护目标
	主要环境保护目标

本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大饭铺村郝家圪塄社，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（试行）中关于环境保护目标的规定，大气：明确厂界500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区和文化区等保护目标的名称、与建设项目厂界（排放源）位置关系；地表水：废水间接排放的，无需调查水环境保护目标；声环境：明确厂界50米范围内声环境保护目标；地下水：明确厂界500米范围内的地下水集中式饮用水水源。

环境保护目标具体情况见下表。
表3-6   环境保护目标

环境要素

保护目标

坐标

保护对象

相对厂址方位

相对厂界距离/m

执行标准

大气环境

厂界外500m范围内无大气环境保护目标

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准

声环境

厂界外50m范围内无声环境保护目标

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准

地下水

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准

生态环境
本项目占地范围内主要占用天然牧草地、其他草地、乔木林地、灌木林地、其他林地，场界外扩500m范围内有草地和林地以及其他动植物，主要植被类型为油松群落、杨柳林群落、柠条锦鸡儿群落、山杏群落、羊草+本氏针茅群落、铁杆蒿群落等，同时分布有农业经济作物玉米地，无国家和自治区重点保护野生动植物及集中分布区栖息地。
占地范围内按照准格尔旗林业和草原局要求开展征占补偿工作，占地范围以外的评价范围区域维持区域生态系统完整性和稳定性，确保草地生态功能不破坏


	污染物排放控制标准
	1、大气污染物排放标准

施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值；

运营期建筑垃圾生产线破碎、筛分过程产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；混凝土搅拌站粉尘、无机道路混合料搅拌站粉尘、冷拌沥青混凝土搅拌站粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值；混凝土砌块生产线粉尘执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中新建企业大气污染物排放限值；厂界无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值，标准值见下表。

表3-7  大气污染物综合排放标准

污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）
颗粒物
120（其他）
排气筒（m）
二级
15
3.5
表3-8  水泥工业大气污染物排放标准（现有与新建企业大气污染物排放限值）
生产过程
生产设备
颗粒物

散装水泥中转站及水泥制品生产
水泥仓及其他通风生产设备
20mg/m3
表3-9  砖瓦工业大气污染物排放标准（新建企业大气污染物排放限值）
生产过程
最高允许排放浓度（mg/m3）
污染物排放监控位置
颗粒物
原料燃料破碎及制备成型
30
车间或生产设施排气筒
表3-10  水泥工业大气污染物排放标准（大气污染物无组织排放限值）
污染物项目
限值
限值含义
无组织排放监控位置
颗粒物
0.5mg/m3
监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值
厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点
2、废水排放标准

项目洗设备及地面清洗废水、洗车废水、填埋库区渗滤液经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；生活污水经厂内玻璃钢化粪池处理后拉运至准格尔旗薛家湾镇污水处理厂处理。水质水量满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准。

表3-11  污水综合排放标准

序号

项目

标准值

单位

1

pH

6～9

/

2

SS

400

mg/L

3

BOD5

300

4

CODcr
500

5

氨氮

/

6

动植物油

100

3、噪声排放标准

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准；运营期厂界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类排放限值。

表3-12  环境噪声排放标准单位：dB（A）

执行标准

范围

昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》

施工场界

70

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

厂界四周

60

50

4、固体废物排放标准

项目产生的沉淀池底泥、除尘灰等一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定。废机油及废油桶等危险废物的贮存、管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定。

	总量

控制

指标


	无


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期大气环境保护措施

项目施工期对环境空气的影响，主要是施工作业引起的扬尘，其次为运输车辆和一些动力设备使用燃料油产生的尾气排放。

（1）施工扬尘

施工期间，施工材料运输装卸过程中都会产生一定的扬尘，并可能随风迁移到周围区域，使周围环境空气中总悬浮颗粒物浓度升高；项目施工过程中运输车辆进出工地将产生运输扬尘，污染周围大气环境。

项目拟采取如下措施：

①施工单位对施工道路和物料堆放场地进行硬化和洒水降尘措施，要求洒水次数每天不少于3次；

②施工场地四周设置2.0m高的围挡，物料堆放全部覆盖；

③运输车辆采用密闭化措施。运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保设备正常使用，运输途中的物料不得沿途泄漏、散落或者飞扬，并按照指定的时间、区域和路线行驶；

④建设过程中在使用商用混凝土、预拌砂浆均采取外购，不在厂区内进行混凝土、砂浆现场搅拌；

⑤强化施工期环境监督管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。

采取上述措施后，可有效降低施工扬尘排放量，对周边环境空气质量影响较小。

（2）施工机械尾气影响分析

项目施工采用的主要燃油机械排放的尾气主要污染物为NOx、CO和碳氢化合物（HC）等。项目施工机械数量有限，且均为间歇性运作，其尾气排放量小，且一般均要求燃油机械尾气达标排放，施工场地周边开阔平坦，空气流通顺畅，因此，污染物不会集聚，对区域环境空气影响轻微。

2、施工期水环境保护措施

项目施工期废水主要为施工废水。项目拟采取以下措施：
①在混凝土输送泵及混凝土运输车清洗处，设置临时沉淀池，使排放的废水先经沉淀池沉淀后再回收用于场地洒水降尘。
②场地设有化粪池，项目施工期生活污水经化粪池收集预处理后，拉运至准格尔旗薛家湾镇污水处理厂处理，不外排。

综上所述，施工期废水产生量较小，施工废水经沉淀池沉淀后用于场地洒水抑尘，不会对周围环境产生影响。

3、施工期噪声环境保护措施

施工期噪声为各种机械设备产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声，主要为施工机械设备产生的作业噪声。施工机械有载重汽车、推土机等。根据类比调查和有关资料，这些建筑施工机械的声源噪声强度大多在80~100dB(A)左右。结合项目特点，项目施工期应采取如下防治措施：

合理安排施工作业时间，尽量避免高噪声设备同时施工；

（2）降低设备声级，尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转噪声；

（3）严格操作规程，合理安排强噪声施工机械的工作频次与行车密度；

（4）加强对施工人员的环保教育和管理，降低人为噪声，尽量减少碰撞和敲打声音；

（5）施工单位应布置好施工现场，合理安排施工机械，将施工现场的固定振动源相对集中，以减少对周围环境的影响；

（6）振动较大的固定机械设备应加装减振机座，降低振动对周围环境的影响；

（7）对可固定的机械设备如空压机、发电机安置在施工场地临时房间内，房屋内设隔音板或隔音罩，从而达到降低噪声的目的。

在合理安排施工时间，规范施工现场设备布置，采取减振隔声等措施后，可减少施工噪声对周围环境的影响，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求。整体来说，施工产生的噪声将存在于整个施工工程中，待施工结束后这些影响也随之消失。

4、施工期固体废物环境保护措施

施工期固体废物包括施工废弃物和施工人员生活垃圾。

施工废弃物主要是建筑垃圾，建筑垃圾主要包括建筑材料的边角料、废包装等。建筑材料的边角料包括废金属、钢材、废砖等，有计划的堆放，按要求分类处置。废金属、钢材与纸质废包装等可回收利用的垃圾可卖废品，其他难以回收利用的垃圾分类收集后送至政府指定地点堆放。工程中施工人员产生的生活垃圾经统一收集后定期交由当地环卫部门统一处理，对周围环境影响小。

5、施工期生态保护措施
项目施工过程应严格按照填埋场库区红线进行施工，避免破坏红线外的植被；优化施工布置，控制施工占地，减少对工程地区现有植被的占压和破坏；加强施工管理，优化施工工艺，减轻工程活动对当地植被的不利影响，维护工程及周边区域的生态完整性；严禁施工材料乱堆乱放、施工垃圾的随。意堆放处置，影响植物物种的生长，这是减小植被破坏的有效途径；加强对施工人员的宣传教育，特别是法制教育。对施工人员进行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》等法律法规的教育和宣传。防止出现打猎等危害区域陆生动物的情况发生；在施工区和生活区内，设置一定数量的宣传牌和标语；如果发现珍稀野生动物，应立即向当地有关部门汇报，加强保护，禁止捕杀。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、运营期大气环境影响和保护措施

1.1、废气污染源源强核算

项目建成后大气污染主要为建筑垃圾破碎筛分粉尘、混凝土生产线搅拌粉尘、无机道路混合料搅拌站粉尘、混凝土砌块生产线粉尘、冷拌沥青混凝土搅拌站粉尘、筒仓粉尘、物料堆存装卸粉尘、填埋库区粉尘、物料转载粉尘及汽车运输扬尘。

（1）建筑垃圾破碎、筛分粉尘

建筑垃圾破碎筛分过程物料受到粉碎、振动和由高处下落产生的冲击作用，产尘量较大。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”，“3039其他建筑材料制造行业产污系数表”，原料破碎、筛分工段颗粒物产污系数为1.89kg/t-产品。本项目建筑垃圾破碎、筛分生产线共产生31.6万吨砂石骨料，则粉尘总产生量为597.24t/a。工程垃圾生产线和装修垃圾生产线破碎、筛分产生的粉尘经各自集气罩收集后引入1套布袋除尘器处理，净化后的废气经15m高排气筒（DA001）排放。集气罩粉尘捕集率取90%，布袋除尘器除尘效率取99%，设计收集风量为30000m3/h。本项目建筑垃圾生产线年运行250天，每天工作10小时，除尘器入口粉尘浓度为7166.9mg/m3、粉尘产生速率为215.01kg/h，经处理后粉尘排放浓度71.67mg/m3、排放速率2.15kg/h，排放量为5.38t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级排放标准（最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h），故粉尘达标排放。

建筑垃圾破碎、筛分过程中集气罩未捕集的粉尘量为59.72t/a，以无组织形式逸散。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，本项目采用全封闭彩钢结构棚阻隔（控制效率90%），破碎、筛分区设置雾炮抑尘装置（控制效率为74%）。综合计算，建筑垃圾破碎、筛分过程中无组织粉尘最终逸散量为1.55t/a。通过采取以上措施，无组织粉尘排放量较少。

（2）混凝土搅拌粉尘

混凝土搅拌位于全封闭车间内，进料采用螺旋输送机，各物料进入搅拌机时，需要加水，产尘量很小，仅搅拌初期有少量颗粒物在搅拌主机内飘散形成颗粒物。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》混凝土制品，物料混合搅拌粉尘产污系数为0.13千克/吨-产品。本项目混凝土年生产量为50万吨，则搅拌粉尘产生量为65t/a，搅拌机呼吸口设置1台布袋除尘器，净化后的废气经15m高排气筒（DA002）排放。布袋除尘器除尘效率取99%，设计收集风量为15000m3/h。本项目混凝土生产线年运行250天，每天工作10小时，则除尘器入口粉尘浓度为1733mg/m3、粉尘产生速率为26kg/h，经处理后粉尘排放浓度17.3mg/m3、排放速率0.26kg/h，排放量为0.65t/a，满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1现有与新建企业大气污染物排放限值（20mg/m3），故粉尘达标排放。

本项目搅拌机呼吸口设置布袋除尘器，同时混凝土搅拌机设置在全封密车间内，搅拌过程产生的粉尘外逸量很小，无组织粉尘排放量较少。
（3）无机道路混合料搅拌站粉尘
无机道路混合料搅拌位于全封闭车间内，进料采用螺旋输送机，各物料进入搅拌机时，需要加水，产尘量很小，仅搅拌初期有少量颗粒物在搅拌主机内飘散形成颗粒物。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3024轻质建筑材料制品制造行业系数手册》轻集料混凝土制品，物料混合搅拌粉尘产污系数为0.325千克/吨-产品。本项目无机道路混合料年生产量为10万吨，则搅拌粉尘产生量为32.5t/a，搅拌机呼吸口设置1台布袋除尘器，净化后的废气经15m高排气筒（DA003）排放。布袋除尘器除尘效率取99%，设计收集风量10000m3/h。本项目无机道路混合料生产线年运行250天，每天工作10小时，则除尘器入口粉尘浓度为1300mg/m3、粉尘产生速率为13.0kg/h，经处理后粉尘排放浓度13.0mg/m3、排放速率0.13kg/h，排放量为0.33t/a，满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1现有与新建企业大气污染物排放限值（20mg/m3），故粉尘达标排放。

本项目搅拌机呼吸口设置布袋除尘器，同时无机道路混合料搅拌机设置在全封密车间内，搅拌过程产生的粉尘外逸量很小，无组织粉尘排放量较少。
（4）混凝土砌块生产线搅拌站粉尘
混凝土砌块生产线搅拌机位于全封闭车间内，进料采用螺旋输送机，各物料进入搅拌机时，需要加水，产尘量很小，仅搅拌初期有少量颗粒物在搅拌主机内飘散形成颗粒物。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》3031粘土砖瓦及建筑砌块制造，物料混合搅拌粉尘产污系数为1.23千克/吨-万块标砖。本项目混凝土砌块年生产量为800万块标砖，则粉尘产生量为0.98t/a，搅拌机呼吸口设置1台布袋除尘器，净化后的废气经15m高排气筒（DA004）排放。布袋除尘器除尘效率取99%，设计收集风量2000m3/h。本项目混凝土砌块生产线年运行250天，每天工作10小时，则除尘器入口粉尘浓度为196mg/m3、粉尘产生速率为0.39kg/h，经处理后粉尘排放浓度1.96mg/m3、排放速率0.004kg/h，排放量为0.009t/a，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表2中新建企业大气污染物排放限值（颗粒物30mg/m3），故粉尘达标排放。

本项目搅拌机呼吸口设置布袋除尘器，同时设置在全封密车间内，搅拌过程产生的粉尘外逸量很小，无组织粉尘排放量较少。
（5）冷拌沥青混凝土搅拌站粉尘
冷拌沥青混凝土生产线产生的粉尘主要为废旧沥青混凝土破碎、筛分以及搅拌产生的粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”，“3039其他建筑材料制造行业产污系数表”，原料破碎、筛分工段颗粒物产污系数为1.89kg/t-产品。本项目废旧沥青铣刨料破碎、筛分生产线共产生4.48万吨砂石骨料，则粉尘产生量为84.67t/a。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》混凝土制品，物料混合搅拌粉尘产污系数为0.13千克/吨-产品。本项目沥青混凝土年生产量为5.5万吨，则搅拌粉尘产生量为7.15t/a。粉尘总产生量为91.82t/a。废旧沥青混凝土破碎、筛分产生的粉尘经各自集气罩收集后引入1套布袋除尘器处理，同时搅拌机呼吸口连接布袋除尘器，净化后的废气经15m高排气筒（DA005）排放。破碎、筛分工序集气罩粉尘捕集率取90%，布袋除尘器除尘效率取99%，设计收集总风量20000m3/h。本项目冷拌沥青混凝土搅拌站生产线年运行250天，每天工作10小时，除尘器入口粉尘浓度为1667.1mg/m3、粉尘产生速率为33.34kg/h，经处理后粉尘排放浓度16.67mg/m3、排放速率0.33kg/h，排放量为0.83t/a，满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1现有与新建企业大气污染物排放限值（颗粒物20mg/m3），故粉尘达标排放。

废旧沥青铣刨料破碎、筛分过程中集气罩未捕集的粉尘量为8.47t/a，以无组织形式逸散。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，本项目采用全封闭彩钢结构棚阻隔（控制效率90%），则无组织粉尘最终逸散量为0.85t/a。通过采取以上措施，无组织粉尘排放量较少。

（6）筒仓呼吸孔粉尘
本项目水泥、粉煤灰、煤矸石粉等粉料由罐车运输至厂内后泵送至筒仓内储存，项目设置16个筒仓，单个容积均为100t，每个筒仓顶部均单独设置有1套布袋除尘器对粉尘进行收集处理，处理后的尾气无组织排放。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数：物料输送储存工段的颗粒物产污系数0.12kg/t物料，布袋除尘器除尘效率99%。本项目水泥年用量为62230t/a，粉煤灰年用量为35540t/a，煤矸石粉年用量为27000t/a，则筒仓粉尘总产生量为14.97t/a。本项目混凝土生产线年运行250天，每天工作时间10小时，则筒仓除尘器经处理后粉尘排放量为0.15t/a，粉尘排放量较少。

（7）物料堆存装卸粉尘

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”，本项目原建筑垃圾、骨料以及其他原料均储存于全封闭的库内，库内设雾炮降尘，地面全部硬化，产品砂石骨料储存于全封闭砂石骨料库内，不存在风蚀扬尘，仅包括装卸扬尘。

颗粒物产生量P=ZCy={Nc×D×（a/b）}×10-3
P——颗粒物产生量，吨；

ZCy——装卸扬尘产生量，吨；

Nc——年物料运载车次，车（建筑垃圾取8000、砂石骨料取7600）；

D——单车平均运载量，吨/车（本项目取50）； 

（a/b）——装卸扬尘概化系数，kg/t（根据附表，本项目取a取0.0017，b取0.008）。

故项目建筑垃圾堆存装卸粉尘产生量为85t/a、砂石骨料堆存装卸粉尘产生量为80.75t/a，合计产生量为165.75t/a。

本次建设工程建筑垃圾在全封闭卸料棚内卸料，卸料时设置雾炮降尘设施，地面全部硬化，可将无组织粉尘量降到最低，粉尘的排放主要为进出口逸散粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》采用全密闭治理效率可达90%，采用洒水措施治理效率可达74%。综合计算，建筑垃圾堆存装卸过程中进出口粉尘逸散量为4.31t/a。

通过采取以上措施，无组织粉尘排放量较少。

（8）输送转载粉尘

物料输送转运载过程粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》中转运逸散粉尘0.02kg/t-物料，本项目物料转载量为40万t/a，则粉尘产生量为8.0t/a。物料采取密闭皮带运输机运输，全封闭皮带走廊抑尘效率达90%，则无组织排放量为0.8t/a，水泥采用螺旋气力输送机密闭输送，对周围环境影响较小。
（9）填埋库区粉尘
作业扬尘产生主要是建筑垃圾卸料及堆存过程中扬起的灰尘及风力起尘，均为无组织排放。
参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：

P=ZCy＋FCy={Nc×D×（a/b）＋2×Ef×S}×10-3
式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc指年物料运载车次（单位：车）；（建筑垃圾取1250）
D指单车平均运载量（单位：吨/车）；（本项目取50）
（a/b）——装卸扬尘概化系数，kg/t（根据附表，本项目取a取0.0017，b取0.008）；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，单位：kg/m2；（本项目取3.6062）
S指堆场占地面积：m2。（本项目取3000）
根据上式选取的相关参数，计算可得本项目建筑垃圾填埋场装卸及风蚀扬尘产生量为24.10t/a。
建筑垃圾堆场粉尘控制措施为洒水，故降尘效率取74%，计算得出建筑垃圾堆场粉尘无组织排放量为6.27t/a。
（10）汽车运输粉尘

项目建成运行后，原料建筑垃圾由汽车运入，产品混凝土由罐车运出。每年运输总量为113万吨。由于汽车运输量很大，引起道路扬尘量增加，影响到沿途所经地的环境空气质量。工程交通运输起尘采用以下经验公式进行计算：

Qt  =Qy ×L×[image: image11.png]%)




Qy =0.123（V/5）（M/6.8）0.85（P/0.5）0.72
式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km辆；

Qt——运输途中起尘量，kg/a；

V——车辆行驶速度，km/h（以40km/h计）；

P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2（以0.12kg/m2计）；

M——车辆载重，t/辆（重车约50.0t）；

L——运输距离，km（取本项目进场道路的长度，0.75km）；

Q——运输量，t/a（本工程约113万t/a）。

经计算，运输期间的扬尘污染与汽车行驶速度、道路表面粉状物料含量密切相关，经计算，项目运输粉尘产生量为32.54t/a。

为减小对周边大气环境的影响，项目运输采取以下措施：

①厂区至公路连接道路硬化处理，设洒水车洒水抑尘，定期维护管理；

②加强物料的运输及装卸管理。为减少运输扬尘，不得使用拖拉机和农用汽车运输，建筑垃圾运输车辆采用加盖篷布货运汽车运输；

③汽车在厂区内行驶速度应小于10km/h；运输物料的汽车不应超载（或物料装得过满）；

④物料存放在相应的储存场所，厂区内主要运输道路两侧适当的位置建议设置洒水抑尘设备，以方便随时对道路的洒水，清扫路面，最大限度减少物料运输产生的交通扬尘。

运输车辆遮盖苫布，进场道路利用洒水车定期洒水。结合上述措施能够有效控制粉尘的污染，抑尘率约90%，排放量约3.25t/a。

项目有组织、无组织废气排放源强见下表。

表4-1   项目有组织废气产生及排放状况一览表

排气筒

编号

污染物名称

产生情况

排气量Nm3/h
治理措施

去除率

排放状况

速率

kg/h

产生量

t/a

浓度

mg/Nm3
速率

kg/h

排放量t/a

DA001

颗粒物

215.01
537.52
30000

集气罩＋脉冲式布袋除尘器

收集效率90%，除尘效率99%
71.67
2.15
5.38
DA002

颗粒物

26
65
15000

脉冲式布袋除尘器

除尘效率99%
17.3
0.26
0.65
DA003
颗粒物

13.0
32.5
10000
脉冲式布袋除尘器
除尘效率99%

13.0
0.13
0.33
DA004
颗粒物

0.39
0.98
2000
脉冲式布袋除尘器
除尘效率99%

1.96
0.004
0.009
DA005
颗粒物

33.34
83.35
20000
集气罩＋脉冲式布袋除尘器
收集效率90%，除尘效率99%

16.67
0.33
0.83
表4-2   项目无组织废气产生及排放状况一览表

污染源位置

产生工段

污染物

产生量

t/a

治理措施

排放速率

kg/h

排放量

t/a

建筑垃圾生产车间

破碎、筛分无组织排放粉尘

粉尘

59.72
全封闭厂房、洒水抑尘

0.62
1.55
冷拌沥青混凝土搅拌站
破碎、筛分无组织粉尘
粉尘

8.47
全封闭生产车间
0.34
0.85
筒仓
筒仓无组织排放粉尘
粉尘

14.97
脉冲式布袋除尘器

0.06
0.15
储料棚

物料装卸、堆存

粉尘

165.75
全封闭车间、雾炮降尘、降低物料的抛洒高度

1.72
4.31
皮带输送机
物料输送转载
粉尘

8.0
物料采取密闭皮带运输机运输，水泥采用螺旋气力输送机密闭输送
0.32
0.8
建筑垃圾填埋场
装卸和风蚀扬尘
粉尘
24.10
洒水车洒水抑尘，每天洒水次数不少于3次
2.51
6.27
1.2排放口基本信息

排放口基本信息见下表。

表4-3    排放口基本情况一览表

编号

名称

排气筒底部中心坐标（°）

排气筒高度（m）

排气筒出口内径(m)

烟气温度（℃）

烟气排放速率（m/s）

经度

纬度

DA001
建筑垃圾破碎、筛分排气筒
111°09′55.36″
39°49′32.99″
15
0.8

25

11.39

DA002
混凝土搅拌排气筒
111°09′48.95″
39°49′33.32″
15
0.6

25

11.28

DA003
无机道路混合料搅拌排气筒
111°09′48.45″

39°49′30.12″

15

0.6

25

11.15
DA004
混凝土砌块搅拌站排气筒
111°09′52.00″

39°49′31.48″

15

0.4
25

10.81
DA005
冷拌沥青混凝土搅拌排气筒
111°09′50.61″

39°49′28.31″

15

0.6

25

11.39
1.3废气治理措施可行性分析

本项目营运期原料建筑垃圾破碎、筛分过程中产生的粉尘，混凝土搅拌站搅拌过程中产生的粉尘，无机道路混合料搅拌过程中产生的粉尘，混凝土砌块生产线搅拌过程中产生的粉尘，冷拌沥青混凝土生产线搅拌过程中产生的粉尘，筒仓仓顶呼吸口产生的粉尘拟采用的废气处理设施采用《排污许可证申请与核发技术规范  水泥工业》（HJ847-2017）中针对破碎等生产过程中产生的粉尘采用的可行性技术：袋式除尘器，故本项目废气治理措施可行；无组织粉尘采用车间全封闭和洒水抑尘等措施。同时通过上述分析可知，本项目废气在认真履行环评要求的前提下，粉尘可达标排放。故本项目采用的废气治理措施可行。
1.4、非正常工况环境影响分析

非正常工况下废气排放情况见下表

表4-4  非正常工况环境影响分析
事故情况
频次（次）
排放浓度mg/m3
持续时间
排放量
处理措施
备注
设备检修
1
0
0
0
---
设备检修时生产设备提前关停不运行
建筑垃圾破碎、筛分除尘器运行异常
1
7166.9
10min
35.84kg
关停生产设备，及时检查问题出处，更换破损的布袋除尘器
布袋除尘器破损
混凝土搅拌生产线除尘器运行异常
1
1733
10min
4.33kg
无机道路混合料搅拌生产线除尘器运行异常
1
1300
10min
2.17kg
混凝土砌块生产线除尘环保设备运行异常
1
196
10min
0.065kg
冷拌沥青混凝土搅拌生产线除尘器运行异常

1
1667.1
10min

5.56kg
1.5  废气污染监测计划

依据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南  水泥工业》（HJ848-2017）以及《排污单位自行监测技术指南  工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022），本项目废气排放情况开展自行监测，监测要求见下表。

表4-5    大气环境监测内容一览表

类别

监测点位

监测因子

排放形式

监测频次

执行标准

废气

建筑垃圾破碎、筛分粉尘排气筒
颗粒物

有组织
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

混凝土搅拌粉尘排气筒
颗粒物
有组织

1次/两年

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1排放限值要求
无机道路混合料搅拌排气筒
颗粒物

有组织

1次/两年

冷拌沥青混凝土搅拌排气筒
颗粒物

有组织

1次/两年

混凝土砌块搅拌站排气筒
颗粒物

有组织

1次/两年

《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表2中新建企业大气污染物排放限值要求
厂界外上风向1个、下风向3个

颗粒物
无组织

1次/季度
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3排放限值要求
1.6  环境影响分析结论

根据引用的监测数据，本项目所在区域的TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求。项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标，因此项目的建设对周边居民影响较小。同时项目各生产工序均设在全封闭的生产厂房内，建筑垃圾破碎、筛分产尘点配套布袋除尘器进行处理后通过15m排气筒高空达标排放；混凝土搅拌生产线搅拌机呼吸口配布袋除尘器进行处理后通过15m排气筒高空达标排放；水泥筒仓和粉煤灰筒仓仓顶呼吸废气配套布袋除尘器处理后无组织排放；厂房内配有固定洒水喷淋降尘措施和雾炮除尘设施，完善各项环保措施后满足达标排放要求，对周边居民的影响较小。因此项目大气环境影响可以接受。

2、水环境影响分析及保护措施

（1）搅拌设备及地面冲洗废水

搅拌设备及地面冲洗废水产生量按用水的85%计，则废水产生量为21.42m3/d（5355m3/a），经收集后进入1座容积为350m3的沉淀池沉淀后回用于混凝土拌合用水，不外排。
（2）洗车废水

项目在厂区进厂口设置车辆冲洗平台，对进出车辆进行冲洗，废水收集后进入车辆冲洗池，设车辆冲洗沉淀池2座及清水池1座，容积均为10m3，废水收集后进入沉淀池沉淀后循环利用，不外排

（3）填埋库区渗滤液
项目填埋场渗滤液主要由大气降水下渗造成，建筑垃圾填埋场在小雨或短时中雨时一般不会产生渗滤液，只有在降雨量较大并有一定持续时间时，才会产生渗滤液，形成地表径流。填埋区产生的渗滤液本报告采用最常用的主因素相关法计算如下：

Q＝I×（C1×A1＋C2×A2＋C3×A3）/1000
其中：Q一渗滤液流量m3/d；
I一日均降雨量 mm/d，经查准格尔旗年平均降雨量389.8mm，平均日降雨量则为1.068mm。
C1一正在填埋作业区浸出系数，宜取0.4～1.0；本项目取0.8
A1一正在填埋作业区汇水面积（m2）；本项目取3000
C2一已中间覆盖区浸出系数，采用膜覆盖时宜取（0.2～0.3）C1，采用土覆盖时宜取（0.4～0.6）C1，本项目取0.4C1；
A2一已中间覆盖区汇水面积（m2）；本项目最大取20000
C3一已终场覆盖区浸出系数，宜取0.1～0.2，本项目取0.1；
A3一已终场覆盖区汇水面积（m2）；本项目最大取13.83万
按照上式计算，雨水渗滤液产生量Q=24.17m2/d，即8821.63m2/a，经渗滤液调节池收集沉淀后用于填埋区作业降尘。

（4）生活污水

项目运营期生活污水产生量为用水量的80%，故本项目生活污水产生量为648m3/a。废水中所含的污染物主要是COD、BOD5、SS和氨氮。类比同类水质，主要污染物产生浓度为：COD300mg/L、BOD5200mg/L、氨氮30mg/L、SS250mg/L。本项目生活污水经玻璃钢化粪池（15m3）处理后定期拉运至准格尔旗薛家湾镇污水处理厂处理，不外排。

污水处理厂依托可行性分析

准格尔旗薛家湾镇污水处理厂位于准格尔旗薛家湾镇唐公塔附近，位于本项目东南方向8.4km处，主要承担准格尔旗城镇污水处理任务，已建成并投入使用的污水处理厂有1座。污水处理厂设计规模为40000m³/d，共四条线，每条线的处理能力为10000m³/d，可以独立运行。目前污水处理厂的实际进水量为24000m³/d，近几年实际进水量比较稳定，水量增长缓慢。污水处理工艺为：“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+CAST生化池+高效沉淀池+滤池+消毒”，出水水质为一级A标准，再生水全部回用于内蒙古国华准格尔发电有限责任公司，不外排。
本项目建设地点位于准格尔旗薛家湾镇大饭铺村郝家圪塄社，生活污水日产生量为2.59m³/d，准格尔旗薛家湾镇污水处理厂剩余污水处理能力可以接纳本项目产生的生活污水，生活污水排入玻璃钢化粪池后，定期拉运至准格尔旗薛家湾镇污水处理厂处理。由此可见，本项目生活污水依托准格尔旗薛家湾镇污水处理厂进行处理可行。
综上所述，项目废水均得到合理处置，对周围地表水环境影响很小。

3、声环境影响分析

3.1、噪声源强分析

项目运营过程中主要为振动给料机、颚式破碎机、圆振筛、风选机、反击式破碎机、搅拌机、皮带输送机、装载机、除尘器风机等设备运行时产生的噪声，设备本身噪声级在75~90dB(A)，在采取基础减振和厂房隔声等措施后，噪声被控制在75dB(A)以下。噪声源强情况见下表。

表4-6  噪声设备及噪声源强一览表  单位：dB（A）

序号

声源名称

数量（台）

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

室内边界声级

建筑物插入损失

室外噪声

X

Y

Z

声压级

建筑物外距离

1

给料机

2
85
9

18
1

72
21
51
1

2

振动筛
4
80
厂房隔声、选用低噪声设备、安装减振垫
16

8

1

65
21
44
1

3

破碎机

3
90

19

26

1

74
21
53
1

4

分选机

2
80
17
14
1

64
21
43
1

5

皮带输送机
6

75

26

8

1

58
21
37
1

6

搅拌机
4
80

17

9

1

67
21
46
1

7

装载机

2

90

27

19

1

75
21
54
1

8

除尘器风机

5
85

17

11

1

71
21
50

1

3.2、噪声达标分析

（1）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的要求，本次评价采取导则推荐模式

①无指向性点声源的几何发散衰减公式：


式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)；

LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r ——预测点距噪声源距离，（m）；

r0——源强外1m处。

②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：


式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T ——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。
（2）预测结果

本项目实施后，噪声对本项目各场界预测值预测结果见下表。
表4-7  本项目厂界噪声贡献值

预测点

车间距厂界最近距离（m）

噪声贡献值dB(A)

标准值dB(A)

达标情况

昼间

昼间

厂界四周1m处

北厂界

47
45.8

60

达标

东厂界

16
48.7

60

达标

西厂界

35
47.4

60

达标

南厂界

15

48.2

60

达标

由上表可以看出，本项目厂界四周昼间噪声贡献值为45.8-48.7LAeq(dB)；满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。因此，本项目营运期噪声对周围环境影响较小。

3.3、噪声污染防治措施

本次评价提出以下如下噪声防治措施：

（1）在设备选型上，选择低噪声设备，降低了噪声源的声压级；

（2）针对高噪音设备采用基础减振（橡胶减振或弹簧减振），除尘器风机连接处采用消音器等措施；

（3）运输噪声：严格运输过程的管理，运输时间避开居民休息时间（22.00---06.00），减少鸣笛；

（4）建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。

采取以上降噪措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的2类标准要求，运营期噪声对周围居民影响较小。
3.4、噪声监测计划

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）开展自行监测，监测要求见下表。

表4-8   噪声监测要求一览表

序号
监测点位

监测项目
监测频次
执行标准

1

项目四周厂界
连续等效A声级
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值

4、固体废物环境影响分析和保护措施

4.1、固体废物产生及处置情况

本项目固体废物包括沉淀池底泥、除尘器除尘灰、废旧金属、轻质垃圾、废机油及机油桶、生活垃圾。

（1）沉淀池底泥：设备及地面清洗沉淀池和洗车沉淀池定期对底部的底泥进行清理，底泥产生量为400t/a，产生的底泥主要成分为泥沙，经脱水后回用于混凝土砌块生产线的原材料综合利用。

（2）除尘器除尘灰：建筑垃圾破碎、筛分生产线布袋除尘器收集的除尘灰量为532.14t/a，主要成分为细颗粒尘土，收集回用于混凝土砌块生产线的原材料综合利用；混凝土生产线、无机道路混合料生产线、混凝土砌块生产线、冷拌沥青混凝土生产线和筒仓顶部布袋除尘器收集的除尘灰量为194.83t/a，主要成分为水泥和粉煤灰，均返回各生产线，作为原材料回收利用。
（3）废金属：建筑垃圾破碎后磁选过程中产生的废金属量为14800t/a，主要成分为废旧混凝土中含有的废钢筋，收集后外售给就近的废旧金属回收公司。
（4）轻质垃圾：建筑垃圾分拣和风选过程中产生的轻质垃圾量为23200t/a，其中可利用部分（如木材、塑料、玻璃、编织袋、纸片等）收集暂存后外售给就近的废旧回收公司，不可利用部分（如石膏板、薄膜、布料、纤维、泡沫、海绵等）收集后进入本项目建设的建筑垃圾填埋场填埋处理。
（5）废机油、废油桶：本项目产生量废机油1.2t/a，废机油桶10个/a，约0.1t/a，废机油废物类别为HW08、废物代码为900-214-08，废油桶废物类别为HW49、废物代码为900-041-49。暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位处置。

（6）生活垃圾：本项目建成后劳动定员54人，生活垃圾产生量按 0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量约为27kg/d（6.75t/a）。生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运。

本项目运营期固废产生情况见下表：

表4-9  项目固废产生情况汇总表

固废名称

属性

产生环节

物理性状

主要有毒有害物质名称

危险特性

废物类别

废物代码

产生量

（t/a）

利用处置方式或去向

沉淀池底泥

一般固废

废水治理
固

无

/

/
/
400
经脱水后回用于混凝土砌块生产线的原材料综合利用
建筑垃圾生产线除尘灰

废气治理

固

无

/

/
/

532.14
回用于混凝土砌块生产线的原材料综合利用
混凝土生产线除尘灰
废气治理

固

无

/

/

/

194.83
作为混凝土生产线的原料回收利用

废金属

磁选工序

固

无

/

/
/
14800
收集后外售给就近的废旧金属回收公司

轻质垃圾

风选工序

固

无

/

/
/
23200
可利用部分收集暂存后外售给就近的废旧回收公司，不可利用部分进入本项目建设的建筑垃圾填埋场填埋处理
废机油

危废

设备维修

液

油类

T，I

HW08

900-214-08

1.2
委托有资质单位处置

废油桶

固

油类

T，I

HW49

900-041-49

0.1
生活垃圾

生活

垃圾

职工生活

固

无

/

SW64

900-002-S64

6.75
环卫部门清运

采取上述措施后，本项目运营期产生的固体废物对环境影响较小。

4.2、危险废物贮存、转运、管理要求
①危险废物贮存

针对本项目产生的危险废物，建设单位拟在建筑垃圾破碎、筛分生产车间东北角设置一个10m2的危废贮存间，危废贮存间应做到以下要求：

危险废物贮存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求：危险废物临时贮存间的地面与裙脚做防渗处理，防渗层采用2mm厚的高密度聚乙烯膜（渗透系数≤10-10cm/s），并采用环氧漆做防腐防渗处理；贮存间的地面设置导流槽、集液池，集液池的容积满足渗滤液的收集要求，导流槽和集液池采用2mm厚的高密度聚乙烯膜（渗透系数≤10-10cm/s）防渗，并采用环氧漆做防腐防渗处理；危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相溶危险废物；危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。

在日常管理中，应设置专人加强对医疗废物贮存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。

②危险废物转运

根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的要求，对危险废物的收集、处置提出如下要求：

危险废物收集时应根据危废种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等要素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：

1）包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质：

2）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不得混合包装；

3）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求：

4）包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整、翔实；

5）盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置：

6）危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。

③危险废物管理

必须做好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回收后应继续保留3年。

在转移危险废物前，建设单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单，建设单位必须如实填写联单，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交由运输单位随危险废物转移运行。

联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。

因此，项目固废全部得到妥善处置，无固体废物外排，处理措施可行，不会对周围环境产生影响。

5、地下水、土壤环境影响分析
5.1、项目废水对地下水、土壤的影响

项目建成后，正常情况下，生活污水排入厂区内玻璃钢化粪池进行处理，经沉淀后定期拉运至准格尔旗薛家湾镇污水处理厂处理，不外排。

洗砂废水、洗车废水收集沉淀后循环使用，不外排；

危险废物储存库按相关要求进行建设，地面、裙脚均进行防渗处理；对于不同物料性质的区域，分别设置围堰，围堰内应设置排水地漏，分类收集围堰内设备跑、冒、滴、漏的污废水，围堰地面应采用不渗透的材料铺砌。

依据工程设计，在危废贮存间、洗砂沉淀池、洗车沉淀池等区域均进行防渗处理。因此，正常生产条件下，本工程废水不会对地下水产生影响。

5.2、分区防渗措施

①生产设备做好质量检查、验收工作，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品，防止设备破损导致机油“跑、冒、滴、漏”现象发生。

②定期对危废贮存间等设施的渗漏性进行检查，即注满水后观察是否有渗水、漏水现象，发现问题及时解决。

③厂区分区防渗：根据《地下水污染源防渗技术指南(试行)》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，厂区分区防渗。主要场地分区防渗情况见表4-10。

表4-10   厂区分区防渗一览表

序号

场地

防渗措施

防渗分区

1

危废贮存间

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），采用2mm厚的高密度聚乙烯防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）或其他具有相同防渗能力的材料

重点

防渗区

2

原料储棚、清洗废水沉淀池、洗车沉淀池、乳化沥青储罐区
采用C30、P6级防渗混凝土，环评要求等效黏土防渗层满足Mb≥1.5m，渗透系数满足K≤10×10-7cm/s

一般

防渗区

建筑垃圾填埋库区
填埋库区库底和侧壁采用厚度不小于1.5mm的HDPE防渗膜作为防渗层，渗透系数小于1.0×10-7cm/s
3

各生产车间、骨料库、办公生活区
地面硬化

简单

防渗区

为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水的跑冒滴漏。

在采取以上防控措施后，可有效切断污染途径，使本项目不存在污染土壤和地下水的可能。

6、生态环境影响
运营期对周边生态环境的影响主要表现为水土流失、压占土地及植被、景观破坏及其对生态功能的影响。

（1）项目压占土地及植被、景观破坏影响分析

本项目所在区域处于鄂尔多斯高原防风固沙重要区(55)-准格尔黄土丘陵沟壑农田草原水土保持生态功能区(XXX-5-1)-准格尔黄土丘陵沟壑农田草原水土保持生态功能区。

本项目总用地面积23.7186公顷，全部为农用地，其中旱地0.7560公顷（非永久基本农田）、田坎0.0663公顷、灌木林地0.7350公顷、其他林地0.9335公顷、乔木林地9.3670公顷、天然牧草地4.4618公顷、其他草地7.2035公顷、农村道路0.1952公顷。项目占地范围内植被盖度较低，类型较少。项目在填埋库区及建筑垃圾处理车间建设施工阶段由于对地面进行开挖或填筑，使征地范围内的草本遭受铲除、掩埋及践踏等一系列人为工程行为的破坏，而这种变化是发生在占地范围内，植被损毁是不可逆的。可通过厂区两侧的绿化工程进行部分补偿，尽量将施工过程对周边植被的影响降至最低。建筑垃圾填埋库区在运营期填埋过程中会造成局部地表植被被掩埋，局部生态系统受到一定的影响，但不会改变填埋库区周边现有环境功能，而且其影响范围在场区内封场后，对填埋库区进行植被恢复，对场区外区域生态环境影响较小。

（2）项目对野生动物资源的影响

项目在运营过程中建筑垃圾填埋会对原有垃圾填埋库区动物的栖息生境产生一定程度的扰动，如可能限制某些动物进入它们习惯的季节性觅食区，使之不能更大范围的觅食。此外，填埋库区各种机械、施工人员活动及运输车辆等对现有动物的栖息生境产生扰动，对各类动物产生不同程度的影响。对填埋库区动物的栖息、繁衍将产生局部影响，可能造成动物的脱离或搬迁。使它们移居到周围干扰较小的地区，并在新的环境中适应和生存。

由于项目区没有固定或必经的动物迁徙通道，工程建设和各项设施的布局，不存在阻隔这些野生动物的迁徙通道，通过现场调查和咨询，占地范围内动物资源受人类活动影响较馈乏，主要是小型啮齿类、爬行类动物，没有珍稀物种，同时该区域人类活动较早，对动物的影响不大，因此项目对周边野生动物资源的影响不大。

（3）生态恢复环境影响分析

本项目在运行过程中要注意保护植被，减少植被破坏面积，尽快进行植被恢复。本项目采取生物与工程措施相结合生态治理措施。

①填埋库区生态治理措施为防止运营期扬尘污染，每天建筑垃圾填埋作业完成后，应及时进行碾压操作，填埋场操作顺序为按单元依次逐层推进，层层压实当达到设计填埋标高后，应及时进行终场封场覆盖。

②安排专人负责对场区绿化植物及填埋库区周边防护林进行养护和管理，保证成活率，充分发挥绿化植物及防护林的作用。

综上所述，项目实施对区域生态环境的影响在可接受水平之内，对评价区生态环境的功能和稳定性影响较小。

（4）生态环境保护措施

填埋库区封场覆盖面积13.83万m2，封场进行植被恢复覆盖厚0.3m压实黏土，铺设0.5m厚营养土。顶部平台复垦为人工牧草地，草种选择当地区域内本土植被羊草+本氏针茅种类，一级种，撒播量为30kg/hm2。边坡坡面撒播沙打旺、紫花苜蓿。恢复植被覆盖率达45%以上。
7、环境风险分析

本工程投入使用后，其本身不会对环境产生明显的风险影响，风险源主要是危废贮存库废矿物油泄漏引发的环境风险因素。

（1）风险物质识别

本项目涉及的危险物质主要为废机油，最大储存量为1.2t/a。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B突发环境事件风险物质及临界量表中油类物质临界量为2500t。

厂区危险物质储存量与其临界量比值（Q）按下式计算：


[image: image12.wmf]2

2

1

1

Q

q

Q

q

Q

+

=


根据计算可知，Q=0.00048＜1，环境风险潜势为I，仅进行简单分析。

（2）风险源分布情况及可能影响途径

本项目涉及的危险物质存放在危废贮存间中，存在危险因素主要为储存设备腐蚀、老化、员工违章操作等引起危险物质事故泄漏及遇明火引发火灾、爆炸伴生/次生污染物排放。

（3）环境风险防范措施

①加强安全管理，提高员工的安全管理操作意识；

②严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危废贮存间，对地面进行防渗，设置围堰等；

③盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；容器外应贴上危险废物标签等警示标志，并对包装容器进行定期检查；

在落实有效的环境风险措施后，本次评价认为项目环境风险可降至可防控水平。
表4-11  建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
内蒙古绿筑再生环保科技有限公司准格尔旗建筑垃圾综合处理项目

建设地点
（内蒙古）

自治区

（鄂尔多斯）市
（准格尔旗）区
（/）

镇
（/）

园区
地理坐标
经度
E111°09′51.796″
纬度
N39°49′33.346″
主要危险物质及分布
废机油

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
本项目涉及的危险物质存放在危废贮存间中，存在危险因素主要为储存设备腐蚀、老化、员工违章操作等引起危险物质事故泄漏及遇明火引发火灾、爆炸伴生/次生污染物排放。

风险防范措施要求
①加强安全管理，提高员工的安全管理操作意识；

②严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危废贮存间，对地面进行防渗，设置围堰等；

③盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；容器外应贴上危险废物标签等警示标志，并对包装容器进行定期检查；

调表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
本项目在采取环评提出的各项预防措施、环境应急措施后，环境风险对周围环境的影响较小。
8、环保投资
项目总投资16229.06万元，环评要求环保投资195.2万元，占总投资比例为1.20%。环保投资见表4-11。

表4-12   项目环保投资一览表
类别

污染源

环保措施

投资金额（万元）

废气

建筑垃圾破碎、筛分粉尘

6个集气罩+1套布袋除尘器+15m高排气筒

10.0

再生骨料混凝土搅拌站粉尘
1套布袋除尘器+15m高排气筒
7.0
再生无机道路混合料搅拌站粉尘
1套布袋除尘器+15m高排气筒
7.0

再生混凝土砌块生产线粉尘
1套布袋除尘器+15m高排气筒
7.0

再生冷拌沥青混凝土搅拌站粉尘
2个集气罩+1套布袋除尘器+15m高排气筒
7.0

筒仓粉尘

16套布袋除尘器
32.0
物料堆存装卸粉尘

全封闭建筑垃圾储料棚2座，雾炮机6台
30.0

建筑垃圾填埋库区粉尘
洒水车1辆，雾炮机1台
10.0
输送转载粉尘

水泥采用螺旋输送机，物料输送皮带全封闭
5.0

汽车运输

道路硬化+定期洒水+车辆加盖篷布

3.0

废水

搅拌机及地面清洗废水
350m3的沉淀池1座
10.0
洗车废水
洗车平台1座
5.0

生活污水

玻璃钢化粪池（容积15m 3）1座
5.0
填埋库区渗滤液
500m3渗滤液调节池1座
10.0
噪声

机械设备

安装减振设施，设置隔声

5.0

固体废物

沉淀池底泥
沉淀池产生的底泥经破碎后回用于混凝土砌块生产线的原材料
/

除尘灰
各生产线布袋除尘器收集的除尘灰均返回原生产线，作为原材料回收利用

/
轻质垃圾
可利用部分（如木材、塑料、玻璃、编织袋、纸片等）收集暂存后外售给就近的废旧回收公司
/
不可利用部分（如石膏板、薄膜、布料、纤维、泡沫、海绵等）收集后进入本项目建设的建筑垃圾填埋场填埋处理
生活垃圾

密闭垃圾箱收集，定期外运至环卫部门指定地点

0.2

废机油及机油桶

危废贮存库1座
2.0

防渗

（1）加强日常管理和维修维护工作，防止跑冒滴漏现象的发生；

（2）原料储棚、清洗废水沉淀池、洗车沉淀池、乳化沥青储罐区：采用C30、P6级防渗混凝土，环评要求等效黏土防渗层满足Mb≥1.5m，渗透系数满足K≤10×10-7cm/s

建筑垃圾填埋库区：填埋库区库底和侧壁采用厚度不小于1.5mm的HDPE防渗膜作为防渗层，渗透系数小于1.0×10-7 cm/s；

（3）危废暂存库为本项目重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2023)要求进行建设。危废暂存库贮存区各建筑物进行坚固的防渗防腐材料修建，地面及裙脚20cm混凝土+2mmHDPE膜（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）+10cm混凝土，墙壁防渗防腐衬层高度约为50cm。

40.0
合计

195.2



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	建筑垃圾破碎、筛分粉尘（DA001）
	颗粒物
	全封闭生产车间，破碎、筛分产尘点上方设集气罩收集，经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，除尘效率大于99%
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	混凝土搅拌粉尘

（DA002）
	颗粒物
	搅拌车间为全封闭，进料采用螺旋输送机，搅拌机呼吸口设置1台布袋除尘器，处理后通过1根15m高排气筒排放，除尘效率大于99%
	《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1现有与新建企业大气污染物排放限值

	
	无机道路混合料搅拌站粉尘（DA003）
	颗粒物
	搅拌车间为全封闭，进料采用螺旋输送机，搅拌机呼吸口设置1台布袋除尘器，处理后通过1根15m高排气筒排放，除尘效率大于99%
	

	
	冷拌沥青混凝土搅拌站粉尘（DA005）
	颗粒物
	废旧沥青混凝土破碎、筛分、搅拌工序产生的粉尘经上方设置集气罩收集后引入1套布袋除尘器处理，处理后通过1根15m高排气筒排放，除尘效率大于99%
	

	
	混凝土砌块生产线粉尘（DA004）
	颗粒物
	混凝土砌块生产车间为全封闭，进料采用螺旋输送机，搅拌机呼吸口设置1台布袋除尘器，处理后通过1根15m高排气筒排放，除尘效率大于99%
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中新建企业大气污染物排放限值

	
	筒仓粉尘
	颗粒物
	筒仓顶部自带1套布袋除尘器，废气经除尘器处理后无组织排放
	《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3无组织排放限值

	
	物料堆存装卸粉尘
	颗粒物
	位于全封闭储料棚内，库内设雾炮降尘，地面全部硬化
	

	
	填埋库区粉尘
	
	填埋库区采用洒水车洒水抑尘，每天洒水不少于3次
	

	
	输送转载粉尘
	
	水泥采用螺旋输送机，物料输送皮带全封闭
	

	
	汽车运输扬尘
	
	道路硬化+定期洒水+运输车辆加盖篷布
	

	地表水环境
	设备及地面清洗废水
	SS
	设1座350m3的沉淀池，沉淀后循环使用，不外排
	/

	
	洗车废水
	SS
	在厂区进厂口设置车辆冲洗平台，对进出车辆进行冲洗，废水收集后进入沉淀池沉淀后循环利用，不外排
	/

	
	生活污水
	COD、NH3-N、SS
	排入厂区内玻璃钢化粪池沉淀后定期拉运至准格尔旗薛家湾镇污水处理厂处理
	/

	
	填埋库区渗滤液
	SS
	填埋库区渗滤液经渗滤液调节池收集沉淀后用于填埋作业降尘
	/

	声环境
	生产设备
	噪声
	车间内设备合理布置、选用低噪声设备、基础减振、安装消音器、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固体废物
	沉淀池
	沉淀池底泥
	清洗沉淀池和洗车沉淀池产生的底泥经脱水后与建筑垃圾生产线布袋除尘器收集的除尘灰回用于混凝土砌块生产线的原材料
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	布袋除尘器
	除尘灰
	各生产线布袋除尘器收集的除尘灰均返回原生产线，作为原材料回收利用
	

	
	建筑垃圾风选
	废金属
	收集暂存后外售给就近的废品回收公司
	按建筑垃圾合理处置

	
	
	轻质垃圾
	可利用部分收集暂存后外售给就近的废旧回收公司
	

	
	
	
	不可利用部分进入本项目建设的建筑垃圾填埋场填埋处理
	

	
	人员生活
	生活垃圾
	设2个封闭式垃圾箱，生活垃圾统一收集后由当地环卫部门定期清运
	/

	
	设备维修、保养
	废机油、废油桶
	暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位进行处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	土壤及地下水污染防治措施
	（1）加强日常管理和维修维护工作，防止跑冒滴漏现象的发生；

（2）将原料储棚、清洗废水沉淀池、洗车沉淀池、乳化沥青储罐区设为一般防渗区，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；建筑垃圾填埋库区：填埋库区库底和侧壁采用厚度不小于1.5mm的HDPE防渗膜作为防渗层，渗透系数小于1.0×10-7 cm/s
（3）危废暂存库为本项目重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2023)要求进行建设。危废暂存库贮存区各建筑物进行坚固的防渗防腐材料修建，地面及裙脚20cm混凝土+2mmHDPE膜（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）+10cm混凝土，墙壁防渗防腐衬层高度约为50cm。

	生态保护措施
	建筑垃圾综合处理区域道路两侧进行绿化，对占地破坏的植被进行补偿，尽量将施工过程对周边植被的影响降至最低，封场后对填埋库区进行植被恢复。安排专人负责对场区绿化植物及填埋库区周边防护林进行养护和管理，保证成活率，充分发挥绿化植物及防护林的作用。

	环境风险防范措施
	（1）加强危废暂存库巡查，发现问题及时处理；

（2）强化管理，加强搬运人员的业务培训，完善各项规章制度，尽量避免储存容器在搬运过程中磕碰造成损坏；

（3）危废暂存库设置液体导流槽及集液池，对发生泄漏的危险物质进行及时回收，并存储于防腐防渗容器中。

	其他环境管理要求
	制定完善的环境管理规章制度，项目建成后应设有环境保护管理部门，至少设专职环保人员1名，负责全厂的环境保护管理工作。监督并定期检查各车间环保设施的管理和运行情况，发现问题及时会同有关部门解决，保证全厂环保设施处于完好状态。
完善各项环保手续，包括建设项目竣工环境保护自主验收和排污许可管理方面的内容；

按照监测计划定期开展自行监测；

4、采用适当的方式进行信息公开。


六、结论

	根据对本项目建设情况及环境影响分析，本项目建设符合国家产业政策，项目选址合理。经采取环保治理措施后，可实现污染物达标排放，对当地环境不会造成明显影响，从环境保护角度来看本项目建设可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	 项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	粉尘
	
	
	
	7.20t/a
	
	7.20t/a
	+7.20t/a

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废水
	生活污水
	
	
	
	648m3/a
	
	648m3/a
	+648m3/a

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般工业

固体废物
	沉淀池底泥
	
	
	
	400t/a
	
	400t/a
	+400t/a

	
	除尘灰
	
	
	
	726.97t/a
	
	726.97t/a
	+726.97t/a

	危险废物
	废机油
	
	
	
	1.2t/a
	
	1.2t/a
	+1.2t/a

	
	废油桶
	
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	+0.1t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

[image: image13.png]weska  ommn
ORRIES
BEES oWRE

PR 1K

%
*mﬂmbi*ﬁ*
maamowd, D

IR%E . R
SEEL WK LRERA,
NENE NN T

3

EXFNWUF I E
3TE KER
s




附图1    项目所在地理位置图

[image: image14.png]



附图2    厂区四邻关系图

[image: image15.png]ARG FRAEE MR ARARER R
BFRARGALET BN X TEE

BB
— | w4
[ B EsK
[ HAREEEHE
Il 7




附图3   项目总平面布置图

[image: image16.png]



附图4  引用环境质量现状监测点位图

[image: image17.jpg]AEHEARSRENH “Sk—5" EE AR AR SR SR

o T . T T e T ~

N

11,900,000

010 4 e &
e m—

L2)

® it

® wii

® MAK

e W

B

w5

e

Wi K

B

| EXreEa
[
MR

il P 2.«
TR B Wil “ =g -
il 2L

20234£07J] 31





附图5    鄂尔多斯市生态环境分区管控单元图

[image: image18.png]C

L

thit.nmg.gov.cn/NMG

D_PUBLIC,

BREEAR =58 ANRNMATE
2 R F305)
RS BIE#HH
O S SmE DESE L SA @R
D S4E @ ENY
«|
ERASE ERAGE
NS
052
PAHER
> S
> RS
> EETTESNE
1 FENSIRET75%; SETESARIRRIARTS%LE; 3K, RTARSE
PSS, RN TZEHTAIMNES, SESA100%.
2955 RXSEE, RARE, WA Sl P AR AN RS g e
EAEESEN (ERATITRNR TE ERER (4T) ) .
3PERHTIACS RIS, B S ARIR, 1 KIHIsAk, Fa
PRSI RR AR Sk, SRR R,
4. REREFT AR NSRS NS S SERY ), R REIRREn
- B, RESIABTIREREHE, SSRGS S, RaEEam
= .
1)
AT 1.0 )
BRI AR ARSI
Py
ROBY 65 (2024) 05685 - FREF1100471 S

REEPET
R
—RERET

4 EESHER

R =58 ERER, WBHTHESHT:

& SAMSERHTER(1)

< mEen()

> SANSEEEET [HaEker) URaEker) 8
Y KRB K] .





附图6   “生态环境分区管控单元”查询结果

[image: image19.jpg]P 5 T SR A PR R A PR A YRS IR B SR 4R 5 A B T A R 5

SR ZHTTH AR /RIEE =8 24K (2021—2035%)

30 ELzE A EHKIE

[ e
B ] ms
| ™
| EX
LT

| zusmReRe

AR RIRARBUT
ZFEFEMA -

0 wneeme
1 anean
B nxmeme
B cems
B s
B e

| EEN | B [ nuse E=] e

Il - EEl (6] [ —T

B cessene [ cmae [@ ] wrsmmmse —r ==
Twme rEme PN R e 4

| o | | —r 14857 o - ~

LERFETAEHARRARAT  AREFNELEAEREEAT B

76





附图7   准格尔旗国土空间总体规划图

[image: image20.jpg]M/ /F" > E/{% IZEI

111° 1007 %%

A9
R
N

o
-
o
o

(o))
™

39° 500"k





附图8   项目及生态评价范围内遥感图

[image: image21.jpg]39° 5Q’O”jt

111° ?’0”%E

111° 1}’0”%E

0.9 1.2

1:6,000
0 0.15 0.3 0.6
EN B

—km

SE

[ ]wiaw
[ wnum
L EiENs

% FA 46 PR
- SR
- ERE

Hopth 53

L RAE

R A

1t

39° 50’07

111° 9 0" %

111° 10° 07 %%

111° 1107 %




附图9   项目及生态评价范围内土地利用类型图

[image: image22.jpg]39° 59’0”jh

111° ?’O”EE

111° 1}’0”%E

1:6,000
0 0.15 0.3 0.6

0.9 1.2

SE

[ ) wmvwE
[ wnum
L A%
B 2

L RNEE

Tolk
 AREFERERE
| RS

C FRENLERE
D s mevx

L R A

L HTEReE

1k

39° 50" 0”

111° 9 0" %

111° 10° 07 %%

111° 1107 %




附图10  项目及生态评价范围内植被类型图

附件1 委托书
委   托   书

内蒙古钜捷环保科技有限公司：

我公司拟在内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大饭铺村郝家圪塄社建设《内蒙古绿筑再生环保科技有限公司准格尔旗建筑垃圾综合处理项目》。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，现委托贵单位进行该项目的环境影响评价工作。请贵单位按照建设项目环境影响评价有关技术规范的要求尽快开展工作。

特此委托

内蒙古绿筑再生环保科技有限公司                                                                    

2025年2月21日
附件2  营业执照
[image: image23.jpg]By

(riritt .
f.m%ﬁ . =] !I.k #l |\ - mrat
S8R T 3

* % -

@ ) § ot

1 £ R OARERIETRMEARATE !{ M B A AETTARGT)
{ E ] HmEA (B ARG EES B3 B i 2041 A06A

iR | i ABR IR E N 2N
i smewi U R amgesEE

W‘ ﬂ’ilf(._/lll UL 2 lagcl:lhl' B \\\A\\\ BT M
Lt A A S 0k T B L M —— P Y RUTIE T L Y % LY (L




附件3 项目备案证

[image: image24.jpg]i H 2% 585 A

R B A ESRFHAESR RBBARAH

Gr—it &= F LR . 91150622MAE3ACRE8R

YR A ST ER 3R Y - PR RST IR RBHE A A AR R R SR R 1
TE RS : 2412-150622- 04- 01- 825688

gt . BRI BORHA A XIS A

GIERIEERIE 4R 2025-05-01 47 2027-04-30 4

g FEESRIRANW, B B SR J0AX KR
1 50000°F 75 K
154

A
=
&
A

o

P
B 8000 AT, Hb, BEEE£ 8000 AT, MEIFRITE

%_0 AR HitEE_o AR
VR BB AT FRIE % 2= g R RS R IR 2 7 i R MU SRR SR & A B 1

H, YT EEEN, FOERSFMILEERBANK . STMK.
Rk, FElBE. THENMIE. BEFE. SESHEEESE
K, HNERTESEMHESM, AEMMERRE,

GRE, EFEE. BEREFARELTE. EFTEREH, NNH
e EMERNERTE, STFL.

2 0

#NFERE: |G

BHH, HEIELT EELUA; WA RALELE, ¥ ik H &S RTRIEN
HRAFARBAGEERTE, ERNXBMBAEERTEAR ) fo






附件4：土地性质说明
[image: image25.jpg]WEw SNE LR BHR AR
T P B SR R PR RBHEA R A 7 HERS R
SUBIIR SR A A B A R ) B

WR G RATE AR IRA T ARSI R
FARBRE T HAR S A RS REERBRAREA
MEIER, SRR TRAY 23. 72 28, EALHUERAR
b, BAREMTER DR RN, BNEAAE LR

R A





附件5：建设项目用地清单一览表
[image: image26.jpg]WRZHWH LEZRME “HAMER” —WE

ARTEABEARR
RUERFS XMSC202401565 B 4557 Egggg;gﬁg
BiE
AR KRS R
FHIIER

KRB TR FE (R REFEFMBER AN RN, Hihid & A0 TH # A0
REFEABYER: )
ol R BB EFETBERFIENZARERL
o2 At RAFITRFNEARFTEARNER
BR: WA R BT TE, FERAATIERTEHEE.
ifE]: 20244512 A 17 A

MRERIRFFMIMEREB RV, EERAMUR BARFIEFNRRL. EbRkEx
MITRRNE LR BEAFENER):
ol REB R A, EERAMNREREFHESNER
o B R AR TRINRARFTEWROER
BR: 284 (EERE 022 FEELETERERR) REZIRE, SR, $RE
e THREXER, NERARRFH,

mHE]: 2024 £ 12 A 17 B

AR TR ERFORE K TUREFTTESHTIFERL, BREFEARRIEMIRENLR
BRPNERN. Hh RARMTRFOR AL REARPER):
ol S {REAT 1T
o2 RERBEHFSARENTARRNF R RFAERR
03 34 RAE TR A AR 7 EARAER
AR TERMRMNTELEERN.
BfE]: 2024 12 A 18 H

BRG] F R HFMER LS BB X FFERBRORRL, BETRLIRG IR
BABREREN, REFZHEFN S XEFERSGERL, HMPRETTRK
HE LR FERHRAER):

oL 4R AR R PO SO 5 AP A R B A

o2 R # RKIRRY X F AR R XA E R

o3 R ERMEESYFRREREREL

o4 Ml 5 RAF TR B R LR F BRI ER

AR 1.z BT EEFRIKAAKRERT XK. 2. ZMEERABLSRRRAE. 30T

(CSEEE P

312 A% M 8943 4 App



[image: image27.jpg]BF AR TTF . 48
wHfE]: 2024 £ 12 A 17 B

RFE TR HFMBRIR B IR N R BT A FAKER. KEFREER: RBERENRES
BoKEgh R ko5, R EEERASRN: 46 KETERRERE KA RIEITME X
B Fihiy RAERI TR IR RFHEH B ER):
ol RS R BRI B FKE R, KERILIE
D2 K REFRE L
o3. %7K B2 i
0432 H BT B R B RoKiR M REKIARE. FIEEEERSERL
o5 Atid RAFR TR ERLRFEARKMER
BR: R (REARAMERL L) SEE. EHER, MESRRSLME LA
T, BIFREWMEKLRIEFHT REMATRI T .
B iE]: 2024 £ 12 A 20 H

SORER /R E MWL T % HiEESEN R TEREER. AR, #EET
HEXDEFHRFEABEENEL. RIS REARTRFANELRFEHRER):
ol XY R RAE
02 R B E A XD RGBSR E A
o3 H i R A TRF AT AR FERHMER
B BUNB=REEXYEEREE, AREEFEETEREGIRA 5 G /RS
SR LR A R EIR B A HE B AN R B R E ARG, FNFEE LI B IR AT
FHMHE, WERATMENXOITBOFATFHKE, BT XRENTHEME, HE S
ETIIRALRT, LDIKEFRELTAE. BIREI(E.

BHiE]: 2024 %12 A 17 B

NATERIRFRFRRYTBRETHFEA LR ZEEFMERBEL, MG
PR B R TRARRER. KA RAMITIRITNE LR FEAHBOER):
ol iR A
o2 SRR P (X 12 R % TR HT R BB SR
o3. F At R A TR E R LT EAHMER
BR: FKIE CLBZEMEITFNEELO) (WEETERXRRARE) FIAENZRZ
TRNSEERTIHEREETN, DRAER GhBLREETNEREM (WEHE
BXMBRIED) FREMBRETR, XIURHRERINERREMRAET T
T

B [E): 2024 €512 A 18 A

BRABRD IR EMBHER LA RECRETFHERRL, ERTARERL AR4EE
IR . Hibi$ kAR ITAR AR FEAMMER):
o140 F R F S E
02. KB Y = RiR TG
3. &L ERMHEAER
o4, H b B A [ THA UE A0 B R R 7R A B AU BESR
BR: ZMASANARE B IERARBAFIER (FR/R 2 Wi i /R R E 2 (A 2 k5
% (2021—2035 E)), F/IMBRAREBRIETERE, ERT “RAFMFE,
fi g, 2024 €12 A 17 B

PfSEE

3ZABERNEEApD




附件6：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局文件
[image: image28.jpg]HIEF (2025 3 5

SRS Il A AR R HERS AR T 5r )R
KT EFA S GRFIEMRRHEATR A H]
PSR LB e 2 A AL PRI H Y i 3t

A h HK IR PR X 5T e

WE R E AT RRA R
R R (W R RAT L IRA B R R R4
WREAREITE % FHLEHEERE S REF KK A
AFHRPEHFEY (FAK (2024) 1 5) XHEKE.
BHE, WRE AT EFRABA RA DR RS R
G ANEF E B N EE T RRAAKRRES K. RERS
R KRR, FIELILEL 5
ﬁlﬁﬁﬁﬁﬁﬁ@%ﬁ%%&&ﬁ'ﬂb

[CSEEE P xS
IABERN BN APD




[image: image29.jpg]I 42«

A IR BERR SR 3 4 A A B E
5 B 2000 AR ‘ LRLhE
X y ?HE éég{
1 4410790. 5672 | 37513971. 6190 | 39° 49’ 52.033500” | 111° 09’ 47.564900"
2 4410940. 2487 | 37514191.6587 | 39° 49’ 56.873500” | 111° 09’ 56.830100"
3 4410928. 4123 | 37514310. 6061 | 39° 49’ 56.482600” | 111° 10’ 01.831500"”
4 4410983. 5300 | 37514370. 2230 | 39° 49’ 58.266000” | 111° 10’ 04.343000”
5 4410959. 5300 | 37514356. 2230 | 39° 49’ 57.488700” | 111° 10’ 03.752400"
6 4410915. 5300 | 37514316. 2230 | 39° 49’ 56.064600” | 111° 10’ 02.066700”
7 4410861. 5300 | 37514299. 2230 | 39° 49’ 54.314700” | 111° 10’ 01.347500”
8 4410805. 5300 | 37514261. 2230 | 39° 49’ 52.501300" | 111° 09’ 59.745100"
9 4410787. 5300 | 37514255. 2230 | 39° 49’ 51.918100” | 111° 09’ 59.491300"
10 4410753. 5300 | 37514260. 2230 | 39° 49’ 50.815400” | 111° 09’ 59.699000"
11 4410720. 5300 | 37514257. 2230 | 39° 49’ 49.745600” | 111° 09’ 59.570200"
12 4410666. 5300 | 37514227. 2230 | 39° 49’ 47.996600"” | 111° 09’ 58.304400"
13 4410575. 5300 | 37514218. 2230 | 39° 49’ 45.046600” | 111° 09’ 57.918800"
14 4410548. 5300 | 37514220. 2230 | 39° 49’ 44.171100” | 111° 09’ 58.000800"
15 4410457. 5300 | 37514202. 2230 | 39° 49’ 41.221600” | 111° 09’ 57.236800"
16 4410430. 5300 | 37514182. 2230 | 39° 49’ 40.347400” | 111° 09’ 56.393600"
17 4410375. 5300 | 37514092. 2230 | 39° 49’ 38.569500” | 111° 09’ 52.604700"
18 4410363. 5300 | 37514101. 2230 | 39° 49’ 38.179900” | 111° 09’ 52.982200"
19 4410329. 5300 | 37514142. 2230 | 39° 49’ 37.075100” | 111° 09’ 54.703700"”
20 4410297. 5300 | 37514167. 2230 | 39° 49’ 36.036000” | 111° 09’ 55.752500"
21 4410292. 5300 | 37514179. 2230 | 39° 49' 35.873200” | 111° 09’ 56.256700"”
22 4410274. 5300 | 37514206. 2230 | 39° 49’ 35.288000” | 111° 09’ 57.390700"”
23 4410225. 5300 | 37514256. 2230 | 39° 49’ 33.696200” | 111° 09’ 59.489400"
24 4410158. 5300 | 37514258. 2230 | 39° 49’ 31.523800” | 111° 09’ 59.568300"
25 4410133. 7470 | 37514221. 1490 | 39° 49’ 30.722400” | 111° 09’ 58.007300"
26 4410017. 1150 | 37514198.4702 | 39° 49’ 26.942200” | 111° 09’ 57.044600”
27 4410017. 1150 | 37513941. 7598 | 39° 49’ 26.957500” | 111° 09’ 46.250000"
28 4410441. 4693 | 37513908. 6243 | 39° 49’ 40.718400" | 111° 09’ 44.889100"
29 4410601. 2322 | 37513994. 7840 | 39° 49’ 45.893300" | 111° 09’ 48.524500"
1 4410790. 5672 | 37513971.6190 | 39° 49’ 52.033500” | 111° 09’ 47.564900"

[CSEEE P xS

312 A% M 8943 4 App





附件7：准格尔旗林业和草原局文件
[image: image30.jpg]BAREFH (2025) 36 &

RS IRIBE AT R R 5 TR N S R
FHEIMRBBA PR 2 RIS /R SR
S AL PRI H PR LAY 52 e

ARG EAFERRAEARAA:

HRAF (R TFHREAR T HZ AT LR EARAEEER
MEHATRESAETEAREFRAFEY (FHx (2024] 2
£) BKE, 24, FEHARBE L AR ERERLT:

—. BEL CEBREABEFEELIRERAERRY XE
BEE, FRFAM. EANKM. HtAb. 254 CRER
2023 EMEEEENIKEY REHER, FFRIL IV
RPN, BR UK. MEGEPAM, RE CGERTE A
WHEEHEMEESEY (BEMALE £ 3554) FWAE K
HE “BERWAANL G ERTE S AR GERIE, T
DAME R T R R S DL TR P AR

—. BEL CERRBABFEELTEFRERRY XE
BRE, $REAKWEN. LhEH, 2546 OEERBAKRE

[CSEEE P xS
3ZABERNEEApD



[image: image31.jpg]By BHEE, THRERER.

=, BEE, AU RBREEN B KRR M.

B &2 5 B (R BE 6 B W ey AR A R, BB A AR
FREE (R AREFERMEY . (PEAREMEZEFEE),
QIR B R AR A R B A ) R CERAE & R WAL
HAEFEHEY . (ARGTEBRERE S FFAZT MG EINZY
SH AN HEE S A A E F T T HF L.

Pt s A 356 B AR AF (K3 2000 245 R)

PfSEE
3ZABERNEEApD



[image: image32.jpg]L2

£

it 3
Pt S Bl A4 4R (Kt 2000 4447 FR)
RS e X y
1 4410790. 5672 37513971. 6190
2 4410940. 2487 37514191. 6587
3 4410928. 4123 37514310. 6061
4 4410983. 5300 37514370. 2230
5 4410959. 5300 37514356. 2230
6 4410915. 5300 37514316. 2230
7 4410861. 5300 37514299. 2230
8 4410805. 5300 37514261. 2230
8 4410787. 5300 37514255. 2230
10 4410753. 5300 37514260. 2230
11 4410720. 5300 37514257. 2230
12 4410666. 5300 37514227. 2230
13 4410575. 5300 37514218. 2230
14 4410548. 5300 37514220. 2230
15 4410457. 5300 37514202. 2230
16 4410430. 5300 37514182. 2230
17 4410375. 5300 37514092. 2230
18 4410363. 5300 37514101. 2230
19 4410329. 5300 37514142. 2230
20 4410297. 5300 37514167. 2230
21 4410292. 5300 37514179. 2230
= 3 -

BR—

[CSEEE P xS

312 A% M 8943 4 App



[image: image33.jpg]4410274. 5300

37514206. 2230

23

4410225. 5300

37514256. 2230

24

4410158. 5300

37514258. 2230

25

4410133. 7470

37514221. 1490

26

4410017. 1150

37514198. 4702

27

4410017. 1150

37513941. 7598

28

4410441. 4693

37513908. 6243

29

4410601. 2322

37513994. 7840

4410790. 5672

37513971. 6190

(CSEEE P

312 A% M 8943 4 App




附件8：准格尔旗文物局文件
[image: image34.jpg]————E

o K% 5 56 3C 90 Je) SCHY
TR S Ll

BXHE (2025) 139 &

HERS R BE SO R R T RS SR B SR BT IR AR
S B SRR AR 2 RlkS /R T UL
et & AP H 5T ek

R R RTIRR

TRECEEREERRERAX TAERNREEZAHT L AR
FKARNEAEBRREZRAIREZ L ETE XHERLNE ) (&
BER¥EE (2025) 36 5) X k%, MEMCTEBRREER
BHEAREA. TE ARG Y 23. 7186 A H,

RESERREXWRA X THREREERRBERERNRSE
FRFEARHARARAFAERRERZANRE L ETE X
HXHEERE), EFHEK, REAELWLT,




[image: image35.jpg]T ERE SRR REERER AR R o
ﬁﬂ&ﬁﬁ&ﬂ&%@ﬁ%ﬁﬁﬁ%é%ﬁ%E%@W%%i

:‘\ ﬁﬁf}z‘ﬁy ?ﬁ%ﬁmm%%ﬁﬁ Ej]‘@iﬂﬁﬁ?x %%}Jﬂ:_ﬁi
HEo

= BRI AT BB T B 3 ERERESE,
INEHEERERR I, FIERZY, BHE (FLAR
HMEXHRYP &) HRAE, RAKANE A ERR TE XY
REFTFRFL, REXWH I HEFRBFL,

Mt B REEARRAERNEERATLREREAH
RN B EAS RIER AR R 6 R ET E L A7,

[t
2025 2 A 11
N y »«,/'/
Vit FREHTAESKAR RS TES R
EAS SR X R 202542 1M BEE

R




[image: image36.jpg]e R IR 4R A A B

Con 200044 5 2a2hg

B . ” 2B I
1 1110790, 5672_| 37513971.6190 | 39° 19" 52.033500" | 111° 09" 17.564900"
2 1110910, 2187 | 37511191.6587 | 39° 19’ 56.873500" | 111° 09" 56.830100"
3 1110928, 1123 | 37511310. 6061 | 39° 19’ 56.182600" | 111° 10’ 01.831500"
1 1110983. 5300 | 37511370.2230 | 39° 19’ 58.266000" | 111° 10" 01.343000"
5 1110959. 5300 | 37511356.2230 | 39° 19" 57.488700” | 111° 10" 03.752100"
6 1110915. 5300 | 37511316.2230 | 39° 49" 56.061600” | 111° 10" 02. 066700"
7 1110861, 5300 | 37511299.2230 | 39° 49" 54.314700” | 111° 10" 01.347500"
8 1110805. 5300 | 37514261.2230 | 39° 49’ 52.501300" | 111° 09’ 59.745100"
9 1110787. 5300 | 37511255.2230 | 39° 49' 51.918100" | 111° 09" 59. 191300"
10 1110753. 5300 | 37511260.2230 | 39° 19' 50.815100" [ 111° 09" 59. 699000"
1l 1110720. 5300 | 37511257.2230 | 39° 19" 49.715600" | 111° 09' 59.570200"
12 1110666. 5300 | 37511227.2230 | 39° 49" 17.996600" | 111° 09’ 58.301100"
13 1410575. 5300 | 37511218.2230 | 39° 19" 45.046600" | 111° 09’ 57.918800"
11 1110518 5300 | 37514220. 2230 | 39° 19" 44. 171100 | 111° 09’ 58.000800"
15 1110157. 5300 | 37511202 2230 | 39° 19" 41.221600" | 111° 09’ 57. 236800"
16 1110130. 5300 { 37511182, 2230 | 39° 19" 10.347400" | 111° 09’ 56.393600"
17 1110375, 5300 | 37511092, 2230 | 39° 19" 38.569500” | 111° 09' 52. 604700"
18 1110363. 5300 | 37511101.2230 | 39° 19" 38.179900" | 111° 09" 52.982200"
19 1110329. 5300 | 37511142.2230 | 39° 49" 37.075100" | 111° 09' 51703700
20 1410297. 5300 | 37514167.2230 | 39° 19’ 36.036000" | 111° 09’ 55,75

21 1110292. 5300 | 37511179. 2230 |39° 19" 35.873200" [111° 09’ 56, 956700’
22 L110274. 5300 | 37511206.2230 |39° 19" 35.288000" [111° 09’ 57 390760~
23 1110235 5300 | 37511256. 2230 [39° 19" 33.696200" |111° 09’ 59, 189100" -
2 1110158, 5300 | 37511258. 2230 [39° 19" 31.523800" |111° 09’ 59.568300"
25 L10133. 7170 | 37514221, 1190 |39° 19" 30.722100" [111° 09" 58.007300"
26 LLIOOL7. 1150 | 3750L1498.1702.{39° 19’ 26.912200" |111 09’ 57. 011600/
27 1110017. 37513911. 7598 [39° 19" 26.957500" |111° 09 16.250000"
28 4110111, 37513908. 6213 139° 49" 10.718100" |111° 09 14. 889100
= 1110601, 2322 | 375139947810 [39° 19" 15.893300" |111° 09 18.521500"
I L110790. 5672_[| 375139716190 [39° 19" 52. 033500" 111" 097 17. 561900 "






附件9：压矿查询结果的函
[image: image37.jpg]& v

s N

?ﬁigf‘ﬁﬁfjgﬁ"l~ﬁi
PrterC

BEREE (2025) 113 &

HERSIRIIE B ARBTIR R G T S G A
IMRPHA TR 2wk /R e b
SR ErALPRTR H RT3 2™
BEIR B AR 1SS R A e

AR EZARLTRB A RAE:
KREXEELABER AR TH - IHFERFELERE
ZyEREEREETENESY (BLEX (2010 137
) AETHRRERRBT AXTERBEEBEES
FREAXSEHES)Y (HEK/TTF (2021299 5) .
NEFHEREARRET (A TFH—FRMERFEEAREE
By AREIERENES)Y (WEKRET (20210531 %)
XHEAE, FANRTHEBERERRET —KEEEI A
g, A “WEGTEAFETRRB SO RAF B R EE R
RGELETE” FEANCENREERCENEEY &
FH. 7R EFNL EEREMK) #4177 EE. 2R

PfSEE
3ZABERNEEApD



[image: image38.jpg]B ¥ A E AR 23,7186 A BT, #&1E 202541 A 13 H, #
BFEEBE BN 0T:

£FY, ZWEAREEER (ARG BB KEERRE
AT HEHBEREY B LRMEEF[2004]312 5) . KA
FETHBRERRBEEEETHBER FEHTHRE) ((82)
B FH 128 5) (AR T HERBERRREATHHE
BREREEREHREY (B LK #EE£F (20111187 5), (A
REHERERREEAETHERT RBEMEZEZHRE) (F
REWET (20181225 ) RAWBERCENEED P~ KRE,
ZHLEREY FREBARSGTERT LFAKARFTE
NEAEREETHET FLRA: FREGTEET LFLAR
FEAF; ES: €1000002017111110145487) A B SE B W
EEYRE. ZREAMAHALT ERT LAEEA.

RATTETYRAZITAR WY FREEEHEF
XM E, TEHBEEEFM, EEAELRIEKET FE.
BEFTUYRALITRAEEE (AM2) MU AEEBFRE,
LA R F 4.

Fifr: S RTUE A MG B A AR (2000 B R AT R)

BRI BRI RR A NE 200541 A 13 .

PHeEE

3ZABERNEEApD



[image: image39.jpg]RS IR R AR s 3 2 A AL B T H 200048 5

my X y
1 4410790. 5672 37513971.6190
2 4410940. 2487 37514191. 6587
3 4410928. 4123 37514310. 6061
4 4410983. 5300 37514370. 2230
5 4410959. 5300 37514356. 2230
6 4410915. 5300 37514316. 2230
7 4410861. 5300 37514299. 2230
8 4410805. 5300 37514261. 2230
9 4410787. 5300 37514255. 2230
10 4410753. 5300 37514260. 2230
11 4410720. 5300 37514257. 2230
12 4410666. 5300 37514227. 2230
13 4410575. 5300 37514218. 2230
14 4410548. 5300 37514220. 2230
15 4410457. 5300 37514202. 2230
16 4410430. 5300 37514182. 2230
i 4410375. 5300 37514092. 2230
18 4410363. 5300 37514101. 2230
19 4410329. 5300 37514142. 2230
20 4410297. 5300 37514167. 2230
21 4410292. 5300 37514179. 2230
22 4410274. 5300 37514206. 2230
28 4410225. 5300 37514256. 2230
24 4410158. 5300 37514258. 2230
25 4410133. 7470 37514221. 1490
26 4410017. 1150 37514198. 4702
20 4410017. 1150 37513941. 7598
28 4410441. 4693 37513908. 6243
29 4410601. 2322 37513994. 7840
1 4410790. 5672 37513971. 6190






附件10：压矿协议
[image: image40.png]FT H AR =R IR R B AR
17304

o BARLEWERT WK ARFEANE
7 AR EEABETRBEH R
LT AFETFEFEENEN, B EEFEEA
HEGELETEERR RS HwERT LFLARIAL
NEAREWETT ARNEEY “RE—F, ERIEIZ2E
FE.OHEBILEHRT, AR TG

— WHRARLHERREGTERT L FLXARKIME
AR AEEAET (B LA BREEHTERT LFLARK
#FHEAF, EE: €1000002017111110145487) 6 WE &
BRAREEAN RGN ERE.

. RAESREEREANEAETEL, FRTE
Jxtdr, AAENATRAEERL. ERERTERZLLETE
BREH, mEIhAELHRAL.

GRATHE—B FHAANLTERIEERE, T®

W 7 g ARG B A R EE B AT R
AW —RER





[image: image41.jpg]o 1
4409. 315-37513. 477

513. |48 514.|78
4411. 41 4411. 41
MEREREBE TR IRA SRR YR G A AIET B

8=23. 7186/
AR AHRR
X | Y
4410790 567287513971 6190— ———
4410940, 2487 87514191, 6587— o
4410928. 4123 [37514310. 6061 TR
4410983, 5300[37514370. 2230— - ]
4410959. 5300(37514356, 2230— o7 - ty
4410915, 5300[37514316. 2231 - _ v
4410861 530037514299, 223 :: < A RRIRR
4410805. 530037514261, 223 ‘3‘ o7 = S X Y i K
7 9_[4410787. 5300[87514255. 2230— - — 20 |4410297. 530037514167, 2230——
10 4410753, 5300137514260, 2230—-—— 21 [4410292. 530037514179, 2230— = .
" 1 |4410720. 530037514267, 223G— o —| 22 [4410274. 5300}87514206. 2234— =
12 4410666, 6300 47514227, 2230—o- 7 —] 23 |4410225. 5300[37514256. 2230— -~
13 |a410575. 530037514218, 23—~ = —| 24 [4410158. 5300137514258, 223 T
14 | 4410548, 5300[37614220, 2230 — 22— 26 (4410133, 7470 7514221, 149G — _—
15 [4410457, 530037614202, 2230 —7-=r—{ 26 [4410017. 1150 37514198, 4703 — ===
16 [4410430. 530037614162, 223G— o= 27 [4d10017. 1160[87513941. 7698— e
17 |4410375, 530037614092, 223G— ="~ 28 [4410441. 4693 7513908, 6243 — -
18 [4410363. 630037514101, 2230—--"—" 29 [4410601. 2322137513994. 784 T
19 [4410329. 530037614142, 223G— '~ i 1_|4410790. 56727513971, 61 =
4409. 37 20 [4410297. 530037514167. 2231 . §=237185.94 P7% A355. 77898 l 4409. 31
513. 148 514. 78
- gl =2 [= RN
=) 3 =
20244812 F B AL I RER: KER
[CSEEE P xS

312 A% M 8943 4 App





附件11：项目用地预审与选址意见书的批复
[image: image42.jpg]HEARRE (2025) 363 5

HERSZRTE A1 SR DT DR e T
WS SRS PRORPHE AT 2 vl RS ZR e
EFLRLR A A AL PRS H ] Fits i
3 | wi/ UR DTE0L i=

AREEABFETRHAEARAF:

A8 AXTHEAEAREZAFTLEARBAKARA
AR FEERANRGAAETE AMTF5ERUENL N
W|EY (FHK (2025) 2 5) RAEAAMHKE. 2FEHAMN
-5

— AREZAFETRRBAEARA T EBREEAL
BEEAETE (HERD: 2412-150622-04-01-825688 ),
BEBTBEARFMKEER26F. TEARMLTHRS
TR R B X B E AR, L TFRETFRALTS. FEA
HEAANNREEEEARBFAMREN (SRS BT EER
HRE LA AL (2021-203548) ) (B LENE) .




[image: image43.jpg]THRERERRFR, AP REARY 2L, 78
BERAAZERKE. REFSCERERBEER, RAELL
BETEAMTE SR BELS.

TR E MU K, SAMER 23,7183
BT, 480 4 R F b, Bt B3 0. 7560 A dE K A S AR H ).
B3k 0. 0663 /BT, ¥ Ak 0. 7350 2B, H Ak 0. 9335
AN FEARAMRH 9. 3670 A BT, KA EM 4. 4618 20T, H
fe B 7.2035 A BT, RATREE 0.1952 A G, Bk KA
HE AR R K BANFERG K 13.2308 A8, £FK
6.8820 A, AR BIZMK 3.6055 AHl, FEHBERE
FRESEEF AN, FEMERERE &, ATEHZ
R A Fo £ M R AT, T R 20 R .

= BAEMSTERAEREB AL, EHIREE. A
AR ERBITE, AR, IMEBILMEITARAME X
B S T, RETHMEMAMELE. LHER
REFAMNIRFERE. FEEAAHhbME TR, £
WA TR L 2T, SEAEHAARRKRZER
ZRIERAE R B RE A £ B AT ITBRKE, KizE AR
B, ) 52 4 4P AR MR AR B9 & AT

V. T AR RN X Z T E R R R AL TR K
EHER. REEBEES PR BR#TEWELE, AL FH
REFGLRRHFEBEEEY FHFEN, LY REM X EEE
MEHE, BITHRRERRMIFERERS IR F H.

. FEHENEMES, LAREHHFEZALHEMTF

_2_



[image: image44.jpg]., CETFMTFREUANTE, oxt MR, BRA
AN FHTEAPETEENRHEN, HEAXHAEHR

Ny BRTERAMBE SR ERNBHE N =ZF, KX
BAHBMZE 202842 F 14 8.






附件12：准格尔旗固废综合处理项目-建筑垃圾综合处理环境影响报告表的批复
[image: image45.jpg]ZRIRE F (2024) 140 5

SRR Wi A AR R SR T s R e e
AP H - BB s A AL BEEASEE
R

BRI G ERE A RAH:

PR B HRE W b AR AR O A SRR A R B 4 i B9
QAR B A BT E - ARG A L ERS i
£X) (UTEH (RERY ) k&, 28R, ARELT:

— L E AL FHR S W AR A R KB LR R AT
FRABESTH MR, AABHRTHELE. BH. J0H,
REL. HRREFAEHTHME, BAFTAH R E RS R AR
WER PO HEE, M E 12,7570, I )E X B 312, 39 A’

sz

BB fidReT ol




[image: image46.jpg]At AL TR R TR AR o 0. 36 ', MR X i bR A
BEAHIS0Am , B R AAESFEH219t/d, ZEL 6t/m', &1t
136.87m’/d, R 4 4F IR 304F. MM P A% | L EHH A
657t/d, 239805t/a, EETRNAEN: A 1EEH R R ALE
ZE AR RIFHEANRAEA TS, FREINEGR FHH2
HHR, FHRIEHABER, MIIBREAFKRIRSE. JER
100075 75, FREA2607 .

CRELR) AN, ELEHELETASKERP IGET
RHEEEHNRT, TEBERATEHFH D b33 —
g, ik, RBRENE SRR (fER)
PRAI AR RE MR, AE. A, I, FRERPEES
TR,

=, WEEREGETEE PN E S MTHTHE:

LAEES (RERY RENASRPRESEE. BT
REFKEBAEGEXOLHTHL, B ABTFLEIE
B RAEIAE, BHAELEH, RO IEMRAAERE
Wb EABOR. WEEIEE, RUAEIIY, REIEED
UMM B, HEERHAPATHEBEREAEZR
0.3m ESL4EL; 4% 0.5mEEHRLE., FEUSIm A
Wk, M EW, ATAE B FHMM, DITHE. R
FWERZTANFRRR., LYPHAEHHE L. Smx 1. 5Sm iy 7
WA, EEWAEARIEIATIE, EREHFES. KM
OB 3Rk 4% L.

LA CMAERY RO RAT RO B, A
MIAELTEE, #Ig Rk, RAFEMREEFR. o
W AR B W R IR A e 4P, A% b BER B A HE MO AR B 4

.2-

B nnenex e




[image: image47.jpg] EEMHBRRESET S, HATBEA, £FEREIEEKX
BB, el R ETRKEARE BLEEEERE
AR NN X PR A B AR, AT AR 3mE A0 HEAL
R (KA R G AHEMATAEY  (6B16297-1996) — ki
ol EpRA. BIEERRA. SR ERR AT AEANL
, R (KRG R GAHBTEY (6B16297-1996) %2
4 8 HE A 1OR B IR

LRBALEAKAEEEA, EATWT. HIEKE G
IR R IR G 23 B A fu i A A, A 775 ARAEIA AR
MAFENREEMAEGAEFRAE, 2EMAFETAKITA
FERREEMAEGAEER, FAREGALEERA B X
R&%E (WADTRO) ” AEEZEFA. FH* kAKEINIEHR
VU J& T 30 gt (6 3L B I bk o7 R 28 b R 97T 0 3t W R 070
TR THAEEYHELREE FHBER, £EGKMEREK
HAHE. EANPEARRERBATARHLLE. KRR
AR SRR, ALEL (REXY PR Y AT A LR
FRP M.

A MR EZERH A, MEAETEE, RIEIFHA
B, BRI RARHAD MEL, RTMHEEHESRE
FeETL. sEHPRREA. Bk, REEFTERAN, T 7%
PR (T bd k) RIFEG R A HAAFAEY (6B12348 - 2008
) 2RIFBEK.

S. ZRHEMEAXERE W, WRWE KM A XIE,
HB CBEAN. FFEM. BELR BN, AERES AT X
B AL . A K E BR[O A e
Ao 55 e AR Y (GB18599-2020) & /i ko Jk 4y - 75

<3

B ianeT ol



[image: image48.jpg]VTR B A7) (GB18597-2023) W E K, A XHIFHFI %
ARETHE. —REKEWN LR TEZEAAA, RRENZEF
HRFEMLE, FRILF.

6. FEW EALFRAIRBE RGBT 6, BRI 2 FE
. BEFRRREZLETEXR, REGEHERERS EART
f—RIFERAEF BRI, AR E T 303 SRR
Be At PR HOT B 5 K B ERSE AU

= ARBEMAEAAARLEREERIRERFTHA IR
W. WEHBRLFA = BPTHRGERY R HE. RTE
, HBAEBEF LR THRERPRK, 2RKERE, 7T
ERBFNELT.

W, RN RERIAME20E K, # Rk (Rt
M) BRMEXHRAZR RS G TAIKERESRBEL, K
RERBRS BT AARRRERREL R AT ZAEWEH
BT,

. ZFEAEZERERISEFREFTER, KX
WXHNEHFEY., wRARME. A HRFEMAHLEE
APANERERLEEATH, FEHRMIOF .

RS i e AT BR
20044 8 1 H

Pit: BRELWTAAFRRRERBEIF, TESKEG SAT R
XA, WERE P ESHREAARAA.
TR E Wi £ SHIR 204 £ 8 A1 HEp K&

sl

LOR P AT





附件13：准格尔旗茂洁绿化集团有限公司关于撤销准格尔旗固废综合处理项目土地预审手续的函
[image: image49.jpg]=1

'ﬁ T'\Tﬁ AR A
"’%“ﬂi 1=i.§1§’i

AT (2024) 56 &

w%?ﬁ%?:

RS RBORIG AL SRR AR A FRT
RS /R e & AL B H
- e 2R e

AR B RFRR

BREE. BARBREX, BERERERLEEARAL
A BABERTEE K 56T E W ERERAE EE.
LI Fr A o I RAH R M TE F A

(CSEEE P
IABERN BN APD



[image: image50.jpg]I A IE X

B IR % v AL B F A IR F 2024 % 9 F 18 HEP .

=,

PfSEE

3ZABERNEEApD




附件14   准格尔旗人民政府关于准格尔旗建筑垃圾综合处理项目实施主体变更的情况说明
[image: image51.jpg]M/ RO AN R B
=i =§, - 4 = 3 =

e T

HERSIRIBEN ICBORF T
HERS/RS bR r A H
Tt F- AL ER L]

W CERREARBRF 2023 £4% 6 XKESLWLE)
(02023133 5) ¥, BEREEANRESAETE Rk
BARBEEEZNERDARAFT (GRBFEZNAT") LHEE,
ERBERKERES. MEH O FAELEBFRELEAR
AEFNH R FERLY (EA& (2023) 115 5). BEXXEK
2%, MBEH. EXGRERKENA (RELURKETEZR
BT £) (K KEEIFE (20200 1421 5 ) A ZEEK,
ZERARBRARRE, REKUAAFLELEZTE, BB
TEEZAHTRIERBIBHIAANTX, IIANNREEAHT
A AR BOA RN B SR

T E 4 R r R SR B B A AR R O SR AR R IR B VAR R
BEEZEARBEFEREANREEZATEXRBIARAEE
AR A R A BT E .




[image: image52.jpg]HEARIR R R b E A RN F SEHE T B A [ AT o (A
IR TE G Al B AT PR B VAR AR IR B R 45 A AL R T B AR YR
WIEY (%5 2024-56 5 ), FH EMEHRN 355778, SHE
A SR HOR IR B W IR AR R S R A A
TE FIMSEE —%%, HRMERE.





附件15 引用环境质量现状监测报告

[image: image53.jpg]HCXK/CX28-02 ( 1.1D
W% 5 : H240624265a

L =

THERAL: AR SRIESSE R E AR AT
o ESE RN
SR MMEES

iR BHEA: 2024 % 06 H 30 H




[image: image54.jpg]HCXK/CX28-02 ( 1.1D
WS : H240624265a

B’ E R

ZREA (WH) 4 A R s S SRR B IR A ]
T PSR A X 90 2R 22 307 T AR R R ST A A A b SRR 37 X Y K 3%
o \R==X VAE LR | X P4l 100m 4b
P S 7 R FERRE E#
KA H 2024.06.24-2024.06.26 o H 3 2024.06.24-2024.06.28
RS TR 2652-0624(0625-0626)Q01
2551 5 H A H PR KrbrdE (533 FERMAE L di 5
TEHREEARE RS
e i o Ly 3 (628775 ’ﬁ‘ BEFERYINE E | PT-PM2.5D. YQ-073
FRER D Tipglm BEY HT 12632022 TR
FA1035. YQ-075
B/

D=




[image: image55.jpg]HCXK/CX28-02

¢ 112

WA RS H2406242652

1. FRESHRRLER

s R

HERRILER
REEALE AT H X R
LAl BURE| REFERY (pg/m)
PEAER LeRllEEES
2024.06.24 169
2024.06.25 9%
2024.06.26 178
SE&H
I H G RGE (m/s) MEE K=& AR O KAHE (kPa)
2024.06.24 ] 23 3 1 20.4 88.59
2024.06.25 by} 2.4 4 1 25.7 88.53
2024.06.26 i) 23 3 2 254 88.43
R G )N BREETFN
HOoEOA % K H M. F_ A H

UTZEH





搅拌机和地面冲洗用水





生活用水





化粪池





准格尔旗薛家湾镇污水处理厂





科源水务中水





365.55





3.24





2.59





2.59





0.65





自来水





沉淀池





26.7





4.0





22.7





雾炮抑尘用水





62.52





289.82





带入产品中





250.0





车辆清洗用水





沉淀池





0.73





6.56





6.56





0.73





15.2





拌合用水





15.2





3.2





道路降尘洒水





3.2





填埋场降尘洒水





填埋场渗滤液





22.7





24.17





24.17





9.9





绿化用水





20





渗滤液调节池





24.17





蒸汽发生器用水





9.9





20





填埋场绿化用水





填埋场渗滤液





渗滤液调节池





456.39





24.17





24.17





432.22





科源水务中水





土建工程





基础施工





主体施工





粉尘、噪声、固废





设备安装





竣工验收





粉尘、噪声、固废





粉尘、噪声、固废、废水





噪声、固废





工程垃圾原料





分拣





S1轻质垃圾





外售或填埋





给料机





颚式破碎机





磁选机





反击式破碎机





磁选机





圆振动筛





0-10mm骨料





10-31.5mm骨料





＞31.5mm骨料





S3废金属





外售





骨料库





骨料库





G1、N1





G3、N3





G4、N4





图例：


G：废气


W：废水


N：噪声


S：固废





一级筛分





G2、N2





S2渣土





筛下物





筛上物





再生无机道路混合料原材料





装修垃圾





预分拣





磁选机





一级筛分





风选机





反击式破碎机





磁选机





圆振动筛





0-10mm骨料





10-31.5mm骨料





骨料库





骨料库





＞31.5mm骨料





大块混凝土





去工程垃圾生产线破碎





外售或填埋





S2废金属





筛上物





S3渣土





筛下物





S4轻质废料





外售或填埋





剩余物





S4废金属





图例：


G：废气


W：废水


N：噪声


S：固废





G1、N1





G2、N2





G3、N3





S1大件轻质垃圾





外售





外售





再生无机道路混合料原材料








水泥





气力输送





水泥仓





计量





粉煤灰





气力输送





粉煤灰仓





计量





骨料库





细砂





骨料





称料斗





称料斗





自动投料





皮带输送





再生混凝土搅拌站





外加剂





泵提





储液箱





计量





水





泵提





计量





质量检验





装车外售





不合格品





粉尘





粉尘





粉尘





粉尘





粉尘





水泥





煤矸石粉





再生细砂





天然细砂





螺旋输送机





皮带输送机





计量设备





计量设备





混合搅拌机





水





成型机





产品堆垛养护、出厂





噪声





粉尘





粉尘





石灰





粉煤灰





再生粗骨料





渣土





螺旋输送机





皮带输送机





计量设备





计量设备





混合搅拌机





水





装车外售





噪声





粉尘





粉尘





废旧沥青混凝土铣刨料





小锤式破碎机





铲车上料





三层振动筛





10-30mm骨料





5-10mm骨料





0-5mm骨料





计量设备





计量设备





计量设备





搅拌主机





计量设备





水泥





计量设备





新集料





水





再生剂（乳化沥青）





成品装车外售





粉尘、噪声





粉尘、噪声





噪声





粉尘





建筑垃圾





运输





卸料





摊铺、碾压





封场





粉尘、噪声





粉尘、噪声





粉尘、噪声





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





本项目位置





准格尔旗生活垃圾填埋场





图例：


原工程占地范围


现有工程占地范围





准格尔旗新巨业商砼搅拌站





德茂隆种养殖专业合作社





空地





空地





空地





废弃厂房





空地





空地





项目厂区





图例


项目厂区


大气监测点





G1





本项目所在位置





本项目所在位置








分区管控


补充进场道路





PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

