# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：内蒙古晟能能源有限责任公司有价金属回收利用技改项目

建设单位（盖章）：内蒙古晟能能源有限责任公司

编制日期：        二零二五年十一月

中华人民共和国生态环境部

建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 内蒙古晟能能源有限责任公司有价金属回收利用技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2509-150621-07-01-987707 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨正军 | 联系方式 | 15149412558 |
| 建设地点 | 内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区达拉特产业园三垧梁工业片区 |  |  |
| 地理坐标 | （ 110度 6 分 45 .501 秒， 40 度 19 分38.373 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | N7723固体废物治理 | 建设项目行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业 103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 达拉特旗工信和科技局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 1.5% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20002.55 |
| 专项评价设置情况 | 本项目专项评价设置识别如下： 专项评价设置识别一览表 专题评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否需要设置专题. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目运营期产生的大气污染物主要为颗粒物，不产生有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生活污水经化粪池处理后，排入园区污水排放管网; 否. 地下水; 地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 本项目周边不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，不需要设置地下水专项评价; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目涉及的危险物质未超过存储量临界值; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 否. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中专项评价设置原则及本项目生产运营情况可知，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 2019年，内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区管理委员会委托北京千知绘城市规划设计有限公司编制《内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区总体规划(2021-2035)》，2021年3月1日取得《内蒙古达拉特经济开发区总体规划（2021-2035）》专家评审意见，规划目前尚未取得批复。 《内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区产业规划（2022-2035年）》 审批机关：内蒙古自治区工业和信息化厅 审批文号：内工信园区字〔2023〕91号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区总体规划(2021-2035)环境影响报告书》 召集审查机关：内蒙古自治区生态环境厅 审查文件名称及文号：内蒙古自治区生态环境厅关于《内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区总体规划(2021-2035)环境影响报告书》的审查意见》（内环字[2023]6号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与《内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区总体规划（2021-2035）》的符合性分析 （1）规划范围。 内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区位于达拉特中心城区南部，开发边界总面积67.52km2，开发边界四至范围总面积74.35km2。包括达拉特产业园、达拉特物流园，整体形成“一区两园”格局。其中： 达拉特产业园：开发边界面积61.11km2，开发边界四至范围总面积67.89km2。包括三垧梁工业片区、达电-亿利片区。四至范围具体为，三垧梁片区东至新奥园区、西至S41省道、南至兴巴高速、北至包茂高速。达电-亿利片区边界为西至S4省道、南至达电运煤专线。 达拉特物流园：开发边界面积6.41km2，开发边界四至范围总面积6.46km2。包括三垧梁片区(物流板块)、风水梁片区，其中三垧梁片区(物流板块)北至兴巴高速，南至沿河铁路。风水梁片区西至德敖公路、北至沿河铁路。 本项目位于内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区达拉特产业园三垧梁工业片区。 （2）产业定位及主导产业 园区总体发展定位为：国家能源化工及新材料基地。其中： 达拉特产业园：以能源化工(煤电、新能源、化工)和新材料为主导产业，巩固提升以主导产业延链、补链及固废综合利用、装备制造为辅的循环经济产业的园区。 达拉特物流园：以物流主导产业，巩固提升现代商贸、循环经济产业的园区。 园区现有大部分产业位于三垧梁片区(物流1片区除外)，规划以新奥集团股份有限公司、内蒙古新威远生物化工有限公司、内蒙古荣信化工有限公司及园区其他大企业为基础，重点发展新能源、化工，先进有机材料、先进无机非金属材料、先进金属材料、前沿材料，兼顾节能环保(如固废综合利用)产业。 本项目拟对脱碳后的气化渣尾渣进行有价金属分离，项目可提升气化渣的综合利用价值，属于能源化工产生的固体废物处理并实现综合利用配套项目，符合“巩固提升以主导产业延链、补链及固废综合利用”，符合达拉特产业园以及三垧梁工业片区的产业定位、主导产业。 （3）用地规划 规划到2035年工矿用地达到3329.92hm2，占开发边界规模的49.32%。 工矿用地广泛分布于三垧梁片区、达电-亿利片区，总体以二类工业用地为主；因园区未来发展建设的不确定性，可根据实际情况，在不违背工业建设相关法律规范的前提下，部分二类工业用地可适当发展三类工业。 其中达电-亿利片区依托现有达拉特发电厂，亿利化学等公司，规划以能源化工及其配套产业为主，兼顾发展现有产业相关的深加工产业。 园区现有大部分产业位于三垧梁片区(物流1片区除外)，规划以新奥集团股份有限公司、内蒙古新威远生物化工有限公司、内蒙古荣信化工有限公司及园区其他大企业为基础，重点发展新能源、化工，先进有机材料、先进无机非金属材料、先进金属材料、前沿材料，兼顾节能环保(如固废综合利用)产业。风水梁片区及达拉特片区配套物流园现有产业基础相对薄弱，主要发展物流及其配套产业。 本项目位于三垧梁工业片区内蒙古晟能能源有限责任公司现有厂区范围内，所属用地为工业用地（见附图），根据《内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区总体规划(2021-2035)》，本项目位于三垧梁工业片区内化工、新材料及配套产业区，满足其主导产业中固废综合利用的定位，符合园区规划。 与《内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区总体规划(2021-2035)环境影响报告书》的符合性分析 本项目与《内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区总体规划(2021-2035)环境影响报告书》审查意见符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与规划环评及审查意见符合性分析 序号; 规划环评及审查意见; 本项目情况; 符合性. 1; 坚持生态优先、绿色发展理念，加强规划引领。园区总体规划应做好与自治区、鄂尔多斯市国土空间规划及“三线一单”的协调衔接，并要与当地其它专项规划相协调。按照《内蒙古自治区人民政府关于促进工业园区高质量发展的若干意见》(内政发[2019]21号)《内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步加强全区自治区级及以上工业园区环境保护工作的通知》(内政办发[2018]88号)及自治区、鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要等要求，指导园区建设。; 建设项目符合园区规划（见附件七）; 符合. 2; 严格生态环境准入，推动高质量发展。园区应结合区域资源禀赋、生态敏感特征、生态功能保护、自治区及鄂尔多斯市“十四五”能耗双控、区域及行业碳达峰目标约束等要求，坚持循环经济和能源高效利用理念，合理发展能源化工、新材料等产业并严控规模，重点发展补链延链强链产业，提升园区产业发展质量和效益。严格按照园区规划、规划环评和产业政策、行业规范(准入)条件等要求管理新入园项目，不得引进污染物排放量大的非主导产业项目。严控“两高”项目及生产工艺，确需建设的，应全面执行国家和自治区关于“两高”项目准入的各项规定。全面落实“四水四定”要求，审慎引进高耗水行业。; 本项目符合园区主导产业，不属于“两高”项目。根据与产业政策符合性分析，项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，同时取得达拉特旗工信和科技局关于本项目的备案文件，项目符合国家及地方产业政策要求。本项目不属于高耗水项目。; 符合. 3; 严格空间管控，优化产业布局。按照相关要求做好规划控制和防护带建设，园区与居民区、黄河干流及重要支流、饮用水水源保护区等环境敏感区之间应设置足够的绿化隔离带，食品、药品生产企业周边应预留一定的防护距离，确保园区产业发展与生态环境、人居环境相协调。配合达拉特旗人民政府及其有关部门做好园区及周边区域的规划控制和优化调整，发现不符合管控要求的相关行为，应及时向达拉特旗人民政府报告。清退园区内不符合产业政策及长期停产且无复产可能的项目，提高土地利用价值。; 本项目属于固体废物治理及综合利用产业配套项目，可提升气化渣处理产品的利用价值，周边无环境敏感区，无食品、药品生产企业，项目且项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，符合产业政策，项目地周边无环境敏感目标。; 符合. 4; 严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家、自治区和鄂尔多斯市关于大气、水、土壤污染防治相关要求，落实污染物区域削减方案，积极推进重点行业按照大气污染物超低排放或特别排放限值进行升级改造，持续减少主要污染物、特征污染物排放量，保障区域环境质量改善。园区内禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，限期取缔不符合要求的分散式锅炉。; 本项目不涉及总量排放物，且生产过程中由于原材料含水率较高，废气产生量较小；本项目不新建锅炉。; 符合. 5; 加强环境基础设施建设，推进污染集中治理。合理规划园区污水处理方案，实现园区内生产废水全部纳管收集、集中处理和中水回用。优化园区供水结构，充分利用当地疏干水或中水资源，最大程度减少生产用新鲜水取水量。建设足够处理能力的园区高盐水处置工程，2023年底前完成晾晒池存水治理及晾晒池改园区事故水池相关工作。因地制宜利用集中供热或清洁能源实现供热、供汽。强化企业的危险废物鉴别主体责任，对园区各类危险废物实施严格监管和严密监控，实现全过程安全妥善处置。优化固体废物、危险废物处置方式，积极拓展资源化利用途径，提高综合利用率，暂时无法综合利用的须规范贮存、处置,园区内及周边中短途汽车运输优先采用新能源汽车。; 本项目生产用水量较少，且生产过程中的废水全部循环利用，不外排；项目供热厂区现有供热措施；项目废水循环池底泥定期清理，回用于生产；设备维护过程中产生的废机油与机油桶暂存在危废库，定期委托有资质单位（内蒙古忠信再生资源科技有限责任公司）处理（见附件八）。; 符合. 6; 强化源头防控，有效防范环境污染和事故风险。加强突发环境事件应急处置能力建设，建立完善的环境风险防控和应急监测体系，强化应急演练和应急物资储备，不断提升应急响应能力，保障区域环境安全。入园企业按要求设置事故水池，并与园区事故水池联通形成综合调控系统，确保任何情况下园区事故废水不进入外环境。; 本项目强化源头防控，沉淀池防渗良好，设置了80m3的初期雨水池，已编制了突发环境事件应急预案，本次技改项目建成后进行突发环境事件应急预案修编，加强突发环境事件应急处置能力建设，建立完善的环境风险防控和应急监测体系，强化应急演练和应急物资储备，不断提升应急响应能力，保障区域环境安全。; 符合. 7; 加强环境监管及日常环境质量监测。建立包括常规污染物和特征污染物在内的环境空气、地表水、地下水、土壤等环境质量监测体系，做好长期跟踪监测与管理。重点企业排污口要设置在线监测系统并与生态环境部门联网。加强土壤污染重点企业监管，强化腾退企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，合理确定土地利用方式。; 本项目建立废气、废水、噪声等环境质量监测体系，已做好长期跟踪监测与管理，建设单位不属于土壤污染重点企业。; 符合. 8; 总体规划实施对环境产生重大影响时，应当及时组织环境影响的跟踪评价。对规划所包含的建设项目，在开展环境影响评价时，应重点分析污染防治措施和环境风险防控措施的可行性、可靠性，规划协调性分析、环境现状等工作内容可适当简化。; 本项目属于规划所包含的建设项目，开展环境影响评价时重点分析污染防治措施和环境风险防控措施的可行性、可靠性，适当简化规划协调性分析、环境现状等工作内容。; 符合. 综上，本项目的建设符合内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区规划环评的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 本项目为工业固废的综合利用，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中的“四十二、环境保护与资源节约综合利用，8、废弃物循环利用：煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用，以及10、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”，因此项目的建设符合产业政策。 同时项目于2025年9月11日取得达拉特旗工信和科技局出具的《项目备案告知书》（项目编号：2509-150621-07-01-987707），同意该项目建设（立项文件见附件2）。综上所述，本项目的建设符合国家及地方产业政策。 - 选址合理性分析 - 本项目位于内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区达拉特产业园三垧梁工业片区、内蒙古晟能能源有限责任公司现有厂区内，属技改项目，无新增占地。项目符合园区产业定位、产业布局要求，且位于园区用地规划中工业用地，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、无珍稀植物及古树名木，不在饮用水水源保护区范围内，本项目建设不存在重大环境制约因素。 项目运营后废气产生较小，忽略不计；生产废水循环使用，不外排；噪声经有效治理后可以做到厂界达标排放；废机油、废机油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。采取上述环境措施后，项目对周边环境产生影响较小。 综上所述，从项目特点、所处地理位置和周围环境、环境影响程度分析，本项目选址是合理可行的。 - 3.生态环境分区管控符合性分析 - 生态保护红线 根据2024年8月6日鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知，调整后，全市划分优先保护、重点管控、一般管控3类，共171个环境管控单元，其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。 本项目位于重点管控单元，环境管控单元名称为内蒙古达拉特经济开发区（编码为ZH15062120009），本项目选址不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区及其他需要特殊保护的区域范围内，在落实报告提出的各项防治措施及风险防控措施后，不会对周边环境造成影响。因此，本项目的建设符合生态保护红线的要求。 资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。本项目厂址位于内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区，用地性质属于工业用地，土地资源消耗符合要求。因此，本项目的资源利用不会超出当地资源利用上线，满足相关要求。 环境质量底线 根据《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，项目所在区域鄂尔多斯市2024年各项基本因子的评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，项目所在区域为环境空气质量达标区。结合引用的现状监测数据可知，评价范围内环境空气特征污染物现状监测因子指标均满足相应的标准限值，各要素环境质量现状符合其相应的环境功能区划要求。 本项目运营期过程中不产生废气；生产废水循环使用不外排；产生的固体废物定期进行了合理的处置。因此，在落实本评价提出的各项相关污染防治措施后，项目的各类污染物均能有效处理，不会明显降低所在区域的环境质量现状，不会对当地环境质量底线造成冲击，不会突破区域环境质量底线。 生态环境准入清单 根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，本项目位于内蒙古达拉特经济开发区，管控单元编码ZH15062120009，本项目与单元管控要求符合性分析见表1-2。 表1-2与单元管控要求符合性分析 管控要求; 本项目符合性分析; 符合性. 空间布局约束; 1.禁止在黄河干支流岸线管控范围内(黄河干流鄂尔多斯段和本市行政区域内黄河支流)新建、扩建化工园区和化工项目。; 达拉特产业园为以能源化工(煤电、新能源、化工)和新材料为主导产业，巩固提升以主导产业延链、补链及固废综合利用为主的循环经济产业的园区。本项目属于以固废综合利用产业为主的循环经济产业，符合园区产业定位。; 符合. 污染物排放管控; 1.区内有色(不含氧化铝)、化工等重点行业以及每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉执行大气污染物特别排放限值。; 本项目不涉及。; 符合. 2.采用集中供热或因地制宜利用清洁能源实现供热，禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 本项目供热依托园区。; 符合. 3.完善园区污水集中处理设施和配套管网。污水应收尽收，全部回用，严禁污水入黄。矿井水、中水回用率达到90%以上。实施石油石化、化工等高耗水企业废水深度处理回用工程。强化焦化废水深度处理，区域内焦化废水必须全收集、全处理、全回用。; 本项目生产废水循环使用，不外排，生活污水排入园区污水处理厂。; 符合. 4.推进高含盐水“零排放”，稳定运行高盐水深度处理和分盐结晶设施，完善配套设施、优化工艺技术，确保高盐水全部结晶处理，严禁排入晾晒池。加快现有晾晒池取缔或转变功能，禁止新建晾晒池、蒸发塘。; 本项目不涉及。; 符合. 由上表可知，本项目符合鄂尔多斯市生态环境分区管控相关要求。 |

建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 内蒙古晟能能源有限责任公司，持有两项气化渣循环利用的核心技术专利，并有多年的建设、生产经验，开拓出广泛稳定市场。本公司已建设一条生产线：从废渣中分离出所含残炭-即“多孔炭”和“多孔硅”，提取残炭率可达98％。多孔炭产品中低灰分多孔炭产品可用于炼钢、铸造、冶金、新能源电池与清洁煤球，高灰分多孔炭可用于水泥、周边煤场配煤等；多孔硅和细砂可用于交通路面硬化、商砼、建筑建材、喷砂等行业。提炭脱硅后的细泥可用于砖厂制砖，冬季砖厂无法消纳时送园区渣场填埋，基本实现气化渣的全部回收利用。 而经过对脱碳后的尾渣检测分析，尾渣中含有铁、钙、镁等各种元素，经过梯级分离项目可以实现原料的全组分100%综合利用，同时分选过程无酸碱、废水循环利用，无二次污染。为了增加现有项目产品细砂和固废细泥的利用价值，本公司拟在原有成品厂房里新增1套金属梯级回收设备(混料桶、球磨机、分级设备、磁选机、浮选机、搅拌装置、金属产品分级装置、压滤机等)，采用多种物理脱离工艺对原有脱碳后的废气化渣里的铁粉、钙镁产品、含硅金属富集矿进行梯级回收，增加其综合利用价值。 工程建设内容 项目名称：内蒙古晟能能源有限责任公司有价金属回收利用技改项目； 建设性质：技术改造； 建设地点：内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区； 建设单位：内蒙古晟能能源有限责任公司； 占地面积：20002.55m2； 总投资：1000万元； 劳动定员及工作制度：本次技改不新增劳动定员。 项目地理位置及周边环境 本项目位于内蒙古鄂尔多斯市达拉特经济开发区三垧梁工业园区，项目场地东侧为空地，南侧为内蒙古金时空科技有限公司甲醇钠项目（停产），西侧为空地、北侧为益升航建材有限公司。具体地理位置见下图。 项目地理位置图 项目组成 - 4.1现有工程概况 （1）现有项目建设内容 2023年6月企业委托内蒙古凯越工程咨询有限公司编制了《内蒙古晟能能源有限责任公司年处理60万吨工业固废综合利用项目环境影响报告表》，2023年8月14日取得批复，批复部门：鄂尔多斯市生态环境局，批复文号：鄂环审字[2023]190号。项目于2023年9月开工建设，2024年11月竣工。2024年11月15日取得鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局出具的突发环境事件应急预案备案表，备案编号150621-2024-081-L。2024年12月19日办理了排污登记表，编号：91150621MA13QJFP5L001X。2024年12月，企业委托内蒙古凯越工程咨询有限公司编制了《内蒙古晟能能源有限责任公司工业固废综合利用技术改造项目环境影响报告表》，2025年7月1日取得批复，批复部门：鄂尔多斯市生态环境局，批复文号：鄂环审字[2025]105号。2025年1月，内蒙古晟能能源有限责任公司对内蒙古晟能能源有限责任公司年处理60万吨工业固废综合利用项目进行自主验收，经专家组评审后同意通过验收。内蒙古晟能能源有限责任公司工业固废综合利用技术改造项目正在建设中，尚未进行验收。 现有项目占地面积20002.55m2。主要建设内容包括生产车间1座、原料库1座、成品库1座、危废库1座等公辅工程。年处理60万吨气化渣。新建1套复合式烘干脱水设备，对多孔炭、煤泥进行进一步烘干脱水，年处理24.4万吨多孔炭脱水（低灰分多孔炭）及煤泥（高灰分多孔炭）。 表2-1 现有项目脱碳工序项目组成表 类别; 内容; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，全封闭结构，设置旋流分离器、螺旋绞龙等设备，并设有1个192m3炭上升池; 已建. 辅助工程; 浓缩池; 设3座300m3浓缩池，位于生产车间北侧，分别为低灰炭浓缩池、高灰分炭浓缩池、细泥浓缩池以及配套的800m3循环池一座; 已建. 储运工程; 原料库; 1座全封闭结构，用于贮存气化渣，设置给料机、输送皮带、配料池（128m3）等，完成原料储存和打浆稀释; 已建. 成品库; 1座全封闭结构，用于贮存多孔硅、多孔炭、细砂产品，固废细泥，各物料分区堆放贮存，设挡墙分隔。脱水振动筛、压滤机设置在成品库内，筛分、压滤后的物料直接由铲车运至各堆存区存放; 已建. 公用工程; 供电; 依托园区电网; 已建. 供排水; 生产用水和生活用水由园区供应。用水池和供水池合并成一个800 m3循环池，生产用水循环使用，不外排。生活污水化粪池收集后由达拉特旗宏腾物业管理有限责任公司拉运至园区污水处理厂。 设80m3初期雨水池收集初期雨水; 已建. 供热; 依托园区供暖; 已建. 附属工程; 办公楼; 新建办公楼一座; 已建. 餐厅; 新建餐厅一座; 已建. 宿舍楼; 新建宿舍楼一座; 已建. 环保工程; 废气处理; 原料洒水保持湿度60%以上，原料库全封闭。食堂设置油烟净化器。生产车间与原料库、成品库全部为全封闭式; 已建. 废水处理; 生产用水循环使用，不外排。生活污水化粪池收集后由达拉特旗宏腾物业管理有限责任公司拉运至园区污水处理厂。; 已建. 固体废物处理; 细泥送往内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司、内蒙古宇翼环保科技开发有限责任公司处置，已签合同。回用水池底泥一年清理一次，送细泥浓缩池浓缩后与细泥一起处置。设备维护过程中产生的废机油与废油桶暂存在危废库，委托内蒙古忠信再生资源科技有限责任公司处理。生活垃圾由环卫部门清运。厂区内设置一间20m2危废库，用于暂存运营期间产生的废机油等; 已建. 噪声; 采用厂房隔声、减振、距离衰减等措施; 已建. 防渗; ①重点防渗区：危废库，采用2mm厚高密度聚乙烯膜+20mm 厚水泥砂浆+防水防腐涂料，渗透系数≤10-10cm/s ②一般防渗区：包括3个浓缩池、循环池、配料池、炭上升池、初期雨水池、生产车间地面、成品库及原料库地面，采用抗渗混凝土+防水砂浆，渗透系 数≤1×10-7cm/s。 ③简单防渗区：办公区、配电室，采用一般地面硬化; 已建. 表2-2 现有项目烘干工序项目组成表 类别; 项目名称; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 烘干区; 依托厂区南侧占地约4240m2全封闭车间，新建1套复合式烘干脱水设备（4台烘干机，其中2台滚筒烘干机、2台振动烘干机，均配套生物质燃烧器），对多孔炭、煤泥进行进一步烘干脱水，年处理24.4万吨多孔炭（低灰分多孔炭）及煤泥（高灰分多孔炭）; 车间依托，设备正在建设中. 储运工程; 原料库; 本项目对现有工程多孔炭及煤泥进行烘干，原料库即依托现有全封闭产品库; 依托. 成品存放区; 依托厂区南侧占地约4240m2全封闭车间，与烘干设备分区设置; 依托. 公用 工程; 供水; 原环评中劳动定员为20人，已足够本项目使用，本项目无新增劳动定员，由现有工作人员调配，因此项目无需供水; /. 供热; 烘干所需热源由配套的燃生物质燃料燃烧机供给，生物质燃料年消耗量约1.36万t; 正在建设中. 供电; 本项目新增用电量约为6.8万kWh/a，依托园区电网及厂区现有变电设施供给; 依托. 环保 工程; 废气; 烘干废气; 燃烧烟气采用“旋风除尘器+袋式除尘器”处理；于烘干后物料出口上方设置集气罩对废气进行收集，配套“旋风除尘器+袋式除尘器”，处理后与燃烧烟气共同由1根24m高排气筒（DA001）排放; 正在建设中. 燃烧生物质烟气. 成品存放区装卸废气; 全封闭车间，无组织排放; 依托. 固废; 燃生物质除尘灰及炉渣; 集中收集后于烘干区内单独暂存，外售作为农肥使用，利用不畅时送园区渣场; 正在建设中. 工艺除尘灰; 全部回收作为产品外售; 正在建设中. 废机油、废机油桶; 暂存于现有工程危废暂存间，定期交由有资质单位处理; 依托. 噪声; 高噪声设备采取厂房隔声、减振等措施; “三同时”. （2）现有工程原辅材料消耗 现有项目原辅材料消耗情况见下表： 表2-3现有项目脱碳工序原辅消耗用量表 名称; 规格; 数量; 单位; 来源. 气化渣; 气化渣粗渣（含水率35%）; 20; 万t/a; 外购，储存于原料库. 气化渣细渣（含水率51%）; 40; 万t/a. 水; 4190.2; m3/a; 园区管网. 电; 120; 万kw·h/a; 园区电网. 表2-4现有项目烘干工序原辅消耗用量表 序号; 名称; 年消耗量; 规格; 来源及运输; 储存位置. 1; 低灰分多孔炭（简称多孔炭）; 12.3万t; 含水率50%; 厂区现有压滤机产物; 现有成品库. 2; 高灰分多孔炭（俗称煤泥）; 12.1万t; 含水率50%; 厂区现有压滤机产物; 现有成品库. 3; 电; 6.8万kw·h; /; 依托园区电网; /. 4; 生物质燃料; 1.36万t; 固体，袋装; 外购，汽车运输; 烘干区. （3）现有项目产品方案 现有项目产品方案见下表。 表2-5现有项目产品方案表 产品类别; 产品; 数量（万t/a）; 备注. 多孔硅; 150目内多孔硅砂; 9.5; 《建筑用砂》（GB/T14684-2001）. 150目外多孔硅砂; 9.5. 多孔炭; 低灰分多孔炭（含水率20%）; 76832; /. 高灰分多孔炭（煤泥）（含水率20%）; 75584; /. 细砂; 细砂; 10; 《建筑用砂》 GB/T14684-200. （4）现有项目主要生产设备 现有项目主要生产设备见下表。 表2-6现有项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 数量; 型号. 1; 给料机; 1套; 450*200*40cm. 2; 滚筒筛; /; /. 3; 传输机皮带; 2套; 80*2000cm. 4; 螺旋绞笼; 2台; 1100*150cm. 5; 装载机; 2台; 50型. 6; 旋流分离器; 40组; /. 7; 脱水振动筛; 16套; 150*500cm. 8; 压滤给料泵; 3台; 30型/45. 9; 压滤机; 4台; 250m2. 10; 循环水泵; 6台; 30型/20. 11; 配料池; 128m3; 8 m *4 m *4m. 12; 炭上升池; 192m3; 16 m *3 m *4m. 13; 循环池; 800m3; 20m *10 m *4m. 14; 浓缩池; 3*300m3; Φ1000*400cm. 15; 滚筒式烘干机; 2; 45t/h，20m×DN1.8m. 16; 振动式烘干机; 2; 45t/h，24m×0.5m. 17; 输送皮带; 6; 非标,6m. 18; 电机; 20; /. 19; 料斗; 4; 2m×3m. 20; 定量给料机; 2; 非标. 21; 生物质颗粒燃烧机; 4; 1.5m×1m×1.2m. 22; 风机; 8; /. 23; 装载机; 2; /. （5）现有工程工艺流程 现有工程的工艺流程如下： ①低灰分多孔炭和高灰分多孔炭工艺流程： 1、上料打浆：原料气化渣来自于各个园区企业，由汽车运输至厂区，卸入全封闭原料库。原料气化渣入厂时含水率较高，在原料库内堆存过程中会产生的少量渗滤液，渗滤液自流入原料库西侧的配料池内。原料气化渣为煤化工产物，带有少量氨气异味，氨气易溶于水，因此原料在库内存放过程中采取洒水增湿。气化渣原料呈泥状，入库后用铲车推至卸料坑，加水稀释，由给料机和输料皮带送入配料池，浆料由液料泵加压，经管道送入生产车间的螺旋绞龙分离机。 2、一次分离：落到螺旋槽面上的矿粒，在纵向主流和横向环流的综合作用下，由于密度、粒度、形状等的不同，而产生了沿螺旋槽纵向和横向运动速度的差异，向槽底沉降的早，晚和快、慢也不一样，因而产生了矿粒按密度和粒度的分层现象。分层是分选过程的第一阶段，在螺旋槽的第一圈后即基本完成。分层以后，轻矿粒（炭、泥等）在上层，受速度较大的纵向主流和方向超外缘为横向环流作用，沿扩展螺旋线逐步流向槽外缘；而处于下层的重矿粒（硅砂等）受纵向主流的作用较小，在重力和方向朝内缘的横向环流推动下，逐渐沿着收敛的螺旋线移向内缘。这样就使已分层的矿粒又产生了分带。分带是分选过程的第二个阶段，一般需经过3～5圈才能完成。 3、硅砂脱水、分粒：经过以上两个阶段后，重矿粒（硅砂等）从气化渣原料中分离出来，由截矿槽和接矿斗把硅砂送入振动筛脱水、筛分。150目以内的硅砂用于交通商砼、建筑等；150目以外的硅砂用于制砖、建筑、建材。振动筛设置在产品库，分选后不同粒径的硅砂由铲车推入相应堆存区域存放。振动筛脱除水分经管道送入循环水池沉淀后回用。循环水池底泥半年清理一次，抽出后送入细泥浓缩池。 4、二次分离：分离硅砂后的气化渣浆料由截矿槽口落入螺旋绞笼下方的炭、泥混合上升循环池。池内液料经管道送入旋流分离器进行第二次分离，将细泥砂与含炭高的多孔炭分离。 旋流分离器是一种利用离心沉降的原理进行多相分离的机械设备。矿浆在压力作用下经给矿管沿柱体切线方向进入壳体，在壳内做回转运动，矿浆中的密度大的泥砂颗粒因受到较大的离心力而进入回转流的外围，并同时随矿浆流向下流动，最终由底部沉砂嘴排出成细泥砂；密度小的多孔炭所受离心力较小，处于回转流中心并随液流向上运动，由溢流管排出。 5、细泥砂脱水、分粒：旋流分离器底部排出的细泥砂经管道送入振动筛（280目）脱水，筛上细砂为硅砂产品，由皮带送入产品库房，与螺旋绞笼分离后的硅砂产品一起外售；振动筛下脱除的水经管道送入细泥浓缩池，经浓缩后由管道送入压滤机，压滤机设置在成品库内，压滤后的细泥砂从压滤机排料口排出，直接由铲车推至细泥料堆储存。压滤机滤液由管道送入循环水池回用。 6、多孔炭脱水、分粒：旋流分离器溢流口得到的多孔炭产品经振动筛（280目）脱水分级，筛上物为低灰分多孔炭，筛下浆料为高灰分多孔炭以及携带的少量泥砂和水。 筛上物低灰分多孔炭，经水稀释后，用液料泵打入低灰分多孔炭浓缩池，经浓缩后由管道送入压滤机，压滤机设置在成品库内，压滤后得到产品低灰分多孔炭从压滤机排料口排出，直接由铲车推至相应料堆储存。压滤机滤液由管道送入循环水池回用。 筛下物为高灰分多孔炭和水以及少量细泥，排入筛分机下方液料池，经管道打入旋流分离器再次分离泥砂。螺旋分离器上部溢流口排出的高灰分多孔炭经管道送入高灰分多孔炭浓缩池，经浓缩后由管道送入成品库的压滤机，压滤后得到产品高灰分多孔炭从压滤机排料口排出，直接由铲车推至相应料堆储存。压滤机滤液由管道送入循环水池回用。螺旋分离器底部排出的泥砂打入细泥浓缩池，经浓缩压滤后得到细泥，送入相应堆存。压滤机滤液由管道送入循环水池回用。细泥送园区渣场填埋。 7、成品贮存：成品库为全封闭库房，内部设分区，分别存放产品和细泥等废渣，每个分区设挡墙分隔。各产品压滤机均设置在成品库内北侧，压滤后的产品由铲车送至各自堆存区储存。硅砂振动筛也设置在成品库内。细泥堆存区位于成品库西侧，细泥压滤机也设置在成品库内。工艺流程图如下： ②烘干工艺流程： （1）原料储存 本项目为现有工程配套的烘干产品项目，原料为现有工程两种灰分多孔炭产品，均储存于现有成品库内。 （2）上料、计量输送 本项目设备均布置于南侧全封闭车间内。用装载机将现有成品库内经压滤后的多孔炭（含水率约50%）运输至南侧全封闭车间内烘干区并送入料斗，物料自料斗下方喂料器靠重力作用落至定量给料机，经定量给料机计量后再由输送皮带输送至下一工序。 （3）投料、烘干 本项目设置1套复合式烘干脱水设备（4台烘干机，其中2台滚筒烘干机、2台振动烘干机，均配套生物质燃烧器），其中每台滚筒烘干机配套1台振动烘干机进行串联式使用组成一个系列，共2个系列，分别处理低灰分多孔炭及高灰分多孔炭，工艺、参数等完全相同。 物料经输送皮带按设定好的速度自滚筒式烘干机机头直接投入到烘干机中。为避免高温烟气与被烘干物料直接接触而产生大量粉尘污染，本项目滚筒式烘干机为内外双层筒设计，外筒内径约1.8m，内筒内径为0.65m，内筒为过火通道，内筒及外筒之间为物料装填区，燃烧机产生的高温烟气由进火口进入过火通道并通过热传导方式对其外侧的物料进行加热烘干。滚筒式烘干机设置约15°的坡度，于低位处送入高温烟气、排出烘干后的物料，高位处排出烟气、送入湿物料，实现逆流式烘干。烟气通过烟道进入“旋风除尘器+袋式除尘器”处理。烘干机工作过程中处于旋转状态，内部设置扬料板，可加强物料与高温烟气的接触。经滚筒式烘干机烘干后的物料（含水率约30%）通过皮带输送机送入振动式烘干机进一步进行烘干。 振动式烘干机为密闭式，上下两层设计，长24m，宽0.5m，上层为溜煤槽，下层为过火通道，该设计可使得高温烟气与物料不直接接触，燃烧机产生的高温烟气进入过火通道内并利用通道内的高温将上面钢板烤热，通过热传递将溜煤槽里的物料烘干。烘干机设置约15°的坡度，于低位处送入高温烟气、排出烘干后的物料（含水率约30%），高位处排出烟气、送入湿物料，实现逆流式烘干。烘干机设置振动电机，通过振动使物料从高位慢慢向低位移动。 项目每台烘干机配备一台燃烧机（即4台烘干机配套4台燃烧机），通过燃烧生物质颗粒燃料提供烘干所需的热量，燃烧机产生的烟气进入烘干机过火通道后与物料间接接触进行烘干。项目对两个系列（每个系列为1台滚筒烘干机、1台振动烘干机）的燃烧烟气均设置密闭烟道采用“旋风除尘器+袋式除尘器”（2套）处理，对烘干后物料出口上方设置集气罩（每台烘干机设置1个集气罩，共4个集气罩）对烘干废气进行收集，配套“旋风除尘器+袋式除尘器”（2套），上述燃烧烟气及烘干废气共同由1根24m高排气筒（DA001）排放。 （4）物料输出 烘干后的物料自烘干机由全封闭输送皮带送至成品贮存区内分区堆存或装入吨包内。工艺流程图如下: 4.2、技改工程概况 本公司拟在现有烘干生产线成品存放区里新增1套金属梯级回收设备，采用多种物理脱离工艺对原有脱碳后的废气化渣里的铁粉、钙镁产品、含硅金属富集矿进行梯级回收。 表2-7 项目组成一览表 类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 金属梯级回收系统; 依托厂区南侧占地约4240m2全封闭车间，在此新增一套金属梯级回收设备，采用多种物理脱离工艺对原有脱碳后的废气化渣里的铁粉、钙镁产品、含硅金属富集矿进行梯级回收，各产品分区堆放暂存至此。; 库房依托，设备新建. 储运工程; 现有成品库; 占地面积3710m2，高8.65m，全封闭结构，用于贮存脱碳后的细砂和固废细泥，各物料分区堆放贮存，设挡墙分隔。; 依托. 公用 工程; 供电; 依托园区电网及厂区现有变电设施供给。; 依托. 供排水; 本次技改项目无新增劳动定员，由现有工作人员调配，因此项目无新增生活用水。生产用水由园区供应。生产废水循环使用，不外排。; 依托. 供热; 依托厂区现有供暖措施。; 依托. 环保工程; 废气处理; 原料及产品含水率高，不产生废气。依托的成品存放区、现有成品库全部为全封闭式。; “三同时”. 废水处理; 在新增压滤机旁建设废水循环池20m3。生产废水循环使用，不外排。. 固体废弃物处理; 废水循环池底泥定期清理，回用于本次技改的生产；废滤布定期更换，有厂家回收处理；设备维护过程中产生的废机油与废油桶暂存在现有工程危废库，委托有资质单位（内蒙古忠信再生资源科技有限责任公司）处理。. 噪声处理; 采用低噪声设备，维持设备处于良好的运转状态、对设备运行噪声采用消声减震措施。. 防渗; 现有工程成品库及成品存放区，采用抗渗混凝土+防水砂浆，渗透系数≤1×10-7cm/s。新建废水循环水池为一般防渗区，要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。. 生产设备 本项目的主要生产设备见下表。 表2-8 设备清单 序号; 设备名称; 现有工程建设内容; 本次新增; 技改后全厂. 数量; 型号; 数量; 型号. 1; 给料机; 1套; 450*200*40cm; 0; /; 1套. 2; 滚筒筛; /; /; 0; /; /. 3; 传输机皮带; 2套; 80*2000cm; 0; /; 2套. 4; 螺旋绞笼; 2台; 1100*150cm; 0; /; 2台. 5; 装载机; 2台; 50型; 0; /; 2台. 6; 旋流分离器; 40组; /; 0; /; 40组. 7; 脱水振动筛; 16套; 150*500cm; 0; /; 16套. 8; 压滤给料泵; 3台; 30型/45; 0; /; 3台. 9; 压滤机; 4台; 250m2; 0; /; 4台. 10; 循环水泵; 6台; 30型/20; 0; /; 6台. 11; 配料池; 128m3; 8 m *4 m *4m; 0; /; 1个. 12; 炭上升池; 192m3; 16 m *3 m *4m; 0; /; 1个. 13; 循环池; 800m3; 20m *10 m *4m; 0; /; 1个. 14; 浓缩池; 3*300m3; Φ1000*400cm; 0; /; 3个. 15; 滚筒式烘干机; 2; 45t/h，20m×DN1.8m; 0; /; 2台. 16; 振动式烘干机; 2; 45t/h，24m×0.5m; 0; /; 2台. 17; 输送皮带; 6; 非标,6m; 0; /; 6个. 18; 电机; 20; /; 0; /; 20台. 19; 料斗; 4; 2m×3m; 0; /; 4个. 20; 定量给料机; 2; 非标; 0; /; 2台. 21; 生物质颗粒燃烧机; 4; 1.5m×1m×1.2m; 0; /; 4台. 22; 风机; 8; /; 0; 8台. 23; 装载机; 2; /; 0; 2台. 24; 球磨机; 0; /; 1套; 45t/h，20m×DN1.8m; 1套. 25; 分级设备; 0; /; 1套; HTFJ-5000; 1套. 26; 磁选机; 0; /; 1套; HTCX-5000; 1套. 27; 浮选机; 0; /; 1套; FTFX-5000; 1套. 28; 搅拌装置; 0; /; 1批; HTJB-SS-1; 1批. 29; 金属产品分级装置; 0; /; 1套; HTGXFJ-5000; 1套. 30; 压滤机; 0; /; 4套; HTBK-50; 4套. 项目原辅材料及能源消耗 本项目的原材料主要是来自厂区气化渣经过产品细砂及固废细泥，项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-9主要原辅材料及能源消耗一览表 名称; 单位; 数量; 来源. 细砂（含水45%）; 万t/a; 10; 气化渣经过脱碳后的产品细砂（原处置方式为外售）. 细泥（含水50%）; 万t/a; 6.46; 脱碳工序产生的固废细泥（送往水泥公司处置）. 水; m3/d; 101.31; 园区供应. 电; kW•h/a; 12万; 园区管网. - 产品细砂及固废细泥成分见下表。 表2-10原料成分一览表 种类; 元素(%). Fe; Al; Ni; Cu; Co; Cr; Ca; Au; Ag; Ge; Li; Ga. 细泥1; 2.93; 3.98; -0.01; -0.01; 0.008; -0.01; 5.36; 0.001; -0.001; -0.001; -0.001; 0.004. 细泥2; 3.43; 4.69; 0.01; -0.01; 0.009; 0.01; 6.53; 0.001; -0.001; 0.002; -0.001; 0.005. 细砂; 7.31; 8.07; 0.01; -0.001; 0.01; 0.02; 15.2; 0.002; -0.001; -0.001; 0.003; 0.001. 产品方案 本项目产品方案见下表。 表2-11 产品方案表 产品; 数量（万t/a）; 产品标准; 去向. 铁精粉（含水≤25%）; 1.4814; 《铁精矿》GB/T 36704-2018; 外售. 高纯度钙、镁产品（含水≤20%）; 1.8106; 《纳米碳酸钙》GB/T 19590-2023; 外售. 含硅战略金属富集矿（含水≤25%）; 1.646; 《高岭土及其试验方法》GB/T 14563-2020; 外售. 土壤修复剂（含水≤25%）; 11.522; 《典型大宗固体废物土壤化利用技术导则》T/CI 015-2023; 外售. - 各产品理化指标见下表。 表2-12铁精粉理化指标 - 级别; - 理化指标（质量分数）/%. - TFe; - SiO2; - S; - P; - Al2O3; - 粒度 - -0.075mm. - C60; - 60.0~＜ 63.0; - ≤9.0; - ≤0.50; - ≤0.10; - ≤2.0; - ≥60.0. 表2-13含硅战略金属富集矿产品外观质量要求及理化指标 - 产品名称; - 产品代号; - 项目; - 产品外观质量要求. - 陶瓷工业用水洗高岭土; - TC; - 三氧化二铝含量(质量分数)/% ≥; - 28.00; - 1280℃煅烧呈白色、米黄色、浅红色. - 三氧化二铁含量(质量分数)/% ≤; - 1.50. - 二氧化钛含量(质量分数)/% ≤; - 0.40. - 三氧化硫含量(质量分数)/% ≤; - 0.80. - 筛余量/% ≤; - 1.0(63 μm). 表2-14高纯度钙、镁产品理化指标 - 项目; - 指标. - Ⅰ类; - Ⅱ类; - Ⅲ类. - 平均粒径(TEM/SEM)/nm; - ≤20; - 40~60; - 70~100. - 比表面积(静态BET)/(m2/g); - ≥75; - 25~35; - 16~20. - 主含量(CaCO3)(干基)w/%; - ≥85; - ≥90; - ≥90. - 镁(Mg)w/%; - ≤0.5; - ≤0.5; - ≤0.5. - 白度; - ≥85; - ≥90; - ≥90. - pH; - 8.0~10.0; - 8.0~10.0; - 8.0~10.0. - 吸油值/(g/100g); - ≤50; - ≤40; - ≤30. 表2-15土壤修复剂控制项目与分级 - 项目; - 五级; - 用途. - 汞; - 10; - 适用于所有土壤化产物，包括矿山生态复垦用土(边坡修复、裸露地覆盖、陷空区土壤补偿)、边坡用土(路域工程用土与客土喷播)、林地用土(荒漠绿化、林地培育和苗木培育)，以及高寒冻融、沙化等极端环境条件中生态修复或改良。. - 镉; - 65. - 铅; - 800. - 铬; - 800. - 砷; - 75. - 铜; - 8000. - 镍; - 300. - 锌; - 3000. - 六六六总量; - 3.2. - 滴滴涕总量; - 40. - 苯并[a]芘; - 1.5. - 重金属和类金属含量以干基总量计； - 六六六总量为a-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六四种异构体的含量总和； - 滴滴涕总量为p，p’-滴滴伊、p，p'-滴滴滴、o，p’-滴滴涕、p，p'-滴滴涕四种衍生物的含量总和。. 给排水 - 给水 本项目无新增劳动定员，因此无新增生活用水。 本项目原料自带水，系统初始补水量为101.31t/d，由园区供应。 排水 本项目生产废水循环使用不外排。 图2-1水平衡图 m3/d （3）供电 本项目新增用电量约为12万kWh/a，依托园区电网及厂区现有变电设施供给。 （4）供热 依托厂区现有供暖措施。 物料平衡 本项目物料平衡见下表。 表2-16物料平衡表 投入; 产出. 物料; 物料量t/a; t/a; t/d; 产品; 物料量t/a; t/a; t/d. 细砂（含水率45%）; 100000; 细砂; 55000; 150.68; 铁精粉（含水25%）; 14814; 料量; 11110.5; 30.44. 水; 45000; 123.3; 水; 3703.5; 10.15. 细泥（含水率50%）; 64600; 细泥; 32300; 88.5; 高纯度钙、镁产品（含水20%）; 16460; 料量; 13168; 36.08. 水; 32300; 88.5; 水; 3292; 9.02. 补充水; 36978.15; 水; 36978.15; 101.31; 含硅战略金属富集矿（含水25%）; 18106; 料量; 13579.5; 37.2. 水; 4526.5; 12.4. 土壤修复剂（含水25%）; 115220; 料量; 86415; 236.75. 水; 28805; 78.92. 蒸发损耗水; 36978.15; 水; 36978.15; 101.31. 合计; 201578.2; 201578.2; 552.29; 201578.2; 201578.2; 552.29. 项目平面布置 本项目布置充分利用现有厂区场地，生产设备均布置于全封闭车间内。现有成品库位于厂区中部，成品存放区位于现有成品库的东南侧；厂区综合考虑生产特点、工艺流程以及风向、建筑物朝向等进行布置，平面布置合理。 厂区东侧为空地，南侧为内蒙古金时空科技有限公司甲醇钠项目（停产），西侧为空地、北侧为益升航建材有限公司。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 项目的建设主要为厂区场地清理、相关设施修建及机械设备的安装。施工过程中主要产生噪声、废水、扬尘、固体废弃物等。施工期环境影响为短暂性影响，随着设备安装结束，以上环境影响随之结束。由于施工过程比较简单，对当地环境空气、水环境、声环境影响较小，不会降低当地环境质量现状。施工期工艺流程见下图。 图2-2 施工期工艺流程及排污节点图 运营期 - 主要工艺流程 ①上料 通过皮带输送机分别将粗细料按比例1:1搅拌进入“混料桶”。将固体渣料调配成适宜浓度的矿浆，使其具备流动性，便于泵送和后续分选。 ②预先分级 利用离心力或筛分作用，根据颗粒的粒径和沉降速度差异进行分离。进入的矿浆被分为两股：粗粒物料依靠重力或泵送进入球磨机进行再磨，利用钢球作为研磨介质，通过冲击和研磨作用，将粗颗粒物料粉碎，使有价金属与杂质（脉石）充分“解离”。不合格粗粒返回球磨机继续研磨，形成“闭路”循环。这能提高磨矿效率，避免过磨。合格细粒物料进入后续的流程。 ③磁选脱铁 利用矿物间的磁性差异。矿浆流过磁选机时，磁性较强的颗粒（主要是铁的氧化物，如磁铁矿、赤铁矿等）在磁场作用下被吸附在磁筒表面，随磁筒转动至无磁区时被刮下，刮下后，经压滤可作为产品铁精粉销售。非磁性或弱磁性颗粒随矿浆流走，成为尾矿。 ④浮选矿化 尾矿通过管道给入到水力旋流器进行分级，分选出的细粒物料随水力旋流器溢流排出并通过管道给入调浆机进入浮选机，目的组分颗粒表面更为疏水，被浮选气泡捕获并随之上升成为精矿，通过浮选机中溢流槽排除，而后送去脱水成为硅产品；而亲水细泥则无法稳定粘附于气泡上，随尾流排出成为浮选尾矿，即钙镁产品的原料。 ⑤梯级矿化富集与活化 在反应温度60-80℃，转速800-1200 r/min，活化时间约60min的条件下，促使颗粒表面钙、镁离子位点活化，促进其溶入液相中，而后通过装置浓缩回收，使钙、镁离子以碳酸盐或氢氧化物等形式沉淀。反应完成后的浆料通过泵送进入压滤机。此段工序产出钙镁产品。 ⑥固液分离与水资源回用 利用泵提供的压力，将矿浆压入滤板之间，强制使固体颗粒被滤布截留形成滤饼，而液体（水及部分溶解物）透过滤布成为滤液。滤液收集后通过管道泵送回“混料桶”，作为生产补水，实现闭路循环，实现废水近零排放。此段工序产出优质黏土，即土壤修复剂。 - 图2-3工艺流程及产污环节示意图 主要产排污环节 - 废气 本项目原料及产品含水率高，废气产生量较小，忽略不计。 废水 本项目废水循环使用不外排。根据相关企业经验可知，循环水量约为101.31t/d，经废水循环池沉淀后用泵打入混料桶循环使用。 噪声 主要噪声源为混料桶、球磨机、分级设备、磁选机、浮选机、搅拌装置、金属产品分级装置、压滤机等的噪声，源强一般在65～90dB(A)左右。 固体废物 本项目产生的固废为设备维护过程中产生的废机油与废油桶，暂存在危废库，定期委托有资质单位处理；废水循环池底泥定期清理，回用于生产。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续履行情况 2023年8月14日，企业取得了《内蒙古晟能能源有限责任公司年处理60万吨工业固废综合利用项目环境影响报告表》的批复。2024年11月15日取得鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局出具的突发环境事件应急预案备案表，备案编号150621-2024-081-L。2024年12月19日取得固定污染源排污许可登记，登记编号91150621MA13QJFP5L0001X，2024年12月30日进行内蒙古晟能能源有限责任公司年处理60万吨工业固废综合利用项目竣工环境保护验收监测，并出具自主验收意见，目前正常运行。2025年7月1日企业取得了《关于内蒙古晟能能源有限责任公司工业固废综合利用技术改造项目环境影响报告表》的批复，该项目尚未建成，未进行自主验收。 2、现有工程污染物排放情况 本次主要根据现有工程环境影响报告以及竣工环境保护验收监测报告对厂区进行污染物排放量核算。 （1）废气 根据《内蒙古晟能能源有限责任公司年处理60万吨工业固废综合利用项目环境影响报告表》，所使用原料含水量较多，平均含水量约为45%左右，且原料存储在全封闭原料库内，因此产尘量很小。 气化渣存在一定程度异味，异味主要是少量氨气。氨气产生量按照原料的0.1‰计，现有工程煤化灰渣的年处理量为60万吨，则企业氨气年产生量以年处理量计，年产生量约为6.0t/a。项目入厂气化渣为湿物料，物料进入生产车间前还需要加水稀释打浆，因此气化渣氨气挥发量较小而且主要集中在原料库内。进入生产车间后，大部分物料呈浆状，并且物料输送均为密闭管道输送，因此生产车间基本无异味。成品经多级分选后，也基本无异味。 根据内蒙古晟能能源有限责任公司年处理60万吨工业固废综合利用项目竣工环境保护验收监测报告表，气化渣原料在原料库装卸及堆存期间，定期洒水增加湿度，氨气厂界无组织监测结果最大为0.03mg/m3，排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）厂界排放标准1.5mg/m3要求。 项目运营中会产生食堂油烟废气。根据验收监测报告，油烟通过油烟净化器后排放口排放，最大检测结果为0.9mg/m3，可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模标准2.0mg/m3要求。 根据《内蒙古晟能能源有限责任公司工业固废综合利用技术改造项目环境影响报告表》，废气主要为烘干机出口产生的烘干废气、燃烧机产生的烟气以及成品贮存区废气。 ①烘干废气 由于高温烟气与物料为间接接触，本项目烘干烟气只为物料烘干时出口处逸散的粉尘，于烘干后物料出口上方设置集气罩对废气进行收集，配套“旋风除尘器+袋式除尘器”处理。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的煤炭加工行业系数手册煤制品制造行业烘干工段的颗粒物产排污系数计算，烘干产排污系数为0.554kg/t-产品。本项目年处理物料量为24.4万t/a，产品量约为15.25万t/a，则烘干带出的颗粒物的量为84.485t/a，集气罩收集效率80%，经旋风+布袋除尘器处理，风机风量14600m3/h，除尘效率为99%，有组排放量为0.676t/a，考虑车间的截留效果90%后，无组织排放量为1.690t/a。 ②燃烧机烟气 燃烧机燃烧废气中二氧化硫、氮氧化物和颗粒物的排放情况参照生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉进行计算，其中废气量为6240标m3/t-原料，二氧化硫产污系数为17S（含硫量，本项目为0.04%）kg/t-原料，颗粒物产污系数0.5kg/t-原料，氮氧化物产污系数为1.02kg/t-原料，生物质燃料用量1.36万t/a。项目对燃烧烟气采用“旋风除尘器+袋式除尘器”处理，除尘效率为99%，因此燃烧烟气经收集及处理后有组织排放颗粒物量为0.068t/a，二氧化硫排放量为9.248t/a，氮氧化物排放量为13.872t/a。项目分别于烘干后物料出口上方设置集气罩对废气进行收集（集气罩收集效率以80%计），配套“旋风除尘器+袋式除尘器”，处理后与燃烧烟气共同由1根24m高排气筒（DA001）排放，经同一根排气筒合并排放后颗粒物排放量为0.744t/a，排放速率为0.13kg/h，排放浓度8.77mg/m3；二氧化硫排放量为9.248t/a，排放速率为1.58kg/h，排放浓度108.97mg/m3；氮氧化物排放量为13.872t/a，排放速率为2.38kg/h，排放浓度163.46mg/m3。处理后颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（颗粒物排放浓度限值为120mg/m3、排放速率12.74kg/h）、二氧化硫满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级排放标准（二氧化硫排放限值为850mg/m3），氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（氮氧化物排放浓度限值为240mg/m3、排放速率2.54kg/h）。 ③成品贮存区装卸废气G3 本项目设备均位于全封闭车间内，设置全封闭输送皮带，产生的粉尘主要为装车、卸料过程中产生的粉尘以及堆场起尘，成品贮存区装卸废气于全封闭车间无组织排放经过计算，全封闭成品贮存区装卸运输粉尘产生量为0.592t/a。 表2-17 现有工程大气污染物排放量表 污染物名称; 排放量t/a; 排放方式; 排放标准; 备注. 氨; 6; 无组织; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）中无组织排放监控浓度限值1.5mg/m3; 来自环评报告. 食堂油烟; 0.0026; 有组织; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模标准， 要求油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3; 来自环评报告. 烘干废气; 1.690; 无组织; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界无组织标准; 来自环评报告. 0.744; 有组织; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级排放标准（颗粒物200mg/m3、二氧化硫850mg/m3）. 燃烧机烟气; 颗粒物; 0.068; 有组织; 来自环评报告. 二氧化硫; 9.248; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（氮氧化物240mg/m3）. 氮氧化物; 13.872. 成品贮存区装卸废气; 0.592; 无组织; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界无组织标准; 来自环评报告. （2）废水 现有工程生产废水主要为各压滤机压滤液、筛分机脱水，全部经管道送入回用水池沉淀后回用到生产中，全厂生产废水不外排。生活污水拉运至园区污水处理厂。 根据验收监测报告，pH在7.2~7.5之间、SS最大值241mg/L、CODcr最大值370mg/L、BOD5最大值123mg/L、NH3-N最大值81.4mg/L，各污染物浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准。 污水排放情况见下表。 表2-18 现有工程废水排放量表 项目; 排放量; 排放方式; 排放标准. 生产废水; /; 全部回用不外排; /. 生活污水; 140m3/a; 间接排放; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. （3）固废 根据验收监测报告和环境影响报告表，现有工程固体废物产生及处置情况见下表。 表2-19 固废处理一览表 名称; 产生量（t/a）; 类别; 处置方法. 细泥、回用水池底泥; 6.46; 一般固废; 送往内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司、内蒙古宇翼环保科技开发有限责任公司处置，已签合同。回用水池底泥一年清理一次，送细泥浓缩池浓缩后与细泥一起处置. 废机油; 2; 危险废物; 监测期未产生，厂区内已建成一座危废暂存间，暂存于危废暂存间后定期交由有资质单位处理. 废机油桶; 0.1; 危险废物; 监测期未产生，厂区内已建成一座危废暂存间，暂存于危废暂存间后定期交由有资质单位处理. 生活垃圾; 2.9; 生活垃圾; 生活垃圾经收集后委托当地环卫部门统一清运处置. 生物质燃烧除尘灰及炉渣; 702.753; 一般固废; 集中收集后于烘干区内单独暂存外售作为农肥使用，利用不畅时送园区渣场. 工艺除尘灰; 66.912; 一般固废; 全部回收作为产品外售. 综上，各固体废物可妥善处置。 （4）噪声 根据内蒙古晟能能源有限责任公司年处理60万吨工业固废综合利用项目验收监测报告，监测期间现有工程厂界噪声值昼间最大值为55dB(A)，夜间最大值为46dB(A)，结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。 3、现有项目主要环境污染问题及整改要求 无。 |

区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境质量现状 （1）达标区判定 项目位于内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区达拉特产业园三垧梁工业片区，根据内蒙古自治区生态环境厅发布的2024年《内蒙古自治区生态环境状况公报》，“2024年，全区12盟市环境空气质量均达标”，因此项目所在区域为达标区。 （2）特征污染物现状 本项目特征污染物为颗粒物，环境质量现状引用《内蒙古晟能能源有限责任公司年处理60万吨工业固废综合利用项目环境影响报告表》中的环境质量现状监测数据，监测时间为2023年7月12日-7月14日，连续监测3天，监测单位为北京华成星科检测服务有限公司，监测点位于本项目厂区范围内，详见下图。具体监测结果如下。 表3-1 环境空气质量现状监测结果表 监测 因子; 监测点; 监测值范围（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 最大值占 标率（%）; 超标率 （%）; 达标情况. TSP; 引用监测点G1; 24h平均; 109~121; 300; 40.3; 0; 达标. 根据引用监测数据结果可知，评价区内监测点位的TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 图3-1 本项目引用大气监测点位置图 - 声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 根据现场踏勘情况，项目厂界外50m范围内无声环境敏感点，因此本次评价不进行声环境质量现状监测。 地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表可知，项目属于废旧资源（含生物质）加工、再生利用，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水，属于Ⅳ类，故不开展地下水环境影响评价。 生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”，项目占地位于内蒙古晟能能源有限责任公司厂区内，属于内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区达拉特产业园三垧梁工业片区范围内，因此，本次评价不进行生态现状调查。 土壤环境质量 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目生产过程中无土壤污染途径，因此不开展土壤环境质量现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区达拉特产业园三垧梁工业片区内蒙古晟能能源有限责任公司厂区内，项目评价范围内无文物古迹、自然保护区等敏感目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，确定本项目环境保护目标如下： 1.大气环境 明确厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。经调查，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区，无农村地区中人群较集中的区域，因此本项目无大气环境保护目标。 2.声环境 经调查，本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标。 3.地下水环境 经调查，本项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境敏感目标。 4.生态环境 本项目在产业园区内，属工业用地，不涉及生态环境保护目标。 表3-2 环境保护目标一览表 名称; 保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 大气环境; 本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; /; /. 声环境; 本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区; /; /. 地下水环境; 厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境敏感目标; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类; /; /. 生态环境; 本项目在产业园区内，属工业用地，不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气排放标准 本项目施工期生产过程产生的无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值。 本项目运营期使用原料含水量较多，平均含水量约为45%-50%，且原料存储在全封闭原料库内，因此产尘量很小，忽略不计。 表3-3 污染物最高允许排放浓度 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m³). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 废水排放标准 本项目生产废水循环使用，不外排。 声环境排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定，具体标准见表3-4；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，具体标准见表3-5。 表3-4 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 噪声限值Leq [ dB（A）]. 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 噪声限值Leq [ dB（A）]. 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 固体废弃物排放标准 本项目工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定； 项目产生的危险废弃物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 无。 |

主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期环境影响分析 本项目建设内容主要为1套金属梯级回收设备，建设期施工活动主要是设备安装，施工影响范围主要为厂址及邻近区域。施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程的结束，影响也将在短期内消失。施工期环境影响主要从大气环境影响、水环境影响、声环境影响、固体废物环境影响、生态环境影响进行分析。 - 1.废气 - 施工过程中产生的主要大气污染源为扬尘以及施工机械、运输车辆废气。 - （1）施工期粉尘防治措施分析 - 施工场地四周设置围栏，当起风时，可使影响距离缩短；基础开挖等过程，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，经常洒水防止扬尘；施工单位必须加强施工区域的管理，建筑材料的堆场应定点定位，不宜设在居住区的上风向，根据风速，采取相应的防尘措施，对散料堆场采用水喷淋防尘，或用蓬布遮盖散料堆。 - （2）施工机械及车辆废气防治措施分析 - 加强对施工机械及车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。 - 2.废水 - 场地设沉淀池，将场地施工废水收集沉淀处理后全部回用于周围区域道路降尘用水，禁止排入地表水体系内污染水体。对施工流动机械的冲洗设固定场所，冲洗水进入沉淀池处理后全部回用于周围区域绿化及道路降尘用水，禁止排入地表水体系内污染水体。施工过程中产生的生活污水排入厂区化粪池中，由厂区化粪池处理后排入园区污水处理厂处理。施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。 - 3.噪声 - （1）合理安排施工时间。要求施工单位在制定施工计划时避免同一时间使用大量高噪声设备施工，确保不同阶段施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定。 - （2）合理布局施工场地。避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高。 - （3）选用低噪声施工机械及施工工艺，对动力机械设备进行定期维修、养护；暂不使用的设备应立即关闭。 - （4）合理安排施工运输车辆的运输路线和运输时间，施工运输线路尽量避开集中居住区。同时加强施工车辆的管理，在出入项目施工场地期间应减速慢行，禁止鸣笛。 - （5）降低人为噪音，按规范操作机械设备；在模板、支架拆卸过程中遵守作业规定，减少碰撞噪音。 - （6）施工期间不得在22:00以后、6:00以前进行高噪声作业。 - 4.固废 - 施工期的固体废弃物主要建筑垃圾和生活垃圾。主要处理措施：首先对建筑垃圾中可回收利用部分进行回收，不能回收利用的妥善处置。建设单位在设置生活垃圾箱（桶），生活垃圾固定地点堆放，分类收集，定期由当地环卫部门运往指定垃圾场卫生填埋处理。施工期建筑垃圾与生活垃圾分类收集、分别处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 本项目所使用原料含水量较多，平均含水量约为45%-50%，且原料存储在全封闭原料库内，因此产尘量很小，对周边大气环境影响较小，忽略不计。 废水 - 本项目废水循环使用不外排。根据企业设计，循环水量约为101.31t/d，经废水循环池沉淀后用泵打入混料桶循环使用。废水循环池底泥定期清理，回用于生产，压滤水循环利用具有可行性。 噪声 本项目主要噪声为混料桶、球磨机、分级设备、磁选机、浮选机、搅拌装置、金属产品分级装置、压滤机等生产设备产生的噪声，声压级为65-90dB（A）。通过选用低噪声设备，基础减震并经距离衰减后降噪效果良好，对周围环境影响较小。项目噪声污染源源强核算结果及相关参数见下表。 表4-1噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（室内） 建筑物名称; 声源名称; 型号; 数量（台/套）; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离(m). 全封闭车间; 混料桶; 非标; 1; 70; 定期维护，车间隔声，基础减振; -10; -70; 1; 5; 60.35; 昼间; 20; 40.35; 50. 球磨机; 非标; 1; 85; -10; -65; 1; 5; 71.35; 昼间; 20; 51.35. 分级设备; 非标; 1; 65; -10; -60; 1; 5; 56.26; 昼间; 20; 36.26. 磁选机; 非标; 1; 85; -10; -55; 1; 5; 72.96; 昼间; 20; 52.96. 浮选机; 非标; 1; 90; -10; -50; 1; 5; 80.56; 昼间; 20; 60.56. 搅拌装置; 非标; 1; 85; -10; -45; 1; 5; 73.35; 昼间; 20; 53.35. 金属产品分级装置; 非标; 1; 80; -10; -40; 1; 5; 63.35; 昼间; 20; 43.35. 压滤机; 非标; 1; 90; -10; -35; 1; 5; 81.34; 昼间; 20; 61.34. 具体预测公式如下： 1、如果已知声源的声压级L（r0），且声源位于地面上，则 2、首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1：某个室内声源靠近围护结构处的声压级。 Lw：某个室内声源靠近围护结构处产生的声功率级。 Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R：房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。 r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 3、计算出所有室内声源在围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1（T）：靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）； Lp1.j：j声源的声压级，dB（A）； N—室内声源总数。 4、计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1：靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB（A）； Lp2：靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB（A）； TL；隔墙（或窗户）倍频带的声压级或A声级的隔声量，dB（A）； 5、将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW； 式中：s为透声面积，m2。 6、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外 声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 三、室外声源 计算某个声源在预测点的声压级 式中：LA（r）：点声源在预测点产生的声压级，dB（A）； LA（r0）：参考位置r0处的声压级，dB（A）； r：预测点距声源的距离，m； r0：参考位置距声源的距离，m； Adiv：几何发散引起的衰减，dB； Abar：障碍物屏蔽引起的衰减，dB；。 四、计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA，i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t，j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg） 式中：T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 五、噪声预测计算 式中：Leqg：项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb：预测点的背景值，dB（A）。 经计算，厂界噪声预测结果见表4-2。 表4-2厂界噪声预测结果表 厂界; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 贡献值; 47.64; 44.50; 56.63; 44.32. 验收阶段厂界噪声; 53; 52; 55; 53. 厂界预测值; 54.11; 52.71; 58.9; 53.55. 标准值; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A). 预测结果; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据企业验收监测报告，现有工程主要噪声为旋流分离器、振动筛、压滤机、皮带运输机、水泵等生产设备产生的噪声，监测期间现有工程厂界噪声值昼间最大值为55dB(A)，结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。本项目运营期厂界昼间噪声贡献值在44.32dB(A)~56.63dB(A)之间，远小于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准限值要求（昼间65dB（A）），与现有工程叠加后噪声增加量较小，因此技改后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准限值。 固体废物 项目危险废物主要为设备维护过程中产生的废机油和废机油桶；一般固废为废水循环池底泥和废滤布。 ①废机油 废机油产生量约为1t/a，废机油属于危险废物，危废代码为HW08（900-214-08），收集后在厂区危废物暂存，需定期委托有资质单位处理。 ②废机油桶 项目盛装废机油的过程中会产生废机油桶以及新机油产生的废桶，产生量约为0.05t/a，属于危险废物，危废代码分别为HW49（900-041-49）、HW08（900-249-08），收集后在厂区危废库暂存，需定期委托有资质单位处理。 ③废水循环池底泥 根据相关企业经验可知，循环水量约为101.31t/d，经废水循环池沉淀后用泵打入混料桶循环使用。废水循环池底泥定期清理，底泥产生量为3t/a。 ④废滤布 废滤布产生量约为0.1t/a，定期更换，由设备厂家回收处理。 表4-3 危废性质一览表 序号; 危废名称; 固废种类; 产生量t/a; 形态; 有害成分; 处置方式. 1; 废机油; 危险废物; 1; 液态; 矿物油; 依托现有危废暂存间暂存，委托有资质单位进行处理. 2; 废机油桶; 危险废物; 0.05; 固态; 矿物油. 4.1环境管理要求 本项目危险固废应尽快送往有资质的危废处理单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，危废贮存场所应做到以下几点： ①贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，有符合要求的专用标志。 ②危险废物贮存场所必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276）规定设置警示标志。 ③贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。 ④贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 ⑤贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 ⑥根据现有工程验收监测报告，危废库采用2mm厚高密度聚乙烯膜+20mm厚水泥砂浆+防水防腐涂料，渗透系数≤10-10cm/s。《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），因此，现有工程危废库满足防渗要求。 企业已在厂区成品库西侧设置一座建筑面积为20m2的危废暂存间，本项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，因此危废仓库的选址合理。现有工程及本项目危废产生量合计为3.1t/a， 转运周期最长为3个月，则危废仓库内危废量最多为0.8t，废机油采用具有防腐、防渗功能的专用塑胶桶密封盛装，废机油包装桶直接存储于危废暂存间，现有工程20m2危废暂存间能够满足贮存需求。 综上所述，本项目产生的固废不会对环境产生不利影响。 地下水、土壤 - 5.1地下水影响及环境保护措施 从本项目涉及的物料和生产工艺过程来看，在正常情况下，不会对地下水环境和土壤环境产生影响，可能对地下水和土壤的污染途径主要包括为危险废物泄漏将会对地下水和土壤造成影响。为防止污染地下水和土壤，本项目将严格按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则采取相应环境保护措施及管理措施。具体措施如下。 （1）源头控制措施 ①对危废暂存间采取防渗漏措施，避免或减少危险废物的跑、冒、滴、漏，将危险废物泄露的环境风险事故降至最低。 ②建立有关规章制度和岗位责任制度，制定风险预警方案，设立应急设施减轻环境污染影响。 （2）分区防渗措施 根据《环境风险评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），对本项目各区域进行分区防渗，本项目危废利用现有工程危废暂存间贮存，根据现有工程竣工环境保护验收监测报告表，危废暂存间为重点防渗区，对防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯膜+20mm厚水泥砂浆+防水防腐涂料，渗透系数≤10-10cm/s。现有工程成品库及成品存放区，采用抗渗混凝土+防水砂浆，渗透系数≤1×10-7cm/s。新建废水循环水池为一般防渗区，要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 - 5.2 土壤影响及环境保护措施 本项目运营期对土壤环境影响比较重要的是危废贮存不当造成渗漏对土壤造成的影响。本项目对土壤的保护措施及对策主要为： 1)源头控制措施 企业在现有工程建设时对一般防渗区、重点防渗区按照相关要求做好防渗工作，避免垂直入渗等事故发生。 2)过程防控措施 根据行业特点与占地范围内的土壤特性，按照相关技术要求采取过程阻断污染物削减和分区防控措施。 3)重点防渗区域应做好防渗层的检查维修工作，及时对破损的防渗层进行修补。 综上所述，本项目在采取地面硬化防渗及相应管理措施的情况下，对地下水和土壤的影响在可接受范围内。 6.现有工程依托可行性分析 ①现有工程成品库 本公司现有工程成品库是全封闭结构，用于贮存内蒙古晟能能源有限责任公司年处理60万吨工业固废综合利用项目脱碳工序的多孔硅、多孔炭、细砂，固废细泥，各物料分区堆放贮存，设挡墙分隔。因此现有工程成品库贮存的细砂与固废细泥既是脱碳工序的成品库，亦是本次技改的原料库，因此依托可行。 ②成品存放区 烘干工序的成品存放区占地面积为2020m2，高8.65m。其中新增1套金属梯级回收设备，占地面积为800m2，则剩余存储面积为1220m2，用于暂存烘干工序产生的产品低灰分多孔炭（含水率20%）和高灰分多孔炭（煤泥）（含水率20%），低灰分多孔炭（含水率20%）和高灰分多孔炭（煤泥）年产量为152416t，平均堆高为4m，堆密度为1.5t/m³。现将金属梯级回收产生的产品铁精粉（14814t/a）、高纯度钙、镁产品（16460t/a）、含硅战略金属富集矿（18106t/a）、土壤修复剂）（115220t/a）暂存至此成品存放区，平均堆高为3m，堆密度为2t/m³。假设两种工序的暂存面积各为610m2，转存周期为8天，则烘干工序产生的产品所需存储面积为556.8m2，金属梯级回收产生的产品所需存储面积601.25m2，因此依托可行。 7.环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定本项目突发环境事件风险物质为废机油，环境风险类型为泄漏及火灾产生的伴生次生污染物。本项目及现有工程废机油的最大存放量为3t，临界量为2500t，物质总量与其临界量比值Q=0.0012＜1，故本项目环境风险潜势为Ⅰ，即有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，无需设置环境风险专项评价。 本项目存在的环境影响途径主要是在废机油在收集、转移过程出现意外泄漏环境事件。环境风险防范措施要求如下： ①废机油用密封容器收集并设置在托盘内，确保托盘能够及时收集泄漏的废润滑油，防止其泄漏进入厂外环境。 ②根据现有工程竣工环境保护验收监测报告表，危废暂存间为重点防渗区，对防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯膜+20mm厚水泥砂浆+防水防腐涂料，渗透系数≤10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求 ③必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，加强危废暂存间的安全运行管理，防患于未然。 ④危废间应挂有提醒人们注意的警示标志，并配置一定数量的灭火器。 ⑤建设单位委托处理单位时其须有相应的处理类别，转移时交由有资质单位运输。 综上，本项目运行过程中存在废机油泄漏的风险，必须严格按照有关规范标准的要求对危废暂存区进行监控和管理。在认真落实安全措施及评价所提出的风险防范措施后，本项目的事故风险可控，风险水平是可以接受的。 8.生态环境影响分析和保护措施 项目位于内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区达拉特产业园三垧梁工业片区，用地范围内及周边无生态环境保护目标，因此不对生态环境影响进行分析。 9.环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），结合现有工程，本项目运营后全厂污染源监测计划见表4-4。 表4-4 污染源监测计划 项目; 排放方式; 监测点位; 监测项目; 监测周期; 执行标准; 备注. 废气; 有组织排放; DA001排气筒口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; 1次/年; 二氧化硫、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级排放标准，颗粒物、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准; 现有监测. 无组织排放; 烘干区厂房门窗处; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准; 现有监测. 厂界上风向1个点位、下风向3个点位; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准; 现有监测. 氨; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）; 现有监测. 臭气浓度; 1次/年. 噪声; 连续; 厂界四周; 等效连续A声级Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值; 现有监测. 废水; 间接排放; 总排口; pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、动植物油、阴离子表面活性剂; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 现有监测. - 10.环保投资 表4-5 环保投资一览表 项目; 污染源; 环保措施; 环保投资（万元）. 废水; 生产废水; 生产用水循环使用，不外排。新建1座废水循环池，容积20m3，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 5. 噪声; 设备噪声; 低噪设备、基座减震、隔声等; 10. 固体废物; 危险废物; 依托现有工程危废库; /. 合计; 15（万元）. |

环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 生产废水 | / | 循环使用，不外排 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 高噪声设备采取厂房隔声、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 废机油、废机油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；废水循环池底泥定期清理，回用于生产。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目将严格按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则采取相应环境保护措施及管理措施。本项目危废利用现有工程危废暂存间贮存，危废库防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯膜+20mm厚水泥砂浆+防水防腐涂料，渗透系数≤10-10cm/s；现有工程成品库及成品存放区，采用抗渗混凝土+防水砂浆，渗透系数≤1×10-7cm/s；新建废水循环水池为一般防渗区，要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①废机油用密封容器收集并设置在托盘内，确保托盘能够及时收集泄漏的废润滑油，防止其泄漏进入厂外环境。 ②危废暂存间内做好重点防渗，必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求 ③必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，加强危废暂存间的安全运行管理，防患于未然。 ④危废间应挂有提醒人们注意的警示标志，并配置一定数量的灭火器。 ⑤建设单位委托处理单位时其须有相应的处理类别，转移时交由有资质单位运输。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 2、自行监测管理要求 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求定期进行自行监测。 3、本次项目建成后进行突发环境应急预案修编。 |  |  |  |

结论

通过本项目所在地环境现状调查、污染源分析、环境影响分析可知，本项目选址合理，项目符合国家产业政策及相关规划要求，符合国家环境保护相关政策法规要求，项目运行期产生的废水、废气、噪声、固废等采取有效措施后，均能满足国家相关排放标准的要求，企业在生产过程中在充分落实本环评提出的各项污染防治对策前提下，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，从环保角度出发，本项目建设可行。

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 废机油 |  | 2 |  | 1t/a |  | 3t/a | +1t/a |
|  | 废机油桶 |  | 0.1 |  | 0.05t/a |  | 0.15t/a | +0.05t/a |
| 一般固废 | 循环池底泥 |  |  |  | 3 t/a |  | 3 t/a | +3 t/a |
|  | 废滤布 |  |  |  | 0.1 t/a |  | 0.1 t/a | +0.1 t/a |

# 建设项目污染物排放量汇总表

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附图一 园区用地规划布置图

项目所在地

附图二 项目与鄂尔多斯市环境管控单元分类图位置关系图

# 附图三 地理位置图

# 附图四 项目平面布置图

# 附图五 四邻关系图

# 附图六 现有工程图

| 现有工程成品库 | 现有工程原料库 |
| --- | --- |
| 现有工程浓缩池 | 现有工程原料库内部 |

| 现有工程成品库 | 现有工程成品库 |
| --- | --- |
| 现有工程成品库 | 现有工程成品库 |

# 附件一 委托书

# 附件二 备案书

# 附件三 内蒙古晟能能源有限责任公司年处理60万吨工业固废综合利用项目批复及验收意见

# 附件四 内蒙古晟能能源有限责任公司工业固废综合利用技术改造项目批复

# 附件五 园区不涉及文物保护单位证明文件

# 附件六 原环评环境质量监测报告

# 附件七 入园许可

# 附件八 危废处置协议

# 附件九 生产工艺专利

# 附件十 原料检测成分分析