# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称 | ： | 淄博爱科工矿机械有限公司鄂尔多斯市分公司矿用煤机生产再制造项目（二期） |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章） | ： | 淄博爱科工矿机械有限公司鄂尔多斯市分公司 |
| 编制日期 | ： | 2025年12月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 淄博爱科工矿机械有限公司鄂尔多斯市分公司矿用煤机生产再制造项目（二期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2018-150602-35-03-015127 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵振华 | 联系方式 | 18147723381 |
| 建设地点 | 鄂尔多斯高新技术产业开发区装备制造产业园G-05-01 |  |  |
| 地理坐标 | （109度51分24.022秒，39度43分1.921秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4330 专用设备修理 | 建设项目 行业类别 | 四十、金属制品、机械和设备修理业43，专用设备修理433，其他 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 东胜区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 120 | 环保投资（万元） | 1 |
| 环保投资占比（%） | 0.8 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 0（本次无新增用地） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的要求，本项目不需要开展“大气、地表水、环境风险、生态和海洋”专项评价工作，具体对照分析见表1-1。 表1-1 专项评价设置情况判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气等污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目无废水外排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不涉及。; 否. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），土壤、声环境不开展专项评价。地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。本项目位于鄂尔多斯高新技术产业开发区装备制造产业园，项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不需开展地下水专项评价工作。 综上所述，本项目不需要开展专项评价工作。 |
| 规划情况 | 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂尔多斯高新技术产业开发区装备制造产业园，属于鄂尔多斯高新技术产业开发区，2024年5月编制完成的《鄂尔多斯高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2035）》已取得《鄂尔多斯市人民政府关于鄂尔多斯高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2035年）的批复》（鄂府函〔2024〕41号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 目前《鄂尔多斯高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2035）环境影响报告书》暂未取得批复，因此项目与《鄂尔多斯装备制造基地规划环境影响报告书》进行符合性分析，《鄂尔多斯装备制造基地规划环境影响报告书》于2017年11月取得原鄂尔多斯市环境保护局审查意见的函（鄂环函〔2017〕307号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 （1）规划范围 四至范围：鄂尔多斯高新技术产业开发区经整合扩区后，高新区包含高新技术产业园、装备制造产业园、轻纺产业园。规划面积：270.59平方公里，可开发边界约130平方公里。 1）高新技术产业园：包括原高新技术产业开发区和铜川商贸物流产业园。规划总用地面积共计151.97平方公里。其中，高新技术产业园规划用地面积120平方公里，四至范围为东至东乌兰木伦河、西至东康快速路以东、南至那达慕街以北、北至规划一路；铜川商贸物流园规划用地面积31.97平方公里，四至范围为北外环路、世纪大道、团结路、东方西街围合范围。 2）装备制造产业园：包括原装备制造产业园和康巴什产业园规划总用地面积共计89.62平方公里。其中，装备制造产业园规划用地面积71.02平方公里，四至范围为东至吉鲁庆沟西侧、南抵荣乌高速公路、西至规划西纵路北部为九城宫郊野公园南边界；康巴什产业园规划用地面积为18.6平方公里，四至范围为东至布洞沟，南抵荣乌高速公路西至规划西纵路、北至布尔洞路。 3）轻纺产业园：规划总用地面积为29平方公里（实际规划面积为28.67平方公里），其中，羊绒区片规划用地面积13.89平方公里，四至范围为东至控规绿化边界线、南至世纪大道、西至九城宫路、北至109国道；酒业片区规划用地面积14.78平方公里，四至范围为东至包茂高速，南至纬九路，西至东康西线、北至109国道。 （2）规划期限 规划期限为2023-2035年。现状基准年为2022年。其中近期为2023-2025年，中期为2026-2030年，远期为2031-2035年。 （3）园区产业定位： 立足鄂尔多斯高新区产业基础，坚持制造业高质量发展理念，强化技术创新对全市产业发展的引领和支撑作用，加快绿色发展，注重内外联动，聚焦“高、新、大”核心产业，统筹谋划做大做强自身发展优势，培育发展新质生产力，全力打造生物医药、数字经济、高端装备制造、轻工纺织、新兴产业、支撑配套产业为主导产业，成为全市发展的压舱石，成为整个高新区发展的基石。其中支撑配套产业包括科技服务、节能环保、商贸物流（以生态环境质量持续改善为核心，围绕水污染防治、大气污染防治、土壤污染防治与生态修复、生活垃圾及危险废物处理处置等，研发引进推广先进适用的污染治理技术装备，推动鄂尔多斯市先进环保产业由末端治理向源头防控转变）。 鄂尔多斯高新技术产业开发区管辖范围总面积为270.59平方公里，包含高新技术产业园（含铜川商贸物流园）、装备制造产业园和轻纺产业园，本项目位于装备制造产业园。依据《鄂尔多斯高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2035）》，园区整体产业体系包括生物医药、数字经济、装备制造、轻工纺织、新兴产业、支撑配套产业，其中装备制造产业重点发展包括新能源装备、汽车及零部件、传统能源装备、电子信息，本项目为煤机维修，属于传统能源装备行业，符合园区规划产业及装备制造中重点发展方向。 2、规划环评符合性分析 目前《鄂尔多斯高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2035）环境影响报告书》正在编制中，因此项目与《鄂尔多斯装备制造基地规划环境影响报告书》进行符合性分析，《鄂尔多斯装备制造基地规划环境影响报告书》于2017年11月取得原鄂尔多斯市环境保护局审查意见的函（鄂环函〔2017〕307号）。 本项目的建设与园区规划环评环境管理要求相符性分析见下表。 表1-2 与规划环评环境管理要求的相符性分析 项目; 管理要求; 本项目情况; 符合性. 鄂尔多斯装备制造基地环境准入条件; 产业政策方面，须符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《外商投资产业指导目录（2015年修订）》及《产业转移指导目录（2012年本）》等产业指导目录进行控制要求。限制引入不符合基地内主导行业方向的企业。应选择原料和产品为环境友好型的项目，限制引入使用剧毒、高风险化学品的项目。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类项目，符合国家产业政策要求。不涉及《外商投资产业指导目录（2015年修订）》及《产业转移指导目录（2012年本）》等产业指导目录。本项目符合园区规划。本项目不涉及剧毒、高风险化学品。; 符合. 清洁生产方面，已出台（或试行）清洁生产标准的企业，入区企业需达到清洁生产国内先进水平，无清洁生产标准的行业，入区企业清洁生产水平需达到本行业国内先进水平。新引入企业的单位产值能耗及主要污染物产生指标应在上年度园区平均水平的基础上提高20%以上。; 本项目将按照《机械行业清洁生产评价指标体系（试行）》建设，建成后综合评价指数可达到国内清洁生产先进水平。本项目为扩建项目，主要通过增加年工作时间扩大规模，不涉及新引入企业能耗、污染物指标。; 符合. 污染物排放方面，禁止企业自建用于生产或取暖的燃煤、燃油等非清洁能源锅炉。生产过程中产生的粉尘、VOCs等污染物必须收集处理，处理达标后方可排放。生产废水必须经企业自建的污水处理站处理满足基地污水处理厂入水水质要求后方可排放。; 本项目不涉及锅炉变化，现有锅炉为0.6MW天然气锅炉；本项目现有废气污染源均已采取对应治理措施，新增污染源经烟尘净化器处理后排放。本项目生产废水循环利用不外排。; 符合. 总量控制方面，严格控制PM10、PM2.5、VOCs、COD、氨氮的排放量。; 本项目生产废水不外排，涉及废气总量控制指标为VOCs，扩建后总排放量为0.8348t/a，本项目按要求申请排放总量。; 符合. 产业布局方面，入区企业按照本次环评调整后的规划用地布局及产业布局进行布置; 依据装备制造产业园土地使用规划，本项目用地属于二类工业用地，项目建设符合规划用地要求；本项目属于能源装备制造行业，符合规划产业布局要求。; 符合. 鄂尔多斯装备制造基地入区企业负面清单; 能源装备制造产业的限制、禁止要求：30万千瓦及以下常规燃煤火力发电设备制造项目（综合利用，热电联产机组除外），6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目。; 本项目不在限制类、禁止类范围。; 符合. 本项目的建设与园区规划环评审查意见相符性分析见表1-3。 表1-3 与园区规划环评审查意见的相符性分析 规划环评审查意见“鄂环函〔2017〕307号”规定内容; 本项目情况; 符合性. （一）严格遵循对该基地环境保护的总体要求。基地的开发建设要服从于鄂尔多斯市城市总体规划，并要与当地其他专项规划相协调。按照自治区环保厅《加强自治区工业园区环境保护工作意见》有关要求，指导园区建设，确保新建项目符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订版）要求。严格执行入园项目准入条件和清洁生产要求，不符合基地产业定位的项目不得入园，入园项目必须按规划用地功能进行布局。; 本项目符合鄂尔多斯市城市总体规划要求，符合《加强自治区工业园区环境保护工作意见》要求，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，符合入园项目准入条件和清洁生产要求，项目用地符合规划用地功能要求。符合园区规划。; 符合. （二）基地严格“以水定产业，以水定规模”，做好节水工作，按分质供水原则，合理进行水资源分配，优先使用中水。; 本项目生产废水循环利用不外排，生活污水经化粪池进入园区污水处理厂处理。; 符合. （三）进一步提高风险防范意识。; 本项目进行了全面的环境风险分析，提出环境风险防范措施、应急响应、应急预案编制要求等内容。; 符合. （四）加强环境监管及日常环境质量监测。; 本项目制定了日常环境管理制度，提出了环境监测计划，符合相关要求。; 符合. （五）加强基地环境保护工作，落实《报告书》提出的空间管控，资源利用、环境质量及行业准入的各项要求，促进基地健康持续发展。; 本项目采取有效的污染防治措施，所有污染物能够做到达标排放，符合基地健康持续发展的相关要求。; 符合. 综上所述，项目的建设符合鄂尔多斯装备制造基地规划、规划环评、规划环评审查意见等要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 山东方大工程有限责任公司鄂尔多斯市分公司矿用煤机生产制造项目于2018年7月6日取得备案文件，其中包含现有项目（一期）与本项目（二期），对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，“本项⽬未列⼊⿎励类、限制类和淘汰类，属于允许类，符合产业政策要求。 2.生态环境分区管控符合性分析 根据鄂尔多斯市人民政府发布的《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版），全市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元共76个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元共86个，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元共9个，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。 （1）生态保护红线 本项目周边区域500m范围内及占地范围内均无国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等，经查询本项目不在生态红线范围内，满足生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线 根据内蒙古自治区生态环境厅2025年5月29日公布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》中“全区城市环境空气质量”结论：“2024年，全区环境六项污染物年均浓度均达标”。本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区，因此项目所在区域环境空气质量属于达标区，环境空气质量较好。 本项目环境空气现状监测TSP的24h平均质量浓度监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求、非甲烷总烃小时均值满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中表1中二级标准限值要求，说明该区域环境质量整体较好。本项目的各类污染物在采取有效的环保措施后，废气和噪声可实现达标排放，废水和固体废物能够合理处置，对周围环境影响较小，不会降低当地的环境质量，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上限 本项目运营过程中将消耗一定的水、电等资源，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，同时符合清洁生产中能源消耗相关要求。因此，本项目资源消耗符合资源利用上限要求。 （4）生态环境准入清单 基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，充分吸纳整合已有相关规划、功能区划、行动计划等要求，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确生态环境准入要求，建立两级生态环境准入清单管控体系（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、171个环境管控单元准入清单）。 全市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯高新技术产业开发区装备制造产业园，所处环境管控单元编码为鄂尔多斯装备制造基地（ZH15060220009），属于重点管控单元（见附图1），与该环境管控单元的符合性见表1-4。同时本项目在生产过程中将针对不同的污染物，采取有效的污染防治措施，保证污染物达标排放。因此，本项目满足重点管控单元“不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控”的要求。 表1-4 本项目与《鄂尔多斯市生态环境准入清单》符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类. 省; 市; 区. ZH15060220009; 鄂尔多斯装备制造基地; 内蒙古自治区; 鄂尔多斯市; 东胜区; 重点管控单元. 管控要求; 本项目; 符合性分析. 空间约束; 1. 禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园；国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，禁止向工业园区转移。 2. 居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。禁止在居民区和学校、医院等单位周边新、改、扩可能造成土壤污染的建设项目。; 1.根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定，属于允许类，项目符合园区规划。 2.本项目附近无居民区、医院、学校等敏感区域。; 符合. 污染物排放管控; - 完善园区污水集中处理设施和配套管网。实行“清污分流、雨污分流”，污水应收尽收，全部回用或作为景观用水不外排，区内一律不得新建晾晒池、蒸发塘。 - 积极推广集中供热，禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 - 严控颗粒物无组织排放。重点行业粉状物料堆场实现全封闭，块状物料安装抑尘设施。; 1.本项目生活污水经过化粪池沉淀，最终排入市政污水管网，市政可实现雨污分流。 2.本项目不新建燃煤锅炉。 3.本项目生产设施均位于全封闭车间内，不涉及重点行业及粉状物料。; 符合. 环境风险管控; 建立健全三级风险防控体系，编制环境风险应急预案；强化风险防控管理，落实环境风险防范措施，做好风险防护距离的管理，防止发生环境污染事件。建立重点风险源动态管理信息库基地内外环境风险救援力量管理库以及应急监测小组，在发生风险环境污染事故时事故现场及周边区域实施应急监测。; 本项目扩建后按要求修订应急预案并重新备案。; 符合. 资源开发效率; - 严格“以水定产业、以水定规模”，做好节水工作，按分质供水原则，合理进行水资源分配，优先使用中水。 2. 提高能源利用效率，鼓励使用清洁燃料或可再生能源。; 1.本项目生产用水来自园区管网，为中水，生产废水循环利用不外排。 2.本项目不涉及燃料的使用。; 符合. 综上分析，项目的建设符合生态环境分区管控要求。 3.本项目与VOCs排放相关政策的符合性 本项目涉及涂装工序，使用单组分醇酸调和漆与稀释剂涂装，根据厂商提供的资料，稀释剂主要成分为99.9%乙二醇，不含挥发性有机物，醇酸调和漆检验报告中挥发性有机物含量最大值为412g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB∕T38597-2020）表2中“工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）”底漆420g/L、面漆（单组分）480g/L的VOC限量值要求。 本项目喷漆废气经干式过滤器+吸附净化装置+催化燃烧装置处理后通过1根15m高排气筒排放，满足《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中“含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放”的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 原山东方大工程有限责任公司鄂尔多斯市分公司坐落在鄂尔多斯市东胜装备制造基地布尔洞大街2号东胜区设备制造基地G-05-01，建设“山东方大工程有限责任公司鄂尔多斯市分公司矿用煤机生产制造项目（以下简称现有项目）”，向鄂尔多斯市东胜区人民政府、原鄂尔多斯装备制造基地管理委员会租赁内蒙古鄂尔多斯市东胜区设备制造基地G-05-01地块标准厂房作为生产厂房，主要维修项目为各种矿用设备，如采煤机、液压支架、综掘机以及各种水泵、电机、减速机、绞车、开关、变频器等。 现有项目于2019年7月1日取得鄂尔多斯市生态环境局环评批复（鄂环评字〔2019〕128号），2020年11月28日完成竣工环保自主验收并取得专家意见。 原山东方大工程有限责任公司鄂尔多斯市分公司现更名为淄博爱科工矿机械有限公司鄂尔多斯市分公司，在现有项目基础上建设淄博爱科工矿机械有限公司鄂尔多斯市分公司矿用煤机生产再制造（二期）项目。现有项目工艺流程中，立柱千斤顶的激光熔覆、内孔环焊工序外包处理，本次扩建新增激光熔覆机、内孔熔铜自动焊机等设备，将激光熔覆、内孔环焊改为自行处理并整工作制度，生产规模由年维修200台液压支架扩建至年维修400台液压支架。 2.现有项目建设内容 现有项目建设规模为年维修200台液压支架，年生产300d，日生产8h。建设内容见表2-1。 表2-1 现有项目建设内容一览表 类别; 单项工程; 验收建设内容; 现有建设内容; 备注. 主体工程; 综机设备维修车间; 占地面积8000m2，框架结构，煤机拆解、维修车间。分为支架拆解、安装区；电机维修区；千斤顶、立柱拆装、试验区；机加工区；机修区；喷漆房；抛丸机房。; 占地面积8000m2，框架结构。分为1#车间（支架组装区域）；2#车间（油缸维修区域）；3#车间（支架拆解组装区域）；铆焊区域；危废库喷漆房；抛丸机房。; 无变化. 机加工车间; 占地面积1000m2，框架结构; 6#车间。占地面积1000m2，框架结构。设置1台珩磨机。; 无变化. 办公楼; 占地面积793m2，框架结构; 占地面积793m2，框架结构。; 无变化. 储运工程; 室外龙门吊场地; 占地面积7200m2，设备中转场地，一期工程与二、三期工程共用，本项目为一期工程; 龙门吊已拆除，原龙门吊场地现为空地。; 已取消. 公用工程; 供电工程; 由基地现有的电网接入配电柜; 由基地现有的电网接入配电柜。; 无变化. 供热工程; 车间采用天然气热辐射供热，办公楼采用1台型号CLHS0.6-85/65-Y（Q）的天然气锅炉供热; 车间采用天然气热辐射供热，办公楼采用1台型号CLHS0.6-85/65-Y（Q）的天然气锅炉供热。; 无变化. 供水工程; 由基地现有自来水管网提供; 由基地现有管网提供。生产用水采用; 无变化. 环保工程; 废气; 无组织; 焊接烟尘：堆焊机焊接烟尘采用集气装置+1套焊接烟尘净化器处理，处理后的焊接烟尘经1根8m高排气筒排放；千斤顶立柱区配套3台可移动小型焊接烟尘净化器； 抛丸机粉尘：经1套旋风除尘器+1套脉冲袋式除尘器处理后经15m高排气筒外排 喷漆废气：经1套水帘漆雾净化装置+光氧催化设备处理后经1根15m高排气筒外排; 焊接烟尘：配套焊接烟尘净化器； 火焰切割废气（火焰切割机/堆焊机二合一设备，仅使用火焰切割功能）：集气装置+烟尘净化器。; 堆焊机烟尘实际为火焰切割废气，且无组织排放. 有组织; 抛丸粉尘：集气装置+旋风除尘器+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒； 喷漆废气：集气装置+喷漆房配套干式过滤器+吸附净化装置+催化燃烧装置+15m高排气筒。; 废气处理措施变化. 废水; 清洗废水：经1座130m3（10.5m×6.3m×2m）沉淀池处理 后循环使用 生活污水：经厂内1座15m3化粪池收集后经园区管网排入园区污水处理厂处理 水帘漆雾净化废水：投入漆雾凝 聚剂除去水中漆渣，除去漆渣后 的废水循环使用; 清洗废水：经1座130m3（10.5m×6.3m×2m）沉淀池处理后循环使用； 生活污水：经厂内1座15m3化粪池收集后经园区管网排入园区污水处理厂处理。; 实际无水帘漆雾净化废水. 固废; 一般固废：在1座20m2一般固 废暂存间暂存后，抛丸回收的金 属粉尘及煤机配件加工过程产生的边角料、金属屑、废钢丸，原辅材料废包装，统一收集后外售给当地的废旧品回收公司。 危险废物：在1座30m2危废暂存间暂存后，喷漆过程产生的废油漆桶、废漆渣及机械设备维修过程产生的少量废旧机油、废切削液交由乌海诺客环保科技有限公司拉运处理; 一般固废：废边角料、废铁屑、不合格品及废零部件等产生后统一收集并在厂房内暂存，最终作为废金属外售；废钢丸、袋式除尘器除尘灰、废除尘布袋、烟尘净化器除尘灰、煤泥等在厂房内暂存，定期拉运处置。 危险废物：在1座40m2危废暂存间暂存后，废矿物油、废切削液、废活性炭、废催化剂、废包装桶、含油铁屑等委托有资质单位处置。; 固废种类、暂存场所变化. 降噪; 使用低噪声设备、厂房隔声、设备隔声减震。; 使用低噪声设备、厂房隔声、设备隔声减震。; 无变化. 3.本项目基本情况 项目名称：淄博爱科工矿机械有限公司鄂尔多斯市分公司矿用煤机生产再制造项目（二期） 建设单位：淄博爱科工矿机械有限公司鄂尔多斯市分公司 建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯高新技术产业开发区装备制造产业园，项目中心地理坐标为109°51′24.022″E，39°43′1.921″N。 建设性质：扩建 占地面积：现有项目厂房面积9793m2，本次扩建无新增占地。 4.建设内容及规模 本次扩建无新增建筑，主要为新增设备与劳动定员、调整工作制度。本次建设内容为将立柱千斤顶的激光熔覆、内孔环焊工序由外包调整为自行处理，在6#车间（机加工车间）内新增部分机加工设备，年生产300d，日生产时间由8h增加至16h。扩建后生产规模增加至年维修400台液压支架。具体建设内容见表2-2。 表2-2 本项目建设内容一览表 类别; 单项工程; 现有建设内容; 扩建后建设内容; 备注. 主体工程; 综机设备维修车间; 占地面积8000m2，框架结构。分为1#车间（支架组装区域）；2#车间（油缸维修区域）；3#车间（支架拆解组装区域）；铆焊区域；危废库喷漆房；抛丸机房。; 占地面积8000m2，高14m，框架结构。分为1#车间（支架组装区域）；2#车间（油缸维修区域）；3#车间（支架拆解组装区域）；铆焊区域；危废库喷漆房；抛丸机房。; 不变. 机加工车间; 6#车间。占地面积1000m2，框架结构。设置1台珩磨机。; 6#车间。占地面积1000m2，高9m，框架结构。设置1台珩磨机、1台激光熔覆机、2台内孔熔铜自动焊机、1台立式拆装机、1台镗床。; 新增设备. 办公楼; 占地面积793m2，框架结构。; 占地面积793m2，框架结构，工作人员办公场所。; 不变. 公用工程; 供电工程; 由基地现有的电网接入配电柜。; 由基地现有的电网接入配电柜。; 不变. 供热工程; 车间采用天然气热辐射供热，办公楼采用1台型号CLHS0.6-85/65-Y（Q）的天然气锅炉供热。; 车间采用天然气热辐射供热，办公楼采用1台型号CLHS0.6-85/65-Y（Q）的天然气锅炉供热。; 不变. 供水工程; 由基地现有管网提供。生产用水采用; 由基地现有自来水管网提供。; 不变. 环保工程; 废气; 焊接烟尘：配套焊接烟尘净化器； 抛丸粉尘：集气装置+旋风除尘器+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒； 火焰切割废气：集气装置+烟尘净化器； 喷漆废气：集气装置+喷漆房配套干式过滤器+吸附净化装置+催化燃烧装置+15m高排气筒。; 焊接烟尘：配套焊接烟尘净化器，本项目新增2台焊机对应增加2台烟尘净化器； 抛丸粉尘：集气装置+配套脉冲袋式除尘器+15m高排气筒； 火焰切割废气：集气装置+烟尘净化器+室外排放； 喷漆废气：集气装置+喷漆房配套干式过滤器+吸附净化装置+催化燃烧装置+15m高排气筒； 熔覆烟尘：新增熔覆机位于封闭箱体内并配套新增1台焊接烟尘净化器。; 新增焊机、熔覆机配套焊接烟尘净化器. 废水; 清洗废水：经1座130m3（10.5m×6.3m×2m）沉淀池处理后循环使用； 生活污水：经厂内1座15m3化粪池收集后经园区管网排入园区污水处理厂处理。; 清洗废水：经沉淀池处理后循环使用； 生活污水：经化粪池处理后排入污水处理厂处理。; 不变. 固废; 一般固废：废边角料、废铁屑、不合格品及废零部件等产生后统一收集并在厂房内暂存，最终作为废金属外售；废钢丸、袋式除尘器除尘灰、废除尘布袋、烟尘净化器除尘灰、煤泥等在厂房内暂存，定期拉运处置。 危险废物：在1座40m2危废暂存间暂存后，废矿物油、废切削液、废活性炭、废催化剂、废包装桶、含油铁屑等委托有资质单位处置。; 一般固废：废边角料、废铁屑、不合格品及废零部件等产生后统一收集并在厂房内暂存，最终作为废金属外售；废钢丸、袋式除尘器除尘灰、废除尘布袋、烟尘净化器除尘灰、煤泥等在厂房内暂存，定期拉运处置。 危险废物：在1座40m2危废暂存间暂存后，废矿物油、废切削液、废活性炭、废催化剂、废包装桶、含油铁屑等委托有资质单位处置。; 不变. 降噪; 使用低噪声设备、厂房隔声、设备隔声减震。; 使用低噪声设备、厂房隔声、设备隔声减震。; 不变. 5.项目主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 规格/型号; 用途; 位置; 备注. 1; 立柱立式拆装机; 1; LCZG500; 液压支架维修用; 综机设备维修车间; 现有. 2; 矿用计算机综合液压试验台; 1; YCS-05. 3; 立柱千斤顶内加载试验台; 1; ZSY-1200T. 4; 液压油缸试验台; 1; YCS06-YG. 5; 卧式车床; 1; CFW6194Q*3米; 机加工车间; 综机设备维修车; 现有. 6; 普通车床; 1; CW6132. 7; 普通车床; 1; J1C6132. 8; 摇臂钻床; 1; Z3050/16. 9; 摇臂钻床; 1; Z3040×12. 10; 金属带锯床; 1; GB4240. 11; 吊钩通过式抛丸清理机; 1; Q37100; 工件表面清理; 抛丸机房; 现有. 12; 单吊钩式抛丸机; 1; Q375; 工件表面清理; 综机设备维修车间; 现有. 13; 三梁四柱压力机; 1; YQ32-400T; 设备维修用; 综机设备维修车间; 现有. 14; 悬臂式压力机; 1; YQ41-200T. 15; 数控火焰切割机/堆焊机; 1; BLDH40120/BLHJ4020; 钢板切割焊接用; 综机设备维修车间; 现有. 16; 压缩机; 1; BK37-8ZG; 压缩空气用; 综机设备维修车间; 现有. 17; 叉车; 1; 5t; 工件运输用; 综机设备维修车间; 现有. 18; 叉车; 1; 16t. 19; 超低温试验箱; 1; WD8-0.65; 设备维修测试; 综机设备维修车间; 现有. 20; 喷漆房环保设备; 1; VOC-XC型吸附净化装置+VOC-CH-300型催化燃烧装置; 工件表面喷涂; 喷漆房; 现有. 21; 电焊机; 2; NBC500; 焊接用; 综机设备维修车间; 现有. 22; 电焊机; 2; ZX7-500. 23; 动力柜; 4; —; 车间配电用; 综机设备维修车间; 现有. 24; 电动双梁行车; 3; 50/10t; 工件起重运输用; 综机设备维修车间; 现有. 25; 电动单梁行车; 3; 16t. 26; 焊接烟尘净化器; 3; LB-JZ-1200; 焊接收尘用; 综机设备维修车间; 现有. 27; 乳化液泵; 1; BRW200/31.5-125KW; 检查鉴定用; 综机设备维修车间; 现有. 28; 珩磨机; 1; —; 立柱千斤顶修复用; 机加工车间; 现有. 29; 卧式车床; 1; CFW61125B*5米. 30; 激光熔覆机; 1; —; 立柱千斤顶修复用; 机加工车间; 本项目新增. 31; 内孔熔铜自动焊机; 2; NZC-NK500H. 32; 立式拆装机; 1; —. 33; 数控盲孔镗床; 1; TK2250. 6.项目主要原辅材料 主要原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料一览表 序号; 物料名称; 单位; 现有消耗量; 扩建后消耗量; 备注. 1; 油漆; t; 3.3; 6.6; 外购；油漆：稀释剂约3:1；原料消耗量按同比例增加测算. 2; 稀释剂; t; 1.1; 2.2. 3; 乳化液; t; 10; 20; 外购. 4; 切削液; L; 25; 50; 外购. 5; 钢丸; t; 80; 160; 外购. 6; 钢板; t; 150; 300; 外购. 7; 圆钢; t; 150; 300; 外购. 8; 天然气; m3; 24500; 24500; 外购. 本项目使用的油漆为普通醇酸油漆，主要由醇酸树脂组成。醇酸漆的涂料主要成分：醇酸树脂、200号溶剂汽油、催干剂（含钴锰铅锌钙，或是钴锰稀土）、防结皮剂。色漆还含有颜料等。 7.公用工程 （1）给水工程 项目用水为园区市政供水管网供给，生产用水为中水，生活用水为自来水。 生产用水：本项目扩建后新增生产用水为设备清洗用水，清洗废水在沉淀池内沉淀后循环使用，新增补水量约为5m³/d（1500m³/a）。 生活用水：本项目扩建后新增劳动定员10人，年工作时间300天，根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2020），人员用水量按60L/人·d计，则项目生活用水量为0.6m³/d（180m³/a）。 - 排水工程 雨水：厂区雨污分流，雨水经厂内雨水管网收集后排入园区雨水管网。 生产废水：设备清洗废水在沉淀池内沉淀后循环使用，循环量为45m3/d，不外排。 生活污水：生活污水按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.48m3/d（144m3/a），经厂内污水管道收集后排入化粪池，最终进入园区生活污水管网。 项目给排水情况见表2-5，项目水平衡见图2-1。 表2-5 项目给排水情况表 名称; 用水 定额; 数量; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 日排水量（m3/d）; 年排水量（m3/a）. 生产用水; /; /; 5; 1500; 0; 0. 生活用水; 60L/人·d; 10人; 0.6; 180; 0.48; 144. 合计; 5.6; 1680; 0.48; 144. 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） （3）供电工程 由基地现有的电网接入配电柜。 （4）供热 本项目供热依托现有工程。车间采用天然气热辐射供热，办公楼采用1台型号CLHS0.6-85/6的天然气锅炉供热。 8.劳动定员与工作制度 现有项目劳动定员20人，年生产300d，日生产8h；本项目增加劳动定员至30人，年生产300d，日生产时间增加至16h。 9.平面布置 本次扩建对现有厂区布局不做改变，厂区总平面布置详见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期的工艺流程和产排污环节 S N N 项目施工过程主要包括购置设备、设备安装，而这些工序中将产生噪声、废弃包装物等污染物，项目施工期主要工艺流程及产排污节点见图2-2。 图例 N噪声 S固体废物 设备安装 购置设备 建成运营 图2-2 施工期主要工艺流程及产排污节点图 2.运营期工艺流程和产排污环节 工艺流程简介： 液压支架入厂后，首先通过高压水枪整架冲洗（产生废水：设备清洗废水；固废：煤泥），随后将整架拆解（产生噪声）为以下三部分检修： （1）结构件 结构件经检查鉴定（产生固废：不合格品及废零部件）后，首先通过抛丸机进行除锈处理（产生废气：抛丸废气；固废：废钢丸、袋式除尘器除尘灰、除尘器废布袋；噪声）。抛丸后开始修复结构件，主要包括下料、销轴修复、结构件校正修复等工作，其中包含切割、车床加工、焊接等过程（产生废气：火焰切割废气、焊接废气；固废：废边角料、废铁屑、烟尘净化器除尘灰、废切削液；噪声）。结构件修复后进入喷漆房喷漆（产生废气：喷漆废气；固废：废活性炭、废催化剂、废包装桶；噪声）后完成检修。 （2）立柱、千斤顶 立柱、千斤顶进入机加工车间（6#车间）进一步拆解（产生噪声），拆解后零部件通过珩磨机除锈并检查鉴定（产生固废：不合格品及废零部件、含油铁屑），其中的报废部件直接更换，其余部件进一步修复。现有项目立柱、千斤顶修复过程全部外委，本次扩建后活塞杆外壁根据矿方要求外委电镀处理，或通过本项目新增激光熔覆机熔覆后车床处理（产生废气：熔覆废气；固废：烟尘净化器除尘灰；噪声）；缸体内壁采用内孔环焊后镗床处理（产生废气：焊接废气；固废：烟尘净化器除尘灰；噪声）。 立柱、千斤顶部件修复或更换后组装、试验，试验不通过的重新维修或更换部件，通过后进入喷漆房喷漆（产生废气：喷漆废气；固废：废活性炭、废催化剂、废包装桶；噪声）后完成检修。 （3）阀、高压胶管等 阀、高压胶管等经检查鉴定（产生固废：不合格品及废零部件）后，高压胶管等部件中合格品直接复用，不合格品及废零部件更换后检验；阀类部件首先通过超声波清洗（设备不换水，底部定期清泥，产生固废：煤泥；噪声），更换阀体中密封圈等部件后检验。各部件检验不合格重新更换，检验合格后完成检修。 以上各部分均完成检修后在车间内整体装配（产生噪声），在液压支架中注入乳化液，整架调试验收后出厂。 项目运行期主要工艺流程及产排污节点见图2-3。 图2-3 运营期生产工艺流程图及产排污节点图 3.主要污染工序 （1）施工期 ①废气 施工期不产生废气。 ②废水 施工期不产生废水。 ③噪声 施工期产生的噪声主要为设备安装噪声、运输车辆噪声等。 ④固体废物 施工期产生的固体废物为设备的废弃包装物。 （2）运营期 ①废气 运营期本项目产生的废气主要为抛丸废气、喷漆废气、焊接废气、火焰切割废气、熔覆废气。 ②废水 本项目清洗废水经沉淀池处理后循环使用、不外排，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。 ③噪声 运营期产生的设备噪声主要声源为抛丸设备、拆装设备、机加工设备等，噪声源强度在75-85dB(A)。 ④固体废物 运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物（废钢丸、废边角料、废铁屑、不合格品及废零部件、袋式除尘器除尘灰、废除尘布袋、烟尘净化器除尘灰、煤泥）以及危险废物（废矿物油、废切削液、废活性炭、废催化剂、废包装桶、含油铁屑等）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目环保手续履行情况 2019年7月1日，鄂尔多斯市生态环境局以“鄂环评字〔2019〕128号”对《山东方大工程有限责任公司鄂尔多斯市分公司矿用煤机生产制造项目环境影响报告表》进行了批复；2020年11月28日，现有项目完成竣工环保自主验收并取得专家意见；2024年10月25日，现有项目完成固定污染源排污许可变更登记并取得登记回执（登记编号：91150602MADWWMLE2D001Z）。 二、现有项目主要污染排放情况及处理措施汇总 根据2020年11月28日的《山东方大工程有限责任公司鄂尔多斯市分公司矿用煤机生产制造项目竣工环境保护验收监测报告表》《山东方大工程有限责任公司鄂尔多斯市分公司矿用煤机生产制造项目竣工环境保护验收意见》以及现场踏勘调查，现有项目主要污染物排放情况及处理措施如下： 1、大气污染防治措施 ①抛丸粉尘采用集气装置+1套旋风除尘器+1套脉冲袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放。 ②铆焊区设置1台数控火焰切割机，处理后废气通过集气装置+1套烟尘净化器处理后接入室外排放。 ③铆焊区设置3台焊机，处理后废气通过集气装置+3台可移动小型焊接烟尘净化器处理后排放。 ④喷漆房产生的废气为颗粒物及有机废气，喷漆房为全封闭房间，采用干式过滤器+吸附净化装置+催化燃烧装置处理喷漆废气，处理后的废气经1根15m高排气筒排放。 ⑤办公楼采用一台型号为CLHS0.6-85/65-Y（Q）的天然气锅炉供热，烟气经1根8m高排气筒排放。 现有项目颗粒物排放量为1.317t/a，挥发性有机物排放量为0.4174t/a。根据现有项目验收监测报告，抛丸机除尘器出口颗粒物浓度最大值为 25.9mg/m3、最大速率为0.30kg/h，喷漆房出口颗粒物浓度最大值为26.6mg/m3、最大速率为0.84kg/h、非甲烷总烃浓度最大值为7.99mg/m3、最大速率为0.25kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放限值要求；天然气锅炉烟气颗粒物出口浓度最大值为4.9mg/m3，SO2未检出，NOX出口浓度最大值为37.9mg/m3，烟气黑度＜1，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放标准限值要求；厂界无组织颗粒物最大值为0.8mg/m3，厂界无组织非甲烷总烃最大值为1.51mg/m3均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求。根据企业2024年自行监测数据，厂界无组织颗粒物最大值为0.607mg/m3，厂界无组织非甲烷总烃最大值为0.72mg/m3均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求。 - 水污染防治措施 本项目生产过程中用水主要是设备清洗用水，经沉淀池处理定期补充新鲜用水后循环使用不外排。 3、噪声污染防治措施 各噪声设备选用低噪声设备，通过设置基础减振设施，所有产噪设备均置于全封闭车间内来降低对周边声环境的影响。 根据现有项目验收监测报告，项目厂界四周昼间噪声值范围在45.3-47.7dB(A)间，夜间噪声值范围在41.4-43.4dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。根据企业2024年自行监测数据，厂界四周昼间噪声值范围在53.5-57.2dB(A)间，夜间噪声值范围在41.0-43.7dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 4、固体废物污染防治措施 产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物（废钢丸、废边角料、废铁屑、不合格品及废零部件、袋式除尘器除尘灰、废除尘布袋、烟尘净化器除尘灰、煤泥）以及危险废物（废矿物油、废切削液、废活性炭、废催化剂、废包装桶、含油铁屑等）。 生活垃圾通过垃圾桶收集后由环卫部门定期清运。 一般工业固体废物中废边角料、废铁屑、不合格品及废零部件等产生后统一收集并在厂房内暂存，最终作为废金属外售；废钢丸、袋式除尘器除尘灰、废除尘布袋、烟尘净化器除尘灰、煤泥等在厂房内暂存，定期拉运处置。 项目建有1座危废暂存间，建筑面积40m2，危险废物（废矿物油、废切削液、废活性炭、废催化剂、废包装桶、含油铁屑等）在危废暂存间暂存后委托有资质单位处置。 ①危废暂存间建在综合维修车间内，防风、防雨、防盗； ②危废间在明显位置悬挂危险废物标识； ③建设单位制定了危废管理制度并上墙，建有出入库记录，配备专人进行危废管理。 三、存在的主要环境问题及整改措施 根据现有项目验收监测数据及现场踏勘，现有项目大气污染物排放达标，生产废水不外排，各类固体废物得到妥善收集处置，无环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 （1）基本污染物 根据内蒙古自治区生态环境厅2025年5月29日公布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》中“全区城市环境空气质量”结论：“2024年，全区环境六项污染物年均浓度均达标”。本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区，故项目所在区域环境空气质量属于达标区，环境空气质量较好。 （2）其他污染物 根据本项目的特点，确定环境空气质量现状的其它污染物为TSP、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯。本项目位于鄂尔多斯市东胜区，鄂尔多斯市行政范围内无TSP、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯的环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据，本次评价特征因子引用项目附近“鄂尔多斯晶澳10GW光伏一体化项目”环境影响评价环境现状监测数据，监测单位为北京华成星科检测服务有限公司，监测点位于本项目西北方向约0.81km处，监测时间为2024年9月21日~27日，数据为3年内距离本项目5km范围内监测数据，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本数据可引用。监测及评价结果见表3-1。 表3-1 环境空气监测统计结果一览表 污染物; 评价 指标; 现状浓度; 标准值; 最大浓度占标率/（%）; 超标率/（%）; 超标倍数; 达标情况. TSP; 24h 平均; 192μg/m3~247μg/m3; 300μg/m3; 82.33; 0; 0; 达标. 非甲烷总烃; 1h平均; 0.28mg/m3~0.56mg/m3; 2.0mg/m3; 28; 0; 0; 达标. 苯; 1h平均; ＜1.5×10-3 mg/m3; 0.11mg/m3; /; 0; 0; 达标. 甲苯; 1h平均; ＜1.5×10-3 mg/m3; 0.2mg/m3; /; 0; 0; 达标. 二甲苯; 1h平均; ＜4.5×10-3 mg/m3; 0.2mg/m3; /; 0; 0; 达标. 根据表3-2，监测期间TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2二级标准限值；非甲烷总烃小时均值满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中表1中二级标准限值；苯、甲苯、二甲苯均未检出，满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1限值。 2.声环境 本项目周边50m范围内无敏感目标，不开展声环境质量现状监测。 3.地下水、土壤环境 地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。本项目对生产厂房、仓库、办公用房以及危废库按要求进行了防渗处理。项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目在合规运行、做好日常巡检的情况下不会对土壤或地下水造成影响。综合考虑，本次评价不开展地下水环境质量现状监测。 4.生态环境 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯高新技术产业开发区装备制造产业园。项目评价范围内无风景名胜区、自然保护区、饮用水水源地以及国家保护野生动物、珍稀动植物等特殊保护对象，不开展生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于鄂尔多斯高新技术产业开发区内，根据内蒙古自治区文物考古研究院于2021年12月30日出具的文号为“内文考基字(2021)281号”的《鄂尔多斯市装备制造基地园区文物核查报告》，经过与长城资料及第三次全国不可移动文物普查数据比对，项目建设范围内地表未发现各级别文物保护单位及其他文物遗迹。因地下存在文物未知性，本项目建设施工过程中将按照该批复要求注意并做好地下文物保护工作。 本项目位于鄂尔多斯高新技术产业开发区装备制造产业园，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目周边无敏感目标，具体见表3-2。 表3-2 本项目主要环境敏感目标一览表 类别; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 大气环境; 厂界外500m范围内无大气环境保护目标. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标. 地下水; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.大气污染物排放标准 本项目施工期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值，运营期废气中颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值，具体标准见表3-3。 表3-3 大气污染物排放标准一览表 污染物; 标准限值; 标准来源. 浓度; 速率. 颗粒物; 喷漆废气; 120mg/m3; 1.75kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度及速率限值要求（速率严格50%执行）. 抛丸废气; 120mg/m3; 1.75kg/h. 厂界无组织; 1.0mg/m3; /. 氮氧化物; 锅炉烟气; 200mg/m3; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2浓度限值要求. 颗粒物; 20mg/m3; /. 二氧化硫; 50mg/m3; /. 林格曼黑度; ≤1级; /. 非甲烷总烃; 喷漆废气; 120mg/m3; 5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度及速率限值要求（速率严格50%执行）. 苯; 喷漆废气; 12mg/m3; 0.25kg/h. 甲苯; 喷漆废气; 40mg/m3; 1.55kg/h. 二甲苯; 喷漆废气; 70mg/m3; 0.5kg/h. 非甲烷总烃; 厂界无组织; 4.0mg/m3; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度及速率限值要求. 同时，本项目厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应满足表3-4限值要求： 表3-4 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物; 浓度; 标准来源. 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度; 10mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A. 监控点处任意一次浓度; 30mg/m3. 2.废水排放标准 本项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准限值。 3.噪声排放标准 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，具体见表3-5。 表3-5 运营期噪声排放标准 标准类别; 昼间; 夜间. 3类; 65 dB（A）; 55 dB（A）. 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值，具体见表3-6。 表3-6 施工期噪声排放标准 昼间; 夜间. 70 dB（A）; 55 dB（A）. 4.固废排放标准 本项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 纳入总量控制指标的污染物包括COD、NH3-N、VOCs、NOX、SO2。 本项目废水为生活污水，生活污水排入园区管网，不需申请COD和氨氮总量控制指标。 现有项目设有1座喷漆房，涉及废气总量控制指标为VOCs。由于现有项目排污量较小，单项污染物排放量小于1t/年，根据原有管理要求未配置项目污染物总量指标，按照《生态环境部关于进一步促进民营经济发展的若干措施》文件要求，由本项目统一补充配置。 现有项目VOCs排放量为0.4174t/a，本项目VOCs排放量为0.4174t/a，项目实施后，全厂VOCs总排放量为0.8348t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.施工期废气防治措施 项目施工期不产生废气。 2.施工期废水防治措施 项目施工期不产生废水。 3.施工期噪声污染防治措施 施工作业噪声主要为一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多为瞬间噪声；运输车辆噪声一般在95dB（A）左右。为降低施工噪声对周围环境的影响，采取以下防治措施： （1）合理布局施工场地，避免在同一地点同时使用大量动力机械设备，从而避免局部声级过高。 （2）合理安排施工时间，制定施工计划时，应尽可能避免多台高噪声设备同时施工。 （3）设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；对动力机械设备和运输车辆进行定期维修和养护。 通过采取有效措施，加强施工过程管理，限制车辆出入速度，合理布置高噪声设备，可将噪声降至最低，使施工期噪声的排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求，因此，施工期噪声对周围声环境的影响较小。 4.施工期固体废物防治措施 施工期产生的固体废物主要为设备的废弃包装物。产生量约为0.5t，这些废弃包装物大多为纸质或塑料材质，可回收利用价值较高。项目施工过程中，对废弃包装物进行分类收集，然后交由环卫公司回收处理，确保固体废物得到妥善处置，避免对周围环境造成污染。同时，加强对施工人员的环保教育，提高他们的环保意识，禁止随意丢弃固体废物，从源头上减少固体废物的产生和排放。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 本项目运营期废气主要为抛丸废气、喷漆废气、焊接废气、火焰切割废气、熔覆废气。由于现有项目验收监测报告中缺少生产负荷数据，且本项目仅在现有项目基础上增加1倍生产时间，污染物产生、排放情况与现有项目完全一致，因此现有项目污染物产排量以本次系数法计算为准。 （1）抛丸废气 ①有组织废气 抛丸设备产排污量参考《33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》进行计算，产排污系数详见表4-1。 表4-1 抛丸设备产污系数表 工段名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 排污系数. 预处理; 构件; 抛丸; 颗粒物; 千克/吨—原料; 2.19. 扩建后现有抛丸设备增加工作时间，年新增处理液压支架200台，每台液压支架需抛丸构件约20t，因此本项目新增年加工构件4000t，根据上表系数计算，颗粒物产生量为8.76t/a。本项目抛丸设备废气利用现有的旋风除尘器+袋式除尘器处理，本次扩建仅延⻓运⾏时间，不新增处理负荷，环保设备依托可行。集气设备颗粒物收集效率取90%、旋风除尘器除尘效率取70%、袋式除尘器除尘效率取95%，则抛丸废气颗粒物有组织排放量为0.118t/a，本项目增加年工作时间为8×300=2400h，排气筒排放速率为0.05kg/h，收集处理后通过15m高排气筒排放。抛丸废气排口风机风量取3000m3/h，排气筒颗粒物排放浓度为16.43mg/m3。 抛丸机房排气筒为15m高，邻近的综机设备维修车间高14m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），高度不能高出周围200m半径范围的建筑5m以上的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。因此抛丸废气颗粒物排放速率限值为3.5/2=1.75kg/h。 扩建后全厂抛丸废气颗粒物有组织排放量为0.237t/a，排气筒颗粒物排放速率为0.05kg/h、排放浓度为16.43mg/m3，排放浓度、速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求（排放速率1.75kg/h，排放浓度120mg/m3）。 ②无组织废气 抛丸废气未收集部分以无组织形式扩散，颗粒物无组织产生量为0.876t/a。扩建后全厂抛丸废气颗粒物无组织排放量为1.752t/a。 （2）喷漆废气 - ①有组织废气 本项目涂装工序采用油性漆喷涂工艺，涂装工序VOCs产排污量计算公式、工业废气量系数参考《33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》进行计算。 本项目采用油性漆为低挥发性有机物含量涂料，油性漆与稀释剂3:1混合后使用，即新增年消耗3.3t油性漆、1.1t稀释剂，共计4.4t喷涂原料。根据油漆厂家提供的检测报告，油漆中挥发性有机物含量最大值为412g/L，稀释剂不含挥发性有机物；油漆中苯、甲苯、二甲苯含量均满足《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB 18581-2009）中限值要求，即苯含量≤0.3%、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤5%，因此稀释后原料中挥发性有机物产生系数取309千克/吨—原料，其中苯产生系数取最大值2.25千克/吨—原料、甲苯、二甲苯之和取最大值37.5千克/吨—原料。各污染物产排污系数详见表4-2。 表4-2 涂装工序产污系数表 工段名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产生系数. 涂装; 面漆、底漆、稀释剂; 喷漆 （油性漆）; 挥发性有机物; 千克/吨—原料; 309. 苯; 千克/吨—原料; 2.25. 甲苯、二甲苯总和; 千克/吨—原料; 37.5. 根据上表系数计算，挥发性有机物产生量为1.3596t/a，其中苯产生量为0.0099t/a、甲苯、二甲苯产生量合计为0.165t/a。挥发性有机物以非甲烷总烃计。 本项目喷漆废气中颗粒物产生量参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020），公式如下： 式中：D—核算时段内底漆、面漆、稀释剂中颗粒物（漆雾）产生量，t； G—核算时段内底漆、面漆、稀释剂用物料消耗量，取4.4； W—核算时段内底漆、面漆、稀释剂中固体分含量，取44.1%； λ—对应喷涂工艺固体分附着率，取45%。 根据上式计算得，本项目喷漆废气中颗粒物产生量为1.067t/a。 本项目喷漆废气在喷漆房内收集后经1套干式过滤器+吸附净化装置+催化燃烧装置处理后经1根15m高排气筒外排，本次扩建仅延⻓运⾏时间，不新增处理负荷，环保设备依托可行。喷漆房废气收集效率取90%、非甲烷总烃脱除效率取77%（吸附/催化燃烧法）、除尘效率取80%，收集处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.2814t/a，其中苯排放量为0.0020t/a、甲苯、二甲苯排放量合计为0.0342t/a；收集处理后颗粒物有组织排放量为0.192t/a。本项目增加年工作时间为8×300=2400h，喷漆废气排口风机风量取5000m3/h，喷漆废气排气筒颗粒物排放浓度为16.01mg/m3、排放速率为0.08kg/h，非甲烷总烃排放浓度为23.45mg/m3、排放速率为0.117kg/h，苯排放浓度为0.17mg/m3、排放速率为0.001kg/h，甲苯、二甲苯合计排放浓度为2.85mg/m3、排放速率为0.014kg/h。 喷漆房排气筒为15m高，邻近的综机设备维修车间高14m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），高度不能高出周围200m半径范围的建筑5m以上的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。因此喷漆废气颗粒物排放速率限值为3.5/2=1.75kg/h、非甲烷总烃排放速率限值为10/2=5kg/h、苯排放速率限值为0.5/2=0.25kg/h、甲苯排放速率限值为3.1/2=1.55kg/h、二甲苯排放速率限值为1.0/2=0.5kg/h。 扩建后全厂喷漆废气非甲烷总烃有组织排放量为0.5629t/a（其中苯排放量为0.0040t/a、甲苯、二甲苯排放量合计为0.0683t/a），排气筒非甲烷总烃排放浓度为23.45mg/m3，排放速率为0.117kg/h；颗粒物有组织排放量为0.384t/a，排气筒颗粒物排放浓度为16.01mg/m3，排放速率为0.08kg/h，苯排放浓度为0.17mg/m3、排放速率为0.001kg/h，甲苯二甲苯合计排放浓度为2.85mg/m3、排放速率为0.014kg/h。颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯排放浓度、速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求（颗粒物：排放速率1.75kg/h，排放浓度120mg/m3；非甲烷总烃：排放速率5kg/h，排放浓度120mg/m3；苯：排放速率0.25kg/h，排放浓度12mg/m3；甲苯：排放速率1.55kg/h，排放浓度40mg/m3；二甲苯：排放速率0.5kg/h，排放浓度70mg/m3）。 ②无组织废气 喷漆废气未收集部分以无组织形式扩散，非甲烷总烃无组织排放量为0.1360t/a，其中苯排放量为0.0010t/a、甲苯、二甲苯排放量合计为0.0165t/a，颗粒物无组织排放量为0.107t/a。扩建后全厂喷漆废气非甲烷总烃无组织排放量为0.2719t/a（其中苯排放量为0.0020t/a、甲苯、二甲苯排放量合计为0.0330t/a）、颗粒物无组织排放量为0.213t/a。 （3）焊接无组织废气 本项目现有焊接设备增加工作时间，采用二氧化碳保护焊，焊丝为实芯焊丝，新增的2台焊机采用药芯焊丝焊接，产排污量参考《33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》进行计算，产排污系数详见表4-3。 表4-3 焊接设备产污系数表 工段名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 排污系数. 修理焊接; 实芯焊丝; 二氧化碳保护焊; 颗粒物; 千克/吨—原料; 9.19. 药芯焊丝; 药芯焊丝焊接; 颗粒物; 千克/吨—原料; 20.5. 扩建后焊接工序新增年消耗实芯焊丝5t、药芯焊丝2t，根据上表系数计算，现有焊接设备焊接废气颗粒物产生量为0.046t/a，新增焊接设备焊接废气颗粒物产生量为0.041t/a，共计0.087t/a。新增焊机通过新增的2台移动式烟尘净化设备处理后排放，现有焊机焊接废气通过利用现有的移动式烟尘净化设备处理后排放，本次扩建仅延⻓运⾏时间，不新增处理负荷，环保设备依托可行。烟尘净化设备颗粒物收集效率取90%、除尘效率取95%，现有焊接设备焊接废气未收集部分颗粒物排放量为0.005t/a、收集处理后颗粒物排放量为0.002t/a，共计0.007t/a，新增焊接设备焊接废气未收集部分颗粒物排放量为0.004t/a、收集处理后颗粒物排放量为0.002t/a，共计0.006t/a。本项目焊接废气颗粒物排放量合计0.013t/a，本次扩建后全厂焊接废气颗粒物无组织排放量为0.019t/a。 （4）火焰切割无组织废气 火焰切割废气产排污量参考《33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》进行计算，产排污系数详见表4-4。 表4-4 火焰切割机产污系数表 工段名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 排污系数. 下料; 钢板、铝板、铝合金板、其他金属材料; 氧/可燃气切割; 颗粒物; 千克/吨—原料; 1.50. 本项目现有火焰切割机增加工作时间，每台液压支架维修过程中需要切割约0.4t钢材，则本项目火焰切割机新增年切割钢材80t，颗粒物产生量为0.120t/a。火焰切割废气通过现有烟尘净化设备处理，烟尘净化设备颗粒物收集效率取90%、除尘效率取95%，收集处理后引至室外排放，本次扩建仅延⻓运⾏时间，不新增处理负荷，环保设备依托可行。火焰切割废气未收集部分颗粒物排放量为0.012t/a，收集处理后颗粒物排放量为0.005t/a，火焰切割无组织废气排放量为0.017t/a。扩建后全厂火焰切割废气颗粒物无组织排放量为0.035t/a。 （5）熔覆无组织废气 熔覆工序废气产生形式与焊接类似，产排污量参考《33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》进行计算，产排污系数详见表4-5。 表4-5 熔覆设备产污系数表（参考焊接） 工段名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 排污系数. 熔覆; 激光熔覆粉; 参考二氧化碳保护焊; 颗粒物; 千克/吨—原料; 9.19. 熔覆工序中每台液压支架消耗激光熔覆粉约25kg，本项目扩建后400台液压支架均通过本项目新增熔覆机处理，故年消耗激光熔覆粉10t，根据上表系数计算，颗粒物产生量为0.092t/a。本项目熔覆烟尘较少，熔覆机位于封闭箱体内，熔覆废气接入新增的1台移动式烟尘净化设备处理后排放，封闭箱体废气收集效率取90%、除尘效率取95%，熔覆废气未收集部分颗粒物排放量为0.009t/a，收集处理后颗粒物排放量为0.004t/a，熔覆废气无组织排放量为0.013t/a。 扩建后本项目排放情况见表4-6。 表4-6 排放口基本情况一览表 排气筒名称; 排气筒中心坐标; 排气筒参数; 污染物名称; 排放 浓度; 单位. 经度; 纬度; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）. 抛丸机房排口; 109.85727°; 39.71649°; 15; 0.8; 常温; 颗粒物; 16.43; mg/m3. 喷漆房排口; 109.85732°; 39.71663°; 15; 0.8; 常温; 非甲烷总烃; 23.45; mg/m3. 苯; 0.10; mg/m3. 甲苯、二甲苯合计; 2.85; mg/m3. 颗粒物; 23.45; mg/m3. 本项目新增废气产生和排放情况见表4-7。 表4-7 本项目新增废气产排情况表 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 环保措施; 去除率（%）; 是否为可行技术; 有组织排放浓度（mg/m3）; 有组织排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 有组织; 抛丸废气; 颗粒物; 8.76; 旋风除尘器; 70; 是; 16.43; 0.05; 0.118. 袋式除尘器; 95. 喷漆废气; 非甲烷总烃; 1.3596; 干式过滤器+吸附净化装置+催化燃烧装置; 77; 是; 23.45; 0.117; 0.2814. 非甲烷总烃中苯系物; 苯; 0.0099; 0.17; 0.001; 0.0020. 甲苯; 0.1650; 2.85; 0.014; 0.0342. 二甲苯. 颗粒物; 1.067; 80; 是; 16.01; 0.08; 0.192. 无组织; 抛丸废气; 颗粒物; 0.876; 全封闭车间; /; /; /; /; 0.876. 喷漆废气; 非甲烷总烃; 0.1360; 全封闭车间; /; /; /; /; 0.1360. 非甲烷总烃中苯系物; 苯; 0.0010; /; /; /; 0.0010. 甲苯; 0.0165; /; /; /; 0.0165. 二甲苯. 颗粒物; 0.107; 全封闭车间; /; /; /; /; 0.107. 焊接废气; 颗粒物; 0.087; 烟尘净化设备; 95; 是; /; /; 0.013. 火焰切割废气; 颗粒物; 0.120; 烟尘净化设备; 95; 是; /; /; 0.017. 熔覆废气; 颗粒物; 0.092; 烟尘净化设备; 95; 是; /; /; 0.013. 综上所述，本项目非甲烷总烃排放量总计为0.4174t/a（其中苯排放量为0.0030t/a、甲苯、二甲苯排放量合计为0.0507t/a）、颗粒物排放量总计为1.336t/a；现有项目非甲烷总烃排放量总计为0.4174t/a（其中苯排放量为0.0030t/a、甲苯、二甲苯排放量合计为0.0507t/a）、颗粒物排放量总计为1.317t/a。在生产过程中各类污染物排放均可满足相关限值要求。 本项目非正常工况主要为废气污染物治理设施故障导致污染物排放量增加。非正常工况污染物按直排计算，故障时间以12h计，本项目扩建后全厂非正常工况下废气产排情况见表4-8。 表4-8 非正常工况下全厂废气产排放表 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 环保措施; 是否为可行技术; 有组织排放浓度（mg/m3）; 事故期间总排放量（kg）. 有组织; 抛丸废气; 颗粒物; 17.520; 旋风除尘器; 是; 1216.67; 43.8. 袋式除尘器. 喷漆废气; 非甲烷总烃; 2.7192; 干式过滤器+吸附净化装置+催化燃烧装置; 是; 113.3; 6.80. 苯; 0.0198; 是; 0.83; 0.05. 甲苯; 0.3300; 是; 13.75; 0.83. 二甲苯. 颗粒物; 2.134; 是; 88.94; 5.34. 无组织; 抛丸废气; 颗粒物; 1.752; 全封闭车间; /; /; 4.38. 喷漆废气; 非甲烷总烃; 0.272; 全封闭车间; /; /; 0.68. 非甲烷总烃中苯系物; 苯; 0.0020; /; /; 0.005. 甲苯; 0.0220; /; /; 0.083. 二甲苯. 颗粒物; 0.213; 全封闭车间; /; /; 0.53. 焊接废气; 颗粒物; 0.133; 烟尘净化设备; 是; /; 0.33. 火焰切割废气; 颗粒物; 0.240; 烟尘净化设备; 是; /; 0.60. 熔覆废气; 颗粒物; 0.134; 烟尘净化设备; 是; /; 0.46. 根据表4-8，非正常工况将导致非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物排放量增加。本次评价要求，污染治理设施发生故障时立即停产检修。为了防止设备发生故障，建设单位应在日常生产过程中随时检查污染治理设施运行情况，并定期进行维护保养。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）相关规定，本项目扩建后全厂大气污染物跟踪监测计划见表4-8。 表4-8 运营期废气监测计划一览表 类型; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 浓度限值mg/m3; 速率限值kg/h; 执行排放标准; 备注. 无组织; 厂界上风向1个对照点，下风向设3个监控点; 非甲烷总烃; 1次/半年; 4.0; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求; 现有. 颗粒物; 1次/半年; 1.0; /; 现有. 喷漆房外; 非甲烷总烃（1h平均浓度）; 1次/半年; 10; /; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A; 本次补充. 非甲烷总烃（任意一次浓度）; 30; /; 本次补充. 有组织; 抛丸机房排口; 颗粒物; 1次/年; 120; 1.75; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度及速率限值要求（速率严格50%执行）; 现有. 锅炉排口; 氮氧化物; 1次/月; 50; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2浓度限值要求，其中氮氧化物满足《内蒙古自治区空气质量持续改善行动实施方案》中关于燃气锅炉低氮燃烧的要求; 现有. 颗粒物; 1次/年; 20; /; 现有. 二氧化硫; 1次/年; 50; /; 现有. 林格曼黑度; 1次/年; ≤1级; /; 现有. 喷漆房排口; 非甲烷总烃; 1次/年; 120; 5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度及速率限值要求（速率严格50%执行）; 现有. 苯; 1次/年; 12; 0.25; 本次补充. 甲苯; 1次/年; 40; 1.55; 本次补充. 二甲苯; 1次/年; 70; 0.5; 本次补充. 颗粒物; 1次/年; 120; 1.75; 现有. 2.废水 本项目运营期工作人员不在厂区设置食宿，废水主要是工作人员的生活污水，经化粪池收集后排入园区污水管网，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准限值；生产过程中用水主要设备清洗用水，循环量为45m3/d，定期经沉淀池处理补充新鲜用水后循环使用不外排。 3.噪声 （1）噪声源强 本项目噪声主要来源于机械设备生产过程中产生的噪声。所用设备噪声级如下。 表4-9 主要生产机械噪声源强表 序号; 建筑名称; 声源名称; 型号; 噪声源强(dB(A)); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段; 建筑插入损失(dB(A)); 治理后(dB(A)). X; Y; H. 1; 机加工车间（6#车间）; 自动焊机; NZC-NK500H; 75; 厂房隔声; 35; 104; 1.2; 全天; 20; 55. 2; 自动焊机; NZC-NK500H; 75; 厂房隔声; 35; 101; 1.2; 全天; 20; 55. 3; 熔覆机; -; 85; 厂房隔声; 59; 102; 1.2; 全天; 20; 65. 4; 镗床; TK2250; 85; 厂房隔声; 27; 90; 1.2; 全天; 20; 65. 5; 拆装机; -; 75; 厂房隔声; 43; 89; 1.2; 全天; 20; 55. （2）预测模式 本项目声源均为室内声源，为说明项目营运过程中噪声对周围环境的影响程度，项目采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中点声源预测模式进行预测。 （1）无指向性点声源的几何发散衰减公式： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）——预测点处的声压级；dB（A）； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级；dB（A）； r——预测点距声源的距离；m； r0——参考位置距声源的距离；m。 （2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 其中：——噪声贡献值；dB； T——预测计算的时间段；s； ti——第i个参与合成的声压级强度；s； ——i声源在预测点产生的等效连续A声级；dB。 本项目为扩建项目，厂界噪声预测值为本项目噪声贡献值与现有项目噪声现状值（2024年第三季度自行监测数据最大值）的叠加值，噪声预测结果见表4-10。 表4-10 噪声贡献值预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 昼夜. 贡献值; 预测值; 达标分析. 东厂界; 25.7; 46.6; 达标. 南厂界; 25.8; 47.7; 达标. 西厂界; 29.0; 47.7; 达标. 北厂界; 45.6; 49.2; 达标. 标准值; 昼间65；夜间55. 根据项目平面布置图及生产时段，各噪声设备经采取措施并经距离衰减，预测结果可见，运营期项目各厂界预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。本项目50m范围内无敏感目标。 （3）环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），本项目噪声跟踪监测计划见表4-11。 表4-11 噪声监测计划一览表 污染源类型; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准; 备注. 噪声; 厂界四周外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值; 现有. 4.固体废物 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物（废钢丸、废边角料、废铁屑、不合格品及废零部件、袋式除尘器除尘灰、废除尘布袋、烟尘净化器除尘灰、煤泥）以及危险废物（废矿物油、废切削液、废活性炭、废催化剂、废包装桶等）。 （1）生活垃圾 生活垃圾来自场内员工日常生活，本项目新增职工10人，年工作日为300天。职工生活垃圾排放系数取0.5kg/人·日，则项目职工生活垃圾产生量为0.015t/d，年产生量为1.5t。项目生活垃圾通过垃圾桶收集后由环卫部门定期统一清运处理。 （2）一般工业固体废物 ①本项目新增维修过程中废边角料、废铁屑产生量为10t/a，不合格品及废零部件产生量为6t/a。以上固废统一收集并在厂房内暂存，最终作为废金属外售。 ②本项目新增废钢丸产生量为20t/a，袋式除尘器除尘灰与废除尘布袋产生量为7.77t/a，烟尘净化器除尘灰（包括现有焊机、火焰切割机、新增焊机、熔覆机配套的烟尘净化器）产生量为0.26t/a，煤泥产生量为1t/a。以上固废在厂房内暂存，定期拉运处置。 （3）危险废物 项目危险废物主要为废矿物油、废切削液、废催化剂、废活性炭、废包装桶、含油铁屑等。 ①废矿物油、废切削液 本项目设备维护过程产生废矿物油、废切削液，属于危险废物（废矿物油：HW08，900-214-08；废切削液：HW09，900-006-09），根据《33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》，危险废物产生系数为0.63千克/吨产品，因此本项目废矿物油、废切削液产生量为2.52t/a，收集后委托有资质单位处置。 ②废催化剂 根据设计资料，喷漆废气治理设施中催化剂2年更换1次，更换时产生约0.2t废催化剂，属危险废物（HW49，900-041-49），暂存于危废库，委托有资质单位处置。 ③废活性炭 根据设计资料，喷漆废气治理设施中活性炭一次填充量约2t，活性炭1年更换1次，故更换时产生约2t废活性炭，属危险废物（HW49，900-039-49），收集后暂存于危废库，委托有资质单位处置。 ④废包装桶 本项目油漆、机油、乳化液、切削液等的包装会产生一定量的废包装桶。废包装桶产生量约为0.5t/a，属危险废物（重复盛装废矿物油包装桶、废油漆桶、废切削液桶：HW49，900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质；未重复盛装废矿物油的废矿物油桶：HW08，900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），收集后暂存于危废库，委托有资质单位处置。 ⑤含油铁屑 本项目液压支架拆解后通过珩磨机除锈，过程中产生含油铁屑，产生量约为0.2t/a，属危险废物（HW08，900-200-08），收集后暂存于危废库，委托有资质单位处置。 本项目新增危险废物依托现有危废库暂存，暂存后委托有资质单位处置，现有项目于2019年7月1日取得鄂尔多斯市生态环境局环评批复（鄂环评字〔2019〕128号），2020年11月28日完成竣工环保自主验收并取得专家意见，依托可行。 5.地下水和土壤 本项目在正常情况下不会对地下水环境和土壤环境产生影响，但是危险废物接触未采取防渗措施的地面，将会对地下水和土壤造成影响。为防止污染地下水和土壤，本项目将严格按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则采取相应环境保护措施及管理措施。具体措施如下： （1）加强日常管理，避免危险废物遗洒或泄漏现象的发生。 （2）危废库为重点防渗区，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）渗透系数≤1.0×10-10cm/s的要求。 （3）喷漆房为重点防渗区，满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s的要求。 （4）其余生产区域为一般防渗区，采用混凝土防渗处理，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。 采取以上措施后，能够有效防止污染物对地下水和土壤的影响。 本项目分区防渗要求见表4-12。 表4-12 分区防渗要求一览表 防渗区域; 防渗等级; 防渗措施; 技术要求. 危废库; 重点防渗区; 50cm厚C30P8抗渗混凝土+环氧地坪漆; 等效防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。. 喷漆房; 一体式喷漆房; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s. 1#~3#车间、抛丸机房、6#车间; 一般防渗区; 20cm厚混凝土防渗; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。. 其他; 简单防渗区; 地面硬化处理. 6.环境风险 （1）危险物质和风险源分布情况 根据工程分析，本项目风险源为危废库、各生产车间。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，同时结合项目生产特点，本项目涉及的危险物质为乳化液、矿物油、废矿物油。本项目油漆、乳化液、矿物油、废矿物油最大暂存量分别为0.2t、1.7t、0.5t、0.01t，乳化液、矿物油、废矿物油临界量为2500t，危险物质数量与临界量比值Q＜1，可以直接确定该项目的环境风险潜势为Ⅰ。 由于各危险物质最大存储量远小于临界量，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等价划分要求，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。 （2）影响途径 本项目可能发生的环境风险包括： （1）危险废物泄漏对周边土壤、地下水产生的影响，危险废物泄漏挥发的有机废气对大气的影响，废矿物油、废切削液泄漏遇明火引发火灾产生的次生污染物CO、NOX等废气对大气环境产生的影响； （2）本项目废包装物等可能发生火灾事故，爆炸产生的次生污染物CO、NOX等废气对大气环境产生的影响。 （3）环境风险防范措施 ①危险废物泄漏风险防范措施 本项目危废库占地面积40m2，设置导流渠和集液池，可有效防止危险废物泄漏风险。 ②火灾事故风险防范措施 a、在工程设计中，应严格按照国家有关规范和标准进行平面布置、建筑设计。 b、定期巡检，及时发现问题，尽快解决。 c、严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 d、建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 e、危废库设置“危险、禁止烟火”等标志，配备一定数量灭火器材并保持有效状态。 f、根据国家相关法律法规及有关规定，设置突发环境事件应急预案，内容应包含应急响应指挥、应急响应组织、应急响应级别、人员疏散、应急响应要素、培训与演习、应急响应预案管理等内容。 （4）环境风险结论 综上所述，在采取上述风险防范措施后，环境风险较小，风险防范措施有效，其环境风险是可接受的。 - 7.本项目“三本账”分析 本项目扩建前后“三本账”分析见表4-13。 ###### 表4-13 项目扩建前后“三本账”一览表 排放源; 污染物名称; 现有项目排放量; 本项目排放量; 全厂排放量; 变化量. 废气; 颗粒物; 1.317t/a; 1.336t/a; 2.653t/a; +1.336t/a. 二氧化硫; 0.009t/a; 0t/a; 0.009t/a; 0t/a. 氮氧化物; 0.013t/a; 0t/a; 0.013t/a; 0t/a. 非甲烷总烃; 0.4174t/a; 0.4174t/a; 0.8348t/a; +0.4174t/a. 非甲烷总烃中苯系物; 苯; 0.003t/a; 0.003t/a; 0.006t/a; +0.003t/a. 甲苯; 0.0507t/a; 0.0507t/a; 0.1014t/a; +0.0507t/a. 二甲苯. 生活污水; /; 360m3/a; 180m3/a; 540m3/a; +180m3/a. 一般工业固体废物; 废边角料、废铁屑; 10t/a; 10t/a; 20t/a; +10t/a. 不合格品及废零部件; 6t/a; 6t/a; 12t/a; +6t/a. 废钢丸; 20t/a; 20t/a; 40t/a; +20t/a. 袋式除尘器除尘灰; 7.77t/a; 7.77t/a; 15.54t/a; +7.77t/a. 烟尘净化器除尘灰; 0.14t/a; 0.26t/a; 0.40t/a; +0.26t/a. 煤泥; 1t/a; 1t/a; 2t/a; +1t/a. 危险废物; 废矿物油; 1.26t/a; 1.26t/a; 2.52t/a; +1.26t/a. 废切削液. 废包装桶; /; 0.5t/a; 0.5t/a; +0.5t/a. 含油铁屑; /; 0.2t/a; 0.2t/a; +0.2t/a. 废催化剂; /; 0.2t/2a; 0.2t/2a; +0.2t/2a. 废活性炭; /; 2t/a; 2t/a; +2t/a. 生活垃圾; 3t/a; 1.5t/a; 4.5t/a; +1.5t/a. 8.环保投资估算 本工程总投资为120万元，其中环保投资1万元，占总投资的0.8%。本项目污染防治措施及环保投资情况见表4-14。 表4-14 环保投资估算及验收要求一览表 类型; 污染工序; 环保措施; 投资 (万元); 验收标准. 废气; 熔覆废气; 1台移动式烟尘净化器; 1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织浓度限值. 焊接废气; 2台移动式烟尘净化器. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷漆废气 （现有） | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物 | 喷漆房集气+干式过滤器+吸附净化装置+催化燃烧装置+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度及速率限值要求（速率严格50%执行） |
|  | 抛丸废气（现有） | 颗粒物 | 集气设施+旋风除尘器+袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度及速率限值要求（速率严格50%执行） |
|  | 焊接废气（现有） | 颗粒物 | 集气设施+1套移动式烟尘净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值 |
|  | 焊接废气（新增） | 颗粒物 | 集气设施+2套移动式烟尘净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值 |
|  | 熔覆废气（新增） | 颗粒物 | 箱体集尘+移动式烟尘净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值 |
|  | 火焰切割废气（现有） | 颗粒物 | 集气设施+烟尘净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值 |
|  | 厂区内无组织废气 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内无组织浓度限值 |
|  | 厂界无组织废气 | 非甲烷总烃、颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度无组织浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池收集后排入园区生活污水管网 |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 使用隔声、减振等常规防治措施 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 1.废边角料、废铁屑、不合格品及废零部件统一收集并在厂房内暂存，最终作为废金属外售。 2.废钢丸、袋式除尘器除尘灰与废除尘布袋、烟尘净化器除尘灰（包括现有焊机、火焰切割机、新增焊机、熔覆机配套的烟尘净化器）、煤泥在厂房内暂存，定期拉运处置。 危险废物 废矿物油、废切削液、废催化剂、废活性炭、废包装桶、含油铁屑收集后暂存于危废库，委托有资质单位处置。 生活垃圾 生活垃圾通过垃圾桶收集后定期由环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）危废库、喷漆房为重点防渗区，危废库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）渗透系数≤1.0×10-10cm/s的要求，喷漆房满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s的要求。 （2）生产区域为一般防渗区，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①危险废物泄漏风险防范措施 本项目危废库占地面积40m2，设置导流渠和集液池。危废库符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求。采取上述措施后，可有效防止危险废物泄漏风险。 ②火灾事故风险防范措施 a、在工程设计中，应严格按照国家有关规范和标准进行平面布置、建筑设计。 b、定期巡检，及时发现问题，尽快解决。 c、严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 d、建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 e、危废库设置“危险、禁止烟火”等标志，配备一定数量灭火器材并保持有效状态。 f、根据国家相关法律法规及有关规定，设置突发环境事件应急预案，内容应包含应急响应指挥、应急响应组织、应急响应级别、人员疏散、应急响应要素、培训与演习、应急响应预案管理等内容。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设单位应加强管理，强化企业职工自身的环保意识，建立环境保护制度，按跟踪监测要求自行开展监测。建设单位应遵守国家相关规定，依法组织开展环保自主验收工作。 |  |  |  |

# 六、结论

该项目符合国家产业政策，选址可行，区域环境质量良好。项目运营期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小。在认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  | 1.317t/a |  |  | 1.336t/a | 0t/a | 2.653t/a | +1.336t/a |
|  | 二氧化硫 |  | 0.009t/a |  |  | 0t/a | 0t/a | 0.009t/a | +0t/a |
|  | 氮氧化物 |  | 0.013t/a |  |  | 0t/a | 0t/a | 0.013t/a | +0t/a |
|  | 挥发性有机物 |  | 0.4174t/a |  |  | 0.4174t/a | 0t/a | 0.8348t/a | +0.4174t/a |
|  | 非甲烷总烃中苯系物 | 苯 | 0.0030t/a |  |  | 0.0030t/a | 0t/a | 0.0061t/a | +0.0030t/a |
|  |  | 甲苯 | 0.0507t/a |  |  | 0.0507t/a | 0t/a | 0.1014t/a | +0.0507t/a |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活污水 | / |  | 360m3/a |  |  | 180m3/a | 0m3/a | 540m3/a | +180m3/a |
| 一般工业固体废物 | 废边角料、废铁屑 |  | 10t/a |  |  | 10t/a | 0t/a | 20t/a | +10t/a |
|  | 不合格品及废零部件 |  | 6t/a |  |  | 6t/a | 0t/a | 12t/a | +6t/a |
|  | 废钢丸 |  | 20t/a |  |  | 20t/a | 0t/a | 40t/a | +20t/a |
|  | 袋式除尘器除尘灰 |  | 7.77t/a |  |  | 7.77t/a | 0t/a | 15.54t/a | +7.77t/a |
|  | 烟尘净化器除尘灰 |  | 0.14t/a |  |  | 0.26t/a | 0t/a | 0.40t/a | +0.26t/a |
|  | 煤泥 |  | 1t/a |  |  | 1t/a | 0t/a | 2t/a | +1t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 |  | 1.26t/a |  |  | 1.26t/a | 0t/a | 2.52t/a | +1.26t/a |
|  | 废切削液 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废包装桶 |  | / |  |  | 0.5t/a | 0t/a | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 含油铁屑 |  | / |  |  | 0.2t/a | 0t/a | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废催化剂 |  | / |  |  | 0.2t/2a | 0t/a | 0.2t/2a | +0.2t/2a |
|  | 废活性炭 |  | / |  |  | 2t/a | 0t/a | 2t/a | +2t/a |
| 生活垃圾 |  |  | 3t/a |  |  | 1.5t/a | 0t/a | 4.5t/a | +1.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。

本项目

附图1    鄂尔多斯市环境管控单元图

本项目

附图2    项目地理位置图

本项目

附图3    项目地理位置图（装备制造产业园内）

附图4    本项目平面布置示意图

图例

本项目

大气评价范围

噪声评价范围

附图5    现状监测点位和评价范围图

本项目

附图6    声功能区划图

| 6#车间 |  | 熔覆机 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 危废库 | 抛丸废气除尘器+排气筒 |  | 喷漆废气治理设施+排气筒 |

###### 附图7    项目厂区现有工程现状

###### 附件1：委托书

###### 附件2：项目备案告知书

附件3：项目合作协议书

附件4：房屋租赁合同

附件5：装备制造基地文物核查报告

附件6：现有项目环评批复

附件7：现有项目验收意见

附件8：固定污染源排污登记回执

附件9：引用现状监测报告

附件10：油漆检验报告

附件11：稀释剂安全技术说明书（包含组分信息）