# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂煤炭烘干项目建设单位（盖章）：伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂

编制日期：2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂煤炭烘干项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 赵后捷 | 联系方式 | 13924012228 |
| 建设地点 |  | 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇新街区马秦壕，伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂现有工业场地内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （109度54分57.506秒，39度11分53.609秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2529其他煤炭加工； D4620污水处理及其再生利用；D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业42煤炭加工252其他煤炭加工； 四十一、电力、热力生产和供应业91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的； 四十三、水的生产和供应业-新建、扩建其他工业废水处理的； |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □技改 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 2500 | 环保投资（万元） | 95 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.8 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地面积（㎡） | 41447（本次工程占地面积为10224㎡，无新增占地） |
| 专项评价设置情况 |  | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），本项目不开展专项评价。 表1-1项目专项评价设置情况判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目排放废气中不含有毒有害污染物等. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目无生产废水外排。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目生产过程中涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质天然气超过临界量，经过风险分析章节进行分析，本项目风险分析为简单分析. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目无河道取水. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目无排放口. |
| 规划情况 |  | 2008年，中煤科工集团南京设计研究院有限公司编制完成《内蒙古自治区鄂尔多斯新街矿区总体规划》，2010年国家发展和改革委员会以“发改能源〔2010〕1911号”对《国家发展改革委关于内蒙古自治区鄂尔多斯新街矿区总体规划的批复》予以批复。 2024年6月，中煤科工集团南京设计研究院编制完成《内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜煤田新街煤炭矿区总体规划（修编）》。2024年国家发展和改革委员会以发改能源〔2024〕937号对《内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜煤田新街煤炭矿区总体规划（修编）》予以批复。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《鄂尔多斯市新街矿区总体规划（修编）环境影响报告书》 审查机关：内蒙古自治区能源局 审查文件名称及文号：《内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜煤田新街煤炭矿区总体规划（修编）环境影响报告书》的审查意见，环审〔2023〕71号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 新街矿区属于国家大型煤炭基地神东煤炭基地东胜矿区，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗。矿区规划总面积725.75平方公里，保有查明资源储量109.92亿吨，主要含煤地层为侏罗系中下统延安组，可采煤层13层，平均埋深616米，以不黏煤为主。矿区规划总规模5900万吨/年，均衡生产时间39年。矿区拟规划7个井田和1个勘查区，其中现有矿井4个，包括红庆河井田（800万吨/年）、察哈素井田（800万吨/年）、尔林兔井田（1300万吨/年）、马秦壕井田（1000万吨/年）；新建矿井3个，包括红庆河二号井田（800万吨/年）、察哈素二号井田（800万吨/年）、楚鲁图井田（400万吨/年）。规划在察哈素二号井田、楚鲁图井田新增2座同等规模选煤厂，红庆河二号和红庆河井田、尔林兔井田、马秦壕井田利用现有选煤厂进行改扩建，察哈素井田利用现有选煤厂，原煤入洗率100%。规划洗选矸石全部用于井下充填、塌陷区治理等，产品煤主要采用铁路运输方式外运。 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇新街区马秦壕，伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂现有工业场地内属于新街矿区，与《内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜煤田新街煤炭矿区总体规划（修编）环境影响报告书》及审查意见符合性分析。 表1-2符合性分析 序号; 规划环评及审查意见; 本项目建设内容; 符合性分析. 1; 坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展。坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实习近平总书记关于内蒙古自治区生态环境保护的重要指示批示精神，以推动区域高质量发展为总体目标，根据区域主导生态功能，将严守生态保护红线、严格维护区域防风固沙和典型草原沙漠化控制主导生态功能、保护良好水生态功能等内容纳入《规划》的生态环境保护目标，并进一步明确和细化。统筹考虑生态环境保护和国家能源保障要求，切实落实《报告书》提出的各项《规划》优化调整建议和生态环境保护对策措施，促进矿区开发与生态环境保护相协调，维护区域生态安全。; 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇新街区马秦壕，伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂现有工业场地内建设，符合项目区“三线一单”要求。; 符合. 2; 控制矿区开发强度，优化建设时序。严格落实《报告书》提出的矿区建设时序优化调整建议，同意《报告书》从减缓对札萨克镇饮用水水源地、红碱淖流域生态环境影响角度提出的暂缓开发楚鲁图井田的建议。统筹考虑红碱淖流域保护和国家能源保供要求，进一步论证马秦壕井田规模环境可行性，根据论证结果进一步优化开采强度，并采取区域煤层限采、充填开采等措施，以减缓对红碱淖流域水资源与生态环境的影响。对导水裂缝带导通白垩系区域、安定组隔水层剩余厚度小于20米区域和地表积水区应严格落实保水采煤措施。深化不同充填开采的材料和方式的技术、经济、环境可行性论证，各井田采取的充填、注浆等保水采煤措施应确保充填材料浸出液满足相关标准和要求，确保不对地下水环境质量造成不良影响。; 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇新街区马秦壕，伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂现有工业场地内建设，无新增占地，不涉及上述问题。; 符合. 3; 严格保护生态空间，优化矿区开发布局。主动对接内蒙古自治区和鄂尔多斯市国土空间规划，加强《规划》与区域生态环境分区管控方案、主体功能区规划、生态功能区划、内蒙古自治区“十四五”矿产资源总体规划及规划环评等的协调衔接，确保符合相关管控和保护要求。对涉及的鄂尔多斯市城市禁采区、红庆河城址、铁路、公路、气井、输气管线、供水管线、输电线路等环境保护目标采取划定禁采区、留设保护煤柱等保护措施，根据地表沉陷观测结果，必要时修正禁采区或保护煤柱范围，尽量预防或者减轻矿区开采对保护目标产生的不良影响。原则上察哈素二号井田、尔林兔井田开采应避让与红碱淖汇水区重叠区域，红庆河二号井田应避让甘珠庙饮用水水源地补给区，并对红碱淖流域、甘珠庙饮用水水源地开展地下水长期监测，根据影响情况和后续水文地质资料深度及时优化调整开采方案，确保减缓对红碱淖流域和饮用水水源地的影响。严格落实马秦壕井田西部边界为札萨克河留设200米保护煤柱要求。通格朗河、木独石梨河、活鸡兔沟、呼和乌素沟、札萨克水库等区域应采取严格保护措施，加强监测，确保河流水生态功能不降低。矿区规划矿井均涉及基本草原，应加强与草原保护的协调，按照《关于实行征占用草原林地分区用途管控的通知》（内林草草监发〔2021〕257号）要求，位于西部区域生态保护红线外的基本草原区应严格控制新上矿产资源开发项目，除保障国家能源战略安全的项目外，不得新设（增扩）矿业权。项目实施应符合《内蒙古自治区煤炭管理条例》第九条“严格控制在生态保护红线外草原区规划建设新的煤炭开发项目、扩大露天开采区域，确有特殊需要的，由自治区人民政府依照国家和自治区有关规定审批”的规定，否则不得开采。按照法律法规和主管部门要求，做好二级国家级公益林、永久基本农田等的保护、恢复和补偿，确保其生态功能不降低。; 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇新街区马秦壕，伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂现有工业场地内建设，无新增占地，不涉及鄂尔多斯市城市禁采区、红庆河城址、铁路、公路、气井、输气管线、供水管线、输电线路。不涉及察哈素二号井田、尔林兔井田、红庆河二号井田开采。; 符合. 4; 严格生态环境准入。全面落实各项资源环境要求，矿区煤炭开采污染物排放以及生产用水、能耗、物耗等应达到清洁生产一级指标。根据区域矿井水综合利用管网建设进展和矿区建设时序，加快矿井水综合利用进度，提高节水水平，置换区域地下水取水；矿井水等污（废）水经处理符合相关要求后分质回用，剩余矿井水用作红碱淖流域生态补水或提供给周边企业综合利用，提高水资源利用效率，最大限度减小矿井水和高盐水蓄水池渗漏对地下水环境的影响。矿井水处置产生的杂盐应结合属性鉴定结果，按照相关规范要求妥善处置。统筹矿区各矿井矸石填充、离层注浆等项目实施进展，因地制宜选择合理的煤矸石综合利用方式，实现生产期掘进矸石不出井，鼓励煤矸石用于井下充填、离层注浆、沉陷治理等，确保矸石得到合理处置。加强矿区煤炭贮存、转载、装卸的扬尘污染防治，红庆河二号井田新建燃气或清洁能源锅炉，确保符合区域大气环境质量改善要求。矿区应加强温室气体管控，积极开展矿井乏风余热利用相关研究，优先采用新能源施工机械，进一步优化地销煤运输方式，加大铁路等清洁运输比例。; 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇新街区马秦壕，伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂现有工业场地内建设，无新增占地，环境管控单元编码为ZH15062720007，环境管控单元名称为新街矿区，管控单元分类属于重点管控单元，本项目符合生态环境准入。本项目无新增劳动定员，无新增生活污水；生产废水经自建废水处理厂处理后，最终全部回用，无外排废水。本项目不涉及矸石综合利用。; 符合. 5; 加强生态修复设计，强化区域生态修复。严格控制矿区开发扰动范围，加大环境治理和生态修复力度，开展区域矿区开发对地下水影响及红碱淖国家级自然保护区的累积性影响等相关研究，结合红碱淖国家级自然保护区相关保护规划及管理要求，明确红碱淖流域生态补水原则，严格落实红碱淖流域生态保护与修复措施，切实预防或者减轻规划实施的生态环境影响，保障区域生态功能。生态修复应坚持因地制宜原则，重建与周边生态环境相协调的植物群落，保护和恢复生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。; 本项目不涉及红碱淖国家级自然保护区。; 符合. 6; 强化现有问题整改。在《规划》实施中，加强对现有生态环境问题的整改。红庆河煤矿和马秦壕煤矿应严格落实黄河流域生态环境警示片披露问题综合整治要求。针对马秦壕煤矿矿井水综合利用率低和未实施矸石井下填充工程，尔林兔井田洗选矸石未综合利用，矿区长期地表岩移、地下水和生态监测系统建设滞后等问题，制定详细整改方案，明确责任主体和整改时限。; 本项目不涉及。; 符合. 7; 加强矿区环境管理。督促建设单位落实煤炭开采生态环境保护的主体责任。加强生态环境监测，建立生态环境及地下水长期监测机制，加强导水裂隙带发育高度探测。对可能受采煤影响的红碱淖国家级自然保护区、查干淖水厂饮用水水源地等水源保护区、札萨克河等地表水体、成吉思汗国家森林公园等保护目标开展长期监测，必要时优化调整开采方案，强化生态环境保护对策措施，保障区域生态功能。; 本项目不涉及煤炭开采。; 符合. 8; 在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价，将现有问题整改落实情况和《规划》实施对生态、地下水、地表水、大气环境以及重要环境保护目标等的影响作为跟踪评价重点内容。在《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。; 本项目制定了环境影响跟踪监测计划，项目运行后定期按照自行监测计划，按时进行自行监测。; 符合. 本项目位置 图1-1本项目与新街矿区总体规划位置关系图 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目为煤炭加工项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，煤炭加工属于“其他煤炭加工”不属于限制和淘汰类，属于允许类，符合国家政策；本项目配套的天然气蒸汽锅炉既不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，视为允许类项目。废水处理站项目属于鼓励类项目，属于“四十二、环境保护与资源节约综合利用；10．工业“三废”循环利用”，因此，综上所述，本工程的建设符合我国现行产业政策的相关要求。 二、生态环境分区管控符合性分析 1.生态保护红线 《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》指出：“依据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等调整情况，结合全市经济社会发展和生态环境保护实际，调整优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，分区分类实施精细化管控。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。”调整后，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。优先保护单元以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。重点管控单元应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇新街区马秦壕，伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂现有工业场地内建设，根据鄂尔多斯市环境管控单元图，项目位于伊金霍洛旗的重点管控单元（新街矿区）。选址不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化自然遗产、国家森林公园和地质公园、集中式饮用水水源地等禁止开发区域，因此项目选址不涉及生态保护红线，符合生态红线管控要求。 2.环境质量底线 根据内蒙古自治区生态环境厅2025年5月29日公布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》中的数据，鄂尔多斯市环境空气质量达标，项目所在区域为达标区。本项目特征污染物为TSP，监测数据引用《马秦壕煤矿配套混凝土搅拌站项目环境影响报告表》中环境空气质量现状监测结果，根据现状监测结果项目区TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单限值要求。本项目产生的废气、废水、噪声、固废在采取相应措施后，不会造成所在区域环境功能的改变，对环境影响较小。 综上，本项目建设符合环境质量底线的要求，不会影响全区生态环境质量改善主要目标的实现。 3.资源利用上线 项目运营过程中消耗一定量的水、电等资源，本项目资源消耗量相对区域资源总量所占比例较少，符合资源利用上线要求。 4.生态环境准入清单 根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇新街区马秦壕，伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂现有工业场地内建设，环境管控单元编码为ZH15062720007，环境管控单元名称为新街矿区，管控单元分类属于重点管控单元，与该单元的管控要求见下表1-3。 表1-3单元管控要求相符性分析 管控要求; 本项目情况; 相符性分析. 资源利用效率要求; 1.原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。 2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。 3.严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。 4.限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁。; 1.本项目不进行原煤的洗选，仅对原料煤进行烘干处理，不涉及煤矸石综合利用，不涉及矿井水及疏干水的处理处置。 2.本项目不涉及煤矿采区回采、原煤入选、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用。 3.本项目无新增劳动定员，无新增生活用水；生产用水包括成品堆场喷淋降尘用水、软化设备用水、设备反冲洗用水，软化设备用水依托厂区现有供水系统鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司矿井疏干水提供。成品堆场喷淋降尘用水、反冲洗用水由自建废水处理站出水提供。 4.本项目不涉及。; 符合. 因此本项目所在地满足鄂尔多斯市生态环境准入清单的要求。 图1-1管控单元查询结果 三、项目与《鄂尔多斯市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析 表1-4与《鄂尔多斯市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析 序号; 要求; 项目情况; 符合性分析. 一、总体要求. 1; 重点区域。空气质量持续改善行动实施分区管理，准格尔旗、达拉特旗、棋盘井蒙西地区为重点区域。; 本项目位于伊金霍洛旗，不属于重点区域。; 符合. 2; 主要目标。到2025年，全市细颗粒物（PM2.5）年均浓度保持在22微克/立方米以下，优良天数比率达到89.9%以上，重度及以上污染天数比率控制在0%以内；氮氧化物、挥发性有机物排放总量较2020年分别下降10%以上；鄂托克高新技术产业开发区棋盘井产业园细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度分别控制在25微克/立方米、81微克/立方米以下，重度污染天数比率不高于0.3%，优良天数比率达到84.1%以上；鄂托克高新技术产业开发区蒙西产业园细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度分别控制在33微克/立方米、75微克/立方米以下，重度污染天数比率不高于0.3%，优良天数比率达到85.9%以上。; 根据内蒙古自治区生态环境厅2025年6月4日发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》数据，鄂尔多斯市区域基本污染物各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。; 符合. 二、加快推进发展方式绿色转型. 1; 调整优化产业结构和布局。优化绿色生产空间，严格落实生态环境“三线一单”空间管控机制，合理布局工业集聚区，构建聚焦主业、错位竞争、分布集中的产业发展格局。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控、环境影响评价、节能审查、产能置换、碳达峰等要求，原则上采用清洁运输方式。严格执行国家和自治区关于禁止核准、备案产能严重过剩行业新增产能的要求，及时分解落实国家和自治区下达我市落后产能淘汰任务。严禁新增钢铁产能，推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，推动焦化产业链向下游高附加值精细化工产品延伸。除电力和热力生产供应行业以外，其它涉及产能置换的项目，被置换产能及配套设施关停后，新建项目方可投产。落实水泥常态化错峰生产。（牵头单位：市发展和改革委员会、市工业和信息化局、市生态环境局，配合单位：市能源局；本方案各项工作均需各旗区人民政府落实）; 根据上述分析，本项目符合“三线一单”空间管控机制，本项目符合产业政策、生态环境分区管控、环境影响评价等要求。本项目原料及产品的运输均采用全封闭输送皮带进行运输。; 符合. 2; 健全绿色低碳产业体系。聚焦构筑世界级现代煤化工产业，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，建成产业门类最全、产业链条最长、产业体系最完整、产业技术最先进、产业规模最大的世界级现代煤化工产业集聚区。培育绿色创新发展动能，大力发展新一代信息技术、新材料、高端装备、新能源汽车等新兴产业，加快形成一批战略性新兴产业集群。打造“中国典范、世界标杆”的零碳产业园，推动零碳标准体系尽快上升为国家标准。推进重点行业绿色化升级，加快实施化工、电力、建材、钢铁等行业绿色化改造。推动传统产业生态化发展，支持传统产业工艺升级、产品升级、链条升级，推动传统产业向高端化、绿色化发展。加快推进鄂托克低碳示范园区建设，率先探索走出一条高载能产业低碳发展新路子。加大监督检查力度，严防“散乱污”企业反弹。（牵头单位：市发展和改革委员会，配合单位：市工业和信息化局、市生态环境局、市能源局）; 本项目为煤炭烘干项目，本项目的实施可推动煤炭资源由传统燃料、优质原料转变，对实现碳达峰碳中和目标、促进国民经济可持续发展具有重大战略意义。; 符合. 3; 实施低（无）挥发性有机物含量原辅材料替代。严把项目环境影响评价准入关，严格执行挥发性有机物含量限值标准，控制生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。对现有使用企业制定实施低（无）挥发性有机物含量原辅材料替代计划。房屋建筑和市政工程推广使用低（无）挥发性有机物含量涂料和胶粘剂。（牵头单位：市生态环境局、市工业和信息化局、市住房和城乡建设局，配合单位：市公安局）; 本项目不涉及挥发性有机物原辅材料。; 符合. 三、大力推进煤炭清洁高效利用. 1; 调整能源结构。围绕构筑世界级新能源产业，推进“风光氢储车”五大产业全链条发展，加快建成世界最大的光伏产业基地、最大的储能产业基地、最大的氢能产业基地、最大的新能源重卡基地。统筹煤炭资源开发与生态环境保护协调发展，科学释放优质煤炭产能，合理控制煤炭消费增长；推进生产生活用能清洁低碳化，提升清洁能源利用水平；进一步提高天然气消费比重，加快推进城乡燃气管网建设，拓展天然气安全应用范围。到2025年，新能源装机规模大幅度增加，完成自治区下达的可再生能源电力消纳任务。（牵头单位：市能源局、市发展和改革委员会，配合单位：市工业和信息化局、市生态环境局）; 本项目使用的烘干热源采用天然气，属于清洁能源。; 符合. 2; 积极开展燃煤锅炉关停整合。旗区及以上城市建成区、工业园区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其它地区原则上不再新建10蒸吨/小时以下燃煤锅炉。在保证电力、热力供应前提下，加快推进30万千瓦及以上热电联产机组供热半径15公里范围内燃煤供热锅炉关停整合。2025年底前，中心城区（东胜区、康巴什区）淘汰现役35蒸吨/小时（不含）以下燃煤锅炉。（牵头单位：市住房和城乡建设局、市生态环境局，配合单位：市发展和改革委员会、市工业和信息化局、市能源局、市市场监督管理局）; 本项目采用的烘干热源采用天然气蒸汽锅炉，不使用燃煤锅炉。; 符合. 3; 实施工业炉窑清洁能源替代。围绕钢铁、化工、有色冶金、建材等重点领域，加大余热、余压、余气回收利用，能源管控中心、能量系统梯级优化等高效节能技术改造力度。淘汰并禁止新建不符合产业政策的燃料类煤气发生炉，推进燃料类煤气发生炉充分利用工业余热、电厂热力、可再生能源、天然气、煤层气、脱硫后焦炉煤气等清洁低碳能源替代。开展多层次多领域减污降碳协同创新试点工作，推进减污降碳协同创新试点城市和鄂托克高新技术产业开发区、苏里格经济开发区减污降碳协同创新试点园区建设。鼓励园区、企业、矿区绿电替代燃煤，开展煤化工与绿电制氢、制氧深度耦合示范，加大工业余热利用。（牵头单位：市生态环境局、市发展和改革委员会、市工业和信息化局，配合单位：市能源局）; 本项目不属于钢铁、化工、有色冶金、建材等重点领域，本项目为煤炭烘干项目，本项目的实施可推动煤炭资源由传统燃料向清洁燃料、优质原料转变，对实现碳达峰碳中和目标、促进国民经济可持续发展具有重大战略意义。设置1台18t/h的天然气蒸汽锅炉，属于清洁燃料。; 符合. 4; 持续推进清洁取暖改造。积极争取北方地区冬季清洁供暖项目试点城市，因地制宜、积极稳妥推进清洁取暖改造，确保群众安全温暖过冬。全面实施城中村、城边村燃煤散烧综合治理三年攻坚行动，到2025年底前，达拉特旗、准格尔旗、棋盘井蒙西地区等重点区域城中村、城乡接合部散煤基本清零；东胜区、康巴什区、伊金霍洛旗、乌审旗、杭锦旗、鄂托克旗、鄂托克前旗分三年完成改造任务，其中，2025年前完成总任务量的30%以上、2026年前完成总任务量的60%以上、2027年前完成全部任务。积极争取中央、自治区大气污染防治专项资金，稳步推进达拉特旗、伊金霍洛旗、乌审旗、杭锦旗、鄂托克旗、鄂托克前旗农村牧区清洁取暖项目。各旗区要依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，防止散煤复烧。对暂未实施清洁取暖的地区，强化商品煤质量监督与管理。（牵头单位：市住房和城乡建设局、市生态环境局、市能源局，配合单位：市财政局、市农牧局、市市场监督管理局）; 本项目生活办公区供暖依托厂区内现有电锅炉供暖，干燥车间无需供暖，煤炭烘干采用天然气蒸汽锅炉进行供热。均采用清洁能源供热。; 符合. 四、建设绿色交通运输体系. 1; 优化货物运输结构。加快构建煤炭物流“多式联运”体系，继续提升浩吉铁路运量。加强全市铁路配套设施建设和宣传力度，进一步优化装车点布局，鼓励煤矿新建坑口铁路，改进装车条件，加强集装箱运输设备建设，优化运输组织。加快培育一批多式联运“一单制”企业，推动大宗货物运输“公转铁”“散改集”。新建及迁建大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业和储煤基地，原则上接入铁路专用线或管道。到2025年，全市铁路运货量比2020年增长10%左右，运距500公里以上跨省（区、市）外运的煤炭和焦炭采用铁路运输比率力争达到90%。 鼓励各地结合道路货运行业发展实际、区域应用场景和充换电站、加氢站规划布局，通过培育壮大现代交通物流领军企业，推动新能源营运货车在城市物流配送、厂矿封闭区域、口岸监管区、干线物流等场景的应用。探索推行“新能源重卡+数字陆港+散改集”运输模式和“车电分离”的商业模式。依托矿产资源口岸跨境运输场景，推广应用自动驾驶编组运输、无人驾驶集卡等新技术新模式。（牵头单位：市交通运输局、市发展和改革委员会，配合单位：市能源局、市铁路民航中心、市自然资源局）; 本项目厂区内的原料、产品运输均采用全封闭输送皮带进行输送，场外运输采用卡车运输，采用苫布遮盖，减少运输扬尘。; 符合. 2; 加大老旧车辆淘汰更新。强化柴油货车监督管理，加大国四及以下排放标准的营运重型牵引车、危化品运输车以及“油改气”老旧营运燃气车辆的淘汰力度，限制外省（区、市）燃料种类为汽油的国三及以下排放标准的汽车和燃料种类为柴油的国四以下排放标准的汽车转入我市，严格控制不合规的车辆过户、年检、营运，力争2025年前实现国三柴油老旧重卡全面退出，国四柴油老旧重卡淘汰率达到40%以上。（牵头单位：市交通运输局、市公安局，配合单位：市商务局、市生态环境局）; 本项目运输车辆符合国家标准的柴油，运营过程中加强装载机的维护保养，可确保尾气排放满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单中相关要求。; 符合. 3; 强化非道路移动源综合治理。优化非道路移动机械保有结构，推进铁路货场、物流园区、机场、工矿企业内部作业车辆和机械新能源更新改造，鼓励新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化。加强非道路移动机械排放监管，持续开展非道路移动机械编码登记，常态化开展非道路移动机械排放抽测，各旗区尾气排放年度抽检抽测比例不低于20%。到2025年，完成城区工程机械环保编码登记三级联网，基本消除非道路移动机械“冒黑烟”现象，基本淘汰第一阶段及以下排放标准的非道路移动机械。（牵头单位：市生态环境局，配合单位：市公安局、市发展和改革委员会、市工业和信息化局、市交通运输局、市市场监督管理局、市能源局）; 符合. 4; 全面保障成品油质量。严厉打击违法违规经营成品油行为，规范成品油市场经营秩序，促进成品油市场健康有序发展。全面清理整顿自建油罐、流动加油车和黑加油站点，依法打击生产、进口、销售不符合国家标准要求油品的行为。提升货车、非道路移动机械油箱中柴油抽测频次，进行问题线索溯源并严厉追究相关主体责任。（牵头单位：市市场监督管理局、市商务局、市公安局，配合单位：市交通运输局、市能源局）; 符合. 五、全面提升面源精细化管理水平. 1; 深化扬尘污染综合治理。强化建筑施工现场扬尘治理，提高建筑施工管理整体水平，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。各类施工场地严格落实“六个百分之百”，开展裸地排查和扬尘防控，加大城市主干道、城乡接合部等重点路段机械化清扫力度。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%；中心城区（东胜区、康巴什区）道路机械化清扫率达到80%左右，各旗区人民政府所在地达到70%左右。（牵头单位：市住房和城乡建设局，配合单位：市交通运输局、市公安局、市生态环境局）; 本项目成品装卸及堆存过程中均在全封闭储棚内，定期进行洒水降尘，可有效减少无组织扬尘的产生。 本项目设置1台18t/h的天然气蒸汽锅炉，配备高效低氮燃烧器处理后，最终由1根13m高排气筒（DA001）排放。 蒸汽压力釜烘干过程中产生的粉尘：粉尘经管道收集至袋式除尘器处理后，经15m高排气筒（DA002）达标排放。; 符合. 六、强化多污染物协同减排. 1; 强化挥发性有机物全流程全环节综合治理。持续开展低效失效挥发性有机物治理设施排查整治，大力推行先进生产工艺和高效治污设施。推进储瓶使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。污水处理场所高浓度有机废气单独收集处理，含挥发性有机物有机废水储瓶、装置区集水井（池）有机废气密闭收集处理。化工、化纤、油品仓储等企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的挥发性有机物废气；不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染治理设施。化工企业规范开展泄漏检测与修复。强化油品储运销全过程挥发性有机物排放监管，每年至少开展1次油气回收系统专项检查工作。到2025年底前，达拉特旗、准格尔旗、棋盘井蒙西地区等重点区域挥发性有机物重点行业严格执行特别控制要求。（牵头单位：市生态环境局，配合单位：市应急管理局）; 本项目不涉及挥发性有机物; 符合. 2; 全面完成重点行业提标改造。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。棋盘井蒙西地区严格执行大气污染物特别排放限值要求。除长期停产和在建企业外，2025年底前，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）完成超低排放改造，排放限值参照燃煤电厂超低排放改造要求；在用燃气锅炉基本完成低氮燃烧改造；钢铁、焦化行业全面完成超低排放改造；铁合金行业企业以及达拉特旗、准格尔旗所有工业企业完成大气污染物特别排放限值改造。2028年底前，水泥行业基本完成超低排放改造。（牵头单位：市生态环境局，配合单位：市工业和信息化局、市住房和城乡建设局）; 本项目使用的锅炉采用天然气蒸汽锅炉配备低氮燃烧器。; 符合. 3; 开展餐饮油烟和恶臭异味专项治理。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理，拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。开展露天烧烤专项整治，重点检查烧烤车以及各餐饮商户油烟净化设备安装、使用和清洗情况，有力整治市场、取缔非法摊点，防止治理效果反弹。加强部门联动，开展恶臭异味扰民问题排查整治，因地制宜解决人民群众反映集中的油烟及恶臭异味扰民问题。（牵头单位：市住房和城乡建设局、市生态环境局）; 本项目无餐厨油烟。; 符合. 四、选址符合性分析 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇新街区马秦壕，伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂现有工业场地内建设，不新增占地，本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、历史文物古迹保护区（详见附件7）等敏感区域。项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，厂界外500m范围内无居民、无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目所在的区域环境质量现状良好，环境承载力能满足项目建设的需求。 综上所述，项目与周边环境相容，选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 煤中水分分为外表水、孔隙水和化合水。外表水在常温下容易失去，达到与大气湿度相平衡；孔隙水被封闭在煤中不连通的孔隙内，不破坏孔隙结构极难脱除；而结晶水是以化学方式与煤中矿物质结合的水，需要在200℃以上才能从煤中分解析出来。 现有煤脱水干燥提质工艺技术主要有蒸发干燥和非蒸发干燥两类。蒸发干燥脱水是将煤中的水变为气态后脱除，主要包括烟气干燥、蒸汽干燥等；非蒸发干燥脱水则是将煤中的水仍以液态形式脱除，主要包括热能脱水工艺（HTD）、机械热挤压脱水工艺（MTE）和有机溶剂脱水工艺（DME）等。目前正在使用的技术普遍存在干燥效果差、脱水后易复吸等问题。 在此背景下，中国矿业大学、南京航空航天大学和江苏碳氢元清洁能源技术研究院等国内顶尖科研机构经过刻苦攻关，最后采用“煤炭空化改性及复吸阻断技术”解决了煤炭深度脱水及易复吸这个一直困扰行业的难题。 煤炭空化改性及复吸阻断技术是碳氢元研究院的原创技术，技术水平达到国际领先，填补了国际空白。2023年中国煤炭工业协会将该技术列入国家能源集团提质增效重点推荐新技术；2023年4月碳氢元研究院与国家能源集团新疆公司双方合作开展《准东煤矿高含水煤炭瞬态脱水提质工艺开发及产业化可行性研究》。该项技术已经形成了较完善的知识产权保护体系，目前累计申报国内专利30项、国际专利5项，已经授权或公示达到11项。团队还将继续申报更多的知识，对该项技术形成强有力的知识产权保护能力。已授权专利见表1-1所示。本项目所取得的中国专利公布公告见附件9。 表1-1授权专利一览表 序号; 状态; 专利名称; 公开号. 1; 授权; 一种煤中水分脱除装置及方法; CN111269738B. 2; 授权; 一种工业级自动化连续汽爆系统及方法; CN110644269A. 3; 授权; 一种低品质煤炭干燥-干法分选协同优化提质方法及工艺; CN108795527A. 4; 授权; 一种褐煤干燥-干法分选协同优化提质方法及工艺; CN108759313A. 5; 授权; 一种高含水量煤泥干燥提质系统; CN112779071A. 6; 授权; 一种褐煤瞬态脱水提质系统及温压瞬发装置; CN113091443A. 7; 授权; METHOD AND PROCESS FOR QUALITY IMPROVEMENT BY MEANS OF OPTIMALLY COOPERATING BROWN COAL DRYING AND DRY SEPARATION METHOD AND PROCESS; PCT/CN2019/090619. 8; 公布; 一种高含水低品质煤炭的瞬态脱水提质方法; CN113046147A. 9; 公布; 基于蒸汽能量释放的煤泥连续环保型干燥提质工艺方法; CN113234513A. 10; 公布; 一种用于高含水物料的脱水提质系统; CN113234514A. 11; 公布; 一种块煤煤泥干燥提质系统及方法; CN112857003A. 故根据工程内容，建设单位拟建燃煤蒸压反应釜用于原料煤的烘干，设计烘干规模为50万t/a，根据设计单位提供资料，本项目烘干过程均为物理过程，无化学反应，烘干热源配备一台18t/h的天然气蒸汽锅炉，配套建设一座42m³/h的废水处理站用于处理生产运行过程中产生的生产废水。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），煤炭烘干过程属“二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业、42煤炭加工252”中的“其他煤炭加工”，应编制环境影响报告表，本项目配套的一台18t/h的天然气蒸汽锅炉属于四十一、电力、热力生产和供应业91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的，应编制环境影响报告表，配备的自建废水处理站属于四十三、水的生产和供应业-新建、扩建其他工业废水处理的，应编制环境影响报告表。 综上所述本项目应该编制环境影响报告表，接受委托后，我单位立即组织参评人员对该项目所在地进行了现场踏勘，并编制完成了《伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂煤炭烘干项目环境影响报告表》，现呈请审查。 根据建设单位提供资料，选煤厂由于现阶段煤炭行业萧条，现厂区内有4#-1全封闭煤棚及4#-3全封闭煤棚空闲，可用作本次项目的生产运行使用，本项目只服务于伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂，对洗煤厂的产品煤进行烘干，从而增加煤炭发热量。本工程与现有工程位置关系图见附图5。 二、厂区现有项目环保手续履行情况 伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂成立于2006年12月11日，位于伊金霍洛旗札萨克镇玛勒庆壕赖村一社。2017年7月，委托中南金尚环境工程有限公司编制完成了《伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂改扩建项目环境影响报告表》，2017年8月18日，原鄂尔多斯市环境保护局以鄂环评字〔2017〕105号对该项目予以批复；2017年9月30日，原鄂尔多斯市环境保护局以鄂环监字〔2017〕185号通过本项目的竣工环境保护验收。伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂2017年6月开工建设，2017年8月底投产，采用跳汰洗选工艺，年洗选原煤120万吨。2025年7月，建设单位补充未批先建储棚环保手续，由鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司编制完成《伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂新建储煤棚项目环境影响报告表》，2025年8月12日，鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局以鄂伊环审字〔2025〕30号对该项目予以批复，项目已经通过自主验收，现有项目环保手续履行情况见附件3，现有工程平面布置图见附图4。 三、现有项目建设情况 1.现有项目建设基本情况 伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇新街区马秦壕，全厂占地面积为41447㎡，用地性质为工业用地，已经取得《伊金霍洛旗不动产权证书》，详见附件8。洗煤厂所用原料煤来自马泰壕煤矿，洗选规模为120万t/a，年产精煤30万t/a、中煤66万t/a、煤泥12万t/a、矸石12万t/a，现有厂区内共建设6座储棚，分别为1#全封闭煤棚、2#全封闭煤棚、3#全封闭煤棚、4#-1全封闭煤棚、4#-2全封闭煤棚、4#-3全封闭煤棚，位于2#全封闭煤棚内布设洗选车间，位于3#全封闭煤棚设准备车间。位于1#全封闭煤棚内设置煤泥堆存区、矸石堆存区。现有工程的平面布置图见附图4，现有项目建设内容见下表2-1。 表2-1现有项目建设情况一览表 类别; 项目组成; 建设内容. 主体工程; 洗选车间; 彩钢结构全封闭洗选车间1座，位于2#全封闭煤棚内布设，建筑面积1250㎡，对原煤进行跳汰洗选，年洗选原煤120万吨。设置1台跳汰机（F=8㎡）、2台深锥浓缩机、2台压滤机（F=450m），洗煤能力151.52t/h。. 准备车间; 位于3#全封闭煤棚设准备车间，预选分级筛及破碎机各1台，建筑面积70㎡，全封闭。. 储运工程; 原煤堆存区（1#全封闭煤棚）; 彩钢结构全封闭储棚1座，建筑面积2400㎡，高10m，棚内设置1个受煤坑。四周及受煤坑设喷淋设施。. 精煤堆存区（2#全封闭煤棚）; 彩钢结构全封闭储棚1座，建筑面积2700㎡，高10m。最大存储量为9090吨，最大堆高为3m，可满足精煤的10d存储量。. 想·; 3#全封闭煤棚; 彩钢结构全封闭储棚1座，建筑面积为5366.21㎡，高10m，用于原煤、产品煤的存放。. 4#全封闭煤棚; 彩钢结构全封闭储棚3座，分别为4#-1、4#-2、4#-3，建筑面积分别为3600㎡、4053.8㎡、5600㎡，建筑面积共计为13253.8㎡，高10m，用于原煤、产品煤的存放。. 煤泥堆存区; 位于1#全封闭煤棚内设置，建筑面积240㎡，可储存0.12万t煤泥，为项目3天储量。. 矸石堆存区; 位于1#全封闭煤棚内设置，建筑面积240㎡，可储存0.12万t矸石，为项目3天储量。. 输煤廊道; 原煤、块煤、末煤、煤泥、矸石各一条输煤通廊，共计5条。输运通廊均全封闭，采用保温性彩钢板维护，全长180m。. 辅助工程; 初期雨水池; 厂区地势低处设置1个50m³的初期雨水收集池，用于初期雨水的收集。. 公用工程; 供水; 项目生产用水为鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司提供经处理达标后的矿井疏干水；生活用水取用地下水，已取得伊金霍洛旗农牧和水利局核发的取水证。. 供热; 项目生产使用2台0.2th电锅炉分别用于生产，办公区冬季采用电暖器采暖。. 供电; 本项目用电由札萨克镇供电网接入。. 环保工程; 废气; 原煤、产品堆存区; 煤棚全封闭，各个煤棚顶部设施喷淋抑尘系统。. 原煤筛分、破碎; 全封闭车间+喷淋设施. 废水; 生产、生活污水; 地面冲洗废水、洗煤废水实现闭路循环不外排，厂区内建设一个20m³的化粪池，生活污水经沉淀后由伊金霍洛旗城乡卫生管理中心定期拉运至伊金霍洛旗札萨克镇台格办事处污水处理厂进行处理。. 固废; 煤泥、矸石; 煤泥和矸石在厂内煤泥棚和矸石棚暂存，煤矸石用于当地村民拉走铺路，煤泥掺入产品煤外售。. 生活垃圾; 生活垃圾由厂区内的垃圾桶统一收集后，由当地环卫部门定期统一处理。. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，厂房隔声。. 辅助工程; 地磅及磅房; 地磅及磅房建筑面积30.95㎡。. 办公生活区; 办公生活设施建筑面积为743.92㎡。. 2.原煤来源及产品方案 项目所用原料煤由本项目入洗原煤来自马泰壕煤矿。洗选规模为120万t/a，年产精煤30万t/a、中煤66万t/a、煤泥12万t/a、矸石12万t/a。 四、本次项目建设概况 1.项目建设基本情况 项目名称：伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂煤炭烘干项目 建设单位：伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂 建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇新街区马秦壕，伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂现有工业场地内建设 建设性质：扩建 生产规模：本项目新建1条煤炭烘干生产线，用于马秦壕鑫源洗煤厂产品煤的烘干，年烘干量为50万t/a（为马秦壕鑫源洗煤厂的中煤掺煤泥，中煤与煤泥的掺混比为6:1），烘干后可产出44.07万t/a的产品煤。 项目投资：本项目总投资金额为2500万元，其中环保投资金额为95万元，占总投资金额的3.8%。 建设内容：本项目利用现有工业场地内的空闲4#-1全封闭煤棚及4#-3全封闭煤棚进行本项目的建设，4#-1全封闭煤棚建设面积为3600㎡，作为本项目的原料储棚，用于本项目的原料煤存储；全封闭4#-3全封闭煤棚建筑面积为5600㎡，用作本项目的干燥车间，用于原料煤的烘干，全封闭干燥车间内设置一条煤烘干生产线，年烘干50万吨原料煤，全封闭干燥车间内的东南角处用于烘干煤炭成品的堆存，成品堆场占地面积为1500㎡。本项目组成及建设内容详见表2-2。 表2-2主要建设内容 工程类别; 单项工程; 规划建设内容; 备注. 主体工程; 干燥车间; 本项目依托厂区内现有4#-3全封闭煤棚作为本项目的干燥车间，建筑面积为5600㎡，高度为10m，内设一条煤烘干生产线，年烘干原煤量为50万t/a，一条生产线附带内设三套煤炭蒸汽压力釜，物料间的转运使用封闭式输送皮带进行转运。; 车间依托+设备新建. 储运工程; 原煤储棚; 本项目依托厂区内现有的4#-1全封闭煤棚作为本项目的原煤储棚，建筑面积为3600㎡，高度为10m，全封闭原煤储棚，最大存储量为10606t，可满足成品的7天存放量。; 依托. 成品堆场; 成品堆场位于干燥车间内的东南角处设置，占地面积为1500㎡，最大存放量为9348吨，可满足成品的7天存储量。; 依托. 危废库; 本项目新建一座6㎡的危废库，用于存储本项目产生的危险废物暂存，危险废物定期交由有资质单位进行处置。四周设导流渠（宽200mm，高宽200mm），通往危废库集液池，用于将溢出废液导入集液池内。墙面四周设置300mm高的裙脚；角落设1座集液池（容积1m³），用于收集暂存一旦发生损坏时渗漏的危险废物。; 新建. 天然气存储; 本项目设置2辆25m³的CNG槽车，经过卸气软管、泄气柱、汇流排作用后进入CNG瓶组，槽车更换交替工作，本项目设置1台50m³的压缩天然气储瓶用于天然气的缓冲罐。; 新建. 辅助工程; 办公室; 紧邻干燥车间的西北侧新建一间41㎡的办公室，用于日常生产办公使用。; 新建. 天然气调压站; 燃气调压站2座，高度为3m，附属建筑共计60㎡，每个调压站内设调压柜，设保护围栏。; 新建. 锅炉房; 新建一座495㎡的天然气锅炉房，内设置1台18t/h的天然气蒸汽锅炉，用于煤炭烘干过程中提供热源，本项目采用的天然气为外购鄂尔多斯市华北瑞达油气工程技术服务有限责任公司汽运购买，至厂区内管道输送使用。; 新建. 废水处理站; 新建一座废水处理站，占地面积为400㎡，处理规模为42m³/h，用于处理本项目产生的生产废水。废水处理工艺采用“絮凝沉降→多介质过滤→超滤→多介质过滤→反渗透”，出水满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB19923-2024）中的间冷开式循环冷却水补充水、锅炉给水、工艺用水、产品用水标准后，部分返回天然气蒸汽锅炉用于蒸汽再生产，部分返回喷淋冷凝管道用于水蒸气冷凝，剩余部分用于厂区、煤棚洒水降尘、反冲洗用水及选煤厂洗煤工艺补充用水。浓水收集池收集后，定期交由浓水处理单位进行处置。; 新建. 输送皮带; 原料全封闭输送皮带（1#、2#原煤入场皮带机）：本项目设置2条全封闭原料输送皮带，1#原煤入场皮带机、2#原煤入场皮带机，长度分别为37.72m、34.613m，用于将原料煤输送至干燥车间内。 物料全封闭转运输送皮带（2-1#、2-2#、2-3#出料皮带机）：干燥车间内设置3条转运皮带，长度均为6.75m，用于3台煤炭蒸汽压力釜直接物料的转换。 成品全封闭输送皮带（3-1#烘干煤堆料皮带机）：设置1条全封闭成品输送皮带，长度30m，位于全封闭干燥车间内设置，用于将烘干后的成品输送至成品堆场。 出场全封闭皮带（3#烘干煤出场皮带机、4#烘干煤装车皮带机）：设置两条成品输送出场皮带，用于将成品输送至运输车辆，长度分别为39.74m、55.83m。; 新建. 公用工程; 供水; 本项目无新增劳动定员，无新增生活用水；生产用水包括成品堆场喷淋降尘用水、锅炉软化系统用水、设备反冲洗用水，锅炉软化系统用水依托厂区现有供水系统提供，由鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司矿井疏干水供给。成品堆场喷淋降尘用水、反冲洗用水由自建废水处理站出水提供。; 依托. 供电; 本项目供电依托厂区内现有供电系统进行供电，年用电量为150万kW·h/a。; 依托. 排水; 本项目无新增劳动定员，无新增生活污水产生；成品堆场洒水降尘用水全部蒸发散失，纯水制备排污废水、锅炉排污废水、回收的蒸发冷凝液经管道排入自建废水处理站处理后，出水满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB19923-2024）中的间冷开式循环冷却水补充水、锅炉给水、工艺用水、产品用水标准后部分返回天然气蒸汽锅炉用于蒸汽再生产，部分返回喷淋冷凝管道用于水蒸气冷凝，剩余部分用于厂区、煤棚洒水降尘、反冲洗用水及选煤厂洗煤工艺补充用水。反渗透浓水由浓水收集池收集后，定期交由浓水处理单位进行处置。; 新建. 供热; 本项目生活办公区供暖依托厂区内现有电锅炉供暖，干燥车间无需供暖，煤炭烘干采用天然气蒸汽锅炉进行供热。; 依托+新建. 供气; 本项目天然气由撬站提供。; 新建. 环保工程; 废气; 1.成品装卸及堆存过程中产生的粉尘：本项目的成品储存均在全封闭储棚内，定期进行洒水降尘，可有效减少无组织扬尘的产生。 2.天然气蒸汽锅炉废气：本项目设置1台18t/h的天然气蒸汽锅炉，配备高效低氮燃烧器处理后，最终由1根13m高排气筒（DA001）排放。 3.蒸汽压力釜烘干过程中产生的粉尘：粉尘经管道收集至袋式除尘器处理后，经15m高排气筒（DA002）达标排放。; 新建. 废水; 本项目无新增劳动定员，无新增生活污水；成品堆场洒水降尘用水全部蒸发散失。 纯水制备排污废水、锅炉排污废水、回收的蒸发冷凝液排入自建废水处理站处理后，出水满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB19923-2024）中的间冷开式循环冷却水补充水、锅炉给水、工艺用水、产品用水标准后部分返回天然气蒸汽锅炉用于蒸汽再生产，部分返回喷淋冷凝管道用于水蒸气冷凝，剩余部分用于厂区、煤棚洒水降尘、反冲洗用水及选煤厂洗煤工艺补充用水。反渗透浓水由浓水收集池收集后，定期交由浓水处理单位进行处置。; 新建. 噪声; 采用厂房隔声、选用低噪声设备等防噪降噪措施。; 新建. 固废; 生活垃圾; 本项目无新增劳动定员，无新增生活垃圾产生。; /. 一般固废; 废离子交换树脂：天然气蒸汽锅炉纯水制备过程中产生的废离子交换树脂定期更换，产后不落地，交由厂家回收处置。 废滤料：废水处理站多介质过滤器的滤料需要定期更换，产生的废滤料产后不落地，由厂家上门更换回收。 废反渗透膜：超滤、反渗装置产生的废反渗透膜产后不落地，由厂家上门更换回收。 废水处理站产生的污泥：产生的污泥掺入洗煤厂产品煤中进行外售。. 危险废物; 废矿物油：设备维修过程中产生的废矿物油，暂存于新建的危废库内，定期交由有资质单位进行处置。 废油桶：设备维修过程中产生的废矿物油、废油桶，暂存于新建的危废库内，定期交由有资质单位进行处置。; 新建. 2.项目原辅材料 项目主要原辅材料一览表见表2-3。 表2-3项目主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年使用量; 来源; 备注. 1; 原煤（中煤掺煤泥）（含水率为17.14%）; t/a; 50万; 新街马秦壕鑫源洗煤厂产品煤（包括马秦壕鑫源洗煤厂的50万吨中煤掺煤泥，掺混比为6:1）. 2; 天然气; 万m³/a; 1756.97; 外购鄂尔多斯市华北瑞达油气工程技术服务有限责任公司提供。. 4; PAC; t/a; 32.5; 外购. 5; PAM; t/a; 0.3; 外购. 天然气：主要由气态低分子烃和非烃气体混合组成，其中主要成分为甲烷，无色无味，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。天然气在送到最终用户之前，为助于泄漏检测，还要用硫醇、四氢噻吩等来给天然气添加特殊臭味。天然气不溶于水。本项目使用的天然气用气气质符合《天然气》（GB17820-2018）中表1中二类天然气质量要求。 表2-4天然气质量要求 项目; 二类. 高位发热量a，b/（MJ/m³）≥; 31.4. 总硫（以硫计）a/（mg/m³）≤; 100. 硫化氢a/（mg/m³）≤; 20. 二氧化碳摩尔分数%≤; 4.0. a本标准中使用的标准参比条件是101.325kPa，20℃。 b高位发热量以干基计. 本项目设置2辆25m³的CNG槽车，经过卸气软管、泄气柱、汇流排作用后进入CNG瓶组，槽车更换交替工作，本项目设置1台50m³的压缩天然气储瓶用于天然气的缓冲罐，设计压力为20MPa，压缩天然气，1辆CNG槽车存储能力为5000Nm³（标况下），CNG槽车经过卸气软管、卸气柱、汇流排输送至储气瓶内，储气瓶由一级调压至缓冲罐后经二级调压将气体输送至天然气蒸汽锅炉。储气瓶周围设置可燃气体浓度警报器，周边设置保护围栏。 3.主要设备 本项目主要设备一览表见表2-5。 表2-5主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 材质; 备注. 空化改性脱水成套系统. 1; 煤炭蒸汽压力釜; V=8.5m³，∅2000×3500; 3台; Q345R. 2; 定量称重给料机; 称重范围（t/h）：0.05~200; 3台; 组合件. 3; 液压装置; 定制; 3台; 组合件. 4; 皮带输送机; 输送能力（t/h）：0-300；输送距离：10m; 4条; 组合件. 5; 定制料斗; 处理能力（（t/h·m³）：80; 3台; Q345R. 6; 卸料翻车机; 生产能力（m³/h）：300，尺寸：2×1.2×4; 3台; 组合件. 7; 快速空化机构; 定制; 3台; 组合件. 8; 蒸汽回收系统; 定制; 1台; 组合件. 9; 消音处理系统; 流量（Nm³/s）：1800; 1台; 组合件. 10; 电动葫芦; 额定载荷（t）：10; 2台; 组合件. 11; 手拉葫芦; 额定载荷（t）：10，提升高度（m）：6; 2台; 组合件. 12; 冷却塔; 热负荷34343434kJ/h; 1台; /. 天然气蒸汽锅炉系统. 1; 天然气蒸汽锅炉（成套）; 锅炉容量：18t/h; 1台; 成套设备. 输送系统. 1; 1#原煤入场皮带机; 水平长度L=37.72m，提升高度H=8.2m，角度12.74°，带宽B=800mm，运量90t/h。; 1条. 2; 2#原煤入场皮带机; 水平长度L=34.613m，提升高度H=0m，角度0°带宽B=800mm，运量90t/h。; 1条. 3; 2#原煤入场皮带机用犁式卸料器; 双侧犁式卸料器，适用于带宽B=800mm皮带机，参考电机功率1.5kW; 1条. 4; 2-1#/2-2#/2-3#出料皮带机; 水平长度L=6.75m，提升高度H=1.9m，角度16.74°，带宽B=1000mm。; 3条. 5; 3#烘干煤出厂皮带机; 水平长度L=39.74m，提升高度H=1.4m，角度0-10°，带宽B=1000mm，运量450t/h。; 1条. 6; 3-1#烘干煤堆料皮带机; 可水平扇形移动式皮带机，斜长30m，角度17°，带宽B=1000mm，运量450t/h，带速V=2m/s。; 1条. 7; 4#烘干煤装车皮带机尾部振动给煤机; 处理能力0-500t/h，参考功率5.5kW，变频可调节; 1条. 8; 4#烘干煤装车皮带机; 水平长度L=55.83m，提升高度H=17m，角度17°，带宽B=1000mm，运量450t/h。; 1条. 9; 装车仓下称重给煤机; 称量精度0.5级别，处理能力0-600t/h，参考功率7.5kW，变频可调节; 1台. 10; 1#原煤入场皮带机尾部振动给煤机; 处理能力0-100t/h，参考功率5.5kW，变频可调节; 1台. 废水处理站. 1; 提升泵; 型号WQ80-10-5.5，流量50m³/h，扬程10m，功率5.5kW; 2台; 国产优质. 2; 混凝沉淀池; 尺寸14000×3000×3000mm; 1套; 碳钢防腐6mm. 3; 混凝搅拌机; D=0.8m，轴长=2.2m，双层桨叶，转速N=60r/min，N=2.2kW; 1套; 轴桨不锈钢. 4; 斜管填料; 规格Ø50mm，L=1000mm，厚度0.5mm，安装角度60度; 36㎡; 乙丙共聚. 5; 填料支架; 型钢组合件; 1套; 碳钢防腐. 6; 出水堰; 尺寸3.0*0.30*0.30m; 1套; 碳钢防腐. 7; 加药装置（PAC、PAM）; ZYJY-2000L; 2套; 北京洁明. 加药箱：容积3000L，尺寸φ1500*1850mm，材质PE. 搅拌机：BLD-2.2kW，三叶式，轴桨不锈钢. 计量泵：机械隔膜计量泵0-300L/h，泵头PVC. 8; 超滤设备; AQU200-PVC-W; 1套. 9; 多介质过滤-反渗透设备配置; BLT32-4; 2套. 污泥脱水系统. 1; 煤泥调理池搅拌机; 框式搅拌机; 1台. 2; 煤泥进料泵; Q=15m³/h，H=70m; 2台. 3; 板框压滤机; 成套设备，过滤面积50㎡，含皮带输送机; 1台. 4; 脱水清液泵; Q=10m³/h; 2台. 4.产品方案 本项目成品方案见表2-6。 表2-6成品方案一览表 序号; 原料（万t/a）; 成品（万t/a）. 1; 原煤（中煤掺混煤泥比为6:1）; 50（含水率：17.14%）; 烘干产品煤; 44.07（含水率6%）. 烘干使用的燃料用量：本项目使用1台天然气蒸汽锅炉（热效率为95%）， 本项目使用的原料为掺混煤，鑫源选煤厂的中煤与煤泥混合，混合比为6:1，根据建设单位提供资料，鑫源选煤厂的中煤含水率约为15%，煤泥含水率约为30%，则掺混后原料的含水率经计算得1/7×30%+6/7×15%=17.14%。则烘干原料含水率以17.14%计，本项目拟建设1座50万吨烘干规模的蒸压反应釜，进行原料煤的烘干，则本项目的烘干规模以50万t/a计。根据设备厂家提供资料，本项目烘干后产品的含水率为6%左右，本项目以6%计算。则烘干成品量为50万t/a×（1-17.14%）÷（1-6%）=44.07万t/a；根据下文计算，烘干过程起尘量为250.46t/a。 根据物料平衡计算，则本项目烘干的水分量为：原煤中的含水量+锅炉蒸汽量-产品中的含水量-起尘量=500000t/a×0.1714+18t/h×7920h-440700×6%-244.15t/a=201573.85t/a。 查阅相关资料可知烘干1kg水需要的吸热量为2600kJ，烘干201573.85吨水总共需要的热量为201573.85×2600×103=524092010000kJ。天然气的低位发热量为31.4MJ/m³，天然气相对密度为0.72kg/m³，天然气能量为43610kJ/kg，则所需要的天然气消耗量为（201573.85×2600×103÷95%）÷43610÷103=12650.21t/a（38.06t/d），即煤炭烘干过程中年耗天然气量为1756.97万m³/a。 5.生产制度 本项目无新增劳动定员，全年工作330d，本项目工作人员10人，由现有工作人员集中调配，实行三班制，每班8h，年工作时长为7920h。 6.公用工程 （1）给水工程 本项目无新增劳动定员，无新增生活用水；本项目生产用水主要为成品堆场喷淋降尘用水、锅炉软化系统用水、锅炉补充用水、多介质过滤器、反渗透、超滤反冲洗用水。纯水制备用水依托厂区现有供水系统提供，由鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司的矿井疏干水供给。锅炉补充用水由软水制备系统出水提供，多介质过滤器、反渗透、超滤反冲洗用水由自建废水处理站出水提供。成品堆场洒水降尘用水由自建废水处理站出水提供。 ①成品堆场喷淋降尘用水及排水 本项目成品堆场喷淋面积为1500㎡，根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2020）计，抑尘用水定额按照1.5L/㎡·d计，则喷淋用水量为2.25t/d，即742.5t/a。成品堆场喷淋降尘用水全部蒸发散失，无外排废水。 ②天然气蒸汽锅炉用水及排水 本项目新建一台18t/h的天然气蒸汽锅炉，日运行24h，年运行330d/a，年运行7920h。 锅炉产生的蒸汽量：18t/h×7920h/a=142560m³/a（432m³/d），锅炉运行中会有排污损失，锅炉排污率通常为5%～10%，本项目取值为5%。 锅炉给水量=锅炉蒸汽产量+锅炉排污水量 锅炉排污水量=锅炉给水量×排污率 锅炉排污废水量为432×0.05=21.6m³/d，排入厂区自建废水处理站处理后，一部分返回天然气蒸汽锅炉用于蒸汽再生产，一部分返回喷淋冷凝管道用于水蒸气冷凝、剩余部分用于厂区、煤棚洒水降尘及反冲洗用水。 锅炉给水量=432t/d+21.6t/d=453.6m³/d 软化设备用水量：软水制备采用“钠离子交换树脂”，软水制备率为80%，则软化设备用水量为453.6t/d÷0.8=567m³/d。 软化设备排放废水量为567t/d×20%=113.4m³/d，排入厂区自建废水处理站处理后，一部分返回天然气蒸汽锅炉用于蒸汽再生产，一部分返回喷淋冷凝管道用于水蒸气冷凝、剩余部分用于厂区、煤棚洒水降尘及反冲洗用水。 烘干的水分量为201573.85m³/a（610.83m³/d），蒸发水量通过冷凝回收系统进行水冷回收，回收率80%，剩余部分蒸发散失。回收的冷凝液量为201573.85×0.8=161259.08m³/a（488.66m³/d），蒸汽压力釜中排出的水蒸气经喷淋冷却管道回收、冷凝后，经管道收集至自建污水处理站处理达准后，一部分返回天然气蒸汽锅炉用于蒸汽再生产，一部分返回喷淋冷凝管道用于水蒸气冷凝、剩余部分用于厂区、煤棚洒水降尘及反冲洗用水。自然蒸发量为40314.77m³/a（122.17m³/d），散失于大气环境中。 ③废水处理站多介质过滤器、反渗透、超滤反冲洗用水及排水 2台多介质过滤器反冲洗用水量及排水量：反冲洗强度为15L/（s·㎡），反冲洗时间为15min，每日自动反冲洗一次。则反冲洗用水量为10m³/d（3300m³/a），多介质过滤器反冲洗用水由废水处理站出水提供。反冲洗废水产生量按照用水量的80%计，则反冲洗废水量为8m³/d（2640m³/a），产生的反冲洗废水经浓水收集池收集后，定期交由浓水处理单位进行处置。 反渗透反冲洗用水量及排水量：冲洗流量为0.3m³/支，冲洗时间为5min，10支压力容器，则反冲洗用水量为0.5m³/d（165m³/a），反冲洗用水由废水处理站出水提供。反冲洗废水量按照用水量的80%计，则反冲洗废水量为0.4m³/d（132m³/a），产生的反冲洗废水经浓水收集池收集后，定期交由浓水处理单位进行处置。 超滤反冲洗用水量及排水量：超滤反冲洗用水量约为3m³/d（990m³/a），反冲洗用水由废水处理站出水提供，反冲洗废水量按照用水量的80%计，则反冲洗废水量为2.4m³/d（792m³/a），产生的反冲洗废水经浓水收集池收集后，定期交由浓水处理单位进行处置。 反冲洗总用水量为10+0.5+3=13.5m³/d，反冲洗废水总量=8+0.4+2.4=10.8m³/d，反冲洗废水使用反冲洗废水池收集，考虑1.2的安全系数，则本项目反冲洗废水收集池的最小容积为12.96m³，故本项目建设一座13m³的反冲洗废水池可满足本项目的反冲洗废水的收集。 本项目废水总排放量为21.6+113.4+488.66=623.66m³/d，本项目自建废水处理站进行处理本项目的锅炉排水、软化系统排水、回收的蒸汽冷凝水，处理工艺采用“絮凝沉降→多介质过滤→超滤→多介质过滤→反渗透”处理工艺进行处理，本项目废水处理站采用间歇性运行，日运行18h，则废水处理站最低处理量为34.65m³/h，考虑1.2的安全系数，则本项目废水处理站最低处理规模为41.58m³/h，故本项目建设1座42m³/h的废水处理站，可满足本项目废水处理。 考虑废水处理过程中的水量损失，中水出水量按照进水量的85%计，则本项目经废水处理站处理后的中水量为623.66×0.85=530.11m³/d，损失量为93.55m³/d。废水处理站中水21.6m³/d返回天然气蒸汽锅炉用于蒸汽再生产，122.17m³/d返回喷淋冷凝管道用于水蒸气冷凝，13.5m³/d用于反冲洗用水，2.25m³/d用于成品堆场洒水降尘用水，剩余277.04m³/d用于厂区、煤棚洒水降尘用水及洗煤工艺补充用水，本项目的实施可减少整个厂区疏干水的用量。 则本项目拟建设1座42m³/h的废水处理站可满足本项目的废水处理。废水处理工艺采用“斜管沉淀→多介质过滤”处理后，出水满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB19923-2024）中的间冷开式循环冷却水补充水、锅炉给水、工艺用水、产品用水标准后部分返回天然气蒸汽锅炉用于蒸汽再生产，部分返回喷淋冷凝管道用于水蒸气冷凝、剩余部分用于厂区、煤棚洒水降尘、反冲洗用水、选煤厂洗煤工艺补充用水。 图2-1水平衡图（单位：t/d） 表2-7项目用给排水一览表（单位：t/d） 序号; 用水项目; 疏干水用水量; 纯水用水水量; 中水用水量; 蒸汽; 原料带入水量; 损耗量; 循环水量; 排水量; 备注. 1; 成品堆场洒水降尘用水; 0; 0; 2.25; 0; 0; 2.25; 0; 0; 全部蒸发散失. 2; 软化设备用水; 567; 0; 0; 0; 0; 453.6; 0; 113.4; 用于锅炉用水. 3; 锅炉用水; 0; 453.6; 0; 0; 0; 432; 21.6; 21.6; 排污废水收集至自建污水处理站处理达准后，一部分返回天然气蒸汽锅炉用于蒸汽再生产，一部分返回喷淋冷凝管道用于水蒸气冷凝、剩余部分用于厂区、煤棚洒水降尘及反冲洗用水. 4; 蒸汽压力釜; 0; 0; 0; 432; 259.70; 80.87; 0; 610.83. 5; 喷淋冷凝管; 0; 0; 0; 610.83; 0; 122.17; 122.17; 488.66. 合计; 567; 453.6; 2.25; 1042.83; 259.70; 1090.89; 143.77; 1234.49. （3）供热工程 本项目生活区供暖依托厂区内现有供暖方式进行供暖，干燥车间无需供暖，煤炭烘干热源采用天然气蒸汽锅炉进行供热。 （4）供电工程 本项目依托现有供电系统进行供电，采用札萨克镇新街区马秦壕变电站供电，年用电为150万kW·h/a。 7.平面布置图 项目利用现有工业场地内的空闲4#-1全封闭煤棚及4#-3全封闭煤棚进行本项目的建设，4#-1全封闭煤棚建设面积为3600㎡，作为本项目的原料储棚，用于本项目的原料煤存储；全封闭4#-3全封闭煤棚建筑面积为5600㎡，用作本项目的干燥车间，用于原料的烘干，全封闭干燥车间内设置一条煤烘干生产线，全封闭干燥车间内的东南角处用于烘干煤炭成品的堆存，废水处理站位于厂区的西南侧，办公区位于干燥车间的西北侧建设，项目厂区的西北侧建设锅炉房，本项目的平面布置图见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产排污环节 1.施工期工艺流程 本项目施工期间的基础工程、主体工程、设备安装、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。施工流程及产污节点见图2-2。 图2-2施工期工艺流程及产排污环节 2.施工期产排污环节 （1）废气：地基开挖、建筑物料、弃土堆存等在风力作用下产生的地面扬尘； （2）废水：施工泥浆废水、施工人员生活污水； （3）噪声：建筑施工机械噪声及运输车辆噪声； （4）固体废物：主要为建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾； （5）生态：地基开挖产生的弃土和建筑垃圾对自然景观和植被的破坏。 二、运营期工艺流程及产排污环节 1.运营期工艺流程 （一）工艺思路 “空化”是指液体内局部压力降低时，液体内部或液固交界面上蒸气或气体的空穴（空泡）的形成、发展和溃灭的过程。 煤炭空化改性及复吸阻断技术原理是以高热焓蒸汽为载体进行传质传热能，通过瞬间巨量势能-动能转换产生机械能，两个能量场多维耦合激发巨大的高温空化效应，使孔隙内部产生坍塌和破壁，中大孔孔隙水分迅速闪蒸，结晶水实现游离和脱附，达到水分脱除效果，该过程为物理过程，不存在化学反应；空化效应同时改变材料表面的分子极性和接触角角度，从而实现阻断复吸。脱水后煤炭外观不发生改变，不会爆裂，不会新产生粉末。 该技术能够实现将煤炭中的水分平均脱除50%以上，脱水后的煤炭发热量提升1000大卡以上，且不会再复吸。可用于煤、长焰煤等烘干动力煤和化工煤；配煤配料煤烘干；水煤浆煤及水泥喷煤脱水。 该技术优势包括： ①脱水效果好，平均脱水率在50%以上，最大脱水率达90%； ②脱水成本低，是热风干燥成本的50%； ③脱水后无复吸，脱水后表面接触角改变，有效阻断复吸； ④适应范围广，煤泥及各种粒级的煤炭均可高效脱水； ⑤安全性高，不会发生煤自燃现象； ⑥环境无污染，为低温物理过程，不会产生新的化合物，不会产生粉尘； ⑦富水过程，脱除的水分可全部回收，增加水资源。 通过对蒙东、先将准东、陕北、宁夏、东北、云南等地区的典型高含水煤干燥脱水研究，均可以稳定地将水分由16-40%降低至8-18%左右，脱水后煤炭平均发热量提升1200kcal/kg，煤炭脱水具有巨大经济效益和良好的社会效益。 本项目采用伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂洗选后的中煤（有煤泥掺混，含水率约为17.14%）进行加工、处理，可将含水率约为17.14%的中煤（有煤泥掺混）降至6%左右。 （二）工艺流程及产污节点 1.煤（含煤泥）脱水（涉及机密） （1）入料 首先，经过上述计算，将含水率约为17.14%的中煤（含煤泥）由密闭皮带输送机送至蒸汽压力釜进料流槽，原料通过进料流槽进入压力釜，进料流槽的斜度大于原料的自然倾角，以便原料顺利进入蒸汽压力釜内。中煤（含煤泥）输送结束将蒸汽压力釜密封，随后水蒸汽（天然气蒸汽锅炉提供）经蒸汽压力釜的水蒸气入口缓慢通入，直至蒸汽压力釜内压力达到***，关闭蒸汽压力釜水蒸气进口。 本项目蒸汽锅炉采用天然气为燃料（配备国际领先水平低氮燃烧器），产生的蒸汽经密闭管道与蒸汽压力釜中的物料直接接触，蒸汽压力釜内的蒸汽温度为***。 入料为洗煤厂产出的中煤（含煤泥）湿料，因此在入料过程中基本无颗粒物产生。 （2）脱水： ①脱外水：在***状态，蒸汽压力釜内中煤（含煤泥）附着的外表水形成水蒸气，以达到脱除中煤（含煤泥）作用，该过程约为10分钟。 ②脱内水：当大部分外水在高温高压状态成为水蒸气后，快开蒸汽压力釜的水蒸气出口并解除蒸汽压力釜密封状态迅速释放压力形成“空化效应”，使中煤（含煤泥）孔隙内部产生坍塌和破壁，中、大孔的孔隙水分迅速闪蒸，结晶水实现游离和脱附，达到内水分脱除效果。 ***。 此过程在***状态很短时间完成，空气迅速涌入蒸汽压力釜将其内水蒸气挤压出，因此不会使水蒸气以液态形式重新附着在产品煤上形成外水，导致产品煤含水率再次升高。 内外水脱除后，含水率约为17.14%的中煤（含煤泥）转化成含水率6%左右的产品煤。 蒸汽压力釜中排出的水蒸气经喷淋冷却管道回收、冷凝后，收集至自建污水处理站处理达准后，部分返回天然气蒸汽锅炉用于蒸汽再生产，部分返回喷淋冷凝管道用于水蒸气冷凝、剩余部分用于厂区、煤棚洒水降尘、反冲洗用水及选煤厂洗煤工艺补充用水，回收的冷凝水主要污染物为悬浮物、COD。 - 输出成品 成品经输送皮带输送至成品堆存区，落料处进行洒水降尘，减少落料点的扬尘产生。 洒水抑尘、反冲洗用水、洗煤工艺用水 伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂洗选后的中煤（有煤泥掺混） 图2-3煤炭烘干工艺流程图 B.天然气蒸汽锅炉工艺流程 本项目1台18t/h的天然气蒸汽锅炉配置一套低氮燃烧器，锅炉废气汇集至1根13m高排气筒（DA001）排放。为保障锅炉使用寿命，提高蒸汽制备效率，本项目锅炉用水全部来源于软水制备系统产出的软水。本项目软水制备工艺采取钠离子交换树脂处理方式进行处理，自来水进入离子交换树脂层后使水中易结垢的钙、镁离子转变为不结垢的钠离子，当离子交换树脂吸附了水中足量的钙、镁离子后，再使用饱和食盐水对离子交换树脂进行反冲洗，将树脂里的钙、镁离子置换出去，恢复树脂的软化及交换能力，离子交换树脂需要定期更换，属于一般固废，更换频次为每年1次。废离子交换树脂产生后不落地，由厂家上门更换回收。 洒水抑尘、反冲洗用水、洗煤工艺用水 图2-4天然气蒸汽锅炉生产工艺流程图 C.废水处理站处理工艺 本项目蒸汽冷凝水携带的主要污染物为悬浮物和COD。本工艺为物理过程，因此COD为冷凝水中煤粉携带的COD，非本项目生产工艺产生的有机物质。冷凝水经自建污水处理站处理后直接回用于天然气蒸汽锅炉生产蒸汽，因此采用“絮凝沉降→多介质过滤→超滤→多介质过滤→反渗透”工艺，处理后的废水无须再经过软水制备设施，可直接回用于水蒸气生产。 经“絮凝沉降→多介质过滤→超滤→多介质过滤→反渗透”工艺处理后的废水，可将废水中的煤粉颗粒物携带的COD降至40mg/L以下。出水满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB19923-2024）中的间冷开式循环冷却水补充水、锅炉给水、工艺用水、产品用水、洒水抑尘标准后，部分返回天然气蒸汽锅炉用于蒸汽再生产，部分返回喷淋冷凝管道用于水蒸气冷凝，剩余部分用于厂区、煤棚洒水降尘、反冲洗用水及选煤厂洗煤工艺补充用水。 （1）絮凝沉降：蒸汽瞬态脱水后的煤炭废水首先进入斜管沉淀池，通过投加混凝剂（如PAC）和絮凝剂（PAM）使废水中的煤粉、黏土等悬浮颗粒脱稳并形成较大絮体。斜管填料的蜂窝结构大幅缩短沉降距离，在5-15分钟内实现高效固液分离，去除90%以上的悬浮物（SS），出水浊度降至20-50NTU，底部污泥则定期排入污泥处理系统。 （2）多介质过滤：沉淀后的废水进入多介质过滤器，依次通过石英砂和活性炭组成的梯度滤层，逐级截留残留的细小颗粒（5-50μm）和胶体物质，使浊度进一步降至≤5NTU。过滤器通过定期反冲洗（水冲+气擦洗）清除截留杂质，确保过滤效率，同时部分溶解性金属（如Fe²⁺）在滤层中被氧化沉淀，为后续超滤提供低负荷进水。 （3）膜过滤（超滤）：废水经超滤（UF）膜的物理筛分作用，彻底去除0.01-0.1μm的微细颗粒、胶体及大分子有机物，产水浊度＜0.1COD＜50mg/L，NTU且SDI≤3，可直接回用或进入反渗透脱盐。 （4）反渗透：作为锅炉进水处理的关键工艺，通过高压选择性过滤深度去除水中99%以上的溶解性盐类（如Ca²⁺、Mg²⁺、Cl⁻）、有机物及硅化合物，将产水电导率降至＜10μS/cm，有效防止锅炉结垢、腐蚀和汽水共腾问题。其产水作为高品质锅炉补给水，不仅能显著降低排污率和热能损耗，提升热效率10%-20%，还可结合后续离子交换或EDI工艺制备超纯水（≤0.1μS/cm），满足中高压乃至超临界锅炉的严苛进水标准，从根本上保障锅炉系统的安全、稳定和高效运行。 图2-5废水处理站生产工艺流程图 2.运营期产排污环节 （1）废气：成品堆存转运过程中产生的粉尘、天然气蒸汽锅炉燃烧产生的废气、煤炭烘干过程中蒸汽压力釜产生的粉尘。 （2）废水：蒸汽压力釜蒸发水蒸气、天然气蒸汽锅炉产生的锅炉排水、纯水制备废水、反冲洗废水。 （3）噪声：本项目各生产设备生产运行过程中产生的噪声及运输车辆运输转运过程中产生的噪声。 （4）固废：本项目产生的固体废弃物主要包括天然气蒸汽锅炉软水制备系统产生废离子交换树脂、废水处理站产生的污泥、多介质过滤器中更换废滤料、废水处理站产生的废反渗透膜、设备维修过程中产生的废矿物油、废油桶。 |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 1.伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂基本情况 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇新街区马秦壕，伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂现有工业场地内建设，2017年8月18日，原鄂尔多斯市环境保护局以鄂环评字〔2017〕105号对建设单位伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂现有项目《伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂改扩建项目环境影响报告表》予以批复，2017年9月30日，原鄂尔多斯市环境保护局以鄂环监字〔2017〕185号出具《伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂改扩建项目竣工环境保护验收意见的通知》通过竣工环境保护验收。伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂于2017年6月开工建设，2017年8月底投产，采用跳汰洗选工艺，年洗选原煤120万吨。 2025年8月12日，鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局以鄂伊环审字〔2025〕30号文件对“《伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂新建储煤棚项目》”的全封闭煤棚予以批复，已进行验收。 2020年6月18日，企业首次进行排污许可登记，有效期为2020年6月18日至2025年6月17日。企业现阶段一直处于停产整改状态，因此在排污许可登记到期后未及时延续。目前，企业已重新对排污许可进行了登记，编号：9115062779364864XY001Z，有效期为2025年7月19日至2030年7月18日。 2.现有工程污染物防治措施及污染物排放量 现有工程采用验收检测数据（编号：BLJYSQ-2017-053）进行达标可行性分析。项目现有工程各污染防治措施及达标排放情况一览见下表。 （1）废气污染物 现有工程废气污染物治理措施及排放情况见表2-8。 表2-8现有工程废气污染物治理措施及排放情况一览表 污染源; 污染物; 排放浓度mg/m³; 措施及排放去向; 标准限值. 厂界无组织废气; 颗粒物; 0.607; 煤棚全封闭，车间内均配备喷雾抑尘装置。场内道路绿化，封闭运输，定期洒水，厂区地面及进出厂区道路硬化。; 1.0mg/m³. （2）废水 ①生活污水 厂区内建设一个20m³的化粪池，生活污水经沉淀后由伊金霍洛旗城乡卫生管理中心定期拉运至伊金霍洛旗札萨克镇台格办事处污水处理厂进行处理。 ②生产废水 地面冲洗废水、洗煤废水实现闭路循环不外排。 ③初期雨水 厂区地势低处设1个50m³初期雨水池（混凝土结构），对初期雨水进行收集，经沉淀后，用于厂区洒水抑尘。 （3）噪声 表2-9现有工程噪声污染源治理措施及排放情况一览表 污染源; 环保措施; 标准来源; 标准值dB（A）; 位置; 监测数据. 昼间; 夜间. 生产设备、风机; 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求; 昼间≤60 夜间≤50; 东厂界; 52.9; 42.4. 西厂界; 52.6; 42.6. 南厂界; 53.7; 42.3. 北厂界; 54.1; 42.1. 根据验收监测结果，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固体废弃物 根据验收意见现有工程产生的固废情况见下表。 表2-10现有工程固体废弃物产生及处置情况 污染源; 污染因子; 产生量（t/a）; 环保措施; 固废类别. 初期雨水沉淀池; 初期雨水沉淀池底泥; 0.5; 掺入产品煤外售; 一般固废. 循环水池沉淀池; 循环水池沉淀池底泥; 1.5. 生产工序; 煤泥; 12万. 办公区; 生活垃圾; 2.5; 收集后，由鄂尔多斯市新开源物业管理服务有限公司统一清运。; 生活垃圾. 3.现有工程主要污染物排放情况 项目现有工程全厂主要污染物排放情况一览表见表2-9。 表2-11现有工程全厂主要污染物排放情况一览表 污染物种类; 污染物名称; 排放量t/a; 数据来源. 废气; 颗粒物; 洗煤厂项目; 3.05; 现有工程验收数据. 新建储棚项目; 3.22. 废水; COD; /; /. 氨氮; /; /. 4.现有工程总量控制指标 现有工程污染物总量指标为： SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 5.现有工程存在的环保问题 本次评价对现有工程已采取环保措施情况进行梳理，存在问题的已按要求提出相应整改要求。 序号; 现有环保措施; 照片; 是否存在问题; 整改措施. 1; 项目煤棚均为全密闭煤棚，厂区地面进行硬化; 是，储煤棚破损未封闭严密; 对破损的煤棚进行重新修补，对未进行硬化的地面进行硬化处理. 2; 危废库; /; 未设置危废库; 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定与要求进行建设. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 （1）区域环境质量达标分析 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。本次区域环境质量现状采用内蒙古自治区生态环境厅2025年6月4日发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》数据。鄂尔多斯市区域基本污染物各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 （2）其他污染物环境质量现状监测 根据本项目的特点，确定环境空气质量现状的其他污染物为TSP。本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，鄂尔多斯市行政范围内无TSP的环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据，本次评价TSP质量现状监测数据引用《马秦壕煤矿配套混凝土搅拌站项目环境影响报告表》中环境空气质量现状监测结果，由内蒙古泽铭技术检测有限公司于2025年3月23日~2025年3月25日进行连续三天监测，引用监测数据项目的1个监测点，位于本项目西南侧约2369米处。引用监测数据可以反映拟建项目周围环境现状，且引用数据符合3年时效性要求，监测数据可行且有效，满足《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》中可以引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。检测报告见附件。监测结果见表3-1。 表3-1特征污染物环境质量现状（监测结果）一览表 监测点位; 污染物; 评价标准（μg/m³）; 监测浓度范围（μg/m³）; 最大浓度占标准率%; 超标率%; 达标情况. 厂址下风向; TSP; 300; 99-109; 36.3; 0; 达标. 由表3-1可知，评价区域特征污染物TSP检测结果满足《环境空气质量限值》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，评价区环境质量状况较好。 WS2369m 引用检测点位置 本项目位置 图3-1引用检测点位置与本项目位置关系图 2.声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场踏勘本项目厂界范围50米范围内无声环境保护目标，因此本次不对声环境质量现状进行评价。 3.地下水和土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》原则上可不开展地下水环境质量现状调查。本项目无新增劳动定员无新增生活污水产生，无外排生产废水，产生的废离子交换树脂、废滤料，产后不落地，由厂家回收处置，废水处理站产生的污泥掺入洗煤厂内的产品煤种进行外售。厂区内的危废库为重点防渗区，防渗措施采用至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。锅炉房、废水处理站防渗水平应达到一般防渗区防渗要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s）。办公室及厂区地面做简单防渗要求，采用10cm-15cm的普通水泥硬化处理。通过实施上述措施后，本项目对周边地下水、土壤环境影响较小。另本项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标，且本项目无新增占地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》可不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘查，本项目所在区域及其附近没有自然保护区、水源地、重点文物、珍稀动植物资源等重点保护目标。根据项目性质及周围环境特征，本次调查重点保护对象为调查范围内的村庄散户（居民点），主要保护目标见表3-2。 表3-2环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 与本项目距离（m）; 规模; 环境功能区划. 环境空气; 项目厂界外500m范围内无环境空气保护目标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区. 声环境; 项目外50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 水环境; 项目外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温水等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气排放标准 本项目施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值。具体标准限值见下表3-3。 表3-3《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m³. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 运营期天然气蒸汽锅炉燃烧废气中污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度，锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉排放限值要求，具体标准限值见下表3-4。煤炭蒸汽压力釜烘干过程中产生的有组织粉尘排放执行满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级排放限值要求，烟尘允许排放限值200mg/m³。 表3-4《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物; （燃气锅炉）浓度限值. 颗粒物; 30mg/m³. 二氧化硫; 100mg/m³. 氮氧化物; 50mg/m³. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1. 项目厂界无组织颗粒物排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5的规定限值。 表3-5项目废气污染物排放标准 污染物; 执行标准; 标准来源. 无组织颗粒物; 周界外浓度最高点≤1.0mg/m³; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值. 二、废水排放标准 锅炉排污废水、纯水制备排污废水、回收的蒸发冷凝液排入自建废水处理站处理后，出水满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB19923-2024）中的间冷开式循环冷却水补充水、锅炉给水、工艺用水、产品用水标准后部分返回天然气蒸汽锅炉用于蒸汽再生产，部分返回喷淋冷凝管道用于水蒸气冷凝，剩余部分用于厂区、煤棚洒水降尘、反冲洗用水及选煤厂洗煤工艺补充用水。浓水收集池收集后，定期交由浓水处理单位进行处置。 表3-6废水处理站出水水质标准 序号; 控制标准; 间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水. 1; pH（无量纲）; 6.0-9.0. 2; 色度/度; 20. 3; 浊度/NTU; 5. 4; BOD5/（mg/L）; 10. 5; COD; 50. 6; 氨氮/（mg/L）; 5. 7; 总氮/（mg/L）; 15. 8; 总磷/（mg/L）; 0.5. 9; 阴离子表面活性剂/（mg/L）; 0.5. 10; 石油类/（mg/L）; 1.0. 11; 总碱度/（mg/L）; 350. 12; 总硬度/（mg/L）; 450. 13; 溶解性总固体/（mg/L）; 1000. 14; 氯化物/（mg/L）; 250. 15; 硫酸盐/（mg/L）; 250. 16; 铁/（mg/L）; 0.3. 17; 锰/（mg/L）; 0.1. 18; 二氧化硅/（mg/L）; 30. 19; 粪大肠菌群/（MPN/L）; 1000. 20; 总余氯/（mg/L）; 0.1-0.2. 三、噪声排放标准 项目施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-7环境噪声排放标准 污染源; 昼间; 夜间; 执行标准. 施工期; 70; 55; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准. 运营期; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废物排放标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国务院《关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）以及大气污染防治行动计划第五条第十七款的规定，实施污染物排放总量控制的指标有化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物四项污染物。本项目无外排废水，故本项目总量控制指标对化学需氧量、氨氮无控制要求。烘干过程中会产生二氧化硫及氮氧化物，本项目涉及的总量控制指标为二氧化硫、氮氧化物。 经计算本项目二氧化硫排放量为3.51t/a，氮氧化物排放量为5.32t/a。 本项目建议总量控制指标为二氧化硫量3.51t/a，氮氧化物量5.32t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 一、施工期废气污染环境保护措施 项目在施工准备期应该制定合理的施工计划，严格划定作业区域，加强施工队伍环境管理，责任落实到位。施工人员进场前应对其进行环保培训加强其环保意识。 装卸、运输易产生扬尘污染的物料运输车辆，应当采取密闭化措施。运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，选用符合环保要求的装载机，使用符合国家标准的柴油，确保尾气排放满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单中相关要求。运输途中不得沿途泄漏、散落或者飞扬，并按照指定的时间、区域和路线行驶。 强化施工期环境监督管理，增强全员环保意识，加强环保宣传和教育，制定合理的施工计划。采取上述措施后，可有效降低施工扬尘排放量，对周边环境空气质量影响较小。 二、施工期废水污染环境保护措施 项目施工废水主要为施工人员生活污水及施工生产废水，施工期生活污水依托厂区内现有生活污水处理站进行处理，进入厂区地埋式一体化污水处理设备处理，处理后用于厂区绿化、泼洒抑尘。施工废水主要来自清洗设备等产生的污水，此部分污水中的污染物主要为SS，不含有其他有毒有害物质，施工场地设置一处临时沉淀池，收集生产废水，经沉淀池沉淀后回用于施工用水。采取上述措施后，施工废水对周围环境影响较小。 三、施工期噪声污染环境保护措施 本项目施工期噪声主要包括建筑施工噪声和交通噪声两类。根据施工环节主要的噪声源有：挖掘机、混凝土搅拌机、吊车、升降机等。其特点是间歇性或阵发性，并具备流动性，噪声级较高，在75dB（A）～95dB（A）之间，平均噪声级在85dB（A）左右。项目200m范围内无居民等敏感点，施工期产生的噪声对当地环境影响不大。为减少施工噪声对周边环境的影响，施工中采取了如下措施以减少噪声环境的影响。 ①严格控制施工时间，根据不同季节正常休息时间，合理安排施工计划，尽可能避开夜间（22：00-06：00）、昼夜午休时间动用高噪声设备。 ②严格使用商品混凝土，与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量少、施工方便、噪声污染小等特点，同时大大减少水泥、砂石的汽车运量，减轻道路交通噪声及扬尘污染。 ③施工物料及设备运入、运出，车辆应尽可能避开夜间（22：00-06：00）运输，严格控制操作流程，降低人为噪声。不合理的施工操作是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除、钢筋材料的装卸过程中产生的金属碰撞声；运输车辆进入工地应减速，减少鸣笛等。 ④采取适当措施，降低噪声，对位置相对固定的机械设备，应设置在棚内； ⑤要求施工单位进行文明施工，减轻施工期间施工人员产生的社会噪声对环境的影响。在施工现场标明投诉电话号码，对投诉问题业主应及时与当地环保部门取得联系，在24小时内处理各种环境纠纷。 四、施工期固废环境保护措施 施工中产生的固体废物主要是建筑垃圾、地基挖掘产生的土方和生活垃圾。根据建设方提供资料，工程厂区地势平坦、无大型构筑物，挖方大部分用于回填地基，剩余部分用于厂区沟坑的填埋及厂区的平整，无弃土产生；建筑垃圾送市政部门指定地点填埋；生活垃圾产生量较小，依托厂区现有生活垃圾箱。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气环境影响和保护措施 1.废气源强核算 本项目废气主要包括成品装卸及堆存产生的粉尘、蒸汽压力釜烘干过程中产生的粉尘、天然气蒸汽锅炉燃烧废气。 （2）成品煤装卸及堆存过程中产生的粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，“工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘”，则工业固体物料堆放装卸和堆存引起的扬尘量如下： ①粉尘产生量 式中：P——颗粒物产生量，t/a； ZCy——装卸扬尘产生量，t/a； FCy——风蚀扬尘产生量，t/a； Nc——年物料运载车次（车）；车次Nc=9042车次 D——单车平均运100载量（吨/车），50吨/车，全厂年周转成品煤44.07万t，Nc×D=44.07万t（装、卸总量）； （a/b）——装卸扬尘概化系数（kg/t）；a指各省风速概化系数，内蒙古自治区取0.0017，b指物料含水率概化系数，煤炭取0.0054； Ef——堆场风蚀扬尘概化系数，（kg/㎡），参照01煤炭取31.1418； S——堆场占地面积（㎡），项目原煤储棚占地面积为1500㎡。 根据计算，项目新增颗粒物产生量共计为235.75t/a。 原煤储棚颗粒物排放量核算公式如下： 式中：Uc——颗粒物排放量，t/a； P——颗粒物产生量，t/a； Cm——颗粒物控制措施控制效率（%），Cm取值为0； Tm——堆场类型控制效率（%），见附录5，本项目设置密闭式厂房，控制效率99%。 经计算，成品装卸及堆存排放量为2.36t/a。 （3）天然气蒸汽锅炉废气 本项目天然气蒸汽锅炉采用“低氮燃烧器”。运营期主要废气为燃烧机产生的颗粒物、SO2、NOX。天然气消耗量为1756.97万m³/a，年运行330d，日运行24h，年运行7920h，锅炉废气经低氮燃烧器处理后最终由13m高的排气筒（DA001）排放。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”，工业废气量产污系数为107753Nm³/万m³-原料，SO2产污系数为0.02Skg/万m³-原料（二氧化硫产污系数是以含硫量（S）形式表示，其中含硫量（S）指燃气收到基硫分含量，单位为mg/m³。项目使用的天然气用气气质符合《天然气》（GB17820-2018）中表1二类质量要求为总硫≤100mg/m³，本次评价取最大值，则S=100），NOX产污系数为3.03kg/万m³-原料（低氮燃烧国际领先），根据《环境保护实用数据手册》，颗粒物排污系数为1.5kg/万m³-原料。 工业废气量=107753Nm³/万m³-原料=107753Nm³/万m³×1756.97万m³/a=189318788.41Nm³/a SO2排放量=0.02Skg/万m³-原料=0.02kg/万m³×100×1756.97万m³/a=3.51t/a SO2排放浓度=3.51t/a÷189318788.41Nm³/a=18.54mg/m³ NOX排放量=3.03kg/万m³-原料=3.03kg/万m³×1756.97万Nm³/a=5.32t/a NOX排放浓度=5.32t/a÷189318788.41Nm³/a=28.10mg/m³ 颗粒物排放量=1.5kg/万m³-原料=1.5kg/万m³×1756.97万Nm³/a=2.64t/a 颗粒物排放浓度=2.64t/a÷189318788.41Nm³/a=13.94mg/m³。 经计算天然气蒸汽锅炉排放的废气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉排放限值要求。 （4）蒸汽压力釜烘干过程中产生的粉尘 烘干粉尘一期经引风机通过管道收集至袋式除尘器处理后通过一根15m高排气筒DA002排放。由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2524煤制品制造行业”系数手册中颗粒物包含了燃料燃烧产生的颗粒物，不单指煤炭产生的颗粒物，故蒸汽压力釜废气内的颗粒物总产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2524煤制品制造行业——烘干”产污系数进行计算。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中颗粒物产污系数为0.554千克/吨-产品，布袋除尘效率99%，工业废气量为1098Nm³/吨-产品，则蒸汽压力釜废气内的颗粒物产生量计算公式如下： 工业废气量为1098Nm³/吨×44.07万t/a=483888600Nm³/a 产生的颗粒物量=0.554kg/t-产品×44.07万t/a=244.15t/a 颗粒物排放量=244.15×（1-99%）=2.44t/a 颗粒物排放浓度为2.50t/a÷496405800Nm³/a=5.04mg/m³ 经上述计算可知蒸汽压力釜产生的有组织颗粒物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级排放限值要求，烟尘允许排放限值200mg/m³。 2.废气排放情况汇总及达标情况分析 本项目废气产排放情况汇总如下表所示： 表4-1废气排放情况一览表 产污环节; 污染物; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 执行标准限值. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. 有组织. 天然气蒸汽锅炉; DA001; 颗粒物; 2.49; 0.31; 13.94; 30; /. 二氧化硫; 3.32; 0.42; 18.59; 100; /. 氮氧化物; 5.02; 0.63; 28.10; 50; /. 蒸汽压力釜烘干过程; DA002; 颗粒物; 2.23; 0.28; 5.05; 200; /. 无组织. 成品煤装卸及堆存过程; 颗粒物; 2.36; 0.30; /; 1.0; /. 由上表可知各个有组织排放口均达标排放。 3.废气处理措施可行性分析 本项目废气主要包括成品装卸及堆存产生的粉尘、蒸汽压力釜烘干过程中产生的粉尘、天然气蒸汽锅炉燃烧废气。 成品装卸及堆存扬尘通过全封闭储全封闭煤棚、输送机全封闭和喷淋洒水等措施来减轻对环境的影响，采取措施后产生的装卸扬尘排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5煤炭工业无组织排放限值，颗粒物1.0mg/m³。 煤炭蒸汽压力釜物料起尘位于全封闭煤炭蒸汽压力釜内进行，产生的粉尘经袋式除尘器处理后，最终由15m高排气筒排放，采取措施后排放的有组织颗粒物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中烟尘允许排放限值200mg/m³。 天然气蒸汽锅炉废气处理设施：本项目天然气蒸汽锅炉配置1套低氮燃烧器，符合《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）“表7锅炉烟气污染防治可行技术”中燃气锅炉的可行性技术，因此本项目设置的废气治理措施可行。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。本项目建设的建构筑物中最高为10，故本项目13m高的排气筒设置合理。 3.非正常工况下废气排放情况 项目非正常工况污染源主要为废气治理设施故障导致的废气非正常排放，该情况下的事故废气排放污染源强按未经处理的污染物产生量计算，非正常工况下主要大气污染物的排放源强见下表。 表4-2非正常工况废气排放情况一览表 情形; 排放口; 去除效率; 持续时间; 污染物; 排放浓度; 排放量; 应对措施. 设备故障; 天然气蒸汽锅炉废气排放口DA001; 0; 0.5h; 二氧化硫; 18.54mg/m³; 3.51t/a; 停产检修，日常维护保养. 氮氧化物; 28.10mg/m³; 5.32t/a. 颗粒物; 13.94mg/m³; 2.64t/a. 4.监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中要求及《排污单位自行监测技术指南水处理》（HJ1083-2020）要求，本项目废气监测计划见下表： 表4-3废气监测计划表 序号; 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; 有组织废气; 天然气蒸汽锅炉废气排放口DA001; NOX; 1次/月; 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉排放限值要求。. 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 1次/年. 2; 有组织; 蒸汽压力釜烘干废气排气筒刚DA002; 颗粒物; 1次/半年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中烟尘允许排放限值. 3; 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值. 表4-4排放口详细内容 排放口; 排放口名称; 排放口编号; 污染物种类; 排放口中心坐标; 排放口高度; 排放口类型. 废气排放口; 天然气蒸汽锅炉废气排放口; DA001; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; E109.9150°，N39.1987°; 13m; 一般排放口. 废气排放口; 蒸汽压力釜烘干废气排放口; DA002; 颗粒物; E109.9152°，N39.1984°; 15m; 一般排放口. 二、废水环境影响和保护措施 1.废水产生情况 本项目成品堆场喷淋降尘用水全部蒸发散失；天然气蒸汽锅炉排污水量为21.6t/d，软化设备排放废水量为113.4t/d，烘干过程中的蒸发水量为610.83m³/d，通过冷凝回收系统进行冷凝回收，回收率为80%，20%蒸发散失，自然蒸发量为122.17m³/d，散失于大气环境中，回收的冷凝液量为488.66m³/d，蒸汽压力釜中排出的水蒸气经喷淋冷却管道回收的蒸发冷凝液、锅炉排污废水、软化设备排污废水一起收集至自建污水处理站处理，出水可满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB19923-2024）中的间冷开式循环冷却水补充水、锅炉给水、工艺用水、产品用水、洒水抑尘标准后，部分返回天然气蒸汽锅炉用于蒸汽再生产，部分返回喷淋冷凝管道用于水蒸气冷凝，剩余部分用于厂区、煤棚洒水降尘、反冲洗用水及选煤厂洗煤工艺补充用水。多介质过滤器、反渗透装置、超滤装置产生的反冲洗浓水共计为10.8m³/d，产生的浓水经浓水收集池收集后，定期交由浓水处置单位进行处置。 自建废水处理站处理工艺采用“絮凝沉降→多介质过滤→超滤→多介质过滤→反渗透”，絮凝沉降去除90%以上的悬浮物（SS），出水浊度降至20-50NTU，多介质过滤逐级截留残留的细小颗粒（5-50μm）和胶体物质，使浊度进一步降至≤5NTU，废水经UF膜的物理筛分作用，彻底去除0.01-0.1μm的微细颗粒、胶体及大分子有机物，产水浊度＜0.1COD＜50mg/L，NTU且SDI≤3，可直接回用或进入反渗透脱盐。反渗透可去除水中99%以上的溶解性盐类、有机物及硅化合物，将产水电导率降至＜10μS/cm，有效防止锅炉结垢、腐蚀和汽水沸腾问题。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）中表A.1污水处理可行技术参照表“采矿类排污单位废水”采用“沉淀、混凝、过滤”为可行技术，本项目废水与采矿类排污废水类似，本项目沉淀、沉淀、过滤后增加反渗透及超滤反应，出水水质较好，故本项目废水处理工艺“絮凝沉降→多介质过滤→超滤→多介质过滤→反渗透”为可行技术。 2.环境监测计划 本项目自建废水处理站处理后的出水满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB19923-2024）中的间冷开式循环冷却水补充水、锅炉给水、工艺用水、产品用水标准后部分返回天然气蒸汽锅炉用于蒸汽再生产，部分返回喷淋冷凝管道用于水蒸气冷凝，剩余部分用于厂区、煤棚洒水降尘、反冲洗用水及选煤厂洗煤工艺补充用水。根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》（HJ1120-2020），制定本项目的废水环境监测计划。 表4-7废水监测计划 监测点位; 监测指标; 最低监测频次; 执行排放标准. DW001; pH、色度、浊度、BOD5、COD、氨氮、总氮、总磷、阴离子表面活性剂、石油类、总碱度、总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、铁、锰、二氧化硅、粪大肠菌群、总余氯; 1次/季度; 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB19923-2024）中的间冷开式循环冷却水补充水、锅炉给水、工艺用水、产品用水标准. 三、噪声环境影响和保护措施 本项目运营期噪声源主要为燃气锅炉泵、废水处理站、风机、各种泵类运行产生的噪声，噪声源强在65～90dB（A）之间，项目噪声污染源源强核算结果及相关参数见表4-8。 表4-8主要生产机械噪声源强表 设备名称; LAeq（dB（A））; 备注. 风机; 75~90; 2台. 泵; 65~70; 3台. 天然气蒸汽锅炉; 75~90; 1台. 煤炭蒸汽压力釜; 75~90; 3台. 给料机; 75~90; 3台. 运输车辆; 75~90; 3辆. 皮带输送机; 75~90; 4条. 废水处理站; 75~90; 1座. 加药泵; 75~90; 5台. 板框压滤机; 75~90; 1台. 1.预测模式及预测内容 ①预测模式 本次评价中噪声影响预测模式按《环境影响预测评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声传播声级衰减模式选择。厂区噪声源以机械、设备噪声为主。由于预测点距声源的距离远远大于声源本身的尺寸，各噪声源设备辐射的噪声在户外传播可视为点声源。根据声源噪声衰减模式，可估算出离噪声源不同距离处的噪声值，其预测模式如下： 室内声源 室内声源等效为室外声源的图例见图4-1。 图4-1室内声源等效为室外声源的图例 ①已知声源的声压级L（r0），且声源位于地面上，则点声源产生的倍频带声功率级： ②室内声源靠近围护结构处的声压级 式中：LP1：某个室内声源靠近围护结构处的声压级； LW：某个室内声源靠近围护结构处的声功率级； Q：指向性因数；通常指无指向性声源，当声源放在房间中间时，Q=1； 当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R：房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，㎡；a为平均吸声系数，本次评价取0.15； r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在围护结构处的总声压级： 式中：Lpli（T）：靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）； Lplij：室内j声源i倍频带的声压级，dB（A）； N：室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1：靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB（A）； Lp2：靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB（A）； TL：隔墙（或窗户）倍频带的声压级或A声级的隔声量。 ⑤将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB（A）。 式中：S为透声面积，㎡； Lw：中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB（A）； Lp2（T）：靠近围护结构处室外声源的声压级，dB（A）； ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按照室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 C.室外声源 室外声源在预测点的声压级： 式中：LA（r）：点声源在预测点产生的声压级，dB（A）； LA（r0）：参考位置r0处的声压级； r：预测点距声源的距离，m； r0：参考位置距声源的距离，m； Adiv：几何发散引起的衰减，dB（A） D.计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg：建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）； T：用于计算等效声级的时间，s；8h； N：室外声源个数； ti：在T时间内i声源工作时间，s；4h； M：等效室外声源个数； tj：在T时间内j声源工作时间，s。 E.噪声预测计算 式中：Leqg：项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb：预测点的背景值，dB（A）。 项目噪声源主要为生产过程中各设备工作时产生的机械噪声，采取选用低噪声设备，安装基础减振、厂房隔声等降噪措施后，运营期厂界预测结果见表4-9。 表4-9厂界噪声预测结果（单位：dB（A）） 编号; 测点名称; 厂界噪声; 贡献值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 52.9; 42.4; 42; 42; 53.3; 45.2; 昼间60dB（A） 夜间50dB（A）; 达标. 2; 南厂界; 52.6; 42.6; 45; 45; 53; 47; 达标. 3; 西厂界; 53.7; 42.3; 40; 40; 53.9; 44.4; 达标. 4; 北厂界; 54.1; 42.1; 34; 34; 44.5; 46.2; 达标. 由表可知，本项目各厂界夜间的噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值。综上所述，本项目运营后对周围环境噪声影响较小。 3.监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301-2023），本项目噪声监测计划及记录信息表见下表。 表4-10噪声监测计划表 序号; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 1; 厂界四周1m处; 1次/季度，昼夜各一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值. 四、固体废弃物环境影响和保护措施 1.固废产生情况及处置措施 本项目产生的固体废弃物主要包括：天然气蒸汽锅炉软水制备系统产生废离子交换树脂，废水处理站产生的污泥、废水处理站更换下的废滤料、废反渗透膜，本项目无新增劳动定员，无新增生活垃圾产生，日常设备维修过程中产生的废矿物油及废油桶。 ①一般固废 项目锅炉软水系统采用离子交换工艺，离子交换树脂需定期更换，离子交换树脂每年更换1次，属于一般固废，废离子交换树脂产生量约0.1t/a，产后不落地，由厂家回收处置。 废水处理站更换下的废滤料：年滤料用量为3.5t/a，1年更换一次，用于过滤的石英砂，其废弃时的湿重通常在干重的1.1-1.3倍之间，该次工程取1.3，则更换下的废石英砂为4.55t/a，产后不落地，交由厂家回收处置。 废水处理站产生的污泥：年产生量为0.1t/a，产生的污泥掺入洗煤厂产品煤中进行外售。 废反渗透膜：1套反渗透装置，每套产生10支废反渗透膜，单支重12kg，3年更换一次，则废反渗透膜产生量为0.12t/3a，由厂家进行更换后回收集中处置。 废超滤膜：每套产生15支废超滤膜，单支重70kg，3年更换一次，则废超滤膜产生量为1.05t/3a，由厂家进行更换后回收集中处置。 ②危险废物 本项目对设备进行保养、维修过程中，废矿物油产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年），废矿物油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码900-214-08，危险特性为T，I，暂存于新建的6㎡危废库内，定期交由有资质单位进行处置。 本项目设备进行保养、维修过程中使用的润滑油使用过后会产生废矿物油桶，产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年），废矿物油桶属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码900-249-08，危险特性为T，I，暂存于新建的6㎡危废库内，定期交由有资质单位进行处置。 综上所述，本项目各类固体废弃物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 表4-11固体废物治理措施一览表（单位：t/a） 序号; 固废名称; 固废性质; 产生量; 处置方式. 1; 废离子交换树脂; 一般固废; 0.1t/a; 产后不落地，交由厂家回收处置. 2; 废水处理站产生的污泥; 一般固废; 0.1t/a; 产生的污泥掺入洗煤厂产品煤中进行外售。. 3; 废水处理站产生的废滤料; 一般固废; 4.55t/a; 产后不落地，交由厂家回收处置. 4; 废反渗透膜; 一般固废; 0.12t/3a. 5; 废超滤膜; 一般固废; 1.05t/3a. 6; 废矿物油; 危险废物; 0.36; 交由资质单位处置. 7; 废油桶; 危险废物; 0.36. 项目危险废物产生情况如下： 表4-12危险废物汇总情况表（单位：t/a） 危险废物名称; 危废种类; 危废代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态及主要成分; 危险特性; 处置措施. 废矿物油; HW08; 900-214-08; 0.36; 设备维保; 液态; T，I. 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.36; 设备维保; 固态; T，I. 本项目危险废物暂存场所基本情况如下表所示： 表4-13危险废物暂存场所基本情况表 暂存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 暂存方式; 暂存周期. 危废库; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 分区一; 6㎡; 密封; 一年以内. 废油桶; HW08; 900-249-08; 分区二; 密封. 2.固体废弃物防治措施及环境管理要求 项目运营期产生的固体废物包括一般固体废物及危险废物。 （1）一般工业固体废物贮存、利用、处置要求 一般工业固体废物的贮存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。 同时，根据《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物》（HJ1200-2021），评价针对一般工业固废贮存/利用/处置环节提出以下要求： ①委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求 排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。 ②自行贮存/利用/处置设施污染防控技术要求 采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB15562.2、GB18599、GB30485和HJ2035等相关标准规范要求。 （2）危险废物处置及防治措施 ①危险废物包装要求 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： A.包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。 B.性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。 C.危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。 D.包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实。 E.盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 F.危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。 根据本项目危废产生情况及特点，环评要求废矿物油等的收集应使用符合国家标准的专用容器，容器壁应贴有标签，详细标明危险废物的名称、成分、特性、重量及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ②危险废物收集、运输过程环境保护要求 危险废物内部转运作业应满足如下要求： A.危险废物必须妥善分类，并采用专用包装袋和周转箱、专用运输车运送到处置中心，装卸完成后对运输车辆进行消毒。 B.运输车上配置橡胶手套、工作手套、口罩、消毒水、急救药箱、灭火器和紧急应变手册。 C.在运输过程中，采取专车专用的方式，禁止将危险废物与旅客及其它货物同车运输。 D.危险废物运输车辆通过饮用水源保护区或水库的水源地时，应减速行驶，尽量避免各类交通事故的发生。如有必要应尽量避免雨天运输。 E.危险废物运输途经城市时，应尽量绕城行驶，不得穿越城区。 F.严格按照规划路线运输，但尽量避免上下班高峰时运输。 G.对运输车辆进行严格管理，须备有车辆里程登记表并做好每日登记，做好车辆日常的维护。 H.从事危险废物运输的人员（包括司机），应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作；运输车辆须有特殊标志，以引起关注；危险废物运输车辆需持危险废物运输通行证。 I.为了保证危险废物运输的安全无误，必须遵守国家和地方制定的危险废物转移联单管理办法中的有关规定。 ③危险固体废物暂存库的管理要求 对于危险废物暂存库，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行污染控制和管理。 A.危险废物暂存间应满足“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”的“六防”要求，地面采用铺设了2mm厚高密度聚乙烯材料或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；并设置经环氧树脂防渗处理的导流渠，发生泄漏时通过导流渠收集泄漏液，建筑材料必须与危险废物相容。 B.暂存库内的危险废物采取分类堆放，并设有隔离间隔。每个部分都应有防漏裙脚，防漏裙脚的材料与危险废物相容。每个堆间应留有搬运通道。 C.危险废物分类装入容器，容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损；对于各类废液，可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，容器材质和衬里要与危险废物相互不反应；盛装危险废物的容器上必须粘贴清晰标明危险废物名称、种类、数量等的标签。对于在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在暂贮库分别堆放，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 依据《危险废物贮存污染控制标准》中对危险废物贮存容器的规定，采用专用塑料桶存放液态危废（如废油），保证盛装废液的容器满足相应的强度要求，并且与废液不互相反应。 D.禁止将不兼容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。危险废物暂存库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。在危废库设置导流渠，一旦发生泄漏，废液将进入导流渠，并设置专用工具，把废液收集后暂存于完好的容器内作为危险废物处置。 E.危险废物暂存库管理员须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及委托处置接收单位名称。 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留十年。 2.固体废物影响分析 本项目产生的天然气蒸汽锅炉软水制备系统产生废离子交换树脂、废水处理站更换下的废石英砂、废水处理站更换下的废活性炭定期更换，更换后不落地，直接由厂家回收处置；废矿物油、废油桶暂存于厂区内的危废库内，定期交由有资质单位进行处置。建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，要有合适的暂存场所，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。在运输过程中注意运输安全，途中不得沿路抛洒，并在堆放场所树立明显的标志牌。 综上，本项目产生的固废经妥善处理、处置后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。 五、地下水、土壤环境影响及保护措施 纯水制备排污废水、锅炉排污废水、回收的蒸发冷凝液排入自建废水处理站处理后，出水满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB19923-2024）中的间冷开式循环冷却水补充水、锅炉给水、工艺用水、产品用水标准后部分返回天然气蒸汽锅炉用于蒸汽再生产，部分返回喷淋冷凝管道用于水蒸气冷凝、剩余部分用于厂区、煤棚洒水降尘及反冲洗用水。，项目无生产废水外排，无新增生活用水，本项目危废库为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关内容进行防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，总体渗透系数≤1.0×10-10cm/s。锅炉房、废水处理站防渗水平应达到一般防渗区防渗要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s）。办公室、控制室及厂区地面做简单防渗要求，采用10cm-15cm的普通水泥硬化处理。取上述严格防渗措施后，本项目对项目周边土壤、地下水环境影响较小。 六、环境风险影响及分析防范措施 根据原国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部环发〔2012〕77号）及生态环境部发布的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线运输）的建设项目进行风险评价。本次环境风险评价的目的在于识别物料生产、贮存、转运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据，力求将建设项目的环境风险降至可防控水平。 1.评价等级判定 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和附录C，项目涉及的危险物质为废矿物油及天然气。废矿物油最大存储量为0.1t，本项目设置2辆25m³的CNG槽车，经过卸气软管、泄气柱、汇流排作用后进入CNG瓶组，槽车更换交替工作，本项目设置1台50m³的压缩天然气储瓶用于天然气的缓冲罐。则天然气最大存储量为14.4t。则涉及风险物质的最大存储量与其临界量比值，即为Q。 表4-14本项目涉及风险物质Q值计算 危险物质; 生产场所危险物质量; Q值. 最大存储量（t）; 临界量（t）. 废矿物油; 0.1; 2500; 0.00004. 天然气; 14.4; 10; 1.44. 总计; 1.44004. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中C.1.1，项目风险物质总计1≤Q=1.44004＜10。 （2）危险物质及工艺系统危险性（P）分级 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表4-15确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）。 表4-15危险物质及工艺系统危险性等级判断（P） 危险物质数量与临界量比值（Q）; 行业及生产工艺（M）. M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q＜100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q＜10; P2; P3; P4; P4. （3）行业及生产工艺 根据项目所属行业及生产工艺特点，按照表3.2-3评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和，将M划分为：（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。 表4-16行业及生产工艺（M） 行业; 评估依据; 分值. 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等; 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺; 10/套. 无机酸制酸工艺、焦化工艺; 5/套. 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区; 5/套（罐区）. 管道、港口/码头等; 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等; 10. 石油天然气; 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）; 10. 其他; 涉及危险物质使用、贮存的项目; 5. a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。. 本项目涉及输气管线，M=10。 经计算，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）1≤Q＜10，行业及生产工艺（M=10）为M3。根据表4-15分析，项目危险物质及工艺系统危险性等级（P）为P4。 （4）环境敏感程度（E）的分级 本评价按大气环境、地表水环境、地下水环境分别进行环境敏感程度分级判定。 地表水环境 依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况进行地表水环境敏感性分级，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。 本项目评价区域无地表水体，故地表水功能敏感性分区为“低敏感度F3”；正常工况下，本项目生产废水均得到妥善处置、不新增生活污水。非正常工况且事故防范措施正常发挥效用时，事故废水经事故水池进行收集暂存，不会产生厂外漫流的现象；贮存区全部泄漏的情况下，不会形成径流且可通过导流槽和废液收集池快速收集及天然气储存区围堰收集；未采取相应措施的情况下，污水发生厂外漫流，由于评价区域无地表水体，故不会对地表水造成污染，本项目环境敏感目标分级为“S3”。 表4-17地表水环境敏感程度分级 环境敏感目标; 地表水功能敏感性. F1; F2; F3. S1; E1; E1; E2. S2; E1; E2; E3. S3; E1; E2; E3. 根据表4-17，判定本期工程地表水环境敏感程度分级为E3，属于环境低度敏感区。 地下水环境 依据地下水功能敏感性分区G和包气带防污性能分级D，地下水环境敏感程度共分为三种类型，分级原则见表4-18。 表4-18地下水环境敏感程度分级 包气带防污性能; 地下水功能敏感性. G1; G2; G3. D1; E1; E1; E2. D2; E1; E2; E3. D3; E2; E3; E3. 本项目所在区域包气带较厚，主要岩性为各种粒级的砂、冲洪积砂砾石层，Mb≥1.0m，K≦1.0×10-6，且分布连续、稳定，故包气带防污性能分级为D3，项目所在区域不涉及《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）表D.6所述地下水敏感目标，地下水功能敏感性分区为G3。综合分析，本项目地下水环境风险敏感性为E3。 大气环境 依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，具体分级原则见表4-19。 表4-19大气环境敏感程度分级 分级; 大气环境敏感性; 本项目. E1; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人.; 周边500m范围内人口总数为97人，均为园区内其他企业的工作人员，不涉及居民区等敏感目标；本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人。综合分析大气环境敏感程度分级为E2。. E2; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。. E3; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。. （5）小结 本项目大气环境风险敏感程度为E3，地表水环境敏感程度为E3，地下水环境风险敏感程度为E3。 2.环境风险潜势判定结果 根据以上分析结果，本项目物质和工艺系统的危险性属中度危害（P4）、大气环境敏感程度属环境中度敏感区（E3）、地表水环境和地下水环境敏感程度属环境低度敏感区（E3），按照表4-20确定环境风险潜势。 表4-20建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 根据上表判定本项目大气环境风险潜势为Ⅰ，地表水环境风险潜势为Ⅰ，地下水环境风险潜势为Ⅰ。 3.评价等级确定及工作内容 根据分析结果及表4-20进行判定，本项目大气环境风险潜势为Ⅰ，地表水环境风险潜势为Ⅰ，地下水环境风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险评价等级见表4-21。 表4-21环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目情况; 环境要素; 大气环境风险; 地表水环境风险; 地下水环境风险. 风险潜势; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ. 评价等级; 简单分析; 简单分析; 简单分析. 根据上表判定本项目大气环境风险评价、地表水和地下水环境风险评价等级均为简单分析。 4.风险源识别 天然气主要由甲烷（85%）和少量乙烷（9%）、丙烷（3%）、氮（2%）和丁烷（1%）组成。主要用作燃料，也用于制造乙醛、乙炔、氨、碳黑、乙醇、甲醛、烃类燃料、氢化油、甲醇、硝酸、合成气和氯乙烯等化学物的原料。天然气被压缩成液体进行贮存和运输。煤矿工人、硝酸制造者、发电厂工人、有机化学合成工、燃气使用者、石油精炼工等有机会接触本品。主要经呼吸道进入人体。属单纯窒息性气体。浓度高时因置换空气而引起缺氧，导致呼吸短促，知觉丧失；严重者可因血氧过低窒息死亡。高压天然气可致冻伤。不完全燃烧可产生一氧化碳。 废矿物油泄漏产生的挥发性有机物（非甲烷总烃）、泄漏的废矿物油遇明火发生燃烧以及火灾爆炸产生的次生污染物通过空气扩散至大气环境中污染大气环境。 煤粉为可燃物质，粉尘具有燃爆性，着火点300℃~500℃之间，爆炸下限浓度34g/m³~47g/m³（粉尘平均粒径：5μm～10μm）。高温表面堆积粉尘（5mm厚）的引燃温度：225℃~285℃，云状粉尘的引燃温度580℃~610℃。积存的煤粉与空气中的氧长期接触氧化时，会发热使温度升高，而温度的升高又会加剧煤粉的进一步氧化，若散热不良时会使氧化过程不断加剧，最后使温度达到煤的燃点而引起煤粉的自燃。煤粉爆炸的前期往往是自燃。当煤粉在空气中达到一定浓度，在外界高温、碰撞、摩擦、振动、明火、电火花的作用下会引起爆炸，爆炸后产生的气浪会使沉积的粉尘飞扬，造成二次爆炸事故。煤尘爆炸与其在空气中的含量及含氧浓度有关，烟煤在10-2000mg/mm³。能形成爆炸性混合物，空气中煤尘含量在300-400mg/m³爆炸威力最大，这是因为混合物中煤尘与空气的比例适中煤粉能充分燃烧。煤粉爆炸后不仅产生冲击波伤人和破坏建筑物，同时产生大量的一氧化碳，使人中毒死亡 5.环境影响分析 （1）煤尘爆炸：当项目煤尘满足爆炸条件时引起爆炸，爆炸产物中含有大量的CO、SO2、NOx气体及自身分解产生的毒性气体，使人及动物中毒，爆炸燃烧烟气及有毒气体污染周围环境。即使事故发生，爆炸燃烧烟气及有毒气体产生量有限，随着空气流动、净化，项目区环境空气质量将很快恢复。每天必须由通防室负责对煤场煤堆进行测温检查，并填写测温记录，如发现异常及时上报调度室及有关领导，并建立健全煤场测温记录。为了防止煤炭自燃起火、贮煤温度应控制在60℃下，发现温度上升超过60℃时，应采取洒水等措施降温。 项目全封闭煤储棚，通过洒水降尘及通风措施可满足环保要求，场所内煤尘浓度远低于煤尘爆炸下限浓度。建设单位应通过加强风险管理，对现有突发环境事件应急预案进行重新修编，环境风险处于可接受水平。 （2）天然气储瓶、槽车阀门失效、管道破裂、安全阀起跳、装卸软管脱落、交通事故导致罐体破损，一旦发生泄漏事故，事故发生时会有大量天然气溢出，对周围环境造成直接污染，而且泄漏的天然气遇到明火可能产生火灾、爆炸事故产生的次生污染物（CO），对周围环境造成污染。 （3）废矿物油储油桶破损及防渗系统破损、导流渠、集液池、裙脚等破损并失去防渗功能，导致的地面漫流及垂直入渗对地表水、地下水及土壤造成污染。废矿物油泄漏产生的挥发性有机物（非甲烷总烃）排放到大气环境中对环境空气造成污染。泄漏的废矿物油遇明火发生燃烧以及火灾爆炸产生的二次污染物排放到大气环境中对环境空气造成污染。 6.风险防范措施 （1）天然气储瓶区安装泄漏检测装置，加强各类设备设施的维修保养，定时检查，发现隐患立刻排除；发生器、管道发生老化、破损等现象时立即停止使用并进行更换。 （2）运输槽车优选路况好、人口密度低、远离敏感区（水源地、自然保护区、学校、医院）的固定路线。规避隧道、桥梁等高风险路段。驾驶员、押运员必须持证上岗，定期进行安全、环保和应急处置培训。严禁疲劳驾驶、超速行驶。严格执行装卸作业规程（如静电接地、惰性气体置换、定量装车）；途中定时停车检查。车辆随车配备个人防护装备（PPE）、防爆工具、可燃气体检测仪、消防器材（干粉灭火器）、紧急堵漏工具、导流收容设备（防爆泵、密封桶）。 （3）槽车、天然气泄漏应急措施为立即启动紧急切断阀；向上风向和高处疏散；使用防爆风机驱散蒸气云；使用干粉、高倍数泡沫灭火器扑灭初期火灾；对于池火，在专家指导下，可考虑让燃料可控燃烧完毕，同时用水枪冷却邻近罐体防止殉爆。迅速用沙袋、围堰等构筑临时屏障，防止泄漏物流入下水道或水体。立即关闭厂区或事发区域雨水总排口，将消防水导入事故应急池或临时收集设施，事后交由有资质单位处理，严禁直接外排。 （4）加强员工安全生产教育，设备操作必须由专人负责，设立防护栏及安全警示牌，无关人员不得接近。 （5）配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 （6）煤棚应安排专人负责，定期进行设施检修，加强设备设施维护工作，并做好记录；及时关注天气情况，在暴雨季节不宜进行大规模生产，降雨天气加大巡检频次；及时清运原料堆存处；定期对煤棚内工作人员进行应急方面培训； （7）煤棚各处悬挂禁止火种带入、禁止吸烟等警示牌； （8）在煤棚等处配备不同类型的灭火器具，以便在发生火灾时用于防灭火工作；煤棚内设备布置严格执行国家有关的防火规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设置消防通道； （9）煤棚工作面采取喷洒作业措施，生产作业时扬起煤尘可大幅减少，有利于防止煤尘爆炸，避免因煤尘爆炸而引起全封闭煤棚火灾事故。 （10）项目仅为废矿物油、废油桶收集贮存项目，不涉及再生加工过程。在危险废物收集运输过程中，需由专用危险货物运输车辆运送。建设单位需与具有危险废物运输资质的运输单位签订运输协议。装车前对废矿物油收集桶进行检查，发现破损的收集桶立即更换。废矿物油运输过程中，应携带耐酸容器、抹布或手套，用于发生事故时能对泄漏的废矿物油进行清理。危险物质的装运应做到定车、定人、定线和定时。定车就是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。定人就是要把管理、驾驶、押运以及装卸等工作的人员加以固定，这样就保证危险物品的运输任务始终是有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。定线和定时就是运输车辆需在有关部门指定的时段内通过指定的运输路线运输。如不能指定路线由于客观原因不能通行时，则采用备选路线。被装运的收集桶和厢式货车应粘贴或挂临时危险废物警告标志和危险废物标签，包装标志要粘牢固、正确。危险废物运输过程中一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降到最低范围。 7.应急预案 为应对可能发生的事故，企业必须制定相应预案，定期演练，并与地方联动，实行有效管理，控制事故的发展。根据本项目的实际情况，企业应编制《突发环境事件应急预案》，评价要求企业将本项目纳入全厂环境事件应急预案中，并根据本项目风险源进一步完善应急预案，项目运行前环境风险应急处置预案及防范措施必须经专家论证认可。应急预案应在生产过程安全管理中具体化和进一步完善。应急预案具体内容详见表4-22。 表4-22应急预案主要内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 包括编制目的、依据、适用范围、事件分级、工作原则、应急预案关系说明等. 2; 组织机构和职责; 明确应急组织机构的构成以及应急组织体系中各部门的应急工作职责等. 3; 预防与报警; 包括危险源监控、预防与应急准备、监测与预警. 4; 应急响应; 包括响应流程、分级响应、启动条件、信息报告与处置、应急准备、应急监测、现场处置等. 5; 安全防护; 包括应急人员以及受灾群众的安全防护，. 6; 次生灾害防范; 制定次生灾害防范措施，现场监测方案，现场人员撤离方案，防止人员中毒或引发次生环境事件。. 7; 应急终止; 明确应急终止的条件；明确应急终止的程序；明确应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估方案. 8; 善后处置; 明确受灾人员的安置及损失赔偿方案；配合有关部门对环境污染事件中的长期环境影响进行评估；明确开展环境恢复与重建工作的内容和程序. 9; 应急保障; 制定应急保障计划，包括应急资源、应急物资和设备保障、应急通讯、应急技术以及其他保障. 10; 预案管理; 包括预案培训、预案演练、预案修订、预案备案. 11; 附则; 预案的签署和解释、预案的实施。. 12; 附件; 环境风险评价文件； 危险废物登记文件或企业危险废物名录； 企业应急通讯录； 应急专家通讯录； 企业环境监测应急网络分布； 企业环境监测机构联系人通讯录；. 5.分析结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本项目环境风险分析内容主要为在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出总结定性的说明，具体见下表。 表4-23建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂煤炭烘干项目. 建设地点; 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇新街区马秦壕，伊金霍洛旗新街马秦壕鑫源洗煤厂现有工业场地内建设. 地理坐标; 经度; 109°54'57.506"; 纬度; 39°11'53.609". 主要危险物质及分布; 主要危险物质：天然气、煤尘、废矿物油 分布：天然气储瓶、危废库、煤炭储存区. 环境影响途径及危害后果; 天然气储瓶区、危废库、煤炭存储区发生泄漏、火灾、爆炸等，有害物质进入大气、地下水、地表水，从而对环境造成污染等。储煤场所煤尘浓度过高后，发生煤尘爆炸事故。. 风险防范要求; 加强安全环保管理和教育、培训，在防火、灭火设施等方面采取相应的措施，采用防静电、防雷击等措施，配备报警和消防、通讯系统，一旦发生火情及时报警和扑救，制定环境风险应急预案、定期演练。. 填表说明; 本项目不存在风险物质，评价工作等级为简单分析。根据分析，本项目风险处于可接受的水平。. 七、环保投资情况 本项目总投资2500万元，其中环保投资金额为95万元，占环保投资金额为3.8%，项目投资情况见下表。 表4-24环保投资情况一览表 污染类型; 具体措施; 投资情况（万元）. 废气; 1成品堆存过程中产生的粉尘：本项目的成品储存均在全封闭储棚内，定期进行洒水降尘，可有效减少无组织扬尘的产生。 2.天然气蒸汽锅炉废气：本项目设置1台18t/h的天然气蒸汽锅炉，配备高效低氮燃烧器处理后，最终由1根13m高排气筒（DA001）排放。 3.蒸汽压力釜烘干过程中产生的粉尘：粉尘经管道收集至袋式除尘器处理后，经15m高排气筒（DA002）达标排放。; 70. 废水; 本项目无新增劳动定员，无新增生活污水；成品堆场洒水降尘用水全部蒸发散失。 纯水制备排污废水、锅炉排污废水、回收的蒸发冷凝液排入自建废水处理站处理后，出水满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB19923-2024）中的间冷开式循环冷却水补充水、锅炉给水、工艺用水、产品用水标准后，部分返回天然气蒸汽锅炉用于蒸汽再生产，部分返回喷淋冷凝管道用于水蒸气冷凝，剩余部分用于厂区、煤棚洒水降尘、反冲洗用水及选煤厂洗煤工艺补充用水。浓水收集池收集后，定期交由浓水处理单位进行处置。; 10. 噪声; 采用厂房隔声、选用低噪声设备等防噪降噪措施。; 5. 固体废弃物; 本项目无新增劳动定员，无新增生活垃圾产生。 废离子交换树脂：天然气蒸汽锅炉纯水制备过程中产生的废离子交换树脂定期更换，产后不落地，交由厂家回收处置。 废滤料：废水处理站多介质过滤器的滤料需要定期更换，产生的废滤料产后不落地，由厂家上门更换回收。 废反渗透膜：超滤、反渗装置产生的废反渗透膜产后不落地，由厂家上门更换回收。 废水处理站产生的污泥：产生的污泥掺入洗煤厂产品煤中进行外售。 废矿物油、废油桶：暂存于新建的危废库内，定期交由有资质单位进行处置。; 10. 合计; 95. 八、规范排污口 排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 1.排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 2.排污口规范化设置 （1）废水排放口 项目的污水处理设施排放口必须设置便于采样的采样井，并在其排放口设立明显标志牌，符合《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）要求。 （2）废气排放口 对于有组织排放的废气，排气筒应设置便于采样、监测的采样平台、采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。废气排放口均应设置环保图形标志牌。 （3）固定噪声源 不同噪声源的情况，采取减振降噪、隔声等措施，使厂界达到相应功能区的标准要求。在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 （4）固废 对于各类固体废物应设置专用贮存、堆放场地。各类固体废物贮存场所均应设置醒目的标志牌。 ①固体废物贮存场所要防流失、防渗漏、防雨、防洪水。 ②一般固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。 ③危险废物暂存间的边界采用墙体封闭，并在边界各进出口设置明显标志牌。 （5）设置标志牌要求 环境保护图形标志牌由环保部统一定点制作，企业排污口分布图由市环境监管部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。 标志牌设置位置在排污口附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m；排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、监控装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监管部门同意并办理变更手续。 在厂区的废气排放口、废水排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，见下表。 表4-25环境保护图形标志一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能; 设置要求. 1; 废水排放口; 表示废水向水体环境排放; 形状：边长40cm 等边三角形 颜色：背景为黄 色，图形为黑色 警告表示外沿 2.5cm. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; /; 危险废物暂存 间; 表示危险废物贮存、处置场. 3.排污口管理 管理原则：排污口是企业污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 （1）具体管理原则如下： ①向环境排放的污染物的排放口必须规范化。 ②列入总量控制的污染物排放源列为管理的重点。 ③如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 ④废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》。 ⑤工程固废堆存时，应设置专用堆放场地，并有防扬散、防流失、对有毒有害固废采取防渗漏措施。危险废物暂存间应设置危险废物标签。 （2）排放源建档 ①应使用生态环境部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，标识标牌设置情况及污染治理设施运行情况记录于档案。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 天然气蒸汽锅炉废气排放口DA001 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 氮燃烧器（国际领先）+13m高排气筒DA001排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉排放限值要求 |
|  | 蒸汽压力釜废气排放口DA002 | 颗粒物 | 经管道收集至袋式除尘器处理后，经15m高排气筒（DA002）达标排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级排放限值要求 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 全封闭储棚+全封闭干燥车间厂区定期洒水降尘 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备运行 | 噪声 | 采用厂房隔声、选用低噪声设备。 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废离子交换树脂：天然气蒸汽锅炉纯水制备过程中产生的废离子交换树脂定期更换，产后不落地，交由厂家回收处置。 废滤料：废水处理站多介质过滤器的滤料需要定期更换，产生的废滤料产后不落地，由厂家上门更换回收。 废反渗透膜：超滤、反渗装置产生的废反渗透膜产后不落地，由厂家上门更换回收。 废水处理站产生的污泥：产生的污泥掺入洗煤厂产品煤中进行外售。 废矿物油：设备维修过程中产生的废矿物油，暂存于新建的危废库内，定期交由有资质单位进行处置。 废油桶：设备维修过程中产生的废矿物油，暂存于新建的危废库内，定期交由有资质单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通信、救援等设备；按照国家、地方和相关部门要求，编制突发环境事件应急预案；企业根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理 为确保污染防治措施的落实和有效运行，保证项目的社会经济效益与环境效益相协调，实现可持续发展的目标，应加强环境管理工作，并设置专门的环境管理机构负责。 （1）环境保护机构的设置 建设单位配备3名工作人员，由1人兼职环保人员。 （2）环境管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本企业的环保工作，其主要职责如下： ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②组织制定和修改本单位的环境保护管理规章制度并进行监督执行； 根据项目的特点，制定污染控制及改善环境质量计划，负责组织突发事故的应急处理和善后事宜； ③领导和组织本单位的环境监测； ④对职工进行经常性的环境教育和环保技术培训；严格贯彻执行各项环境保护的法律法规；组织开展本单位的环境保护科研和学术交流； ⑤监督“三同时”制度的执行情况，确保环境保护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时运行，有效地控制污染；检查本单位环境保护设施的运行情况。 （3）环境管理要点 ①“三同时”验收：根据《建设项目环境保护管理条例》及其修改决定（国务院令第682号），建设项目竣工后，建设单位应进行竣工验收，然后本项目方可正式投产运行； ②制定环境管理文件及实施细则：根据国家、地方政府对企业环境管理的基本要求，结合项目的具体情况，制定环境管理文件和实施细则； ③信息公开：根据《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，建设单位应当主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案及应对情况等环境信息。 2.应急预案备案要求 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）文件的第三条规定，环境保护主管部门对以下企业环境应急预案备案的指导和管理，建设单位不在所列类型，因此建设单位不需要进行环境应急预案备案。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目的建设符合国家和地方产业政策；选址合理；采取的污染治理措施可行可靠，可有效实现污染物达标排放，对周围环境的影响较小，环境风险在可接受程度内。综上所述，本项目在认真贯彻执行国家的环保法律、法规，严格落实所有本次评价提出的污染防治措施的基础上，从环境保护的角度出发，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 6.27t/a |  |  | 5.00t/a |  | 11.27t/a | +5.00t/a |
|  | 二氧化硫 | 0 |  |  | 3.51t/a |  | 3.51t/a | +3.51t/aa |
|  | 氮氧化物 | 0 |  |  | 5.32t/a |  | 5.32t/a | +5.32t/a |
| 废水 | / |  |  |  | / |  | / | / |
| 一般固废 | 废离子交换树脂 | 0 |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废滤料 | 0 |  |  | 4.55t/a |  | 4.55t/a | +4.55t/a |
|  | 废反渗透膜 | 0 |  |  | 0.12t/3a |  | 0.12t/3a | +0.12t/3a |
|  | 废超滤膜 | 0 |  |  | 1.05t/3a |  | 1.05t/3a | +1.05t/3a |
|  | 污泥 | 0 |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 初期雨水沉淀池底泥 | 0.5t/a |  |  | 0 |  | 0.5t/a | 0 |
|  | 循环水池沉淀池底泥 | 1.5t/a |  |  | 0 |  | 1.5t/a | 0 |
|  | 煤泥 | 12万t/a |  |  | 0 |  | 12万t/a | 0 |
| 危险废物 | 废矿物油 | 0 |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废油桶 | 0 |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 生活垃圾 |  | 2.5t/a |  |  | 0 |  | 2.5t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1委托书

附件2建设单位营业执照

附件3现有项目的环保手续履行情况

附件4引用检测报告

附件5天然气购买合同

附件6排污许可登记回执

附件7文物审查意见

附件8土地手续

附件9中国专利公布公告

附图1鄂尔多斯市环境管控单元图

项目位置

附图2项目地理位置图

项目位置

附图3项目敏感目标图

附图4现有工程平面布置图

煤泥堆存区

矸石堆存区

准备车间

洗煤车间

2#全封闭煤棚

初期雨水池

1#全封闭煤棚

4-3#全封闭煤棚

4-1#全封闭煤棚

4-2#全封闭煤棚

3#全封闭煤棚

办公区

磅房

附图5本次项目平面布置图

废水处理站

危废库

办公室

4#-1全封闭煤棚

4#-3全封闭煤棚