建设项目环境影响报告表

（污染影响类）


项目名称：内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司生物质气碳联产中试项目          

建设单位（盖章）：内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司    
编制日期：           2025年10月              
中华人民共和国生态环境部制

[image: image1.png]FTEH: 1759979673000

mass sk
32 EEL Y P 0 6 KRR R R R O COB b U
L2 ES 45008t k80, BHA ikl M6
] et
)
R G ke
[ e AR
EEIEINE ) BF | EP 33t
EPTT T BTN
RERARGERAR B R g N gy
=L GRS,
s Gt mmzwﬁgauww
i RS guwmazmx*sir‘A A
=. WHARMR bl
LHERA
2 UL BE R AT S fEES 23
i 09351543508150253 BH013825 Wt
2 EERBAR
e FERENE L B
HERE AN, (X i
T (IR SMROD 1T ra KiE 060761 @Mﬂ
Mt T
Fre R T NER S TTE
W (W AR B R BHo13828 oA
i






一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司生物质气碳联产中试项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	段成旺
	联系方式
	18047739347

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯高新技术产业开发区

装备制造产业园祥和路7号

	地理坐标
	（东经109度51分17.525秒，北纬39度43分27.025秒）

	国民经济

行业类别
	M7320

工程和技术研究和试验发展
	建设项目

行业类别
	四十五、研究和试验发展 98专业实验室、研发（试验）基地中“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	150
	环保投资（万元）
	24

	环保投资占比（%）
	16%
	施工工期
	2个月

	3是否开工建设
	(否

(是：         
	用地（用海）

面积（m2）
	200

	专项评价设置情况
	专项评价类别

设置原则

本项目情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目大气污染物为颗粒物，不涉及此类有毒有害污染物
地表水    

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目生产废水间接排放
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目危险物质存储量未超临界量
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目不涉及取水口

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目非海洋工程建设项目
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。

综上，本项目无须设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《鄂尔多斯高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2035）》；

审批机关：鄂尔多斯市人民政府；

审批文件名称及文号：《关于鄂尔多斯高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2035）的批复》（鄂府发[2024]41号）。

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响报告书名称：《鄂尔多斯装备制造基地规划环境影响报告书》；

审批机关：原鄂尔多斯市环境保护局；

审批文件名称及文号：《关于鄂尔多斯装备制造基地规划环境影响报告书审查意见的函》（鄂环函[2017]307号）。
2021年8月，装备制造产业园（原鄂尔多斯装备制造基地）、高新技术产业园和轻纺产业园优化整合为鄂尔多斯高新技术产业开发区，构建“一区三园’的总体空间格局。2023年6月，鄂尔多斯高新技术产业开发区管理委员会委托生态环境部南京环境科学研究所编制《鄂尔多斯高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2035）环境影响报告书》，目前该规划环评尚未批复。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（1）与产业发展规划的符合性分析
根据《鄂尔多斯高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2035）》，鄂尔多斯高新技术产业开发区秉承“特色鲜明、资源集约、集群布局、联动发展”的布局原则，构建“一区三园’的总体空间格局。

“一区”即高新区，包含三大产业园区，近期以完善城市基础设施、产业基础导入、产业导入、城市形象塑造为重点，远期以“产城一体化”为目标重点完善城市及社会服务功能，全面提升高新区综合实力。

“三园”分别为高新技术产业园（含铜川汽车博览园）、装备制造产业园和轻纺产业园，是高新区产业的核心载体，根据产业基础、资源禀赋及相关上位规划，布局主导产业，近期重点以链主企业导入、完善配套为主，远期将以产业链布局、形成亿元级产业集聚区为目标。
装备制造产业园：包括原装备制造产业园和康巴什产业园，规划总用地面积共计89.62平方公里。其中，装备制造产业园规划用地面积71.02平方公里，四至范围为东至吉鲁庆沟西侧、南抵荣乌高速公路、西至规划西纵路北部为九成宫郊野公园南边界。规划工业用地：面积为3360.59公顷，占总规划城市建设用地面积的37.5%。
鄂尔多斯高新技术产业开发区—装备制造产业园规划的发展重点为：紧密结合新能源开发需求，全产业链布局风电、光伏装备产业，科学扩大产业规模，配套发展相关零部件产业链，与其他旗区形成差异化发展态势；统筹发展可再生能源的生产、传输、存储、消纳环节，多途径促进产业低碳化转型，突破氢能、储能产业关键技术壁垒，加强建设相关基础设施配套及先进示范应用工程，创新开发商业模式，增强可再生能源存储消纳能力，提高园区能源体系运营效率；结合区域发展需求，以低碳化、智能化理念积极布局新能源汽车及零部件制造产业以及电子信息终端产品，促进传统煤机产业智能化转型；延伸发展新型显示、电子元器件等关键配套产业。

本项目位于鄂尔多斯高新技术产业开发区—装备制造产业园，用地性质为M2（第二类工业用地）（见附图7）；项目为生物质气炭联产中试项目，符合装备制造产业园规划的发展重点中“统筹发展可再生能源的生产、传输、存储、消纳环节”，且项目属于《鄂尔多斯高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2035）》中附录2鄂尔多斯高新区产业发展指引 第一部分 产业引导正面清单 一、研发及制造业“24.石墨烯和纳米碳材料、细结构石墨、生物炭、锂电池负极等新型碳材料开发及生产；先进高分子材料、石墨新材料、高端金属材料、高性能纤维及复合材料等新材料产业（生产、精深加工及其应用）”；另企业与鄂尔多斯高新技术产业开发区管理委员会签订了环保炭生产项目合作协议（见附件3），开发区管理委员会同意企业项目入园。因此项目符合《鄂尔多斯高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2035）》。

（2）与园区规划环评及审查意见的符合性分析
因《鄂尔多斯高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2035）环境影响评价报告书》尚未批复，因此本次园区规划环评及审查意见的符合性分析对照现行规划环评《鄂尔多斯装备制造基地规划环境影响报告书》及《鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯装备制造基地规划环境影响报告书审查意见的函》（鄂环函[2017]307号）进行分析。

根据《鄂尔多斯装备制造基地规划环境影响报告书》，鄂尔多斯装备制造基地产业发展方向为汽车装备制造、能源装备制造、电子信息产业、新型材料、环保设备制造五大产业类型，还包括物流仓储、其他装备制造等。本项目属于新型材料-生物炭，且污染较小，不在园区项目负面清单，符合园区产业定位。

本项目与园区规划环评审查意见分析见下表。
表1-1 本项目与园区规划环评审查意见分析

序号
审查意见
本项目
符合性
1
严格遵循对该基地环境保护的总体要求。基地的开发建设要服从于鄂尔多斯市城市总体规划，并要与当地其他专项规划相协调。按照自治区环保厅《加强自治区工业园区环境保护工作意见》有关要求，指导园区建设。应根据环境资源条件，合理确定基地产业发展规模，确保新建项目符合《产业结构调整指定目录》（2011年本）（2013年修订版）要求。严格执行入园项目准入条件和清洁生产要求，不符合基地产业定位的项目不得入园，入园项目必须按规划用地功能进行布局。
①本项目为生物质气炭联产中试项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类中的“三十一、科技服务业 5.检验检测认证服务：分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务”，因此，本项目符合国家产业政策。②本项目属于新型材料-生物炭，且污染较小，不在园区项目负面清单，符合入园项目准入条件和清洁生产要求。

③本项目用地性质为工业用地，符合园区用地规划。
符合
2
原则同意《报告书》提出的关于基地环保基础设施的调整意见。基地应严格“以水定产业、以水定规模”，做好节水工作，按分质供水原则，合理进行水资源分配，优先使用中水。可按照“谁污染、谁治理”及“谁污染、谁付费”相结合原则，引入第三方参与基地企业污染治理和区域污染控制，加强固体废物管理，实现集中供热，建设全封闭粉状物料储存场所，并明确建设时序，保障建设项目运行。
①本项目为中试项目，劳动定员依托原有工程，不新增，无新增生活用水，只有燃气锅炉使用少量生产用水。
②本项目固体废物中除尘灰掺入生物炭产品用作原有工程生产原料；废矿物油和废油桶暂存于新建危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

③项目厂区由园区集中供热。

④中试项目原料为5cm左右块状物料，产品生物炭经密闭输送皮带送入原有工程的原料仓。
符合
3
进一步提高风险防范意识。基地应建立三级防控及应急救援体系，编制基地环境风险应急预案：基地应落实环境风险防范措施，做好风险防护距离的管理，防止发生环境污染事件。建立重点风险源动态管理信息库、基地内外环境风险救援力量管理库以及应急监测小组，在发生风险环境污染事故时事故现场及周边区域实施应急监测。
本项目进行了环境风险分析，提出环境风险防范措施，要求企业及时修订突发环境事件应急预案，并与园区突发环境事件应急预案相衔接。
符合
4
加强环境监管及日常环境质量监测。重点企业排污口要设置在线监测系统并与环保部门联网。严格大气环境防护距离、卫生防护距离、安全防护距离管理。
报告要求企业制定本项目的环境监测计划，并纳入企业原有工程自行监测方案。
符合
5
加强基地环境保护工作，落实《报告书》提出的空间管控、资源利用、环境质量及行业准入的各项要求，促进基地健康持续发展。

本项目的建设符合园区生态环境分区管控要求。
符合
综上，项目的建设符合园区规划环评及审查意见的要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目为生物质气炭联产中试项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类中的“三十一、科技服务业 5.检验检测认证服务：分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务”，因此，本项目符合国家产业政策。
2、选址合理性分析

本项目位于鄂尔多斯高新技术产业开发区—装备制造产业园，符合园区产业发展规划。根据《鄂尔多斯高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2035）》中第九章 环境保护 第五节 “三线一单”环境管理 一、生态保护红线“高新区及周边20公里范围内均无生态保护红线范围”。项目不涉及生态保护红线。评价范围内环境空气属二类区域，项目占地范围内不涉及生态敏感区、文物保护单位（见附件7）。
项目所在园区水、电配套设施齐全，地理位置优越，交通便利，运输方便。本项目辅料均就近购买，减少辅料运输过程中车辆排放废气及扬尘对环境的影响。项目中试过程产生的废气经布袋除尘器处理达标后由15m高排气筒排放，不会对周边环境造成明显不利影响；正常运行工况下，厂界噪声无超标值出现，厂界周边50m范围内无声环境保护目标，不会产生噪声扰民现象；生产废水主要为软化水系统排水和锅炉排污水，收集后经市政管网排入园区污水处理厂；各类固废分类处置，环境风险可防可控，对周围环境影响较小。综上，本项目选址合理。

3、项目与生态环境分区管控要求的符合性分析

（1）生态保护红线

2024年8月6日，鄂尔多斯市生态环境局发布了《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，根据更新成果：全市划定的环境管控单元调整为171个，包括优先保护单元76个、重点管控单元86个、一般管控单元9个。
优先保护单元共76个，总面积55906.81平方千米、占全市总面积的64.35%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。根据《鄂尔多斯市国土空间总体规划（2021-2035年）》、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园等变化调整生态保护红线，全市生态红线面积由22900.81平方千米调整为23385.00平方千米，占国土面积比例由26.36%调整为26.92%。符合生态保护红线占国土面积比例不降低的目标要求。
本项目位于鄂尔多斯高新技术产业开发区—装备制造产业园，根据《鄂尔多斯高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2035）》中第九章 环境保护 第五节 “三线一单”环境管理 一、生态保护红线“高新区及周边20公里范围内均无生态保护红线范围”。项目不涉及生态保护红线（见附图4）。
（2）环境质量底线

根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》，大气环境质量底线目标调整为“到2025年，空气质量全面改善，空气质量优良天数比率和PM2.5年均浓度均达到自治区考核目标。2035年，空气质量根本改善。”；水环境质量底线目标调整为“2025年，水环境质量稳步提升，地表水考核断面水质达到或好于III类水体比例为85.7%，地表水考核断面水质劣V类水体比例为0，城市建成区黑臭水体比例为0。2035年，水环境质量全面提升。”；土壤环境风险管控目标调整为“到2025年，土壤安全利用水平巩固提升，受污染耕地安全利用率≥98%，重点建设用地安全利用率达到100%。”。
参照2025年06月04日由内蒙古自治区生态环境厅官网公布的《2024年内蒙古自治区生态环境公报》，2024年鄂尔多斯市环境空气质量均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，属于达标区。根据引用的现状监测数据，环境空气中颗粒物日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求；本项目运营后污染物可以达标排放，对周围大气环境质量影响较小；生产废水主要为软化水系统排水和锅炉排污水，收集后经市政管网排入园区污水处理厂；项目建成后周围环境质量符合环境功能区划要求，可以达到环境质量目标，符合环境质量底线要求。
（3）资源利用上限

根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》，到2025年，全市用水总量控制在19.19亿m3以内，地下水用水总量控制在11.43亿m3以内；山水林田湖草沙生态修复目标：规划到2025年，完成新增国土空间修复面积50万公顷以上，完成其他整治和修复新增国土空间修复面积10万公顷以上；到2035年，完成新增国土空间修复面积150万公顷以上，完成其他整治和修复新增国土空间修复面积不低于20万公顷。矿山生态环境修复目标规划到2025年，完成重点、难点矿山的修复治理工作；到2035年，全市新建、在建、生产矿山全部达到绿色矿山建设标准；能源结构目标为：到2025年，可再生能源装机占全市电力装机比重超过50%，可再生能源电力消纳占比达到35%以上，非化石能源消费占一次能源消费比重超过16%，煤炭消费占一次能源消费比重降至78%以下，电能占终端能源消费的比重达到25%，煤炭优质产能比重达到85%。主城区居民采暖全部实现清洁供暖。

本项目位于鄂尔多斯高新技术产业开发区—装备制造产业园，项目在现有厂房内建设，建成后燃气锅炉会消耗少量的水，项目运行过程中消耗一定的电，不会突破当地的资源利用上线。项目符合资源利用上线标准要求。
（4）生态环境准入清单


	
	根据鄂尔多斯市环境管控单元图，本项目位于鄂尔多斯高新技术产业开发区—装备制造产业园，环境管控单元编码为ZH15060220009。本项目与鄂尔多斯市环境管控单元对照图见附图5，本项目与该单元管控要求符合性分析见下表。

表1-2 与“鄂尔多斯市环境管控单元生态环境准入清单”符合析
单元

编码
单元

名称
单元

类别
管控要求

本项目情况
符合性

ZH15060220009
鄂尔多斯装备制造基地
重点管控单元
空间布局约束

1.禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园；国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，禁止向工业园区转移。

2.居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。禁止在居民区和学校、医院等单位周边新、改、扩可能造成士壤污染的建设项目。
1.根据上文中“规划及规划环境影响评价符合性分析”可知，项目符合园区产业发展规划，园区产业定位及规划环评中的要求；对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类，符合国家产业政策。

2.项目位于鄂尔多斯高新技术产业开发区—装备制造产业园，项目周边500m范围内无居住区；项目车间地面已做好防渗，不会对土壤造成污染。
符合
污染物排放管控
1.完善园区污水集中处理设施和配套管网。实行“清污分流、雨污分流”，污水应收尽收，全部回用或作为景观用水不外排，区内一律不得新建晾晒池、蒸发塘。

2.积极推广集中供热，禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

3.严控颗粒物无组织排放。重点行业粉状物料堆场实现全封闭，块状物料安装抑尘设施。
1.本项目生产废水及生活污水均经园区污水管网排至园区污水处理厂处理。

2.厂区使用园区集中供热，中试项目不使用燃煤锅炉。

3.项目非重点行业，生产过程卸料和上料过程中有少量无组织颗粒物产生，原料堆存于全封闭厂房内。
符合
环境风险防控
建立健全三级风险防控体系，编制环境风险应急预案；强化风险防控管理，落实环境风险防范措施，做好风险防护距离的管理，防止发生环境污染事件。建立重点风险源动态管理信息库基地内外环境风险救援力量管理库以及应急监测小组，在发生风险环境污染事故时事故现场及周边区域实施应急监测。
报告中要求企业建立健全三级风险防控体系，编制环境风险应急预案。
符合
资源开发效率
1.严格“以水定产业、以水定规模”，做好节水工作，按分质供水原则，合理进行水资源分配，优先使用中水。

2.提高能源利用效率，鼓励使用清洁燃料或可再生能源。
1.项目0.5t/h燃气锅炉需要用水，用水量较小，且用水水质要求较高，使用市政自来水。

2.本项目0.5t/h燃气锅炉使用的燃料为生物质高温气化过程中产生的生物气，属于清洁燃料、可再生能源。
符合
综上，本项目建设符合鄂尔多斯市环境管控单元生态环境准入清单的要求。



4、项目与相关技术规范符合性分析
本项目与《鄂尔多斯市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》（鄂府办发〔2022〕176号）符合性分析见下表。
表1-5与《鄂尔多斯市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》（鄂府办发〔2022〕176号）符合性分析

相关要求

本项目情况
符合性

通过推动工业固体废物存量消纳和综合利用、提高农业固体废物资源化利用水平、优化生活垃圾处理处置方式、大力发展绿色建筑等途径，推进固体废物污染协同控制，实现减污降碳协同增效。
本项目为利用农业面木质类固废高温气化产生物炭，提高了农业固体废物资源化利用水平。
符合
本项目与《鄂尔多斯市“十四五”节能减排综合工作实施方案》（鄂府发〔2022〕148号）符合性分析见下表。
表1-6与《鄂尔多斯市“十四五”节能减排综合工作实施方案》（鄂府发〔2022〕148号）符合性分析

相关要求

本项目情况
符合性

推进农村牧区垃圾减量化、资源化、无害化，扩大农村牧区垃圾分类和资源化利用试点，合理开展垃圾分类，村容村貌显著提升。强化农业面源污染防治，推进化肥化学农药减量化、秸秆综合利用，加快农膜和农药包装废弃物回收处理。深入推进规模养殖场畜禽粪污综合利用。
本项目为利用农业面木质类固废高温气化产生物炭，推进了垃圾减量化、资源化、无害化。
符合
本项目与《鄂尔多斯市人民政府关于印发空气质量持续改善行动实施方案的通知》（鄂府发〔2024〕61号）符合性分析见下表。
表1-7与《鄂尔多斯市人民政府关于印发空气质量持续改善行动实施方案的通知》（鄂府发〔2024〕61号）符合性分析

相关要求

本项目情况
符合性

2025年底前，在用燃气锅炉基本完成低氮燃烧改造。
项目新建0.5t/h燃气锅炉，新建锅炉脱氮措施采用低氮燃烧。
符合



建设项目工程分析

	建设内容
	

2.1原有项目概况
2.1.1原有工程环保手续履行情况
2023年11月，内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司委托内蒙古意丰环保科技有限公司编制完成《内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司3万吨/年生物质复合型燃料项目环评报告表》，2023年12月25日，鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局以鄂环东审字[2023]53号文予以批复。2024年03月29日，内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司进行了排污登记，登记编号：91150600MA0MWN1HX0001X。2024年03月22日，企业完成3万吨/年生物质复合型燃料项目竣工环境保护自主验收。
2.1.2原有工程主要建设内容

项目名称：内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司3万吨/年生物质复合型燃料 
工程投资：项目总投资513.53万元，其中环保投资为100.78万元，环保投资比例为19.62%。 
建设规模：建设了3万吨/年生物质复合型燃料生产线。
工作制度：劳动定员25人，每天三班24h工作制。
生产时长：年有效生产时间330d。
项目原有工程组成主要有主体工程、公辅工程、储运工程和环保工程等。原有工程组成和实际建设情况见表2-1。
表2-1 项目组成表

工程类别

项目组成

原有工程环评内容
原有工程验收建设内容
主体工程

生产车间

租用闲置空厂房建一座生产车间，车间全封闭，建筑面积2623m2，车间内布置生产区、原料区、成品区、集控室、烘干房等。生产区包括3条生产线，其中包括1条挤压线、1条冲压线、1条对辊线。冲压线涉及的工艺有破碎-搅拌-冲压成型-烘干-包装；对辊线涉及的工艺有破碎-搅拌-对辊成型-烘干-包装；挤压线涉及的工艺有破碎-搅拌-挤压成型-烘干-包装。挤压线主要涉及一款产品生物质型燃料；冲压线主要涉及四款产品艾草燃料、沙棘燃料、沙柳燃料、生物质复合速燃燃料；对辊线主要涉及一款产品金火炬复合燃料。

与环评一致
辅助工程
烘干房
位于生产车间内中心，占地面积80m2，主要用于产品成型后烘干，内设1台0.7t/h天然气锅炉。
位于生产车间内中心，占地面积80m2，主要用于产品成型后烘干，生产车间内设2台0.47MW的天然气锅炉，一用一备。
集控室
位于生产车间内南侧，占地面积36m2。
与环评一致
实验室
位于办公区，占地面积20m2，主要检测用仪器有制样机、恒温干燥箱、马弗炉、定硫仪、氧弹量热仪。主要检测产品全水分、分析水、灰分、挥发分、固定炭、全硫、焦渣特征、恒容发热量。实验用品有硅胶干燥剂、碘化钾、溴化钾、冰乙酸、三氧化钨。
与环评一致
办公区
租用厂区现有综合办公楼2层，占地面积700m2。
与环评一致
储运工程

成品区
位于生产车间内，车间全封闭，设置于车间西侧，占地面积400m2，成品区与生产区使用分隔墙分隔。
设置生产区西侧，占地面积383.6m2，成品区与生产区使用分隔墙分隔。
原料区
位于生产车间内，车间全封闭，设置于车间北侧，占地面积100m2，主要用于储存项目生产使用的原料。

设置于车间西侧，占地面积310.8m2，主要用于储存项目生产使用的原料
危化品库
在车间外新建1座危化品库，占地面积15m2。主要存放生物质复合速燃燃料中添加的助燃剂硝酸钡，硝酸钾。
与环评一致
公用工程

供水

由市政供水管网提供

与环评一致
排水

生活污水经化粪池沉淀后通过园区污水管网排入园区污水处理厂。
与环评一致
供电

依托市政供电系统，租用鄂尔多斯市光大电线电缆有限责任公司315千伏箱变一台。
与环评一致
供暖

办公区依托园区集中供暖，生产车间热源来源于天然气锅炉提供。
与环评一致
环保工程

废气治理
本项目所有工艺均在车间内进行，车间全封闭，上料口三面封闭；原料及产品运输车辆采用篷布遮盖，所有产品初次破碎及生物质复合速燃燃料、金火炬复合燃料二次破碎粉尘经2个集气罩分别收集后，经1套脉冲除尘器处理后，最终通过1根15m高的排气筒排放，锅炉燃烧废气燃气锅炉使用低氮燃烧器，通过1根8m高的排气筒排放。
两台烘干燃气锅炉燃烧废气，使用低氮燃烧器，共用1根15m高的排气筒排放，其余与环评一致
废水治理
①生活污水经化粪池沉淀后通过园区污水管网排入园区污水处理厂。

②锅炉定期排水通过园区污水管网排入园区污水处理厂。
与环评一致
噪声治理
车间设备均为低噪声设备，产噪仪器均布置在室内，并对设备进行基础减振；通风系统风机装设消声器并进行基础减振。
与环评一致
固体废物治理
①生活垃圾收集到垃圾桶后交由环卫部门处置；

②废包装收集到垃圾桶后交由环卫部门处置；

③除尘灰回用于生产；

④废润滑油、废油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。在车间外新建1座危废暂存间，占地面积10m2。主要存放项目产生的废润滑油及废油桶。
与环评一致
防渗
实验室、危化品库、危废暂存间属于重点防渗区，地面防渗层整体基础采用C15混凝土垫层150mm厚、基础C30混凝土200mm厚、环氧砂浆20mm厚一层（内掺108胶）、聚乙烯丙纶防水层（2mm厚）一道或者高密度聚乙烯HDPE膜（2mm厚）一道、地面上整体涂刷环氧树脂地坪漆2遍，渗透系数≤1×10-10cm/s。

与环评一致

2.1.3原有工程主要原辅材料消耗

原有项目主要原辅材料用量详见表2-2。

表2-2 原有项目主要原辅材料消耗一览表

序号
原材料名称
单位
年耗量
备注
1

生物质颗粒燃料（生物炭）
万 t/a
32390

外购

2

艾草
t/a

1700
外购

3

沙棘
t/a

1650
外购

4

沙柳
t/a

8000
外购

5

玉米淀粉
t/a

50
外购

6

腐殖酸钠
t/a

1310
外购

7

硝酸钡

t/a
20

外购、助燃剂

8

硝酸钾

t/a
30

外购、助燃剂

9

硅胶干燥剂

g/a

500

外购、实验室检验

10

碘化钾

g/a

500

外购、实验室检验

11

溴化钾

g/a

500

外购、实验室检验

12

冰乙酸

L/a

1.4

外购、实验室检验

13

三氧化钨

g/a

500

外购、实验室检验

14

水量
m3/a

975.2

园区管网

15
天然气
104m3
17.16
园区管网

2.1.4原有工程公用工程

（1）给水 
原有工程用水包括生产用水、生活用水。 
①生产用水 
根据原有工程验收报告，项目生产用水包含锅炉用水、搅拌用水。其中锅炉用水0.168m3/d（55.44m3/a）、搅拌用水0.5m3/d（5m3/a）。
②生活用水
根据原有工程验收报告，本项目职工人数为25人，本项目不设置食堂和宿舍，职工人员生活用水量为1.5m3/d（495m3/a）。

（2）排水
项目排水主要为锅炉排污水和生活污水。
根据原有工程验收报告，两台烘干天然气锅炉循环水量各为0.7t/h，锅炉每天排水量为循环水量3%（0.126m3/d，41.58m3/a）。锅炉定期排水通过园区污水管网进入园区污水处理厂处理。
项目生活污水产生量为1.2m3/d（396m3/a），化粪池收集后，经管道排至园区污水处理厂处理。
[image: image2.png]RS

#1386

[ B i
55544 5544
FEOK > @k > EWE

158 l t SRE

BIPHETK

495

99
7 39

SEERK >

BRI





图2-2  原有工程水平衡图 单位：m3/a
（3）供暖

原有工程采暖由市政集中热网提供。
（4）供电
使用市政供电。

2.1.5原有工程工艺流程及产排污节点

生物质复合型燃料生产过程主要包括3条生产线，挤压线、冲压线、对辊线。挤压线主要涉及一款产品生物质型燃料。冲压线主要涉及四款产品艾草燃料、沙棘燃料、沙柳燃料、生物质复合速燃燃料。对辊线主要涉及一款产品金火炬复合燃料。本项目工艺流程及产污情况如下。
（1）艾草燃料
1）烘干：利用蒸汽对外购的艾草原料进行烘干，使得烘干后的物料含水率低于20%，热源为燃气锅炉加热使烘干房温度升高，同时喷出少量蒸汽，利用高温及蒸汽烘干，烘干温度为50℃，烘干时间为10min。经烘干后的艾草原料由密闭的输送机运输至冷却机进行冷却至室温，冷却方式为风冷，此过程不产生烘干废气，有锅炉燃烧废气和噪声产生。

2）破碎：烘干后的原料由皮带式输送机运输至破碎机进行破碎成细小料。此过程有粉尘废气和噪声产生。

3）添加辅料：在破碎后的原料中加入玉米淀粉和腐殖酸钠，加料为控制系统自动加料，加料机为密闭装置。

4）搅拌：将碎料与辅料搅拌均匀，同时加入少量水进行搅拌，搅拌机为密闭装置。

5）冲压成型：将搅拌均匀的物料由带式输送机密闭输送至冲压线后输进行压制得到符合长度和密度要求的产品。此过程有噪声产生。

6）烘干冷却：利用蒸汽对成型产品进行烘干，使得烘干后的物料含水率低于9%，热源为燃气锅炉加热使烘干房温度升高，同时喷出少量蒸汽，利用高温及蒸汽烘干，烘干温度为50℃，烘干时间为20min。经烘干后的产品由输送机运输至冷却机进行冷却至室温，冷却方式为风冷，其中不合格的产品返回重新破碎，此过程有锅炉燃烧废气和噪声产生。

7）包装：烘干后，合格的产品进行包装，暂存于成品区。因项目加入腐殖酸钠，腐殖酸钠的作用为增加物料的吸附粘合力，因此产品通过冲压后密度较大，同时项目采用自动密闭包装机，因此不产生包装废气。工艺流程及产物节点图见图2-1a所示。


[image: image3.emf]艾草原料

破碎

粒径破碎至 ＜

3mm

添加辅料

搅拌

玉米淀粉 、 腐殖

酸钠

冲压线成型

烘干

包装

艾草燃料

天然气锅炉

烟气

热风

废气 、 噪

声 、 固废

废气 、 噪

声 、 固废

废气 、 噪

声 、 固废

噪声

产品用途 ： 非药物治

疗的艾灸用

烘干

热风

水


图2-1a 生产工艺流程及产污节点图
（2）沙棘燃料、沙柳燃料

1）破碎：外购的原料由皮带式输送机运输至破碎机进行破碎成细小料。此过程有粉尘废气和噪声产生。

2）添加辅料：在破碎后的原料中加入玉米淀粉和腐殖酸钠，加料为控制系统自动加料，加料机为密闭装置。

3）搅拌：将碎料与辅料搅拌均匀，同时加入少量水进行搅拌，搅拌机为密闭装置。

4）冲压成型：将搅拌均匀的物料由带式输送机密闭输送至冲压线后输进行压制得到符合长度和密度要求的产品。此过程有噪声产生。
5）烘干冷却：利用锅炉对成型产品进行烘干，使得烘干后的物料含水率低于9%，热源为燃气锅炉加热使烘干房温度升高，同时喷出少量蒸汽，利用高温及蒸汽烘干，烘干温度为50℃，烘干时间为20min。经烘干后的产品由输送机运输至冷却机进行冷却至室温，冷却方式为风冷，其中不合格的产品返回重新破碎，此过程有锅炉燃烧废气和噪声产生。

6）包装：烘干后，合格的产品进行包装，暂存于成品区。因项目加入腐殖酸钠，腐殖酸钠的作用为增加物料的吸附粘合力，因此产品通过冲压后密度较大，同时项目采用自动密闭包装机，因此不产生包装废气。工艺流程及产物节点图见图2-1b所示（沙棘燃料和沙柳燃料生产工艺一致）。

[image: image4.emf]沙柳

破碎

粒径破碎至 ＜

3mm

添加辅料

搅拌

玉米淀粉 、 腐殖

酸钠

冲压线成型

烘干

包装

沙柳燃料

天然气锅炉

烟气

热风

废气 、 噪

声 、 固废

废气 、 噪

声 、 固废

废气 、 噪

声 、 固废

噪声

产品用途 ： 烧烤专用

水


图2-1b 工艺流程及产物节点图
（3）生物质复合速燃燃料

1）破碎：外购的原料由皮带式输送机运输至破碎机进行破碎，使粒径＜3mm。此过程有粉尘废气和噪声产生。

2）初步破碎后，对原料进行二次混合破碎，使粒径破碎至1-1.5mm。此过程有粉尘废气和噪声产生。

3）添加辅料：在破碎后的原料中加入玉米淀粉、腐殖酸钠以及助燃剂，加料为控制系统自动加料，加料机为密闭装置。

4）搅拌：将碎料与辅料搅拌均匀，同时加入少量水进行搅拌，搅拌机为密闭装置。

5）冲压成型：将搅拌均匀的物料由带式输送机密闭输送至冲压线后输进行压制得到符合长度和密度要求的产品。此过程有噪声产生。

6）烘干冷却：利用锅炉对成型产品进行烘干，使得烘干后的物料含水率低于10%，热源为燃气锅炉加热使烘干房温度升高，同时喷出少量蒸汽，利用高温及蒸汽烘干，烘干温度为50℃，烘干时间为20min。经烘干后的产品由输送机运输至冷却机进行冷却至室温，冷却方式为风冷，其中不合格的产品返回重新破碎，此过程有锅炉燃烧废气和噪声产生。

7）包装：烘干后，合格的产品进行包装，暂存于成品区。因项目加入腐殖酸钠，腐殖酸钠的作用为增加物料的吸附粘合力，因此产品通过冲压后密度较大，同时项目采用自动密闭包装机，因此不产生包装废气。工艺流程及产物节点图见图2-1c所示。

[image: image5.emf]生物质颗粒燃料

破碎

粒径破碎至 ＜

3mm

二次混合破碎

粒径破碎至

1-1.5mm

添加辅料

搅拌

玉米淀粉 、 腐殖

酸钠 、 助燃剂

冲压线成型

烘干

包装

生物质复合速燃燃料

天然气锅炉

烟气

热风

废气 、 噪

声 、 固废

废气 、 噪

声 、 固废

废气 、 噪

声 、 固废

废气 、 噪

声 、 固废

噪声

产品用途 ： 水烟专用

炭 、 大棚增温专用炭 、

围炉煮茶专用炭 、 工业

炉窑引火炭

水


图2-1c 工艺流程及产物节点图
（4）金火炬复合燃料

1）破碎：外购的原料由皮带式输送机运输至破碎机进行破碎，使粒径＜3mm。此过程有粉尘废气和噪声产生。

2）初步破碎后，对原料进行二次混合破碎，使粒径破碎至1-1.5mm。此过程有粉尘废气和噪声产生。

3）添加辅料：在破碎后的原料中加入玉米淀粉、腐殖酸钠，加料为控制系统自动加料，加料机为密闭装置。

4）搅拌：将碎料与辅料搅拌均匀，同时加入少量水进行搅拌，搅拌机为密闭装置。

5）对辊成型：将搅拌均匀的物料由带式输送机密闭输送至对辊线后输进行压制得到符合长度和密度要求的产品。此过程有噪声产生。

6）烘干冷却：利用锅炉机对成型产品进行烘干，使得烘干后的物料含水率低于13%，热源为燃气锅炉加热使烘干房温度升高，同时喷出少量蒸汽，利用高温及蒸汽烘干，烘干温度为50℃，烘干时间为20min。经烘干后的产品由输送机运输至冷却机进行冷却至室温，冷却方式为风冷，其中不合格的产品返回重新破碎，此过程有锅炉燃烧废气和噪声产生。

7）包装：烘干后，合格的产品进行包装，暂存于成品区。因项目加入腐殖酸钠，腐殖酸钠的作用为增加物料的吸附粘合力，因此产品通过冲压后密度较大，同时项目采用自动密闭包装机，因此不产生包装废气。工艺流程及产物节点图见图2-1d所示。

[image: image6.emf]生物质颗粒燃料

破碎

粒径破碎至 ＜

3mm

二次混合破碎

粒径破碎至

1-1.5mm

添加辅料

搅拌

玉米淀粉 、 腐殖

酸钠

对辊线成型

烘干

包装

金火炬复合燃料

天然气锅炉

烟气

热风

废气 、 噪

声 、 固废

废气 、 噪

声 、 固废

废气 、 噪

声 、 固废

废气 、 噪

声 、 固废

噪声

产品用途 ： 介质烤

肉 、 铜锅涮 、 烤全羊

水


图2-1d 工艺流程及产物节点图
（5）生物质型燃料

1）破碎：外购的原料由皮带式输送机运输至破碎机进行破碎成细小料。此过程有粉尘废气和噪声产生。

2）添加辅料：在破碎后的原料中加入玉米淀粉和腐殖酸钠，加料为控制系统自动加料，加料机为密闭装置。

3）搅拌：将碎料与辅料搅拌均匀，同时加入少量水进行搅拌，搅拌机为密闭装置。

4）挤压成型：将搅拌均匀的物料由带式输送机密闭输送至挤压线后输进行压制得到符合长度和密度要求的产品。此过程有噪声产生。

5）烘干冷却：利用锅炉对成型产品进行烘干，使得烘干后的物料含水率低于8%，热源为燃气锅炉加热使烘干房温度升高，同时喷出少量蒸汽，利用高温及蒸汽烘干，烘干温度为50℃，烘干时间为20min。经烘干后的产品由输送机运输至冷却机进行冷却至室温，冷却方式为风冷，其中不合格的产品返回重新破碎，此过程有锅炉燃烧废气和噪声产生。

6）包装：烘干后，合格的产品进行包装，暂存于成品区。因项目加入腐殖酸钠，腐殖酸钠的作用为增加物料的吸附粘合力，因此产品通过冲压后密度较大，同时项目采用自动密闭包装机，因此不产生包装废气。工艺流程及产物节点图见图2-1e所示。

[image: image7.emf]生物质颗粒燃料

破碎

粒径破碎至 ＜

3mm

添加辅料

搅拌

玉米淀粉 、 腐殖

酸钠

挤压线成型

烘干

包装

生物质型燃料

天然气锅炉

烟气

热风

废气 、 噪

声 、 固废

废气 、 噪

声 、 固废

废气 、 噪

声 、 固废

噪声

产品用途 ： 电池负极硬

炭原材料 、 生物质活性

炭原材料

水


图2-1e 工艺流程及产物节点图
2.1.6原有工程各污染源及防治措施分析

（1）废气污染源
项目主要废气污染源为原料装卸贮存粉尘、原料破碎粉尘、燃料二次破碎粉尘以及燃气锅炉烟气。

本项目原料运输车辆采取篷布遮盖，原料装卸贮存在封闭车间内进行，上料口三面封闭。

原料初次破碎粉尘及燃料二次破碎生产设备及皮带均密闭装置，在生产线破碎机上方设置1个集气罩，破碎粉尘经集气罩收集后，经1台脉冲除尘器处理，最终经1根15m高的排气筒排放。

燃气锅炉烟气使用采用低氮燃烧，通过15m高的排气筒排放。 
企业验收后未长期生产，未进行自行监测，根据企业原有工程验收报告中2024年2月28日-29日验收监测结果统计如下：

表2-3 锅炉烟气检测数据统计一览表

日期
颗粒物折算浓度（mg/m3）
二氧化硫折算浓度（mg/m3）
氮氧化物折算浓度（mg/m3）
2024.2.28
3.2-4.2
8-12
67.4-75.5
2024.2.29
4.4-5.4
8-12
79.4-90.8
表2-4 破碎粉尘有组织检测数据统计一览表

日期
颗粒物排放浓度（mg/m3）
颗粒物排放速率（kg/h）

2024.2.28
23.5-27.0
0.07-0.08
2024.2.29
23.9-29.8
0.07-0.09
表2-5 无组织废气检测数据统计一览表

日期
颗粒物排放浓度（mg/m3）
2024.2.28
0.220-0.318
2024.2.29
0.250-0.391
由上表可知，企业原有工程燃气锅炉烟气出口污染物中颗粒物最大排放折算浓度为5.4mg/m3、二氧化硫最大排放折算浓度为12mg/m3、氮氧化物最大排放折算浓度为90.8mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放限值；破碎粉尘中颗粒物最大排放浓度为29.8mg/m3，排放速率最大值为0.09kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值（二级标准）。

厂界颗粒物最大排放浓度为0.391mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值。
（2）废水污染源 
项目排水主要为锅炉排污水和生活污水。
锅炉定期排水通过园区污水管网进入园区污水处理厂处理。
项目生活污水化粪池收集后，经管道排至园区污水处理厂处理。

企业废水均间接排放，未进行废水水质检测。
（3）噪声污染源 
原有工程噪声主要来源于各种设备运转的机械性噪声，以机械性噪声为主的设备有破碎机、带式输送机等，采取的降噪措施有将所有噪声设备均置于封闭的车间内，并在安装过程中加装基础减振措施。

根据企业原有工程验收报告中2024年2月28日-29日验收监测结果，企业厂界外200m范围内没有居民等声环境敏感目标。项目厂界昼间噪声值在46～56dB(A)之间，夜间噪声值在43～47 dB(A)之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
（4）固体废物 
项目固体废物主要有生活垃圾、废包装、除尘灰、废润滑油、废油桶。

生活垃圾产生量为4.125t/a，收集到垃圾桶后交由环卫部门处置；废包装产生量为0.5t/a，同生活垃圾一起收集到垃圾桶后，交由环卫部门处置；除尘灰产生量为38.35t/a，返回生产线用于生产；废润滑油产生量为0.01t/a，废油桶产生量为0.1t/a，暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。
2.2新建项目概况
2.2.1项目由来
2024年12月9日，内蒙古科学技术厅、内蒙古自治区党委组织部和内蒙古自治区科学技术协会以内科合字[2024]32号文联合发布“关于对内蒙古工业大学新能源智能装备与运维内蒙古院士工作站等7家院士工作站备案的通知”。

内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司成立了内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司生物质能源内蒙古院士工作站，探索农林废弃物等生物质能源的有效转化途径，研发出高性能的生物质复合型炭、活性炭及硬碳负极材料等生物质材料。通过院士工作站，优化生产工艺，开发出低成本、高效率的生物质复合型炭制备技术，将技术研究成果转化为实际生产力，建立产业化生产线，通过中试和批量生产，验证生物质复合型炭的性能和成本效益，实现产品的市场推广与应用，广泛应用到工业领域，还可以用于还田改善土地，大大改善废弃物污染，达到节能环保效果。
本次应院士工作站研究需要，为下一步批量生产做准备，拟建设一条生物质气炭联产中试生产线。
2.2.2新建项目名称

内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司生物质气碳联产中试项目
2.2.3建设性质

新建项目

2.2.4建设地点

项目位于鄂尔多斯高新技术产业开发区—装备制造产业园祥和路7号，利用现有厂房建设（厂区为租赁，见租赁协议附件2），占地面积200m2。厂区中心点经纬度为：东经109°51′17.525″，北纬39°43′27.025″，项目所在厂区地理位置图见附图1。项目厂区西北侧为光明路，路侧为内蒙古光大电气有限公司，西侧隔路为内蒙古美亚舜昌新材料有限公司，西南侧为祥和路，路侧为内蒙古隆通碳纤维技术有限公司，东南侧为鄂尔多斯市博雷特光电科技有限公司。厂区四邻关系图见附图3、附图10。
2.2.5总投资及环保投资

项目总投资150万元，其中环保投资24万元，占总投资比例的16%。

2.2.6建设内容

企业租赁厂区内有两座已建厂房（均为西南至东北走向），北侧1#厂房内已建复合型燃料生产工程，本次利用1#厂房内东北侧闲置区域新建一条生物质气炭联产中试生产线，生物质气化能力为0.2t/h，中试周期为3年（2026年3月至2028年3月），主要用于试验使用沙柳、沙棘、废树枝等木质生物质燃料高温气化生产生物质气炭，验证该套中试设施产出产品的质量优劣及该生产工艺是否能长期稳定运行，为下一步建设生物炭生产线做准备（中试项目产生的生物炭不外售，作为原有工程的生产原料）。


中试项目主要建设气化炉、燃气锅炉及配套的储运工程、公用工程及环保工程等。项目组成情况详见表2-6。

表2-6 项目组成表

工程类别

项目组成

工程主要建设内容

备注
主体工程

气化炉系统
利用厂区内现有的1#厂房（长宽高约：56m×37.8m×10m）东北侧闲置区域新建一座气化炉，气化炉型号为DBSG-300，处理能力为0.2t/h，主要设备有1台气化反应器本体、1套密封给料系统、1套炉排及动力装置、1套耐火材料、1套保温材料、1台鼓风机、1套炭输送及收集系统等。
气化炉系统新建，厂房利旧
燃气锅炉系统
利用厂区内现有的1#厂房（长宽高约：56m×37.8m×10m）东北侧闲置区域给气化炉系统配套建设一座燃气锅炉，锅炉型号为QC1.5/900-0.5-1.0，额定蒸发量为0.5t/h，主要设备有1台锅炉本体、1台省煤器、1套软化水系统、2台给水泵、1台锅炉引风机、1套布袋除尘器等。
燃气锅炉系统新建，厂房利旧

辅助工程
上料系统
项目配套建设了一套上料系统，包含1台上料输送系统（1t/h）、料斗（1m3）。
新建
燃烧系统
项目配套建设了一套燃烧系统，包含燃烧室、燃烧器、柴油点火装置（0.02t/h）、1台燃烧配风风机。
新建

办公室
本项目依托厂区现有办公室办公。
依托
储运工程

原料储存
项目原料储存区位于1#厂房内西北角，占地面积约20m2，原料直接堆存在储存区，最大储存量为25吨。满足中试满负荷运行5.2d。
新建
产品储存
项目中试产品为生物炭，产生的生物炭颗粒用作生物质复合型燃料的原料。正常运行时项目中试生物炭经密闭输送皮带送至生物质复合型燃料生产线原料仓，用于后续生产。生物质复合型燃料生产线不生产时，生物炭产品用吨包袋打包储存在原有工程的原料区。


依托
运输道路
依托厂区现有的硬化道路。
依托
公用工程

供水

本项目生活用水及生产用水均使用市政自来水。
依托
排水

项目拟建生产废水管网与原有工程废水管网链接，蒸汽锅炉定期排污水和软化水系统再生废水经市政管网进入园区污水处理厂。


新建


供电

利用厂区原有的电路，由市政提供。
依托
供暖

园区集中供暖
依托
环保工程

废气治理
①项目气化炉热解过程产生的生物气（包含CO、H2、CH4、焦油等）送紧邻的燃气锅炉中燃烧处理。
②项目燃气锅炉采用低氮燃烧技术，生物气燃烧后的烟气和生物气中携带的粉尘

使用一套布袋除尘器处理，处理后经15米高排气筒排放。
新建
废水治理
①项目蒸汽锅炉定期排污水和软化水系统再生废水集中收集后，经市政管网进入园区污水处理厂。
②本项目不新增劳动定员，无新增生活污水产生。
新建
噪声治理
选用低噪声设备，合理布局，厂房隔声等措施。

新建
固体废物治理
一般

固废
项目产生的一般固体废物为除尘灰。布袋除尘器产生的除尘灰掺入生物炭产品中用作原有工程生产原料。
新建
危险

废物

项目新建一座5m2的危废暂存间，用于暂存设备维修保养时产生的废矿物油和废油桶，定期委托有资质单位进行处置。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求进行建设，地面、导流沟和集液池采用2mm厚HDPE膜+20cmC30 P6混凝土+环氧地坪漆进行防渗防腐，渗透系数小于1×10-10cm/s。
新建
生活

垃圾
本项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾产生。
依托

2.2.7产品方案
本项目产品为生物炭,项目产品方案见下表。
表2-7 项目生产规模组成表
序号
类型

单位
合计
1
生物炭
t/d
1.032
根据《生物炭》（NY/T 4159-2022），生物炭技术指标要求见下表。

表2-8  生物炭技术指标要求
项目
指标
Ⅰ级
Ⅱ级
总碳（C），%

≥60
≥30
固定碳（FC），%

≥50
≥25
氢碳摩尔比（H/C）

≤0.4
≤0.75
氧碳摩尔比（O/C）

≤0.2
≤0.4
砷（以As计），mg/kg

≤13
≤15
镉（以Cd计），mg/kg

≤0.3
≤3
铅（以Pb计），mg/kg

≤50
≤50
铬（以Cr计），mg/kg

≤90
≤150
汞（以Hg计），mg/kg

≤0.5
≤2
铊（以Hi计），mg/kg

≤2.5
≤2.5
铜（以Cu计），mg/kg

≤50
≤200
镍（以Ni计），mg/kg

≤50
≤190
锌（以Zn计），mg/kg

≤200
≤300
多环芳烃（PAHs），mg/kg

≤6
≤6
苯并（a）芘（BaP），mg/kg

≤0.55
≤0.55
水分（H2O），%

≤30
≤30
2.2.8主要设备清单

本项目主要生产设备见表2-9。
表2-9  本项目主要设备清单

上料系统
设备名称
规格及技术参数
数量
单位
上料输送系统
NE10，输送量1t/h

1
台
料斗

1m3
1
台
气化炉系统
气化反应器本体
1
台
密封给料系统
1
套
炉排及动力装置
1.1kw
1
套
耐火材料
1
套
保温材料
1
套
鼓风机
180m3/h，N=1.5 kW
1
台
冷却水泵
10m3/h，N=1.5 kW
2
台
炭输送及收集系统

50kg/h
1
套
燃烧系统
燃烧室
1
套
燃烧器
1
套
柴油点火装置
20kg/h
1
套
燃烧配风风机
920m3/h，N=2.2kW
1
台
锅炉
锅炉本体

1

套

省煤器

1

台

管道仪表阀门

1

套

软化水系统

1

套

给水泵

2

台

锅炉引风机

1

台

布袋除尘器

1

套

2.2.9本项目原辅材料消耗
（1）项目原辅料消耗 
项目主要原辅材料用量详见表2-10。
表2-10 主要原辅材料消耗一览表

类别
物料名称

使用量

单位
备注
原料
沙柳等生物质
1584
t/a
从周边外购，散装
辅料
柴油
0.1
t/a
锅炉点火启动时使用，从周边外购，随用随买，

塑料桶装
资源
水
245.52
m3/a
生产用水
能源
电

15.8
万kWh/a
园区现有供电工程
注：每次点火需使用柴油约10kg，每年点火次数以10次计
（2）项目原料分析报告
本项目热解气化使用木质生物质，生物气分析报告由设备厂家提供的木质生物质的成分分析报告，使用的热解气化原料生物质类型相似。项目生物质沙柳分析报告由企业委托内蒙古地勘测试有限公司检测分析，生物质沙柳及生物气见下表。
表2-11 项目生物质燃料沙柳分析报告


项目
数值
项目
数值
全水分Mt（%）
9.4
分析水分Mad（%）
9.08
收到基灰分Aar（%）
4.56
收到基氢Har（%）
4.15
收到基全硫St.ar（%）
0.06

无灰干燥基挥发分Vdaf（%）
81.24
分析基固定碳Fc.ad（%）
16.2
收到基低位发热量Qnet,ar（MJ/kg）
16.59
表2-12 项目生物气成分分析


项目
数值
项目
数值
N2（%）
28.25
CH4（%）
2.33
CO（%）
14.31
CnHm（%）
0.78
CO2（%）
6.84
H2O（%）
36.76
H2（%）
10.32
H2S（%）
未检出
O2（%）
0.41
燃气低位热值（kcal/Nm3）
1020
（3）项目物料平衡
表2-13 项目物料平衡表
投入
数值（t/a）
产出
数值（t/a）
生物质
1584
生物炭
340.56
生物气（包含携带的炭颗粒）
1243.44
合计
1584
1584
注：根据设备厂家提供的设备参数，生物炭的产率约为21.5%，生物气的产率约为1.9m3/kg。
[image: image8.png]1584

340.56

MR

=2

S R RA)

124344





图2-2 物料平衡图 单位：t/a
2.2.10公用工程

2.2.10.1 给水

本项目用水由市政自来水供给，用水主要为员工生活用水、生产锅炉用水。

（1）生活用水

本项目不新增劳动定员，无新增用水。

（2）生产用水

本项目产生的蒸汽可用于原有工程成型产品的烘干（原有工程成型产品烘干使用已建的两台0.47MW天然气锅炉产生的蒸汽，本项目建成后，产生的蒸汽可部分替代原有工程蒸汽所需，节约能源。），根据原有工程验收报告，原有工程成型产品烘干过程蒸汽损失量为1%。本项目燃气锅炉额定蒸发量为0.5t/h，已知项目年运行330d，日运行24h，则蒸汽损失量为0.005m3/h（0.12m3/d，39.6m3/a）。参照《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）中9.2.6 以软化水为补给水或单纯采用锅内加药处理的蒸汽锅炉的正常排污率不应超过10%（本项目取5%），则锅炉的排污量为0.025m3/h（0.6m3/d，198m3/a）。综上，锅炉软化水补充量为0.03m3/h（0.72m3/d，237.6m3/a）。

另生物炭冷却过程中使用软化水间接冷却，回收热量，换热后的软化水进入软化水箱（27m3），最终用作锅炉补水。
根据设备厂家提供的设备参数，该套软化水系统（使用离子交换树脂处理水质）再生过程中产生废水量为制水量的2%-5%，本项目取3.5%，则生产用水量为0.031m3/h（0.744m3/d，245.52m3/a）。
2.2.10.2 排水

本项目废水主要包括生活污水和生产废水。

生活污水

本项目不新增劳动定员，无新增生活污水。
（2）生产废水

①锅炉排污水
根据上文，参照《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）中9.2.6 以软化水为补给水或单纯采用锅内加药处理的蒸汽锅炉的正常排污率不应超过10%，本项目锅炉排污量取锅炉额定蒸发量的5%

，则锅炉的排污量为0.025m3/h（0.6m3/d，198m3/a），经市政管网排入园区污水处理厂。
②软化水系统再生废水
根据设备厂家提供的设备参数，该套软化水系统（使用离子交换树脂处理水质）再生过程中产生废水量为制水量的2%-5%，该软化水系统再生过程中产生废水量以制水量的3.5%

计，则废水产生量为0.001m3 /h（0.024m3 /d，7.92m3 /a），经市政管网排入园区污水处理厂。
项目用排水情况见下表，水平衡见下图。
表2-13 项目用排水情况一览表
用排水环节

用水量

（m3 /h）

损耗量

（m3 /h）

排水量

（m3 /h）
排放去向

锅炉用水
0.031
0.005
0.026
经市政管网排入园区污水处理厂
[image: image9.png]7% 0.005

0031 0.031 0030  EA A
A KRR Lo METERE~RHT
[ —
ﬁt‘iiml 0025 A
0.001 e
BEEK Xi5kabaE





图2-3 水平衡图 单位：t/h
2.2.10.3供电

本项目供电由园区供电系统提供。
2.2.10.4供暖

本项目生产区域冬季由园区集中供暖。
2.2.10.5劳动定员及工作制度

本项目员工从原有工程调配，不新增，年工作天数330天，每日工作24h，四班三倒制。

2.2.11项目平面布置

本项目位于鄂尔多斯高新技术产业开发区—装备制造产业园祥和路7号，租赁厂区，利用现有车间建设。原有的厂区道路满足交通运输和消防的需求。项目平面布设满足生产工艺流程合理、通畅和消防、环保、卫生、供电、给排水的要求。本项目车间内平面布置图见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述：

2.3施工期

2.3.1工艺流程简述

本项目为新建项目，利用厂区现有车间进行建设。项目施工期建设内容主要为设备安装及配套设施的建设，施工期工程量小且均在现有车间内进行施工，对外环境影响较小。施工期工艺流程及产物环节见图2-3。

[image: image10.png]G Ny S\ W

Bk L R E MR

Bl GBS W Bk NIRS S R





图2-3 施工期工艺流程及产物环节

2.3.2主要产排污环节
（1）废气

施工期废气主要为设备安装产生的施工扬尘和施工机械尾气。

（2）废水

施工期废水主要为施工人员产生的生活污水。

（3）噪声

施工期噪声主要来源于施工机械噪声和设备运输交通噪声。

（4）固体废物

施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和废包装材料。

2.4运营期

2.4.1工艺流程简述
生物质气化设备由控制系统、供料系统、输送系统、给料系统、生物质气化炉主体、排炭系统、燃气输送系统、燃烧系统、锅炉系统、废气处理系统等组成。
（1）原料备料：外购破碎处理后的生物质散料直接堆存于项目原料贮存区。外购生物质含水率≤10%，颗粒度5cm左右，无杂物。该工序会产生卸料扬尘G1、噪声N1。
（2）上料：生物质原料使用铲车和提升机送入生物质气化炉，气化介质（空气）通过鼓风机进入气化炉。该工序会产生上料扬尘G2、上料噪声N2、鼓风机噪声N3。
（3）生物质气化：生物质热解气化技术主要以生物质（破碎处理后的沙柳、秸秆、树枝等）为原料，从上送入气化炉中，设备刚启动时使用电加热，使生物质发生热解、气化反应。将有机质原料中的碳水化合物转化为生物质气（含有CO、H2、CH4、焦油等）。在生物质气化过程中，能源存储载体由固态转换为气态。气化过程主要有四个阶段：

生物质进入气化炉（反应器）后，并非瞬间变成气体，而是会依次经历以下几个物理和化学阶段。需要注意的是，这些阶段并非严格分离，而是在炉内不同区域同时发生、相互重叠。

①干燥过程：生物质首先被上升热气体加热（约100-400°C）、干燥，其内部的物理水（自由水和部分结合水）被蒸发。此阶段消耗热量，不涉及化学反应。

②热解过程：在缺氧或绝氧条件下被上升热气体进一步加热（400-800°C），停留时间5-30min，热解反应较完全。生物质中的大分子有机化合物（如纤维素、木质素）发生化学键断裂，发生热分解。生成炭（固体）、挥发分（气体，包括CO、CO2、H2、CH4、焦油等）。

③还原过程：没有多余的氧气存在，该层温度800-1000°C，高温的炭与氧化层产生的CO2和水蒸气发生吸热反应，生成可燃气体。主要反应：

 C + CO2 → 2CO （吸热）

 C + H2O → CO + H2 （吸热）

 CO + H2O →CO2 + H2 （微放热）

 C + 2H2 → CH4 （放热）
 这是真正生产可燃合成气的阶段。这些反应是吸热的，正好利用了氧化层产生的热量，实现了能量的有效传递和转化。

 ④氧化过程：气化剂（空气）从底部引入，与高温的炭发生剧烈的氧化反应。此区域为整个气化过程提供维持高温反应环境所必需的热量，该层温度为1000-1200°C。主要反应：

C + O2 → CO2 （大量放热）

2C + O2 → 2CO （放热）

2H2 + O2 → 2H2O （放热）

生物质气化过程出气口温度约150-300℃，项目需严格控制生物质出气口温度，抑制焦油低温冷凝，使生物气中的焦油以气态形式进入后续的燃气锅炉的燃烧室。若中试项目运营后，焦油不能以气态形式进入后续燃烧，液化析出，企业须优化中试设备或将液化析出焦油按照危废收集处置。该工序会产生生物气（携带炭颗粒）G3、气化炉噪声N4。
[image: image11.png]SBIE 1000-1200C, 7=
% €O, CO:\ HO





图2-4  气化炉内反应剖面图
（4）生物炭的回收：完成气化反应的生物炭，通过安装于炉底的炭冷却装置在隔绝空气条件下进行完全冷却，再通过炭密闭输送系统送到原有工程的原料仓中，作为原有工程生产原料使用。该工序会产生输送设备噪声N5。
（5）生物气的燃烧：气化炉产生的生物气进入紧邻的锅炉燃烧系统（不建设储气设施，燃烧系统刚启动时使用柴油点火），锅炉采用低氮燃烧技术，在燃烧系统中充分燃烧产生高温烟气，烟气温度900-1050℃，高温烟气送入0.5t/h蒸汽锅炉换热生产蒸汽，产生的蒸汽用于原有工程产品成型时的烘干，以节省原有工程能源消耗。该工序会产生风机噪声N6、锅炉排污水W1。
（6）烟气处理：经省煤器（内设盘管，对进入锅炉的软化水进行间接换热，回收烟气中的热量）降温后的锅炉尾气通过布袋除尘器进行除尘后，经15m高烟囱排放。该工序会产生锅炉烟气G4、引风机噪声N7、除尘灰S1。
项目生产工艺流程及产排污节点见下图。
[image: image12.png]GIN @N [
EMEEH =23 EMESIE EARP
N
=2

Epl: GRS WK NIgE SER





图2-5 运营期处理工艺流程及产排污节点图
[image: image13.png]k204
A

I NETRESUNHAAAT

I

A

996





图2-6 项目蒸汽平衡图 单位：t/d
2.4.2产排污环节

根据工艺流程及产污环节分析，本项目运营期主要污染源汇总详见下表2-14。

表2-14 项目运营期主要污染源汇总表

类别
污染源名称
污染源编号
产污环节
主要污染物
治理措施
废气
卸料扬尘
G1
生物质卸料堆存
颗粒物
卸料在封闭厂房内进行，减少无组织废气外排
上料扬尘
G2
生物质上料提升
颗粒物

上料在封闭厂房内进行，减少无组织废气外排

热解生物气
G3
生物质气化


CO、CO2、H2、CH4、焦油等
送入锅炉燃烧器充分燃烧
锅炉烟气
G4
生物气燃烧
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度


锅炉采用低氮燃烧，烟气经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放
废水
锅炉排污水
W1

锅炉系统
COD、全盐量
经市政管网排入园区污水处理厂
软化水系统再生废水
W2
软化水系统
噪声

各产噪工段

N
各运转机械设备
噪声
优选低噪声设备、隔声
固废

除尘灰
S1
废气处理
生物炭颗粒物
掺入生物炭产品用作原有工程生产原料
废矿物油
S2
设备维保
废矿物油

暂存于新建危废暂存间，定期交由有资质单位处置

废油桶
S3
设备维保
废油桶


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目利用现有1#厂房内闲置区域建设，项目性质为新建，不涉及与项目有关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1环境空气质量现状

（1）空气质量达标区判定

根据内蒙古生态环境厅2025年06月发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。
可知，项目所在区域城市环境空气质量达标。
（2）其他污染物现状

本项目特征污染物TSP、氮氧化物的环境空气质量现状数据引用《鄂尔多斯晶澳10GW光伏一体化项目环境影响报告书》，监测时间为2024年09月21日~27日，监测单位为北京华成星科检测服务有限公司。引用点位为本项目西南方向1.4km处的点位“晶澳10GW光伏一体化项目厂址”。本项目与引用点位的位置关系见附图6。
表3-1  环境空气监测布点情况一览表（引用点位）

序号

点位名称

坐标

引用污染物因子

方向

与本项目距离

1

晶澳10GW光伏一体化项目厂址
39°42'42.42"N
109°50'54.23"E
TSP、氮氧化物
西南
1.4km

表3-2   现状监测结果表

监测点位

监测项目

监测时间

浓度范围（μg/m3）
评价标准（μg/m3）

最大浓度占标率%

超标率%

达标情况

晶澳10GW光伏一体化项目厂址
氮氧化物
小时均值
13-38
250

15.2
0

达标
日均值

23-28
100
28.0
0
达标

TSP
日均值
88-124
300
41.3
0

达标
由上表可知，TSP的日均值、氮氧化物小时均值和日均值浓度均满足《环境空气质量标准》（GDB3095-2012）及其修改单中的二级浓度限值。
3.2声环境质量现状

本项目厂界外周围50m范围内不存在声环境保护目标，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，本次未进行声环境质量现状监测。
3.3地下水、土壤环境质量现状

依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目1#厂房内已做好防渗措施，正常工况下不会对地下水、土壤产生影响，因此本项目未进行地下水、土壤环境质量现状监测。

	环境

保护

目标
	本项目位于鄂尔多斯高新技术产业开发区—装备制造产业园祥和路7号，项目用地范围内无现有已登记在册的文物遗址。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，确定本项目环境保护目标如下： 
大气环境：经调查，本项目500m范围内存在医疗机构和行政单位等大气环境敏感目标，具体见下表。

表3-3   大气环境保护目标分布表

名称

保护目标名称
保护内容
坐标

相对厂址方向
相对厂界距离m

环境功能区

环境

空气

园区城市管理行政执法局
行政办公人员（20人）
E109°51′29.73"

N39°43′18.94"

SE
235
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准

园区园林环卫局
行政办公人员（12人）
E109°51′32.55"

N39°43′18.67"

SE
310
园区派出所
行政办公人员（10人）
E109°51′31.82"

N39°43′16.82"

SE
360
医院
医疗人员（50人）
E109°51′00.63"

N39°43′32.36"

NW
280
（2）声环境：经调查，本项目厂界外50m范围内不存在声环境敏感目标。 
（3）地下水环境：经调查，本项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境敏感目标。 

	污染物排放控制标准
	3.5废气排放标准

运营期锅炉烟气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和林格曼黑度排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉限值；无组织废气中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。具体标准限值见下表。
表3-4 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
序号
污染物项目
限值（mg/m3）
污染物排放监控位置
1
颗粒物
20
烟囱或烟道
2
二氧化硫
50
3
氮氧化物
200
4
林格曼黑度
≤1级
烟囱排放口
表3-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
序号
污染物

无组织排放监控浓度限值
1

颗粒物

监控点

浓度（mg/m3）
周界外浓度最高点

1.0

3.6废水排放标准

本项目生产废水经园区市政管网排入园区污水处理厂处理

，水质排放需满足园区污水处理厂纳管标准，执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级限值。具体限值见下表。
表3-6 园区污水处理厂纳管标准 单位：mg/L
序号

污染物

（GB 8978-1996）中表4三级标准和

（GB/T 31962-2015）表1中A级限值
1

pH值
6.5-9
2
溶解性总固体

1500
3
COD

500

4
氨氮

45
5
SS

400

6
总氮
70
7
总磷
8
3.7噪声排放标准

项目施工期间，施工场地产生的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）中的排放限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准限值见下表。项目在声功能区划中的位置见附图9。
表3-7《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）

昼间dB（A）

夜间dB（A）

70

55

表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
厂界外声环境功能区类别

时段

昼间dB(A)

夜间dB(A)

3

65

55


	总量

控制

指标
	（1）大气污染物总量核算

根据项目环境影响工程分析结果，项目二氧化硫及氮氧化物的排放量核算结果为：二氧化硫（0.085t/a）、氮氧化物（0.434t/a）。
（2）水污染物总量核算

本项目生产废水经市政管网排入园区污水处理厂处理。无需水污染物总量核算。


四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	4.1大气环境影响分析 
施工过程中产生的废气主要为施工建材运输及生产设备及环保设施安装施工过程中产生的施工扬尘和施工机械尾气。
（1）施工扬尘

施工期主要为运输装卸扬尘：施工建材运输过程中汽车行驶引起的道路扬尘、装卸过程中特别是遇到大风天气，很容易产生二次扬尘；

为了防止无组织排放的粉尘和二次扬尘，施工期间需采取以下措施：

①本次在已建车间内进行设备安装，可以实现工地周边100%围挡、施工现场地面100%硬化的要求。

②扬尘量与粉尘的含水率有关，粉尘含水率越高，扬尘量越小，设备及施工材料运输过程中，道路洒水抑尘。

③施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢扬尘量越小，通过限制车速减少道路扬尘。

（2）施工机械尾气

工程施工过程采用机械作业，施工机械主要有吊车及运输车辆等，它们排放的污染物主要有一氧化碳、氮氧化物、总烃等。 施工机械尾气污染防治措施如下:

①加强车辆和施工机械的日常保养维护，使其工作在正常状况下。

②合理安排行车路线，减少道路制约和交通不畅造成的高排放。

③使用含铅低的燃油，提高使用燃油的质量。 
4.2水环境影响分析 
施工期废水主要为施工人员生活污水，生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等。施工人员产生的生活污水依托厂区现有的化粪池收集，排入园区污水处理厂。 
4.3噪声环境影响分析 
项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声和设备运输交通噪声。施工过程中使用的施工机械有吊车、运输车辆等设备，在正常情况下这些设备产生的声压级在75~95dB(A) 之间，为了减小施工噪声对周围环境的影响，本工程施工中需采取如下噪声防治措施：

 （1）选用低噪声设备，使施工设备保持良好的运行状态，定期对施工设备进行维修保养。 
（2）加强车辆管理，运输车辆严禁在中午时段和夜间时段运输，以保证沿线居民正常休息，多种措施防治施工交通噪声，减少影响。 
（3）合理安排施工时段，夜间不施工。 
（4）加强施工管理，降低人为噪声影响。
 施工期噪声的影响具有短暂性、流动性的特点，随着施工期结束而消失。
4.4固体废弃物环境影响分析 
施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和废包装材料。 
（1）施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后交环卫部门清运。 
（2）施工期设备安装产生的废包装材料交给废品回收站进行回收利用。 
（3）施工结束后及时清理场地，做到“工完、料尽、场清、整洁”。
 

	运营期环境影响和保护措施
	运营期环境影响和保护措施：

4.6废气

项目运营期废气包括卸料扬尘、上料扬尘、热解生物气和燃气锅炉烟气，卸料和上料过程在封闭厂房内进行；热解生物气进入锅炉燃烧器中燃烧处理；锅炉采用低氮燃烧，烟气经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放。

4.6.1废气污染物产排情况
（1）卸料及上料扬尘
项目外购破碎处理好的生物质散料直接堆存于项目原料贮存区，上料时使用铲车和提升机将生物质原料送入生物质气化炉。外购的生物质含水率≤10%，颗粒度5cm左右，无杂物，在卸料和上料过程中会有少量扬尘产生，此工序在封闭厂房中进行，因此卸料及上料扬尘产生及逸散量很少，对周边环境影响很小，本环评仅对其进行定性分析。
（2）热解生物气
根据气化炉设备参数，气化炉生物气的产率约为1.9m3/kg，项目年用生物质1584t，则热解生物气产量为3009600m3/a。

根据上文生物气的成分分析，生物气中CO的体积分数为14.31%，H2的体积分数为10.32%，均高于各自的爆炸下限12.5%和4.0%，则生物气可以燃烧。气化炉产生的生物气从出口直接送入紧邻的锅炉绝热燃烧器燃烧，使用专用低热值燃气锅炉，以保障热解生物气的燃烧处理。

参照《蒸汽热量计算方法》（GB/T 34060-2017），

产生1t蒸汽需热量约为60万大卡，本项目配备的锅炉额定蒸发量为0.5t/h，每小时需热量约30万大卡。热解生物气的产量为380m3/h，低位发热量为1020大卡/m3，热解生物气充分燃烧时每小时产热量为38.76万大卡，满足0.5t/h燃气锅炉所需热量。
（3）锅炉烟气
①烟气量

本次评价采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C中推荐的气体燃料烟气排放量计算公式（C.3）、（C.4）和（C.5），具体公式和选取参数如下：
[image: image14.png]Vo= 0.0476{0.5¢(C0)+0.5¢(Hz)+ 1 .5(p(HzS)+z[er%}p(CmHn)—(p(Oz)}




[image: image15.png]I/g=VR(]z+VN2+(a—l)VU




[image: image16.png]Veos =0.01[p(CO2) + p(CO) + p(H:S) + 3 mo(Cuth))

Vv:=0.79%0+ M
100




式中：V0--理论空气量，m3/m3；
φ(CO)--一氧化碳体积分数，%；
φ(H2)--氢体积分数，%；
φ(H2S)--硫化氢体积分数，%；
φ(CmHn)--烃类体积分数，%，m为碳原子数，n为氢原子数；
φ(O2)--氧体积分数，%；
Vg--干烟气排放量，m3/m3；
VRO2--烟气中二氧化碳和二氧化硫容积之和，m3/m3；
VN2--烟气中氮气量，m3/m3；
α--过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃气锅炉的规定过量空气系数为1.2，对应基准氧含量为3.5%；
φ(CO2)--二氧化碳体积分数，%；
φ(N2)--氮体积分数，%。 
表4-1 锅炉烟气量污染源源强核算参数选取

参数
来源
数值
φ(CO)
生物质燃气成分分析
14.31
φ(H2)
生物质燃气成分分析
10.32
φ(H2S)
生物质燃气成分分析
未检出
φ(CmHn)
生物质燃气成分分析
3.11
φ(O2)
生物质燃气成分分析
0.41
φ(CO2)
生物质燃气成分分析
6.84
φ(N2)
生物质燃气成分分析
28.25
α
基准含氧量3.5%
1.2
Vg（m3 /m3）
/
1.442
Vg（m3 /h）
/
548
注：根据上文生物气的产率约为1.9m3/kg，生物气产生量为380m3/h。
②锅炉烟气颗粒物排放量核算

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中5.4产物系数法，颗粒物排放量可按以下公式计算：

    [image: image17.png]n 3
Ej=RxB;x(1-—=)x10
“J ﬂ] 100




式中：Ej--核算时段内第j种污染物排放量，t；
R--核算时段内燃料耗量，t或万m3；
βj--产污系数，kg/t 或kg/万m3，参见《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表F.3燃气工业锅炉的废气产排污系数；
η--污染物的脱除效率，%。 

表4-2 锅炉烟气中颗粒物污染源源强核算参数选取
参数
来源
数值
R（万m3/a）
物料平衡和表4-1
300.96
βj（kg/万m3-燃料）
HJ953-2018
2.86
η（%）
HJ991-2018
99
Ej（t/a）
/
0.0086
另根据生物质气化炉设备技术参数，生物质气化过程中粉尘产生量约为气化后炭化物收集量的2‰，生物质气化过程中的生物炭产率约为21.5%，项目生物质原料用量为1584t/a，则炭化物产量约为340.56t/a，气化过程中粉尘产生量为0.681t/a。布袋除尘器的去处效率为99%，综上所述，锅炉烟气中颗粒物的总排放量为0.015t/a，排放浓度为3.5mg/m3。
③锅炉烟气二氧化硫排放量核算

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中式（7），二氧化硫排放量可按以下公式计算：

    [image: image18.png]Eso, =2RxS, x[l-i)xkxlo's
100




式中：ESO2--核算时段内SO2排放量，t； 
R--核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； 
St--燃料总硫的质量浓度，mg/m3；因生物质燃气成分分析中硫化氢未检出，参照《生物质热解气》（T/CECA-G0016-2017）中表1，气体组分中硫化氢质量浓度<15mg/m3，本项目取最大值15mg/m3，则燃料总硫的质量浓度为14.12mg/m3。
ηs--脱硫效率，%； 
K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额。 
表4-3 锅炉烟气中二氧化硫污染源源强核算参数选取
参数
来源
数值
R（万m3/a）
物料平衡和表4-1
300.96
St（mg/m3）
参照T/CECA-G0016-2017
14.12
ηs（%）
/
0
K

HJ991-2018
1.00
ESO2（t/a）
/
0.085
排放浓度（mg/m3）
/

20
④锅炉烟气氮氧化物排放量核算

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中式（5），氮氧化物排放量可按以下公式计算：
    [image: image19.png]n
E. = 1— o -9
Nox = Prox X0 X[ lOOJ x10




式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t； 
ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，根据设备厂家提供的锅炉设计参数，锅炉采用低氮燃烧，炉膛出口氮氧化物质量浓度为80-100mg/m3；
Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3； 
ηNOx—脱硝效率，%。
表4-4 锅炉烟气中氮氧化物污染源源强核算参数选取
参数
来源
数值
ρNOx（mg/m3）
锅炉设备参数（低氮燃烧）
100
Q（m3）
表4-1
4340160
ηNOx（%）
/
0
ENOx（t/a）
/
0.434
本项目运营期废气产排污节点、污染物及污染治理设施情况见下表。
表4-5 废气污染物产排情况汇总表

排气筒编号

污染因子

污染物产生情况

排放形式
污染防治设施
技术是否可行


污染物排放情况
产生量t/a
产生速率kg/h
产生浓度mg/m3
治理措施
效率%
排放量

t/a
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
DA001
颗粒物
1.542
0.195
356
有组织
布袋除尘器
99
是

0.015
0.0019
3.5
二氧化硫
0.085
0.011
20
/
/
/
0.085
0.011
20
氮氧化物
0.434
0.055
100
低氮燃烧
/
是
0.434
0.055
100
/（生物气）
CO、H2、CH4等
3009600

m3/a

380
m3/h
/
/
送入锅炉燃烧器燃烧
/
/
3009600

m3/a
380
m3/h

/
4.6.2 废气排放口设置情况
本项目大气排放口设置情况见下表。

表4-6 大气排放口设置情况一览表
排放口编号

排放口名称

污染因子

排放口地理坐标

排气筒高度m

内径m

温度

类型

DA001
锅炉烟气排放口

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
109°51′18.40″ E

39°43′37.66″ N
15

0.2
60℃

一般排放口

4.6.3 废气污染治理措施可行性分析

本项目废气治理技术参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中废气治理可行技术对照见下表。
表4-7 本项目废气治理技术可行性情况
主要生产单元
生产设施
污染物种类
污染防治措施
本项目采取的废气治理措施
是否是可行技术
热力生产单元
燃气锅炉
颗粒物
/（参照燃油锅炉：袋式除尘器、其他）
袋式除尘器
是
氮氧化物
低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术
低氮燃烧技术

是

卸料贮存、上料单元
贮存
颗粒物

参照贮存系统：储煤场应采用半封闭或全封闭形式。

封闭厂房
是

4.6.4 废气污染的影响性分析
由上文空气质量达标区判定中内容可知，鄂尔多斯市六项基本污染物平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值。项目所在区域为达标区。
本项目采取了上述可行防治措施后，项目有组织废气中颗粒物的排放浓度为3.5mg/m3、二氧化硫的排放浓度为20mg/m3、氮氧化物的排放浓度为100mg/m3、林格曼黑度小于1级，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉限值；项目无组织废气中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。
虽然，项目厂界外500m内东南及西北方向分布有大气环境保护目标，但当地主导风向为正南方向，大气环境保护目标不在本项目的下风向。综上所述，本项目废气污染对周边环境影响较小。
4.6.5项目非正常工况下大气污染物排放分析
本项目锅炉为燃气锅炉，运行过程中存在的非正常情景主要考虑：烟气处理设施完全失效时的废气排放情况。本项目非正常工况排放情况见表4-8。
表4-8 非正常工况下大气污染物排放源强
非正常排放源
非正常排放原因

污染物

非正常排放速率(kg/h)

单次持续时间/h
年发生频次/次
DA001

除尘系统故障失效
颗粒物
0.189
4
2
建设单位应强化环保设施的运行管理、定期对设备设施进行检修，降低非正常工况的发生频次，减少非正常工况的持续时间。项目运行期间，车间内有职工进行设备操作，出现上述非正常情况时可及时发现，并通过停机检修来解决，因此，非正常工况能在短时间内得到解决，不会造成长时间污染。
4.6.6 废气污染物监测要求

本项目主要污染物产生工序属于锅炉系统，根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目废气监测的主要因子、点位及监测频率见下表。

表4-9  废气监测情况一览表
排放口编号

排放口名称

污染因子

排放标准

排放限值mg/m3
监测频次
监测方式

DA001
锅炉烟气排放口

颗粒物
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
20
1次/月
手工监测

二氧化硫
50
氮氧化物
200
林格曼黑度
1级
/
厂界
颗粒物

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
1.0
1次/季度
手工监测

注：本项目参照以油为燃料的锅炉；项目厂界依托现有，监测计划纳入现有自行监测方案。
4.7废水

4.7.1废水污染物产排情况

项目运营期生产废水主要为锅炉排污水和软化水系统再生废水。
①锅炉排污水
根据上文2.2.9公用工程中排水可知，锅炉排污水量为0.025m3/h（0.6m3/d，198m3/a），参考同类型锅炉，废水水质主要污染物为溶解性总固体（1000mg/L）、化学需氧量（200mg/L）。锅炉排污水经市政管网排入园区污水处理厂。
②软化水系统再生废水
根据上文2.2.9公用工程中排水可知，软化水系统再生废水量为0.001m3 /h（0.024m3 /d，7.92m3 /a），参考同类型锅炉，废水水质主要污染物为溶解性总固体（2000mg/L）、化学需氧量（100mg/L）。
综上，项目生产废水汇合后水质见下表。
表4-10 项目生产废水汇合后主要污染物浓度情况一览表

类别
废水量（m3/d）

产生浓度（mg/L）

溶解性总固体
COD
锅炉排污水

0.6
1000
200
软化水系统再生废水

0.024
2000
100
汇总废水
0.624
1038
196
由上表可知，项目生产废水总量为0.624m3/d，汇合后废水浓度溶解性总固体1038mg/L、COD196mg/L。
4.7.2废水排放口设置情况
本项目废水排放口设置情况见下表。

表4-11 废水排放口设置情况一览表
排放口编号

排放口名称

污染因子

排放口地理坐标

排放规律
排放去向
类型

DW001
废水排放口

溶解性总固体、COD 
109°51′14.76″ E

39°43′27.05″ N
连续排放
园区污水处理厂
一般排放口

4.7.3废水的依托可行性分析
本项目生产废水主要为锅炉排污水和软化水系统再生废水，经市政管网排入园区污水处理厂。
园区污水处理厂（万利污水处理厂）

于2009年由原内蒙古环保厅以内环审[2009]67号文予以批复，2009年06月开工建设，2014年01月建设完成，建设规模为2万m3/d，采用“CASS+混凝沉淀过滤（V型滤池）+次氯酸钠消毒”处理工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，于2015年09月以鄂环监字[2015]81号文通过竣工环保验收。

污水处理厂现状实际处理量约0.6万m3/d，进水水质要求执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级限值，其中溶解性总固体限值为1500mg/L、COD限值为500mg/L，本项目排放的污水量为0.624m3/d，废水水质溶解性总固体1038mg/L、COD196mg/L，从水量和水质上依托园区污水处理厂（万利污水处理厂）是可行的。
4.7.4 废水排放标准及监测要求
参照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），制定本工程污染物监测计划表。监测的主要因子、点位及监测频率见下表。

表4-12   废水排放标准及监测要求一览表
排放口名称

污染因子

排放标准

标准限值（mg/m3）
监测频次
监测方式

污水总排口
pH值

《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级限值
6.5-9

1次/年

手工监测

COD
500
NH3-N
45
SS
400
流量
/
4.8噪声

4.8.1 噪声源强分析
项目运营期噪声污染源主要包括提升机、鼓风机、风机、各类泵等，各个噪声源及其源强见下表。


	
	表4-13  项目噪声源强调查清单（室内声源）

序号
建筑物名称
声源名称

型号
声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m
室内边界声级/dB（A）

运行时段
建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声
（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）
X

Y

Z

声压级/dB（A）
建筑物外距离/m

1
1#厂房
上料输送系统
NE10
80/ 1.0

厂房隔声
102
147
1.5
5.0
66.0
全天
35
25.0
1.0
2
1#厂房
鼓风机
N=1.5 kW
85/ 1.0

隔声罩壳、厂房隔声
103
147
0.5
6.5
68.7
全天
35
27.7
1.0
3

1#厂房
1#冷却水泵
N=1.5 kW
80/ 1.0
隔声罩壳、厂房隔声
105
147
0.5
7.0
63.1
全天
35
22.1
1.0
4
1#厂房
2#冷却水泵
N=1.5 kW
80 / 1.0
隔声罩壳、厂房隔声

105
146
0.5
7.5
62.5
全天
35
21.5
1.0
5
1#厂房
螺旋输送机
Q=50kg/h
75 / 1.0

隔声
102
144
1.0
5.5
60.2
全天
35
19.2
1.0
6
1#厂房
燃烧配风风机
N=2.2kW
85 / 1.0

隔声罩壳、厂房隔声
106
144
0.5
8.0
66.9
全天
35
25.9
1.0
7
1#厂房
1#给水泵
N=1.5 kW
80 / 1.0
隔声罩壳、厂房隔声

108
141
0.5
6.0
64.4
全天
35
23.4
1.0
8
1#厂房
2#给水泵
N=1.5 kW
80/ 1.0

隔声罩壳、厂房隔声
109
140
0.5
6.0
64.4
全天
35
23.4
1.0
9
1#厂房
锅炉引风机
/
85 / 1.0
隔声罩壳、厂房隔声

109
142
0.5
4.5
71.9
全天
35
30.9
1.0
4.8.2噪声预测结果

为分析项目厂界噪声达标情况，结合本项目主要噪声源的声学参数、声源分布及声源防治措施，对项目噪声进行预测，本次预测采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的几何发散衰减模式进行计算，预测软件采用六五软件工作室EIAProN2021，模拟过程考虑了几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)和地面效应(Agr)，以及传播过程中的方向性衰减和厂房建筑的阻挡衰减等。经噪声预测软件预测，项目投产后，东、西、南、北厂界昼夜间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。本项目噪声预测结果见表4-14。
表4-14  噪声预测结果表单位：dB(A)

预测结果
厂界东侧
厂界南侧
厂界西侧
厂界北侧
厂界贡献值
48.42
34.88
36.45
39.57
达标情况
昼间<65dB（A）
达标
达标
达标
达标
夜间<55dB（A）
达标
达标
达标
达标
评价标准
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准



	运营期环境影响和保护措施
	4.8.3 噪声防治措施
（1）尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。
（2）加强车间的隔音措施，如适当增加车间墙壁厚度，并安装隔声门窗。
（3）生产过程中，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。

4.8.4 噪声排放标准及监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），制定本工程污染物监测计划表。监测的主要因子、点位及监测频率见下表。

表4-15  噪声排放标准及监测要求一览表
监测点位
监测点位
监测因子
排放标准

标准限值（dB(A)）
监测频次
监测方式

厂界四周
4个
等效A声级

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
昼间
65
1次/季度
手工监测

夜间
55
注：项目厂界依托现有，监测计划纳入现有自行监测方案。
4.9固体废物
本项目固体废物主要有除尘灰、废矿物油及废油桶。

4.9.1 固废污染物排放情况

（1）一般工业固废

根据上文，除尘器除尘灰的产生量为1.527t/a，掺入生物炭产品中用作原有工程生产原料，不外排。
（2）危险废物
本项目生产过程中产生的危险废物有废矿物油、废油桶。
①废矿物油
设备设施维修保养的过程中产生废矿物油，产生量约0.02t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），属于车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，危废代码为：900-214-08（HW08）。暂存于厂区新建危废暂存间，定期交有资质的单位处置。 
②废油桶 
设备维修保养过程产生废油桶，产生量约0.01t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），属于其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，危废代码为：900-249-08（HW08）。暂存于厂区新建危废暂存间，定期交有资质的单位处置。

本项目在1#厂房外东北侧新建一座占地面积5m2的危废暂存间，用于暂存设备维修保养时产生的废矿物油和废油桶，定期委托有资质单位进行处置。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求进行建设，有安全照明设施（危废暂存库的开关、灯具具有防爆功能）；地面、裙脚、导流沟和集液池用2mm厚HDPE膜+20cmC30P6混凝土+环氧地坪漆进行防渗防腐，渗透系数小于1×10-10cm/s。
项目一般工业固体废物产排情况一览表见表4-16。项目危险废物汇总表见表4-17。



	
	表4-16 项目一般工业固体废物产排情况一览表

工序/

生产线

装 置

固体废物名称

固废属性

废物代码

产生量（t/a）

处置措施

最终去向

工艺

处置量（t/a）

烟气处理单元
布袋除尘器
除尘灰
一般工业固废

900-099-S59（SW59）
1.527
掺入生物炭产品中
1.527
用作原有工程生产原料
表4-17   项目危险废物汇总表

序号
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
产生量（吨/年）
产生工序及装置
形态
主要成分
有害成分
产废周期
危险

特性
污染防治措施
1
废矿物油
HW08废矿物油与含矿物油废物
900-214-08
0.02
机械维修
液态
矿物油
矿物油

/

T，I
储存于密闭钢制油桶，暂存于危废暂存间

2
废油桶
900-249-08
0.01
机械维修

固态

油桶
矿物油

/

T

暂存于危废暂存间




	
	4.9.2环境管理要求
   （1）一般工业固体废物 
 项目锅炉烟气处理过程中产生的除尘灰掺入生物炭产品中用作原有工程生产原料。项目无需设置一般固废暂存库，本项目产生的一般工业固废应按照《关于发布<一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)>》的公告》(公告2021年第82号)中《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》的要求：“建立工业固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息”。
（2）危险废物
根据《危险废物转移联单管理办法》的规定，对本项目危险废物清运处置过程做如下要求：

①危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。

产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

②危险废物产生单位每转移一次同类危险废物，应当填写一份联单。每次有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。

③危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

④危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照、国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险、废物交付危险废物接受单位。

⑤危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。

接收单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。

⑥危险废物接收单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。

⑦联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。

本项目危险废物贮存流程为危险废物入库前确认、卸车入库、暂存、转运等工序。管理要求如下：

A入库前确认

危险废物运输至本贮存库，入库前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致（在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后储存，否则按易燃易爆危险品贮存）。

B卸车入库

经确认符合贮存要求的危险废物，经运输车辆直接送至装卸区，进行卸车；再由车间内专用叉车运输至相应的贮存区，各危险废物分区储存。

C登记注册

危险废物入库后，必须及时按照要求进行登记注册，按照危险废物来源、类别、数量、特性、入场时间等信息进行详细记录，同时在入库暂存位置放置信息明确的记录牌或记录表。危险废物的记录和货单在危险废物回收后继续保留三年。

D临时贮存

经确认符合贮存要求的危险废物，经运输车辆直接送至装卸区，进行卸车；需要包装的由车间进行相应包装，无需包装的直接由车间专用叉车运输至相应的贮存区，各危险废物分区贮存，入库与转运出库的包装方式不变，固态危险废物仍以袋装暂存，液态和半固态危险废物仍以桶装保存，不拆包装、不倒罐。在库房内可能进行合并包装，将多个小包装至于大包装中，以便于贮存或运输的需要，但均不拆包、不倒罐。

E危废运输

危险废物的运输必须委托持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施运输，该单位必须获得交通运输部门颁发的危险废物运输资质。
4.10地下水、土壤
为将地下水污染影响降至最低，故设计科学合理的地下水环境污染防治方案，将防渗措施、实时监测和应急响应等工作相结合，对控制项目环境风险，保护地下水环境尤为重要。

针对项目可能发生的地下水污染情况，地下水防控措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。拟建项目以主动防渗措施为主，被动防渗措施为辅；人工防渗措施和自然防渗条件保护相结合，防止地下水受到污染。

①源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

②分区防控措施

拟建项目的防渗处理措施包括：厂区地面防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行分区防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来进一步处理。根据项目区天然包气带防污性能、污染控制难易程度、产生的污染物特性、生产装置和设施的性质及其风险，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表7，对项目区进行防渗区划。本项目防渗分区情况见表4-18，项目区防渗图见附图10。

表4-18 项目防渗分区情况
天然包气带

防污性能

污染控制难易程度
污染物类型
防渗分区
防渗要求

防渗单元

弱（K=1.16×10-3
~1.74×10-3）

易
其他类型

一般防渗区
等效粘土防渗层Mb≥1.5m ，K≤1×10-7cm/s（180mmC30P6混凝土）

1#厂房
弱（K=1.16×10-3
~1.74×10-3）

易

持久性有机物污染物
重点防渗区
等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1X10cm/s；或参照 GB18598 执行

危废暂存间
③应急响应措施

包括一旦发现污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤、地下水污染，并使污染得到治理。

4.11环境风险
4.11.1评价依据
《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中要求，应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

环境风险评价的目的在于分析、识别改扩建项目涉及有毒有害物质在使用、贮存和运输过程中的风险因素及可能引发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求将潜在的风险危害程度降至最低。

（1）风险调查

项目风险调查的范围包括生产过程所涉及的物质风险调查和生产设施风险调查，其中风险物质主要包括原辅材料、燃料、中间产品、最终产品及生产过程排放的“三废”污染物；而生产设施风险调查包括生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

项目运营期涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中所列的风险物质为生物气（含有甲烷、一氧化碳等）、柴油、废矿物油、锅炉烟气（含有二氧化硫等）。
（2）风险潜势初判


按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C计算危险物质数量与临界量比值（Q）。

Q=q1/Q1 +q2 /Q2 ……＋qn /Qn

式中：q1，q2 …，qn为每种危险物质最大存在量，t；

          Q1，Q2 …Qn为与各危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目危险物质数量、分布情况和生产工艺特点见下表：
表4-19 本项目涉及的Q值

序号
危险物质名称
CAS号
最大存在总量qn /t
临界量Qn /t
该物质Q值
1

柴油

/
0.02
2500
8×10-6
2
废矿物油

/
0.02
2500
8×10-6
项目Q值∑
1.6×10-5
注：柴油随用随买；生产过程产生的生物气不贮存，直接燃烧；烟气中二氧化硫等为生物气燃烧产生的废气污染物，非纯物质，不参与Q值计算。
由上表就可知，项目Q值为1.6×10-5＜1，则项目环境风险潜势为I。
（3）评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，环境风险评价工作等级划分见表4-20。

表4-20  评价工作等级划分
环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A

由上表就可知，本项目风险评级工作等级为简单分析。
4.11.2环境敏感目标概况
（1）大气环境保护目标
项目周边存在较多企业及部分行政单位，若企业未经燃烧的生物气直接外排或发生突发火灾事件，会对项目周边的大气环境造成污染，影响周边企事业单位的人员健康。
（2）水环境保护目标
项目位于装备制造基地，项目东侧2.5km处为吉劳庆沟，周边无饮用水及其他需要保护的地下水敏感目标，项目废矿物油泄漏或者突发火灾时产生事故废水未经收集流出厂外，可能会对项目周边的地表水体及地下水环境造成污染，但不会对饮用水用水安全产生影响。
4.11.3环境风险识别

（1）物质危险性识别

物质风险识别的范围主要涉及原辅材料、燃料、中间产品、最终产品、副产品及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目风险物质主要为生物气（含有甲烷、一氧化碳等）、柴油、废矿物油、锅炉烟气（含有二氧化硫等）。其理化特性及危险特性见下表。


表4-21 甲烷理化特性及危险特性一览表
标识
中文名：甲烷
危险货物编号：21007
英文名：Methane
UN编号：1971
分子式：CH4
分子量：16.04
CAS号：74-82-8
危险性类别
第2.1类   易燃气体
理化性质
外观与性状
无色无臭气体
熔点（℃）
-182.5
相对密度(水=1)

0.415
相对密度(空气=1)

0.55
沸点（℃）
-161.5
饱和蒸气压（kPa）
53.32/168.8℃
溶解性
微溶于水，溶于乙醇、乙醚。
临界温度（℃）
-82.6
毒性及健康危害
侵入途径
吸入。
健康危害
甲烷属单纯窒息性体，高浓度时因缺氧而引起窒息。空气中甲烷浓度达到25%～30%时，出现头昏、呼吸加速、运动失调。

急救方法
应使吸入甲烷的患者脱离污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼吸道中的粘液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急救。

燃烧爆炸危险性
燃烧性
易燃
燃烧分解物
水、二氧化碳
闪点(℃)

-188
爆炸上限（v%）
15
引燃温度(℃)

537
爆炸下限（v%）
5.3
危险特性
蒸气能与空气形成爆炸性混合物；遇热源、明火着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接触剧烈反应。
建规火险分级
甲
稳定性
稳定
聚合危害
不聚合
禁忌物
强氧化剂、氟、氯。
储运条件
与泄漏处理
储运条件：储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜，远离容易起火的地方。与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运。 泄漏处理：切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等， 制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员：操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方。
灭火方法
雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
表4-22 一氧化碳的理化性质与危险特性一览表
标识
中文名：一氧化碳
分子式：CO
分子量：28.01
CAS号：630-08-0
英文名：Carbon monoxide
UN编号：1016
理化性质
外观与性状
无色无臭气体。
熔点（℃）
-199.1
相对密度(水=1)

0.79
相对密度(空气=1)

0.97
沸点（℃）
-191.4
饱和蒸气压（kPa）
/
燃烧性
易燃
闪点(℃)

小于-50
稳定性
稳定
爆炸上限（v%）
74.2
爆炸下限（v%）
12.5
聚合危害
-
溶解性
微溶于水、溶于乙醇、苯等多数有机溶剂。
禁忌物
强氧化剂、碱类
毒性及健康危害
侵入途径
吸入
健康危害
一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒:轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力;中度中毒者除上述症状外，还有面色潮红、口唇樱红、脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊，可能昏迷;重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加、频繁抽搐、大小便失禁等;深度中毒可致死。慢性影响:长期反复吸入一定量的一氧化碳可致神经和心血管系统损害。
危险性
危险特性
与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
灭火方法
切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。

急救措施
迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。
泄漏处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。
储运注意事项
易燃有毒的压缩气体。储存于明凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配各相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。
表4-23 柴油理化特性及危险特性一览表
标识
中文名：柴油
分子式：/
分子量：/
CAS号：68334-30-5
英文名：Diesel oil
UN编号：/
理化性质
外观与性状
稍有粘性的棕色液体。
熔点（℃）
-18
相对密度(水=1)

0.87-0.9
相对密度(空气=1)

4
沸点（℃）
282-338
饱和蒸气压（kPa）
/
燃烧性
可燃
闪点(℃)

38
稳定性
稳定
爆炸上限（v%）
5.0
爆炸下限（v%）
0.7
聚合危害
不聚合
溶解性
不溶于水
禁忌物
氧化剂
毒性及健康危害
侵入途径
吸入，食入
健康危害
皮肤接触为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。
危险性
危险特性
遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。对环境有危害，对水体和大气可造成污染。本品易燃，具刺激性。
灭火方法
消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

急救措施
皮肤接触:立即脱去被污染的衣服，用大量清水冲洗；眼睛接触:立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医；吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；食入:饮足量温水，催吐，就医。
泄漏处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。
大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
储运注意事项
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运榆车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。
表4-24 二氧化硫的理化性质与危险特性一览表
标识
中文名：二氧化硫
分子式：SO2
分子量：64
CAS号：7446-09-5
英文名：sulfur dioxide
UN编号：23013
理化性质
外观与性状
无色气体，特臭。
熔点（℃）
-75.5
相对密度(水=1)

1.43
相对密度(空气=1)

2.26
沸点（℃）
-10
饱和蒸气压（kPa）
338.42/21.1℃
燃烧性
不燃
闪点(℃)

无意义
稳定性
稳定
爆炸上限（v%）
-
爆炸下限（v%）
-
聚合危害
-
溶解性
溶于水、乙醇
禁忌物
强还原剂、强氧化剂、易燃或可燃物
毒性及健康危害
侵入途径
吸入
健康危害
易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致室息。急性中毒:轻度中毒时，发生流泪、畏光、咳嗽，咽、喉灼痛等;严重中毒可在数小时内发生肺水肿:极高浓度吸入可引起反射性声门痉挛而致室息。皮肤或眼接触发生炎症或灼伤。慢性影响:长期低浓度接触，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎:咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。少数工人有牙齿酸蚀症。
危险性
危险特性
不燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
灭火方法
本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳。

急救措施
眼晴接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
泄漏处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用一捉捕器使气体通过次氯酸钠溶液。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
储运注意事项
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易(可)燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
（2）生产过程危险性识别

结合项目生产运行管理过程特点，项目建成后，项目发生环境风险事故的可能环节主要有以下几种：

①生产过程中的风险因素

本项目生产过程中产生的生物气未经燃烧直接外排至大气环境，造成大气环境污染。

②维修过程中的风险因素

本项目维修过程中潜在事故主要为产生的废矿物油因管理不当泄漏或泄漏后发生火灾，造成大气环境、水环境、土壤环境污染。
（3）环境风险识别结果

根据本项目物质危险性识别、生产系统危险性识别结果，本项目环境风险识别表见表4-25。

表4-25 项目环境风险识别表


序号    

危险单元

风险源
主要危险物质

环境风险类型 

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

1

锅炉燃烧单元 
燃烧室
甲烷、一氧化碳
泄漏 
大气
周边居民及大气、土壤、水环境
储油桶
柴油
泄漏、火灾
大气、水、土壤

2

1#厂房维修区域 

油桶
废矿物油
泄漏、火灾

大气、水、土壤
4.11.4环境风险分析
锅炉燃烧单元发生故障，导致未经燃烧的生物气直接外排至大气环境，使生物气中污染物对大气环境造成污染，影响周边企事业单位的人员健康。

油桶内的柴油或废矿物油一旦发生泄漏，遇明火或者静电后发生火灾，将会引发火灾伴生/次生污染物CO、SO2的排放。一旦发生突发环境事故，必要时对周围受影响的人员进行疏散，避免人员伤亡。 

4.11.5环境风险防范措施及应急要求
（1）大气环境风险事故防范措施

A危险废物暂存风险防控措施

①危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。

②禁止将危险废物混入非危险废物中收集、贮存、转移、处置。危险废物的收集、贮存、转移应当使用符合标准的容器和包装物。
③储运、转移危废的现场不得使用明火或吸烟，应加强通风，使作业场所有害气体浓度降低。划定禁火区，在明显地点设置警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全生产要求。
B人员疏散、安置建议措施

在事故发生后，应在污染区域和可能污染区域立即进行布点监测，根据监测数据确定是否进行人员疏散以及疏散范围（见附图8）。

疏散时应注意：

①必要时采取佩戴呼吸器具、佩戴个人防护用品或采用其他简易有效的防护措施(戴防护眼镜或用浸湿毛巾捂住口鼻、减少皮肤外露等各种措施进行自身防护)。

②应向上风向、高地势转移，迅速撤出危险区域可能受到危害的人员(在上风向无撤离通道时，也应避免沿下风向撤离)，并由专人引导和护送疏散人员到安全区域，在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明疏散、撤离的方向。
C应急措施
锅炉燃烧单元发生故障，导致未经燃烧的生物气直接外排至大气环境，一旦发生该事故，应立即采取相应的应急预案，故障短时间内能够处理的，可降低气化炉运行负荷，待故障处理完毕，恢复生产负荷；若故障短时间内不能修复，必要时气化炉停止运行，对故障及时修复。
油桶内的柴油或废矿物油一旦发生泄漏，应立即采取相应的应急预案，及时覆砂清理，清洁受污染的地面，防止污染进一步扩大。如遇明火或者静电后发生火灾，及时使用灭火器对起火点进行灭火，防止火势扩大。
（2）水环境风险事故防范措施

①源头控制措施：加强废水收集系统隐患排查和管理，降低环境风险。 
②分区防渗措施：依据项目可能发生渗漏的区域的污染性质和生产单元的构筑方式，结合项目区天然包气带防污性能、污染控制难易程度、产生的污染物特性，对项目采取分区防渗措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)中表7相关防渗分区要求进行分区防渗。
表4-26 项目防渗分区情况
天然包气带

防污性能

污染控制难易程度
污染物类型
防渗分区
防渗要求

防渗单元

弱（K=1.16×10-3
~1.74×10-3）

易
其他类型

一般防渗区
等效粘土防渗层Mb≥1.5m ，K≤1×10-7cm/s（180mmC30P6混凝土）

1#厂房
（3）环境风险应急监测

发生紧急污染事故时，企业应急救援小组及时联系应急监测机构，监测人员应在有必要的防护措施和保证安全的情况下携带大气和水质等监测必要的监测设施及时进入处理现场采样，随时监控污染状况，为应急指挥提供依据。此外，监测方案应按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021），并根据实际情况进行调整，确定应急监测方案。 
（4）编制突发环境事件应急预案
根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》（环发[2015]4号）等相关文件的要求，建设项目建成后应根据项目特征，编制突发环境事件应急预案，并报所在地生态环境主管部门备案。

4.11.6分析结论

本项目建设单位应严格按照国家有关规范的要求对生产过程严格监控和管理，按要求编制突发环境事故应急预案，并认真落实本次环评提出的安全对策措施，在采取以上风险防范措施之后，环境风险事故发生的风险较小，采取应急措施后对周边环境的影响在可接受范围。本项目环境风险简单分析内容见下表。

表4-27  建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司生物质气碳联产中试项目
建设地点

（内蒙古）省

（鄂尔多斯）市

（东胜）区

（/）旗
（高新技术产业开发区）园区

地理坐标
经度

109°51'17.525"
纬度

39°43'27.025"
主要危险物质及分布

本项目风险物质主要为生物气（含有甲烷、一氧化碳等）、柴油、废矿物油、锅炉烟气（含有二氧化硫等）；生物气产生于气化炉，柴油不储存，随用随买，废矿物油暂存于危废暂存间，锅炉烟气由生物气燃烧生成。
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

①本项目生产过程中产生的生物气未经燃烧直接外排至大气环境，造成大气环境污染。

②本项目维修过程中潜在事故主要为产生的废矿物油因管理不当泄漏或泄漏后发生火灾，造成大气环境、水环境、土壤环境污染。

③本项目柴油使用过程中的潜在事故主要为柴油桶因管理不当泄漏或泄漏后发生火灾，造成大气环境、水环境、土壤环境污染。
风险防范措施要求

评价要求建设单位严格实施报告提出的环保措施，采取严密的防范措施，严防事故的发生。

评价结论

本项目建设单位应严格按照国家有关规范的要求对生产过程严格监控和管理，按要求编制突发环境事故应急预案，并认真落实本次环评提出的安全对策措施，在采取以上风险防范措施之后，环境风险事故发生的风险较小，采取应急措施后对周边环境的影响在可接受范围。

建议
①每日巡检各风险单元，检查跑冒滴漏情况，并及时修复；②定期检查各风险防控措施，保障完整，能正常使用；③定期抽查应急物资，保障齐备在有效期内；④按照突发环境应急预案提出的各种突发环境事件情景编制应急演练计划，并实施。
4.12环保治理措施及投资估算
本项目总投资150万元，其中环保投资为24万元，占投资比例的16%。详见下表。
表4-27 项目环保治理措施及环保投资一览表


类别

污染源

环保措施

环保投资（万元）

大气

锅炉
锅炉采用低氮燃烧技术，烟气经布袋除尘器处理后，通过一根15m高排气筒排放
18
固废
废矿物油和废油桶
新建一座占地面积5m2的危废暂存间
6
合计
24
4.13环保工程竣工验收
本项目环保工程竣工验收内容见下表。
表4-28  本项目竣工验收内容一览表
类别
污染源
监测因子
环保设施名称
验收标准
废气
有组织
锅炉排气筒
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
锅炉采用低氮燃烧技术，烟气经布袋除尘器处理后，通过一根15m高排气筒排放
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉限值
无组织
卸料及上料过程
颗粒物

卸料及上料过程在封闭厂房内进行
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
废水
污水总排口
pH值、COD、氨氮、SS、流量
经市政管网排入园区污水处理厂
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级限值
噪声

设备噪声

噪声
封闭隔声，低噪设备
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准
固废

除尘灰
掺入产品生物炭用作原有工程生产原料
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
废矿物油、废油桶
交由有资质单位处置

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
环境风险
企业按要求制定环境突发事件应急预案



五、环境保护措施监督检查清单

	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉烟气排口（DA001）
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
	锅炉采用低氮燃烧技术，烟气经布袋除尘器处理后

，通过一根15m高排气筒排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉限值

	
	卸料及上料过程
	颗粒物
	卸料及上料过程在封闭厂房内进行
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

	
	热解生物气
	CO、H2、CH4等
	送入锅炉燃烧器燃烧
	/

	地表水环境
	污水总排口
	pH值、COD、氨氮、SS、流量
	经市政管网排入园区污水处理
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级限值

	声环境
	生产设备
	噪声
	选用低噪声设备，厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	①除尘器除尘灰掺入生物炭产品中用作原有工程生产原料。
②废矿物油、废油桶分类暂存于厂区新建危废危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

	土壤及地下水
污染防治措施
	项目车间依托现有，地面进行了一般防渗，采用180mmC30P6混凝土，渗透系数小于1×10 -7cm/s。一般防渗区域是指污染相对易控制的区域。一般防渗区防渗技术要求：防渗满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关建设要求，本项目严格执行防渗制度后，对地下水、土壤环境无污染途径。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	根据本项目的风险物质可知，在风险物质贮存及运输期间可能突发的环境事件为：生产过程中产生的生物气未经燃烧直接外排至大气环境，造成大气环境污染；废矿物油因管理不当泄漏或泄漏后发生火灾，造成大气环境、水环境、土壤环境污染。
①生物气未经燃烧直接外排
锅炉燃烧单元发生故障，导致未经燃烧的生物气直接外排至大气环境，一旦发生该事故，应立即采取相应的应急预案，故障短时间内能够处理的，可降低气化炉运行负荷，待故障处理完毕，恢复生产负荷；若故障短时间内不能修复，必要时气化炉停止运行，对故障及时修复。

②柴油、废矿物油遇明火发生火灾
油桶内的柴油或废矿物油一旦发生泄漏，应立即采取相应的应急预案，及时覆砂清理，清洁受污染的地面，防止污染进一步扩大。如遇明火或者静电后发生火灾，及时使用灭火器对起火点进行灭火，防止火势扩大。

	其他环境
管理要求
	规范排污口

①污水排放口规范化设置 
项目厂区的排水实施“雨污分流”制，规范设置明显排口标志。 
②废气排气筒规范化设置 
在排气筒附近醒目处设立环境保护图形标志牌，按要求加以标识（排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等）。在适当位置设置便于采样、监测的采样口和采样平台。排污口规范化整治应符合有关规定。 
③固体废物贮存（处置）场所 
本项目的一般固废和危险暂存库，需根据《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单的要求设置环境保护图形标志，标志牌设在与之功能相应的醒目处，标志牌必须保持清晰、完整。 
在后期运营过程中，当发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等不符合本标准的情况，应及时修复或更换。检查时间至少每年一次。
竣工保护验收
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关要求，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制建设项目竣工环境保护验收监测报告。并登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，对上述信息予以公开。


六、结论

	本项目施工期不可避免的会对周围环境产生一定的影响，做好施工期的各项环保措施，其环境影响便会减小，且施工期影响会随着施工期的结束而消失。在项目运营期间，认真落实本报告中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，使其废气、废水、噪声、固体废物等污染物达标排放，降低其对周围环境的影响。综上所述，从环境保护角度分析，该建设项目可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.723t/a
	/
	/
	0.015t/a
	0.014t/a
	0.724t/a
	+0.001t/a

	
	二氧化硫
	0.041t/a
	/
	/
	0.085t/a
	0.029t/a
	0.097t/a
	+0.056t/a

	
	氮氧化物
	0.312t/a
	/
	/
	0.434t/a
	0.223t/a
	0.523t/a
	+0.211t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业固体废物
	除尘灰
	38.35t/a
	/
	/
	1.527t/a
	/
	39.877t/a
	+1.527t/a

	
	废包装
	0.5t/a
	/
	/
	/
	/
	0.5t/a
	0

	危险废物
	废矿物油
	0.01t/a
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.03t/a
	+0.02t/a

	
	废油桶
	0.1t/a
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.11t/a
	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。本项目建成后，产生的蒸汽可部分替代原有工程蒸汽所需。
附图1  项目地理位置图

[image: image20.png]O

BREHDRAMRITHEYNE

!hm{ﬂ U B

it onmss

susmsan |

[T et

© somren - sEen

o nan

| o e s
= oo

N

WREFHRBERHBHE2017.7





附图2  项目车间内平面布置图

[image: image21.png]FETREIRE
AT

BB





附图3  项目四邻关系图


[image: image22.png]



附图4  本项目与鄂尔多斯市生态保护红线的位置关系图
[image: image23.png]



附图5  本项目与鄂尔多斯市环境管控单元对照图
[image: image24.png]HARHEAXBREMH “=%—8" EE

]

-
FEEREHE jfj\"\
A

o

"

ARERARBRENHRRE L TE





附图6  项目与引用点位的位置关系图
[image: image25.png]



附图7   项目与控制性详细规划的位置关系图

[image: image26.png]R

Zamam
Snmne
Eeaaams
B 12
. mERe R
-

1

o

[Empere i

s s
5 nezmaRme

— s





附图8   应急疏散图
[image: image27.png]



附图9   项目在鄂尔多斯市声环境功能区划中的位置
[image: image28.png]SIRSBHT (FME. REHR ) FMRNERNSTEE





附图10  项目分区防渗图
[image: image29.png]B

SEBHIME
AT






附图11厂界四邻照片

	[image: image30.jpg]



	[image: image31.jpg]| 4]
'|mln|IIIIIIIIIllummlmi i

| Hlli\lll(illﬂ

L






	厂界东侧
	厂界南侧

	[image: image32.jpg]



	[image: image33.jpg]




	厂界西侧
	厂界北侧


附件1 委托书

委 托 书
内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司：
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，特委托贵公司为我单位“内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司生物质气碳联产中试项目”开展环境影响评价工作。

我们将积极配合协助，按照贵单位提供的资料清单和相关要求提供该项目环境影响评价的各项基础资料和相关数据，并对所提供的所有资料和数据的真实性负责。
特此委托！
委托单位（盖章）：内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司
                              日期：2025年06月23日
附件2 租赁合同
[image: image34.png]FEREER

HHA: %;ww&#&ﬁmf& UTFMERR
G SRR, JurborssAs
BRARBESR: [$103303]

AN AREEEXEREFREGHRAT  CAFRHEZH)
G HREFRE: 91150600MAMFHIEX
BRARBAGR: T 15847717051

B (PEARSMERER) RARERNE, TG
HFE HBRHEN, RZAREFABRAMEEL, 21HF
—B, BTAER.

B—% HRRERSE

L ZIHTHESERT 14 4G5, TR 473434 F77
ok (e 4 A1) 200 KT FER B, ﬁﬁﬁj_ﬁEZl;
PEA_L700 FIok, BEER_6400 Tk
BT WS MR BAT R X &L BN
IREMTRIB R RAHRIEAT KA.

2. BREARTEHMEE, &F. %5 RERNS WEE
BT, DARRA. W, EHEE, HH#RHE), 27, ZJ;I E38
AERRTFRES, HSVHEFHN, EARERANHE.

K8



[image: image35.png]RGN, EMAFSR (U TREBEE 552
BRTHREA.

3 EEBHAFN, ZHEERELARMBRERRMER
B TRHER, MFYROEUHEASABERTERTH, 0
TASTRE SR 5 B AR S TR

Bo& BEMR

LEFMRESE, B2025%2A 15 ABE00F5A15 R
Ak, S 2025 47 2 15 BE 5 A 15 BRZHMBuERAEH, ) 2025
45 A 15 BEF#iE.

2 WMZHERMRREE, BEREMERA 30 AAETFY
RULH, WHETEREARATETARAR; DEXEFAY
WHZ ARG ER R ERNG P RRFOAR & FER—H, W
AE RS BT,

3. ASRAGMH, PHGSHBERRN, ZHER¥RE
THRERER.

4. RAFRTEEN, ZARMETERTHRNES, fE
BEMSHFNERERTLERELEE, REEETHTRR
BB BB AT

B=K AERIMHR

L e ZHRRTHBREMRERE RS, %
—HEHEI 100 578 (NRFKE: #AEHE), Kb HEHE 50
T, BHEHERER 50 . WESFAEE L—FHREEME

CEVYIEN



[image: image36.png]WS (ARBAE: EHTH).

2. bRMEtRE, AEFETER SRRt
AEERARRAEITIAR, URAS RRHEHTI R 3.

3. ERESFEFEZHERTERMARENKR, 6
. R ERS. HSRENRA.

4 IMFR: BITEERRE 15 AR, ZH—RIELERTR
ARFELA SRS, SESERNEMN 15 BA, ZH KX
HEHT—ERE. ZHHRTAR 15 FRPTARFARERER.

BNE HEREEHERES

L ZHERERETE 15 AW, AFHZAHEEREERE
£ 150000 76 (ARTAS: EREHTH.

2. MRHNE, WEZHERARRERLE, EREHETR
PR AT R AT Rt R, R TR
KK, FHARMREST HEMER, WRESTEMEIMRA
0, FHERMZIT AR R PR

3. MBI, ZHEWHERIMBA, FSFHINIERER
TEFGE, FIRRESRERTT .

BEK BERRLE

1 BHRERRRREE, AREARE. BHNTFETER
515 ERHRRBRZMZY, #5ZAHBRRHERTETE.

2. WAMHERS R FH A%, FERFRRFRBLARR
RN BRGROREFE SR EL AR E TR,

-

I

T



[image: image37.png]3. HHBEXMEEERN, BEMRASITE.

4. BEWE, ZHABERM, TR
BTLE, ZHRERMERERE R, RERATHENK
iz 5L

BAK BEMRERE

1 ZH MR BTG, i REEREN, B
ERFEETREZY AN, ZHRERTIHS0EREERT
FREEEREPT, EEATHRAEANEBHAXFHFLER
HEMI. B, RETRFREN—VIRAEZTETAE,
KHMREEFRBZHETRR, PHNATREXHN. Zh%
BEUEIE TR, RS ERAARER. .

2. WERFEEHIINARE RS R SR ERY, 2
DRERTER. ZHEERAERERREREN, N4 EY
FEFAREEEMBRENESHRAE, BEATLEPT
JIERIHYT . AHRMASRATSN, BZHABLRRE 0
BEERAREN, ERAEMRRE R

3. AAFRRRL LR, ZixtERERNEE. REREE
MASBHS, BFFRBETHE, R RROMS, BT
ERWHNH, AFRMESSREWRERRO A

Htk ARAERMAHEES

1 EEME, PR RRM BRI ERRAE. %
FEHRARRFEMFRATHREN, ZHNATES.

£

A

- A 'L



[image: image38.png]2. ZHHFAEME BRSO T RRMNREEENERAR
#, R PITRHM R BT B H A

3 B B, ASTBARRERE . HEE, SZTERN
EARE, PHRREELORIERE, BRPIHERARDER
BB 2R E N, RS RIS R

W\ RAES

L ZAEREEZM, F5HR R R

2. MEME, ZHRETHERLERBRTMRENK, &
RESRA, SERARERN MR RS, R
BFY, AFHE-HARTRE.

3. ZHERFIMEEME A R R AR B, IR
HELME TR, FTHE 27 57705 AP 5 B R R A
WSS BRI MR

FNk EANRS

1. ZHPERSHAR, 2070 A AR 5 R R E S, S0
BRIEHAES T, REZH AT L% P75 R KRS
FRAIRHG, 277K B A R B

2. ZHRRRIAER G R FTAT M4 P E H A FRER, 5
BIRIA R, WO MREIRAE PG R AR, K. A %
R AR,

3. ZHEMBMARERE GRS REMERSMARN, TE
BEHHFRE. REHARHE, FAZIHRNFARLRE.

s

azy

[

v s



[image: image39.png]SMBAN R RA.

4 HEMEA, FERMEEENRERESZHKIE. 25
RREEXBINER, WENA. BESEARLHEIE, *
FERAXBIORESKE, DRZTEAREREN, BRRE
Rk, M Z R LR ERAILH R,

5. MARRET (P RERER) M GHRADERIHER),
SRPURE RSERES.

Bk EHRBERE

L EXEEAYMA, EF-ATEAMEEREROE, BN
AIBRE I SHHELNE .

2 EREMRA, XLFHASZHHEZEERAR, W
FREE, FHANMNRRAER.

3. ZHRMEHUK. B, AELMRAN, FHERGEH
0. SRR XA .

4. RETFIEHZ—M, FaREHRE, EA—SERAR
— AR BRAT AR A RN X5

1) BUREAECR B RATE LT R RRAE R RN, B0
YRR AME, 207 U IRE S SR R 2T R
Ao

2) HMI, ZHRATESRARZ AT RERAUER MG
Sl S HITER B

3) ESMFRERS KR, R, RBERTH) FHAKSH

r



[image: image40.png]BEHMEHE, A6 AATEBELY.

4) WERATAR, —HARRNLLEAERN.

5. EAHTFAMBL N, ZHERETRBREER:

D ERRMAERHARL. FERRE S UIR R R
HHRRETBHKREER

2 BHTABARMEENS, BUZFESRERERRE
.

H—& BURE

SRERAERMBIEN. EIEBREA KB MMEE AR
. HAMBERERAR AR THENEARMICEERRR
&, ZHAEEIE.

Ftofk SUNBRRERER

1 ERPUSITFHEN —VREERRPW, TR E%E
BERFHEMGR, RATERNFEULE. WLHBEFHTRE
SRR, TTRA B R A RIER R,

2. FERITEREEME, BRIERE RO, AR
BT, B REMFUPRRADUILLEOBIT.

#FH=% RE

RHERARA D UUBAT RN X8, TRAKAN T HNE
REAHB, WHHERAEMAATRE, ERAMTBERARS
HRT, ARREAAMETERERREHE.

#+mE st

7\

ET VS



[image: image41.png]1 WRABUMEARRRRERRRFRBIT, FIR
HRERRELHS, TAFHUARETRRSMEEEE RN
PR R B P LA B 25 T AT

2. FERKREE, EHHHRAESE, UBERRETHNRE:
FEREA AR BN LEHERA TR, KR (R 0
HRAMELE.

3. RAR-RBH, WHERRY, ANFEFARELZAE
B, NHAFRSAHRSAS.

B R, BEENTEARE
EEREA: (0] 4
) "

SRTEM:  2euFE 2 A SH

w7

2




附件3 环保炭生产项目合作协议

[image: image42.png]BREFEMBERFUALXERZRS
AEEEEXERNRTFRRSG AR

HREREF=TE
BB

—O==%=R



[image: image43.png]R R E SR

B 7 BRSAEHAAFLFAREEERS UTHKE
“EE”)

SERREA: HBE

# ouh: RERRAREERARAL TS

B 4 017000

BREAR: 0477-2299029

z # mmax;w{yﬁa} TR A
SEEREA: TitF
4k AREEERTES BT EA 28 5%
A 8 801 Z

4 45: 017000

BERAR: 04772260437




[image: image44.png]ik WA O A AT K R R, A
LRAER, T CRARENAEEEAGIL, AF KR
RF. RBEA, SRR, KEAR” WEN, SRSHHH
BAFLFRARERZR2 ARG B KERKFRBH A
ALKEWHE, BRABN.

— WHHHE

(=) PHHH

ARSI B AR LK RFRE WAL R
X, 2011 #2HRE HEXARKFHEN EBHEAFHE,
2017 & 2 ABEFRHEN ERAFTHRRAT LR, BEH KA
FREHALAFIAR, HBRRTHER, W KELERK
CETLOCHT . M A, BEARRTUHEAKE. WHRF
o FAR, AMES. FEEFSL, REXRARRS L.
FWHERUAR N ERAFRBEDGCOHE, ERAMELLEL
B, BREACZARAEN. THHRFLLEIER. KE
PSR EEN. HBFORFTRHEARURARE BEEA
FRERBER. HERKAESLHEBTER. BEXARSL
ERE. MU REEN. BEAAAGFOLERE,

(=) sHkH

CEEXKE” BREAT 2016 £4 A, ETRIEENT
RiFE. HESHEGKERR AT R, HAREA. B,
HAEEUR, PPARNAREERAES N, BEXEHE
AR 1000 &%, ®AAE3L AL, HET, FHE 1074,




[image: image45.png]2022 £ E W 2.5 127, 1 1000 7 7T K E 2021 £ HEKE”
REESZEBFN ARERFLE”, BAGE3 6T,
= AfENE

T E R AR E 1000 FT, HREFSTH/FEHREL
BRFRFE, FREERANER, PO RTLERR. &
EFRBHRAEAR, BEARKEFHNLLRATRE, A
BEZREMFERTRAABNER TS, RAXBRTIH. ¥
REBFHEMEERLAMEGTR, BREZFRAKS
F, ERYHFESARERAAPIAE AL, REHHER
A, SRR AT R AT WA RBUR MR & IR
MEFHEREF 10 £, MRS FEBHRREEL,
BABHEERERRARFELEH, ARELRAM20 M,
5 LI E 7500 77 T, AR 210 7T

= RASNSE

BRI X &

(=) BHRE “RRREFTE" %P BREFEAEA
FYFRRE, HARMXMITLAHXHAERE QRA RS, KT
B %018 R AR,

(2) EREHARE, AR ATRSHTRANELHE
I GE PG G TS £ E3. 7 INCLES RS
FIBHERAL T B ERELROE TR, (FREH
W LR RE THOR) %40 XA R B
T, BAREXHAERRBB S FRELNRRXE, R




[image: image46.png]BRUHZF4RER. BBEE. AREHTLEXERE 73]
ke,

(2) EFAHAREEA. BRHEAT, RETERRE
#R, FHERREENRBBBHZAERREN TR, BE
ARE LN~ R,

(m) ARG 500 FHRAME (REUTH EREA
ERAE) HLHRE TEARBEAHAL, FRUAFREH
BHEAAFLFRREEHEFLREEAQXERENE, Fh
FRHBEFHAFLEEEAAEHE, 2MLEF CRAY
HEEL ML, FHEBEAEE KM FUED), #h
AFRMERAEL, EFTETH (FREFER) & FUAA,
HERMTFHTREREEMARTHNA LT FREE.

(B) ARMEBTHREFER”, PHEFRSMER
BARE LT LR 4 B2 E R G2 2600 Tk B (&
NZHEREATRAYE) BLFETRELFFR, | HER
#E, 2HEZF (FHUATREFLEEEANEFEENL
I BRAE, THER BERASKRE, FRBREE
BT ORI, AAAFRAEREE, £FTEITH
WHEAR) = FUAR, CHARBRG FEANA, B B,
Pk, A%, HEARBRABEER AT H ATAE,

ZHRAEX &

(=) EABRETE=EAMA AT HBHAAEATNES M
WHEERER, FE—FARERERELERFK, ZH&K




[image: image47.png]BEE, B, HESLNZENHEHHEAK.

(2) THRFRFRFREFE GLEIA, HADNE
ZEAGEAEHATERRHRERARHR AR, FoE, #
ERNBEE .

(DDZHERBRERR P, PRETFERA X HENL,
CEEE, PREZCLES P RFRES EAE, ALA
TELEF, RERS v, BEmBEEEF . FHR
PAR, ke, REEN, PRETFEELLALEEH1L
bEeEFRAERF HREE,

() ZHEXERATF AR TE RATHRIFE, HERAE
RAXFEREAARE TR, REXRER, £F2E K
RABUERE, REREOERLZAR,

M, EYHEE

(=) i ERBAEH B EMEKR, EHEFICAEA
BHERT, RAMEHBEHAT, ARFLRIBBELHY K
HEATH T SRR SAE K LR

(2) ERETERNHERT, ZHRESARARFHHR
BAN, EFRE, SRAEML 0 RRALNKHEXRA
B, FAANMEEFLLADN, SERECH, FRENHL
REWHAL, £FRAE, BLHERETH ERETARBERER
xe.

(2) FAEERTHREBRERR, £FEERTAHK
WRERAT—KFRTE, DIARBLFAHEY, $— 54




[image: image48.png]FHRE, F_FLTEE, FoEORBEY, FHEFFER
BLEMGAER, FIREEMRE.

. Hft

(=) AL LN, HRFREBFMR, wIFE
W, RXARSHHRE RLMHRMR.

() A UAFEREEEREEEARL, KAAER
IR (BEETRTEAKE. K. R¥. BT, TT4
HWERBRERESER) SREANAH, BRI RAKHR
AEZEE, REAREREWE, BEAXEFERASEE.

(2) ABPKRREE, BHURTFATHEFETHES
o FABWEARBUTTHENERE S, SEABURAR
$EREHA . HEBUHLEL KD RANET -5, WA %
BRA AR,

W) ARRARHERTLERESEN, SERKE, R
FABEELEE M.

(E) ARRERFEFHERBITEHK, — AW, F
LRFERFR, RAREEERA.

AFEEX)




[image: image49.png]o023% YA IYA

2. MREECXERRTRBHAT (5B

EEREARSAMIA (E)

DA% yAISA




附件4关于对内蒙古工业大学新能源智能装备与运维内蒙古院士工作站等7家院士工作站备案的通知
[image: image50.png]Wl HIRKAHEB AT
M HIRKE R A SO
W ETRXMAER A2

WRAF (2024) 325

R ERKRHERIT QA

IR AT 2 Y AR TR

WIS a1 L
7 5 L LRI

BHREA:

ARANRMELEN =+ AT B Zh oM,
e G S EL SN VLN i P
skl “EANR” TR, B E B RAHLEERAS
Fa SRR ERERAL, R BBREAI S, TR K

—i-



[image: image51.png]Fih—p B REBL T oW LR R (i) R
W) (WHIEF (20110 68 5) B, SAWIL (Wi

FFBA L) b, BHARARBIFERE, HEERLT
R T B, SR TR AR A
B P L T TR £ TS R A
HH R L KDL TR R BR, BE4 S
BSOS R RER ) RIS R R AR RS, %
PEAEB EINH A5 S SR, SRR, KRBT
REEAMY, FABUILOFAN, £ 5RHHRREH
Hofl BB RS IR T TR

Wt 2024 FHRE B RRBEL THEEREE




[image: image52.png]Bt

WsEE FIRXEE L T # R
il A Btk TAEs A
HRE T b AFH RS R ’
i Prriseyien WRE YA

o B =6 5 B A PR SRR
HEELNRERE TS

FE-EREARAT

P EAH L (RE) B
R AT IR B B RAEME AR
AR FBE L T

FEA ML (RE) B RES
HRAE

HRE EEKERETRBHL
AL T AR TR TS

ESFIFE e R

WRERED &SR RAE
LR RRERE IS

WRERRD HHHHARA T

BREFATREEPET EH
(RE#H) HAFLEREME
WRFBR LTS

PREFAREER

T4 8 o B B M SR
WREBEL TS

BT E B





附件5生物质检测报告

[image: image53.png]2025 H¥% %279 %

ER AL NRE K E KRR R R AT
PR PRI _—
WMIH:__ mAEAM





[image: image54.png]Lo

2025 #R%E 22795

MTKY21icBG.02

#2W BIR

T

2]

FFORAL

EEA=T8 225228
R AT

LR

EMRRE

HWAH

=izt

PR
Lls: g

14/3.30kg

RARE

BER

WA

2025/7/29-2025/8/1

ERE

WEF

SRR

2025/7129

BRIR

17604740603

WA
HRRE

kg RBEKA M) GBT211-2017 7222 77 B2

G GRMTASTIED GBT212-2008 3277 B

JS CRNTAHAIIED GBT212-2008 41 BRI

RS RMTAAFHE) GBT212-2008 5 ERHBME
BB GRMTLAFED GBT212-2008 6 HEBIHI

L ORFLRONEE GBT214-2007 4 FLWEE

Rtk (RFRAENETIE OBT213-2008 8.4 AHEMARITE
TERE (HRFBEEMIE (B OBT073—2014

LR

& &

R A B RAG AR ST AR AT R

BERMA 751% sm:/; ,{\;éw&: g
S8 240

359 |

o)

o ik

st



[image: image55.png]Fe¥ 7wt

= T
=NE=30- 0 [

soc | o | ww | aver st [siv] < | - | - | 500 [0] so0 [weor | € | ves | a5 |05 | sev [w6] e [swouscw] @t

e B o B I O N B B B

R | mwwd | pdd | pBd |peH | mH | PO [P0 | mO | ang | pis [ peis | peod oA pev [Py | mv o pen | U | e | SR

o | Wwy | Bux | Wex |WE|Ew| e (e% w63 |we| ws exw|. ewsw oo |0 0 (6|
i s e e e | s | | e |- | || ek | e | seins [ M || e | e | s 4

VuSTor BN | GO EH ST awmME P e R

EEE TR * W ¥ B % &




[image: image56.png]ey

# OB ¥ W

LRET “RBRAEHE" T

2REAIYAE, AREMFRE (@M.

SREEFHK. MEANEFREFIH.

AREREER

SARPREEFTRY, RFRBREZAR+EA A ARNAE
#H, SMATRE,

CEFERMMME, PR, FARIER FIREIRPR.

X

ERME: RIS TR 6 5
UBBU4RTG: 010020

HIESTG: 04716291146

1R BT: 0471—6980609





附件6 生物燃气成分分析报告
[image: image57.png]Wil EUH VY. B K 5320~25)

UTIRIR A KB

]

sl

N:

co

| co:

H |

CHy

CaHa

H:0

H:S

02

&t

#HEE R

BnEER

R

kealNaw?

~1020

12 e L

80-120





附件7 项目占地不涉文物函
[image: image58.png][ire*41~471g

RSB SR S

T EE (2021) 122 & B 5N XA

v

SRR SCY IR 56 T5R/R 2 ke 2 Tl H by
XI5 H P DX S i VAL 15 7

AEEHEX XY A
AREHEEFEEREXTE AT T AR 5EEH
Kzl , BX#E#HXEHR 5.5 FFAE, MAXEHS. 6 Fi
NE,ERRER68.6 FHAE, Wk R4 iTFER 15177
RN
SHRERXXYEERN I EHAERTEEREIRPS &5
HREHTAT B XY HEELN, TEREEEAERRL
AXHwL. FRAFR, BN EREFREEFEXEX




[image: image59.png]R e VA TR o FLAF WUT R KA 32 o 1 B 2R R X
RERERGALATEL, HTFH.
&, EHE.

Mife: RS H T RBER AR THRS AR & Gl
R XA ERHRE CRX 1) 18%)

(BRAA: ZE K 13847765779)

TR L X A 2021 £ 12 A 24 HE R




[image: image60.png]133173 f289g

WRSHRIER R

AX M (2021) 18 & BEA: FEZR]

SIRBIH R SO R FERR B 0%
R DX A SRy i R

AR % B X

M TR E 2, Bk BT A T I 3 K
T RIEEATRAERT ERAHE, RIE CBREHE LS
EAE ER AR B IX T B LA v
(AT wh (20210130 5 ), KA DL 5 LA 8 A % Bl

— 1 —



[image: image61.png]BN EZTE LA TR S k5l 215, 177 F 5 4
BWIAT R R AT T X R R E. 2R E,
ZRBEREAXEA, HWTXHTE, FUN EREZTE#
B HEEEE IR IHEERFRET —FITH, L4
EFEMIER—FHERYE.

it 1 (HERSHREHEENEBER A% THERE
R X 350 % 3 i TAE @D (3P % % (2021)
130 &)
2. 3R Mk &R A X A E RS

AW EREEASE
iy :
Qﬂ}?s’i’i)ﬂ 148

1A 74

RS B ARBER X B A E 2021412 14 EH .

— 2 —




附件8 高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2035）批复
[image: image62.png]%”r%iﬂﬂ“}\ﬁ Xt
A e

WA A (2024)41 5

SR 2 Wil A RBOfE 6 T
SHAR BB A IR KX
3 R BRI (20232035 4 ) AL SE

AFLFAREEER &
AFUFREEEER L
L9573 %l o3 Y (
(20241 AR JAF 2024 45 11
%

{

&

COTAR B 0 AR P R K




[image: image63.png](2023-2035 4 )}, K & § 7= by 4 B A SO 20 R A
# RIGA,

SRR RERNT TP EAXNLM, Rl A AT
TRAEA, ERFBANEARE RORINY B H MG
EEESETES VI NEFINTTIN
LA KT TR R RS A AR R
REEEARMEARARMERER, REHFRF LA
AKRERHA EARRRP SR I,

PR ARTABETYRREAT AREOERRRAIESR
b MRS HARASTFRT HREOGRBLERT,
HHHEAREET ARG OB EART RS ABRS
PRESIIO NV RIS IENET L]
EELEER AT LR ES LN T

BESHETARIAALE 2024 6 5 14 B A

o PR





附件9 专家评审意见及修改说明
[image: image64.png]Bt 3.

# W5 A R OF XM

B % % #& %
(2023 ¥TRD
46 IS K SR BRI A E 0 BRI i
H
AL WS KR AT

WL PRS2SR R R BT
WA T8

W/ T

it SR ST B N G

AEEL 205 10 14 1



[image: image65.png]RGBT AR ELR

Aung

wa

L

L SR A S AR SRS TN

0

2 MAHFHERRD S, FRRTER, FROFRE
W, FERATREER

0

AFETRMAEEEELE. AN, LETARPTREST
BEEARBEEEAE

L EATABWER A (FAANRE) AELE, AR,
EPRAE A AR REFER

SRR RN SXI, EETAGMEEHS

6 ATATE
Bk, SREEAR

ARSM GRS EE, BARMST

15

TABTREPERIE A0, T, TAER. TA
FRR R FRRE SRR

BIERREE. EREETHR

9 EEERRAURREERENL, ER

0 WA B HERGATRE, ERXTAEAS

e

10

&




[image: image66.png]BT & R XA AR

TR, AR, TR BIRNAT T, WS T. WASAE R

W,
L LIRS 7 5 AR 5SS

AR R MRS

2. ARSI R £ SIS IR
TR, R TRERAL A, WAL, DRI R
TS RO, ST (DR T S ER, I TR LT,
AR A SR TR T, NI B (R
BRI SER ARG, OB AR AT 0 L 2R
SRR WM RTIASI, WA BRI U KOk kS,
PG, LSRR I AR, SER KA.

3. ACIBEORS, HURGAVRAL. SIS TR, HAARTER L
SRBARCC, IIOBE, AU R TIAT b

A0 BRRHIKR. AT AWM RINER CURIERRD) | Wt
ISR s, ARG5S 0 DM 25 BRSSP (PR
ST, BB RIS S L AT

5 BHSFRIN . S TIORGOS e,

-y

M 2025 10,14

- A




[image: image67.png]S KRBT U 2 B RBET SAR

BRI R OR RASER

1. T AR A T B AR * S
WY

e A P2 P

2. WA R RSN AR

k. R P

30 AR AR, o E R A5 R i,
RO A LB

B AR TR M T RS AL
LIS

40 WETRIR, RWRILLAT, WAL, AR
AR, HIHREMIRE, BB INRE AT R,
R TRT .

AT LN, LR, AL T IR SR . B
A TR TIPS % 560 T RN RSN, 3
o TS BEOHRIE) X IR . ALK P11S B Pl
kS

SRR IR 520, AT
O, L, (RN,

SR T b UL BRI Bty
Ll RIS SR, AL R
B ML AR P14 A

S EREMHIIE Tk, VREWIRERGIL, HERTE.

LSRRG WA, TR R P16 .

7 ACTZAE, ARSI R. WHETNASEASL,
SO K. A B, BT ZREAT
AN, BCEEGH,

CHESERR T ZAR I, T HOCIPE, W Pi922



[image: image68.png]2

AT, R AL S0, e
ERSLR, IR, BB WS RRIA
i

BT, B IR S5, A
RIS, 520 S RS b U P3034 T

9 BEAHKR. AR ISR OMtt
. Bt NN RIS, T R bR
D, AR T TR S8 R, 55
WL RIS

R RAUK S, S A UL GG A 8.
SN ARSI A5 T SR (10 (LT TR 560
UL S ASRBRAN. SIS PITIS T PR T s .

10, BASFRIS. 0 THECH. ARSI 750
W%, wEE

BRI RIS, ST FRARP R, 5
RRICE R, W R Psas6 L. PS9 T

I





新建还是扩建？备案文件


与复合型锅炉项目是同一主体吗?


现有项目的运行情况，原辅料供应情况


1、新建，无发改备案文件，提供科技厅备案；2、是同一建设单位；3、下文补充


补充其他环保政策类分析


已补充


项目由来


下文补充


不是本项目建设内容，单独一章节，依托工程分析


已改在上文原有工程


如果不是扩建项目，原生物质复合型项目就不要用现有项目表示，可以在前边统一介绍，后文统一名称


已修改


管网建设情况


已补充


谁新建 谁依托，分开写


已修改


除硫脱氮措施


补充了除氮措施，根据下文污染物排放量核算，烟气中二氧化硫浓度低，无需脱硫措施


能做到不储存吗？


仅锅炉点火启动时使用，使用量小，且园区内有加油站，无需贮存，随用随买


谁的原料的组分？


沙柳，已补充


有硫


根据本项目使用的生物质成分做生物气成分分析


与企业核实，虽生物质中含硫，但含量低，热解气中未检出


依据？


已补充


依据？


已补充


污染物成分？


已修改


除硫脱氮？


已补充


园区污水处理厂接管要求？


已补充


具体依据


已补充





已修改


接收水质要求


已补充


柴油


已补充


核实


已补充


除硫脱氮措施


已补充


厂区位置 项目位置？


在图中左侧





PAGE  

_1234567891.vsd
沙柳


破碎
粒径破碎至＜3mm


添加辅料


搅拌


玉米淀粉、腐殖酸钠


冲压线成型


烘干


包装


沙柳燃料


天然气锅炉


烟气


热风


废气、噪声、固废


废气、噪声、固废


废气、噪声、固废


噪声


产品用途：烧烤专用


水



_1234567893.vsd
生物质颗粒燃料


破碎
粒径破碎至＜3mm


二次混合破碎
粒径破碎至1-1.5mm


添加辅料


搅拌


玉米淀粉、腐殖酸钠


对辊线成型


烘干


包装


金火炬复合燃料


天然气锅炉


烟气


热风


废气、噪声、固废


废气、噪声、固废


废气、噪声、固废


废气、噪声、固废


噪声


产品用途：介质烤肉、铜锅涮、烤全羊


水



_1234567894.vsd
生物质颗粒燃料


破碎
粒径破碎至＜3mm


产品用途：电池负极硬炭原材料、生物质活性炭原材料


添加辅料


搅拌


玉米淀粉、腐殖酸钠


挤压线成型


烘干


包装


生物质型燃料


天然气锅炉


烟气


热风


废气、噪声、固废


废气、噪声、固废


废气、噪声、固废


噪声


水



_1234567892.vsd
生物质颗粒燃料


破碎
粒径破碎至＜3mm


二次混合破碎
粒径破碎至1-1.5mm


添加辅料


搅拌


玉米淀粉、腐殖酸钠、助燃剂


冲压线成型


烘干


包装


生物质复合速燃燃料


天然气锅炉


烟气


热风


废气、噪声、固废


废气、噪声、固废


废气、噪声、固废


废气、噪声、固废


噪声


产品用途：水烟专用炭、大棚增温专用炭、围炉煮茶专用炭、工业炉窑引火炭


水



_1234567890.vsd
艾草原料


破碎
粒径破碎至＜3mm


烘干


添加辅料


搅拌


热风


玉米淀粉、腐殖酸钠


冲压线成型


烘干


包装


艾草燃料


天然气锅炉


烟气


热风


废气、噪声、固废


废气、噪声、固废


废气、噪声、固废


噪声


产品用途：非药物治疗的艾灸用


水



