建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：鄂尔多斯小米景明科技有限公司危废暂存库

建设项目
建设单位：鄂尔多斯小米景明科技有限公司
编制日期： 2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	鄂尔多斯小米景明科技有限公司危废暂存库建设项目 

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	杨兴旺
	联系方式
	13847396215

	建设地点
	鄂尔多斯市东胜区铜川镇安居街3-3号

	地理坐标
	（110度5分56.515秒，39度47分23.552秒）

	国民经济

行业类别
	N7724危险废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业--101、危险废物（不含医疗废物）利用及处置－其他

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	8
	环保投资（万元）
	8

	环保投资占比（%）
	100%
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

□是：             
	用地
	利用现有已建1间房间28.94m2进行建设，不新增占地

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中专项评价设置原则，本项目无需设置专项评价，具体见表1-1。
表1-1    专项评价设置原则表
专项评价 的类别
设置原则
本项目情况
是否设置 专题评价
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
本项目不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等。

否

地表水
新增工业废水直排建设项目（专用车辆外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
本项目不产生生产废水，不新增生活污水。
否

环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
本项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质远小于临界量。
否

生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的 污染类建设项目。
本项目不涉及生产用水。
否

海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
本项目为危险废物贮存库建设项目，不涉及海洋工程。

否



	规划情况
	规划名称：《鄂尔多斯高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2035年）》审批机关：鄂尔多斯市人民政府；审批文号：鄂府发〔2024〕41号

	规划环境影响

评价情况
	目前《鄂尔多斯高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2035）环境影响报告书》暂未取得批复，因此项目与《鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯市铜川汽车城控制性详细规划环境影响报告书》及《鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯市铜川汽车城控制性详细规划环境影响报告书的审查意见》鄂环函〔2016〕58号进行符合性分析。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	一、与鄂尔多斯高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2035年）符合性分析
（1）规划范围
四至范围：鄂尔多斯高新技术产业开发区经整合扩区后，高新区包含高新技术产业园、装备制造产业园、轻纺产业园。规划面积：270.59平方公里，可开发边界约130平方公里。
高新技术产业园：包括原高新技术产业开发区和铜川商贸物流产业园。规划总用地面积共计151.97平方公里。其中，高新技术产业园规划用地面积120平方公里，四至范围为东至东乌兰木伦河、西至东康快速路以东、南至那达慕街以北、北至规划一路；铜川商贸物流园规划用地面积31.97平方公里，四至范围为北外环路、世纪大道、团结路、东方西街围合范围。
装备制造产业园：包括原装备制造产业园和康巴什产业园规划总用地面积共计89.62平方公里。其中，装备制造产业园规划用地面积71.02平方公里，四至范围为东至吉鲁庆沟西侧、南抵荣乌高速公路、西至规划西纵路北部为九城宫郊野公园南边界；康巴什产业园规划用地面积为18.6平方公里，四至范围为东至布洞沟，南抵荣乌高速公路西至规划西纵路、北至布尔洞路。
轻纺产业园：规划总用地面积为29平方公里（实际规划面积为28.67平方公里），其中，羊绒区片规划用地面积13.89平方公里，四至范围为东至控规绿化边界线、南至世纪大道、西至九城宫路、北至109国道；酒业片区规划用地面积14.78平方公里，四至范围为东至包茂高速，南至纬九路，西至东康西线、北至109国道。
（2）规划期限
规划期限为2023-2035年。现状基准年为2022年。其中近期为2023-2025年，中期为2026-2030年，远期为2031-2035年。
（3）园区产业定位：
高新技术产业园：发挥规模经济和集聚效应，重点布局发展数字经济，生物医药、商贸物流、科教创新及生活性服务业，构筑科教创新集聚区和未来产业集聚区。依据产业门类划分产业片区及细分产业组团，实现专业化集聚发展。高新技术产业园主要包括科教创新片区、数字产业片区、高端新材料片区、集成电路及人工智能片区、生物医药片区、节能环保片区和商贸物流片区。

装备制造产业园：发挥国家级外贸转型升级基地的外贸转型带动作用，以龙头企业带动，瞄准风、光、氢、储等新能源装备、电子信息制造、新能源汽车等产业，补充发展节能环保产业，完善生活配套，强化延链、补链，培育壮大全市新能源产业链，构筑能源装备、新能源汽车、电子信息装备三大产业集群。

轻纺产业园：依托鄂尔多斯现代羊绒产业园，支持大型龙头企业开拓欧美、日韩等高端市场，重点发展轻工纺织产业，拓展发展生物医药，补足生活服务配套，打造收储-分梳-染色一纺纱-织造-销售全产业链，构筑轻工纺织产业集群。

本项目位于高新技术产业园中的铜川商贸物流园，本项目为生活性服务业中的销售小米汽车的4S店配套的危险废物贮存库项目，符合园区规划产业布局。
二、与规划环评审查意见符合性分析

本项目与鄂尔多斯市铜川汽车城控制性详细规划环境影响报告书的审查意见符合性分析见表1-2。

表1-2 与鄂尔多斯市铜川汽车城控制性详细规划审查意见符合性分析
序号
鄂尔多斯市铜川汽车城控制性详细规划审查意见
本项目情况
符合性
1
严格遵循对汽车城环境保护的总体要求。汽车城的产业定位要服从于《鄂尔多斯市城市总体规划2011~2030年)》及鄂尔多斯市东胜区经济发展总体规划，要与当地环境保护等其它专项规划相协调，并遵循循环经济思想和清洁生产的指导思想，确保汽车城建设满足当地环境质量及资源承载能力要求。
本项目为小米汽车4S店配套危险废物贮存库项目，符合园区规划及产业定位。产生的废气较少，满足当地环境质量及资源承载能力要求。
符合
2
铜川汽车城应按照鄂尔多斯市城市总体规划的要求，根据区域水资源、环境资源的支撑情况，在满足环境保护等相关要求的前提下，重点建设集汽车贸易、汽车服务、汽车文化展示为一体的综合性汽车商贸及后市场服务基地，禁止发展印染等重污染产业；应根据国家产业政策、区域发展规划、行业准入要求坚持以水定规模，以环境质量达标为原则，合理确定热电等产业发展规模。
本项目为小米汽车4S店配套危险废物贮存库项目，不属于重污染行业。本项目不涉及生产用水。
符合
3
根据汽车城环境容量，控制污染物排放总量。应结合当地环保规划中主要污染物总量控制要求，将汽车城二氧化硫、氮氧化物等主要污染物控制纳入区域管理，制定实施入汽车城项目总量控制指标的准入条件。入汽车城项目应采用先进的污染物控制措施，并依据主要污染物总量指标保障程度、合理确定汽车城引入项目及建设规模，禁止建设分散燃煤锅炉，近期可建设临时清洁能源型锅炉，远期应实现集中供热，合理确定热源，同时加快供热管网建设。
本项目非甲烷总烃排放量为0.006t/a，纳入企业台账管理，不需申请总量。本项目无需供热，不涉及锅炉建设。
符合
4
应根据汽车城所处区域的水资源条件，合理确定产业的发展规模。工业企业生产应使用再生水和地表水，严禁使用地下水；加强企业节水管理，提高水的重复利用率，优先引进清洁生产水平高、水耗指标先进的项目。汽车城应按“清污分流”“雨污分流”“污污分流”原则，对废水分类收集，分质处理，合理确定污水处理厂规模和工艺，推进集中污水处理厂及配套的污水、中水等管网建设。鼓励工业企业采用空冷技术，减少含盐水的产生及排放。
本项目不涉及生产用水和生活用水。
符合
5
汽车城固体废物应按“减量化、资源化、无害化”原则处理处置，优先进行综合利用。危险废物应尽可能综合利用不能利用的按“社会化和区域化的集中、就近处理处置”原则，委托有资质的单位清运、处置。加强汽车城危险固度的管理，企业应设立规范的危废临时贮存场所，防止造成二次污染。
本项目为小米汽车4S店配套危险废物贮存库项目，危险废物均暂存于危险废物贮存库内，定期委托有资质单位进行处置，不存在二次污染。

符合
6
汽车城规划产业生产工艺要达到国内先进水平(二级水平)以上。禁止不符合汽车城产业定位的项目及清洁生产水平较低的项目进入汽车城。

本项目符合国内先进水平（二级水平）以上。
符合
7
加强环境监管及日常环境质量监测。重点企业排污口要设置在线监测系统并与环保部门联网。对偷排、超排的企业严格实施停产整顿措施，确保汽车城各企业污染物长期稳定达标排放。严格大气环境防护距离、卫生防护距离、安全防护距离的管理，为汽车城健康可持续发展奠定基础。

本项目为小米汽车4S店配套危险废物贮存库项目，不属于重点企业，厂界污染物达标排放。
符合
8
制定切实可行的环境风险应急预案，完善汽车城监测预警、应急防控和污染物集中处理设施建设。监督汽车城内企业落实环境风险防范措施，并定期对汽车城及周边地下水进行监测，防止发生环境污染事件。

本项目将制定环境风险应急预案，落实环境风险防范措施，并与园区实现联动。
符合
综上所述，本项目的建设符合鄂尔多斯市铜川汽车城控制性详细规划环评审查意见相关要求。

	其他

符合性分析
	1.产业政策符合性

本项目属于汽车行业的配套项目，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于鼓励类、限制类或淘

汰类项目，因此本项目建设符合国家产业政策及要求。
2.选址合理性分析

本项目位于鄂尔多

斯市东胜区铜川镇安居街3-3号，不新增占地，租赁协议见附件3，利用现有1间房间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。根据建设项目产排污分析，项目运营期废气产生量很小，加强通风后达标排放；不产生废水；收集的危险废物暂存至危险废物贮存库，定期交由有资质单位处置；采取低噪声设备、运输车辆限速行驶、禁止鸣笛等措施，建筑隔声后能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，因此，本项目对周边环境影响较小。根据2025年12月23日由鄂尔多斯市东胜区文物局出具的《关于鄂尔多斯小米景明科技有限公司危废库建设项目用地文物调查情况的函》（东文物〔2025〕112号），项目用地范围地表不涉及已知文物古迹的本体及“两线”范围（保护范围和建设控制地带）。项目选址范围内不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区，也不存在历史遗留环境问题。因此从环境保护角度分析，本项目选址合理。
本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）选址要求符合性分析见表1-3。

表1-3 与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）选址要求符合性分析

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）选址要求
本工程符合性分析内容
符合性

贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。
本项目利用现有已建1间房间进行建设，不新增占地；本项目满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求；建设单位已委托环评机构依法进行环境影响评价。
符合

集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
本项目利用现有已建1间房间进行建设，不新增占地，不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，选址区域不属于溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
符合
贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
本项目五公里范围内不涉及江河、湖泊、运河、渠道、水库等，选址不在法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
符合
贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。
本项目厂界500米范围内没有环境保护目标。
符合
3.与相关标准规范的符合性分析

（1）本项目与《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求符合性分析见表1-4。

表1-4《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求符合性分析
危险废物收集 贮存 运输技术规范

（HJ2025-2012）要求

本工程符合性分析内容

符合性

4.3危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。
本项目为小米汽车4S店配套危险废物贮存库项目，本次环评要求建设单位建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。
符合

4.6危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物

特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别。
本项目为小米汽车4S店配套危险废物贮存库项目，仅收集贮存小米汽车4S店汽车维修及喷漆过程中会产生危险废物废矿物油（T、I）、废活性炭（T）、废烤房棉（T、In）、废铅酸电池（T）、废漆渣（T、In）、废滤芯（T、In）、废油桶（T、In）和废油漆桶（T、In），分别对其进行分区存放，其中划分为8个区域，分别为废矿物油暂存区10m2、废活性炭暂存区2m2、废烤房棉暂存区2m2、废铅酸电池暂存区2m2、废漆渣暂存区2m2、废滤芯暂存区4m2、废油桶暂存区2m2和废油漆桶暂存区2m2。本次环评要求建设单位对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。
符合

5.3危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。
本项目为小米汽车4S店配套危险废物贮存库项目，仅收集贮存小米汽车4S店汽车维修及喷漆过程中会产生危险废物废矿物油、废活性炭、废烤房棉、废铅酸电池、废漆渣、废滤芯、废油桶和废油漆桶；本次环评要求建设单位对上述危险废物的收集制定详细的操作规程，包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。
符合

5.4危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。
本次环评要求收集的危险废物包装形式均为桶装。
符合

6.2 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的相关要求

本项目危险废物贮存库的设计、建设、运行管理均满足GB18597、GBZ1和GBZ2的相关要求。

符合

6.3 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。

本次环评要求建设单位严格按技术规范要求配备通讯设备、照明设施和消防设施。

符合

6.4 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

本项目不新增占地，利用现有已建1间房间进行建设，分区存放

，其中划分为8个区域，分别为废矿物油暂存区10m2、废活性炭暂存区2m2、废烤房棉暂存区2m2、废铅酸电池暂存区2m2、废漆渣暂存区2m2、废滤芯暂存区4m2、废油桶暂存区2m2和废油漆桶暂存区2m2，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

符合

6.7 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。

本项目废矿物油和废滤芯转运周期为5次/年，废油桶转运周期为4次/年，废活性炭、废烤房棉、废铅酸电池、废漆渣和废油漆桶转运周期为2次/年，本项目危险废物贮存期限满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。

符合

6.8 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容应参 照 HJ2025-2012 附录 C 执行。

建设单位按照 HJ2025-2012 附录C内容建立危险废物贮存的台账制度、危险废物出入库交接记录。

符合

6.9 危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照 GB18597 附录 A 设置标志。

本次环评要求建设单位在建设施工结束后按照 GB18597附录 A 设置相应标志。

符合

（2）本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求符合性分析见表1-5。

表1-5  与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求符合性分析

项目

建设内容（条件及要求）

本工程符合性分析内容

符合性

总体要求

4.1 产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。
本项目利用现有已建1间房间进行建设，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求改建成危险废物贮存库。
符合

4.2贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。
本项目利用现有已建1间房间改建为危险废物贮存库，总建筑面积28.94m2，设计最大存储规模为3t。


符合
4.3 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
本项目仅暂存废矿物油、废活性炭、废烤房棉、废铅酸电池、废漆渣、废滤芯、废油桶和废油漆桶，均分区存储，各物质不会与不相容的物质或材料接触。

符合

4.4 贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。
本项目废矿物油采用200L 密封镀锌铁皮桶暂存，废铅酸电池不进行拆解，仅
存储，废活性炭、废烤房棉、废漆渣、废滤芯采用密闭塑料桶存放，废油桶和废油漆桶加盖密封存放，均为固态物质，不产生渗滤液。本项目对于废矿物油暂存设置0.6m3集液池和总长为20m×0.1m×0.01m高的导流槽

。本项目废矿物油采用200L密封镀锌铁皮桶暂存，通过风机加强室内通风，废气产生量较小。

符合

4.5 危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。
本项目废矿物油采用200L 密封镀锌铁皮桶暂存，废铅酸电池不进行拆解，仅存储，废活性炭、废烤房棉、废漆渣、废滤芯采用密闭塑料桶存放，废油桶和废油漆桶加盖密封存放，均为固态物质，定期委托有资质单位处置。

符合

4.6 贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
贮存库内外、危险废物包装等均按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施和场所标志，各贮存区危险废物设分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

符合

4.7 HJ 1259 规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。
根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），本项目后期在危险废物贮存库内外均设置监控，并做好转运联单，满足要求。

符合

4.9 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。

本项目仅暂存废矿物油、废活性炭、废烤房棉、废铅酸电池、废漆渣、废滤芯、废油桶、废油漆桶等危险废物，均不属于在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物。

符合

贮存设施污染控制要求

6.1 一般规定

6.1.1 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

本项目利用现有已建1间房间进行建设，具有防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等污染防治措施。不露天堆放危险废物。

符合

6.1.2 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

本项目危险废物分区贮存，进行隔挡，避免不相容的危险废物接触、混合。

符合

6.1.3 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

贮存库地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

符合

6.1.4 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

本次环评要求危险废物贮存库地面及墙裙达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求，本项目采取2mm厚高密度聚乙烯膜(渗透系数不大于10-10cm/s)，并设置收集池、导流槽

。

符合

6.1.5 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

本项目危险废物均在1间危险废物贮存库暂存。

符合

6.1.6 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

本项目设锁专人保管措施，并张贴警示，库外设摄像头，防止无关人员进入。

符合

6.2 贮存库
6.2.1 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

本项目危险废物分区暂存，采用过道或隔板区分。

符合

6.2.2 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

本项目贮存库内最大液态废物（废矿物油）容器采用200L的密封镀锌铁皮桶，液态废物（废矿物油）总储量为3t，

本项目设置集液池0.6m3，可满足本项目非正常情况下泄漏的收集要求。
符合

6.2.3 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB16297 要求。

本项目设置风机1台，加强房间内通风。本项目产生的废气主要为危废暂存过程中无组织逸散的非甲烷总烃及硫酸雾。贮存过程中无组织逸散的非甲烷总烃产生量极少，对周围环境影响较小，未设置气体收集装置和气体净化设施。
符合

容器和包装物污染控制要求
7.1 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

本项目废矿物油采用密封镀锌铁皮桶暂存，废矿物油空桶、废油桶、废油漆桶加盖密封暂存，废活性炭、废烤房棉、废漆渣、废滤芯采用塑料桶加盖密封暂存，废铅酸蓄电池采用塑料桶加盖密封置于防渗托盘上，危险废物贮存库地面及墙裙达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求，2mm厚高密度聚乙烯膜(渗透系数不大于10-10cm/s)，并设置收集池、导流槽。

符合

7.2 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

符合

7.3 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

符合

7.4 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

符合

7.5 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

本项目收集废矿物油铁桶留有至少5%存储空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
符合

7.6 容器和包装物外表面应保持清洁。

收集桶采用抹布擦拭表面保持清洁。

符合

贮存过程污染控制要求
8.1 一般规定
8.1.1 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。

本项目废矿物油采用200L 密封镀锌铁皮桶暂存，废矿物油空桶、废油桶、废油漆桶加盖密封暂存，废活性炭、废烤房棉、废漆渣和废滤芯采用塑料桶加盖密封暂存，废铅酸蓄电池采用塑料桶加盖密封置于防渗托盘上，避免危险废物与不相容的物质或材料接触。

符合

8.1.2 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。

本项目废矿物油采用200L 密封镀锌铁皮桶暂存。

符合

8.1.5 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。

本项目废矿物油采用200L 密封镀锌铁皮桶暂存，废铅酸蓄电池采用塑料桶加盖密封置于防渗托盘上，设置风机1台，加强房间内通风；
废矿物油空桶、废油桶、废油漆桶加盖密封暂存，废活性炭、废烤房棉、废漆渣、废滤芯采用塑料桶加盖密封暂存，废铅酸蓄电池采用塑料桶加盖密封置于防渗托盘上，均为固态危废，不产生废气。

符合

8.2 贮存设施运行环境管理要求
8.2.1 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

危险废物存入贮存设施前对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不会存入。

符合

8.2.2 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，贮存点采用库房形式，可保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

符合

8.2.3 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

本项目收集的危险废物均采用全密闭包装，车辆不残留危险废物，不涉及车辆清洗。

符合

8.2.4 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

贮存设施运行期间，设电子台账并保存。

符合

8.2.5 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

建设单位在项目运行前制定环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

符合

8.2.6 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

建设单位在项目运行期间呃逆加强管理，定期开展隐患排查，发现隐患立即采取措施消除隐患，并建立档案。

符合

8.2.7 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

建设单位建立危险废物贮存库全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

符合

污染物排放控制要求

9.1 贮存设施产生的废水（包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等）应进行收集处理，废水排放应符合GB 8978规定的要求。

本项目运营过程中无废水产生。

符合

9.2 贮存设施产生的废气（含无组织废气）的排放应符合GB 16297和GB 37822规定的要求。

本项目废矿物油采用200L密封镀锌铁皮桶暂存，废铅酸蓄电池采用塑料桶加盖密封置于防渗托盘上，通过风机加强室内通风，废气产生量较小。排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的要求。
符合

9.3 贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合GB 14554规定的要求。

符合

9.4 贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。

本项目按照要求进行转运，并将转运联单保存。

符合

9.5 贮存设施排放的环境噪声应符合GB 12348 规定的要求。

本项目风机采取低噪设备，运输车辆限速行驶、禁止鸣笛等措施后可达标排放。

符合

环境应急要求

11.1 贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。

环评要求建设单位将本项目纳入应急管理体系，定期开展必要的培训和环境应急演练，并与当地应急机构形成长期有效联动机制。并配备专门人员管理，设置照明设施，消防配置手提式灭火器等应急装备和物资。

符合

11.2 贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。

符合

11.3 相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。

相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，建设单位应启动相应防控措施，若有必要将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。

符合

4.生态环境分区管控要求符合性分析

（1）生态保护红线

根据2024年8月6日鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023 年版）》，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元83个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%，生态环境准入清单保持一定的延续性，维持“市级总体管控要求-单元管控要求”两个层级框架（即 1 个鄂尔多斯市总体准入清单、171 个环境管控单元准入清单），坚持目标和问题导向，以区域生态环境质量改善目标为核心，实施差异化管理。

优先保护单元主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。

本项目位于鄂尔多斯市东胜区铜川镇安居街3-3号，所在区域属于重点管控单元。本项目污染物产生量小，且针对废气、固废、噪声均采取了妥善合理的处理处置措施，污染物均达标排放，对区域生态环境质量影响轻微；同时项目所在区域不涉及重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙等功能的生态功能重要区域，即不涉及生态红线。

（2）环境质量底线

根据内蒙古自治区生态环境保护厅于2025年5月29日发布的《2024 年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2024年全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市，为环境空气质量达标区。根据对项目施工及运营期的污染物排放情况及所采取的措施进行影响分析，污染物排放能够达到相关排放标准及要求，项目自身对环境的污染可降到当地环境能够容许的程度，项目实施后对区域内环境影响较小，环境质量基本可以保持现有水平，因此项目符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本项目在运营过程中有一定量的电力资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单》（2023动态更新版）以及鄂尔多斯市生态环境管控分区图，本项目属于鄂尔多斯市东胜区重点管控单元中的鄂尔多斯市铜川汽车城（ZH15060220007），本项目与该管控单元要求符合性分析见表1-6。本项目与鄂尔多斯市环境管控单元位置关系图见附图2，本项目在内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台查询结果见附图3。

表1-6本项目与鄂尔多斯市铜川汽车城（ZH15060220007）管控单元符合性分析
管控要求

本项目

符合性

空间布局约束

1.禁止发展印染等重污染产业。
本项目不涉及。

符合

2.居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。


本项目运营期内废矿物油采用200L密封镀锌铁皮桶暂存，废铅酸蓄电池采用塑料桶加盖密封置于防渗托盘上，设置风机1台，加强房间内通风，因此废气排放量较少，本项目废气对周围环境影响较小；本项目无废水产生；本项目采取严格防渗措施后，运营过程中不会对地下水和土壤造成污染，因此本项目不属于潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。
符合

污 染

物 排

放 管

控

1.应按“清污分流”“雨污分流”“污污分流”原则，对废水分类收集，分质处理，合理确定污水处理厂规模和工艺推进集中污水处理厂及配套的污水中水等管网建设，污水全部回用不外排。
本项目运营过程中无废水产生。

符合

2.积极推广集中供热，禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。锅炉房总基吨数20吨及以上规模的锅炉必须实施脱硫改造，综合脱硫效率达到80%以上。有效控制锅炉污染物排放。
本项目不涉及。
符合
3.推动喷涂等挥发性有机物污染防治，强化企业精细化管控、无组织废气排放控制

以及高效治污设施建设，严格控制挥发性有机污染物排放。

本项目运营期内废矿物油采用200L密封镀锌铁皮桶暂存，废铅酸蓄电池采用塑料桶加盖密封置于防渗托盘上，设置风机1台，加强房间内通风，因此废气排放量较少。
符合
4.加强机动车尾气治理，对机动车环保定期检验，实施机动车环保标志管理，对排放不达标车辆进行专项整治；加快加气站建设力度，实施公交车清洁燃料改造；

加强对运输车辆的尾气治理，运输车辆需定期检验，实施机动车环保标志管理，对排放不达标车辆不许进入厂区。
符合

5.推广使用清洁能源，建设高中压燃气调压站和配套管网，提高燃气的供应能力。

本项目不涉及。
符合

综合以上分析，本项目建设符合生态环境分区管控要求。



二、建设项目工程分析

	
	一、项目由来
鄂尔多斯小米景明科技有限公司成立于2025年06月17日，是一家从事汽车销售、新能源汽车整车销售、二手车经纪、机动车修理维护等业务的公司，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市铜川镇安居街3-3号，租赁鄂尔多斯市鑫安汽车贸易服务有限责任公司原德国大众4S店，租赁合同见附件五。根据《建设项目环境影响评价管理名录》（2021年版）“五十、社会事业与服务业-121汽车、摩托车维修场所-营业面积5000平方米及以上且使用溶剂型涂料的；营业面积5000平方米及以上且年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的”，鄂尔多斯小米景明科技有限公司租赁场地面积为5155.24m2，其中营业面积为4829m2，配套停车场面积为326.24m2，同时维修车间内的喷漆使用5吨非溶剂型低VOCs含量和1吨溶剂型低VOCs含量涂

料，因此，无需编制环境影响评价报告。

维修车间设置汽车机械维修及喷漆业务，汽车维修及喷漆过程中会产生危险废物废矿物油、废活性炭、废烤房棉、废铅酸电池、废漆渣、废滤芯、废油桶和废油漆桶，这些危险废物如若得不到妥善处理，将给城市的发展带来新的环境问题和环保压力，如随意倾倒和非法转移倒卖，不仅影响人体健康，还会给环境带来二次污染。因此，鄂尔多斯小米景明科技有限公司新建一座危险废物暂存库，建筑面积为28.94㎡，用于储存上述产生的危险废物。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价管理名录》等有关法律法规规定，本项目应进行环境影响评价，根据对照环境影响评价行业类别，该项目属于“四十七生态保护和环境治理业；101、危险废物（不含医疗废物）利用及处置；其他”，属于报告表类别，鄂尔多斯小米景明科技有限公司委托内蒙古城矿环保科技有限公司承担了本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制了该建设项目环境影响评价报告表，现上报生态环境主管部门审查。

二、工程概况

（1）项目名称：鄂尔多斯小米景明科技有限公司危废暂存库建设项目
（2）建设单位：鄂尔多斯小米景明科技有限公司
（3）建设地点：鄂尔多斯市东胜区铜川镇安居街3-3号，中心地理坐标为：E110°5′56.515″，N39°47′23.552″。本项目交通位置图见附图1。
（4）建设规模：本项目利用现有已建1间房间28.94m2进行建设，用于暂存公司运行过程中产生的危险废物，设计最大暂存规模为3t，其中主要包括1t废矿物油、0.25t废活性炭、0.25t废烤房棉、0.25t废铅酸电池、0.25t废漆渣、0.4t废滤芯、0.25t废油桶、0.25t废油漆桶。

（5）劳动定员及工作制度：本项目不新增劳动定员，利用4S店现有工作人员1人；项目年工作365天，每天8小时。

（6）项目投资：本项目总投资8万元，全部为环保投资。
（7）建设内容：本项目利用现有1间房间28.94m2（长6.9m×宽4.2m×3.0m）进行改造，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗，项目工程组成见表2-1。

表2-1  项目工程组成一览表

工程内容

项目名称

主要建设内容

备注

主体工程

危险废物贮存库

建筑面积28.94m2，利用现有1间房间长6.9m×宽4.2m×3.0m，全封闭结构。本项目危险废物贮存库设计最大存储规模3t。危险废物贮存库角落设置容积为0.6m3集液池，门口设置围堰，四周设置导流渠，墙面四周设置至少300mm高的裙脚，危险废物贮存库地面、墙裙、围堰、导流渠和集液池需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，基础防渗措施为2mm厚高密度聚乙烯膜（

渗透系数不大于10-10cm/s）。
改建

公用工程

给排水

本项目不新增劳动定员，不新增生活用水，不涉及生产用水；本项目运行过程中无废水产生
/
供电

依托现有供电设施
依托

供暖

本项目无需供暖。
/

消防

配备干粉灭火器、砂箱、消防斧、消防桶等消防设施
新建
环保工程

废气
本项目废气主要为废矿物油存储、转运过程中产生少量非甲烷总烃，以及废铅酸电池破损时挥发出的硫酸雾，贮存、转运过程中均密封保存，及时转运，设置1台风机加强房间内通风。
新建
废水

无废水产生

/

噪声
采用来往运输车辆限速行驶、禁止鸣笛等措施。
新建
固体废物

搬运过程中产生的沾染油污废抹布、手套等废劳保用品与厂区内的生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门进行处理。
新建
其他

防渗

本项目危险废物贮存库的地面、墙裙、导流渠和集液池均按照环评要求进行防渗、防腐、防漏措施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，基础防渗措施为2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于10-10cm/s）。
新建

环境风险

地面、裙脚、围堰、集液池、导流渠等做好防渗、防腐、防漏措施，防止事故状态下收集废液泄漏至地下水体，收集桶设置警示标志，危险废物

标识按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）危险废物标签。库房里外设置摄像头，库房设置火灾报警装置以及消防设备。
新建
主要设备：本项目主要设备见表2-2。

表2-2        项目新增设备一览表

序号

设备名称

数量

用途

1

风机
1台

用于换气

2

监控

2套

监控

3

防爆照明灯

1台

照明

4

干粉灭火器
2个
消防设施
5

砂箱
1个
消防设施
6
消防斧
1把
消防设施
7
消防桶
1个
消防设施
8
铁锹
1把
消防设施
三、收集、贮存方案
（1）收集、储存方式

本项目暂存鄂尔多斯小米景明科技有限公司生产运行过程中产生的危险废物，包括废矿物油、废活性炭、废烤房棉、废铅酸电池、废漆渣、废滤芯、废油桶和废油漆桶，各危险废物根据各自类别分区存放于相应废危废暂存间区域，定期委托有资质单位进行收集处置。各危险废物分类存放，严禁人为混杂或掺水，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）规范设置标识标牌，由专人


	建设内容
	管理，其他人不得进出。

（2）运输方式

根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中规定：“危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险废物运输资质”。

本项目外部运输依托有资质单位进行运输，本项目危险废物在收集后运送中途不更换容器。并根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2022年1月 1 日起施行）的规定，执行危险废物转移联单制度。

本项目建设完成后，危险废物暂存库用于贮存鄂尔多斯小米景明科技有限公司生产运行过程中产生的危险废物。危险废物贮存库设计存储情况见表2-3，存储危险废物特性见表2-4。
表2-3   危险废物贮存库设计

存储情况

序号

名称

设计最大存储量

预计年产生量
暂存区域面积（m2）
包装形式
转运频次

1

废矿物油

1t

5t
10
200L密封镀锌铁皮桶

5次/年

2

废活性炭

0.25t

0.5t
2
密封塑料桶装


2次/年

3

废烤房棉

0.25t

0.5t
2
密封塑料桶装
2次/年

4

废铅酸电池

0.25t

0.5t
2
密封塑料桶装置于防渗托盘上


2次/年

5

废漆渣

0.25t

0.5t
2
密封塑料桶装
2次/年

6

废滤芯

0.4t

2t
4
密封塑料桶装
5次/年
7

废油桶

0.25t

1t
2
加盖密封
4次/年
8

废油漆桶

0.25t

0.5t
2
加盖密封
2次/年
表2-4    危险废物特性

序号

废物名称

废物代码

废物类别

物理性状

危险特性

来源及产生工序

1
废矿物油
900-214-08
HW08 废矿物油与含矿物油废物
液体
T，I
维修保养
2
废活性炭
900-039-49
HW49 其他废物
固体

T

喷漆过程
3
废烤房棉
900-041-49
HW49 其他废物
固体
T，In
喷漆过程

4
废铅酸电池
900-052-31
HW31 含铅废物
固体
T

维修保养
5
废漆渣
900-041-49
HW49其他废物
固体
T，In
喷漆过程

6
废滤芯
900-041-49
HW49 其他废物
固体
T，In
维修保养
7
废油桶
900-041-49
HW49 其他废物
固体
T，In
维修保养
900-249-08

HW08废矿物油与含矿物油废物

固体
T，I

8
废油漆桶
900-041-49
HW49其他废物
固体
T，In
喷漆过程

四、公用工程

（1）给排水

本项目不新增劳动定员，不新增生活用水，不涉及生产用水；本项目运行过程中无废水产生。

（2）供暖

本项目冬季无需供暖。
（3）供电

本项目用电依托现有供电设施。

（4）消防

本项目在危险废物贮存库门口设置2个干粉灭火器、1个砂箱、1把消防斧、1个消防桶和1把铁锹。


五、厂区平面布置

本项目位于鄂尔多斯市东胜区铜川镇安居街3-3号，利用鄂尔多斯小米景明科技有限公司现有已建1间房间进行建设，不新增占地。本项目北侧为吉利瑞蓝4S店，西侧为上汽大众4S店，南侧和东侧为道路，本项目与小米4S店的位置关系图见附图4，危险废物贮存库平面布置见附图5，本项目四邻图见附图6。


	工艺流程和产排污环节
	1.施工期

施工期需将1间房间对地面及墙裙重新建设防渗工程；按照施工工序可分为土建工程、防渗工程等阶段。施工期工艺流程及产污环节见下图1。

[image: image1.png]BN £ RBREY

WA BlE | BRER (RS RnNERRER

IR B AT EREESE

wgE BBHT
| EAEREREwE RN
HARSLLE





图1   施工期工艺流程及产污环节图
（2）主要产排污环节

本项目施工期约1个月，施工过程产生污染工序如下。

①废气

施工期大气污染源主要为施工扬尘、施工机械废气等。

②施工废水

本工程施工过程中产生的废水主要为施工人员的生活污水。

③施工噪声

施工期噪声来源于施工中的机械设备运行和交通噪声。

④固体废物

本项目的固体废弃物包括施工人员的生活垃圾和拆除产生的建筑垃圾。

2.运营期

本项目为鄂尔多斯小米景明科技有限公司汽车维修、保养及喷漆过程中会产生危险废物，主要包括废矿物油、废活性炭、废烤房棉、废铅酸电池、废漆渣、废滤芯、废油桶和废油漆桶等，本项目仅对上述危险废物收集后暂存，不涉及其利用及处置。项目运营期主要工艺流程及产污环节图如下：
[image: image47.jpg]SRS (FHE. REHX) SMEMERLIE





图2   工艺流程及产污节点示意图
工艺流程如下：

（1）厂区转运：运营过程产生的危险废物主要为废矿物油、废活性炭、废烤房棉、废铅酸电池、废漆渣、废滤芯、废油桶和废油漆桶。本项目废矿物油采用200L密封镀锌铁皮桶暂存，废油桶、空油桶、废油漆桶加盖密封暂存，废活性炭、废烤房棉、含油滤芯收集后桶装加盖密封暂存，废铅酸蓄电池采用塑料桶加盖密封置于防渗托盘上，不进行拆解，仅存储。存放时容器外清楚地标明其内盛物的相关说明，包括危废装料日期、危废名称、重量、成分、特性，经人工转运至本项目危废暂存间暂存。 

（2）危险废物暂存和办理出库：危险废物进入本项目危废暂存间储存前， 

需进行入库登记。然后建设单位立即着手办理危险废物转移五联单，随后联系有资质的单位拉运处理，并做好移交记录。项目危废暂存间地面、裙角、导流槽和积液池等均进行防渗处理。所有进出废物均建立详细的“废物进出台账”。

产污环节分析： 
（1）废气：本项目废矿物油采用200L密封镀锌铁皮桶暂存，废油桶、空油桶、废油漆桶加盖密封暂存，废活性炭、废烤房棉、含油滤芯收集后桶装加盖密封暂存，废铅酸蓄电池采用塑料桶加盖密封置于防渗托盘上，不进行拆解，仅存储；储存过程中不拆包装，不倒罐，在装卸、贮存和运输途中全部处于密封状态，暂存过程挥发少量非甲烷总烃。

（2）废水：本项目运行过程中无废水产生。
（3）噪声：本项目主要噪声源为风机运行和车辆运输噪声。

（4）固体废物：搬运过程中产生的沾染油污废抹布、手套等废劳保用品与厂区内的生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门进行处理。


	与

项

目

有

关

的

原

有

环

境

污

染

问

题
	本项目无与现有项目有关的环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.大气环境质量现状 

（1）区域环境质量现状
根据内蒙古自治区生态环境厅2025年6月4日发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》“2024年全区环境空气六项污染物年均浓度均达标”，故判定鄂尔多斯市为达标区。本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市，为环境空气质量达标区。

（2）本项目特征污染物环境质量现状

本项目环境空气的特征污染物为非甲烷总烃和硫酸雾。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设工程周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”的要求。本项目引用《特斯拉汽车销售服务（呼和浩特）有限公司鄂尔多斯市分公司危废间建设项目现状检测报告》中的环境质量现状监测数据，内蒙古科远环境检测有限公司于2025年4月18日-2025年4月20日进行非甲烷总烃的现场检测，于2025年7月13日-2025年7月15日进行硫酸雾现场监测，监测点位位于本项目区的东侧1877m处，监测数据时效及引用监测点位符合编制指南要求。

引用数据检测结果见表3-1，本项目与引用数据监测点位位置关系图见图 3-1。

表3-1    引用现状监测结果统计表

污染物
监测点坐标

相对厂址位置
相对厂界距离
平均时间
评价标准（mg/m3）
监测浓度范围（mg/m3）
最大浓度占标率%

超标率

达标情况

非甲烷总烃
E110.1208°N39.7886°
E
1877
1h平均值
2.0
0.21~0.35
17.5
0
达标
硫酸雾
1h平均值

1.2
ND
/
0
达标

根据引用检测结果可知，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中的推荐值，硫酸雾满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）其他污染物空气质量浓度参考限值1h平均浓度标准要求。

[image: image39.png]ERLH

Bis LR

A




[image: image40.png]


[image: image41.jpg]b

onsman

SanEus

SRR spdy

[ %
obia.

2o 7 - :

g =
i e

o s

SABIKE LIRS P, BRI 6 By i

IR (5 F IR KRN s

MRS 0 R

SR, 05BN, I R

R 5 50T AR B HEEL L LR B2 S30F -
K L WAL R AT2I00TA, EEARE. B

ENCRET S

ax

ARIELCHIN TR SHTIE, 085 1 0 TSR S s
HAE 1R IR, IS, S L RIEG 100~
320008, AFEKRI2S ~ 00K, KB 15~ 135K, MAZHE
WL 7% 2RI, AR, BB T80

PR W, KRR, SRRARL . BB, 46K
A AR T2TIZOE, LRI e A
WHN GBI FEAYHE . G, P

AR, B LM, L. A5
R AT R (R R, (%

. ZFHE

FRELHRI I RIS PRSI
CLURTHEA T AL, R A SRS, BRT LA
BB SEH L B E ST, T AKG WA (I
SR T SRR BHA LA, BHE, LR

R 1< 300 000

930%. A 1E0040%, BL BTN "M IRARGG . 9T
T TR, ST SUREE, EERE AR Uy
P

SR, TRABARING109, DIHC210, WHG2108
. fims21,

—t Tt o 5 |



[image: image2.png]RE

b
ﬂ%ﬁ*
S rf
> S

" e





图 3-1  本项目与引用数据监测点位置关系图
2.环境噪声质量现状

依照指南要求：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天。”

本项目周围50m范围内不存在声环境保护目标，因此，依照指南未进行噪声现状监测。

3.土壤、地下水环境质量现状

根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）中第三条具体编制要求，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

本项目危险废物贮存库的地面、墙裙、导流渠和集液池均按照环评要求进行防渗、防腐、防漏措施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，基础防渗措施为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目无地下水环境保护目标、土壤保护目标。本项目在采取严格防渗条件下，不存在土壤、地下水环境污染途径。因此，本项目不开展地下水和土壤环境质量现状监测。

	环境

保护

目标
	本项目位于鄂尔多斯市东胜区铜川镇安居街3-3号内，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等敏感目标，不存在居民区；于2025年12月23日由鄂尔多斯市东胜区文物局对该项目出具了选址意见的函，根据该文件内容，项目用地范围地表不涉及已知文物古迹的本体及“两线”范围（保护范围和建设控制地带）。

本项目主要环境保护目标见表3-2，环境保护目标图见附图6。
表3-2 主要环境保护目标

环境要素

名称

坐标

距项目

域的距离（m）

保护对象/人口
环境功能区
X

Y

环境

空气

厂界外500m范围内无环境空气敏感目标
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区
声环境

厂界外50m范围内无声环境敏感目标
《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类

地下水环境

厂界外500米范围内无地下水、集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准



	污染

物排

放控

制标

准
	1.施工期污染物排放标准

（1）施工期无组织颗粒物
执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源颗粒物无组织排放标准，详见表3-3。

表3-3  大气污染物综合排放标准（GB16297－1996）

序号

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

1

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

   （2）施工期噪声

执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声排放限值，详见表3-4。

表3-4《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）  单位：dB（A）

昼  间

夜  间

70

55

2.运营期污染物排放标准

（1）废气

执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源无组织排放标准，详见表3-5。

表3-5  大气污染物综合排放标准（GB16297－1996）

序号

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

1

非甲烷总烃
周界外浓度最高点

4.0

2
硫酸雾
1.2
（2）噪声
根据《鄂尔多斯市（东胜区、康巴什区）声环境功能区划分方案》（2019年发布）及鄂尔多斯市（东胜区、康巴什区）声环境功能区划分图，本项目所在区域属于声环境功能2类区，运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，详见表3-6，本项目位于鄂尔多斯市（东胜区、康巴什区）声环境功能区划分图见附图7。

表3-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）  单位：dB（A）

类  别

昼  间

夜  间

2
60
50
（3）固体废物

危险废物贮存执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

	总量

控制

指标
	根据《生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施》优化总量指标管理。健全总量指标配置机制，优化新改扩建建设项目总量指标监督管理。在严格实施各项污染防治措施基础上，对氮氧化物、化学需氧量、挥发性有机污染物的单项新增年排放量小于0.1吨，氨氮小于0.01吨的建设项目，免予提交总量指标来源说明，由地方生态环境部门统筹总量指标替代来源，并纳入台账管理。

本项目涉及的总量控制废气污染物为非甲烷总烃，非甲烷总烃的排放量为0.006t/a，小于0.1吨，故本项目排放的非甲烷总统纳入企业台账管理。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期主要是对1间空房间进行改建，房间地面已采用了水泥硬化，本次重新建设防渗工程，施工期为1个月，施工时间短，施工量小，主要产生的环境影响包括废气、废水、噪声和固废。

1.施工期大气环境保护措施

施工扬尘主要为场地内扬尘，主要产生在以下环节：

①土方开挖、回填和现场堆放扬尘；

②建筑材料的搬运及堆放扬尘；

③施工垃圾的清理及堆放扬尘；

为把建设项目施工期的扬尘污染降到最低，针对施工阶段提出如下防治措施：①严格控制施工作业范围；

②施工过程中通过设立围挡、人工洒水等措施以减少施工扬尘；

③起尘原材料覆盖存放，大风季节严禁施工；

通过采取以上措施后，施工扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值的要求。另外，施工产生的扬尘属短期污染，其影响将随施工行为的结束而结束。

因此在采取严格的防尘措施后，施工期扬尘的影响将大大地降低，其对环境的影响也将随施工的结束而消失。。

2.施工期水环境保护措施

施工期生活污水：施工人员为当地人员，项目工程量较小，施工期生活污水依托现有处理设施进行处理。在项目区内利用现有化粪池，生活污水经化粪池收集后排入市政污水管网。

施工生产废水：施工生产废水主要是含泥浆或砂石的工程废水，该部分废水中的主要污染物为SS。根据废水特征，在施工场地内可设置临时防渗沉淀池，对收集的施工生产废水进行简单沉淀处理，处理后的水首先回用于施工生产，其余用于施工现场、临时堆场的洒水降尘，不外排。

采取上述措施后对周围水环境影响较小。

3.施工期噪声环境保护措施

本项目施工期的噪声主要包括建筑施工噪声和交通噪声两类。本项目施工期建筑施工影响较大的噪声源主要是挖掘机、打桩机等。项目周围50m范围内无居民敏感点，在制定了合理的施工计划和选用低噪声设备及减振降噪的噪声防治措施情况下，施工期噪声对周围居民影响较小。

. 4.施工期固体废物污染防治措施

施工期产生的固废主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾为施工过程中产生的弃土、弃料等，部分可以回用于项目建设，不能回用的定期拉运至当地政府指定地点处置。施工人员产生的生活垃圾集中收集，在指定地点设置垃圾桶并加强管理，定期交当地环卫部门集中处理。施工期固体废物合理处置，对周围环境影响较小。 



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.废气

本项目废矿物油采用200L密封镀锌铁皮桶暂存，废油桶、空油桶、废油漆桶加盖密封暂存，废活性炭、废烤房棉、含油滤芯收集后桶装加盖密封暂存，废铅酸蓄电池采用塑料桶加盖密封置于防渗托盘上；本项目储存过程中不拆包装，不倒罐，在装卸、贮存和运输途中全部处于密封状态，仅废矿物油暂存过程挥发少量非甲烷总烃和废铅酸蓄电池破损后流出的电解液产生的硫酸雾。

（1）非甲烷总烃
根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989），本项目位于内蒙古自治区，属于C类，除汽油外其他油品在贮存转运过程中的损耗率为0.01%（月），本项目年贮存周转废矿物油的量共计为5.0t/a，因此非甲烷总烃产生量为0.006t/a，产生量很小。危险废物贮存库内设置一台风机，加强库内通风，同时密闭存储废矿物油，本项目收集废矿物油铁桶留有至少5%存储空间，及时转运，本项目排放的废气对周围环境影响较小。

（2）硫酸雾
①收集转运过程中产生的硫酸雾

项目收集电池时，主要将废铅蓄电池装入密闭铅酸蓄电池容器中，仅在出现破损铅酸蓄电池时进行电解液转移这一短暂过程中产生少量硫酸雾。废电池的运输车辆需配备相应的应急设备，包括：消防设施、急救设备、防护装备、去污净化器具、通讯工具及检修工具等，危险废物运输车应有明确的标准化警示标志。由于各网点废铅蓄电池存量较小，且废铅蓄电池质量不一，因此，本项目不对其进行定量分析。根据查阅相关资料及类比同类项目，进行收集转运过程中破损废铅蓄电池存放在密闭铅酸蓄电池容器，破损废铅蓄电池电解液转移过程硫酸雾产生量较小，经大气扩散稀释后，对周围环境影响较小。

②贮存过程中产生的硫酸雾

正常工况下废铅酸蓄电池均由塑料外壳包裹，不会产生电解液和硫酸雾废气。本项目只进行废铅酸蓄电池收集暂存，不进行废铅酸蓄电池的拆解、处置等加工环节。根据铅酸蓄电池的工作基本原理，正常贮存条件下，不会导致废铅酸蓄电池电解液的泄漏，因此正常工况下不会产生废铅酸蓄电池电解液，因此也不会产生硫酸雾。

非正常工况（电池破损，电解液泄漏）的情况下会产生硫酸雾废气。根据《环境统计手册》（方品贤、江欣、奚元福编）中“二、液体（除水以外）蒸发量的计算”章节中理论计算公式，具体公式如下：

Gz=M×（0.000352+0.000786×V）×P×F

式中：Gz--液体的蒸发量，kg/h；

M--液体的分子量，（H2SO4为98.08）；

V--蒸发液体表面上的空气流速，m/s，以实测数据为准，无条件实测时，一般可取 0.2~0.5，贮存库设置为封闭空间，因此本次取 0.3；

P--相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力，mmHg；当液体浓度（重

量）低于10%时，可用水溶液的饱和蒸汽压代替；当液体重量浓度高 10%时，查询《环境统计手册》P776中 4-11 集液池硫酸溶液蒸汽分压相关数据。参照《铅酸蓄电池用电解液》（GB/T42391-2023），废铅酸蓄电池浓度范围15%～40%，本项目取25%。25%硫酸对应的蒸汽分压为14.45mmHg；

F--液体蒸发面的表面积，㎡。

废铅酸蓄电池在人工转移过程中操作高度较低，高空坠落可能性低。由于铅酸蓄电池内部结构紧凑，由汇流排将正负极板焊接固定成组，外部塑料壳做保护，即使因机械故障或操作不当导致铅酸蓄电池坠地或受外部温度等影响，一般情况下不会导致电池完全破碎。

在事故工况下（内部搬运及分类堆放过程中）可能出现电池电解液的泄漏，泄漏时采用导流渠和集液池对其进行收集。导流渠及集液池与空气接触的表面积为2.6㎡。本次评价考虑最不利情况，电池区暂存期间非正常工况条件下导流沟及电解液收集池充满电解液。

根据上述计算公式进行计算，挥发电解液的量为2.166kg/h（考虑最不利情况，挥发的电解液全部为硫酸雾）。假设1个月发生一次事故工况，每次事故工况时间为1h，即年事故工况总时长为12h，经计算，完整电池暂存区非正常工况下硫酸雾产生量为2.166kg/h，硫酸雾产生量为0.026t/a。

综上所述，本项目排放的废气对周围环境影响较小。

2.废水

本项目运行过程无生产废水产生。

3、噪声

3.1噪声污染源强

本项目运营期噪声源主要为风机运行噪声及运输车辆噪声。

车辆行驶过程中产生的交通噪声，噪声值在50-70dB（A）之间，采取对来往车辆限制车速、禁止鸣笛等措施后，经距离衰减，对厂区的噪声贡献很小。运输车辆和风机噪声源均为间歇运行。

表4-1    本项目噪声源源强一览表

建筑物名称

设备

名称

台数

源强/dB（A）

声源控制措施

位置/m

运行时段

建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑物外距离

危险废物贮存库
风机
1
60

采用低噪声设备，厂房隔声

6.9
4.2
3.0
间断

25

45

1m

3.2预测结果

本项目噪声影响预测结果见表4-2。
表4-2    噪声影响预测结果

噪声预测点

噪声贡献值
dB（A）
标准值dB（A）
夜间
昼间
东厂界
30
50
60
南厂界
35
50
60
西厂界
39
50
60
北厂界
36
50
60
根据预测结果本项目建设完成后厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求。
3.3噪声治理措施
本项目针对产生噪声的设备，在选型上尽可能选用性能稳定的低噪声设备。风机置于室内，尽可能进行隔离。再通过房间隔声和距离衰减，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对当地声环境影响较小。为减少噪声的影响，本环评提出，建设单位采取以下措施降低噪声影响：

（1）从声源上控制噪声水平，设备噪声采取隔声等降噪措施；

（2）加强设备管理，对转运设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，降低运转时产生的噪声；

（3）机械设备应加强日常定期检修和维护，特别是那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备；

（4）加强对出入车辆的管理，运输车辆进出严格禁鸣喇叭，保持车流畅通。

采取以上防治措施后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围声环境影响很小。

4、固体废物

本项目不新增工作人员，不新增生活垃圾，本项目搬运过程中会产生少量沾染油污废手套、抹布等劳保用品。

本项目在生产运营过程中产生少量的沾染油污废抹布、手套等劳保用品，产生量约为 0.1t/a，与厂区内的生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门进行处理。

危险废物暂存根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废 物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等有关文件的规定执行，要求做到以下几点：

①基本要求

本项目的危险废物分类收集后在危险废物贮存库暂存，不得将一般固体废物与危险废物混合存储。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定：对于危险废物，企业应按照国家有关规定进行申报登记，执行联单制度；对危险废物的容器和包装物以及收集、储存、运输、处置危险废物的设施、场所必须设置危险废物识别标志，并且危险废物的储存地应远离生产区，注意通风、防火以免引起火灾，运输过程中必须采取密闭运输等防止污染环境的措施，遵守国家有关危险货物运输管理的规定。严禁在雨天进行危废的运输和转运工作。危险废物贮存库应设置防风、防雨、防渗漏、防晒装置；危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度。

②危险废物的转运

项目危险废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运还按照《危险废物收集、贮存、运输 技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）中的规定的要求进行。

本项目产生的危险废物经危险废物贮存库暂存后交由有资质的单位进行处理，转运严格按照危险废物转移联单制度，由有资质的单位负责转运，不允许有渗漏的情况发生。

综上所述，本项目贮存的危险废物得到了有效的处置，对周边环境影响较小。

③危险废物管理要求

设置监控，根据《危险废物贮存污染控制标准》，信息化管理HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。本项目要求设专门人员进行管理，双人双锁，禁止无关人员进入。台账入库，做好转运联单。

地下水、土壤环境

污染源

本项目主要将危险废物收集暂存后统一交由有资质的单位处理，不涉及废铅酸蓄电池拆解和危险废物后续利用处置环节，可能造成地下水及土壤污染的污染源为非正常情况下防渗层皲裂，危险废物泄漏导致污染周边地下水、土壤主要污染物为废矿物油。

污染途径

本项目对地下水、土壤影响的途径主要为项目废矿物油贮存期间出现的“跑、冒、滴、漏”或泄漏，污染物可能进入土壤，最终会渗入地下水渗透到含水层，并通过扩散和渗透作用对周边区域的地下水、土壤环境造成影响。

防控措施

控制原则地下水与土壤保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水、土壤保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水、土壤遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层、土壤的机会和数量。

①源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、危险废物储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；油桶、废铅酸电池容器尽量采用“可视化”原则，做到污染物"早发现、早处理"，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水、土壤污染。

②末端控制措施

主要包括贮存库地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在贮存库地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区防渗措施有区别的防渗原则。

③污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水、土壤污染监控系统，加强管理，定期开展隐患排查，发现隐患立即采取措施消除隐患。

④应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

（2）源头防控措施

严格按照国家相关规范要求，对暂存设施、事故池等构筑物采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低程度。物料装、卸过程中应严格按规范操作，防止装卸过程的跑、冒、滴、漏。危险废物临时存放场所要按照国家相关规范要求，采取严格的防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施，严格危险废物的管理。本项目废矿物油采用200L密封镀锌铁皮桶暂存，废油桶、空油桶、废油漆桶加盖密封暂存，废活性炭、废烤房棉、含油滤芯收集后桶装加盖密封暂存，废铅酸蓄电池采用塑料桶加盖密封置于防渗托盘上，不进行拆解，仅存储。避免危险废物与不相容的物质或材料接触，本项目进场的废铅酸蓄电池均已包装完好，装卸过程中轻拿轻放，防止可能产生的电池破损导致电解液泄漏，盛装废铅酸蓄电池容器设架空底座，以便装卸车搬运，同时可避免磨损地坪。废矿物油运输进场后，转运桶不下车（无倒装工序）。若发现废矿物油泄漏及时进行处置，从源头上减少污染物产生；严格按照国家相关规范要求，做到污染物“早发现、早处理”，以减少有可能造成的地下水及土壤污染。

分区防控措施

对可能泄漏污染物的区域和装置进行防渗处理，并及时将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止污染物渗入地下。根据国家相关标准和规范，针对不同的污染防治区域采用不同的防治和防渗措施。

本项目设置重点防渗区，本项目地面、裙脚、导流渠、围堰及集液池采用相同的防渗措施，防渗措施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，基础防渗层为2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数≤10-10cm/s）。
影响分析

本项目贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防风、防雨、防晒、防渗等建设。本项目废矿物油采用200L密封镀锌铁皮桶暂存，废油桶、空油桶、废油漆桶加盖密封暂存，废活性炭、废烤房棉、含油滤芯收集后桶装加盖密封暂存，废铅酸蓄电池采用塑料桶加盖密封置于防渗托盘上，不进行拆解，仅存储。避免危险废物与不相容的物质或材料接触，本项目地面、裙脚、导流渠、围堰及集液池采用相同的防渗措施，防渗措施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，基础防渗层为2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数≤10-10cm/s）。本项目在采取严格防渗条件下，不存在土壤、地下水环境污染途径。

综上述所，本项目在落实并加强污染防治措施的基础上，对项目区地下水及土壤环境造成的影响较小。

环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮存等新建、改建和技术改造项目进行环境风险影响评价。环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，为建设项目的风险管理决策提供科学依据，以期达到降低危险、减少公害的目的。

（1）评价依据

①风险调查

用于暂存鄂尔多斯小米景明科技有限公司汽车维修及喷漆过程中产生的各类危险废物，危险废物主要包括废矿物油、废活性炭、废烤房棉、废铅酸电池、废漆渣、废滤芯、废油桶和废油漆桶。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），项目涉及的环境风险物质为废矿物油、硫酸和铅。废矿物油最大存储量为1t，废铅酸蓄电池最大贮存量为0.25t，根据查询资料及类比同类项目，典型废铅酸蓄电池组成中电解液占比约为15%（电解液重量=0.25×15%=0.0375t），电解液主要成分为25%纯硫酸，电解液中纯硫酸重量为0.0375×0.25=0.0094t，98%的硫酸量为0.0096t。含铅物质折纯平均占比约为45%，铅的最大储存量为0.25×45%=0.11t。

②风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B和附录C，项目涉及的危险物质为废矿物油、硫酸和铅。各物质的总量与其临界量比值，即为Q。本项目涉及风险物质Q值计算见表4-3。
表4-3   本项目涉及风险
物质Q值计算

危险物质
生产场所危险物质量
Q值
最大储存量（t）
临界量（t）
废矿物油
1
2500

0.00246
硫酸
0.0096
10
0.00096
铅
0.11
100
0.0011
总计

0.00246
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中C.1.1，项目风险物质总计Q=0.00246＜1，所以该项目环境风险潜势为Ⅰ。

③评价工作等级划分

表4-4  评价工作等级划分

环境风险潜势

IV、IV+

III
II
I
评价工作等级

一

二

三

简单分析

根据表4-4，本项目环境潜势为I，风险评价进行简单分析。项目运行中发生故障时有可能导致废油的释放与泄漏；泄漏污染物中主要为石油类会对地下水产生影响。本项目重点关注的危险物质为废矿物油。

（2）环境风险识别

（1）物质危险性识别

对照《建设项目环境分项评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中危险物质中所列危险化学品，根据本项目生产过程中的原辅物料、中间产品、最终产品等按物质危险性、毒理指标和毒性等级分析，并考虑其燃烧爆炸性，项目主要的危险物质为贮存的废矿物油、废电池电解液中的硫酸和铅。

（2）生产系统危险性识别

项目废矿物油分布于废矿物油储油罐和储油桶中，硫酸分布于电解液收集池和收集桶中。项目风险源为废矿物油贮存区、装卸区；废铅蓄电池贮存区、装卸区。

1）危险物质向环境转移的途径识别

①废铅蓄电池出现腐蚀破损，密闭铅酸蓄电池容器破损，废矿物油储油罐和储油桶破损及防渗系统破损、导流渠、集液池、裙脚、围堰等破损并失去防渗功能，导致的地面漫流及垂直入渗对地表水、地下水及土壤造成污染。

②废铅蓄电池破损导致电解液泄漏产生的硫酸雾、废矿物油泄漏产生的挥发性有机物（非甲烷总烃）排放到大气环境中对环境空气造成污染。

泄漏的废矿物油遇明火发生燃烧以及火灾爆炸产生的二次污染物排放到大气环境中对环境空气造成污染。

④项目运输途中，废矿物油和电解液泄漏散落到环境中，进入水体、土壤造成污染。

（3）环境风险保护目标

项目环境风险保护目标，按环境风险影响范围500m设定，见表3-2。
（4）环境风险分析

①地表水、地下水、土壤环境风险分析

项目对地表水、地下水、土壤环境的风险影响主要是废矿物油泄漏、废铅蓄电池破损导致电解液泄漏及火灾爆炸产生的次生污染物泄漏后，会通过项目区地面漫流和垂直入渗，随着时间的推移，造成区域地表水、地下水和土壤的污染。  

②大气环境风险分析

项目对大气环境的风险影响主要是废铅蓄电池破损导致电解液泄漏产生的硫酸雾、废矿物油泄漏产生的挥发性有机物（非甲烷总烃）、泄漏的废矿物油遇明火发生燃烧以及火灾爆炸产生的次生污染物通过空气扩散至大气环境中污染大气环境。

（5）环境风险防范措施及应急要求

①运输过程防范措施

项目仅为废铅蓄电池、废矿物油收集贮存项目，不涉及后续拆解、再生加工过程。在危险废物收集运输过程中，需由专用危险货物运输车辆运送。建设单位需与具有危险废物运输资质的运输单位签订运输协议。

废铅蓄电池在储存、运输过程中，不应将废铅蓄电池进行拆解、碾压及其他破碎操作，在装车运输前，对回收的废铅蓄电池外壳进行检查，确保外壳不存在破损情况，若废铅蓄电池外壳有破损，应将铅酸蓄电池放置于耐酸、防腐、防渗的密闭铅酸蓄电池容器中。装车前对废矿物油收集桶进行检查，发现破损的收集桶立即更换。

废铅蓄电池、废矿物油运输过程中，应携带耐酸容器、抹布或手套，用于发生事故时能对泄漏的电解液、废矿物油进行清理。

危险物质的装运应做到定车、定人、定线和定时。定车就是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。定人就是要把管理、驾驶、押运以及装卸等工作的人员加以固定，这样就保证危险物品的运输任务始终是有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。定线和定时就是运输车辆需在有关部门指定的时段内通过指定的运输路线运输。如不能指定路线由于客观原因不能通行时，则采有备选路线。被装运的收集桶和厢式货车应粘贴或挂临时危险废物警告标志和危险废物标签，包装标志要粘牢固、正确。

在危险废物运输过程中一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降到最低范围。

运输车辆驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏应主动采取处理措施，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后，应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，若处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门，请求支援。

② 贮存防范措施

破损电池存放于密闭塑料密封桶内并置于防渗托盘上；废矿物油采用200L密封镀锌铁皮桶暂存贮存，并在围设置裙脚。

本项目进场的废铅蓄电池均已包装完好，装卸过程中轻拿轻放，防止可能产生的电池破损导致电解液泄漏，铅酸蓄电池容器下方设架空底座，以便叉车搬运，同时可避免磨损地坪。废矿物油运输进场后，转运桶不下车（无倒装工序），采用叉车将废矿物油桶搬运到运输车内。若发现铅酸蓄电池电解液、废矿物油泄漏及时进行处置，从源头上减少污染物产生。

项目区内分区设置防渗区，分为重点防渗区和简单防渗区。

重点防渗区：地面、裙脚、导流渠、围堰及集液池采用相同的防渗措施，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数≤10-10cm/s）。

③火灾防范措施

应严格按照有关规定和操作程序及时处理，防止事故的蔓延和扩大，同时立即向上级主管部门和当地环境保护管理部门进行报告。厂内运输过程风险防范措施：对入厂的运输车辆进行安全检查，严禁有安全隐患的运输车辆进入厂区。 
发生火灾，宜采用二氧化碳、干粉灭火，将火源隔离从而达到扑灭火源的目的，火灾后遗留现场需清理彻底，避免再次发生火灾。 
库房地面做防渗处理，并加强通风，同时，应设置明显标识。 
厂区平面布置应符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道，便于应急疏散。 
加强管理，规范操作程序，车间内禁止烟火。 
应建立完善的急预案领导小组，应有完备环境监测、抢险救援及控制措施，并配备应急救援保障设施和装备。 
项目区设置1个容积0.6m³的集液池，四周均设导流渠（20m×0.1m×0.01m），用于项目区发生事故情况下的泄漏的电解液、废矿物油的收集。
④风险防范措施

废矿物油、废铅蓄电池的运输转移应按《道路危险货物运输管理规定》、《危险废物转移管理办法》及其他相关规定执行。

废矿物油、废铅蓄电池转运前应检查危险废物转移联单，核对品名、数量和标志等。

废矿物油、废铅蓄电池转运前应检查运转设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。

合理规划运输路线及运输时间，尽可能避免运载车辆穿越学校、医院和居住小区等人口密集区域，并尽可能远离河道、水渠等敏感区域。

运输车辆应取得危险废物运输经营许可证。司机必须按国家有关规定进行岗位培训，持证上岗。运输车辆车厢、底板必须平坦完好，周围栏板必须牢固；车辆具有防雨、防潮、防晒功能；每辆车设有明显防火标志，并配有相应的防泄漏措施进入装卸作业区，不准携带火种。

⑤其他措施

严格规范员工操作，做好防护措施，加强职工的安全教育，提高安全素质，严格执行作业规程，严禁无证上岗，严禁违章作业，防止因失误操作造成环境风险事故的发生；

为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，项目应编制相关的应急预案并配备相应的消防物资。

本项目应按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法（环发〔2010〕113 号）》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4 号）的相关要求编制应急预案，并报生态环境局备案。

（6）运输环境风险影响分析

本项目在废矿物油及废电池运输过程中，可能发生的环境风险事故主要为：

①交通事故引起废矿物油、废铅蓄电池泄漏后，通过地面漫流和垂直入渗，随着时间的推移，造成区域地表水、地下水和土壤的污染。

②泄漏的废矿物油遇明火发生燃烧以及火灾爆炸事故产生的次生污染物通过空气扩散至大气环境中污染大气环境。本项目委托有资质的危险废物运输公司进行废矿物油和废电池的运输工作。

因此，在切实做好以上防范措施的前提下，本项目运输过程中环境风险影响很小。

（7）环境风险评价结论

根据以上分析，本项目环境风险潜势划分为 I，项目环境风险评价等级为简单分析，项目环境风险在做好应急防范措施的基础上是可控的，可将环境风险事故发生的概率降低到最低。应急预案主要内容汇总见表4-5。

表4-5 应急预案编写基本内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：危险废物贮存库

2

应急组织机构、人员

公司应急组织领导小组

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通信联络方式

规定应急状态下的报警通信方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

有专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、厂区临近区、受事故影响的区域人员及公众对有害物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，临近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对厂区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

A.建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南要求编制应急预案，并经过专家评审，审查合格后实施运行。

B.应急物资储备

在事故现场、邻近区域、控制防火区域，要有控制和消除污染措施及相应的设备。

C.应急系统

为防范和应对突发性环境污染事故的发生，要求建立既能对污染隐患进行监控和警告，又能对突发性污染事故实施统一指挥协调、现场快速监测和应急处理的应急系统。应急系统由应急响应、应急监测和应急处理系统三部分组成。
D.事故应急响应

突发性环境污染事故应急处置，响应速度至关重要，任何人接到污染事故报警，必须马上报告应急办公室。应急组织各环节相互配合，确保响应迅速。

突发性环境污染事故应急通信系统包括事故报警、应急指挥、应急信息发布三部分。事故报警应设立专用电话，电话号码为大众所熟知，同时充分利用社会上现有的110、119、120等救援电话，做到24h畅通。

E.事故应急监测

要求应急监测人员快速赶赴现场，根据事故现场的具体情况布点采样，利用快速监测手段判断污染物的种类，给出定性、半定量和定量监测结果，确认污染事故的危害程度和污染范围等。

（6）分析结论

根据分析，建设单位通过采取事故防范措施及采取一定的应急处理措施，可以将本项目的风险降到较低的水平，本项目的环境风险可以接受。

7.环保投资
本项目总投资8万元，全部为环保投资。

8.“三同时”验收清单

建设项目环保设施“三同时”验收一览表见表4-6。

表4-6  “三同时”环保验收一览表

类别

监测项目
环保措施
监测点位

验收标准

废气
非甲烷总烃、硫酸雾
密闭暂存，设置风机加强库内通风
厂界上风向1个点位，下风向3个点位
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 新污染源大气污染物排放限值
噪声

噪声

风机采取低噪声设备、运输车辆限速行驶、禁止鸣笛等措施
厂界四周
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

防渗

/
危险废物贮存库地面、墙裙、围堰、导流渠和集液池需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，基础防渗措施为2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于10-10cm/s）。
-

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
9.环境管理和监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求进行自行监测，采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。本项目环境监测计划内容见表4-7。
表4-7    环境监测内容及计划

监测要素

监测点位

监测项目

监测频次

废气

厂界

非甲烷总烃、硫酸雾
1次/年

噪声
厂界外1m
等效A声级

1次/季




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	危险废物贮存库
	非甲烷总烃、硫酸雾
	密闭暂存，设置风机，加强库房内通风
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	风机、车辆运输
	噪声
	选用低噪声设备，减速慢行，禁止鸣笛
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目搬运过程中产生的沾染油污废抹布、手套等废劳保用品与厂区内的生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门进行处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设计，设计防雨、防风、防晒封闭式库房。危险废物贮存库地面、墙裙、导流渠和集液池需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，基础防渗措施为2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数不大于10-10cm/s）。

	生态保护措施
	本项目占地在厂区范围内，不新增占地，只要在项目实施过程中切实做好废气治理、固体废物的收集及机械设备噪声的控制等各项工作，本项目的建设不会对生态产生明显不利影响。

	环境风险

防范措施
	（1）危废贮存库环境风险物质泄漏防范措施
①危废贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定要求设计，危废贮存库贮存的性质不相容危险废物分区存放，中间设置围挡或过道。危险废物须进行申报登记，厂区建立符合标准的专门贮存设施和场所，妥善保存并设立危险废物标示牌，控制危险物质在厂区内的贮存量，交由有危险废物经营许可证的单位收集、运输、贮存和处理处置；
②安排人员定期巡检，发现破损及时上报，并进行修复；
③企业应制定危废转移制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保危险废物均得到合理处置。
④移动式灭火设备
根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾
（2）其它管理措施
①加强对管理人员的安全和环境保护教育和管理，按规定进行安全操作技术培训，严格规范操作；

②编制突发环境事件应急预案并成立应急救援组织机构。

	其他环境

管理要求
	建设单位应建立健全环境保护管理规章制度，加强环境管理，杜绝发生污染事故，并严格接受环境保护主管部门的日常监督管理。


六、结论

	综上所述，项目建设符合国家和地方的相关政策，符合“三线一单”生态环境分区管控意见，在各项污染防治措施落实后，污染物均能达标排放。因此，本项目符合环境保护要求，从环境保护角度来看，项目建设环境影响可行。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	          项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	
	
	
	0.006t/a
	
	0.006t/a
	+0.006t/a

	
	硫酸雾
	
	
	
	0.026t/a
	
	0.026t/a
	+0.026t/a

	废水
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般工业

固体废物
	废手套和抹布
	
	
	
	0.01t/a
	
	0.01t/a
	+0.01t/a

	危险废物
	
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
[image: image42.png]AREQAXBRSHHFRE RS TE

N

[

FEERARE

men

A

1500000

o
®
®© mn
5 wEE

2w
—— wan

A

o
[ ETtITE
RERPRT
it

[
- (MR B =tk
s

20234071

e

s
|





[image: image43.png]FRBZ

— " AT G

I FRSREUEEA TE#H
s —

O =% N % O me I8N R

STE)
® SHE @ ESP I

| 110.099088328 39.789889000 |

THRER
EEHEE

> SSRGS > RESRETER > ETE
ZH15060220007 SHRSHHE) | BSER ERERET
> R [ =) @8R

- WEEEAX-SURSATHHRIEX  31.35712%n
»EE

> SRR

1 RERERSE SRy,
2 B FANEN RS ST SR RABEN s R .
> SR
18 EEAR WeaR SeaR B, NEASREE, SEME, ARSI M
ST ZEs SR REESKIASERER, SASPEAIE.
2FURIET SR, SRESERS SN/ N TROSERS. SRR 0MIR A SRR W ATk
RS, SARERSESANIS0%LLE. SRISHIRNSIHES. 3 EERRSEE AR ISIESA,
BARRMER, BAERAESHSSHRERASREER, P AaSIHE. 40
BUGERSAE, WAEHEENNS, sSetlrinsel, NS B TTnsa;
IIRINSISRRNE, SEAERARENGE; S EEE5EE, BRETERSERSIREE
R, ESRSEE.

> RERSEE

> EETT S

ERSTE: ERRETRSE11E
S

PEREEARKASITRET

Lec =t

0471-4632906 - EFRTARTHRERE KBI9S.

| P EARAEIRET

ERPISEREES: 1500000028 SCPE20210034115-1 ()

B 0505

ek

SRARERE150105020000755

-

4 BRSTER

R 67 ERER, Mo 000 L BHTIR RS T

& SEMSESHTEER(1)

< mEeR)

> BARUERET (aEle] RaERT) (SRSl

) .





附图1  本项目交通位置图

[image: image44.png]



[image: image45.png]


附图2  本项目与鄂尔多斯市环境管控单元位置关系图

[image: image46.png]





附图3  本项目在内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台查询结果


附图4 本项目与小米4S店的位置关系图

[image: image3.png]s

[[wwe
Hea Py
BRI e b
2
s |
it N
HR
s
Stk

AT





附图5  本项目平面布置图






附图6  本项目地理位置、四邻图及环境保护目标图

附图7  本项目位于鄂尔多斯市（东胜区、康巴什区）声环境功能区划分图

附件1 环评委托书

委 托 书

内蒙古城矿环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和环境保护部公布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，我单位鄂尔多斯小米景明科技有限公司危废暂存库建设项目，需要编写环境影响评价报告表，现委托贵单位进行环境影响评价工作。
特此委托

委托单位：鄂尔多斯小米景明科技有限公司

                                    年    月    日 
附件2 鄂尔多斯市东胜区文物局出具的选址意见函

[image: image4.png]RX e 02025) 112 &

RTSURBIVIR IR IR 2 Rlfa %
B SR H S R DL ek

RS BN KRR AR BARA

RFCETFHREHDKBARBARA B LEG HFEER
FH#T XA ENERY (KK (2025) 15), HELSH
BT E R E AR T Xk E T, SRS BN
KERHEARAAGEGTFEERRECTARAERE) AL
BH 335, AMGEEER 28.94 Tk, BARRXHHRP +
SR 2, R E TR MR R AR B ABR, Bkt
TS XHRE, B E AR K IA L EILAF A F R
B4 FRRME M PR RN AT H 5 X4 T W
RAZEE 8k RKBE RN RKIEE, W E A Bk
FHRERIYEENARR “TL” BB (RPEEMERE
H3H) .

Mt BE ARk




[image: image5.png]TARS RSB WA B B P S E
F5

[C YL S

B
110. 0988266
110. 0992493
110. 0994692
110. 0990481
110. 09882656

4
39. 78989436
39, 78998824
39. 78934461
39. 78926734




附件3 鄂尔多斯市铜川汽车城控制性详细规划审查意见

[image: image6.png]i € =1 4§ - £ = 1
5h /R % Wi BB RPE

ZHIHE (2016) 58 5

HRB LA RY
KT SRIR S Jrmii 4 )1 7527 30 il e PR AR
B G BRI H AR

HEEHFNAEBRHEELER&

IR AT R 35 %éwﬁﬁﬁM%?ﬂ&%%Qiﬁﬁ%«%T
ZHTHENAEREREFHAANTEZHH/ES) (ULTEHK
(WEHD k& FEALARTIREEREARFENA,
N ARER) RTTFE, EHRREFERINLLT:

—  HREHTFRER)NEAEBRLCTIREATEEX R, £
BRNBETHES, HAXEEAZALAE, Rk, ZE%.
REH., RBH. AEARE, I FB—HLAE, HER. X7

WHEAWKR. EAXNTHRA 31.97km°, £+ EEHAH
4.17km?, A#EEEGN RS MR R 1.15km®, B LA M
9.04km?, T M43k A4 F H 1.87km?, K& A 7.43km®, S
57 % A 8.00km?, HEATWHEM 031km>. H X ER K
2011-2030 4,

REWINEE LN BAT X

THhTFHE, RAFHZ. AEMR
%. AEXHET AL AER

EH AR THME L.




[image: image7.png]= (BES) BRI RS R AT AR
WAEEE AR, SAATERLNESR, ThAHE,
2 252 S M AL R P BR R A TR B

= SRR R A A B R BT LU T T

(—) PREBRHRERTFEEHLEER. KERGZ L
EAERAT (B/RSHHHRTEEAK (2011~2030 £0) X
MRS H AR AR L RAEAR, EELHABRPELY
TR, FBEEFRLFEAREELFWEEA,
R R R M MR R B R R EAR A R,

(=) SN RERMEBD RS HTRTAEARNBEX,
BERBARE. RERBEHXHER, EHESREP SR
ERGNET, EXERERERS . RERS . AEXHETR
GBS RET AR BT RSN, B R RN REE
EaEl; BREERELKE. RELEAN. FLENESR,
B A, URERERAR RN, ABHE B
% BHAE,

() BEAERFFELE, BHELMERLE. NE4
LRI EHR B R R EEEER, HRERT AN,
SENWE T ER R s AR RER, 5 LHARERT
B MBS AR St AR E R E BRI e
R, FREEE TR AERREEEE. AEHERE
WA TR E AR, £EERABRESE, TR TERE
FEE SRR, RAR I E R, AERARE, R
Tt BB W



[image: image8.png](D) BREAERFAR B AREEE, cEBAHZT L
MR RARE. Tk & = B B ARtk A, PRER R
TA; RSV TAEE, REAWERMAE, A5 #HFE
EFEAFE. AREFRAENTE. AFRMEE “BIELIR.
“MAEW”. “FESRT BN, NEALRKE, 2 RAE,
BB FARE AEMTE, #REFEALE REEH
TR, FAFENER. EHT LAY RAZARKR, BRO4H
A= RCHE K

(7)) AFEHBE®EEHNE “BEM, TR, TEL” R
MABLE, K@ T5eAA. BREANMAT EEFA,
TRAMAWE ‘ot XRcs ey, REABELE” KR,
ZRAFRNEMFEE, RE. PRAEREREENWEE, £
AV RE ST ALV B A R W B T AT BT, B a3 R R TF B

G REBAX =& TLERSERAHEAT (Z4
A B Lo LR R AR T W R AL T KBV £ AT
BARH T E 2R ZF

(B WEAFEERE¥EAEREEN. EadldnEH
EREAZMNAGHFSHRMITHRN . sk, SHwslk™
AR PR, BRIR T AT e K AR R AR
Ko PRAAREGHFES. LEGFEE, ZehrERmweE
B, ARERBRTHERREZEH.

O #lEMEZTAHAERNRELTE, TEAFREN
B, NaFEmsimEr RERERR. BEREHRA ML
BELAENEBTEH M, IR RERE AT AL

3



[image: image9.png]W, Bk ERFETRESF,

M. EAREETEY, AFREA WA T FKE
REW. BREULES. FARE FEMETHELARR.
R WAL IR I FEAT—RAEDHRE TN, ARG RN E
Fomel MR AR ERHRE S .

A OAHER) PHacmEIFZmNTE, EFEXE
BN A, NERSNEE £ AKTIT R TR AR AT
M, RS, GEFURNAERFPOTREERITAR, HFER
EARKEAAEER R A FRANETE L H L.

FHRENALE

Pi&: ARG TRARMREZR S, FERRERPRF, AREH
AT KA R .

HREHTHARBEIF A NE 2016 4 f 8 HER X






附件4引用的现状监测报告
[image: image10.png]P 5 T RLZE R BRI A PR A ] y T H %5 : KY-2025-441

o 172
25%} RHE IR

H¥20305 11 A 218

B H 4%
RALHAL:

ol EE
KA H -

AR =}

(WHYmS: KY-2025-441)

R T IR B IR 55 (R AV ) A R A )
SRR 25 T 234 ) S 1) 422 15 050 PR A

RE R B B R 55 (VPR R A FR A )
EEZ NP NG

BLARAS U

20254 04 H 23 H





[image: image11.png]PR LB SRR LA 7] TE i KY-2025-441
=

L ARG EE . i KGR R RIVE R A R0 g E 5%
i BRI EE AR, ] 9 R R A O TR TR

2. AMREFRIMEAR . 5 KGR RE ALV A FFHAE L A
Wk, &0

3. AREEVREMEAY, REMF. LARFEHRERA LR

4y ARG TR B AN E = HEVESE 2 AR

S5 AR SR RBUS BT R ) 400 T H B4 5 5

6+ HHZFLTTRAFIZAGHIRE i, ACHR T OGR4 40 17 I50 H B8 £ 3¢5

7. REKHHIHAE, AEEH (EXEHIERID AR,

8. AHUMASTHIEE (ks HIZ PR i, SRIGEH T&
RAEHIFE

9y NIESER, EARENNRKSEERAITR SR E, ANFEAH
FE JSEFITAHE R (0 R, kAR R T BT 51 K AU th 2 P B AT K
H, AHAAIEN T AT

A OB AL . ASEERLEIAERINA R A

°S

£ N K

B & HO1E . 15694775000

Hhy

i S BIEIXTRR 2 TR X 5 o AR A B AL DO 401 =

Z At B A RRHERLR RS RS (P RIER A BRA T SR 2 i 4y A

7S
B &
s

% AN : B
B4 15604775354
oo WZENBBRXSREZH AKX




[image: image12.png]P St RHZE R B A BR A 7

T H %5 : KY-2025-441

— BAUAE

x L1 REARE L
KR I R TH
PN BN AER KREH 2025.04.18-04.20
FE S5 28 Y
ST BB AT ERE D e 53 2025.04.19-04.21
%5 SKRE BAL B PSSR BOR A ioa/Upr =] WK
785 - 441HQi-01-01 | 3 M4E, #R&i 4 ]IR,
G JEHfLE R
Gt st ~441HQ:-01-12 | M. FEM 2L R R 3 K
441Z-01-01
M 1K -
~441Z-01-04
4412-02-01
RFHM 1K -
~4417-02-04
4412-03-01 o e |
BERE | SN 1K | W, K 2
~4417-03-04
PN
4417-04-01
FESRAN 12K -
~441Z-04-04
441Z-05-01
38 R 55 v
~4417-05-04
#iE _
R 1.2 B ARKE AR & — R
. GEENE 3% 3 A2 B I ;
Fe | KRWmE CorEg ) e BB AR AR Kt R
KB-6D L5 S5 K ¥ 28 ] (RIS BB, Fift
1 g (KY-1871) R G B il e B 0.07
o GC-4000 L F 5% B RS AIHE) HI | mg/m®
(KY-1810) 2026.07.28 604-2017
_— AWAS688 % Ifig /i it KR «I%ﬁﬂi.ﬁ%%%
2 R (KY-1886) 2025.04.29 PRI .
o GB12348-2008
% }
x 1382 SHWE
KA H KA B i) BR S| (C) | RE (kPa) | KUE (m/s) R
02:00-03:00 7.1 85.1 3.1 w
08:00-09:00 8.4 85.1 32 w
2025.04.18
14:00-15:00 11.6 85.0 3.0 w
20:00-21:00 8.1 85.1 3.1 w
14:48-14:58 11.4 85.0 3.0 w
S 15:10-15:20 11.6 85.0 3.1 w
15:32-15:42 11.9 85.0 3.1 w
15:53-16:03 113 85.0 3.0 w
1R 3R




[image: image13.png]P 5t BHE SR R A BR A 7]

TH%%: KY-2025-441

22:02-22:12 7.8 85.1 3.0 w
22:21-22:31 7.6 85.1 29 w
2025.04.18
22:43-22:53 72 85.1 29 w
23:05-23:15 7.0 85.1 2.8 w
02:00-03:00 10.2 85.0 32 w
08:00-09:00 12.5 84.9 32 \
2025.04.19 :
14:00-15:00 18.8 84.9 3.1 w
20:00-21:00 11.4 84.9 3.1 w
15:09-15:19 19.1 84.9 3.1 w
15:31-15:41 19.3 84.9 3.0 w
2025.04.19
15:55-16:05 19.5 84.9 3.1 w
16:17-16:27 19.2 84.9 32 w
22:03-22:13 10.6 85.0 3.1 w
22:22-22:32 10.4 85.0 3.1 w
2025.04.19
22:44-22:54 10.2 85.0 32 w
23:07-23:17 9.9 85.0 32 w
02:00-03:00 8.4 85.0 32 w
08:00-09:00 10.1 84.9 3.1 w
2025.04.20
14:00-15:00 20.5 84.8 3.1 w
20:00-21:00 12.2 84.9 3.0 w
16:25-16:35 10.5 85.0 3.1 w
2025.04.18
23:30-23:40 6.5 85.1 3.0 w
16:42-16:52 18.5 84.9 3.1 w
2025.04.19
23:30-23:40 9.2 85.0 32 w
= RWER
& 2.1 FH ARG RE
iR R i REEH B 2025.04.18-04.20
LR/ IpE| AEH fT R
s LR/ E=E S FRAEPRAE R
R AL BRGS . , e
(mg/m*®) (mg/m®) kbR
441HQ;-01-01 0.30 br
441HQ;-01-02 0.28 pr.y 7
441HQ;-01-03 0.32 kbR
441HQ;-01-04 0.21 br.y 7
441HQ,-01-05 0.22 Y7
) 441HQ;-01-06 0.27 KRR
I TR ol 2.0 =
441HQ;-01-07 0.23 pry 7
441HQ;-01-08 0.35 by 7
441HQ1-01-09 0.34 &R
441HQ;-01-10 0.25 br.y 71
441HQ-01-11 0.24 priy 7
441HQ;-01-12 0.32 pry 7

B2 W3




[image: image14.png]S BHE SR BRI PR 2 7]

TWH S5 KY-2025-441

£ B
BERH (AT mE ERREARIRME) (DB 13/1577-2012) # 1 —4%
F 2.2 BERNGRER
B A B A]
RALER | FEA%S 0l s st 1R Ko R Ha%mS 0 5 B i ozl
(min) LeqdB(A) (min) LeqdB(A)
@%m " sa1z-0101 LR 54 4417-01-02 04.18 46
* 14:48-14:58 22:02-22:12
?’E?:M " a1z-0201 i 56 4417-02-02 04.18 45
S 15:10-15:20 22:21-22:31
b4 1 04.18 04.18
* AIZ03OT |3 15042 a3 MIZ0302 | 4322:53 4
ﬁ?w U1 sa1z-0401 04.18 56 4417-04-02 04.18 46
S 15:53-16:03 23:05-23:15
LML 04.18 04.18
i AIZOSO01 s 1635 = MIZ002 | 3302340 H
FrHER{E Leqd B(A) 60 FrHEFR{E LeqdB(A) 50
BERHE COMb Ak ) FIA S P HE SR AE)  (GB12348-2008) 2 26
RK23IBHERPWERR
E=3] ]
RIS | BRHRS st 1) g R Hah%ms 0 5 B 1] Lioa/ U7
(min) LeqdB(A) «(min) LeqdB(A)
ﬁ"ﬁ;m ! 4417-01-03 04.19 57 4417-01-04 04.19 47
S 15:09-15:19 22:03-22:13
E?:M ! 4417-02-03 04.19 55 4412-02-04 04.19 47
* 15:31-15:41 22:22-22:32
jt?w " 4412:03-03 04.19 55 4417-03-04 e 45
LS 15:55-16:05 22:44-22:54
B 1 4417-04-03 04.19 55 4417-04-04 sl 46
ES 16:17-16:27 . 23:07-23:17
Fre 3
= ELHE%% 4417-05-03 04.19 57 4417-05-04 iad 46
i 16:42-16:52 23:30-23:40
PR LeqdB(A) 60 FRAERRE LeqdB(A) 50
SEHE b Al FEERSE I S HETS bR HE ) (GB12348-2008) 2 2%

e

memuh wen A0 w om oA er

B or A KM é%% gﬁﬁ:@.}ﬁ%%}%a

?/fi

B3I N




[image: image15.png]P S PHE S SR A PR A 7]

WHSS: KY-2025-441

KEEIE S

P E—

S~




[image: image16.png]5 R RETRY

ksl (V
HHHLENGHY O
g} B

°0-Z1vy
\V4

10-Z1vv

10-OH1¥¥ ; M_ hwu_m

C)

€0-ZIvy

\Vi
' v0-Z1tY

B

IPy-STOT-AN & i H ifir

[ 37 ) e B e T e 1 2




[image: image17.png]I H % 52 KY-2025-1058

QMA; 12]
240512056582 RHZIF5

H%20305 11 A 218

AU

I H 5. KY-2025-1058)

B &Rk RN A RS (VPR A7 R 2 ) SR 2
T 702 ) S IR 1) 3 1 050 H PR A3 5 i A SR AR 1
Ffesafy.  FROTRL RS IR (VRS A7 R 2 v 5 /R 2 iy
73 22 7]

LI - ) BULARA I
RATHM: | 2025 4 08 H 04 [




[image: image18.png]WA RLE SR SR AT R4 ) T H % 5 KY-2025-1058

1.

==

P
AAR G PR TSR 20T BRI TG A R0 (% [ KT
i RS EE S e, 8 A VT A 2 R T2

20 AR PRI . BT R AR ARG R AALVE A AR L A
Wi, &b

3y ARIREEVRIAFAR SEME At RS ET R AR

4. ARG TURD . STUE RIS R T EAE S R e R

S ARHRA SO0 2 IS IR A K 20 A T H B 15T

6+ FHZFLIRAEIEAR I RE i, AR PO RAE 0 /04 50 H 2 525

7. REARNUMHMAE, ASEEH (BXEHIRAS) AR
8. ANMIAGTTHEE (ke th & 5240 i, 45 ROUGER T/
SRAERIRE AL
9. MIZFER, FbrUENAR ST R AR E, A IEAH
SE FE BT R I AR, e 07 BT 51 R AR %8 7 1 17 7K
1, ARHUA KL THE.
A RO L. AZEERHEAR ST RA
% & A« 5kig
B A& A ¢ 15694775000
b Moo S FA XCSE R 2 T AR (X 1 A A4 S L DU R 401 3
&R BN FETRIREWEIRS (TR A PRA 7 SRR 2 T4 A
B &2 AN P
B & HOif . 15604775354
o o AEEEERXTR SR X




[image: image19.png]PR B S SR AT IR 24 ]

0 1% 55 - KY-2025-1058

—. RUAE
1.1 RIEAER
RREHR W KR TH
PN B AR REEHM 2025.07.13-07.15
25 B
A A4 Lt USR] 2025.07.14-08.01
K| REEREL B BERBORBORE KRB E RRHR
’ 18 MR (6 4 o
b BiH X 1058HQ1-01-01 L ) N 4 WK,
o F R 1058HQi-01-12 SRR § % s il 3 K
o RN o
3% 45 T (L
BB R B AT
B DUSUERR. W,
B N
(b 1,1-25
1.2- 5 LK
-12- 2Lt 5
By 1.2- AN
L1L12-5 2%
1L1,2.2-PU5 2k Y5
4N B R Bt A N
T5LH R 1,1,2- =524 Wz 1 RIR,
L s 105810101 B 12300 B | R
L HUR 12
| =& AT 2
& K. KM WA, ]
. 3% . fake |
(Ci0-Ca0)
Kk -
R 1.2 BB ARKSE RGBS RE—RR
R [TV EN
F5 | RmE (R e BB ARG KR
DL-6200 5§ (Filki ) s Bk
g Gy | GOREEE (Y2205 | 20250728 | et S L | 0,005
PR etk : 4 ’ mg/m?
1C-6210 i f-{a il X 2025.07.28 HJ'544-2016

BT R




[image: image20.png]R RLE SR SR AT IR ]

5 H 4% 5 KY-2025-1058

(KY-2426)

, " e e Ry | O
i (HZ-FA-157) LSRR mg/k
Ji£i%: GB/T 17141-1997 8
R WL BE.
3 . BRI TR O iﬁ,r BOBIIE K 1
(HZ-FA-156) SR T &) 0135 373 mg/kg
HJ 4912019
e R B, RmIE
4 i R BT RIORML HmgR s | 0
(HZFA-IST [Tk GBIT 17141-1997 | ™Eke
R TN AL NN
. g LR SRS /R: I B, B EIIE K 3
(HZ-FA-156) J5FIR MBS e S i mg/kg
HJ 491-2019
EERGIES A
6 Kl B R AT IR O 005 T AR - A 0.5
(HZ-FA-156) IR Y i mg/kg
HJ 1082-2019
B 2N/ B NN
. P UG Y EE T fill. B BAIOUE Tk | 0.002
(HZ-FA-162) TR/ 19 mg/kg
HJ 6802013
L3RpiR K. B,
3 - XU 5F 9 IE T il B BRIOBE TRk | 0.01
(HZ-FA-162) /5 ek mg/kg
HJ 6802013
A 0.06
9 2- Ay #iakE
0| s 009
mg/kg
£y 0.09
11 #® il
R A AR 0.1
12| kel (HZ-FA-321) mekg
N SEHEPATHRAT X o1
13 Jii* (HZ-FA-322) LEAGUR ikt "
OB R Uit [TEAE
1| sgbpEe (HZ-FA-155) Rk H 8342017 | 02
HF TR T me/ke
s 311 o (HZ-FA-299) 0.1
15| AR SR TR meke
By Jr— (HZ-FA-284) o
mg/kg
- i 0.1
[1,2,2-cd]it* mg/kg
g | AIfan] 0.1
mg/kg

W2W T H



[image: image21.png]P58 AL R SR 47 BR 22 ]

T H % 75 : KY-2025-1058

(HZ-FA-322)
st
RS SRR Bt |
9 | e e W% GB "
HAF R N mg/kg
3-2007 Mk K
CIi7:5h 550 5085.3-2007 [ sk
AR TN
(HZ-FA-284)
1.0
20 S E* e
1.0
21 WLIm* ke
L1- 25 20 1.0
> i ugkg
15
23 R siglkg
J2-1,2- 5 1.4
2 LA* ng/kg
1L1- =32k 12
» b ng/kg
Ji-1,2- 74 13
2 i ng/kg
11
27 Hti* ik
9 | LI "Wz W (e 13
(HZ-FA-153) LA e | veke
o CURIR T BUE g 13
29 PSR (HZ-FA-154) ORI - T ng/kg
TR T HJ 605-2011 BT
30 ESy (HZ-FA-299) g
5 1,2- 52kt 13
i ng/kg
- 12
32 S A .
1,2- 5 Ake 11
? 2 ng/kg
34 CIES 13
ng/kg
35 k2
ki ug/kg
” 1.4
36 Vs 2+
ng/kg
37 EES 12
ug/kg
" 11,1,2-PU5K 1.2
L5 ugkg

WIMK TR




[image: image22.png]AR RHE SR SR AT IR 2 ] JH 4 5+ KY-2025-1058

39 12
ug/kg
12
PR | FE S| ng/kg
4| 12
ug/kg
42 L1
ng/kg
43 12
ug/kg
44 1.2
ugkg
45 1.5
|~ ng/kg
46 | 1.2k 15

12m AR

ug/kg
Ailike GC-4000A (A {2 {X Ktk ( [-’kﬁh}ﬂﬁ!‘j‘% himk‘_ 6
1 Cotw CKVe1809 0728 | (CwCw WHMETH | S
B KY-1809 o @i75) HY 1021-2019 £

P *GUH oI H . S AT TR R IR A S, SR 134 45 /2+201120112639”, 4

%7 25070482.

# 13 5RBHSE
KFEEM KA (] B S °C) | AUE (kPa) | RGE (m/s) R
02:00-03:00 24 85.1 3.1 N
08:00-09:00 24.7 85.1 3.0 N
2025.07.13
14:00-15:00 28.6 85.0 3.0 N
20:00-21:00 25.1 85.1 29 N
02:00-03:00 23.7 85.1 32 N
08:00-09:00 25.9 85.0 3.1 N
2025.07.14
14:00-15:00 303 84.9 3.1 N
20:00-21:00 26.5 85.0 3.0 N
02:00-03:00 20.4 85.1 3.0 N
08:00-09:00 23.7 85.1 3 N
2025.07.15
14:00-15:00 29.8 84.9 32 N
20:00-21:00 27.5 84.9 29 N
WAk T




[image: image23.png]PR BLE S SR AT IR 7]

T H % %5 KY-2025-1058

. RgsR

# 2.1 ARG RE
FEEARTY HBRT AR 2025.07.13-07.15
RITE W%

Rl oy ?:g"ﬁf ﬁﬁ/ﬁf ool
1058HQ-01-01 ND =
1058HQ-01-02 ND
1058HQ-01-03 ND .
1058HQ-01-04 ND .
1058HQ-01-05 ND .
1058HQI-01-06 ND

Gl Tt XA
1058HQ;-01-07 ND
1058HQI-01-08 ND .
1058HQi-01-09 ND .
1058HQ1-01-10 ND .
1058HQ-01-11 ND .
1058HQI-01-12 ND .
£ “ND” R ARt
BERHE N
#22 BRI RE
FEah AR 1% KA H M 2025.07.14
LR P9 e
e STt gg we | i‘i‘;
1058T-01-01

i 0.17 65 mg/kg ikhi

Hil* 18 18000 mg/kg bk

Hi* 15.6 800 mg/kg bR

e 23 900 mg/kg hi

FaYin:a AR 5.7 mg/kg kb
x> 0.026 38 mg/kg ki




[image: image24.png]PR LS B AT R A 7]

T5H % ' : KY-2025-1058

fifix 8.54 60 mg/kg ikhbs
250K 2256 mg/kg kb
T A 76 mg/kg kb

b3 70 mg/kg Uy’

X (a) Hi* 15 mg/kg ik
Jii* 1293 mg/kg kb
HIR[b] S H* 15 mg/kg &k
(k] i+ 151 mg/kg ki
K IF[a]iE* 15 mg/kg ki
EfiJF[1,2.2-cd]EE* 15 mg/kg kbR
S JF[ah]E* 1.5 mg/kg kbR
K 260 mg/kg kb

S BEx 37000 ug/kg kbR
Mt 430 ng/kg &k
L1- A+ 66000 ugkg U3/
B T 616000 ngkg kbr
R-1,2- 5 LM 54000 ug/kg ik
L1- ke ARt 9000 ug/kg &k
Ji-1,2- 5 25+ A 596000 ug/kg 7
iy R 900 ng/kg kb
L1 1=l ke R 840000 ng/kg &k
VY Sf B ES A 2800 ngkg ikhi
ESd AR 4000 ugkg kb

1.2- 52 kex ARt 5000 ngkg ikhi
VA At 2800 ug/kg bk
1,2- 5 AR 5000 ng/kg ikhi
e At 1200000 nglkg ikki
1,1,2-=5 25+ AR 2800 ng/kg kbR
I ES A 53000 ngkg ki
Sk AR 270000 ng/kg &k
L112- P4 2 ke At 10000 ugkg ikhR

e W TR




[image: image25.png]PR ot RHE SRR A R 24 ] I H %8 55 KY-2025-1058

% 3 AR 28000 ngkg bk

[i] of - HE ge* AR 570000 ng/kg fuz 73

EISE S AR 640000 ng/kg kb

KM ARt 1290000 ngkg ikhi

1,1,22-PY5 2 e+ AEH 6800 ngkg &hr

1.2,3- =5 A+ ER A 500 ng/kg ki

14- Gk AR 20000 ugkg &k

1,2- 50k AAE 560000 ngkg &bk

Fiiite (Cio-Cao) AH 4500 mg/kg kR

HiE
B Ch A B it iﬁiﬁilﬂhﬂiﬁi-&%ml%“ bl G47) ) (GB 36600-2018) h
AL S PR A 3 M)
ol G
BERTA 00 G W B A ET

IRk TH




[image: image26.png]



附件5租赁合同

[image: image27.png]A FI4R8 : M1 880020250500029X (R &

PR

NGE L

AEER
P (BEA) : DASETREAEE L7 GREF) : AARAUHARAE
BREEMAENT {hide: AEFILELH AR R R i1
G AREOARTASHTERE U715 S5 GHEE610%
%E#339 BARE: LETERRETER KT
BAMYE: ALEHARTRIMHER HEGHK
E%E#33% BAA: _ ABE
BEA: 8 BEWiE: 18606582008
BMARE: 13904773788 ¥ % 8 fif:_zhulongkun@xiaoni. con

B A8 _xaqn3788@126. con

*‘T‘:

L PARAEAARATRAR AN AR LB RPRA, #ERBRTH SRR
AEARGHLEEHEN; CANKEREERATLAAEFSHAT. Wl AA
RAAR 22 #ARHAKAR (UTHK “ARBEH")

2 AFFARBHAARRTHARERGHELLH, #BCAHERATAK
.
RiE (P EAREPEREA) $HAEH, BAMAR, RAETFE. AR,
WRH-HMER LR TEK, HUAART:

% BX

A&RAY, BETXZALRS, THABZXLT:

LI ARRE: KHREE. #EH. BT, ERFEHNENLENARER RHEEE
L2.1%), GekAs. LEREREERENEN, FHRARARS.

L2 £BAR: SHEES—F. H—FEHRS—FEAREHELELE, EHRE
ERRAERATAERARNRR, ARRARFRELHEHTHFERAR, 6
ERRF (1) EERAZBAFREH 7 SN LARRKAAR, (2) EHEKXAE
BRARAREHFEREBLRALERART ABHRAGKS, K 3) REDFE2
HRRKF S LR TUAFHEH 7O 5

L3ARTL: HHAA, B, B RRL BABFEERRAPRS, REUER

R R @A RLEAG A K,
L4 BHEHE: BHRRAAARHEREAESELHRUSHERXATHHEM

ZftH.
L5 ZFREME: KHRTARERRARBASRARENLH . FLATEERMA

WH (UEREBHX LR AR BB,
L6 Rk ft: fEBRLMERRZH, BRABRRATELHEXERARMAAR

1/32

. & 0

b+
t




[image: image28.png]#1549 - M1880020250500029X (R

il

Tl LI LR B TR E DR R L Ll P
AR IR CEL S0
Bk ARERAM®
2.1 HRRM, I
LHARERAMARTSOT (ARSHARTREMFARTRIME LRSS B
EERRARRE, AR
() FHRERRRATRY (515.24) 4k, F (GRS RS2 Al
REIME B33 % ) GHmaty CREA R AS 52 9 M- £-101:2 F#-2 22011
(2) EABERARAERY (2360] 4%, 01 (/) AEABELARTIDSE,
AR, LRARHERHZRIRTTE,
G AFUIHr&0 IR, #0571, .
i HUKMAZ (MERARVTEE R (5EAAIGED CEHLEREH)
fo (TR *GE) $RAEHA.

CREE 3 RLE T4

2.2 KRR il ’
(1) LHFRRARKEERFLAM (AEFSXMHC] BH 1B, BEE
FRE: AEGH. RE. WE. f&, xf. 48, fF, BH. HE LERAEEL
BREEXERERES/AEELLAS, STMXAENSRIRFS B 2h/ARL
EEALORES. (UZARLTHREREAAMEREENEAL, RS ERER
FOBLHFHRALAHERAL, TR)

@) LFREZFEERE, THEREAAEHEE. 45, £8, B0 £R. 7
ERE, RERU/RERAREZNFHALS TRERI/REEHZTLE)

) LHFRAACASH EREHA AR LA SEKEASREFZTRE, T
BRAZARESEUEATEATE,

@) FHREF AREALRIETURLH . ZHMT A/ AT/ XRATRK
FRARTATE R A,

() LHTREZEFE, HEARRATRE, UWARLREARR, FHEESL
FABWEFH.

(6) ZHFRARERARA TS AALRUABREASEEE, LAEREL
AEAZAEAEEALFRARDARAAF, FHATUSLE, PHURETHR
R ERASANEEAZARERANREFRARFAAL,

(1) ELHERREM LR, LrRARAI S S, Fr T ARRIELE THES
BESLAARERAREENECFS WRAPL, 55, ARPC, TH) R%EE
BELTARRAEREENROF SHARLSH, ETTRAVAL FEEANAT
RSHLHFE, BB, FHRBRLAFARATNETEXER T4

$=& BRAPXA

3.1 Rt Af

FAEARBARAKM B 7o, BEARKHKRUTHAER, AERAHLSERS
B
(1) A, &, REBA, G RRK, HARGTELRELHEFEHFCLEHK, #aR
RLARBEXEALENRFLRADME, FALHARRRE RBIAR, &S
ARELITKEE;

(@) FHERETET 00V &FKEATE, &it [1250) KAty /158, RETH
FHREERE, FPHARREEERYE, UREZHENRE:

2/32



[image: image29.png]2 F145 :M1880020250500029X FRE

R E

(1) FRBARE (k. G £EAH. UREZFTRRESRA. £RH7,

wizH:
tﬁ ﬂ;ﬁﬁﬂill%ﬁﬂﬁﬁﬂﬂ.#ﬂkﬂﬁAﬁE*ﬁﬂﬂM*ﬂ.m
 ifs
z; !ﬂﬁlLﬁ!xﬂ"*ﬁ(bﬁ).Lﬁﬂﬁfaitﬁ-Vﬁ!ﬂﬁﬁ
Lﬁ!*ﬂ!ﬂ‘llﬂ!ﬁlﬁﬂ.*ﬁlﬁfﬂﬁﬂﬁlﬁim
m)lﬂ‘!ﬁﬂlﬁﬂll-Eﬁ%!ﬂ.?&ﬂ&i!ﬂﬁﬁﬂgnﬁ],uﬁu
LEEEEE:
(4] TﬁEﬁﬁﬂfﬂl*lﬂﬂﬁ'ﬁ*ﬁ(Eﬁ@?ﬁfi!.$ﬂ.ﬂﬁ.&!.
K'.Ezf!h.Wl.Iﬁ/!f.Hf.ﬁﬂ##‘ﬂ)#ti&!ﬁi!ﬁ!ﬁ
NI A RS EE R AR 22T
(8) lﬂlﬁﬁfﬁlli%iilolk‘ﬁ$¢fl°l?ﬁ*ﬁffﬁll0]ﬁ
G**¢f“l¥ﬁ*ﬁ§ﬂﬁlﬂflﬁt&
9) ?ﬁﬁﬁlﬁﬂﬂzﬂﬁlﬁﬁﬁiﬂﬁﬂk'!ﬁﬁfﬁﬂ&ﬁﬂﬁﬂﬂﬁﬂﬁ
illliﬂ!llimﬂﬂﬁ.ﬂﬁl'ﬁﬁkﬁk.ﬁ"ﬂﬁﬂﬁﬂ%ill#.
#Lﬁﬂiﬂmﬁ?ﬁ.E#E*Rfﬂﬂ!.ﬁ!!.ﬂt!‘.&Aﬁ&?qﬁﬂL
FHRER, BEADTREEZHHABAA.
10) #ﬁ:ﬁilﬁﬂﬁﬂilw#iﬁﬂﬁiﬁ&ﬁ.
ﬁﬁiﬁﬁlﬁﬁﬁ'lﬁ%*ﬁﬁ?ﬁl%&ﬂﬂLﬁEfﬁH.t!ﬁﬂ
ﬁ%ﬁ.ﬂ*éﬂﬁﬂﬁifllﬁiﬁﬂﬂﬁ.Fﬁﬂ?ﬁ*ﬁsﬁlﬂiﬁ&
AB=ZFYTEMTHURESRA.

3.2 BRRA
(§%] ﬁizﬁﬁﬁkﬁﬂﬁlwﬁlﬁlslﬂlﬁlﬁ.?#ﬂi¢ﬁﬁ[5|8ml

FRGF@E AL,

(2) b!ﬁﬁ!fﬁﬁiﬁﬂkﬁ.ﬁﬂﬁﬁiz&x&ﬁé*éﬂﬁiﬂ&mzﬁ&
#.ﬂﬁ&ﬁLﬁ%iﬂ!&&%&ﬂﬁﬁﬁﬁﬁ#iﬂi%ﬁﬁﬁB.

3) ﬂﬁ*ﬁﬂﬁil&ﬁﬁ&%.uﬂiﬁiﬁiﬁhﬁk%#ﬁit&ﬂﬁiﬁk
ﬁ*#.mlﬂiﬁ%ﬁﬂk#ﬂ.Rﬁiltﬁﬁkﬁ.&lﬂﬂ$ﬂ%tﬁ*ﬁ.L
ﬁﬂﬂﬁ**ﬂ%iﬂ,ﬁiﬁﬁﬂ&&ﬂ%iﬁ&ﬁ&ﬁﬁ&.bLﬁi#R*ﬂﬁi
ﬁk&&&ﬁ.Eﬁﬂﬁﬁii$ﬁﬁﬁﬂﬂﬁ$(ﬂ%ﬁi*ﬁk#ﬁﬁ)#ﬂﬁ!ﬁ
!Kﬁﬂ&ﬂ&.*ﬁ%%ﬁ%#i%!ﬁkﬁﬁmﬁﬂﬁFﬁ!#!&.Iiﬁﬂlﬁ
ﬁiﬁ!&ﬂ!ﬁiﬁiﬂ%ﬁ%ﬁ.Rﬁﬁ%?ﬁii!&%ﬁl#iiﬁ%#ﬂli
Bmﬁﬂxﬁiﬁﬂ.ikﬁx.Lﬁﬁﬁﬁziﬁ&%ﬁﬁ.xﬂilﬁ§ﬁﬂﬁiﬁ
ﬁ*%ﬁﬂﬁiﬁiﬂﬁﬁﬂﬁ#ik!ﬁiﬂ.&ﬁi&ﬁuﬂ.Lﬁ*ﬁﬂmﬁ&ﬁ
FhReEHEFHNA, FARRAZAHEREAKRATLUT.

W) LFAATRARREATARHRMFHATAELHRERIEIN, ZHH
R KRR THERREGH,

3.3 BERFHREAT EXANHARTERLHE, NaAP ETHAZMFAHRE,
ERFHERISHT ENIRAYALAARS. RS, TYRLAFLEE, RAH
aATE¥AH#EZRFTHT,

HuFk AEMR

L1 REM: FARASSTLAEEREME (2025] # (51 A (15 1 BEE [2025])
% (8] A [14] Bibsit [90] BHLEMATLARBRAS, FHARMENRS,
bkﬂﬂﬁﬂtﬁﬂﬁ.QEMEﬁikﬁﬁﬂki.b%ﬁkﬁﬁ;fﬁﬁiﬁﬂ.M'

3/



[image: image30.png]A F1453: M1880020250500029X (R %

AR

FHARBSBREMB2ZAFHREN, EXHEARANRLETR: exEzf8
RFARLHD, FHERECHIASANANLEETREHLER, plampd
LSRN b@!ﬁ!@ﬁ&Lﬁﬁﬁi’.ﬂ!!&'.Hil!!i&ﬁ!vrt:!l'l. LA
AMHEREREZ AR VAN RROSEE, RERATIT (BepRHifEn. 50
R), BZAREHEEALH (LAFLR) . BLACLERBANRHEARDA
#, SEMBEHEARBENL. PEZABESRLEMAETARBAD, RE
MTFRE,

Lo MUMA. EARZHEFFRITREAMR, 8 (2025) ¥ [5) A (15) BEE
[2030] % (5] A [14] 8: ##it @A % (2025] % (8] A (15] 8 E (2030 ¥
[5) A (1) 6. pEMAEAHR, N ELCLETEZE L LS

1.3 AR XEAHAANER, LAHREF RSN KO FH LKA (5]
§, LALENBBAMEAT I ASEART A RAALR, FLAAKRNSTA
b, MREARESAR, BRAFHBARSREN, FHETRELARE, LA

i, Af4 R %EY 7 A
LA e aN: BASMERAFRARRAE, PANSATLATST (0] BERA

W, LHIARTFRABRAS.
L5 BREENE, AFESEFRALE, oEEABALAATERRRE, FHH

A& R840 4 F BB EITH B,
1.6 AXRE, FZHREFREANRRAL, PHTAERLAXMRAMAN S

Ptk ®. FEK (WH) .

BEF RARXA
5144
(D) ZHBEUTHARP A XL
S%k | e o4& g |HEER LE:E32 AlEEH
(FE8) (T2R) (K, BE
[C) )
A | [2025] %
(51 A|[#%X/A AKX
[15] B
[2025] %
(81 A
(4] 8
[2025] #
[ 81 A|/F#X/A |F7% /R /R
[15] 8%
[2027) %
[51 A
(4] 8
(2027 1 + |
[ 5 A(/FA%/A | 7% /R /A
(151 8%
[2028) %
(51 A
(4] B

4/32



[image: image31.png]& [E143H5 : M1880020250500029X (R E:

PR
[ 2028 ] #
51 A|/FAX r 7% 7T
[15) 6%
[2029] %
({51 A
(1]
[2029) ¥ _
{51 A|/RF%/A FHE 7 /R
(151 B
[2030] #
(51 A
[14] 8
TH | (D) #EaHES
o @u s [100] B wEpgpra /1t V1R (T&R) /
A, (/17 (58 /R pxfepEaas, EASEARREL-HK
Rxft.

#it:

I biitHERE FRATRIR, LA K E R TR,

2 pEEMBERLSARANTREATER, gRFEET: (1) BREZRBAN
oA (4%, HRERTHRAE: (2) TRE LB NA Y 3N, UEFRE R
HitAER, KREREHEREAITNEL, wewaR, SRS,

3 eEMAREERS, HLRYEELH,
LRA-HFE, AERFHEEL, AARAKMAAELFATAAR. PREKR

FARTE, RARARRRRMAFIIZERERRM, FERELBLTE.

5.2 flEftRAR
(1) ZFALRARBLRAFARETTHRAKP, PR ERkES, AELH

GRET 0 RSTARREL FAN ST, ARLARFHTANL, PHAOL
Bl 2r R B ATRAZHES, BESTEIRMREPRRATH
ey

oy 5 (3] AA—ABERAN. PHELAMERT L AARALATRENES
RS AR, ZARHLRE N ATEAXHATA: LEFMNALXHFR
WO BALTT A BNAMEE AN A RLAFAAMRERARE, LARIL
EENATHERRE T, BT HAAMA—AAFALEH, LHHRERR
EHBEES RARES L.

) wFF RESRL A ABIAR, LA R RERL N KTLTABRIRE,
(1 BLABERLAESAETSREMREET— AT EHAZ AL,

> BREA-AARANESTFERHERA, HEMANELEREXFOAR
HitH (BEE-AELFEA0E) .

(6) BPRFEHSL:

:i;ﬁkégf’”*“*“*iﬁﬂ Lk UMERAREAALA)
FPEE: LRATRERFRREA) |FPaf: (BARGREFRADLE
FEXF]

5/32



[image: image32.png]A 14 : M1880020250500029X R %

FANE

FPRM: (ARSBLETRENT | AP TRM: (AXFLREARRT R

FRE@HR 36 F) R%%+5% 858 F4 105, 106,
- 203, 205)
TS . [05365101010002656] WFES: [110951221210501]

HBRARHG: [91150602720103497C) | AR AREF: [91110100MACPONTIO]

(1) BPFREFRLHSAARBUAAAREARRATFUEREPHREF R
H, BLABAMBEAR. BREAX, DK, aPHRE,

8) HABEAZFEMPHAMHFHGN, BHARRARELS, PHTARA
ZHURENRA.

5.3 AL
(D ZHEFRAAEAZEL 15 ALHEEAATHEAE A YA R
x5 QRS> ¢RI Riis, ARFLAARAKEALERIRE, 7
HRETHRARE ST A T TFREM R

(2) PHEFUHRARELZERIAIHBATFARZABLFRERLRRH S
ERRHGE, EPLAFEALAMAHFRRERGE, MAHRELAHRAET
—AEEM, BUEBESNER, RHBEETHEALH T RS,

@) wPHEASRARNRHREL T RERAE, PHESRAHAIHESER
w2, BLAFEAEE, PATARAREL KDL RA, EHFHERAT DR,
) ARMARIR AL SRR, FHECHRAKSFAEMMAA L RALLT
HRERET EARRYRIELES - KB 2HAEIRL Y, BLARERNTALRE
W 30 BAitie, FAAREEARARIEL Y DRERSAE, BTHRE
A, MEEAEEAKTLRNFF 2 EGAOL AL RAE: PP FRRLERS
30 B, WPFELAELATEALT LAWY L,

S AHLFERRARPLE

() e wrE e
Lxftg: (/) /FF%/A, QETRTARZABAHLERLAS, AAXRT

b, REUERS. HE, BAREHELARKNARAP RS, LHRRANSEN
B, sxTE, ERASARELFEANTARENDEEERS, URFTHRNY
F'2 2.8

2 kftrk: HEFERERLAMAR, 7@ (/) XHERALHRA (LEAT
SAMAHLEIR) .

(2) AR¥LR

S 4:02 4

BRELRTRER, FARFRE, BARLLFIEL:

ARRLRTRUR, FHRFRE DHARLZAHRE:

BEELRTHUR, FHRARL BPARLZZAHEZ,

2. XftAK: &#HTH (L] #.
o RABAA: LASLRANZFESH /) UREAREAHTRAXH, REERAAXR

REMARBLERLN, (/) EARESETATHEANCHAAMAREALE,
b EAERAK: (/] REERAAZHREHALBLREERALHTFRAL S AL

HREMLE, LARHRRENN P IFEXFLRBLE,
c HEALEFLFESTIMAR: LHEREARRAALEFLEIRNLM LA

6/32

2
H



[image: image33.png]A E147HY :M1880020250500029X 1R %

iR

(5) WEE: kAN GHRD
(6) MR RE X IHD

PN

AT
Ty Aarn

D2

onw | eRER | RWERER x
)|

82 Ti;i-z 246052
» b
2 25912 2848 1
® } !
® I
§ A |
Y | HRENREEAR | EAENTR

15/32




[image: image34.png]A [E1415 : M1880020250500029X 12

Jasl (15 4

16/32



[image: image35.png]A [E14RH :M1880020250500029X {7 5

AR

ERRANERIRVESEIARWIY

WhUAL Wan

ot

(R

17/32

eV Ty 7
| TR LT



[image: image36.png]A1E14753 :M1880020250500029 %42 5

[ 503

—%——— WAt ) Blissd
REEEE L 5
ety FPEEREARNTHNNG CRRELT
e i " IR B R SIS R
¢ o T
e :‘ 30011275 }“ti I
S B s
RERONE R
F3Ld il (i1
[ g Py

fEd
£3 0k €0 s
: e jamos W

e
4

18/32



[image: image37.png]A F147H : M1880020250500029X (R %

.5

L=
o ]
i
T

sEEEREREERE

T

L

SRETIBARAS RN j6EmRE swass

(R £-3:F il

TEOROR SR it

ean e
s AR
4. 53 aalanly

Ehdenatin hnr FRen

19/32



[image: image38.png]AFILREG M| 880020250500029 %5

W iaw

45.3m

11.1m

11m

7.8m

38.5m

20/32





引用监测点





本项目





项目所在地











项目所在地





本项目危险废物贮存库





鄂尔多斯小米景明科技有限公司租赁厂区





本项目厂界500m范围





200m





项目所在地





200m





本项目厂界500m范围





项目所在地





吉利睿蓝4S店





上汽大众4S店





项目所在地








结合项目所属行业类别核实项目与产业政策的符合性


已修改


结合文物核查部门的文件完善项目选址合理性分析


已补充


给出本项目暂存的危废种类、性质及分区情况，完善与该内容的符合性分析内容


已修改


细化分区


已补充


核实


危废库最大存放规模为3t





细化


已补充


明确具体参数


已修改


核实前面是3t


已修改





已修改





已补充





已修改





已修改


集液池


已补充积液池防渗


明确占地面积


已补充


这个也是桶


都使用塑料桶密封存放





使用塑料桶密封存放后置于防渗托盘上


补充项目四邻情况的介绍及四邻关系图


已补充


结合项目场地实际情况及施工内容，核实施工采取的环保措施内容


已修改


还有废铅酸电池的风险物质，硫酸






