[image: image5]
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：内蒙古精翔裕新能源科技有限公司高新环科建材项目                                      
建设单位（盖章）： 内蒙古精翔裕新能源科技有限公司   
编制日期：         二〇二六年一月                
中华人民共和国生态环境部制

[image: image6]
[image: image7]
[image: image8]
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	内蒙古精翔裕新能源科技有限公司高新环科建材项目

	项目代码
	2511-150623-04-01-333651

	建设单位联系人
	冯丽丽
	联系方式
	15248415999

	建设地点
	 内蒙古 自治区 鄂尔多斯 市 鄂托克前 旗上海庙镇水泉子村

	地理坐标
	（106度40分8.136秒，38度16分 47.092秒）

	国民经济

行业类别
	N7723 固体废物治理

C3021水泥制品制造

C3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造

C3039 其他建筑材料制造


	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其它

二十七、非金属矿物制品业30—55石膏水泥制品及类似制品制造302 商品混凝土

二十七、非金属矿物制品业30-56砖瓦、石材等建筑材料制造303-粘土砖瓦及建筑砌块制造、其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	鄂托克前旗发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2511-150623-04-01-333651

	总投资（万元）
	800
	环保投资（万元）
	95.5

	环保投资占比（%）
	11.94
	施工工期
	20个月

	是否开工建设
	(否

(是：      
	用地（用海）

面积（m2）
	4782.4

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，具体分析见表1-1。

表1-1    专项评价设置情况分析一览表

专项评价类别

设置原则

本项目情况

结论

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
本项目废气污染物不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
不涉及

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目无废水产生，生活污水不直排
不涉及

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
本项目不属于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
不涉及
生态

取水口下游500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目不涉及取水口
不涉及

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目不属于海洋工程建设项目
不涉及

综上，本项目不需要设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无
 


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)（2019年修改版），本项目为N7723 固体废物治理，对照国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日施行），本项目属于鼓励类四十二、环境保护与资源节约综合利用-8、废弃物循环利用中煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用。对照《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》，项目位于内蒙古自治区，属于内蒙古自治区鼓励类的“大宗农业、工业固体废弃物（煤矸石、粉煤灰、尾矿、共伴生矿、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾）综合利用技术开发与应用”，属于西部地区新增鼓励类产业。
本项目免蒸高新建材以水泥、炉渣、矿粉、砂子和水为原料，经搅拌、消解、切条成型、养护成型后生产，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日施行）中限制类和淘汰类，项目不属于限制类和淘汰类，具体见下表。
表1-2    本项目与产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类对照情况
类别

内容
本项目情况

结论

限制类
黏土空心砖生产线
本项目不属于黏土空心砖
不属于
15万平方米/年（不含）以下的石膏（空心）砌块生产线、单班5万立方米/年（不含）以下的混凝土小型空心砌块以及单班15万平方米/年（不含）以下的混凝土路面砖（含透水砖）固定式生产线、5万立方米/年（不含）以下的人造轻集料（陶粒）生产线

本项目免蒸高新建材、陶粒产量分为别年产免蒸高新建材20万吨、陶粒10万吨，免蒸高新建材折合约12万立方米，陶粒折合约12.5万立方米，不属于上述限制类
不属于
淘汰类
简易移动式混凝土砌块成型机、附着式振动成型台

本项目生产设备不涉及简易移动式混凝土砌块成型机、附着式振动成型台
不属于
单班1万立方米/年以下的混凝土砌块固定式成型机、单班10万平方米/年以下的混凝土路面砖（含透水砖）固定式成型机

本项目免蒸高新建材产量年20万吨，折合约12万立方米，不属于上述淘汰类
不属于
人工浇筑、非机械成型的石膏（空心）砌块生产工艺

本项目不属于石膏（空心）砌块
不属于
手工切割加气混凝土生产线、非蒸压养护加气混凝土生产线

本项目产品不属于加气混凝土
不属于
非烧结、非蒸压粉煤灰砖生产线

本项目免蒸高新建材以水泥、炉渣、矿粉、砂子和水为原料
不属于
综上，项目建设符合国家和地方产业政策。

2、选址合理性分析

（1）项目特点及选址
本项目为固体废物治理项目，选址位于鄂托克前旗上海庙镇水泉子村，厂址中心地理坐标为北纬38°16′47.092″、东经106°40′8.136″，项目总占地面积7.17亩（4782.4m2）。项目东侧为惠民海禾乡村产业发展有限公司樱桃种植示范基地，南侧为空地，西侧为空地，北侧为纬三路。距离项目最近的敏感点为厂址东北侧850m处的水泉子村散户。
项目运营后，污染物主要以工艺粉尘和噪声影响为主，工艺粉尘均采取相应的治理措施，可以达标排放；噪声经有效治理后可以做到厂界达标排放，不会对周边环境产生明显影响；项目运营期产生的固体废物均合理处置。同时，项目周边无集中居民区等敏感目标。根据现场调查，项目东侧的惠民海禾乡村产业发展有限公司樱桃种植示范基地均为温室大棚封闭结构，项目废气为工艺粉尘，不涉及二氧化硫、硫化氢等对植物有害的气体，项目废气达标排放，无组织排放的粉尘对周边环境较小。

项目已取得上海庙镇人民政府出具的关于同意项目建设的函。

因此，本项目建设不存在重大环境制约因素，项目选址合理。
（2）土地相关支持性文件

本项目位于鄂托克前旗上海庙镇水泉子村，租赁鄂托克前旗上海庙镇转移农牧民创业就业服务中心项目用地，根据内蒙古自治区人民政府于2023年9月27日出具的关于鄂托克前旗2023年度第二批集体建设项目用地批复（内政土发〔2023〕1595号），同意鄂托克前旗人民政府将上海庙镇拜图嘎查集体农用地（牧草地）2.7333公顷，水泉子村集体农用地44.2069公顷（牧草地43.6741公顷、农村道路0.5328公顷）、集体未利用地（裸土地）1.4000公顷转为建设用地，属只转不征，集体土地所有权性质不变。项目占地为建设用地，符合土地利用要求。
（3）项目选址与水源地保护区距离符合性

项目位于鄂托克前旗上海庙镇水泉子村，距离项目最近的水源地为项目东侧3km处的鄂托克前旗上海庙经济技术开发区水源地。

鄂托克前旗上海庙经济技术开发区水源地有水源井7眼，水源井深度：1、3、5、6、7号井深50～60m，2、4号井深240m，属于碎屑岩裂隙孔隙潜水承压水和松散岩类孔隙潜水混合型地下水水源地。水源地服务区域为上海庙镇，用水结构为生活用水和其他用水，设计取水量为100万m3/a，供水人口约2万人。该水源地划分一级及二级保护区，保护区总面积为2.9753km2。该区域地下水径流方向为顺着地形坡度自东向西及西南方向径流。
项目位于鄂托克前旗上海庙镇水泉子村，租赁鄂托克前旗上海庙镇转移农牧民创业就业服务中心项目用地，根据鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局于2023年6月8日出具的《关于恢复查询鄂托克前旗2023年度第二批次集体建设项目是否占用水源地保护区的函》，项目不在集中式饮用水水源地保护区范围内。距离鄂托克前旗上海庙经济技术开发区水源地二级保护区3.0km，不在保护区范围内。
根据鄂托克前旗文化和旅游局于2023年4月17日出具的《关于鄂托克前旗上海庙镇转移农牧民创业就业服务中心项目选址文物调查的函》（鄂前文旅函〔2023〕89号），项目选址建设用地地表未发现文物遗迹现象，无文物遗址分布，地下文物不详。
（4）其他支持性文件
根据内蒙古自治区林业和草原局于2023年7月20日出具的《关于准许鄂托克前旗上海庙镇水泉子村委员会鄂托克前旗上海庙镇转移农牧民创业就业服务中心建设项目征收使用草原的行政许可决定》（内林草草监许准〔2023〕1073号），同意鄂托克前旗上海庙镇水泉子村委员会鄂托克前旗上海庙镇转移农牧民创业就业服务中心建设项目征收使用鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇水泉子村的676.0005亩草原。

根据鄂托克前旗自然资源局于2026年2月9日出具的项目用地核查情况的复函，项目选址范围不涉及耕地和永久基本农田，项目不与生态保护红线重合，项目选址范围全部位于中国石油天然气股份有限公司所属“宁蒙鄂尔多斯盆地鄂托克前旗油气勘查”探矿权范围内，本项目为固体废物治理项目，与油气勘查活动不冲突。
综上所述，从项目特点及所处地理位置和周围环境分析，本项目选址是合理可行的。

3、项目与鄂尔多斯市生态环境分区管控符合性分析

（1）生态保护红线

本项目建设地点位于鄂托克前旗上海庙镇水泉子村，项目不在当地生态保护红线范围内，项目占地范围不涉及饮用水源、风景名胜区、森林公园、重要湿地、自然保护区等，满足生态保护红线要求

（2）资源利用上线

本项目建设地点位于鄂托克前旗上海庙镇水泉子村，项目运营过程中仅消耗少量的电能、水，其资源消耗量相对区域资源利用总量消耗量较小，符合资源综合利用上线要求。

（3）环境质量底线

根据2025年6月5日发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标，项目评价区域环境质量较好，有一定的环境容量，根据本次评价收集了2024年鄂尔多斯市空气质量数据，本项目所在区域为环境空气质量达标区，评价区环境空气质量较好；同时项目建设完成后针对产生的污染物采取相应的环保治理措施后，污染物均能实现达标排放，且污染物排放量小，因此，项目建设符合环境质量底线的要求。
（4）生态环境准入清单

根据鄂尔多斯市生态环境局于2024年8月6日发布的《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，依据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等调整情况，结合全市经济社会发展和生态环境保护实际，调整优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，分区分类实施精细化管控。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。调整后，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。

生态环境准入清单保持一定的延续性，维持“市级总体管控要求—单元管控要求”二个层级框架（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、171个环境管控单元准入清单），坚持目标和问题导向，以区域生态环境质量改善目标为核心，实施差异化管理。优先保护单元以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。重点管控单元应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。
对照鄂尔多斯市环境管控单元图，本项目位于上海庙能源化工基地重点管控单元，管控单元编码为：ZH15062320006，本项目与生态环境分区管控符合性判定见表1-3。

表1-3    本项目与生态环境分区管控符合性判定

内容

文件及要求

本项目情况

生 态 保 护 红 线
全市生态空间总面积为54408.94平方公里，占全市国土面积的62.63%。其中：生态保护红线面积22900.81平方公里，占全市国土面积的26.36%；一般生态空间面积31508.13平方公里，占全市国土面积的36.27%。生态空间面积根据国家和自治区最新批复动态调整。
本项目位于鄂托克前旗上海庙镇水泉子村，根据鄂尔多斯市环境管控单元图，本项目所在区域为重点管控单元。本项目500m范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。距离鄂托克前旗上海庙经济技术开发区水源地二级保护区3.0km，不在保护区范围内。项目建设符合生态保护红线要求。

环 境 质 量 底 线
全市空气质量持续改善，力争PM2.5平均浓度不大于30微克/立方米。到2025年，全市水环境质量持续改善，国控断面地表水优良比例达到87%，消除劣Ⅴ类断面，城市集中式饮用水水源达到或优于III类比例达到100%（除本底值超标外）。全市受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率达到90%以上。污染物排放总量和环境质量达到鄂尔多斯市生态环境保护“十四五”规划目标要求。
经调查，项目所在区域为环境空气质量达标区。本项目运营后会产生一定的污染物，项目运营期间产生的噪声在采取相应防治措施后，对周边环境造成的影响较小。本项目建设不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。因此项目建设符合环境质量底线要求。
资 源 利 用 上 线
《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发[2021]218号）中要求：到2025年，全市国土空间开发强度、能源消费总量得到合理控制。到2030年，全市用水总量控制在19.94亿立方米以内。
本项目运营过程中消耗少量的电能。项目占地为建设用地，消耗资源相对于区域资源利用总量较少，项目建设符合资源利用上线要求。
本项目建设地点位于鄂托克前旗上海庙镇水泉子村，根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，本项目位于上海庙能源化工基地重点管控单元，管控单元编码为：ZH15062320006。上海庙能源化工基地重点管控单元生态环境准入符合性分析见下表。

表1-4    生态环境准入符合性分析一览表

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元类别

管控要求

符合性说明

ZH15062320006

上海庙能源化工基地
重点管控单元

空间布局约束

/

/
污染物排放管控

1.化工企业应建设有毒及恶臭气体收集、处理和应急处置设施。化工、石化企业应实施技术升级改造，减少挥发性有机污染物（VOCs）的泄漏排放。重点行业粉状物料堆场实现全封闭，块状物料安装抑尘设施。2.燃煤发电机组执行大气污染物超低排放限值。3.规范处理园区污水。强化企业污水预处理，确保满足间接排放标准和纳管要求。采取自建或者依托现有设施等方式，合理设置园区集中污水处理设施，满足标准后综合利用。4.推进高含盐水“零排放”，稳定运行高盐水深度处理和分盐结晶设施，完善配套设施、优化工艺技术，确保高盐水全部结晶处理，严禁排入晾晒池。加快现有晾晒池取缔或转变功能，禁止新建晾晒池、蒸发塘。5.强化煤矸石、灰渣、脱硫石膏等固废资源化综合利用，合理布局储存和处理场地。
本项目废气主要污染物为颗粒物，采用旋风除尘器+布袋除尘器或布袋除尘器进行处理，颗粒物经处理后达标排放。本项目粉状物料均储存于密闭筒仓内，砂石料储存于全封原料库房内。本项目属于对粉煤灰、炉渣、工业副产石膏等固废资源化综合利用项目，项目储存和处理场地布置合理。
环境风险管控
/
/
资源利用效率要求

/
/
综上所述，项目的建设符合生态环境分区管控的相关要求。
4、项目与《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》指出：推进其他固体废弃物利用处置。推进“无废城市”建设。深入推进包头市“无废城市”试点建设，推动呼和浩特市、乌兰察布市、鄂尔多斯市等地级城市开展“无废城市”建设。加强固体废物源头减量、资源化利用，最大限度地减少填埋量。推进全区大宗固废增量消纳和存量治理，加大黄河流域7盟市大宗固废的综合整治力度，健全长效监管制度。完善和落实有关鼓励固体废物综合利用和处置的优惠政策。以煤矸石、粉煤灰、冶炼废渣、建筑垃圾等为重点，建设综合利用示范，大力推进铁尾矿伴生多金属的高效提取、富铁老尾矿低成本再选等尾矿综合利用。支持煤矸石、粉煤灰、矿山废石、尾矿充填或回填采空区和矿坑，鼓励利用矿区露天采空区处置一般工业固体废物。优先选用尾矿、粉煤灰等作为城市建设、铁路和公路建设等建筑、筑路材料。鼓励利用矸石、粉煤灰等生产新型墙体材料、装饰装修材料等绿色建材。到2025年，工业固废综合利用率达到50%以上。

本项目主要将粉煤灰等一般固体废物处理后生产商品一级灰、商品混凝土、氢氧化钙、陶粒、免蒸高新建材，通过以上措施可有效减少上述一般固体废物对土地的占用及环境的污染。
综上，项目建设符合《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》相关要求。

5、项目与《鄂尔多斯市大气污染防治条例》符合性分析

根据《鄂尔多斯市大气污染防治条例》中第三章防治措施：“第三十一条工业企业应当采用清洁生产技术、工艺和设备，减少大气污染物的产生和排放；第三十二条严格控制生产中产生的粉尘和气态污染物的排放。对不经过排气筒集中排放的，排污单位应当采取密闭、封闭、集中收集、过滤、吸附和分解等处理措施；第三十三条市、旗区人民政府应当严格控制新建、改建、扩建排放恶臭污染物的工业类建设项目。已建化工、生物发酵等排放恶臭污染物的单位，应当在生态环境部门规定的期限内采用先进的技术、工艺和设备，减少恶臭污染物排放，达到国家标准。”

本项目属于固体废物治理项目，项目无生产废水产生；废气达标排放，固体废物合理处置，项目属于清洁生产技术、工艺；本项目不属于化工、生物发酵等排放恶臭污染物的单位，运营过程颗粒物采取有效的治理措施治理后达标排放。

综上所述，项目的建设符合《鄂尔多斯市大气污染防治条例》相关要求。
6、项目与《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》符合性分析

本项目与《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》符合性分析见下表。
表1-5    本项目与《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》符合性
内容

文件要求

本项目情况

符合性
总则
固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化、无害化和污染担责的原则。

本项目通过将粉煤灰等固废进行资源化利用，生产新的产品。
符合
任何单位和个人应当采取措施，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。
产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。
本项目通过对固废的资源化利用，减少固废的产生量。项目固体废物在收集、贮存、运输、利用、处置过程中采取有效的措施，防止固体废物遗撒及泄漏，防止固体废物对环境的污染。
符合
工业固体废物
工业固体废物的贮存、处置场所的建设，应当符合国家标准、地方标准，并依法进行竣工验收，验收合格后方可使用。
本项目工业固体废物的贮存、处置场所的建设符合国家及地方标准，在建设完成后，将依法进行竣工验收，验收合格后方可进行使用。
符合

矿山、电力、冶金、化工等行业的企业应当采用先进的生产工艺和设备，从源头减少尾矿、煤矸石、废石、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、冶炼废渣、气化渣等工业固体废物的产生量和贮存量，促进综合利用，最大限度降低填埋量。
本项目属于固废的综合利用，降低了粉煤灰、炉渣、工业副产石膏等固废的填埋量。
符合
工业固体废物贮存、处置场所的经营单位具备监测条件的，应当依据环境影响评价文件和排污许可的要求，自行对固体废物贮存、处置场所的污染物排放情况及周边环境实施监测；对不具备监测条件的，应当委托有资质的监测机构实施监测。
本项目建设完成后，依据环境影响评价文件和排污许可的要求，委托有资质的监测机构实施监测。
符合
危险废物
产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放、填埋。
本项目生产过程中产生的废润滑油、废润滑油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。
符合
产生危险废物的单位应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存危险废物，贮存期限不得超过一年；确需延长期限的，应当在到期前三十日内报所在地盟行政公署、设区的市人民政府生态环境主管部门批准。
本项目危废暂存间内的危险废物最长贮存期限不超过一年。
符合
产生、经营危险废物的单位应当建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。危险废物管理台账应当至少保存十年，以填埋方式处置危险废物的经营情况的记录应当永久保存。单位重组、改制的，应当由承继单位保存；终止经营活动的，应当将危险废物管理台账移交盟行政公署、设区的市人民政府生态环境主管部门保存。
本项目按照相关要求建立危险废物台账，如实记录危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。危险废物管理台账应当至少保存五年。
符合
运输危险废物应当采取防止污染环境的措施，采用专用容器、包装物盛装，使用专用车辆运输，运输工具应当满足防雨、防渗漏、防遗撒要求。禁止将危险废物混入生活垃圾或者其他废物贮存、运输。
本项目危险废物由有资质单位负责运输，本项目将严格审查危废接收单位的相关资质及运输工具情况，确保运输过程满足要求。
符合
综上所述，项目的建设符合《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》相关要求。

7、项目与《鄂尔多斯市鄂托克前旗国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析

根据《鄂尔多斯市鄂托克前旗国土空间总体规划（2021—2035年）》中第一节总体定位：
“鄂托克前旗定位为区域合作示范区。持续推进与宁东能源化工基地、苏银产业园区和陕北现代农业基地在产业布局、土地资源、基础建设、生态环保、公共服务等方面的合作交流，形成产业上的相互补充、互为支撑，构建协同互动、合作共赢的区域发展新格局，打造自治区区域合作共赢的典范。”
本项目属于固体废物治理、水泥制品制造、粘土砖瓦及建筑砌块制造、其他建筑材料制造项目，采用物理方法进行分选、搅拌，项目所需的原料来自项目周边，属于一般固体废物，项目建设有助于区域一般固体废物的资源化利用与无害化处置。

综上所述，项目的建设符合《鄂尔多斯市鄂托克前旗国土空间总体规划（2021—2035年）》相关要求。

  


二、建设项目工程分析

	建设内容
	随着煤矿、煤化工产业和火电行业的迅猛发展，粉煤灰、炉渣、脱硫石膏的产生量与日俱增。鄂尔多斯区域是煤矿、煤化工企业和火电产业的聚集地，每年煤粉煤灰、炉渣、脱硫石膏的排放量巨大。在当前环境承载力日趋严峻的形势下，进行粉煤灰、炉渣、脱硫石膏等固体废物的综合利用，完成固废减量化、处置无害化、消纳规模化、利用高值化，全方位化解资源环境矛盾成为当务之急。

本项目以粉煤灰、炉渣、脱硫石膏等为主要原料，配合外购的砂石骨料和水泥生产商品一级灰、商品混凝土、氢氧化钙、陶粒、免蒸高新建材。

本项目位于鄂托克前旗上海庙镇水泉子村，租赁鄂托克前旗上海庙镇转移农牧民创业就业服务中心项目用地，上海庙转移农牧民创业就业服务中心项目用地面积45.6099公顷，位于上海庙镇水泉子村，属于水泉子村村集体经济，项目用地已获得内蒙古自治区人民政府批复，2023年11月2日，鄂托克前旗上海庙镇水泉子村与鄂托克前旗海禾乡村产业发展有限公司签订了土地经营权转包协议，将上述项目土地经营权转包给鄂托克前旗海禾乡村产业发展有限公司。本项目已与鄂托克前旗海禾乡村产业发展有限公司签订土地租赁协议，租赁面积为7.17亩。
项目共分两期建设，一期工程年产商品一级灰40万吨、商品混凝土20万吨；二期工程年产氢氧化钙30万吨、陶粒10万吨、免蒸高新建材20万吨。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）中“四十七、生态保护和环境治理业103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其它”“二十七、非金属矿物制品业30—55石膏水泥制品及类似制品制造302 商品混凝土”“二十七、非金属矿物制品业30-56砖瓦、石材等建筑材料制造303-粘土砖瓦及建筑砌块制造、其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）”“二十三、化学原料和化学制品制造业26-专用化学产品制造266”。结合《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）中要求“建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定”，因此，本项目应该编制环境影响报告表。受建设单位委托，内蒙古三同时科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。评价单位在分析工程项目特点及现场勘察的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，现上报审批。

1、项目名称

内蒙古精翔裕新能源科技有限公司高新环科建材项目
2、建设单位

内蒙古精翔裕新能源科技有限公司
3、项目性质

新建

4、项目投资

本项目总投资800万元，其中环保投资95.5万元，占总投资的11.94%。其中一期工程总投资500万元，环保投资69.5万元；二期工程总投资300万元，环保投资26万元。
5、建设地点

项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇水泉子村，厂址中心地理坐标为北纬38°16′47.092″、东经106°40′8.136″，租赁鄂托克前旗上海庙镇转移农牧民创业就业服务中心项目用地，项目占地为建设用地。项目东侧为惠民海禾乡村产业发展有限公司樱桃种植示范基地，南侧为空地，西侧为空地，北侧为纬三路。距离项目最近的敏感点为厂址东北侧850m处的水泉子村散户。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。
6、项目占地

项目总占地面积7.17亩（4782.4m2），租赁鄂托克前旗上海庙镇转移农牧民创业就业服务中心项目用地，项目占地为建设用地。
7、建设内容及规模

项目总占地面积7.17亩（4782.4m2），设原料存放区（原料库房）1000m2、生产厂房1600m2、办公区400m2，剩余面积为二期预留用地。项目共分两期建设，一期工程年产商品一级灰40万吨、商品混凝土20万吨；二期工程年产氢氧化钙30万吨、陶粒10万吨、免蒸高新建材20万吨。项目二期工程建设期限为2027年12月31日前。
工程具体建设内容见下表。

表2-1    本项目建设内容一览表

项目组成

建设内容

一期工程
二期工程
主体工程

生产车间
1座，1层，全封闭厂房，建筑面积1600m2，一期工程全部建成，预留二期余量，车间内设置商品灰生产线1条，主要生产设备为上料系统1套、离心分选机1台，用于商品一级灰的生产。
依托一期工程车间，新增氢氧化钙、陶粒、免蒸高新建材生产线各1条，氢氧化钙生产线主要生产设备为上料系统1套、雷蒙磨2台、成品输送系统1套，陶粒生产线主要为上料系统1套、搅拌机1套、造粒机1台，免蒸高新建材主要生产设备为上料系统1套、提升机1台、搅拌机1套、输送皮带1台、消解仓1台、振动机1台、切条机1台、制砖成型机1台。
储运工程
原料库房
1座，1层，全封闭厂房，建筑面积1000m2，一期工程全部建成，预留二期余量，用于砂石料的存放，砂石料最大储存量6400t，可储存商混生产约17天的物料。
依托一期原料库房，新增存放脱硫石膏、炉渣，砂石储存区占地面积约350m2，最大储存量2900t；脱硫石膏储存区占地面积约160m2，最大储存量1000t，炉渣储存区占地面积约450m2，最大储存量3100t。可以储存生产线7天所需物料量。
筒仓
商品一级灰配套4个400t原料筒仓，2个300t成品筒仓，1个150t废粉煤灰筒仓。原料筒仓可储存1天的原料用量，废粉煤灰筒仓可储存1天的废料产生量，原料粉罐车在卸货后随即装载成品运走，实现往返运输，项目原料及成品运输距离较短（约10km），通过增加转运频次，可以保证项目商品一级灰连续生产。
--
商混线配套4个200t筒仓（其中水泥筒仓2个、粉煤灰筒仓1个、矿粉筒仓1个）。水泥筒仓可以储存项目使用8天的原料用量，粉煤灰筒仓可以储存1.5天的原料用量，矿粉筒仓可以储存12天的原料用量。
--

--
氢氧化钙配套1个100t原料筒仓、1个800t原料筒仓，2个500t成品筒仓。石灰石粉筒仓可储存1天的原料用量，氢氧化钙原料筒仓可储存约1天原料用量，成品筒仓可储存1天产品产生量，项目原料及成品通过增加转运频次，原料粉罐车在卸货后随即装载成品运走，实现往返运输，项目原料及成品运输距离较短（约10km），可以保证项目氢氧化钙连续生产。
一般固废暂存区
一般固废暂存区位于生产车间内东南角，占地面积100m2，用于一般固体废物的暂存。
依托一期危废暂存区
危废间
1座，位于厂区中部，建筑面积6m2，用于储存本项目产生的危险废物
依托一期危废间
公辅
工程
办公区
1座，1层，建筑面积400m2，用于行政办公。

依托一期工程
供热

项目生产不用热，办公区采用空调。

供电

由上海庙镇水泉子村供电系统提供

依托一期供电系统
供水

本项目生产用水采用榆树井煤矿矿井水，通过管道输送至项目区，生活用水采用外购桶装水

依托一期供水系统
环保

工程
废气

粉煤灰离心分选废气：旋风除尘器+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放
--
商品一级灰生产线筒仓废气：全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共7套）+仓顶排放口排放
--
商混站搅拌废气：搅拌主机采用钢结构厂房进行全封闭，输送带和搅拌主机之间用帆布软连接，搅拌机配有一套布袋除尘器，经除尘后由15m高排气筒（DA002）排放。
--
商混站筒仓废气：全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共4套）+仓顶排放口排放
--
--
氢氧化钙生产线筒仓废气：全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共4套）+仓顶排放口排放
--
氢氧化钙磨粉废气：旋风除尘器+布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）排放
--
陶粒混合搅拌造粒、免蒸建材混合搅拌废气：布袋除尘器+15m高排气筒（DA004）排放
无组织废气：全封闭储棚，储棚内设置雾炮机进行喷雾降尘，通过全封闭式原料棚+洒水抑尘、喷雾抑尘措施可有效抑制粉尘的产生。物料苫盖运输，厂区道路、停车场及其他地面采取硬化措施，定时洒水。
废水

项目降尘用水全部挥发，无废水产生。生活污水经化粪池收集后，定期拉运至上海庙镇污水处理厂处理。
噪声

选用低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声等。

固废
一般

固废
旋风除尘器、布袋除尘器收集的除尘灰收集后回用于生产，不外排；废粉煤灰替代部分砂石用于本项目商品混凝土生产；免蒸高新建材生产过程中产生的边角料、不合格品收集后回用于生产。
危险

废物

废润滑油、废润滑油桶暂存于厂区危废暂存间（6m2），定期交有资质单位处置。
生活垃圾
生活垃圾交由环卫部门处理。

防渗工程

重点防渗区
本项目危废间采取重点防渗，防渗技术要求：贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；

一般防渗区
本项目生产车间、库房、化粪池等进行一般防渗处理，采用水泥进行防渗处理，采用P・O42.5及以上普通硅酸盐水泥为原料生产的商品混凝土，水泥基防渗层至少20cm厚，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

简单防渗区
本项目厂区其他区域地面、办公区进行简单防渗处理：地面硬化。

8、原辅料消耗及能耗
项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。
表2-2    本项目原辅料及能源消耗一览表

序号
对应产品
原料名称
单位
消耗量
来源
一期

二期

全厂

1

商品一级灰
粉煤灰
t/a
450000
--
450000
外购，粉状，项目周边煤炭燃烧产生
2

商品混凝土
水泥
t/a
14500
--
14500
外购，粉状
3

砂石
t/a
159950.609
--
159950.609
其中109951.539t外购，49999.07t采用项目产生的废粉煤灰替代
4

粉煤灰
t/a
6300
--
6300
项目生产
5

矿粉
t/a
3000
--
3000
外购，粉状
6

水泥添加剂
t/a
250
--
250
外购
7

氢氧化钙
石灰石粉

t/a
--
31500
31500
外购，粉状，250目
8

工业氢氧化钙
t/a

--
268500.64
268500.64

外购，粉状，200目
9

陶粒
粉煤灰
t/a
--
40002.142
40002.142
项目生产
10

脱硫石膏

t/a
--
40000
40000

外购
11
水泥

t/a
--
5000
5000

外购
12
矿粉

t/a
--
5000
5000

外购
13
免蒸高新建材
矿粉

t/a
--
19006.05
19006.05
外购
14
炉渣
t/a
--
120000
120000
外购
15
水泥
t/a
--
24000
24000

外购
16
砂子
t/a

--

23000
23000

外购
17
公用设施

润滑油
t/a
0.1
0.1
0.2
外购

18
能源消耗
生产用水
m3/a
17859
24000
41859
榆树井煤矿矿井水
19

生活用水
m3/a

360
0

360
外购桶装水
20
电
万kW·h/a
10
20
30
上海庙镇水泉子村供电系统提供
（2）原辅材料储存情况
本项目涉及的所有原辅材料中粉料均在对应筒仓中储存，脱硫石膏、炉渣、砂子在料棚存储区中分区存放，不涉及露天堆存，各原料均为保障生产使用，不生产时不进行收储，不得乱堆乱放。
（3）原辅材料理化性质
本项目主要涉及的原料理化性质如下。

①水泥

粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好地硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。硅酸盐水泥的化学成分：硅酸三钙（3CaO·SiO2，简式C3S），硅酸二钙（2CaO·SiO2，简式C2S），铝酸三钙（3CaO·Al2O3，简式C3A），铁铝酸四钙（4CaO·Al2O3·Fe2O3，简式C4AF）。

②粉煤灰

粉煤灰，是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2、MgO、K2O、Na2O、MnO2等，此外还有P2O5等。其中氧化硅、氧化钛来自黏土，页岩；氧化铁主要来自黄铁矿；氧化镁和氧化钙来自与其相应的碳酸盐和硫酸盐。

粉煤灰的元素组成（质量分数）为：O47.83%，Si11.48%~31.14%，Al6.40%~22.91%，Fe1.90%~18.51%，Ca0.30%~25.10%，K0.22%~3.10%，Mg0.05%~1.92%，Ti0.40%~1.80%，S0.03%~4.75%，Na0.05%~1.40%，P0.00%~0.90%，Cl0.00%~0.12%，其他0.50%~29.12%。

③水泥添加剂

本项目添加剂主要为聚羧酸减水剂，聚羧酸减水剂是一种高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂，羧酸减水剂是由聚乙烯醇单甲醚和甲基丙烯酸先酯化再和甲基丙烯酸缩合而成的大分子链化合物，聚羧酸作为高分子化合物，往往呈树脂状，有很好的强度、韧性、化学稳定性，可作为多种用途的材料。
④矿粉
矿粉（粒化高炉矿渣粉）是一种重要的矿物掺合料，矿粉的主要化学成分包括：‌氧化钙（CaO）‌：含量在35%-45%之间，是提供碱度的主要成分；‌二氧化硅（SiO₂）与氧化铝（Al₂O₃）‌：总含量约35%-45%，这些活性成分能与水泥水化产生的氢氧化钙发生二次水化反应，生成水化硅酸钙等稳定产物，从而提升混凝土的强度和耐久性；‌其他氧化物‌：如氧化镁（MgO）、三氧化硫（SO₃）等（SO₃不超过4%，氯离子不超过0.02%，以避免对混凝土的耐久性或钢筋锈蚀产生负面影响）。

⑤脱硫石膏
又称排烟脱硫石膏、硫石膏或FGD石膏，主要成分和天然石膏一样，为二水硫酸钙CaSO4·2H2O，含量≥93%。脱硫石膏是燃煤的工业企业在治理烟气中的二氧化硫后而得到的工业副产石膏，其加工利用的意义非常重大。它不仅有力地促进了国家环保循环经济的进一步发展，而且还大大降低了矿源石膏的开采量，保护了资源。
⑥炉渣
炉渣是火力发电厂、工业和民用锅炉及其他设备燃煤排出的废渣，主要成分是二氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化钙、氧化镁等。

⑦石灰石粉
石灰石粉是以石灰岩为原料经破碎、研磨制成的粉体材料，分子式为CaCO3，物理性质为白色无臭粉末，熔点1339℃，难溶于水，遇酸分解。在电力领域，石灰石粉主要用于火电厂脱硫工艺，要求细度通过325目筛（44微米）的过筛率达95%。本项目原料石灰石粉粒径为250目，产品氢氧化钙粉末为325目。
⑧工业氢氧化钙
灰白色粉末，其主要成分是Ca(OH)₂，因此pH值很高，通常可达12以上，具有强腐蚀性和刺激性。微溶于水，其水溶液成为石灰水，呈碱性。本项目外购的工业氢氧化钙产品满足《工业氢氧化钙》（HJ/T4120-2024）中85型产品质量标准，由内蒙古盛达环保科技有限公司提供，内蒙古盛达环保科技有限公司主要经营范围为煤炭的脱硫、脱硝产品销售及技术研发。本项目外购的工业氢氧化钙原料粒径为200目（≤0.075mm），石灰石粉粒径为250目（≤0.061mm），通过磨粉与复配，达到协同优化脱硫性能、稳定运行、控制成本并提升副产物品质的目的。
根据《工业氢氧化钙》（HJ/T4120-2024）中85型产品质量标准，本项目原料工业氢氧化钙主要成分见下表。
表2-3    原料氢氧化钙主要成分一览表

项目

指标（85型）
氢氧化钙[Ca(OH)2]w/%          ≥

85.0

游离氧化钙w/%          ≤

--
氧化镁w/%          ≤

--

盐酸不溶物w/%          ≤

--

铁(Fe)w/%          ≤

--

干燥减量w/%          ≤

1.0

细度

(0.045mm试验筛筛余物)w%≤

--

(0.075mm试验筛筛余物)w/%≤

12.0

重金属(以Pb计)w/%          ≤

--

（4）物料平衡
①商品一级灰物料平衡
本项目商品一级灰生产过程中物料平衡情况见下表。
表2-4    商品一级灰生产过程物料平衡表
投入

产出

原材料

投入量

去向

产物

产生量

t/a

t/a

粉煤灰
450000
产品

商品一级灰
400000
--
--
废气

进入大气环境颗粒物
0.93
--
--
固废

废粉煤灰
49999.07
合计

450000
合计

450000
[image: image9]注：回用于生产的固体废物计入产品。
图2-1    商品一级灰生产物料平衡图   单位：t/a
②商品混凝土物料平衡
本项目商品混凝土生产过程中物料平衡情况见下表。
表2-5    商品混凝土生产过程物料平衡表
投入

产出

原材料

投入量

去向

产物

产生量

t/a

t/a

水泥
14500
产品

商品混凝土
200000
砂石
159950.609
废气

进入大气环境颗粒物
0.609
--
--
--
粉煤灰
6300

--
--
--
矿粉

3000

--
--
--
水泥添加剂
250

--
--
--
水

16000

--
--
--
合计

200000.609
合计

200000.609
注：回用于生产的固体废物计入产品。
[image: image10]
图2-2    商品混凝土生产物料平衡图   单位：t/a
③氢氧化钙物料平衡
本项目氢氧化钙生产过程中物料平衡情况见下表。
表2-6    氢氧化钙生产过程物料平衡表
投入

产出

原材料

投入量

去向

产物

产生量

t/a

t/a

石灰石粉
31500
产品

氢氧化钙
300000
工业氢氧化钙
268500.64
废气

进入大气环境颗粒物
0.64
合计

300000.64
合计

300000.64
注：回用于生产的固体废物计入产品。
[image: image11]
图2-3    氢氧化钙生产物料平衡图   单位：t/a
④陶粒物料平衡
本项目陶粒生产过程中物料平衡情况见下表。
表2-7    陶粒生产过程物料平衡表
投入

产出

原材料

投入量

去向

产物

产生量

t/a

t/a

粉煤灰

40002.142
产品

陶粒
100000
脱硫石膏

40000

废气

进入大气环境颗粒物
2.142
水泥
5000

--
--
--
矿粉
5000

--
--
--
水
10000
--
--
--
合计

100002.142
合计

100002.142
注：回用于生产的固体废物计入产品。
[image: image12]
图2-4    陶粒生产物料平衡图   单位：t/a
⑤免蒸高新建材物料平衡
本项目免蒸高新建材生产过程中物料平衡情况见下表。
表2-8    免蒸高新建材生产过程物料平衡表
投入

产出

原材料

投入量

去向

产物

产生量

t/a

t/a

矿粉

19006.05
产品

免蒸高新建材
200000
炉渣

120000

废气

进入大气环境颗粒物
6.05
水泥
24000

--
--
--
砂子
23000

--
--
--
水
14000
--
--
--
合计

200006.05
合计

200006.05
注：回用于生产的固体废物计入产品。
[image: image13]
图2-5    免蒸高新建材生产物料平衡图   单位：t/a
（4）生产用水情况介绍
本项目生产用水采用榆树井煤矿矿井水，通过输水管线输送至项目区，榆树井煤矿工业场地位于本项目东南方向约2.1km处，2022年11月25日，内蒙古自治区生态环境厅出具了《关于内蒙古自治区生态环境厅关于内蒙古上海庙矿业有限责任公司榆树井煤矿及选煤厂项目环境影响后评价报告书相关事宜的复函》，同意该项目环境影响后评价报告备案。榆树井煤矿产能为380万吨/年，开采方式为立井开拓方式、综合机械化一次采全高采煤工艺、全部垮落法管理顶板，配套同等规模选煤厂。
榆树井煤矿生活污水经处理满足相关标准后回用于绿化用水和道路抑尘用水。矿井水经处理满足相关标准限值后部分回用于井下生产用水、黄泥灌浆站用水、地面工业场地及道路抑尘用水、厂区内外绿化用水、景观补水等，部分通过管道输送至上海庙长城电厂2×1000兆瓦机组项目和鄂尔多斯市恒瑞源建材有限公司砂石料加工项目作为生产用水，不外排。

榆树井煤矿井下中央污水处理设备处理能力：2×200m3/h，矿井水产生量约为350万m3/a，其中，回用于井下生产用水、黄泥灌浆站用水、地面工业场地及道路抑尘用水、厂区内外绿化用水、景观补水等，部分通过管道输送至上海庙长城电厂2×1000兆瓦机组项目和鄂尔多斯市恒瑞源建材有限公司砂石料加工项目水量为250万m3/a，剩余水量为100万m3/a。剩余矿井水主要去向为供给上海庙能源化工基地配套一号渣场及沿线企业生产用水。内蒙古上海庙矿业有限责任公司新上海一号煤矿和内蒙古上海庙矿业有限责任公司榆树井煤矿共同建设一套供水系统，即新建年输水能力300万m3的输水加压站1座，新建年输水能力100万m3的输水加压泵站1座，新建DN300~DN450输水管线34.719km。其中1号水源井的供水能力为300万m3/a，榆树井水源的供水能力为100万m3/a。上海庙能源化工基地配套一号渣场设计生产用水量为180万m3/a，本项目两期工程建设完成后全厂生产用水量为41859m3/a，本项目位于榆树井煤矿西北侧，矿井水输水管线位于本项目西侧，供水系统可以保证本项目的用水需求（本项目与输水管线位置关系见附图）。
9、生产设备

本项目共分两期建设，一期工程年产商品一级灰40万吨、商品混凝土20万吨；二期工程年产氢氧化钙30万吨、陶粒10万吨、免蒸高新建材20万吨。

本项目一期工程主要生产设备见下表。

表2-9    本项目一期工程主要生产设备一览表

序号
生产线名称
设备名称
规格型号
单位
数量
备注
1
商品一级灰生产线
原料筒仓
400t
台
4
配套除尘系统
2
上料系统
LSY-300

套
1
--
3

离心分选机
FX-1200

台
1
配套风机
4
成品筒仓
300t
台
2
配套除尘系统
5
废粉煤灰筒仓
150t
台
1
配套除尘系统
6
商品混凝土
搅拌楼主机
JS-180
套
1
--
7
筒仓
200t
套
4
配套除尘系统
8
原料输送系统
LSY-400

套
1
--
9
粉料称量系统
PLD-4800
套
1

--
10
水泥添加剂投加系统
TJ-500
套
1
--
11
公用设施
空压机
GA-37
套

1

--

本项目二期工程主要生产设备见下表。

表2-10    本项目二期工程主要生产设备一览表

序号
生产线名称
设备名称
规格型号
单位
数量
备注
1
氢氧化钙
上料系统
LSY-350
套
1

--
2
原料筒仓
100t
台

1

配套除尘系统

3
原料筒仓
800t
台
1
配套除尘系统
4
雷蒙磨
5R4119
台

2
钢制，配套风机
5
成品输送系统
5kW
套
1
--
6
成品筒仓
500t
台
2
配套除尘系统
7
陶粒
上料系统
JS-120
套
1
--
8
搅拌机
80m3
套
1
--
9
造粒机
SIMT240-P
台
1
--
10
免蒸高新建材

上料系统
LSY-300
套
1
--
11
提升机
NE-15
台
1
--
12
搅拌机
10kW
套
1
--
13
输送皮带
B500
台
1
--
14
消解仓
非标

台
1
--
15
振动机
4kW

台
1
--
16
切条机
2kW

台
1
--
17
制砖成型机
5kW

台
1
--
18
公用设施

空压机
GA-37
套
1
--
本项目两期工程建成后全厂主要生产设备见下表。

表2-11    本项目全厂主要生产设备一览表

序号
生产线名称
设备名称
规格型号
单位
数量
备注
1
商品一级灰生产线
原料筒仓
400t
台
4
配套除尘系统
2
上料系统
LSY-300
套
1
--
3
离心分选机
FX-1200
台
1
--
4
成品筒仓
300t
台
2
配套除尘系统
5
废粉煤灰筒仓
150t
台
1
配套除尘系统
6
商品混凝土
搅拌楼主机
JS-180
套
1
--
7
筒仓
200t
套
4
配套除尘系统
8
原料输送系统
LSY-400
套
1
--
9
粉料称量系统
PLD-4800
套
1

--
10
水泥添加剂投加系统
TJ-500
套
1
--
11
氢氧化钙
上料系统
LSY-350
套
1

--
12
原料筒仓
100t
台

1

配套除尘系统

13
原料筒仓
800t
台
1
配套除尘系统
14
雷蒙磨
5R4119
台

2
钢制
15
成品输送系统
5kW
套
1
--
16
成品筒仓
500t
台
2
配套除尘系统
17
陶粒
上料系统
JS-120
套
1
--
18
搅拌机
80m3
套
1
--
19
造粒机
SIMT240-P
台
1
--
20
免蒸高新建材

上料系统
LSY-300
套
1
--
21
提升机
NE-15
台
1
--
22
搅拌机
10kW
套
1
--
23
输送皮带
B500
台
1
--
24
消解仓
非标

台
1
--
25
振动机
4kW
台
1
--
26
切条机
2kW
台
1
--
27
制砖成型机
5kW
台
1
--
28
公用设施

空压机
GA-37

套
2
--
10、产品方案

（1）产品产能
本项目共分两期建设，一期工程年产商品一级灰40万吨、商品混凝土20万吨；二期工程年产氢氧化钙30万吨、陶粒10万吨、免蒸高新建材20万吨。

本项目产品方案见下表。

表2-12    本项目产品方案一览表

序号

产品名称
产量

单位
备注

一期
二期
全厂
1

商品一级灰
40*
--
40*
万t/a
--
2
商品混凝土
20
--
20
万t/a

--
3
氢氧化钙
--
30
30
万t/a

--
4
陶粒
--
10
10
万t/a

--
5
免蒸高新建材

--
20
20
万t/a

--
*注：一期工程自用量6300t/a，二期工程自用量40002.142t/a，二期工程建设完成后全厂自用商品一级灰量为46302.142t/a

（2）产品质量标准
①商品一级灰
本项目商品一级灰产品执行《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596-2017）中拌制砂浆和混凝土用粉煤灰F类粉煤灰Ⅰ级理化性能要求，根据项目前期小试过程得到的商品一级灰检测报告，项目商品一级灰产品可以满足F类粉煤灰Ⅰ级理化性能要求，具体见下表。

表2-13    本项目商品一级灰产品质量标准及小试检测结果一览表

项目
理化性能要求

本项目
是否满足
I级
Ⅱ级
Ⅲ级
细度（45μm方孔筛筛余）/%
F类粉煤灰
≤12.0
≤30.0
≤45.0
4.7
满足
C类粉煤灰
需水量比/%
F类粉煤灰
≤95
≤105
≤115
94
满足

C类粉煤灰
烧失量（Loss）/%
F类粉煤灰
≤5.0
≤8.0
≤10.0
2.64
满足

C类粉煤灰
含水量/%
F类粉煤灰
≤1.0
0.2
满足

C类粉煤灰
三氧化硫（SO3）质量分数/%
F类粉煤灰
≤3.0
1.53
满足

C类粉煤灰
游离氧化钙（f-CaO)质量分数/%
F类粉煤灰
≤1.0
0.06
满足
C类粉煤灰
≤4.0
二氧化硅（SiO₂）、三氧化二铝（Al₂O₃）和三氧化二铁（Fe₂O₃）总质量分数/%
F类粉煤灰
≥70.0
83.33
满足
C类粉煤灰
≥50.0
密度/（g/cm³）
F类粉煤灰
≤2.6
2.43
满足
C类粉煤灰
安定性（雷氏法）/（mm）
C类粉煤灰
≤5.0
/
满足
强度活性指数/%
F类粉煤灰
≥70.0
/
满足
C类粉煤灰
②商品混凝土
本项目年产各强度等级（C15-C60）的预拌商品混凝土20万吨，具体品种标号根据市场要求确定，商品混凝土产品应符合《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）中的相关要求，具体见下表。
表2-14    本项目混凝土产品质量标准
一、混凝土强度
强度等

C15

C20

C25

C30

C35

C40

C45

C50

C55

C60

二、产品参数

规定坍落度

≤40mm

50~90mm

≥100mm
允许偏差

±10

±20

±30

③氢氧化钙

本项目二期工程年产氢氧化钙30万吨，产品氢氧化钙用于燃煤烟气脱硫，本项目外购的工业氢氧化钙产品满足《工业氢氧化钙》（HJ/T4120-2024）中95型产品质量标准，通过与石灰石粉复配研磨，核心是提高产品比表面积、协同优化脱硫性能、稳定运行、控制成本并提升副产物品质，本项目复配主要满足客户烟气脱硫需要，产品满足《工业氢氧化钙》（HJ/T4120-2024）中85型的产品质量标准，具体见下表。
表2-15    本项目氢氧化钙产品质量标准
项目
指标
氢氧化钙[Ca(OH)₂]w/%≥
85.0
干燥减量w%≤
1.0
（0.075mm试验筛筛余物）w/%≤
12.0
④陶粒

本项目二期工程年产陶粒10万吨，产品陶粒属于免烧陶粒，执行《轻集料及其试验方法 第1部分：轻集料》（GB/T17431.1-2010）中工业废渣轻集料产品质量标准，具体见下表。
表2-16    本项目陶粒产品质量标准

密度等级

堆积密度(kg/m³)

筒压强度(MPa)

1h吸水率(%)

煮沸质量损失(%)

烧失量（%）
硫化物和硫酸盐含量（按SO₃计）（%）
300

＞200，≤300

--
≤25
≤5.0

≤5.0
≤1.0
400

＞300，≤400
--
≤20
500

＞400，≤500
--
≤15
600

＞500，≤600
≥0.8
≤10
700

＞600，≤700
≥1.2
800

＞700，≤800
≥1.2
900

＞800，≤900
≥1.5
1000
＞100，≤1100
≥1.5
⑤免蒸高新建材
本项目二期工程年产免蒸高新建材10万吨，产品尺寸根据客户要求确定，产品免蒸高新建材执行《普通混凝土小型砌块》（GB/T8239-2014）相关要求，具体见下表。
表2-17    本项目免蒸高新建材产品质量标准

项目

技术要求

外观质量

弯曲

＜2

允许尺寸偏差

长

±3mm

宽

±3mm

高

±3mm

抗压强度MPa

五块平均值

＞10.0

单块最小值

＞8.0

空心率%

＜30

抗冻性

强度损失率%

D25＜25

质量损失率%

＜5

11、平面布置

本项目在现有厂区生产车间内建设，项目在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全等要求，按各种设施不同功能进行分区和组合，具体布置如下：

本项目生产车间位于厂区南部，原料库房位于厂区中部，商品混凝土生产区位于厂区北部，办公区位于厂区东北角，大门位于厂区北部，厂区各功能分区明确、合理，具体平面布置见附图3。
12、公用工程

（1）给排水

①给水

本项目生产用水采用榆树井煤矿矿井水，通过输水管线输送至项目区；生活用水采用外购桶装水。
生产用水：生产用水主要为洒水抑尘用水、商品混凝土生产用水、陶粒生产用水、免蒸高新建材生产用水及喷雾降尘用水。
一期工程用水
喷淋降尘用水：根据《内蒙古行业用水定额》（DB15/T385-2020），一期工程生产车间、原料库房洒水抑尘用水定额以2L/m2·d计，一期工程需喷淋降尘面积2600m2（生产车间1600m2，原料库房1000m2），则项目喷淋降尘用水量为5.2m3/d（1560m3/a）。

搅拌混合用水：项目建成后年产混凝土20万吨混凝土（8万m3），根据《行业用水定额》（DB15/T385 2020）预拌混凝土用水量按0.2m3/m3计算，则年生产用水量为16000m3/a（53.33m3/d）。
洒水抑尘用水：项目建成后定期对厂区地面进行洒水抑尘，项目洒水抑尘用水量为1m3/d（300m3/a）
生活用水：本项目劳动定员20人，生活用水按《行业用水定额》（DB15/T 385—2020）中农村居民用水定额60L/（人·d）计，则项目用水量为1.2m3/d（360m3/a），采用外购桶装水。
二期工程用水
二期工程厂区喷淋降尘用水、洒水抑尘用水及生活用水不增加，用水主要为陶粒、免蒸高新建材用水。
陶粒生产用水：本项目二期工程年产陶粒10万吨，陶粒生产过程中加水比例为10%，则陶粒生产用水量为33.33m3/d（10000m3/a）。
免蒸高新建材生产用水：本项目二期工程年产免蒸高新建材20万吨，免蒸高新建材生产过程中加水比例为7%，则免蒸高新建材生产用水量为46.67m3/d（14000m3/a）
②排水

喷淋降尘、泼洒抑尘用水全部挥发，生产用水均进入产品，不外排，项目无生产废水产生。
本项目废水主要为生活污水，生活污水量按用水量的80%计算，则职工生活污水产生量为0.96m3/d，288m3/a。生活污水经化粪池收集后，定期拉运至上海庙镇污水处理厂处理。

项目给排水情况见表2-18，水平衡见图2-6至图2-8。
表2-18    项目给排水一览表       单位：m3/d
序号

用水项目

总用水量
新鲜水量

矿井水量
损耗量

废水量

排放去向

1
一期工程
喷淋降尘用水
5.2
0
5.2
5.2
0
全部挥发
2
混凝土搅拌用水
53.33
0
53.33
53.33
0
进入产品
3
洒水抑尘用水
1
0
1
1
0
全部挥发
4
生活用水
1.2
1.2
0
0.24
0.96
经化粪池收集后，定期拉运至上海庙镇污水处理厂处理
5
二期工程
陶粒生产
33.33
0
33.33

33.33

0
进入产品

6
免蒸高新建材生产
46.67
0
46.67

46.67

0
进入产品或挥发
合计
140.73
1.2

139.53
139.77
0.96
--

[image: image14]
图2-6    项目一期工程给排水水量平衡图  （单位：m3/d）
[image: image15]
图2-7    项目二期工程给排水水量平衡图  （单位：m3/d）
[image: image16]
图2-8    项目全厂给排水水量平衡图  （单位：m3/d）
（2）供电

项目用电由上海庙镇水泉子村供电系统提供，本项目一期工程用电量为10万kW·h/a，二期工程用电量为20万kW·h/a，两期工程建设完成后全厂用电量为30万kW·h/a，能够满足项目日常生产生活用电。

（3）供热、制冷
项目生产不用热，办公区采用空调。
13、劳动定员及工作制度

项目一期工程劳动定员20人，年工作300天，两班工作制，每班工作6小时，商品一级灰年有效工作时间3000h，商混拌合站年有效工作时间1200h；二期工程不新增劳动定员，不改变劳动制度，项目两期工程建设完成后全厂劳动定员20人，年工作300天，两班工作制，每班工作6小时，除商混拌合站外，其他产品年有效工作时间3000h，商混拌合站年有效工作时间1200h。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程
施工期主要为生产车间、原料库房、办公区的建设及设备安装。施工期工艺流程及产排污节点见下图。
[image: image17]
图2-9    施工期工艺流程及排污节点图

1、施工期工艺流程
（1）场地平整
使用工程机械对需要施工的现场进行场地平整，通过挖高填低，清除场地内所有地上、地下障碍物，将原始地面改造成满足后续建设的场地平面。
（2）土方开挖
场地平整后根据施工规划进行土方开挖，将土进行松动、破碎、挖掘并运出的工程。

（3）道路修筑
土方开挖后，根据后续施工需要，进行道路修筑，方便后续施工原辅材料进场。

（4）主体工程建筑
道路修筑后，进行主体工程建筑。

（5）设备安装
主体工程建设完成后，进行设备安装。
2、施工期排污节点
施工期间的污染主要发生在建设施工期，主要污染因子包括建筑扬尘、生活污水、施工机械噪声、施工废水、施工人员生活垃圾、施工机械尾气、施工过程产生的建筑垃圾等。

（1）废气：地基开挖、建筑物料、弃土堆存等在风力作用下产生的地面扬尘；

（2）废水：施工泥浆废水、施工人员生活污水；

（3）噪声：建筑施工机械噪声及运输车辆噪声；

（4）固体废物：主要为建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾；

（5）生态：占地对自然景观和植被的破坏。

二、运营期工艺流程
项目共分两期建设，一期工程年产商品一级灰40万吨、商品混凝土20万吨；二期工程年产氢氧化钙30万吨、陶粒10万吨、免蒸高新建材20万吨。

1、商品一级灰工艺流程
本项目商品一级灰采用粉煤灰经上料、离心分选后进行生产，具体工艺如下。

①备料
项目粉煤灰原料为固态粉状颗粒，主要来源于项目周边企业煤炭燃烧产生，用封闭运输罐车运到生产区后，通过空压机提供的风力将粉煤灰原料吹至对应料仓进行存储，本项目商品一级灰生产线配套4个200t原料筒仓，粉料备料过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后由仓顶排放口排放。
此工序主要污染源为：车辆运输产生的扬尘G1，粉煤灰备料过程中产生的筒仓粉尘G1-1；设备运行噪声N；废气治理设施产生的除尘灰S1。

②上料
原料粉煤灰通过密闭的螺旋输送机进行传送，进入离心分选工序。本项目粉煤灰原料为粉状。
此工序主要污染源为：上料过程中产生的筒仓粉尘G1-1；设备运行噪声N；废气治理设施产生的除尘灰S1。
③离心分选
原料粉煤灰进入密闭的离心分选机进行离心分选，离心分选机是利用离心力与气流协同作用分离不同粒径固体颗粒的设备，其核心功能是通过调节分选力实现物料颗粒的粗细分离，粗颗粒粉煤灰（粒径≥45μm）在远离离心分选机中心区域聚集，细颗粒粉煤灰（粒径＜45μm）在靠近离心分选机中心区域聚集，靠近中心的细颗粒随气流排出，即为本项目的产品，远离中心区域的粗颗粒（粒径≥45μm）经沉降单独收集，即为废粉煤灰。
此工序主要污染源为：离心分选过程废气G1-2；设备运行产生的噪声N；废气治理设施产生的除尘灰S1、废粉煤灰S2。
④入库
经离心分选后靠近离心分选机中心区域的物料即为商品一级灰，由密闭螺旋输送机输送至成品筒仓存放。远离中心区域的粗颗粒（粒径≥45μm）无法作为产品，由密闭螺旋输送机输送至废粉煤灰筒仓存放
此工序主要污染源为：粉煤灰成品筒仓废气G1-3，废粉煤灰筒仓废气G1-4；设备运行产生的噪声N；废气治理设施产生的除尘灰S1、废粉煤灰S2。

⑤产品外售：

成品仓产品通过输送管道密闭输送至罐车内，加料口设有回收装置，罐车内气体通过管道（回流管道设有引风机）回流至成品仓，成品仓顶部设有集气管道引入除尘器，以保证成品仓内压力平衡。

此工序主要污染源为：产品外售过程成品仓产生的粉尘G1-3；设备运行噪声N；废气治理设施产生的除尘灰S1。
本项目商品一级灰工艺流程及排污节点图见下图。

[image: image18]
图2-10    商品一级灰工艺流程及排污节点图

2、商品混凝土生产工艺
商品混凝土生产工艺主要是通过使用一体式设备商砼拌合站将水泥、砂石料、粉煤灰、矿粉和水按照一定比例配比后搅拌生产商品混凝土的过程。

①备料
水泥、矿粉原料用封闭运输罐车运到生产区后，通过空压机提供的风力将水泥原料吹至对应料仓进行存储，粉煤灰采用本项目生产的商品一级灰，废粉煤灰颗粒较大，可以部分替代砂石料，因此本项目商品一级灰生产过程中产生的废粉煤灰用于商品混凝土生产。本项目商混拌合站配套4个粉料筒仓，粉料备料过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后由仓顶排放口排放。项目使用的机制砂为已冲洗的原料，在料棚存储区中存储。

此工序主要污染源为：筒仓产生的粉尘G2-1；设备运行产生的噪声N，除尘设备产生的除尘灰S1。
②上料
水泥、粉煤灰、废粉煤灰、矿粉原料通过密闭的螺旋输送机进行传送，计量后进入拌合机；砂石料采用全封闭皮带传送机进行运输，称量后运送至拌合机；水泥添加剂计量后加入拌合机；水通过水泵由管道注入拌合机。本项目水泥添加剂根据客户需求进行添加，其主要作用是改善商品混凝土效果和性能。
此工序主要污染源为：砂石料上料过程中产生的上料废气G2-2，粉料上料过程筒仓产生的粉尘G2-1；设备运行产生的噪声N，除尘设备产生的除尘灰S1。
③拌合
加入拌合机的各原料通过拌合机进行拌合，得到商品混凝土成品。本项目商品混凝土拌合在封闭式商砼拌合站内进行，搅拌主机采用钢结构厂房进行全封闭，输送带和搅拌主机之间用帆布软连接，搅拌机配有一套脉冲布袋除尘器。
此工序主要污染源为：搅拌过程中产生的废气G2-3；设备运行产生的噪声N；除尘设备产生的除尘灰S1。
④出料
拌合后的商品混凝土成品送入混凝土搅拌运输车，过磅后送至施工场地。

此工序主要污染源为：落料过程中产生的废气G2-4，运输车辆产生的扬尘G1；设备运行产生的噪声N。
商品混凝土生产工艺流程及排污节点见下图。

[image: image19]
图2-11    商品混凝土生产工艺流程及排污节点图
3、氢氧化钙生产工艺
本项目氢氧化钙采用外购石灰石粉（主要成分碳酸钙）、工业氢氧化钙（氢氧化钙含量≥95.0%）经上料、研磨、分选后进行生产。生产脱硫剂氢氧化钙时，原料氢氧化钙与石灰石粉复配，核心是提高产品比表面积、协同优化脱硫性能、稳定运行、控制成本并提升副产物品质。具体工艺流程如下：
①备料
项目石灰石粉、原料氢氧化钙为粉状固体颗粒，原料氢氧化钙含水率均低于1.0%，石灰石粉含水率低于0.5%，工业氢氧化钙原料粒径为325目（≤0.045mm），石灰石粉粒径为250目（≤0.061mm），用封闭运输罐车运到生产区后，通过空压机提供的风力将石灰石粉、原料氢氧化钙原料吹至对应料仓进行存储，本项目氢氧化钙生产线配套1个100t原料筒仓用于存放石灰石粉，1个300t原料筒仓用于存放氢氧化钙，粉料备料过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后由仓顶排放口排放。
此工序主要污染源为：车辆运输产生的扬尘G1，石灰石粉备料过程中产生的筒仓粉尘G3-1，原料氢氧化钙备料过程中产生的筒仓粉尘G3-2；设备运行噪声N；废气治理设施产生的除尘灰S1。

②上料
原料石灰石粉、原料氢氧化钙通过密闭的螺旋输送机进行传送，进入研磨系统。
此工序主要污染源为：石灰石粉上料过程中产生的筒仓粉尘G3-1，原料氢氧化钙上料过程中产生的筒仓粉尘G3-2；设备运行噪声N；废气治理设施产生的除尘灰S1。
③磨粉、分选、收集：

石灰石粉、原料氢氧化钙在雷蒙磨进行研磨，研磨后的粉末在风力的作用下进入分选机（是雷蒙磨的配套设备，位于主机上方）进行分选，分选后的合格物料（粒径325目）由风力通过管道进入旋风收集器收集，不合格的物料返回雷蒙磨系统继续研磨。风机产生的气流伴随着物料经管道进入旋风收集器内，收集器将物料与气流分离，气流由旋风收集器上端的回风管返回风机，形成空气循环。风力循环过程中会有多余气流进入循环系统，多余气体排至布袋除尘器处理。

此工序主要污染源为：磨粉过程中产生的粉尘G3-3；设备运行噪声N；废气治理设施产生的除尘灰S1。
④出料（成品仓）：

本项目氢氧化钙生产线设置2个200t的成品筒仓，旋风收集器收集的合格氢氧化钙粉末再经气力输送系统输送到成品仓，此过程均为密闭环境，在成品仓顶部设置集气管道及布袋除尘器，供气流逸出。

此工序主要污染源为：出料过程成品仓产生的粉尘G3-4；设备运行噪声N；废气治理设施产生的除尘灰S1。
⑤产品外售：

成品仓产品通过输送管道密闭输送至罐车内，加料口设有回收装置，罐车内气体通过管道（回流管道设有引风机）回流至成品仓，成品仓顶部设有集气管道引入除尘器，以保证成品仓内压力平衡。

此工序主要污染源为：产品外售过程成品仓产生的粉尘G3-4；设备运行噪声N；废气治理设施产生的除尘灰S1。
氢氧化钙生产工艺流程及排污节点见下图。

[image: image20]
图2-12    氢氧化钙生产工艺流程及排污节点图

4、陶粒生产工艺
本项目陶粒采用外购脱硫石膏、水泥、矿粉和本项目一期工程生产的粉煤灰经上料、混合搅拌、造粒后进行生产，具体工艺流程如下：
①备料
水泥、矿粉原料用封闭运输罐车运到生产区后，通过空压机提供的风力将水泥原料吹至对应料仓进行存储，粉煤灰采用本项目生产的商品一级灰，本项目陶粒生产所使用的粉料料仓依托商混拌合站配套的4个粉料筒仓，粉料备料过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后由仓顶排放口排放。项目使用的脱硫石膏在料棚存储区中存储。

此工序主要污染源为：筒仓产生的粉尘G2-1；设备运行产生的噪声N，除尘设备产生的除尘灰S1。
②上料
水泥、粉煤灰、矿粉原料通过密闭的螺旋输送机进行传送，计量后进入搅拌机；脱硫石膏采用皮带传送机进行运输，称量后运送至搅拌机；水通过水泵由管道注入搅拌机。
此工序主要污染源为：脱硫石膏上料过程中产生的上料废气G4-1，粉料上料过程筒仓产生的粉尘G2-1；设备运行产生的噪声N，除尘设备产生的除尘灰S1。
③搅拌
加入搅拌机的各原料通过搅拌机进行搅拌，得到陶粒半成品。本项目搅拌工序在一体封闭设备内进行，搅拌机位于密闭厂房内，输送带和搅拌主机之间用帆布软连接。
此工序主要污染源为：搅拌过程中产生的废气G4-2；设备运行产生的噪声N；除尘设备产生的除尘灰S1。
④造粒
拌合后的陶粒半成品送入造粒机进行造粒，得到球形陶粒，造粒过程不需要加热。
此工序主要污染源为：造粒过程中产生的废气G4-3；设备运行产生的噪声N；除尘设备产生的除尘灰S1。
⑤入库
造粒后的陶粒即为成品，送入库房待售。
陶粒生产工艺流程及排污节点见下图。

[image: image21]
图2-13    陶粒生产工艺流程及排污节点图

5、免蒸高新建材生产工艺
本项目免蒸高新建材采用外购炉渣、矿粉、水泥、砂子经上料、混合搅拌、消解、成型、养护后进行生产，具体工艺流程如下：
①备料
水泥、矿粉原料用封闭运输罐车运到生产区后，通过空压机提供的风力将水泥、矿粉原料吹至对应料仓进行存储，本项目免蒸高新建材生产所使用的粉料料仓依托商混拌合站配套的3个粉料筒仓（2个水泥筒仓、1个矿粉筒仓），粉料备料过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后由仓顶排放口排放。项目使用的炉渣、砂子在料棚存储区中存储。

此工序主要污染源为：筒仓产生的粉尘G2-1；设备运行产生的噪声N，除尘设备产生的除尘灰S1。
②上料
水泥、矿粉原料通过密闭的螺旋输送机进行传送，计量后进入搅拌机；炉渣、砂子采用皮带传送机进行运输，称量后运送至搅拌机；水通过水泵由管道注入搅拌机。
此工序主要污染源为：炉渣、砂子上料过程中产生的上料废气G5-1，粉料上料过程筒仓产生的粉尘G2-1；设备运行产生的噪声N，除尘设备产生的除尘灰S1。
③搅拌
加入搅拌机的各原料通过搅拌机进行搅拌，得到免蒸高新建材半成品。本项目拌合工序在一体封闭设备内进行，搅拌机位于密闭厂房内，输送带和搅拌主机之间用帆布软连接。
此工序主要污染源为：搅拌过程中产生的废气G5-2；设备运行产生的噪声N；除尘设备产生的除尘灰S1。
④消解
搅拌后的免蒸高新建材半成品通过封闭式皮带输送机从搅拌机输送至消解仓，输送过程全程密闭，防止物料外泄与扬尘。消解的目的是使原料颗粒表面的水分渗入颗粒内部，使干湿不均匀或搅拌不充分的原料通过相互渗透而达到水分均匀一致，改进原料物理性能，便于成型，并且还能防止在养护过程中因原料继续消解引起体积膨胀使砖胀裂的现象发生。本项目采用仓式消解，将搅拌后的物料经皮带输送至消解仓内，消解3-4小时后，通过皮带运输至成型工序。

此工序主要污染源为：设备运行产生的噪声N。
⑤成型切条
消解后的物料送入制砖成型机进行成型，成型后的物料使用切条机切至需要的宽度。消解后物料含水率仍较高，且切条为湿法作业，切割过程中不易产生粉尘。
此工序主要污染源为：设备运行产生的噪声N，成型切条过程中产生的边角料S3。
⑥养护
成型后的免蒸高新建材进行养护，得到免蒸高新建材成品。养护过程采用自然养护方式：将成品整齐码放，覆盖草帘保持湿度，避免阳光直射和强风，使其逐步硬化达到规定强度。养护过程中需保持适宜湿度。
此工序主要污染源为：养护过程中产生的不合格品S4。

[image: image22]
图2-14    免蒸高新建材生产工艺流程及排污节点图

表2-19    项目生产过程排污节点汇总表

项目

编号

排污节点

污染物

治理措施

废气

G1
运输扬尘
颗粒物
物料苫盖运输，地面硬化，限速行驶，进出车辆冲洗，泼洒抑尘
G2
卸料粉尘
颗粒物
原料库为全封闭结构，同时采取洒水抑尘、喷雾降尘措施，通过全封闭式原料棚+洒水抑尘

G1-1
原料粉煤灰筒仓废气
颗粒物
全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共4套）+仓顶排放口排放
G1-2
离心分选废气
颗粒物

旋风除尘器+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放
G1-3
粉煤灰成品筒仓废气
颗粒物
全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共2套）+仓顶排放口排放
G1-4
废粉煤灰筒仓废气
颗粒物

全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共1套）+仓顶排放口排放
G2-1
商混站筒仓废气
颗粒物

全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共4套）+仓顶排放口排放
G2-2
上料废气
颗粒物
上料在全密闭厂房进行定期喷雾降尘，由全封闭皮带运输廊道至上料口。
G2-3
商混搅拌废气
颗粒物

拌主机采用钢结构厂房进行全封闭，输送带和搅拌主机之间用帆布软连接，搅拌机配有一套布袋除尘器，经除尘后由15m高排气筒（DA002）排放
G2-4
落料废气
颗粒物

G3-1
石灰石粉筒仓废气
颗粒物
全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共1套）+仓顶排放口排放
G3-2
氢氧化钙原料筒仓废气
颗粒物

全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共1套）+仓顶排放口排放
G3-3
磨粉废气
颗粒物
旋风除尘器+布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）排放
G3-4
氢氧化钙成品筒仓废气
颗粒物

采用全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共2套）+仓顶排放口排放
G4-1
上料废气
颗粒物
原料库为全封闭结构，同时采取洒水抑尘、喷雾降尘措施，通过全封闭式原料棚+洒水抑尘
G5-1
上料废气

颗粒物

G4-2
陶粒搅拌废气
颗粒物

布袋除尘器+15m高排气筒（DA004）排放
G4-3
陶粒造粒废气
颗粒物

G5-2
免蒸高新建材搅拌废气

颗粒物

噪声

N

生产设备、风机、泵类
噪声

厂房内设备合理布置、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声。
废水

--
生活污水
pH、COD、氨氮、总磷、总氮
设一座8m3化粪池，钢化玻璃材质，防渗系数达到1×10-7cm/s。污水经化粪池简单处理后由吸污车拉运至上海庙镇污水处理厂处理。
固体废物

S1
废气处理
除尘灰
收集后回用于生产
S2
分选工序
废粉煤灰
替代部分砂石用于本项目商品混凝土生产
S3
成型切条工序
边角料
收集后回用于生产

S4
养护工序
不合格品
--
职工生活
生活垃圾
送环卫部门统一处理
--
设备维护

废润滑油
暂存于厂区危废间，定期交有资质单位处置

--
废润滑油桶


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不涉及与项目有关的原有环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气

①环境空气质量达标区判定

根据2025年6月5日发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。项目所在区域SO2、NO2、PM2.5、PM10年平均质量浓度、CO 百分位数日平均浓度、O38h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量达标情况评价为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，项目所在区域为达标区域。
②其他污染物环境质量现状数据

本项目特征污染物为TSP，本次环境空气质量现状TSP数据引用鄂托克前旗豪峰混凝土有限责任公司委托内蒙古华智鼎环保科技有限公司进行的现状监测，检测时间为2024年11月22日-2024年11月24日，检测报告编号为：HD2024HBPF-1，检测单位具有CMA认证资质，检测位置位于本项目西北方向3750m处。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目引用数据有效。

监测点位基本信息和监测及评价结果见下表
表3-1    其他污染物现状监测点位基本信息

监测点名称
监测点坐标

监测因子

监测时段

方位

相对厂址距离（m）

N

E

豪峰混凝土
38°18'2.971"

106°38'3.904"

TSP

24小时平均

NW
3750
表3-2    污染物环境质量现状（监测结果）表

监测

点位

监测点坐标

污染物

平均时间

评价标准

（μg/m3）

监测浓度范围（μg/m3）

最高占标率（%）

超标率（%）

达标情况

N

E

豪峰混凝土
38°18'2.971"
106°38'3.904"
TSP
24小时平均
300
171-186
62
0
达标

由上表可知，项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准相关要求。
2、地表水
本项目所在区域无地表河流，且项目不涉及废水排入地表水体，因此无需进行地表水体检测。
3、声环境

项目所在区域为2类声环境功能区，厂界50m范围内无环境敏感目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需进行声环境质量现状检测。

4、地下水、土壤
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中有关规定，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状监测。
本项目生产过程中产生的废气不涉及重金属，不会造成大气污染物沉降对土壤环境产生不良影响；厂区无生产废水外排；生活污水经化粪池处理后定期拉运至上海庙镇污水处理厂，厂区采取分区防渗措施，具体为：
本项目危废间采取重点防渗，防渗技术要求：贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；
本项目生产车间、库房、化粪池采取一般防渗，防渗技术要求：采用     P・O42.5及以上普通硅酸盐水泥为原料生产的商品混凝土，水泥基防渗层至少20cm厚，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行。
本项目厂区其他区域地面、办公区采取简单防渗，防渗技术要求：一般地面硬化。
本项目涉及危险废物和粉煤灰等原料，为了解项目所在区域地下水环境质量现状情况，本次对项目区地下水环境质量现状进行调查。
本次评价地下水环境质量现状数据引用内蒙古上海庙矿业有限责任公司榆树井煤矿2025年第四季度自行检测报告中的地下水数据，监测单位为内蒙古科远环境检测有限公司，报告编号为：KY-2025-1533，地下水监测时间为2025年11月1日，本次引用项目上游（东侧）1.5km处的地下水井监测数据，检测点位于项目周边，且该监测数据均在3年有效期内，因此可以引用该数据。
①监测点位及监测内容
地下水监测点位及监测内容见下表。
表3-3    地下水监测点位及监测内容表

采样点位

样品编号
样品状态

检测项目
检测频次
地下水监测井1#
1533XS-01-01
无色、清澈、无异味

pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、氰化物、碘化物、汞、砷、硒、铅、镉、铁、锰、铜、锌、铝、钠、六价铬、四氯化碳、三氯甲烷、总α放射性、总β放射性、苯、甲苯、石油烃
1次/天，

检测1天
②监测结果

地下水环境质量现状监测结果详见下表。

表3-4    地下水监测点结果一览表
检测项目

检测点位名称及编号
标准

限值

单位

地下水监测井1#
pH

7.4
6.5-8.5

无量纲

总硬度

372
≤450

mg/L
高锰酸盐指数

2.9
≤3.0

mg/L
氨氮

0.186
≤0.50

mg/L
溶解性总固体

969
≤1000

mg/L
硫酸盐

234
≤250

mg/L
氯化物

224
≤250

mg/L
氟化物

0.80
≤1.0

mg/L
硝酸盐氮

3.88
≤20.0

mg/L
亚硝酸盐氮

0.003L
≤1.00

mg/L
菌落总数
56
-

个/mL
总大肠菌群

2L
≤3.0

MPN/100mL
色度

5
≤15

度
浊度

2.4
≤3

度
臭和味

无
无

-
肉眼可见物

无
无

-

挥发酚

0.0003L
≤0.002

mg/L
阴离子表面活性剂

0.05L
≤0.3

mg/L
硫化物

0.003L
≤0.02

mg/L
氰化物

0.002L
≤0.05

mg/L
碘化物

0.002L
≤0.08

mg/L
汞

0.04L
≤1

μg/L
砷

0.3L
≤10

μg/L
硒

0.4L
≤10

μg/L
铅

3.43
≤10

μg/L
镉

4.24
≤5

μg/L
铁

0.03L
≤0.3

mg/L

锰

0.01L
≤0.10

mg/L

铜

0.05L
≤1.00

mg/L

锌

0.05L
≤1.00

mg/L

铝

0.1L
≤0.20

mg/L

钠

165
≤200

mg/L

六价铬

0.004L
≤0.05

mg/L

四氯化碳

1.5L
≤2.0

μg/L
三氯甲烷

1.4L
≤60

μg/L
总α放射性

0.043L
≤0.5

μg/L
总β放射性

0.015L
≤1.0

μg/L
苯

1.4L
≤10.0

μg/L
甲苯

1.4L
≤700

μg/L
石油烃
0.01L
--
mg/L
备注
“检出限+L”表示未检出

监测结果显示，地下水检测各监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值，石油烃未检出。 

	环境

保护

目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

1、大气环境：项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇水泉子村，经现场勘查，本项目500m范围内无大气环境保护目标，距离项目所在厂区最近的敏感点为厂址东北侧850m处的水泉子村散户，无其他自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、重点保护文物及珍稀动植物资源等敏感点等保护目标存在。

2、声环境：经现场勘查，项目厂界50m范围内无声环境保护目标，故不设声环境保护目标；
3、地下水：经现场勘查，项目厂界500m范围无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、土壤环境：经现场勘查，项目东侧为惠民海禾乡村产业发展有限公司樱桃种植示范基地，项目距离樱桃种植大棚（密闭式）距离为16m，将樱桃种植大棚作为土壤环境保护目标。
表3-5    项目环境保护目标

环境要素

名称

坐标/（°）

保护对象

保护内容（人）

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

N

E

环境空气

项目厂界500m范围内无大气环境敏感目标
二类环境空气功能区

--
--
地下水

厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

--
--
声环境
项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标。

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
--
--
土壤环境
项目东侧16m樱桃种植大棚
《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中环境风险筛选值
E
16


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气
施工期：无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值。
运营期：

有组织废气：粉煤灰生产、氢氧化钙生产过程有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值；商混站有组织搅拌废气颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放标准；陶粒、免蒸高新建材有组织废气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2及其修改单中污染物排放标准限值。
无组织废气：无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放标准。
表3-6    项目废气排放标准

污染物

最高允许排放浓度

标准来源
有组织
粉煤灰离心分选废气
颗粒物

120mg/m3，排放速率3.5kg/h
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值
氢氧化钙磨粉废气
颗粒物
120mg/m3，排放速率3.5kg/h
商混站搅拌废气
颗粒物
20mg/m3
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放标准
陶粒、免蒸高新建材有组织废气

颗粒物
30mg/m3
《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2及其修改单中污染物排放标准限值
无组织废气

颗粒物
监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值≤0.5mg/m3
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放标准
2、废水
项目无生产废水产生；生活污水主要为职工生活污水，水质简单，水量较少，厂区内设有化粪池，本项目生活污水经化粪池处理后定期拉运至上海庙镇污水处理厂进一步处理。生活污水排放执行《污水综合排放标准（GB8978-1996）》三级标准及上海庙镇污水处理厂进水水质要求，具体标准限值见下表。

表3-7    项目废水排放标准

污染物项目

单位
GB8978-1996三级标准
污水厂进水水质
本项目执行
pH

无量纲

6~9
6~9

6~9

COD
mg/L
500
350
350
BOD5
mg/L
300
230
230
氨氮

mg/L
/
35
35
SS

mg/L
400
200
200
总氮

mg/L

/

48
48
总磷

mg/L

/
4
4
3、噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
表3-8    项目噪声排放标准

类别

时段

单位

标准值

执行标准
昼间

夜间

噪声

等效连续A声级

施工期

dB(A)

70

55

执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值标准

运营期

60
50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

4、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。

  

	总量

控制

指标
	结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，该项目实行总量控制的污染物为COD、NH3-N，SO2、NOx、VOCS（以非甲烷总烃计）。

①废水污染物总量控制指标

项目厂区排水实行“雨污分流”的排水体制，项目无生产废水外排，项目生活污水经化粪池处理后罐车拉运至上海庙镇污水处理厂进一步处理。生活污水不计入总量控制指标，由污水处理厂统一调配。因此COD、NH3-N总量控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a。
②废气污染物总量控制指标

本项目不涉及燃料燃烧，不涉及SO2、NOx总量控制指标。
本项目不涉及挥发性有机物原料的使用，不涉及VOCs。

则VOCs（以非甲烷总烃计）总量控制指标：0t/a。
因此，本项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a、VOCs：0t/a。

 


四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	项目施工期主要为生产车间、原料库、办公室等各类构筑物的建设，建设过程产生一定量的污染，施工期主要污染防治措施如下：
1、施工期大气污染防治措施
施工过程中产生的主要大气污染源是扬尘以及施工机械、运输车辆废气。
（1）施工期粉尘防治措施分析
①施工场地四周设置围栏，当起风时，可使影响距离缩短；
②涉及生产车间、原料库、成品库、办公室基础开挖等过程，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，经常洒水防止扬尘；
③加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土、建筑材料弃渣应及时送至就近的建筑垃圾填埋场统一处理；
④限制车速，减少行驶产生的扬尘；
⑤加强运输管理，如散货车不得超高超载、使用有盖的运输车辆，以免车辆颠簸物料洒出，防止扬尘污染；
⑥施工单位必须加强施工区域的管理，建筑材料的堆场应定点定位，不宜设在居住区的上风向，根据风速，采取相应的防尘措施，对散料堆场采用水喷淋防尘，或用篷布遮盖散料堆；
（2）施工机械及车辆废气防治措施分析
加强对施工机械及车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。
2、施工期水污染防治措施 
（1）场地施工废水主要成分为SS，经沉淀后用于周围区域道路降尘用水，禁止排入地表水体系内污染水体。
（2）施工过程中产生的生活污水经化粪池处理后拉运至上海庙镇污水处理厂统一处理。
（3）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。骨料冲洗废水经沉淀处理后循环使用。
（4）加强施工期工地用水管理，节约用水。
3、施工期噪声污染防治措施 
（1）合理布置施工场地；
（2）选用机械噪声较低的设备，减少高噪声设备的使用；
（3）严格操作规程，加强施工机械管理，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等，降低人为噪声影响；
（4）采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级。对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），做到施工场界噪声达标排放； 
（5）严格控制施工车辆运输路线，控制车速，减少对周围敏感点的影响； 
（6）对不同施工阶段，按《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）对施工场界进行噪声控制，通过严格的施工管理，使施工场界噪声达到标准限值。
4、固体废物环境影响分析
施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。主要处理措施：
（1）生产车间、原料库、成品库、办公室地基处理、开挖产生土石方及其他建筑垃圾，包装袋、包装箱、碎木块、废水泥、浇铸件等，首先对其中可回收利用部分进行回收，施工过程中产生的弃土用于回填、厂平等；多余部分弃土和建筑垃圾按照当地送就近的建筑垃圾填埋场统一处理。
（2）施工期建设单位在施工生活区设置垃圾箱（桶），生活垃圾固定地点堆放，分类收集，定期送至指定垃圾场卫生填埋处理。
（3）施工期建筑垃圾与生活垃圾分类堆放、分别处置。
（4）剩余土方用于场地平整，不会产生弃方，强化运输和存放过程环境保护管理。
5、生态防护措施 
应采取如下措施减小对植被的破坏： 
①合理选择施工时间，避开雨季和大风天气。
②项目组应该制定详细的施工方案，项目施工负责人应做好施工队伍的思想教育工作，规范操作。
③采用不同的施工方案，尽量缩短施工时间；
④在施工过程中应严格控制施工作业范围。
⑤施工结束后，不得有裸露地面，均应采取硬化或绿化措施。
采取以上措施后，可以很大程度上降低对植被的破坏，项目占地范围内无特殊生态环境保护目标，对生态环境影响不大。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、环境空气影响分析

1.1大气污染源源强核算及污染物产排情况

项目共分两期建设，一期工程年产商品一级灰40万吨、商品混凝土20万吨；二期工程年产氢氧化钙30万吨、陶粒10万吨、免蒸高新建材20万吨。

项目运营期废气主要为粉煤灰离心分选废气，商混站搅拌废气，氢氧化钙磨粉废气，陶粒混合搅拌造粒、免蒸建材混合搅拌废气，生产过程中粉状物料原料筒仓、成品筒仓废气，物料装卸、上料废气，运输扬尘。
1.1.1一期工程大气污染源源强核算及污染物产排情况
项目一期工程年产商品一级灰40万吨、商品混凝土20万吨，运营期废气主要为粉煤灰离心分选废气，商混站搅拌废气，生产过程中粉状物料原料筒仓、成品筒仓废气，物料装卸、上料废气，运输扬尘。
（1）粉煤灰离心分选废气
参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学环境出版社）第十八章“粒料加工厂”中“表18-1粒料加工厂逸散尘排放因子”中的破碎筛选排放因子取值，其中一级破碎筛选的颗粒物产污系数为0.25kg/t破碎料，二级破碎筛选的颗粒物产污系数为0.75kg/t破碎料；参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《3099其他非金属矿物制品制造行业系数》，产污系数为1.13kg/吨-产品，废气量为245m3/吨-产品，本次评价以最不利影响考虑，粉煤灰离心分选、筛分过程中颗粒物产生量为1.13kg/吨-原料计，本项目年处理粉煤灰约45万吨，年工作3000h，则粉煤灰离心分选废气产生量36750m3/h，颗粒物产生量为508.5t/a，产生速率为169.5kg/h，产生浓度为4612.24mg/m3。

离心分选在密闭设备中进行，废气经密闭管道收集后采用旋风除尘器+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放。旋风除尘器对颗粒物的去除效率以60%计，袋式除尘去除效率为99.7%，则本项目离心分选废气有组织颗粒物排放量为0.61t/a，排放速率为0.20kg/h，排放浓度为5.53mg/m3。颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。
（2）商混拌合站废气
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册，物料混合搅拌过程中颗粒物产污系数为0.13kg/t-产品，废气量为25m3/t-产品，本项目混凝土产量为20万t，则废气量为4166.67m3/h，废气中粉尘产生量为26t/a。项目输送带全封闭，搅拌主机采用钢结构厂房进行全封闭，输送带和搅拌主机之间用帆布软连接，搅拌机配有布袋除尘器，除尘器直接安装在缓存斗盖上，缓存斗盖与搅拌机为封闭状态，经除尘后由15m高排气筒（DA002）排放。

本项目采用全封闭及帆布软连接后混凝土搅拌粉尘收集效率为98%，生产线年工作1200h，则本项目有组织商混站混凝土搅拌废气中颗粒物产生量为25.48t/a，产生速率为21.23kg/h，产生浓度为5096.00mg/m3；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册，物料混合搅拌过程袋式除尘去除效率为99.7%，则本项目有组织商混站混凝土搅拌废气中颗粒物排放量为0.08t/a，排放速率为0.06kg/h，排放浓度为15.29mg/m3，颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放标准。
未被收集的无组织商混站混凝土搅拌粉尘产生量为0.52t/a，产生速率为0.43kg/h，采取搅拌主机及搅拌楼密闭，洒水降尘，保持物料含水率，可有效降低约74%的粉尘，则无组织商混站混凝土搅拌粉尘排放量为0.14t/a，排放速率为0.11kg/h。
（3）筒仓废气
本项目一期工程商品一级灰生产线设置4个原料筒仓，设置2个成品筒仓，1个废粉煤灰筒仓，商品混凝土生产线设置4个原料筒仓，筒仓废气采用全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器+仓顶排放口排放。
①商品一级灰原料筒仓废气
本项目商品一级灰生产线共设4个400t的粉煤灰原料筒仓，商品一级灰生产线年粉煤灰原料用量为45万吨，每个筒仓粉煤灰年转运量112500t，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中物料输送储存粉尘产污系数为0.12kg/t-产品，则每个粉煤灰原料筒仓粉尘产生量为13.50t/a。项目商品一级灰生产线年工作时间3000h，因此，每个商品一级灰生产线原料筒仓颗粒物产生量为13.50t/a，产生速率为4.50kg/h。
商品一级灰生产线粉煤灰原料筒仓仓顶设1个布袋除尘器（共4套），除尘效率为99.7%，处理后，由仓顶排放口（共1套）排放。
则本项目每个商品一级灰生产线粉煤灰原料筒仓颗粒物排放量为0.04t/a，排放速率为0.01kg/h，筒仓顶部设布袋除尘器及排放口，因筒仓顶不具备监测条件，按照无组织进行管控。
②商品一级灰成品筒仓废气
本项目商品一级灰生产线共设2个300t的粉煤灰成品筒仓，商品一级灰生产线年产商品一级灰40万吨，每个筒仓粉煤灰年转运量200000t，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中物料输送储存粉尘产污系数为0.12kg/t-产品，则每个粉煤灰成品筒仓粉尘产生量为24.00t/a。项目商品一级灰生产线年工作时间3000h，因此，每个商品一级灰生产线成品筒仓颗粒物产生量为24.00t/a，产生速率为8.00kg/h。
商品一级灰生产线粉煤灰成品筒仓仓顶设1个布袋除尘器（共2套），除尘效率为99.7%，处理后，由仓顶排放口（共1套）排放。
则本项目每个商品一级灰生产线粉煤灰成品筒仓颗粒物排放量为0.07t/a，排放速率为0.02kg/h，筒仓顶部设布袋除尘器及排放口，因筒仓顶不具备监测条件，按照无组织进行管控。
③商品一级灰废粉煤灰筒仓废气
本项目商品一级灰生产线共设1个150t的废粉煤灰筒仓，商品一级灰生产线年产商品一级灰40万吨，废粉煤灰产生量约为5万吨，废粉煤灰筒仓废粉煤灰年转运量50000t，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中物料输送储存粉尘产污系数为0.12kg/t-产品，则废粉煤灰筒仓粉尘产生量为6.00t/a。项目商品一级灰生产线年工作时间3000h，因此，商品一级灰生产线废粉煤灰筒仓颗粒物产生量为6.00t/a，产生速率为2.00kg/h。
商品一级灰生产线废粉煤灰筒仓仓顶设1个布袋除尘器（共1套），除尘效率为99.7%，处理后，由仓顶排放口（共1套）排放。
则本项目商品一级灰生产线废粉煤灰筒仓颗粒物排放量为0.02t/a，排放速率为0.01kg/h，筒仓顶部设布袋除尘器及排放口，因筒仓顶不具备监测条件，按照无组织进行管控。
④商混线水泥筒仓废气
本项目商混线共设2个水泥筒仓，每个筒仓水泥年转运量7250t，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中物料输送储存粉尘产污系数为0.12kg/t-产品，则商混线每个水泥筒仓粉尘产生量为0.87t/a。项目生产线年工作时间1200h，因此，商混线水泥筒仓颗粒物产生量为0.87t/a，产生速率为0.73kg/h。
商混线水泥筒仓仓顶各设1个布袋除尘器，除尘效率为99.7%，处理后，由仓顶排放口（共2套）排放。
则本项目商混线每个水泥筒仓颗粒物排放量为0.003t/a，排放速率为0.002kg/h，筒仓顶部设布袋除尘器及排放口，因筒仓顶不具备监测条件，按照无组织进行管控。
⑤商混线粉煤灰筒仓废气
本项目商混线共设1个粉煤灰筒仓，筒仓粉煤灰年转运量6300t，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中物料输送储存粉尘产污系数为0.12kg/t-产品，则商混线粉煤灰筒仓粉尘产生量为0.76t/a。项目生产线年工作时间1200h，因此，商混线粉煤灰筒仓颗粒物产生量为0.76t/a，产生速率为0.63kg/h。
商混线粉煤灰筒仓仓顶设1个布袋除尘器，除尘效率为99.7%，处理后，由仓顶排放口（共1套）排放。
则本项目商混线粉煤灰筒仓颗粒物排放量为0.002t/a，排放速率为0.002kg/h，筒仓顶部设布袋除尘器及排放口，因筒仓顶不具备监测条件，按照无组织进行管控。
⑥商混线矿粉筒仓废气
本项目商混线共设1个矿粉筒仓，筒仓矿粉年转运量3000t，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中物料输送储存粉尘产污系数为0.12kg/t-产品，则商混线矿粉筒仓粉尘产生量为0.36t/a。项目生产线年工作时间1200h，因此，商混线矿粉筒仓颗粒物产生量为0.36t/a，产生速率为0.30kg/h。
商混线矿粉筒仓仓顶设1个布袋除尘器，除尘效率为99.7%，处理后，由仓顶排放口（共1套）排放。
则本项目商混线矿粉筒仓颗粒物排放量为0.001t/a，排放速率为0.001kg/h，筒仓顶部设布袋除尘器及排放口，因筒仓顶不具备监测条件，按照无组织进行管控。
（4）物料装卸、贮存、转运上料粉尘
本项目涉及的粉状物料均在密闭筒仓内存储，一期工程商品混凝土生产过程中砂石原料贮存于封闭式储棚内，砂石原料为散装，散装物料在装卸、贮存、转运等过程会产生一定量的粉尘，洒水可有效降低粉尘的无组织排放。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，对储棚污染物排放量进行核算。

固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：

P=ZCy+FCy= {Nc×D×(a/b)＋2×Ef ×S}×10-3
式中：ZCy—装卸扬尘产生量，t；

FCy—风蚀扬尘产生量，t；

Nc—年物料运载车次，本项目砂石物料年运输量109951.539吨，取3665车；

D—单车平均运载量，取30t/车；

a—内蒙古风速概化系数，取0.0017；

b—物料含水率概化系数，参照各种石灰石产品取0.0017；

Ef—堆场风蚀扬尘概化系数，参照各种石灰石产品取3.6062；

S—堆场占地面积，取1000m2。

根据以上公式计算可知原料储存及卸料扬尘颗粒物产生量P为117.16t。颗粒物排放量按下列公式进行核算：

Uc＝P× (1-Cm) × (1-Tm)

式中：P—颗粒物产生量，t；

Cm—颗粒物控制措施控制效率，项目原料堆放区上方设置喷雾设施，故取74%；

Tm—堆场类型控制效率，项目生产车间采取全封闭措施，但考虑运输过程中车间大门的开启，故取95%。

根据以上公式计算可知原料储存及卸料扬尘颗粒物排放量Uc为1.52t/a，排放速率为0.51kg/h，以无组织形式排放。

（5）运输车辆扬尘
本项目运输采用汽运，因此在运输过程中会产生一定量的运输扬尘。厂区道路、停车场及其他地面实施硬化措施，定时洒水；物料苫盖运输，可有效减少运输扬尘的产生。
1.1.2二期工程大气污染源源强核算及污染物产排情况
项目二期工程年产氢氧化钙30万吨、陶粒10万吨、免蒸高新建材20万吨，二期工程运营期废气主要为氢氧化钙磨粉废气，陶粒混合搅拌造粒、免蒸建材混合搅拌废气，生产过程中粉状物料原料筒仓、成品筒仓废气，物料装卸、上料废气，运输扬尘。
（1）氢氧化钙磨粉废气
本项目氢氧化钙采用外购石灰石粉（主要成分碳酸钙）、原料氢氧化钙（主要成分氢氧化钙）经上料、研磨、分选后进行生产，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《3099其他非金属矿物制品制造行业系数》，粉磨颗粒物产污系数取1.19kg/吨-产品，废气量为276m3/吨-产品，本项目二期工程年产氢氧化钙30万吨，则氢氧化钙磨粉过程中废气量为27600m3/h，废气中颗粒物产生量为357t/a。
本项目氢氧化钙磨粉及分选在密闭设备（雷蒙磨）中进行，年工作3000h，则氢氧化钙磨粉废气颗粒物产生量为357t/a，产生速率为119kg/h，产生浓度为4311.59mg/m3。

磨粉废气经密闭管道收集后采用旋风除尘器+布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）排放。旋风除尘器对颗粒物的去除效率以60%计，袋式除尘去除效率为99.7%，则本项目氢氧化钙磨粉废气有组织颗粒物排放量为0.43t/a，排放速率为0.14kg/h，排放浓度为5.17mg/m3。颗粒物排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值。
（2）陶粒混合搅拌造粒、免蒸建材混合搅拌废气
本项目陶粒混合搅拌造粒、免蒸建材混合搅拌废气经集气罩收集后采用布袋除尘器+15m高排气筒（DA004）排放。
①陶粒生产混合搅拌、造粒废气
本项目陶粒生产采用粉煤灰、脱硫石膏、水泥、矿粉和水为原料，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《水泥制品制造行业系数手册》，水泥制品混合搅拌颗粒物产污系数取0.523kg/吨-产品，废气量为129m3/t-产品，造粒过程颗粒物产污系数以混合搅拌过程10%计，本项目年产陶粒10万吨，则本项目陶粒生产混合搅拌、造粒废气颗粒物产生量为57.53t/a。
②免蒸高新建材混合搅拌废气
本项目免蒸高新建材生产采用粉煤灰、炉渣、水泥、砂子和水为原料，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《水泥制品制造行业系数手册》，水泥制品混合搅拌颗粒物产污系数取0.523kg/吨-产品，废气量为129m3/t-产品，本项目免蒸高新建材20万吨，则本项目免蒸高新建材混合搅拌废气颗粒物产生量为104.60t/a。
本项目陶粒混合搅拌造粒、免蒸建材混合搅拌废气经集气罩收集后采用布袋除尘器+15m高排气筒（DA004）排放，项目输送带全封闭，搅拌机采用钢结构厂房进行全封闭，集气罩与搅拌机、造粒机用帆布软连接，本项目采用全封闭及帆布软连接后粉尘收集效率为95%，生产工序年工作时间为3000h，废气产生量为17200m3/h，则本项目有组织陶粒混合搅拌造粒、免蒸建材混合搅拌废气产生量为154.02t/a，产生速率为51.34kg/h，产生浓度为2984.88mg/m3。
袋式除尘去除效率为99.7%，则本项目有组织陶粒混合搅拌造粒、免蒸建材混合搅拌废气排放量为0.46t/a，排放速率为0.15kg/h，排放浓度为8.95mg/m3，颗粒物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2 其修改单中污染物排放标准限值
未被收集的无组织陶粒混合搅拌造粒、免蒸建材混合搅拌废气颗粒物产生量为8.11t/a，产生速率为2.70kg/h，采取搅拌主机及搅拌楼密闭，洒水降尘，保持物料含水率，可有效降低约74%的粉尘，则无组织陶粒混合搅拌造粒、免蒸建材混合搅拌废气粉尘排放量为2.11t/a，排放速率为0.70kg/h。
（3）筒仓废气
本项目二期工程氢氧化钙生产线设1个100t的石灰石粉筒仓，1个800t的氢氧化钙原料筒仓，2个500t氢氧化钙成品筒仓，陶粒所用粉煤灰为本项目一期工程生产的商品一级灰，其筒仓粉尘在一期工程粉煤灰外售时已进行计算，二期工程不再重复计算。陶粒和免蒸高新建材生产线所用的水泥、矿粉依托一期工程商品混凝土原料筒仓。筒仓废气采用全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器+仓顶排放口排放。
①氢氧化钙原料石灰石粉筒仓废气
本项目氢氧化钙生产线设1个100t的石灰石粉原料筒仓，氢氧化钙生产线年石灰石粉原料用量为3.15万吨，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中物料输送储存粉尘产污系数为0.12kg/t-产品，则石灰石粉原料筒仓粉尘产生量为3.78t/a。项目氢氧化钙生产线年工作时间3000h，因此，氢氧化钙生产线石灰石粉原料筒仓颗粒物产生量为3.78t/a，产生速率为1.26kg/h。
氢氧化钙生产线石灰石粉原料筒仓仓顶设1个布袋除尘器（共1套），除尘效率为99.7%，处理后，由仓顶排放口（共1套）排放。
则本项目氢氧化钙生产线石灰石粉原料筒仓颗粒物排放量为0.01t/a，排放速率为0.004kg/h，筒仓顶部设布袋除尘器及排放口，因筒仓顶不具备监测条件，按照无组织进行管控。
②氢氧化钙原料筒仓废气
本项目氢氧化钙生产线设1个800t的氢氧化钙原料筒仓，氢氧化钙生产线年氢氧化钙原料用量约为26.85万吨，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中物料输送储存粉尘产污系数为0.12kg/t-产品，则氢氧化钙原料筒仓粉尘产生量为32.22t/a。项目氢氧化钙生产线年工作时间3000h，因此，氢氧化钙生产线氢氧化钙原料筒仓颗粒物产生量为32.22t/a，产生速率为10.74kg/h。
氢氧化钙生产线氢氧化钙原料筒仓仓顶设1个布袋除尘器（共1套），除尘效率为99.7%，处理后，由仓顶排放口（共1套）排放。
则本项目氢氧化钙生产线氢氧化钙原料筒仓颗粒物排放量为0.10t/a，排放速率为0.03kg/h，筒仓顶部设布袋除尘器及排放口，因筒仓顶不具备监测条件，按照无组织进行管控。
③氢氧化钙成品筒仓废气
本项目氢氧化钙生产线设2个500t的成品氢氧化钙筒仓，氢氧化钙生产线产品产量为30万t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中物料输送储存粉尘产污系数为0.12kg/t-产品，则每个氢氧化钙成品筒仓粉尘产生量为18t/a。项目氢氧化钙生产线年工作时间3000h，因此，氢氧化钙生产线氢氧化钙原料筒仓颗粒物产生量为18t/a，产生速率为6.00kg/h。
氢氧化钙生产线彻成品筒仓仓顶设1个布袋除尘器（共2套），除尘效率为99.7%，处理后，由仓顶排放口（共2套）排放。
则本项目氢氧化钙生产线每个成品筒仓颗粒物排放量为0.05t/a，排放速率为0.02kg/h，筒仓顶部设布袋除尘器及排放口，因筒仓顶不具备监测条件，按照无组织进行管控。
④水泥筒仓废气
本项目二期工程陶粒、免蒸高新建材所用水泥依托一期工程商混线的2个水泥筒仓，二期工程每个筒仓水泥年转运量14500t，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中物料输送储存粉尘产污系数为0.12kg/t-产品，则商混线每个水泥筒仓粉尘产生量为1.74t/a。项目生产线年工作时间3000h，因此，每个水泥筒仓颗粒物产生量为1.74t/a，产生速率为0.58kg/h。
水泥筒仓仓顶各设1个布袋除尘器，除尘效率为99.7%，处理后，由仓顶排放口（共2套）排放。
则本项目商混线每个水泥筒仓颗粒物排放量为0.005t/a，排放速率为0.002kg/h，筒仓顶部设布袋除尘器及排放口，因筒仓顶不具备监测条件，按照无组织进行管控。
⑤矿粉筒仓废气
本项目二期工程陶粒、免蒸高新建材所用矿粉依托一期工程1个矿粉筒仓，二期工程筒仓矿粉年转运量24006.05t，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中物料输送储存粉尘产污系数为0.12kg/t-产品，则矿粉筒仓粉尘产生量为2.88t/a。项目生产线年工作时间3000h，因此，矿粉筒仓颗粒物产生量为2.88t/a，产生速率为0.96kg/h。
商混线矿粉筒仓仓顶设1个布袋除尘器，除尘效率为99.7%，处理后，由仓顶排放口（共1套）排放。
则本项目商混线矿粉筒仓颗粒物排放量为0.009t/a，排放速率为0.003kg/h，筒仓顶部设布袋除尘器及排放口，因筒仓顶不具备监测条件，按照无组织进行管控。
（4）物料装卸、贮存、转运上料粉尘
本项目涉及的粉状物料均在密闭筒仓内存储，二期工程生产过程中脱硫石膏、炉渣、砂子原料贮存于封闭式储棚内，原料为散装，散装物料在装卸、贮存、转运等过程会产生一定量的粉尘，洒水可有效降低粉尘的无组织排放。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，对储棚污染物排放量进行核算。

固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：

P=ZCy+FCy= {Nc×D×(a/b)＋2×Ef ×S}×10-3
式中：ZCy—装卸扬尘产生量，t；

FCy—风蚀扬尘产生量，t；

Nc—年物料运载车次，本项目二期工程原料棚物料年运输量183000吨（脱硫石膏40000t、炉渣120000t、砂子23000t），取6100车；

D—单车平均运载量，取30t/车；

a—内蒙古风速概化系数，取0.0017；

b—物料含水率概化系数，砂子参照各种石灰石产品取0.0017，炉渣取0.0005，脱硫石膏参照同类型含水率物品，取0.1853；

Ef—堆场风蚀扬尘概化系数；

S—堆场占地面积。

本项目二期工程不新增堆场面积，因此不新增风蚀扬尘，根据以上公式计算可知原料储存及卸料扬尘颗粒物产生量P为431.37t。颗粒物排放量按下列公式进行核算：

Uc＝P× (1-Cm) × (1-Tm)

式中：P—颗粒物产生量，t；

Cm—颗粒物控制措施控制效率，项目原料堆放区上方设置喷雾设施，故取74%；

Tm—堆场类型控制效率，项目生产车间采取全封闭措施，但考虑运输过程中车间大门的开启，故取95%。

根据以上公式计算可知原料储存及卸料扬尘颗粒物排放量Uc为5.61t/a，排放速率为1.87kg/h，以无组织形式排放。

（5）运输车辆扬尘
本项目运输采用汽运，因此在运输过程中会产生一定量的运输扬尘。厂区道路、停车场及其他地面实施硬化措施，定时洒水；物料苫盖运输，可有效减少运输扬尘的产生。
  


	运营期环境影响和保护措施
	表4-1    本项目一期工程废气污染物产排污情况及处理措施一览表

废气产污环节

排放形式

污染物种类

污染物产生情况

排放口类型

污染治理设施

污染物排放情况

工作时间h/a

产生量t/a

产生速率kg/h

产生浓度

mg/m³

工艺名称

或方式

处理效率

是否为可行技术

排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度

mg/m³

粉煤灰离心分选废气
有组织
颗粒物
508.5
169.5
4612.24
一般排放口
密闭管道收集+旋风除尘器+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放

旋风除尘60%，布袋除尘99.7%

是

0.61
0.20
5.53
3000

商混拌合站搅拌、落料废气

有组织

颗粒物

25.48
21.23
5096.00
一般排放口

搅拌主机采用钢结构厂房进行全封闭，输送带和搅拌主机之间用帆布软连接，搅拌机配有一套布袋除尘器，经除尘后由15m高排气筒（DA002）排放

99.7%

是

0.08
0.06
15.29
1200

无组织
颗粒物
0.52

0.43

--

无

车间密闭，喷雾降尘

74%

是

0.14

0.11

--

商品一级灰原料筒仓废气（共4个，每个参数）

无组织
颗粒物
13.50
4.50
--

无

全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共4套）+仓顶排放口排放
99.7%

是

0.04
0.01
--

3000

商品一级灰成品筒仓废气（共2个，每个参数）
无组织
颗粒物
24.00
8.00
--
无
全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共2套）+仓顶排放口排放
99.7%
是
0.07
0.02
--
商品一级灰废粉煤灰筒仓废气（共1个）
无组织
颗粒物
6.00
2.00
--
无
全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共1套）+仓顶排放口排放
99.7%
是
0.02
0.01
--
水泥筒仓（共2个，每个参数）
无组织

颗粒物

0.87

0.73

--

无

全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共2套）+仓顶排放口排放
99.7%

是

0.003

0.002

--

1200

商混粉煤灰筒仓（共1个）
无组织

颗粒物

0.76

0.63

--

无

全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共1套）+仓顶排放口排放
99.7%
是
0.002

0.002

--

商混矿粉筒仓（共1个）
无组织

颗粒物

0.36

0.30

--

无

全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共1套）+仓顶排放口排放
99.7%

是

0.001

0.001

--

物料装卸、贮存、转运粉尘
无组织
颗粒物

117.16
39.05
--

无
物料在密闭车间存储，设置喷淋设施，原料装卸过程尽量减小卸料落差。

喷雾降尘74%，库房密闭95%

是

1.52
0.51
--
3000

运输

无组织
颗粒物

少量

无

物料苫盖运输，厂区道路、停车场及其他地面采取硬化措施，定时洒水。

90%

是

少量

3000

表4-2    本项目二期工程废气污染物产排污情况及处理措施一览表

废气产污环节

排放形式

污染物种类

污染物产生情况

排放口类型

污染治理设施

污染物排放情况

工作时间h/a

产生量t/a

产生速率kg/h

产生浓度

mg/m³

工艺名称

或方式

处理效率

是否为可行技术

排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度

mg/m³

氢氧化钙磨粉废气
有组织
颗粒物
357
119
4311.59
一般排放口
密闭管道收集+旋风除尘器+布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）排放

旋风除尘60%，布袋除尘99.7%

是

0.43
0.14
5.17
3000

陶粒混合搅拌造粒、免蒸建材混合搅拌废气
有组织

颗粒物

154.02
51.34
2984.88
一般排放口

集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA004）排放

99.7%

是

0.46
0.15
8.95
3000
无组织
颗粒物
8.11
2.70
--

无

车间密闭，喷雾降尘

74%

是

2.11
0.70
--

石灰石粉筒仓废气（共1个）

无组织
颗粒物
3.78
1.29
--

无

全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共1套）+仓顶排放口排放
99.7%

是

0.01
0.004
--

3000

氢氧化钙原料筒仓废气（共1个）
无组织
颗粒物
32.22
10.74
--
无
全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共1套）+仓顶排放口排放
99.7%
是
0.10
0.03
--
商品氢氧化钙筒仓废气（共2个）
无组织
颗粒物
18
6.00
--
无
全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共2套）+仓顶排放口排放
99.7%
是
0.05
0.02
--
水泥筒仓（共2个，每个参数）
无组织

颗粒物

1.74
0.58
--

无

全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共2套）+仓顶排放口排放
99.7%

是

0.005
0.002
--

矿粉筒仓（共1个）
无组织

颗粒物

2.88
0.96
--

无

全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共1套）+仓顶排放口排放
99.7%

是

0.009
0.003
--

物料装卸、贮存、转运粉尘
无组织
颗粒物

431.37
143.79
--

无
物料在密闭车间存储，设置喷淋设施，原料装卸过程尽量减小卸料落差。

喷雾降尘74%，库房密闭95%

是

5.61
1.87
--
3000

运输

无组织
颗粒物

少量

无

物料苫盖运输，厂区道路、停车场及其他地面采取硬化措施，定时洒水。

90%

是

少量

3000

 


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	废气排放口基本情况见下表。

表4-3    项目废气排放口基本情况表

污染源名称

排气筒底部中心坐标（°）
排气筒底部海拔（m）
排气筒参数

经度
纬度
高度

(m)

内径

(m)

温度

(℃)

一期工程
粉煤灰生产线排气筒DA001
106.668783

38.279706

1296.7
15
0.8
25
商混生产线排气筒DA002
106.668982

38.280181

1296.7
15
0.3
25

二期工程
氢氧化钙生产线排气筒DA003
106.668955

38.279688

1296.7
15
0.7
25
陶粒、建材生产线排气筒DA004
106.669022
38.279663
1296.7
15
0.3

25
1.2污染物排放量核算

（1）有组织排放量核算

表4-4    大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/（mg/m3）

核算排放速率/（kg/h）

核算年排放量/（t/a）

一期工程
一般排放口

1
DA001
粉煤灰离心分选废气
颗粒物
5.53
0.20
0.61
2
DA002
商混拌合站搅拌、落料废气

颗粒物

15.29
0.06
0.08
一般排放口合计
颗粒物
0.69
有组织排放口总计
颗粒物
0.69
二期工程
一般排放口
1
DA003
氢氧化钙磨粉废气

颗粒物

5.17
0.14
0.43
2
DA004
陶粒混合搅拌造粒、免蒸建材混合搅拌废气
颗粒物
8.95
0.15
0.46
一般排放口合计

颗粒物
0.89
有组织排放口总计
颗粒物
0.89
全厂
一般排放口合计
颗粒物
1.58
有组织排放口总计
颗粒物
1.58
（2）无组织排放量核算

表4-5    大气污染物无组织排放量核算表

序号

产污环节

污染物

年排放量/（t/a）

一期工程
1

商混拌合站搅拌、落料废气

颗粒物
0.14
2

商品一级灰原料筒仓废气
颗粒物
0.16
3

商品一级灰成品筒仓废气
颗粒物
0.14
4

商品一级灰废粉煤灰筒仓废气
颗粒物
0.02
5

商混水泥筒仓废气

颗粒物
0.006
6

商混粉煤灰筒仓废气

颗粒物
0.002
7

商混矿粉筒仓废气

颗粒物
0.001
8

物料装卸、贮存、转运粉尘
颗粒物
1.52
二期工程
9
陶粒混合搅拌造粒、免蒸建材混合搅拌废气

颗粒物

2.11

10
石灰石粉筒仓废气

颗粒物

0.01
11

氢氧化钙原料筒仓废气

颗粒物

0.10
12
商品氢氧化钙成品筒仓废气
颗粒物

0.10
13
水泥筒仓废气
颗粒物

0.010
14
矿粉筒仓废气

颗粒物

0.009
15
物料装卸、贮存、转运粉尘
颗粒物

5.61
无组织排放总计

一期工程
颗粒物
1.989
二期工程
颗粒物

7.949
全厂
颗粒物

9.938
（3）项目大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。

表4-6    大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量/（t/a）

1

一期工程
颗粒物
2.679
2
二期工程
颗粒物

8.839

3
全厂
颗粒物

11.518

1.2废气污染防治措施可行性

本项目工艺废气主要污染物为颗粒物，采用密闭管道或集气罩收集后，采用旋风除尘器+布袋除尘器或布袋除尘器治理后由15m高排气筒排放。
布袋除尘器是具有先进水平的高效袋式除尘设备，是一种处理风量大、清灰效果好、除尘效率高、运行可靠、维护方便、占地面积小的除尘设备。工作原理：含尘气体从除尘器的进风均流管进入各分室灰斗，并在灰斗导流装置的导流下，大颗粒的粉尘被分离，直接落入灰斗，而较细粉尘均匀地进入中部箱体而吸附在滤袋的外表面上，干净气体透过滤袋进入上箱体，并经各离线阀和排风管排入大气。随着过滤工况的进行，滤袋上的粉尘越积越多，当设备阻力达到限定的阻力值（一般设定为1500Pa）时，由清灰控制装置按差压设定值或清灰时间设定值自动关闭一室离线阀后，按设定程序打开电控脉冲阀，进行停风喷吹，利用压缩空气瞬间喷吹使滤袋内压力激增，将滤袋上的粉尘进行抖落（即使粘细粉尘亦能较彻底地清灰）至灰斗中，由排灰机构排出。本项目在不同的产尘点设置不同型号的袋式除尘设施，对于仓顶则通过增加过滤面积及滤芯数量，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册，袋式除尘器去除效率为99.7%。此除尘措施是目前混凝土制品行业常见的废气处理方式，工艺成熟，经济可行。
参照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）附录A、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）中附录A及《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），布袋除尘为可行技术。

因此，废气污染防治措施可行。
1.3非正常工况
非正常生产情况是指系统开停车、停电、设备检修、环保措施出现故障等情况。

本项目的非正常工况主要为废气处理系统出现故障时，造成废气的非正常排放。本项目喷淋塔结构较为简单，运行稳定，本次评价设定的非正常工况为：生产过程废气处理系统出现故障不能正常工作，废气治理设施处理效率下降到0%，导致废气非正常排放。因企业处理设备定期检修且有巡检制度，非正常排放频次预计为2次/年，持续时间为30min/次。
表4-7    非正常工况废气排放情况一览表

排放口编号

废气类型
污染物

核算排放浓度

（mg/m3）

核算排放速率

（kg/h）

DA001
粉煤灰离心分选废气
颗粒物
4612.24
169.5
DA002
商混拌合站搅拌、落料废气
颗粒物

5096.00
21.23
DA003
氢氧化钙磨粉废气
颗粒物

4311.59
119
DA004
陶粒混合搅拌造粒、免蒸建材混合搅拌废气

颗粒物

2984.88
51.34
建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施：

（1）制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机、处理设施故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方正常运行。

（2）定期检修环保设备，确保净化效率符合要求；检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放。

（3）设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。

1.4监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034—2019）、《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ 1254-2022）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）中的要求，企业应自行进行监测。项目废气污染源环境监测计划见下表。
表4-8    废气环境监测计划表

类别

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

废气

DA001
颗粒物

1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值
DA002
颗粒物

1次/年

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放标准

DA003
颗粒物

1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值
DA004
颗粒物
1次/年

《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2 其修改单中污染物排放标准限值
厂界

颗粒物
1次/年
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放标准
2、废水

2.1废水影响分析
项目无生产废水产生；废水主要为职工产生的生活污水，生活污水产生量按生活用水量的80%计，则污水产生量为0.96m3/d。生活污水水质简单，参照同类项目，生活污水污染物浓度为pH6～9、COD400mg/L、BOD5200mg/L、SS50mg/L、氨氮25mg/L，经化粪池处理后定期拉运至上海庙镇污水处理厂处理，属于间接排放。
化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池是将生活污水污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。且当地生活污水处理厂主要收集处理生活污水，本项目的废水主要为生活污水，满足其水质要求，且本项目水量很小，不会对其负荷造成冲击，本项目所生活污水经化粪池处理后排至污水处理厂进一步处理，措施可行。
项目厂区设有分区防渗措施：
本项目危废间采取重点防渗，防渗技术要求：贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；
本项目生产车间、库房、化粪池采取一般防渗，防渗技术要求：采用P・O42.5及以上普通硅酸盐水泥为原料生产的商品混凝土，水泥基防渗层至少20cm厚，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行。
本项目厂区其他区域地面、办公区采取简单防渗，防渗技术要求：一般地面硬化。

危废暂存间内设置导流沟及集液池，在事故状态下对泄漏的危险废物进行收集。

根据调查项目所在区域水文地质资料，项目所在区域浅层地下水流向为自东向西，在厂区西边界外设置1口跟踪监测井JK1，监测井坐标东经106°40'7.691"，北纬38°16'48.285"，井深25m，内径50mm，井体结构自上而下依次为井壁管、滤水管、沉淀管、井底封隔。每年对跟踪监测井进行监测，首年主要监测因子为：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、浑浊度、石油类，例行监测因子：pH、石油类，及时发现泄漏情况。
采取上述措施后，项目对周围地下水环境影响较小。综上所述，项目营运期对周围水环境影响较小。

2.2上海庙镇污水处理厂介绍
上海庙镇污水处理厂位于上海庙镇区北侧1.2km处，距离精细化工园约13km、距离能源化工园约12km。该污水处理厂于2011年3月1日取得了环评批复(鄂环监字[2011]108号)，2012年6月1日正式开工建设，2014年9月15日完工并投入运营，并于2015年8月进行了验收(鄂环监字[2015]70号)。该项目提标改造及再生水回用工程于2016年9月28日取得了环评批复(鄂前环评字[2016]22号)，2016年10月正式开工建设，2018年10月完工并投入试运营，并于2018年12月进行了验收(鄂前环验字[2018]9号)。

该污水处理厂建设规模为3000m3/d，目前处理污水量为1700m3/d，污水处理工艺为“粗格栅+细格栅+沉砂池+CWSBR+接触消毒池+中水处理原水调节池+絮凝沉淀池+活性砂过滤+中水消毒+污泥处理”，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）及其修改单表1中一级A标准同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920）中绿化用水水质，处理合格后经紫外线消毒后排入中水池作为景观用水，夏季用作上海庙镇及周边地区的生态用水，具体工艺流程见下图。

[image: image23]
图4-1    上海庙镇污水处理厂污水处理工艺流程图
项目生活污水产生量较小，上海庙镇污水处理厂有充足的余量接纳本项目产生的生活污水。
3、噪声

本项目的噪声污染源主要为生产设备的噪声，声级值在70-90dB（A）之间。选用低噪声设备，加装基础减振，厂房隔声等措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
表4-9   本项目室内声源源强核算结果及相关参数一览表
建筑物名称

声源名称

型号

声源源强

声源控制措施

相对空间位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级

/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

声功率级

/dB(A)

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离

生产车间
上料系统
--
75
选用低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声等
18
51
1
4
63.0 
昼间

20
商混站边界58.5，生产车间边界56.2
1

离心分选机
--
85
18
48
1
7
68.1 
20
商混站
搅拌楼主机
JS-180
85
35
106
5
3
75.5 

15
原料输送系统
--
75
36

109

4
2
69.0 

15
粉料称量系统
--
70
36
106
4
3
60.5 

15
水泥添加剂投加系统
--
75
37
107
3
2
69.0 

15
生产车间
上料系统
--
75
34
45
1.5
4

63.0 

20

雷蒙磨
5R4119
90
31
42
1.5
7
73.1 

20

雷蒙磨
5R4119
90
33
41
1.5
7
73.1 

20

成品输送系统
--
75
32
41
1.5
7
58.1 

20

上料系统
JS-120
75
13
27
1
5
61.0 

20

搅拌机

80m3
85
13
24
1.2
5
71.0 

20

造粒机

--
80
13
21
1
5
66.0 

20

上料系统
--
75
25
22
1
7
58.1 

20

提升机
--

70
25
20
1.5
7
53.1 

20

搅拌机
10kW

80
25
18
2
7
63.1 

20

输送皮带
--

75
25
15
1
5
61.0 

20

振动机
--

80
24
12
1
5
66.0 

20

切条机
--

70
24
10
0.6
5
56.0 

20

制砖成型机
--

85
23
8
1
5
71.0 

20

空压机
--
85
14
38
0.7
5
71.0 

20

空压机

--
85
14
40
0.7
5
71.0 

20

液体泵
10t/h
75
25
37
0.2
13
52.7 
20
液体泵
20t/h
75
25
38
0.2
12
53.4 
20
风机
10000m3/h
85
35
106
6
3
75.5 

20

风机
10000m3/h
85
32
44
0.5
7
68.1 

20

风机
20000m3/h
90
19
20
0.5
14
67.1 

20

风机
20000m3/h
90
18
49
0.5
6
74.4 

20
*注：以生产车间西南角为坐标原点。
（1）预测范围、点位、因子
噪声预测范围为：厂界外1m；

预测点位：在北、东、南、西厂界各设1个点位，共4个预测点位。

厂界噪声预测因子：等效连续A声级。
（2）预测模式及参数选取
1）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A、B，预测模式如下：

①室外声源在预测点产生的声级计算模型

各声源对预测点的贡献值按下式计算：

Lp（r）=Lw+Dc－（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Aminc）

式中：LA（r）—预测点处声压级，dB；

      Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

      Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

      Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

      Agr—地面效应引起的衰减，dB；

      Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

      Aminc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

②室内声源等效室外声功率级计算方法

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声功率级法进行计算。
a.首先计算出某一室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级或A声级：

[image: image24]
式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw--点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q--指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R--房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

b.计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：


[image: image1.wmf])

10

lg(

10

)

(

1

1

.

0

1

p

1

p

å

=

=

N

j

L

i

ij

T

L


式中：Lp1i（T）为靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij为室内j声源i倍频带的声压级，dB；N为室内声源总数。
c.计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i（T）=Lp1i（T）－（TLi+6）

式中：Lp2i（T）为靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i（T）为靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi为围护结构i倍频带的隔声量，dB。

d.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积S处的等效声源的倍频带的声功率级：

Lw=Lp2（T）+10lgS

式中：Lw为中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）为靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；S为透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
③工业企业噪声计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
[image: image25]
式中：Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T--用于计算等效声级的时间，s；

N--室外声源个数；

ti--在T时间内i声源工作时间，s；

-等效室外声源个数；

tj--在T时间内j声源工作时间，s。
2）预测结果与评价
预测结果采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测。本次评价以两期工程建设完成后全厂情况进行预测，厂界点预测结果见下表。
表4-10    噪声预测结果        单位：dB（A）

预测点名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

贡献值

55.4
50.2
57.6
52.5
由预测结果可知，两期工程建设完成后运营期厂界噪声贡献值为52.5dB（A）～55.4dB（A），项目夜间不生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
综上分析，本项目实施后对周围声环境影响较小。
（2）监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的要求，企业应自行进行监测。本项目为非重点排污单位，项目噪声污染源环境监测计划见下表。
表4-11    噪声环境监测计划表

类别

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

噪声

厂界
等效A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

4、固体废物

4.1固体废物产生情况

4.1.1一期工程固体废物产生情况
本项目一期工程固废主要为生产过程中布袋除尘器产生的除尘灰，商品一级灰生产过程中产生的废粉煤灰，设备维护保养产生的废润滑油、废润滑油桶，职工生活产生的生活垃圾。
（1）一般固体废物
本项目一般固体废物主要为布袋除尘器产生的除尘灰，商品一级灰生产过程中产生的废粉煤灰。
①除尘灰
本项目布袋除尘器中产生一定量的除尘灰，根据工程分析可知，除尘灰产生量为643.821t/a，固废代码为900-099-S59，收集后回用于生产。

②废粉煤灰
本项目商品一级灰生产过程中产生一定量的废粉煤灰，废粉煤灰产生量为49999.07t/a，固废代码为900-001-S02，收集后替代部分砂石用于本项目商品混凝土生产。
表4-12    一般固体废物产生情况一览表

序号

名称

固废代码

产生量t/a
污染防治措施

1

除尘灰
900-099-S59
643.821
收集后回用于生产
2

废粉煤灰
900-001-S02

49999.07
替代部分砂石用于本项目商品混凝土生产
（2）危险废物

①废润滑油

本项目一期工程设备维护保养时产生废润滑油属于危险废物，危废类别为HW08，代码为900-214-08。

根据润滑油原料使用情况，废润滑油产生量约为0.05t/a，收集后置于密封桶内，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。

②废润滑油桶
本项目一期工程设备维护保养时产生废润滑油桶属于危险废物，危废类别为HW08，代码为900-249-08。

根据润滑油使用情况，废润滑油桶产生量约为0.02t/a，加盖密闭，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。

表4-13    一期工程危险废物产生及处置情况一览表
序号

危险废物名称

危险废物类别
危险废物代码

产生量t/a
产生工序及装置

形态

主要及
有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1

废润滑油
HW08
900-214-08
0.05
设备维护保养
液态
含烃化合物
1次/a
毒性

易燃性
暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置

2
废润滑油桶
HW08
900-249-08
0.02
设备维护保养
固态
含烃化合物
1次/a
毒性

易燃性
（3）生活垃圾

项目一期工程劳动定员20人，生活垃圾产生量以0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为3.0t/a，收集后由环卫部门统一处理。
4.1.2二期工程固体废物产生情况
本项目二期工程固废主要为生产过程中布袋除尘器产生的除尘灰，高新免蒸建材生产过程中产生的边角料、不合格品，设备维护保养产生的废润滑油、废润滑油桶，职工生活产生的生活垃圾。
（1）一般固体废物
本项目一般固体废物主要为布袋除尘器产生的除尘灰，商品一级灰生产过程中产生的废粉煤灰。
①除尘灰
本项目布袋除尘器中产生一定量的除尘灰，根据工程分析可知，除尘灰产生量为588.261t/a，固废代码为900-099-S59，收集后回用于生产。

②边角料
本项目免蒸高新建材生产过程中产生一定量的边角料，边角料产生量为100t/a，固废代码为900-099-S59，收集后回用于生产。

③不合格品
本项目免蒸高新建材生产过程中产生一定量的不合格品，不合格品产生量为50t/a，固废代码为900-099-S59，收集后回用于生产。

表4-14    一般固体废物产生情况一览表

序号

名称

固废代码

产生量t/a
污染防治措施

1

除尘灰
900-099-S59
588.261
收集后回用于生产
2

边角料
900-099-S59

100
3
不合格品
900-099-S59

50
（2）危险废物

①废润滑油

本项目二期工程设备维护保养时产生废润滑油属于危险废物，危废类别为HW08，代码为900-214-08。

根据润滑油原料使用情况，废润滑油产生量约为0.05t/a，收集后置于密封桶内，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。

②废润滑油桶
本项目二期工程设备维护保养时产生废润滑油桶属于危险废物，危废类别为HW08，代码为900-249-08。

根据润滑油使用情况，废润滑油桶产生量约为0.02t/a，加盖密闭，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。

表4-15    二期工程危险废物产生及处置情况一览表
序号

危险废物名称

危险废物类别
危险废物代码

产生量t/a
产生工序及装置

形态

主要及
有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1

废润滑油
HW08
900-214-08
0.05
设备维护保养
液态
含烃化合物
1次/a
毒性

易燃性
暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置

2
废润滑油桶
HW08
900-249-08
0.02
设备维护保养
固态
含烃化合物
1次/a
毒性

易燃性
（3）生活垃圾

项目二期工程不新增劳动定员，无新增生活垃圾。

4.1.3全厂固体废物产生情况
表4-16    全厂一般固体废物产生情况一览表

序号

名称

固废代码

产生量t/a
污染防治措施

1

除尘灰
900-099-S59
1232.082
收集后回用于生产
2

废粉煤灰
900-001-S02

49999.07
替代部分砂石用于本项目商品混凝土生产
3
边角料
900-099-S59
100
收集后回用于生产
4
不合格品
900-099-S59
50
表4-17    全厂危险废物产生及处置情况一览表
序号

危险废物名称

危险废物类别
危险废物代码

产生量t/a
产生工序及装置

形态

主要及
有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1

废润滑油
HW08
900-214-08
0.1
设备维护保养
液态
含烃化合物
1次/a
毒性

易燃性
暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置

2
废润滑油桶
HW08
900-249-08
0.04
设备维护保养
固态
含烃化合物
1次/a
毒性

易燃性
表4-18    危险废物贮存场所情况一览表
序号

贮存场所（设施）名称
危险废物名称

危险废物类别
危险废物代码

位置
占地
面积
贮存
方式
贮存周期

最大贮存量t/a
1

危废暂存间
废润滑油
HW08
900-214-08
厂区东北
6m2
桶装
不大于1年
0.10
2
废润滑油桶
HW08
900-249-08
加盖密闭
0.05
项目两期工程建设完成后全厂生活垃圾产生量为3.0t/a，收集后由环卫部门统一处理。

4.2一般固废暂存区管理要求
一般固废暂存区位于生产车间内东南角，占地面积100m2，一般工业固体废物处置按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”。

①贮存场所：设置一般固废暂存区，贮存场所按相关规定做好防渗漏、防风、防晒、防雨淋的措施。按规定设置立式或平面固定式标志牌。
②分类收集、分类贮存：各类固废分类存放在一般固废暂存处。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
③制度台账：建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。
4.3危险废物收集、储存、运输管理要求

（1）危险废物收集要求

本项目危险废物主要为设备维护保养产生的废润滑油、废润滑油桶；废润滑油为液态，采用桶装方式（废润滑油使用原润滑油包装桶），容器内部应留适当空间，桶口盖紧。
危险废物存储容器和危险废物具有相容性，满足相应的防渗、防漏、防腐和强度要求；包装容器采取扎口、盖紧措施也可以避免挥发性有机废气产生。

（2）危险废物储存要求

本项目危险废物暂存间位于厂区中部，选址满足生态环境保护法律法规、规划和生态环境分区管控的要求，不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区，不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

A、危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，主要包括：

①采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不露天堆放危险废物。

②危废暂存间内分区，采用墙体分隔。

③地面、墙面裙脚、分隔墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，渗透系数小于10-7cm/s。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
④液态危险废物储存区应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积。

B、危废暂存间运行环境管理要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，主要包括：

①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或冲洗废水应收集处理。

④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

⑧危险废物识别标识设置应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）中规定设置，危险废物识别标识包括危险废物标签，危险废物贮存分区标志，危险废物贮存设施标志，具体内容要求、设置要求、数字识别码、制作要求详见规范要求。

表4-19    危险废物识别标志设置要求

类别

示例

要求

危险废物标签
[image: image26]
颜色：背景色应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。

2、字体：宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。

3、尺寸：大小100mm×100mm，最低文字高度3mm

4、材质：宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。

5、印刷：油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1mm，边框外宜留不小于3mm的空白。
危险废物贮存分区标志
[image: image27.png]EIRTI HINS RN 53R

(77 #Rra k)

i AN L HE R R A




颜色；背景色应采用黄色，RGB颜色值为（255，255，0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。

2、字体：宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示；

3、尺寸：标志整体外形最小尺寸300×300（mm），贮存分区标志最低文字高度20mm，其他文字最低文字高度6mm；

4、材质：衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。

5、印刷：图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。
危险废物贮存设施标志

[image: image28.jpg]{TENHR VY. 1767687743000

4 ] BELAST A0 4 1) A B 1 LR

TA S elrho
AR 4,8 PR AR AT B T R A SR R AP
R 18 LA CRISAUGR) - ERETH L
SEHVE A0 i e
. RN e
WAL HFR G w&ammm&mmm&ﬁyéa N
B LRI 91150623067536731D {* ‘-»’ E
MR (T YA ,uﬁﬁ'gq ;“
EEAHA P i /ﬂﬂ7§ﬁ7 NITTe
HESROERAR BT [HRS ,4i¢§;
= BRI
MALERE (D
G AN
=, GBI AR
WEZIN
24 TR B S5 faFIHE %
EHE 03520250633000000081 BHO78842 é A)ﬁ%
2 EBHEHAR
4 FWRT AR RIS %
LR i





颜色：背景颜色为黄色，RGB颜色值为（255，255，0）。字体和边框颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）；

2、字体：应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示；

3、尺寸：标志牌整体外形最小尺寸300×186（mm）；

4、材质：采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理；

5、印刷：危险废物贮存、利用、处置设施标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。

6、外观：危险废物贮存、利用、处置设施的标志牌和立柱无明显变形。标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落。图案清晰，色泽一致，没有明显缺损。
（3）危险废物运输过程要求

项目危险废物暂存于危险废物暂存间，生产过程中产生的危险废物采用人工运输，可有效避免运输过程对周围环境产生的不利影响。

危险废物外部运输和转运应符合《危险废物转移管理办法》的要求，严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，运输过程按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，运输车辆也必须配备防渗漏设施，防止危险废物在贮存及转移过程中产生二次污染。

综上，本项目产生的固体废物均得到综合利用或妥善处置，一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，不会对当地的景观环境和生态环境造成污染影响。
5、地下水、土壤环境影响分析

就本项目而言，有可能对地下水、土壤造成环境污染的行为主要为废润滑油等危险废物及液态原辅材料的泄漏，导致土壤理化性质改变，肥力下降，污染地下水，影响人群健康。
正常状况下，危废采取环保措施合理处理，厂区进行分区防渗处理，各污染防治区分别满足不同等级的防渗技术要求，可有效阻止污染物下渗。因此，本次地下水、土壤污染主要发生在非正常状况情况下。

非正常状况，根据同类型企业的实际情况分析，如果生产区、危废间等可视等场所发生防腐、防渗层破损，建设单位必将及时采取修复措施，不可能任由物料或污水漫流渗入土壤、地下水。因此，只有当地下非可视部位发生破损，才有可能造成污染物持续渗入土壤并对土壤、地下水环境造成一定污染。

（1）土壤环境影响防控措施

①执行建设项目的“三同时”管理

认真执行建设项目相关的防治地下水、土壤污染和破坏的措施，必须与主要工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”管理制度。

②源头控制措施

本项目危废间采取重点防渗，防渗技术要求：贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；
本项目生产车间、库房、化粪池采取一般防渗，防渗技术要求：采用P・O42.5及以上普通硅酸盐水泥为原料生产的商品混凝土，水泥基防渗层至少20cm厚，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行。
本项目厂区其他区域地面、办公区采取简单防渗，防渗技术要求：一般地面硬化。

采取以上防渗措施后，项目污染物渗入土壤的途径被切断，不会对项目占地及周边土壤、地下水造成影响。
（2）评价结论

本项目场地内基本实现地面硬化，采取严格的防渗措施。在非正常状况发生后，及时采取应急措施，及时对污染源进行防渗层修复处理，减少污染源的扩散，使此状况对地下水、土壤环境的影响降至最小。定期对防渗层等进行检查，及时发现腐朽老化现象，杜绝非正常状况的发生。综合考虑，在严格执行相关环保措施的情况下，对场地地下水、土壤环境造成污染的可能性不大，建设项目对场地地下水、土壤环境的影响是可接受的。

综上，项目营运期对地下水、土壤环境不会产生明显影响。
6、环境风险分析
根据生态环境部2018年10月14日发布的《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改建和技术改造项目进行环境风险评价。本次环境风险评价的目的在于分析、识别本项目生产装置运行过程中及物料储存的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求将潜在的风险危害程度降至低。

遵照环境保护部发布的《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77 号）的精神，本次环境风险评价按照上述文件及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018）的相关要求，采用风险识别和风险分析对本项目进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的对策、事故应急措施及应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到降低危险、减少公害的目的。

（1）风险识别

风险物质识别：本项目为固体废物综合利用，运行过程中维修设备产生的废润滑油属于危险废物，产生量为0.1t/a，最大储存量为0.1t/a，属于HW08废矿物油与含矿物油废物中非特定行业900-214-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油。

（2）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定 

分析本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按照附录 C 对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界值比值，即为 Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界值比值 Q；

[image: image29.jpg]I H B IREB (R
2t 1) 55 10 AT B

(— o HAKE
91150691MAOQK1096Y) *FE A E: ABAfFA (FEEIE KK
PHEBRER (D RKELRBEELE) BALE—FZAE, L
RZEF_RTINEY, TBT (BT/FABT) L% 2k
IR, AREFZZWEIFNERFERIAWE AL EFHR
T AXEEABIEREREFRAN G BN ZEM T E T E
AFEZHBER (RK) EABNEREZER, TBA R, T
WRERBRE; ZIEAREZHBES () WREHEFAN
ITHE (XFEZHITNMITEWTHRY XRILHEHEE
03520250633000000081, 1& M %% = BHO78842), *E 4| A K
WHELIHE (FA%F BHOT8842) ¥ 1 A, Lix AR A AL
2IRA G REMA ERRmEIA RREIIN (BEIEFE
WS () REAEEEENE) ASWRIEELRLE, 3K
Rt A “BLE7,

AR (NFE): W





式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； 

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100（3）Q≥100 

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），废润滑油属于风险物质。根据建设单位提供资料可知本项目的废润滑油最大储油量为0.1t，根据最大储存量和临界值比小于1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，风险物质存储量和临界量详见下表。
表4-20     风险物质存储量和临界量
序号

储存化学品名称及含量

可能存在最大数量（t）

临界量（t）

CAS号

qi/Qi

是否构成重大危险源

1

废润滑油

0.1

2500

/

0.00004

Q＜1不属于重大危险源

由上表可知，各环境风险物质在公司内最大存在总量与临界量的比值Q为0.00004，Q＜1，以Q表示。当Q＜1时，风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为I，可进行简单分析，对项目危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。

（3）废矿物油风险防范措施

本项目废润滑油暂存放于危废暂存间，危废暂存间防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行，防渗层为1m厚黏土层（渗透系数1×10-7cm/s），或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，且在危废暂存间设置废液导流槽和废液收集池，并设置消防设施，如：灭火器、消防沙等；设专人看护定期巡查，及时转运，建立危废管理台账等措施。
（4）应急预案
为及时、迅速、有序地处理事故，避免事故的扩大，减少人员伤亡、财产损失，减少对事故现场周边环境及社会的负面影响，达到迅速控制危险源，维护正常的生产秩序的目的，按照“安全第一，预防为主”和“以人为本”的方针，并根据国家《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》和国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》，特制定环境风险应急预案。

1）工作原则

①统一指挥

公司设立专门机构负责事故处理及救援工作的集中统一指挥。

②分级管理

根据事故状况，应急预案应实施分级管理。发生事故时，启动相应级别的应急预案。

③共同参与

根据事故状况，应急领导小组应请求所在地人民政府、公安、消防、环保、水利等部门的支持、救援，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和对事故现场周边环境及社会的负面影响。

2）组织机构及职责

建设单位应设置专门机构负责项目建设及运营期的环境安全。其职责包括：

①负责统一协调突发环境事件的应对工作，负责应急统一指挥，同时还负责与项目区外界环境保持紧密联系，将事态的发展向外部的支持保障机构发出信号，并及时将反馈信息应用于事故应急的领导和指挥当中。

②保证应急事故的各项资源，包括建立企业救援队，并与社会可利用资源建立长期合作关系；当建设单位内部资源不足、不能应对环境事故，需要区域内其他部门增援时，由建设单位的环境安全管理部门提出增援请求。

③在事故处理终止或者处理过程中，要向公众及时、准确地发布反映环境安全事故的信息，引导正确的舆论导向，对社会和公众负责。

3）应急预案内容

从应急工作程序上，可以分为预防预警、应急响应、应急处理、应急终止、信息发布五个步骤。建设单位编制的环境事故应急预案应对以下内容进行细化，并明确各项工作的负责人。

①预防预警。预防与预警是处理环境安全突发性事件的必要前提。根据突发事故的严重性、紧急程度和可能波及的范围，划分预警级别，并根据事态的发展情况和采取措施的效果，提高或者降低应急预警级别。

②应急响应。环境安全突发事件发生后，应立即启动并实施相应应急预案，及时向当地环保局以及自治区相关部门上报；同时，启动建设单位应急专业指挥机构；应急救援力量应立即开展应急救援工作；需要其他应急救援力量支援时，应及时向相关部门提出申请。

③应急处理。对各类环境事故，根据相应的救援方案进行救援的处理，同时进行应急环境监测。根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

④应急终止。应急终止须经现场救援指挥部确认，由现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。 应急状态终止后，建设单位应根据上级有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

⑤信息发布。突发环境安全事件终止后，要通过报纸、广播、电视和网络等多种媒体方式，及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论，增强对于环境安全应急措施的透明度。
7、排污口规范化管理

（1）废水排放口

项目厂区排水实行“雨污分流”的排水体制，项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后定期拉运至上海庙镇污水处理厂处理。

（2）废气排放口

本项目排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。废气排放口必须符合《污染源监测技术规范》的要求，便于采样、监测的要求，各废气管道应设置永久采样孔。

（3）固体废物贮存（处置）场所规范化要求

危险废物储存设施按照危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设。
（4）设置标志牌

标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的需报环境监理部门同意并办理变更手续。

排污口规范化要求及环保图形标识如下：
表4-21    排污口标识一览表
序号

项目

要求

环保图形标志

1

废气

排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求，采样口位置无法满足“规范要求的”，其监测孔位置由当地环境监测部门确认

[image: image2.jpg]L St L] p—

LHER
HEORS

HHERY

BiF @ 12369 -





2
噪声

应按照《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》（HJ706-2014）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目位置设置与之相符的环境保护图形标示牌

[image: image3.jpg]B HEHR
B0EH:

HORRS:
BRI

ERFERPSREN





3
一般固废
项目一般固体废物应设置专用储存、处置场所。固体废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌
[image: image4.png]— AR E M E

ERFARPHEY





本项目危险废物标识见固体废物影响分析章节。

8、环境影响评价制度与排污许可制衔接

根据《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）、原环境保护部办 公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号）附表划分排污许可管理级别，相关内容如下：

项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台重新申领排污许可证。
9、环保投资
本项目总投资800万元，其中环保投资95.5万元，占总投资的11.94%，本项目环保投资估算见下表。
表4-22    一期工程环保投资一览表

时期

类别
污染物

防治措施

环保投资（万元）

运营期
废气

粉煤灰离心分选废气
旋风除尘器+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放
12
粉煤灰生产线筒仓废气

全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共7套）+仓顶排放口排放

17.5
商混站搅拌废气

搅拌主机采用钢结构厂房进行全封闭，输送带和搅拌主机之间用帆布软连接，搅拌机配有一套布袋除尘器，经除尘后由15m高排气筒（DA002）排放。

5
商混站筒仓废气

全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共4套）+仓顶排放口排放

10
无组织废气
全封闭储棚，储棚内设置雾炮机进行喷雾降尘，通过全封闭式原料棚+洒水抑尘、喷雾抑尘措施可有效抑制粉尘的产生。物料苫盖运输，厂区道路、停车场及其他地面采取硬化措施，定时洒水。
3
废水

生产废水
项目降尘用水全部挥发，无废水产生。
/
生活污水
生活污水经化粪池收集后，定期拉运至上海庙镇污水处理厂处理。
2
噪声
设备噪声
选用低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声等。
2
固体废物
一般

固废
布袋除尘器收集的除尘灰收集后回用于生产，不外排；废粉煤灰替代部分砂石用于本项目商品混凝土生产。
2
危险

废物
废润滑油、废润滑油桶暂存于厂区危废暂存间（6m2），定期交有资质单位处置。
5
生活垃圾
生活垃圾交由环卫部门处理。
1
防渗工程
重点防渗区
本项目危废间采取重点防渗，防渗技术要求：贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；
10
一般防渗区
本项目生产车间、库房、化粪池等进行一般防渗处理，采用水泥进行防渗处理，采用P・O42.5及以上普通硅酸盐水泥为原料生产的商品混凝土，水泥基防渗层至少20cm厚，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
简单防渗区
本项目厂区其他区域地面、办公区进行简单防渗处理：地面硬化。
合计

69.5
表4-23    二期工程环保投资一览表

时期

类别
污染物

防治措施

环保投资（万元）

运营期
废气

氢氧化钙生产线筒仓废气
全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共4套）+仓顶排放口排放
10
氢氧化钙磨粉废气
旋风除尘器+布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）排放
8
陶粒混合搅拌造粒、免蒸建材混合搅拌废气
布袋除尘器+15m高排气筒（DA004）排放
5
无组织废气
全封闭储棚，储棚内设置雾炮机进行喷雾降尘，通过全封闭式原料棚+洒水抑尘、喷雾抑尘措施可有效抑制粉尘的产生。物料苫盖运输，厂区道路、停车场及其他地面采取硬化措施，定时洒水。
0.5
废水

生产废水
项目降尘用水全部挥发，无废水产生。
/
生活污水
二期工程不新增劳动定员，不新增生活污水。
/
噪声
设备噪声
选用低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声等。
2
固体废物
一般

固废
布袋除尘器收集的除尘灰收集后回用于生产，不外排；免蒸高新建材生产过程中产生的边角料、不合格品收集后回用于生产。
0.5
危险

废物
废润滑油、废润滑油桶暂存于厂区危废暂存间（6m2），定期交有资质单位处置。
/
生活垃圾
二期工程不新增劳动定员，不新增生活垃圾。
/
防渗工程
重点防渗区
本项目危废间采取重点防渗，防渗技术要求：贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；
/
一般防渗区
本项目生产车间、库房、化粪池等进行一般防渗处理，采用水泥进行防渗处理，采用P・O42.5及以上普通硅酸盐水泥为原料生产的商品混凝土，水泥基防渗层至少20cm厚，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
简单防渗区
本项目厂区其他区域地面、办公区进行简单防渗处理：地面硬化。
合计

26



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护

措施
	执行标准

	大气环境
	粉煤灰离心分选废气排气筒DA001
	颗粒物
	旋风除尘器+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值

	
	商混拌合站搅拌、落料废气排气筒DA002
	颗粒物
	搅拌主机采用钢结构厂房进行全封闭，输送带和搅拌主机之间用帆布软连接，搅拌机配有一套布袋除尘器，经除尘后由15m高排气筒（DA002）排放
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放标准

	
	氢氧化钙磨粉废气排气筒DA003
	颗粒物
	旋风除尘器+布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值

	
	陶粒混合搅拌造粒、免蒸建材混合搅拌废气排气筒DA004
	颗粒物
	布袋除尘器+15m高排气筒（DA004）排放
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2 其修改单中污染物排放标准限值

	
	无组织
	颗粒物
	粉煤灰生产线筒仓废气：全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共7套）+仓顶排放口排放；商混站筒仓废气：全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共4套）+仓顶排放口排放；氢氧化钙生产线筒仓废气：全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器（共4套）+仓顶排放口排放。全封闭储棚，储棚内设置雾炮机进行喷雾降尘，通过全封闭式原料棚+洒水抑尘、喷雾抑尘措施可有效抑制粉尘的产生。物料苫盖运输，厂区道路、停车场及其他地面采取硬化措施，定时洒水。
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放标准

	地表水环境
	生活污水
	COD

SS

氨氮

BOD5
	经化粪池处理定期拉运至上海庙镇污水处理厂处理
	《污水综合排放标准（GB8978-1996）》三级标准及上海庙镇污水处理厂进水水质要求

	声环境
	设备噪声
	等效A声级
	选用低噪声设备，加装基础减振、加强厂房隔声、风机选用低噪声设备
	厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾：生活垃圾交由环卫部门处理。

一般固体废物：布袋除尘器收集的除尘灰收集后回用于生产，不外排；废粉煤灰替代部分砂石用于本项目商品混凝土生产；免蒸高新建材生产过程中产生的边角料、不合格品收集后回用于生产。

危险废物：废润滑油、废润滑油桶暂存于厂区危废暂存间（6m2），定期交有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	认真执行建设项目相关的防治地下水、土壤污染和破坏的措施，必须与主要工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”管理制度。

本项目危废间采取重点防渗，防渗技术要求：贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；
本项目生产车间、库房、化粪池采取一般防渗，防渗技术要求：采用P・O42.5及以上普通硅酸盐水泥为原料生产的商品混凝土，水泥基防渗层至少20cm厚，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行。
本项目厂区其他区域地面、办公区采取简单防渗，防渗技术要求：一般地面硬化。

危废暂存间内设置导流沟及集液池，在事故状态下对泄漏的危险废物进行收集。

根据调查项目所在区域水文地质资料，项目所在区域浅层地下水流向为自东向西，在厂区西边界外设置1口跟踪监测井JK1，监测井坐标东经106°40'7.691"，北纬38°16'48.285"，井深25m，内径50mm，井体结构自上而下依次为井壁管、滤水管、沉淀管、井底封隔。每年对跟踪监测井进行监测，首年主要监测因子为：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、浑浊度、石油类，例行监测因子：pH、石油类，及时发现泄漏情况。
采取以上防渗措施后，项目污染物渗入土壤的途径被切断，不会对项目占地及周边土壤、地下水造成影响。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	1）管理方面：配备环保负责人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作，操作人员必须经过专门培训，严格遵守安全操作规程和消防安全管理制度，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。
2）监控方面：厂内设置摄像头监控。
3）全厂采用电话报警系统，以及灭火器等灭火设施。
4）专职人员巡查：通过操作人员，做到人员的巡查路线、频率符合危险源检查的要求，从而及时发现现场隐患，及时消除，确保安全生产。
5）火灾事故的预防
①在易燃区禁止使用产生火花的设备和工具。
②火源的管理：明火控制，其发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。
③成立风险应急救援队伍，编制应急预案，负责事故控制、救援、善后处理；厂区设置火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料；组成通信联络队，并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制；由专业人员负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估；制定事故现场善后处理程序及恢复措施；对厂区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息，并在事故发生第一时间通知厂区附近居民。
6）发生火灾的应急措施
①发现着火者立即通知公司应急指挥小组；
②应急指挥小组首先通知综合协调员到现场确认事故情况，确定应急处理措施及方案；
③公司应急指挥小组根据现场踏勘情况，组织各成员实施应急预案，同时联系消防队等相关部门；
④由公司应急指挥小组将事故情况向相关管理部门报告；
⑤医疗救助员组织现场的无关人员立即撤离事故现场，增援现场的受伤人员；
⑥在消防队或上级应急指挥小组到达后，将指挥、排险工作移交消防队或上级应急指挥部。
7）事故废水防范措施
企业发生火灾爆炸或者泄漏等事故时，消防废水是一个不容忽视的二次污染问题，由于消防水在灭火时产生，产生时间短，产生量巨大，不易控制和导向，一旦进入火灾厂区雨水或清下水管网后直接进入外环境水体，消防水中带有的化学品等会对外环境水体造成严重的污染事故。根据这些事故特征，本评价提出如下预防措施：
①设置事故水池（兼消防废水池），消防废水收集至池内，防止消防废水直接进入外环境，后交由有资质单位处理；
②在厂区边界预先准备适量的沙包、沙袋等堵漏物，在厂区灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止消防废水向厂外泄漏。
8）危废防范措施
a.危废间应以混凝土、砖或经防腐处理的钢材等材料建成相对封闭场所，设施内要有安全照明设施；
b.地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；
c.危废间贮存设施应根据贮存危险废物的危险特性设置相应的安全装置以及配备足够的消防器材、应急设施；
d.危废间内应留有足够可供工作人员和搬运工具的通行过道，以便应急处理；
e.危险废物在危废暂存间暂存，以专用包装袋或包装桶密封储存；
f.建设单位制定完善的保障制度，危险废物由专人进行管理，设立危险废物标志、危险废物情况的记录等。

9）污染防控措施
厂区进行分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

10）跟踪监测
在厂区西边界外设置1口跟踪监测井JK1，定期开展地下水水质检测，及时发现泄漏情况。  

	其他环境

管理要求
	（1）分区防渗：本项目危废间采取重点防渗，防渗技术要求：贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；
本项目生产车间、库房、化粪池采取一般防渗，防渗技术要求：采用P・O42.5及以上普通硅酸盐水泥为原料生产的商品混凝土，水泥基防渗层至少20cm厚，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行。
本项目厂区其他区域地面、办公区采取简单防渗，防渗技术要求：一般地面硬化。

（2）排污口规范化：严格按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》建立规范化排污口，设置检测孔及监测平台，设置排污口标示牌，建立规范化排污口档案；

（3）监测计划：废气按照监测计划每年开展监测，厂界噪声每季度监测一次，地下水每年监测一次。
  


六、结论

	内蒙古精翔裕新能源科技有限公司高新环科建材项目符合国家产业政策，用地符合当地土地要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响。在认真落实各项环保措施的前提下，本评价从环境保护的角度认为，项目建设可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	11.518t/a
	/
	11.518t/a
	+11.518t/a

	
	SO2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NOX
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	除尘灰
	/
	/
	/
	1232.082t/a
	/
	1232.082t/a
	+1232.082t/a

	
	废粉煤灰
	/
	/
	/
	49999.07t/a
	/
	49999.07t/a
	+49999.07t/a

	
	边角料
	/
	
	
	100t/a
	
	100t/a
	+100t/a

	
	不合格品
	/
	/
	/
	50t/a
	/
	50t/a
	+50t/a

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	3t/a
	/
	3t/a
	+3t/a

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.10t/a
	/
	0.10t/a
	+0.10t/a

	
	废润滑油桶
	/
	/
	/
	0.04t/a
	/
	0.04t/a
	+0.04t/a


[image: image30.jpg]g W B AL K iE P

AEUNARGT=FHBEARAE (Z—H 46 HRE
91150691MAOQK1096Y) AV E A& TE: A BALLFA (X TE T £ )
T4 GO R RBEEEDPER) FALE —FNE, TZEE =
HEN, TET (BT/FARBT) Z4F_HZP ¥, KRKERE
TN EAFERXNTIE 1 THEXENERELER, TEH

N %
P
0]

I, KRB EAERE B
2. BEAH. EHRAEREREA (HFEA) EEM

3. HEA. EARM. LHEEEAREERLMLET T

4, KEEFITHARY. 5 (RRTEHAERHRE S (B B
HSEEEAL) BALIENE LT LY

5. A BRI B (r B B S# B E Mk

6. BHARKLAEE 5 TFFEN, AREREE. FEETAR
fr AR B

7. ANEE KRR A





[image: image31.emf]投入总量

450000

粉煤灰

450000

商品一级灰

400000

进入大气环境颗

粒物

0.93

产出总量

450000

投入

产出

废粉煤灰

49999.07

[image: image32.emf]投入总量

200000.609

商品混凝土

200000

进入大气环境颗

粒物

0.609

产出总量

200000.609

投入

产出

水泥

14500

粉煤灰

6300

矿粉

3000

砂石

159950.609

水泥添加剂

250

水

16000

附图
附图1：项目地理位置图
[image: image33.emf]投入总量

300000.64

氢氧化钙

300000

进入大气环境颗

粒物

0.64

产出总量

300000.64

投入

产出

石灰石粉

31500

工业氢氧化钙

268500.64

[image: image34.emf]投入总量

100002.142

陶粒

100000

进入大气环境颗

粒物

2.142

产出总量

100002.142

投入

产出

粉煤灰

40002.142

水泥

5000

矿粉

5000

脱硫石膏

40000

水

10000

[image: image35.emf]投入总量

200006.05

免蒸高新建材

200000

进入大气环境颗

粒物

6.05

产出总量

200006.05

投入

产出

矿粉

19006.05

水泥

24000

砂子

23000

炉渣

120000

水

15000

[image: image36.emf]矿井水

59.53

1.2

生活用水

化粪池

拉运至上海庙镇

污水处理站

新鲜水

1.2

0.96 0.96

0.24

1

洒水抑尘用水

混凝土搅拌用水

53.33

53.33

1

进入产品

5.2

喷淋降尘用水

5.2



[image: image37.emf]矿井水

80

46.67

免蒸高新建材用水

陶粒生产用水

33.33

33.33

进入产品

46.67

进入产品

或挥发

[image: image38.emf]矿井水

139.53

1.2

生活用水

化粪池

拉运至上海庙镇

污水处理站

新鲜水

1.2

0.96 0.96

0.24

1

洒水抑尘用水

混凝土搅拌用水

53.33

53.33

1

进入产品

5.2

喷淋降尘用水

5.2

46.67

免蒸高新建材用水

陶粒生产用水

33.33

33.33

进入产品

46.67

进入产品

或挥发

附图2：项目周边关系图
[image: image39.png]G. N

SRS RDREI 2k

G. S\ N G. S\ N G. S\ N W. S. N SON
P SViplEr B JrRAES B ds
Bl 6 s BB N OBEL WK




[image: image40.emf]备料

图例 ：

G  

废气 、

N  

噪声 、

S  

固废

G1

、

G

1-1

、

N

、

S

1

粉煤灰

上料

离心分选

G

1-1

、

N

、

S

1

G

1-2

、

N

、

S

1

、

S

2

入库

G

1-3

、

N

、

S

1

外售

G

1-3

、

N

、

S

1

出料

废粉煤灰筒仓

废粉煤灰

粒径

≥

45

μ

m

G

1-4

、

N

、

S

1

商品一级灰

粒径

＜

45

μ

m

用于商品混

凝土生产

[image: image41.emf]水泥筒仓

水泥

添加剂

添加剂仓

输送机

计量

输送机

砂石料

粉煤灰 、 废

粉煤灰

粉煤灰筒仓

输送机

计量

计量 计量

搅拌

运输车

施工现场

泵

G2-1

、

N

、

S1

N

G2-3

、

N

、

S1

G2-4

、

G1

、

N

图例 ：

G

： 废气 、

N

： 噪声 、

S

： 固废

计量

矿粉

矿粉筒仓

输送机

G2-2

、

N

G2-1

、

N

、

S1 G2-1

、

N

、

S1

水

[image: image42.emf]备料

图例 ：

G  

废气 、

N  

噪声 、

S  

固废

G1

、

G

3-1

、

G

3-2

、

N

、

S

1

G

3-3

、

N

、

S

1

石灰石

粉 、 氢氧

化钙

上料 磨粉

分选

不合格物料

收集 出料

产品外售

G

3-4

、

N

、

S

1

G

3-1

、

G

3-2

、

N

、

S

1

G

3-3

、

N

、

S

1

G

3-4

、

N

、

S

1

[image: image43.emf]备料

图例 ：

G  

废气 、

N  

噪声 、

S  

固废

G2-1

、

N

、

S1

G4-1

、

G2-1

、

N

、

S1

G4-2

、

N

、

S1

粉煤灰 、 脱

硫石膏 、 水

泥 、 矿粉

上料 搅拌

造粒

产品外售

G4-3

、

N

、

S1

[image: image44.emf]备料

图例 ：

G  

废气 、

N  

噪声 、

S  

固废

G2-1

、

N

、

S1

G5-1

、

G2-1

、

N

、

S1

G5-2

、

N

、

S1

矿粉 、 炉

渣 、 水泥 、

砂子

上料 搅拌

消解

产品外售

N

切条成型

N

、

S3

养护

S4

[image: image45.jpg]RSk A BAF [— @t [ Wit
B FeCLSOse'
TEERLT 1
oA paM- cwser B e

|

fe—| Rt

E3

SE R T G

ZEEE




[image: image46.wmf])

4

4

lg(

10

2

1

p

R

r

Q

Lw

L

+

+

=

p

[image: image47.wmf]）

（

j

1

.

0

1

j

1

.

0

1

i

eqg

10

10

1

lg

10

A

Ai

L

M

j

L

N

i

t

t

T

L

å

å

=

=

+

=

[image: image48.jpg]BIREY

At

AR,

AR,

AE

RRHE

R

HFIRHAE:

SR AR A






附图3：项目厂区平面布置
[image: image49.jpg]


[image: image50.jpg]'R EY




[image: image51.png]91, Q2 Gn
=2+ 242
=ute e




[image: image52.png]



[image: image53.jpg]J eamn Ao
K™ Jou




[image: image54.emf]10 20

km

0


附图4厂区分区防渗图
[image: image55.png]


[image: image56.emf]50 100

m

0


[image: image57.emf]图例 ：

厂区边界

构筑物边界

排气筒

化粪池

危废暂存间

DA001

DA002

10 20

m

0

大门

生产车间

原料库房

商混生产区

办

公

区

一般固废暂存区

DA004

DA003

①

②

①

商品一级灰

生产区

②

氢氧化钙生

产区

③

④

③

陶粒生产区

④

免蒸高新建

材生产区

JK1


[image: image58.emf]重点防渗区

一般防渗区

图例 ：

厂区边界

构筑物边界

化粪池

危废暂存间

10 20

m

0

大门

生产车间

原料库房

商混生产区

办

公

区

一般固废

暂存区


[image: image59.png]



附图5项目与上海庙镇转移农牧民创业就业服务中心项目位置关系图
[image: image60.png]


[image: image61.emf]250 500

m

0

附图6：现状监测点及保护目标分布图
[image: image62.jpg]EpERATEE = E R &R (2021-20354F)

EEET AR =X =%E

N

o5 10 20
— —

]

[@] mmmmas
[CO7] sz
[0 ] nzemas
[
[ %
[ EEED

| wergnR
| RkaskrERPaL]
[— #awpas
== s
=R

=l

23 =4 =)

S a‘i
SHERMIRARE P ARARMRANERR T AMAT
20224118 ARENOMER HAMAE





[image: image63.jpg]



[image: image64.jpg]BREW LEHEFALXEL=EREMR (2021-2035%F)
[ — USRS

® Bl aerees [ SEoRERE WSS
el — s . ¥
L
Bl esrn - gdan —-wnen

P T e





[image: image65.jpg]AEHEARSRENH “Sk—5" EE AR AR SR SR

o T . T T e T ~

N

11,900,000

010 4 e &
e m—

L2)

® it

® wii

® MAK

e W

B

w5

e

Wi K

B

| EXreEa
[
MR

il P 2.«
TR B Wil “ =g -
il 2L

20234£07J] 31




[image: image66.png]R TR ERE

*®. 5 g o
%
P foe ¢ mEenm |
UK TS
PEER X
EEa
7415062320006 CSRRERTEN P

- EREEAK-SHRSHH-  1714.268152kn?

ShEsaRiE
N AEREETARKATRET
BCER: 0471-4632906 Msht: FFAIERHRSKE CH395 1 AT OURBRRASRESSIE, MBS, W1, Aldlssse
Bl PERAETARKATRET FERTUBAE /SRS (UNCS) GOWEHY Sl e

e i DA 4 A 1= 1 (D B/ Btk




[image: image67.png]


[image: image68.emf]500 1000

m

0

[image: image69.jpg]R H

FRA A B A SRR RESRHEAT IR A R R R T, 1R
# CRAEANRILMERS R (PN RIEMERE WL F4
FKAFRISE, ATH T REATHBSCR PP, bl B iR,

R A MBFEIT A A ARIBAR T H FABSEEm I TAE, #5582 e R A
SNk, EBGXRFFITR, FFREFAVETAE.

Wié?ﬁhﬁ%ﬁﬂ%ﬁmﬂ‘

\/

e .
Lk AR G

Of k-~



[image: image70.jpg]i H 2 505 A5

I H B . WS ek AR e IR R A R 2 7]

Y — 3 (= F R L . 91150623067536731D

(R B 457 ERAR B « PO 52 R SRR T R R IR A R B R ML 17 B
I E AR . 2511-150623-04-01-333651

i A . SRIE A B AR A

ImBEREEgRIEER: 2020-12-01 g% 2027-12-31 &

i TH S ST, 178 (4782 4m? ) , W EBFEH X 1000
L EFTRE1600m. AR A IXA00m?,  F 4R AR Dy — B EY
o moﬁagﬁﬁﬁﬁﬁ,~%1ﬁﬁiﬁﬁ~ﬁﬁmﬁ
@\ﬁ%ﬁ%i%ﬁm BT AR = A A5 30 7 i
471 R TO T . 4 2% S A4 20 5 I

.
|y |

=
DI _ 800 A, H, BEAE 800 Ait, WEIFIRITH
#®__ 0 hiwx, HMHEE o Ao

W $1_L$1,E,§%‘EE'] N 5 i R AR B BE TR BR 2 & g SRR A 0 H 17
B, NEETEEZEN, FeERZFMESLEREMEMK) . EITAMK] .
XAkl FAEER. mImEANTRE. BEHL. 8 i%'ﬁﬂ\ EEIREE
K, #iT%‘EIﬁEhuE’JE;LTE BEMATEERM ST,

.—I*ZE, Iﬁ%%mo lﬁﬁﬁt%%ﬁ%lﬂzo ‘?’_%Igiﬁﬁﬁ; m%d)‘
IREEEAMBREMFE, FAIH I,

= lia==g

FFEULRA (SRR H T L S A BABER P RSP BUKTVER]
FHEET22, SNAEIT Tt ik, WoRAEH At B A&l ] /p P2l T4
KA, )”'JZIK%CEQﬁ%LE Iﬁﬁﬁi):fﬁﬂ? ?Q&HT%J\%I i
/@ JQI{EI JA)

(EE:TDEBEER2HFARTIERKE RS EEMEMFEN, p thh
ZHE, HRIELTFEELNA; W AEXSETH, FHRIEMPECELETEH, AT gt 1772
HRAAFARMHANEERTE, ERNABMRFEERFELT. ) o




[image: image71.jpg]LENTN BEBOR e T S 52 e
WiEIRRHEATNL A SRR b
51152 e

W & AT B R A A IR )

TR 8] % F KW KB A6 AARHT ok IR A SO IR B B 3 SR AL
HBEFETY BRE. FEARBAFR, ARAREELHE W
I

— . B ] B R B SE e ) AR R A AT B TR BOR IR E
EHAREMTE, SEH717H.

RN BB ERRER, REKERAEI W
B R T, HIRZTE A £k, 7B EREK.

gl




[image: image72.jpg]iR RS AR B R AN Oy
A B Wi H

2025 4 10 A



[image: image73.jpg]B R AR B RN
AL H & 1R

2R . L.WZARAWE, KRB (FLARSMERIEH)
RERERER. TBEA, EFF. ER. A F. AEWE
W, ¥, Z. AZAFRIE NE LG5 R R A WA W F
SEFIWH K, ETABN, AARERET:

F£—% WEBWN

£% &lER®E

— FEBN: FAXRETHE LEEEKRTIRNRER
SEE, B LEREBRERALR LRSI —HERZEH
BEAMUHM TR RES T HTTHE AR,

=, HEAMENR

1 AMRTERE: FEFRME L BEEAR TN,

2. AMWHE EHEH: 717 5 (it 4780.02 F 4 %,
AE: BEREHE LT H XKD,



[image: image74.jpg]3. RAMBELGRNT (HEHLEELKE, WHEZFZ
R EFEEHI:

R X Y

Jxx 4239471.4890 383550, 1200
Jxx 42394627950 383534, 3990
Jxx 4239339.5810  383504. 2640
Jxx 4239333.4670  383507. 6760
Jxx 4239325.9740  383529. 6580
Jxx 4239463.1950  383575. 1000

Jxx 4239471. 4890 383550. 1200
4. AT PIE 5 % Bt LR 8 7 AR RAATEE

EMBAIRN S EFITAEMTE A

E=FEERARAR

—, 2R R (LEEEBRERA LY F T E
BRAETE) BEX, EXRUTEELA: FhklLiEki
BRBEAI Y —H 7.17 w (3T 4780.02 FHk) +
W, DEEFARELCHTHTRERREE, ZHAKBHNAX
FHeAFRETERREIANEE,

—. BEHIR:

LoAMXaFEHA_10 #,82026 £ 1A 1 HERE_2035
£ 12 A 31 HIE, AEEWE, WLARARAAEAFEN, I
FAEHEHFN=AASERE T, @7 XA ETHABN
. EREAHTLHFEARREMENR BN, AT B

55N\
/o i‘f;f;»




[image: image75.jpg]WFE R AR
BOE N FEZAAR
o 1%1)(171‘7»*& %ﬂﬁﬁfgﬁﬁ'ﬁ ﬂwmx/*ﬂﬁr%kﬁ,&%ﬁ

ﬁ;J; _ﬁa ﬁ%loﬁ &Miﬂ717m,gﬁ
%ﬁﬁAEﬁ*?‘u*w° TN (Rat).

LA RIFEER T REFHH, &WW%%E#E W& E
TR TEM YL 2N R R ERATH R,

. XfER: BETERETANMTEEA:

L. Zxrm%xF— &&iﬁ2M6$1H1EHMLJ&

ﬁlzﬂslaiﬂﬁﬁ%AEE%
5D, (REeF),

2..2027 # 1 A_1 HARZE 2035 # 12 A 31 HAMES
REGCEFHN R EXeFFXN—R(TEF 12 A31 HAX
) .

Fhk MEEER AT

—. FANTABNEITE IS HAK LU RENIRET
7 o

Z.BERREEEEH LT REREREREAL (L
BEEB KRG R T OTE B a7 R BRMILTFE,
LHABREEFHHERTRE, FATS5TEWRREE EFHE,
WHEE=ZFRERRCFN LM ER, FARaX5HRi5R,
RIUEZ 77 MY AR AL o

ZVEB(LEEEBRERALRYL FORE BEHEER




附图7：项目与鄂托克前旗三区三线关系图
[image: image76.jpg]R) Bk, wWE N _EhE TE CrEwE/=FRHp %K/ LM
KA (BEFXR, FERE), FERFLEPE FuHRF (B
REFRE, TELUURRHEL) FETF 2077, E54

N
W, ZHAREZZREWRRN: ARERBHE Y £
AT EHANENTE., *%Wﬁ%@ﬂ%,aﬁX%EE&Iﬁ

BERREWARE, SNAEEARME,

E)NEFRFEXTE, AEE2ERKR Y. BREE, &
HEFENHREF RN T, wEEAN, FHAARET ERE
AR, LHARERARE.

NE BANFS NS

—. BARAX%

LEFARREAFROAERERATEREANAR
FARGEMARER LY, EXRTHLAMILEEZZEN.

2. LHEEF. REFFEMER LB IR X 1T,
HAREXFENBA, FEBHEXEARTTNERE L,

3LHARBHEXREBENKHRARHE T F HETFFA
RENFNIHFEREREETHFE,

4B FHCHRBEANETELENERTE R 207 10
RAAGN, o, FRTEEE, BREERSFEHFA, aF A
HRL 7 B ATHEETA TN

b. R AARM LA RERRBREE, HHERE,

6. ¥ ARMMN L 77T EH B RRKEE FNHATHE, ARAE
RERE A, EXRTHLABLEZTZEN,




[image: image77.jpg]7. WA X F A A8 Y Bl 7 77 7 /R TUE & T TR ¢y 7
T, HOREETE R SE .

=, LHERAXS

1. T4 P8 BRAR R R R AL R C i i e ARk R AL 3k
VST EBHAESR) BRRRAETE, KEMILEEER
&

2LAFAARZENTEAMAER LIBEEXE . BURH
#, FEEFETE, FrangtLar, BT R X WA
ARERE, PA-BATMZ, BEARKTEKE,

JLLHFHEF  BEETFE, AXERFTHEAERE
AR I A X .

4L ARELBEERZ. BN, BRAEAAR, LHAFRKRA
fE L3S ATHIF . HE. B, wE ERTAHAL T FERTLN,
L7 FAERBERE,

5.LAAEHMELR FRREMRRT LM LB RN ZLY . A
AMBEMTHFFARELRHAARTCH .

6. e fEHiHE, WL ARARMBLEEEN, NTAEHEH
WEARAEERHFF, aF R FETHARBIRE. £RF
FBETLAERREAER BN, AT H EFIRF R 1F
A

T. WA EEREITIHR—FWARTEREEREER, R
MEBRREEHLARERREFRE—FUL, FAANESTE
BReR, AT ZARXAFEEL T EERAN R £ EHE K,




[image: image78.jpg]A, CHEERRWAHRE J . MEBAE. B, RHE)
V3% 77 TR

8. LANAELAEF FW, AR, WK hEEY KL,
EAERE, ZHER AFEEYREN—NERHHTL T E
CARE, PARARECMRMEA G ELSL T R A MAA T4
FTiE R A K AUE TS

O.F T E AN AR, FARERERAMEEFRLA
WE, EREFETLHERMRLEAEN,

1027 L ELYE i XA RERRAMETKN, 4
M—-HENXARTNT 22+ X EL 4,

NZAFAEFREERBEF AW IMERBRFE~H.

RIFTERAZEWTEFARAAER., W,

BLFEEFZETARRETRERUAFAAREEH]T
#EHIFTIFRE AW E K,

FLF MU TE SRR

—, AR EALFROBER. HAELFUFEHAHRE,
HERFTERAEE G, HAHRLMHER AARBNNETE R
WM BEAG R 28 —Ha, EARENEERA.

=AM AERE, RAHNTERATABINWA R, B,
W7 R T A ARSI B 30%HE A& sh, B AE
LFAFERN—MEFRE, SEERRTRFRES, KR
F. MER. PATR. XER, RIRF,

=AM BEAEBPRAEE N, NRAMEBR, BEL
JBHT, AT — 77 A TR A R BRI

. ‘\\.'

\sie

}?%\

TN

‘%3%’3;:3 g
U
J



[image: image79.jpg]B\R Hibe 6

— A L 4 O R 6 Sk S o e A B
AR AU AT T AR AL, 5 KD
RERSHKN .

= ABR—RAR, BRATEARKLTH I E 0 F A%
BAN, GFARTH, HRAHFEEERA,

EF # (HE):

%Fgﬁ.%%%ﬁm@ﬁg\'
FPAT: BREMBITRAEAS
B 5 867702501421000966
B R A A: 15049599888

Z # (H#E):
BRARARZEREA (£F):
BRR 77 A

f%w%gg
W F (#HE): i:;, P
&ﬁﬁﬁAjéﬁﬁ@A<“%>%ﬁI
BE K €;§} 2

H:  sof% /0R )]0





[image: image80.jpg]ALY

5 SRHE Y RT ML A UK T, R 22 AT i
HE, IKARHE: 13754078065,

ZJ7: SPERHIMER 2 MR RA R AR, EN
FN: B, AFMERH: LS ARBURDAY: , B
ZHIE: 15049599888;

ZBZWFHEWT, REFE. B AF. 2%/
JEI, BUER 275 5 R 5 7E SR 4E 5 R b LW R BTK R F A I
i (ZEHRER) EEEEERNT:

—. AR, TR R KA.

=, BRIMER. Bettmil (REHERRAH)
ERN L8P, W, EARDIUEFIRMMERTUR.

=, S RHEaR NI ERFE R 15%,
HZATEE 12 A 30 HaiAABE A RENKPA.

V0. s IR E:

1. BRI L3 b & W7 L e bndE, W ¥
A EER. T2 SRR AR T B
A%y, BRFRTA. A, RAZTEREFHRE,
B AR TE. HkRERAR, FIEERE
FRHRTLE. B, BImAHER,

2 LHP/IHABREEN R, KEEFZLMAE
. . BEAREFLEN=RLER, TTUETEE
T AL E FE A

3y ARMASEBURTRE—. = =) REBUR
MEDHERIBZFFA . REHLRETER SHE




附图8：项目与上海庙经济开发区能源化工园周边保护目标分布图
[image: image81.jpg]AMERVAR TG, L3 BRI MRS, SR
¥ ERAMERIIZ TN

4 CHAERRIIMAE, 7T LLEAT RO A 7 ) FF
RBBERR, BAAETY.

5. MOTAEMTEHAE™, B&. BEFRIEFTH
ERAR SR, BhHRAEFEHABEEUER 5%
BEF, BN, AMEBATIE.

6. BEME, ZHMEREZEES, MHIEMHZ
EEHEHHIHTECAHE, 5FTEX.

h. BATE:

1. XERER. ZRFHRZEFRER. GR—2EX,
M PR AE WA RN BT GRS M—TT5FEA
B4, BAREANKHEAEN BERESH—T
ERETEFRR, A5 208%. RITH. fMCER,
R RERFLEIIA. ~e

2. MEFLE AR U TATEF KR, HL
7 NAEE A& Z AN AT S, i R B4R
RIGOHE o

A R AARA—R=ER, By LWGTER—, HE
A~

ZOZEEL AT

48





[image: image82.jpg]W TR RBOR i Pt

TERESSESSRR IS RE

MB 4L (2023) 1595 5

R 2023 SFEE _RKEHR R K
#E
RS o AR

(AT HIE MM 2023 £ 5 & - HXEHARTEAMM
WA (BRLF (2023) 178 8) ik, Bfxd s, AMED
T

— BEFRAHEARRNE AR AREEEEHARA
Hy CHr s )2, 7333 AT, K £ F R AR B 44. 2069 245 (J
B4 436741 AL RS 0.5328 A, ERAFAN (B
FH) 14000 AVEE A RN, BRETE, £t HFAN
EFAE,

BLE AR 48. 3402 A, fEATHRENEARK
AR AR 2023 S B E SR ERERTE AN,

L SMARBREFBRARTER LBFHE SRR
Fo REAIRTE, DEEHARER LR O BiA
el RERFABATEARR, KEATFRE, EPit
SRR,



[image: image83.jpg]2. B A RBORE B R E R X AT 0 AR R E
A, EREINES T T EASEN 5 R E R R AR
.

W AR AT E AT A e R A
HEATREARE, BRA XM EAHEEX TE.

Pk WREHTERTER



[image: image84.jpg]FEEE SR

HE T AT B T o sE 15

AR EE FE (2023) 1073 %

NE N R N
£1

P95 EIRDOMOAIA R 36 T+ PS8 FEvEniie Higm
BACRTHZ DI ST IE A FIE B Bt I B
SRl IR 55 M T EL AT A T B A 1B P T e

HEEFNH EERRARTFRER 2.
RECEFET N RAREFT TR FERE LA
«%%%&;iﬁtﬁ@%%%%&éﬁ%%ﬁ%ﬁﬁiﬁ@%

BRRERALRLREFPLELTEEAERNETEN
(BHREF (2023) 449 5) ¥k, RE (P4 Ai#%ﬂl‘iV
&Y (BRALFERBEREA SR B EHE Y (WE
HTHEXERAEERTBREREENE) | ,Iaﬁ, %%kt%’iﬁu
T:

— FAEWEENE LG EEAE TR TR SRR L
WEEEH RGO LR RAFPLERFEERERTRES

EAH G R AR R FA B 676.0005 R R, REREY
BRAREEAENBEL AR ERFE,




附图9：项目与上海庙经济开发区能源化工园位置关系图
[image: image85.jpg]T RENNARBAREE, PEELEE, PEETAE
R FE, PHETHRAERDG KA RIZ, T 0HRARERK
FPEAREEHER, MEAEEERERMETEREEAT
R ERTREIEMCER AR, MEHER AN
BATRBAET

. FEBRALMEREEREE .G, HRE ML
R, AR REM L A B R B N TE LR LA E
B E R T,

’
’

K
A
F:d

Pix: ERMAVPERREREHEE, EXALPERRERN
XEHREAAFEEEERAAEL, BHEREMALWE
REEREFQ, AREHFFTALPMERS, FELTH
AR A B R R



[image: image86.jpg]3K % W5 i 2k 25 56 55 R 5 4 56 e 9
{114 44188°% 484

RTEIEE RS AT 2023 4ERESE —fitik
i R H 2 A b KRR X B ey

S AR AT

AL (% TR AM 2023 45 8 = ok ERR LT H
BEEFABMES RGENE) CUE, HERELY LR, &
Vs, T AR AR .

Mk SRR ATHE 2023 4 F 2 — ok SR R H M5
5 Bk

S AR






[image: image87.jpg]W 8w B BT R Bk R

ZRET SR (2023) 89 &

SAEETERIISCARIRDE R OG-SR FEvE AT i
HE R AR BB IR S5 D H

ML ST AT 1 B
HEEEARTHREERS

«%%%ﬁimﬁi@%%%@ﬁ%%@ﬂ%%%%*ﬁ
WH S RERS A XHRP KHHEY XHEKRE, #HEX
MR BRI R IR 5 e LM B A, O E e AR M
HERKAXME LG, EXWEIDA, BT XWTE. B
W £ 8] & 702 % 5 B A ok R 4L

AT BAZETE, HoRiF LRI AHZTE B A %X
FHH—PHEHN. ZERA FREABNH TR LT E
A AMEATFIERE, FIWNEFEXDHITHTEE.

FiffF: S50 A XA R e X T4 D s %
RACRAN A 3k AR o 0% T AL A A A 4





[image: image88.jpg]%IS j:E % RN ﬁ E 93 ﬁ % H Wtk KRS TS RA 5 BT RA S
J 723 1) H
I s

] )
: £ § & °* 5B R L

a_ =

KRR IR B R A T A A &
ShETERATIE R AV IR R R T S s A AR » TS R
FHRTR 2 Bl w4 m H
}ﬂi{hﬁz‘ﬁ‘lﬁiﬂﬂﬁﬁ l_i’l . . 2000 ERELIFR (M) .
1 4239463.709 36383574.67
AR A AR § s gy
(T A E R AE BRSO A T B SR T B : 238336563 o O
RTERERRE £ SUARELT FRBNENE) BKE. s 4239326069 Yl TR
. 7 4239463.709 W <36383574.672
RFRELREE BT, KA LFEEANAXAERRBEER 1 4239463.709 ‘Z 36383574087/
HETHE, ABLLT: Nedse
L2420 FEERERRE R 2024 FAALRREY
FABRR, LHE # AT R AL L AR E

2E8E, ZRELEESRYPLLES. |
3.48%E, HERATEARUTFEEHARARROTAR
AE BT KPR AT AN BB E R POEE .

MifF: BUHE &4





[image: image89.jpg]3:20 4nl||| = III @ 76%

o B SRS pdf-ERA..

scan.quark.cn

171

TEHAUTRARGRS ERARD

Ningxia Zhongce Institute of Metrology and Inspection(Co.,Ltd.)

R

Test Report
No: FEKTE 2J080-2025-]C100-01465 oW W
z R oA b | L7 e
1| 4045 umAALIRSRARD | % <l12.0 41 74 | GB/T 1345-2005
2 KR % <9% 94 4 | GB/T 1596-2017
3 oS % <5.0 2.64 4 | GB/T 176-2017
4 Bk % <LO 0.2 %4 | GB/T 1596-2017
5| ZHEMBRESH % <3.0 1.53 Fii Y
6 | WEALSREIH % <LO 0.06 4 | GB/T 176-2017
8 wE glen’ | <26 2.43 4 | GB/T 208-2014
9 ZEt (FRE) m / / /| GB/T 1346-2024
10 SRR S % =10.0 / /| GB/T 1596-2017
11 E-tia % <10 5.68 74 | GB/T 176-2017
[GlEEEE <LO / /
12 | etk 4 6B 6566-2010
ShiRs % <1.0 / /

lls WMEE % / 2.23 /| GB/T 176-2017
14| BKTRRESE % <3.0 0.16 e | GB/T 5484-2024
15 ABTFAR 4 <0.02 0.005 4 | B/T 176-2017
16 TR mg/kg | 210 182.5 4 | GB/T 39701-2020





附图10：项目与鄂尔多斯环境管控单元关系图

[image: image90.jpg]HD-GL-04-46 o] wmm

TA

190512050061

SUN202505 5165 *_\_\AL ?I)"‘HJ j:i -/l—':l

HEYS: HD2024HBPE-1

13

T H 4 HR: SR R RS I VR ke IR $AT A B ARk T AR P4k H

ZILHAL: SR 77 B i 2 0 ViR e 1 PR FTAT A ]

W H 2024 4E 11 A 28 H





附图11：项目环境管控单元查询结果图

[image: image91.jpg]HD-GL-04-46 Io] Eum

B A

13RS R 2 5 BN TE N B A 2 B R B I & F 3 L BB e @A E A
BT
2MELREN. FZAN. BERAZEFTRH.
3REFHRY. WM, WETLI
4AREREAN T PEAAEAND EHI(ECEHIERID -
5. BHETT BATRAERIRE R, SURHEARRE 5 A T HE 11 57, A iR IR
6. BT IR AR FOR RS B R EUR I B AR & EHERK, AAFA
AT

TAWE BB A TR, A, T ESEAE.

8 AR RN AR AR SR S ORI 45 SR 11 5T -

QBRI B IR B N BT, AERARFRINEEERN.

10 RN EE MR AITE

11LRA T AEN AR E K BIERE

12T R BB AR S A AR B, T AEREX
1, KB ISR,

BERLFNAREHE R, FERIRSE 10 M TIERARAXFR
H, @A T,

il

b=

BIUBAL: NS RBARE R A 7]

o b AZEEEBRALTR IR KRN X PR NESERA
AT A BRI R — 5 5 U 701 =

WE Zm: 014030

B 1%: 13614828766  0472-6141500




[image: image92.jpg]HD-GL-04-46 M huazhiding

SRS ISR B A R IR AT A RN AL E
EAFHL R

T H 2R R o B SRR A TR T A R AR A 7 £ T
R eSS e 2
N R [ PRI [ 14794773555
iﬁggg 2024 4 11 A 22 H~2024 11 A 24 H
bR Z 7ol -
TREA R ERFE. KRR
R H A 2024 4 11 f 26 H~2024 48 11 A 27 H
T
e TR
B R HEFE R TR FallER.
LA L SR
(O Sb: TETXOI;
QIR T BRI
Gfgk: (HME 1 RAR, W3R
sl llpriE]
Lioall =X A
BIRIR
; LASTE R 58 e B FE 7 $R 4E
B/

2. “—" FREIITAE

5T A R AR A IR AT

G
=1
N
p
8]
=

/<l

AR <



[image: image93.jpg]HD-GL-04-46 ) © At
[ESH—Nk
KFEH KR | PIARRCC) | KA (kPa) | Rl (B R (m/s) KRR
09:41- s B
2024-1122 | =00y, 3.1 87.67 AL R, 320 26 EZR
2024-11-23 10:01%'.0?5 2.9 87.71 LR, 3157 23 ES
2024-11-24 101123,'2‘%5 3.0 87.68 | LR 320° 26 %%
WS Ik
F5 | Bme ST IR RRIR KR | AR S 4 FR/EL R GG S
FRT 17 =\ HZD-012-M
. BT (RIS, BRI I 7 Z—) /GE0505 \°
ki HEEYVE ) (HI 1263-2022) ugm® | EE KSR )
/KBs120 B/ | HED-0591
5 S
7St el o
e Y [ R TR
Ko KM ] 2024-11-25~2024-11-26
SRAERT (] %é e A () SRBE L B 4 PR BRAE
JiH] KOl
2024-11-22 | MBI | 24 /N EIME 180
2024-11-23 ﬁ% 24 NI 186 300
ooaiiza | W) [ R 171
£ PUTFRAE BT R, PUT GRS SRERRE)  (GB3095-2012) HI3E 2 FRIE.

IS mER

N
7

R

OFRI A A AL

P
whh eamafeh

e pdrE 0 5% [

mEA: s AlhAs

BRA: FEB 7:‘T AR

WS R BN BARERAF E

bt




[image: image94.jpg]P S8t BRI AN AT PR 2 7] T H 4+ KY-2025-1533

24

@ 2

BT

HEOR2030E 11 A 218

Ui H 447K

RAL AL
EAETIE
KA H

A =

(WHH%S: KY-2025-1533)

W52 LA AT PR ITAE 2 F] M R 2025
UL TR

W52 LR ML AT PR AT 2 = A ™

E AT el

20254 11 H21 H





[image: image95.jpg]A 5 RHI SRR A PR 7]

T H % : KY-2025-1533

1.

[}S)

w
P

B

(=)

~
’

oo
M

O

]

ARG AT B AT R AR A IVE A7 0 TR 4% [ 5k
T LR EE S e, AT 0 PRl s AT R ) I D22

AR PRI . AT KSR R BRI VR A AN L AT

W, K0
ARG EVRIEAATR, ZEME AL T AR B R A G

v OARHRE TR SATUHC ARSI T R TR R R A

AR S0 2 B BT R R 2 A T H s 155

v HIZF T RABEIR R IIRE i ARG SR RAE IR 2047 30 H Hd 1155

RGANMRHE, TFEH] CEICEHIERIN) AR
AR GEHIEE ke % P 4840 I, SEROGEN % 1
SRALHIAE

v RIE PR, SR e SN AT R A YRR, AR A

58 P ke A B R, e A 5 T 3BT 51 AR U Eh 2 7 AT KR
1, AHUAKIIER TTE.

AL NEERREHERNARA R

B®OR AN KiHE

B &R WO« 15694775000

Hh bk o IS BRI SRR 2 W AR X 5 AR R L DU 401 =
Z AL A o WSEN RIEEEAT SR ITAE A RIS R

B & A BN

B & M OIF . 13947783756

Hh HE s S EYAIX SRR 2 W SR s AT I





[image: image96.jpg]P52 RHZE R RS A BR A 7]

T3 H 4 5 : KY-2025-1533

— MMARE

£ 1.1 ARG R
KHEH R I35 KA T
KREN G ERGARRIOE S KA 2025.11.01
FE SR FALGUES A K, EEKK, B K, Hiak
FAh FLRIE GG X3
A i H 2025.11.01-11.16
fEf BT Sk S
%51 KRE AL B4 5 B SR BOR A osiUpr=] LoR/IE /4
5 A 1533WQ-01-01
~1533WQ-01-04
R 1533WQ-02-01 ‘
THHR ~1533WQ-02-04 | 16 3KIEME, Fr%k —— 4 RIR,
s A = f.ll'i—' A *\I‘ \\.‘ e 2
EA R 1533WQ-03-01 | i Fffhsehr 1K
~1533WQ-03-04
R R 1533WQ-04-01
~1533WQ-04-04
28 M il
W IFKAREE | 1533CFS-01-01
e K, Bk, | pH. BIEY. WY, wRtE
. VLT | -1533CFS-01-03 ) o Lo
Gl 55 57 SO R R
3 21 M B OBE HR. B HEY. TR B
BE | gaeiim | 15330850201 &R' i;:m = :ﬁ\;
BT | <1533CFS-02-03 T e 3 IR,
95 51k .
- : » [o2/RIPN
A5 KALE | 1533HFS-01-01 pH. V7Y, (. Ay,
s BB | ©1533HFS-01-03 | 70 AMFE: gl @l W
Bx | s | ool [ Rt HFEPER S AT S
955 S 5
e 5 50k BB B TEREY. BRI
BB | 1533HFS-02-03 ) i o
e, HHAET AR
) 15332-01-01
] HAR
~15337-01-02
o 15332-02-01
]St
~15332-02-02
=N E |
) — 15332-03-01 . .
Jigh 7 ]G - |Gt o Rl 1
~15337-03-02 .
R
) 15337-04-01
] 5k =
~15337-04-02
15332-05-01
3 AL
~15337-05-02

W13t 13 i

o e, Py S . N AN




[image: image97.jpg]5t R SR BRI BR A 5]

I H 45 : KY-2025-1533

r——— pH. AL, o HRER #hFE A
1 14 1533XS-01-01 B VERTE R A BERER
S wA. iR
Ho R A TRE A HESEL AKX
gr:50 el g, |V G MR SLRIE,
T . . maﬁgrm@\ WRB. BT
H R K ok FIME T A WAL
gy | OPXS030 " WAL K. B L . B
By Hh BT BEL EL OBAL N | B
B AU B e, DOSEAeBR. =5k, I
It 42 1533XS-04-01 Moo SR LA B B ‘
W fiHkR
Kt pH. VEfREL SRR EE
A AR HHAAL
30 M me, AR B B
MK #HoKith 1533BS-01-01 | &fh., fik. §9 | 4. Be. %L, W8, B 0K,
Sk . NEE B WA,
KEY . AW Y8 TR
M B IR R
I -
1.2 K AR HE KA s — R
B | R fprideciit il Besssel RS ek Rt B
DL-62005¢ %% TRk )
LR KRS Ko
e (KY-2112) (KY-2113) | 2026.07.17 (BT SR PERURL ;
. BB IFRLY (KY-2209) (KY-2210) PIRIIE Y HI1263-2022 r(r)lgl/?r?3
PX125DZH KV i
(KY-1816) 2026.08.04
5 oH DZB-712 fE#f;: X £ 24 i OKB pHIERIIIE  HLA%
ST (KY-2435) 2026.09.28 4:) HJ 1147-2020
3 " AA-7920 JE R e gﬁg&ifﬂ%ﬁﬂ? 0.03
L (KY-1806) 2026.07.28 mg/L
757-2015
CIKF AU B 43 b7 7
) CGRIYROEHMED
i w AA-7020 JE TR Krse FEHBERY SR (20024F) 1.0
JHEH (KY-1806) 2026.07.28 | =R IS AN M | pglL
CHL A S JE TR i i
(B)
s | w | amsemone ) e | i | O
EEiF (KY-1806) 2026.07.28 ug/L

FIERY R (2002 4F)

W2 B3R

P





[image: image98.jpg]5 b R R SRR I A R A ] 5 H 45 : KY-2025-1533

JERHL | 15332-05-01 117]5;; 118:}]08 52 | ikkR | 1533Z-05-02 2131 ]}:_2‘3 [;8 47 | kbR
FrUERRfH Leqd B(A) 65 FrUERR{H Leqd B(A) 55
SH btk kANl SRR RS HEBORRAE)  (GB12348-2008) 3 2K
2.7 KRG R
BT HF K SKREH 2025.11.01
R 5 AL 48 B B i
HhRKHEE | b ROKIE | b ROKEE | R KME - <
R H WO | WE2e | WE34 | W4 T L2054 o
PR fE Ly 7
1533XS- | 1533XS- | 1533XS- | 1533XS-
01-01 02-01 03-01 04-01

pH 74 7.6 7.5 7.4 6.5-8.5 | KHEH ik
Felis 5 5 5 5 <15 i3 a7
b 24 2.3 22 22 <3 NTU Lk
SLAIR x x x x x - ey 7
TR [ A 969 948 930 975 <1000 mg/L iLkR
RO 372 403 361 319 <450 mg/L fuy7n
PRIER AT W4 x x x % % - LA
ER R R R 2.9 2.1 2.2 2.6 <3.0 mg/L Y7
K R 2L 2L oL 2L S0 | o s
YA S 56 68 35 47 <100 | CFU/mL | k4%
Sk BUR T 0.043L 0.043L 0.043L 0.043L <0.5 Bq/L by 7
RABTBUH 0.015L 0.015L 0.015L 0.015L <1.0 Bg/L by 7
R Ak il 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L <03 mg/L YA
s 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L <0.2 mg/L pr 7
e 165 142 123 155 <200 mg/L priY 7
R 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L <l g/l LY
5 424 4.02 3.81 4.17 <5 ug/L priy 71
NI 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L <0.05 mg/L PrY 7
fif 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L <10 g/l LY AN
i 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L <10 ug/L kR
r 3.43 3.74 4.01 4.00 <10 g/l kR
| 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L <1.00 mg/L BEY 7N
= 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L <1.00 mg/L bry 7
i 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L <0.10 mg/L PEY 7N
% 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L <0.3 mg/L I
25 0.186 0.067 0.052 0.046 <0.50 mg/L LY AN
RIZEoE D 0.003L 0.003L 0.003L 0.003L <1.00 mg/L bEy 7

B/omodt 13w





[image: image99.jpg]P9 5 ik RRE PR G A PR 7] T 4 75 : KY-2025-1533
R A 3.88 3.86 3.94 3.84 <20.0 mg/L iLkR
) 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L <0.05 mg/L prY 7
[y 0.80 0.63 0.70 0.76 <1.0 mg/L ik kR
ey 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L <0.080 mg/L PEN 7
wiie 0.003L 0.003L 0.003L 0.003L <0.02 mg/L NN
ERiay 224 235 220 232 <250 mg/L Uy 7
AR i1 234 242 245 240 <250 mg/L By 7
R 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | <0.002 mg/L AN
—H T 1.4L 1.4L 1.4L 1.4L <60 ug/L N7
VY AL 1.5L 1.5L 1.5L 1.5L <2.0 ng/L iskR
* 1.4L 1.4L 1.4L 1.4L <10.0 g/l kbR
GBS 1.4L 1.4L 1.4L 1.4L <700 ng/L ibkx
i 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L - mg/L -
#IE R IRAL” FRAK
SH Rk (R KR BEARAEY  (GB/T14848-2017) LI
% 2.8 KT IISE R &
e Sit] &K Pid=k] 2025.11.01
Rl b PR B 5 .
RS H &kt BE | wy | B
PR Py 7
1533BS-01-01
K 152 - ko) -
pH 7.8 6-9 P bR
ey e 7.7 >5 mg/L kbR
R R R TR AL 5.8 <6 mg/L ik ]
T 14 <20 | mgL | ¥k |
i F A 24 <4 mgll | bk |
AR 0.774 <1.0 mg/L b
JR0: 0.01L <0.2 mg/L kb
B 0.95 <1.0 mg/L kbR
4 0.05L <1.0 mg/L priy 7
B 0.05L <1.0 mg/L IS
WAL 0.88 <1.0 mg/L brY 73
i 0.4L <10 ug/L N7
filh 6.0 <50 g/l ikkR
R 0.04L <0.1 g/l &hR
i 3.20 <5 g/l i 7
N 0.004L <0.05 mg/L Py 7
By 3.00 <50 g/l pEN 7
HAL 0.004L <0.2 mg/L pry 7
HER By 0.0003L <0.005 mg/L PEN 7

B 12 73k 13 B





附图12：项目与矿井水输水管线位置关系图

附件
附件1：委托书
[image: image100.jpg]A 5 R BRSSP ]

T H %7 : KY-2025-1533

B 106 68424
5/ 38.26354% -
Rt 22
RIS
WA AT
B e 8 e

SAZIE; 106.6836
w7 32T





委 托 书

内蒙古三同时科技有限公司：

我公司建设“内蒙古精翔裕新能源科技有限公司高新环科建材项目”，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等有关条款规定，本项目需进行环境影响评价，并编制“环境影响报告表”。

我公司现委托贵公司承担本项目的环境影响评价工作，请贵公司尽快组织力量，按照有关条例要求，开展环评工作。

内蒙古精翔裕新能源科技有限公司
2025年12月10日
[image: image101.jpg]Sk un (v
B HNGH O
gl
20-Z€€S1
PO-OMEESI v
10-Zg€s1 €0-7€€51
Y Ll
co-omeest 9 mm - O 10-omeest
TI
AV
fil 20-OMEES v0-ZEcsl
1k

B

€ESI-STOT-AN 4 5 H Mt .37 ¥ B M T 3 Tty ! 28




附件2：项目备案告知书
[image: image102.jpg]A SRV S
PHIENH

AT HIAVE SO PR - 3BT R R0 A T RE VR AL PR A B R HT3F

FHEM I H
AR R : ABE =R AR R A
TR BRI ZE
o5 . k. VAR
WA : T /R 25 3 T AL A3 5% M ) a9 A

FVFHW: 2025412 A 30 H



附件3：上海庙镇人民政府同意项目建设的函
[image: image103.jpg]A H AR e o 4

22 L )

LV TAESELR . Y[ ARMHERTEAN R ik
IEH

200 ikt B EAFEME . ATATME R X BRI 154

H:XE 51 Ji{iiﬁ(

E[m
5y

BE ORI R U B br 2 15 B

AN AR EEME, ENESRE

5. TAEMGM TREMTETIESR, My &wmH#is
ZURINEESERE, 2REE “LEFWE” HHEBE

f1t it
6 R HEIAR AL 757 £ 203, TR L T4

Lh e
TR . SR RS RN SRS 5

Eﬁﬁf‘l_’é—:o
SIFHIM . FMIRORE v L2 T AR L 5 10
0T (R %1 MR TS AAR 8L, R AT, B

[
(@

)

[
-
.

Bl EE
107GEAE=, REEHINA OGS ERBLRES

ILERZGEW, TERMEEHE, YFRE
&%, DIHBERIESEYHEREEFS

2 AN 1 2 B, SEEM. B0
A5 M

3T TAE RSB R OMAHRTER

U

G 100

T&&ﬁﬁ%ﬂﬁ‘j%f%%ﬁfﬁ (A RETRZE)
TEANT (<100 HFTIRE

o0

74




附件4：土地租赁协议
[image: image104.jpg]VP % G R VP SO 1 A B R

BV L N BT 583

— AZSEIUH P ARSI 2y X B AR B o0 A4 PR SORE B R N T
B, g ATBE AN, EAZEROM TESKRIPALEEN. &
SCIUH A BT K 42, #he i B 5 E £ R FF & 1. %
SCIH R B Tk, R FEMER. AAXTE S L5
T X gedafl Ll B R R .

Zn EEIH TESTARE, RIE—TE. I TEARZER
NEZEEIHEBRAR R, el BB e &
TR RRIE MR, e BT E R R . BT
FEEWER, AMIE TZRED T &S84 ARG AN
TRTFTTRAABOZE, L& T2 E i R g, TBE
FEIET THLAHT

= BERRIINHEAZE, ZERTIUR N HE &3,
I H SRM SN ERRE, TESERRT BRABENS, # |
FEIH ZR AR A R AR S IB 0L, IR R AP B b, %P 7
EHEA SR H AR

. ZHRgmHIErER, BAMEETEE S EK. BAE,

e
[Bit. BE— DUIRAIH f6 R R 2 BB R L FE R, #h7aHh T /K IRER
o N SH 50 R A i v

fi. HREFITEEER, PR EESE. VB, BE5E
&, FTEEMEFE S HTNE

Ny SEEMRIRE R, BEPRNTH] . R 5
AR E, BRI EGEHSEIL SR, RSB, A

HISE S RV SO0





[image: image105.jpg]I

P S TR PR T BT B PR A A RFT A REEM I E
HEFMRER TR BB UHA

WA B KR E.

P35 RFtHE.

[ . e &t
G, T BT LR AT 2
BISE R AR A B | M A, R LA
i GRS RIS B, AT AT B | ZH15062320006, E5EEWH 5HE | 215
S, B AR T ARG | AT K E BTG S A, | &
. G, T £ A P AT
W, EABEEUALE P6e-7.
B 5 B A S A T, B
|| BT R R, A | R i, QB SE | O
ASEERRAIN AT, | ER A, REERGE | &
P10.
P W, BEY | oF
. T GBS, WART LR, R O
SrE P2. %
BB B AT IR R, BAES | OB
e .
4 ki BB A E. B
AT A b LR R B
WAATH S LEREAHIR KRR | . HERE |
5 il ﬁ%l@ﬂﬁﬁ%ﬁ%bﬁuﬁk !
SEGE TS, WL | B0 B TR % R
R CMTERRE AR | TRTMEAR SRR IAN— | O
B, RN | W, R L, B | o
s 78 P13-14.
22 Il sk ] Jun.
|| pemmE w5 | S5 SRR ERIET R
Bl | y =Re] N DS 2%
571 B L (7 . %
BT E E B AR, MO T
S T A%, AT H T2 x
g |TERETBUER GUMBALER | opo ie BRBEAE PI819. |
s %
P25-34,
B B 2 BT AN TS 5
| TR, B TEA RS | QR SRR TR | O
BRI, REEEE TG | b, BGEE0E Pas-63. 5
i
'i"% /:‘i]_ll“‘uﬁ fi’y ;'TL' =
Sk RN 2, Bk | Soo e PRIEER R, BERT
o e | TUARMTISUEN 4, EITH 5 | s
e pos T TORER RIS s s X 28, BASNE | &





[image: image106.jpg]3 . &) FZﬂlfﬁj %ﬁpﬁm&
TR, BB E P45-78.
O A% SE BA R 7= WA M A P 1S

o, BRI E P670-78.
AN 78 58 3 fE IR (A 1R LR M B i
BR, A FRHE T K BR R I - 14 B

KEENHR, BARMESE

P64-65.
EHR IR R, S — PR A | O EERE ., B, RS
e B, BRESR, ERGEFELN | 245, 88 ERITSN N, Bk
TN 1Zo0 A & P66-70,

r—‘-—1 3: L\_‘”/‘ EH ”/—‘\T\”
SRR — YR, M | o o SR SRR
CaCR o R BRI R M B R 2

b SRR R RS, i | o T
T % B R 2 2 Ew I Hys 4 AE sl %, BiA

‘ | ’ &7 B P84-93.,

CATEH F AR O B, #NFRAH OGS
VESCA, BB B B Az B

— BRI B &R 18] VB SR K B
VBEK, ANTRHL TR K R s T i B
R T&

AR A < B, R FEAE ST F S









附件5：土地经营权转包协议；



附件6：内蒙古自治区人民政府关于统一项目所在区域转为建设用地的批复；



附件7：内蒙古自治区林业和草原局关于区域征收使用草原的行政许可；


附件8：项目所在区域不涉及水源地保护区的复函；

附件9：项目所在区域不涉及文物的复函
附件10：鄂托克前旗自然资源局关于项目用地核查情况的复函


附件11：项目小试产品商品一级灰产品检测报告
附件12：引用现状监测报告（环境空气）



附件13：引用现状监测报告（地下水，节选）







附件14：专家意见及修改情况说明




� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





注：� = 6 \* GB3 \* MERGEFORMAT �⑥�=� = 1 \* GB3 \* MERGEFORMAT �①�+� = 3 \* GB3 \* MERGEFORMAT �③�+� = 4 \* GB3 \* MERGEFORMAT �④�-� = 5 \* GB3 \* MERGEFORMAT �⑤�；� = 7 \* GB3 \* MERGEFORMAT �⑦�=� = 6 \* GB3 \* MERGEFORMAT �⑥�-� = 1 \* GB3 \* MERGEFORMAT �①�。





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





本项目





附图1    项目地理位置图








16m





空地





惠民海禾乡村产业发展有限公司樱桃种植示范基地





纬三路





空地





本项目





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





附图2    项目周边关系图








� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





附图3    项目平面布置图








附图3    项目厂区平面布置





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





本项目





上海庙镇转移农牧民创业就业服务中心项目边界





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





鄂托克前旗豪峰混凝土有限责任公司


(引用环境空气现状监测点)





3750m





地下水流向





引用地下水监测点





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





水泉子村散户


（保护目标）





850m





本项目





附图6    现状监测点及保护目标分布图





附图7    本项目与鄂托克前旗三区三线关系图





本项目





本项目





榆树井煤矿





附图8    项目与上海庙经济开发区能源化工园周边保护目标分布图





附图9    项目与上海庙经济开发区能源化工园位置关系图





本项目





本项目





输水管线





本项目





榆树井煤矿





渣场





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���









_1234567897.vsd
矿井水139.53


1.2


生活用水


化粪池


拉运至上海庙镇污水处理站


新鲜水1.2


0.96


0.96


0.24


1


洒水抑尘用水


混凝土搅拌用水


53.33


53.33


1


进入产品


5.2


喷淋降尘用水


5.2


46.67


免蒸高新建材用水


陶粒生产用水


33.33


33.33


进入产品


46.67


进入产品或挥发



_1234567901.vsd
�

备料


图例：G  废气、N  噪声、S  固废


G2-1、N、S1


G4-1、G2-1、N、S1


G4-2、N、S1


粉煤灰、脱硫石膏、水泥、矿粉


上料


搅拌


G4-3、N、S1


造粒


产品外售



_1234567905.unknown

_1234567907.vsd
100


50


m


0



_1234567909.vsd
重点防渗区


一般防渗区


图例：


厂区边界


构筑物边界


化粪池


危废暂存间


10


20


m


0


大门


生产车间


原料库房


商混生产区


办公区


一般固废
暂存区



_1234567911.vsd
500


250


m


0



_1234567912.vsd
1000


500


m


0



_1234567910.vsd
100


50


m


0



_1234567908.vsd
DA001


生产车间


原料库房


DA004


DA003


商混生产区


办公区


一般固废暂存区


图例：


厂区边界


构筑物边界


排气筒


化粪池


危废暂存间


大门


DA002


10


20


m


0


①


②


①


商品一级灰生产区


②


氢氧化钙生产区


③


④


③


陶粒生产区


④


免蒸高新建材生产区


JK1



_1234567906.vsd
20


10


km


0



_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.vsd
�

备料


图例：G  废气、N  噪声、S  固废


G2-1、N、S1


G5-1、G2-1、N、S1


G5-2、N、S1


矿粉、炉渣、水泥、砂子


上料


搅拌


N


消解


产品外售


切条成型


N、S3


养护


S4



_1234567899.vsd
水泥筒仓


G2-1、N、S1


水泥 


添加剂


添加剂仓


输送机


计量


输送机


砂石料


粉煤灰、废粉煤灰


粉煤灰筒仓


输送机


计量


G2-1、N、S1


计量


计量


搅拌


运输车


施工现场


泵


G2-1、N、S1


N


G2-3、N、S1


G2-4、G1、N


图例：G：废气、N：噪声、S：固废


计量


矿粉


矿粉筒仓


输送机


G2-2、N


水



_1234567900.vsd
�

备料


图例：G  废气、N  噪声、S  固废


G1、G3-1、G3-2、N、S1


G3-1、G3-2、N、S1


G3-3、N、S1


石灰石粉、氢氧化钙


上料


磨粉


G3-3、N、S1


分选


出料


不合格物料


G3-4、N、S1


收集


G3-4、N、S1


产品外售



_1234567898.vsd
�

备料


图例：G  废气、N  噪声、S  固废


G1、G1-1、N、S1


粉煤灰


上料


离心分选


G1-1、N、S1


G1-2、N、S1、S2


入库


G1-3、N、S1


外售


G1-3、N、S1


出料


废粉煤灰筒仓


废粉煤灰


粒径
≥45μm


G1-4、N、S1


商品一级灰


粒径
＜45μm


用于商品混凝土生产



_1234567893.vsd
投入总量
100002.142


陶粒100000


进入大气环境颗粒物2.142


产出总量
100002.142


投入


产出


粉煤灰
40002.142


水泥5000


矿粉5000


脱硫石膏
40000


水10000



_1234567895.vsd
矿井水59.53


1.2


生活用水


化粪池


拉运至上海庙镇污水处理站


新鲜水1.2


0.96


0.96


0.24


1


洒水抑尘用水


混凝土搅拌用水


53.33


53.33


1


进入产品


5.2


喷淋降尘用水


5.2



_1234567896.vsd
46.67


矿井水
80


进入产品或挥发


46.67


免蒸高新建材用水


陶粒生产用水


33.33


33.33


进入产品



_1234567894.vsd
投入总量
200006.05


免蒸高新建材200000


进入大气环境颗粒物6.05


产出总量
200006.05


投入


产出


矿粉
19006.05


水泥24000


砂子23000


炉渣
120000


水15000



_1234567891.vsd
投入总量
200000.609


商品混凝土200000


进入大气环境颗粒物0.609


产出总量
200000.609


投入


产出


水泥14500


粉煤灰
6300


矿粉3000


砂石
159950.609


水泥添加剂
250


水16000



_1234567892.vsd
投入总量
300000.64


石灰石粉
31500


工业氢氧化钙
268500.64


氢氧化钙
300000


进入大气环境颗粒物0.64


产出总量
300000.64


投入


产出



_1234567890.vsd
投入总量
450000


粉煤灰450000


商品一级灰400000


进入大气环境颗粒物0.93


产出总量
450000


投入


产出


废粉煤灰49999.07



