# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：鄂尔多斯市精凯成煤炭物流有限公司120万吨资源综合利用、煤矸石洗选及配套煤泥烘干项目

建设单位（盖章）：鄂尔多斯市精凯成煤炭物流有限公司

编制日期：    2026年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鄂尔多斯市精凯成煤炭物流有限公司120万吨资源综合利用、煤矸石洗选及配套煤泥烘干项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-150622-07-05-653852 |  |  |
| 建设单位联系人 | 韩玉宝 | 联系方式 | 15947076158 |
| 建设地点 | 准格尔旗纳日松镇红进塔村郝家塔社 |  |  |
| 地理坐标 | （E110°27′59.087″，N39°25′15.899″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用/其他 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 准格尔旗工信和科技局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1200 | 环保投资（万元） | 256 |
| 环保投资占比（%） | 21.3 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 12190 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目排污情况及所涉及环境敏感程度，确定专项评价的类别。专项评价设置原则及项目专项评价设置情况见下表。 表1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目不涉及。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目不涉及; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物存储量超过临界量的建设项目。; 本项目不涉及; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及; 否. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 否. |
| 规划情况 | 2024年4月18日内蒙古自治区人民政府以“内政字〔2024〕86号”文件对《鄂尔多斯市准格尔旗国土空间总体规划（2021—2035年）》进行批复。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 项目用地位于鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇红进塔村，位于城镇开发边界外，符合“三区三线”等国土空间总体规划规则，该项目已列入“准格尔旗国土空间总体规划重点建设项目安排表”。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业结构调整目录符合性 对照国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目属于该目录中鼓励类中“四十二、环境保护与资源节约综合利用，8.废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用，废旧动力电池自动化拆解、自动化快速分选成组、电池剩余寿命及一致性评估、有价组分综合回收、梯次利用、再生利用技术装备开发及应用，低值可回收物回收利用，“城市矿产”基地和资源循环利用基地建设，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用，农作物秸秆、畜禽粪污、农药包装等农林废弃物循环利用，生物质能技术装备（发电、供热、制油、沼气）”。因此，本项目符合国家和地方的产业政策。 二、选址合理性分析 本项目为鄂尔多斯市精凯成煤炭物流有限公司120万吨资源综合利用、煤矸石洗选及配套煤泥烘干项目，位于准格尔旗纳日松镇红进塔村郝家塔社。项目中心坐标E110°27′57.698″，N39°25′13.581″。项目正在办理建设用地手续，根据《鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局关于鄂尔多斯市精凯成煤炭物流有限公司120万吨资源综合利用、煤矸石洗选及配套煤泥烘干项目用地范围进行核查的复函》（鄂环准函【2021】210号），本项目用地范围内无集中式饮用水水源保护区；根据《准格尔旗文物局关于鄂尔多斯市精凯成煤炭物流有限公司120万吨资源综合利用、煤矸石洗选及配套煤泥烘干项目的复函》（准文物函【2025】813号），本项目范围内不涉及数据库登记的文物遗存；根据《准格尔旗林业局关于核实鄂尔多斯市精凯成煤炭物流有限公司120万吨资源综合利用、煤矸石洗选及配套煤泥烘干项目林草地的复函》（准林草函【2021】382号），项目范围不涉及Ι级保护林地、基本草原、古哺乳动物化石遗迹自然保护区、准格尔莲花辿地质公园和阿贵庙森林公园；根据《准格尔旗自然资源局关于鄂尔多斯市精凯成煤炭物流有限公司120万吨资源综合利用、煤矸石洗选及配套煤泥烘干项目生态保护红线及永久基本农田核实情况的函》（准自然资函【2025】3700号），项目不占用生态保护红线及永久基本农田。本项目正在同步办理建设用地手续，已取得土地预审批复文件（文号：准自然资函【2023】921号），根据《准格尔旗自然资源局关于鄂尔多斯市精凯成煤炭物流有限公司120万吨资源综合利用、煤矸石洗选及配套煤泥烘干项目用地压覆重要矿产资源及矿业权查询结果的函》（准自然资函【2023】423号），本项目用地全部位于鄂尔多斯市万兴隆工贸有限责任公司准旗东达煤矿矿权范围内，另用地范围与蒙陕鄂尔多斯盆地伊金霍洛旗油气勘查矿权重叠，本项目已与以上两家矿权单位签订互不影响协议（详见附件），项目周边500m范围内无居民分布，项目在严加管理和措施到位情况下，项目建设对周围环境的影响较小。 综上所述，本项目选址合理可行。 三、生态环境分区管控符合性分析 《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号）描述：内蒙古自治区构建生态环境分区管控体系，全区共划分环境管控单元1135个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知（2024年8月6日），全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分171个环境管控单元。 A优先保护单元：共76个，面积占比为64.35%，优先保护单元以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。 B重点管控单元：共86个，面积占比为28.1%，重点管控单元应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 C一般管控单元：共9个，面积占比为7.56%，除优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。 ①生态保护红线 本项目建设地点位于准格尔旗纳日松镇红进塔村郝家塔社，对照鄂尔多斯市生态环境管控分区图，本项目压覆了重点管控单元（准格尔旗煤矿重点管控单元2（编码ZH15062220011））。项目污染物产排量较小、环境风险较低，根据《准格尔旗自然资源局关于鄂尔多斯市精凯成煤炭物流有限公司120万吨资源综合利用、煤矸石洗选及配套煤泥烘干项目生态保护红线及永久基本农田核实情况的函》（准自然资函【2025】3700号），不在生态保护红线以内，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 根据2025年6月内蒙古自治区生态环境厅发布的《2024 年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。因此，本项目位于环境空气质量达标区，因此本项目所在区域为达标区域。现状监测结果表明，本项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级的要求。本项目为固废综合利用项目，施工期产生少量的废水、扬尘、固体废物等，采取相应防治措施后，各类污染物均可满足相应的排放标准，达标排放。项目运营期大气污染物排放主要为物料破碎筛分干选过程产生的煤尘，经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放，排放强度较低；项目不产生废水；故本项目的建设不会降低当地的环境质量，不会对周围环境造成不良影响。 综上所述，本项目建设符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，参考自然资源资产负债表，结合自然资源开发利用效率，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。 本项目运营期会消耗一定量的水、电及煤炭资源，但不会突破当地资源利用上线。 ④生态环境准入清单 根据鄂尔多斯市生态环境局发布《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知（2024年8月6日）及《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》文本，本项目所在区域压盖了重点管控单元，重点管控单元名称为准格尔旗煤矿重点管控单元2（编码ZH15062 220011），禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》明确的淘汰类项目；严格执行《自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（内政发〔2018〕11号）中管控要求。 本项目与该管控单元的管控要求符合性分析见表2。 表2 本项目与管控单元的管控要求符合性分析一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 对照分析. ZH15062220011; 准格尔旗煤矿重点管控单元2; 重点管控单元; 空间布局约束; - 非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在《中华人民共和国矿产资源法(修正)》中所列的6种地区开采矿产资源。 - 2.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修正)明确的淘汰类项目。 3.符合主体功能定位和产业发展布局的已批准在建运营矿产资源开发项目，生产接续用地需占用草原林地的，应依法依规办理相关手续。 4.在生态保护红线外的基本草原区西部区域严格控制新上矿产资源开发项目，除保障国家能源战略安全的项目外，不得新设(增扩)矿业权。 5.对依法批准的草原上已建和在建矿产资源开发项目，不得在依法确定的矿区范围外平面增扩面积，不得未经批准由井工开采变为露天开采，严格控制排渣场、排土场、煤矸石堆场、场区道路占用草原面积。 6.执行《内蒙古自治区矿产资源总体规划(2021-2025年)》中开采规模相关要求矿山建设规模要与矿床储量规模相适应，防止大矿小开、一矿多开。提高新建矿山最低开采规模，严格新建和改扩建煤矿准入标准，新建井工煤矿原则上产能不低于300万吨/年，改扩建煤矿改扩建后产能不低于120万吨/年。禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目。; 1.本项目不涉及矿产资源开采。 2.本项目不属于淘汰项目，符合“三线一单”要求。 3.本项目不属于涉矿产资源开发项目。 4.本项目不占用基本草原，且不属于矿产资源开发项目。 5.本项目不属于涉矿产资源开发项目。 6.本项目不涉及。. 污 染 物 排 放 管 控; - 1.矿产资源勘査以及采选过程中排士场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范(试行)》(HJ651-2013)要求。落实边开采边保护、边复星的要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦。 - 2.生产矿山年度占用土地面积与年度治理面积基本达到平衡，“三废”排放符合环保指标要求。 3.煤矿地面运煤系统、运输设备、煤炭贮存场所应当全封闭。鼓励有条件的露天矿山采用密闭式皮带运输系统，煤炭企业应当负责矿权范围内和排矸场等着火点灭火工作;提高煤矸石、矿井水的综合利用。; 本项目不涉1、2、3中内容。. 环 境 风 险 管 控; 1.制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，配备必要的应急设施和应急物资，定期开展环境风险应急演练。 2.加强采矿引起的滑坡、場陷等次生地质灾害的防范和治理，及时回填废弃巷道和采空区，要充分利用采矿疏干排出的地下水，最大限度的维持矿区生态平衡。; 1.项目建成后制定突发环境事件应急预案，成立应急组织机构，配备必要的应急设施和应急物资，定期开展环境风险应急演练。 2.本项目不涉及采矿。. 资源利用效率要求; - 1.严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。 - 2.限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。; 不涉及相关内容. 综上所述，本项目能够满足管控单元的管控要求，不属于所在管控单元中禁止准入的项目类型。 因此本项目满足区域生态环境准入要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 我国煤矸石现状呈现存量规模大、利用技术进步显著但综合利用率仍待提升的特点，截至2025年，我国煤矸石累计堆存量已超60亿吨，主要分布在山西、内蒙古、陕西等煤炭主产区，年新增量维持在1.5亿至2亿吨之间，2025年煤矸石综合利用率达65%，较2020年提升10个百分点，但与2030年规划目标（75%）仍有差距。当前利用方向以建材、发电为主，其中建材领域消耗量占比最大，煤矸石可替代30%以上的天然资源；发电技术年消耗量达1000万吨，但热值利用率不足50%。 我国煤泥现状资源化利用率低、环境污染压力大，2024年数据显示，中国煤泥产量持续增长，但综合利用率不足，大量煤泥仍被直接排放或低效利用，导致资源浪费和环境污染。 为了进一步提高煤矸石及煤泥利用效率，减少资源浪费，降低环境污染压力，鄂尔多斯市精凯成煤炭物流有限公司拟建设鄂尔多斯市精凯成煤炭物流有限公司120万吨资源综合利用、煤矸石洗选及配套煤泥烘干项目，将周边煤矿及选煤厂产生的煤矸石及煤泥进行深度处理，有效提取出可利用成分，实现固废利用效率。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用/其他”应编制环境影响评价报告表。 为此鄂尔多斯市精凯成煤炭物流有限公司委托我公司承担本报告表的编制工作，我单位接受委托后，即组织有关技术人员进行了现场勘查、资料收集，依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表，呈报生态环境主管部门审查。 2、工程概况 （1）项目名称 鄂尔多斯市精凯成煤炭物流有限公司120万吨资源综合利用、煤矸石洗选及配套煤泥烘干项目。 （2）建设性质 新建。 （3）建设单位 鄂尔多斯市精凯成煤炭物流有限公司。 （4）建设地点 准格尔旗纳日松镇红进塔村郝家塔社，项目中心坐标：E110°27′57.698″，N39°25′13.581″。 （5）项目投资 项目总投资为1200万元，其中环保投资为256万元，约占总投资的21.3%。 （6）建设规模 本项目建成后煤矸石干选能力为120万吨/年；煤泥烘干能力为60万吨/年。 （7）建设内容 本项目主要建设内容包括：煤矸石干选车间、煤泥烘干车间、原料棚、精煤棚、尾矸棚、烘干成品库，配套建设公辅工程。项目总占地面积为12190m2。 具体建设内容见表2。 表2 项目工程组成一览表 工程分类; 项目 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 煤矸石干选车间; 建筑面积2000m2，全封闭，高12m，设干选生产线1条，设有XRT煤炭智能分选机、分级筛、破碎机等。; 新建. 煤泥烘干车间; 建筑面积1300m2，全封闭，高12m，设有电热风炉、转筒式干燥机、螺旋给料机等设备，车间分为原料区（500m2）、生产区（800m2）。; 新建. 储运工程; 矸石原料棚; 建筑面积1000m2，全封闭，高12m，分为原料区与破碎区，原料区占地面积600m2，用于存放煤矸石，破碎区占地面积400m2，用于破碎大块矸石。; 新建. 精煤棚; 建筑面积均为1000m2，钢结构全封闭储棚，高12m，用于存放成品煤。; 新建. 尾矸棚; 建筑面积均为1000m2，钢结构全封闭储棚，高12m，用于存放尾矸石。; 新建. 烘干成品库; 建筑面积2000m2，杆结构全封闭储棚，高12m，用于存放烘干后的煤泥。; 新建. 进料带; 新建原料区至筛分机进料皮带1条，皮带规格为：B=1000，L=30m，α=15°，N=45kw；新建筛分机至破碎机进料皮带1条，皮带规格为：B=1000，L=10m，α=15°，N=45kw，皮带均设置全封闭彩钢单板走廊。; 新建. 上料 皮带; 新建矸石原料棚筛分机至干选车间上料皮带1条，皮带规格为：B=1000，L=60m，α=15°，N=45kw，皮带设置全封闭彩钢单板走廊。; 新建. 精煤 皮带; 新建干选车间至精煤棚精煤皮带2条，皮带规格为：1#（B=1000，L=30m，α=0-12°，N=15kw），2#（B=1000，L=30m，α=0-15°，N=45kw），皮带设置全封闭彩钢单板走廊。; 新建. 矸石 皮带; 新建干选机至矸石落点矸石皮带2条，皮带规格为：1#（B=650，L=24.14m，α=0-12°，N=7.5kw），2#（B=650，L=28.78m，α=15°，N=11kw），皮带设置全封闭彩钢单板走廊。; 新建. 危废库; 新建1座占地面积10m2危废库，位于干选车间内西南角，危废库地面按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建设和管理，防渗结构为10cm混凝土基础层+2mmHDPE膜+20cm抗渗混凝土+环氧树脂涂层防腐，渗透系数小于1×10-10cm/s，危废库设置导流槽、集液池、标识标牌及视屏监控设施等，用于存放本项目产生的废机油及废油桶。; 新建. 辅助工程; 综合办公楼; 建筑面积500m2，砖混结构，1F，用于项目人员办公及住宿。; 新建. 公用工程; 供电; 依托纳日松镇现有电网。; 依托. 供热; 项目生产区无需供暖，办公区采用电暖气。; 依托. 供水; 项目生活用水使用外购桶装水，生产用水主要是降尘洒水，采用纳日松镇生活污水处理厂产出的中水。; 依托. 环保工程; 废气; 原料棚及干选车间全封闭，筛分粉尘、破碎粉尘及干选粉尘经3套集尘罩收集由布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。; 新建. 本项目干选后矸石破碎产生的粉尘经1套集尘罩收集由布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。; 新建. 烘干滚筒粉尘; 煤泥烘干滚筒位于全封闭车间内，且滚筒为封闭结构，车间设置洒水抑尘装置。; 新建. 输送 粉尘; 项目各输煤廊道进行全封闭。; 新建. 精煤存放粉尘; 本项目产出精煤经皮带输送至精煤棚，设有喷淋洒水装置进行抑尘。; 新建. 尾矸石存放粉尘; 本项目尾矸石经皮带输送至尾矸棚，设有喷淋洒水装置进行抑尘。; 新建. 干煤泥存放粉尘; 干煤泥存放于全封闭成品库内，设置洒水抑尘装置。; 新建. 废水; 本项目生活污水经20m3化粪池收集后，定期交由纳日松镇污水处理厂处理，无生产废水产生及外排。; /. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振，设备均在车间内布置; 新建. 固废; 除尘器粉尘; 掺入产品精煤外售; /. 除尘器废布袋; 除尘器废布袋由厂家定期更换并回收，不在场内存放。; /. 废矿物油及废油桶; 设备检修产生废矿物油，产生量为约0.05t/a；废油桶产生量3个/a，暂存与危废库内，定期交由有资质的单位进行处置。; /. 防渗; 重点防渗区; 危废库：10cm混凝土基础层+2mmHDPE膜+20cm抗渗混凝土+环氧树脂涂层防腐，渗透系数小于1×10-10cm/s。; 新建. 一般防渗区; 生产车间、原料煤泥储存区、原料棚及成品棚：地面采取三合土铺底，夯实后，上层铺10～15cm的抗渗水泥硬化（或铺设等效厚度人工防渗材料），等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 新建. 简单防渗区; 厂区内道路及其他区域地面硬化：采用10-15cm的普通水泥硬化处理; 新建. （9）本项目构筑物及设备 项目构筑物及设备见表4。 表4 项目构筑物及设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 备料阶段. 1; 给煤机; K3型往复式给煤机，产量130-200t/h，入料粒度＜300mm; 台; - 1. 2; 皮带机; B800mm，L=32m，Q=230T/h，V=1.6m/s; 台; 4. 3; 筛选机; ＜1mm; 台; 2. 4; 破碎机; 4PG1216PT（Y）; 台; 1. 干选选生产设备. 1; XRT煤炭智能分选机; XS-XRW1200型; 套; 1. 2; 罗茨风机; RRF250型; 台; 1. 3; 块精煤胶带输送机; TD75胶带输送机; 台; 2. 4; 破碎机; 4PG1216PT（Y）; 台; 1. 烘干工段. 1; 热风炉; 煤泥生产线10.5MW（电加热）; 套; 1. 2; 转筒式干燥机; DLMG2626；厚度为18mm; 套; 1. 3; 双轴打散机; /; 台; 1. 4; 螺旋给料机; DWS3000型; 台; - 1. 5; 鼓风机; Y160M2-2; 台; - 1. 6; 包装机; ---; 台; - 1. - 其他. 1; 布袋除尘器; QJ96-10; 台; - 3. 2; 引风机; Y5-47; 台; - 3. 4、原辅材料供应及燃料消耗 本次项目原料矸石及煤泥来自鑫励泰洗煤厂、准旗东达煤矿及周边煤矿和选煤厂，原辅料消耗情况见下表。 表5 原辅料消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 年消耗量; 来源; 备注. 1; 原料煤矸石; 万t/a; 120; 外购. 2; 煤泥; 万t/a; 60; 外购; 封闭储棚堆存，含水率30%. 3; 电力; 万kw·h/a; 200; 购买. 4; 水; m3/a; 2250; 纳日松镇生活水处理厂产出的中水; 抑尘用水. m3/a; 360; 外购桶装水; 生活用水. 表6 矸石成份（元素）分析表 样品名称; SiO2%; AI2O3%; CaO%; Ti2%; K2O%; MgO%; P2O5%. 煤矸石; 62.64; 33.49; 0.41; 0.73; 0.76; 0.8; 0.04. 表7 湿煤泥成份分析表 样品名称; 全水分%; 灰分（Aad%）; 挥发分(Var%); 干基全硫 (ar，ai%); 低位发热量(Kcal/kg). 湿煤泥; 30; 9.88; 31.11; 0.26; 3965. 煤矸石; 14.91; 70.01; 26.9; 1.74; 1245. 5、项目产品方案及成分 本项目原料煤矸石使用量120万吨，煤泥使用量为60万吨。详细产品方案及成分见下表。 表8 项目产品方案及成分一览表 进料 名称; 数量 （万t/a）; 序号; 出料名称; 年产量 （万t/a）; 灰分（Aad%）; 挥发份(Var%); 全硫(ar，ai%); 低位发热量(Kcal/kg). 煤矸石; 120; 1; 精煤; 24; 34.15; 26.9; 1.68; 4034. 2; 尾矸石; 96; /; /; /; /. 湿煤泥; 60; 1; 产品煤泥; 52.5; 13.6; 42.84; 0.36; 5495. 2; 水蒸汽（蒸发，不收集）; 7.5; /; /; /; /. 合计; 180; /; /; /; /. 6、煤矸石分选硫平衡 项目煤矸石分选灰分及硫平衡见下表。 表9 煤矸石灰分及硫平衡一览表 进料; 出料. 硫平衡. 名称; 用量（万t/a）; 含硫率%; 硫量（万t/a）; 名称; 产量（万t/a）; 含硫率%; 硫量（万t/a）. 原料煤矸石; 120; 1.74; 2.088; 精煤; 24; 1.68; 0.4032. 尾矸石; 96; 1.755; 1.6848. 合计; 120; /; 2.088; /; 120; /; 2.088. 灰分平衡. 名称; 用量（万t/a）; 灰分%; 灰量（万t/a）; 名称; 产量（万t/a）; 灰分%; 灰量（万t/a）. 原料煤矸石; 120; 70.01; 84.012; 精煤; 24; 34.15; 8.196. 尾矸石; 96; 78.975; 75.816. 合计; 120; 84.012; /; 120; /; 84.012. 7、项目平面布置 本项目位于准格尔旗纳日松镇红进塔村郝家塔社，厂区总体由东向西呈矩形布置，厂区最东侧设置矩形原料矸石棚，煤泥烘干车间和XRT智能干选车间位于原料矸石棚西侧，与原料矸石棚紧邻，精煤棚、烘干成品库及尾矸棚位于煤泥烘干车间和XRT智能干选车间西侧，依次布设，办公区位于厂区最西侧，西北侧拐角为厂区入口，工艺衔接顺畅，布置合理，项目平面布置图见附图1。 8、工作制度及劳动定员 项目年运行300天，12小时工作制，两班倒，劳动定员20人。 9、公用工程 （1）给排水 ①给水 本项目工作人员20人，根据《内蒙古自治区行业用水定额标准》（DB15/T385-2020)，生活用水定额按60L/d·人，则用水量为1.2m3/d（360m3/a），外购桶装水；项目生产用水为洒水抑尘用水，参照《内蒙古自治区地方标准行业用水定额》（DB15/T385 - 2020）中提到降尘洒水用水定额为1.5L/m2·d，项目须降尘面积约5000m2（主要包括干选车间2000m2，矸石原料棚1000m2、精煤棚1000m2及尾矸棚1000m2），洒水抑尘用水量为7.5t/d，年运行300天，则用水量为2250t/a，降尘水全部自然蒸发，降尘用水全部取自纳日松镇生活污水处理厂产出的中水，通过罐车拉运，厂内水罐储存。 ②排水 本项目废水主要为工作人员生活污水，降尘水全部自然蒸发。 项目员工生活污水产生量为0.96m3/d（288m3/a），项目设置1座20m3化粪池，生活污水经化粪池收集后，定期交由纳日松镇生活污水处理厂处理，不外排。 项目水平衡详见下表及图。 表10 项目水平衡表 单位：m3/a 序号; 用水项目; 新鲜水量（m³/a）; 损耗量（m³/a）; 排水量（m³/a）. 1; 生活用水; 360; 72; 288. 2; 降尘用水; 2250; 2250; 0. 合计; 2610; 5910.557; 10886.4. 图1 项目水平衡图 （单位m3/a） （2）供电 依托纳日松镇现有电网。 （3）供暖 职工生活供暖采用电暖气，生产区冬季不生产无需供暖。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 一、施工期工艺流程 1.施工期工艺流程 图2 施工期工艺流程及产污环节图 2.施工期主要污染工序 建设项目施工期包括场地清理、土地开挖、结构施工、设备安装、内外装修等工作。 ①废气 项目施工期废气主要为施工过程产生的无组织排放扬尘、施工机械废气等。 ②废水 项目施工期间产生的废水主要是施工人员产生的生活污水和少量施工废水。 ③噪声 项目施工期产生的噪声主要为施工常用机械设备噪声以及汽车运输交通噪声，另外施工期还有夯实地基处理时产生的振动噪声。 ④固体废物 施工期固体废物主要是施工过程中产生的土石方、施工建筑垃圾、废弃的包装材料、施工人员生活垃圾等。 二、运营期工艺流程 本项目生产工艺流程包括洗选工段（备料、分选）及烘干工段。煤矸石、煤泥外购自周围煤矿及洗煤厂，由货运汽车送至原料堆棚。具体生产工艺分析如下： （1）矸石分选 ①筛分 项目选购煤矸石原料时，只选用含煤（精煤）率20%以上原料，由货运汽车送至煤矸石原料棚。受矸仓设往复式给煤机将矸石送至预选分级筛，将粒径大于80mm和小于80mm的原料分级，筛上大于80mm块料进入破碎机，筛下物料由输送机送入干选车间XRT智能分选机进行分选。 ②破碎 筛上大于80mm块料经全封闭输送机送入破碎机后进行破碎处理，将该块料粒径破碎至粒径小于80mm，后与筛下物料共同通过输送机送入干选车间XRT智能分选机进行分选。 ③XRT智能分选 前段筛选和破碎后的物料进入本项目XRT智能分选机进行分选，XRT智能光电分选机综合应用了X射线穿透、荧光、图像等多种识别技术，通过大数据分析对煤和矸石进行数据化识别，分选出精煤和煤矸石，分别通过精煤皮带和矸石皮带输送至各自棚内。 ④矸石破碎 分选后的矸石进入尾矸棚内暂存，根据市场需求，外售给需要的企业，如外售砖厂、搅拌站等其他有需要的建材企业，由于客户需求的矸石粒径不同，需要在外售前根据需求进行破碎处理，破碎后的矸石装车外售。 （2）煤泥烘干 ①原料煤泥给料系统 煤泥经汽运卸入煤泥烘干车间内原料区，由装载机送入上料仓，后由输送皮带送入烘干滚筒系统。 ②干燥脱水系统 本项目烘干系统由电提供热源，送风机将冷风送入电热炉进行换热升温，热空气通过管道进入干燥滚筒，与滚筒内湿煤泥充分接触，带出煤泥内水分。 采用热效率最高的顺流式干燥方法，湿煤泥首先在干燥滚筒内与800度高温空气混合，经过螺旋导料装置进入干燥滚筒内进行热交换后，将含水率约为30%的煤泥烘干为含水率为20%的煤泥产品，煤泥在干燥滚筒内停留时间约5分钟。烘干后的煤泥经滚筒尾部自溢口流出，此时煤泥温度约50度，经皮带转运机运输至烘干成品库，待售。 工艺流程及产物环节见图1-3。 图1-3 工艺流程及产污环节图 主要污染工序： （1）废气 项目大气污染源主要为物料筛分、破碎、XRT干选系统、物料输送产生粉尘，以及煤泥烘干产生的粉尘。 物料筛分、破碎、XRT干选系统均置于全封闭车间内，产生粉尘均经收集后进入布袋除尘器处理后达标排放；物料输送及煤泥烘干均位于全封闭厂房内进行，烘干滚筒产生的粉尘经收集后进入布袋除尘器处理后达标排放；物料输送为全封闭输送皮带，防止粉尘外逸，厂房内设置雾炮机定期洒水抑尘，能够有效抑制粉尘产生。 （2）废水 本项目生活污水经化粪池收集后，定期清掏送至纳日松镇污水处理厂处理。 （3）噪声 项目运营期间，噪声源主要为皮带输送机、筛分级、XRT干选系统等设备，设备本身噪声级在85～100dB(A)，在采取选用低噪声设备、基础减振、风机安装消声器和厂房隔声等措施后，噪声被控制在80dB(A)以下。 （4）固体废物 本项目固体废物为布袋除尘器收集的除尘灰、废布袋及设备维修产生的废矿物油及废油桶。 除尘煤尘掺入产品精煤外售；废布袋由厂家回；废矿物油及废油桶暂存于危废库内，定期交由有资质单位处置。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状及达标区判定 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗，2025年6月内蒙古自治区生态环境厅发布了《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。”因此，本项目位于环境空气质量达标区。 根据生态环境部数据服务平台—环境空气质量模型技术支持服务系统（http://cloud.lem.org.cn/）发布的2024年统计数据显示：鄂尔多斯市2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为9ug/m3、24 ug/m3、55 ug/m3、22 ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为154 ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值，区域空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 60; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 55; 70; 78.57; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 22; 35; 62.86; 达标. O3; 8小时平均质量浓度; 154; 160; 96.25; 达标. CO; 第95百分位数日平均; 0.8mg/m3; 4mg/m3; 20; 达标. 由上表可知，鄂尔多斯市中心城区六项基本污染物年平均浓度均低于各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值。 （2）其他污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目需补充TSP特征因子的监测数据，本项目TSP由内蒙古绿研环保科技有限公司于2025年10月22日~24日进行监测。 监测项目及监测点位 项目区内西南侧布设1个监测点，监测点具体位置，见下表。 表3-2 其他污染物环境空气质量现状监测点一览表 编号; 监测点位; 相对本项目方位; 相对本项目距离（m）; 监测项目. 1; 项目区监测点; SW; /; TSP. 监测时间及频次： TSP监测24小时平均浓度，连续监测3天。 监测方法： 环境空气质量现状监测采取的分析方法见表3-2。 表3-2 大气污染物分析方法 检测项目; 分析方法; 检出限; 使用仪器型号; 仪器编号. 无组织颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 》（HJ 1263-2022）; 7μg/m3; 综合大气采样器; KB-6120 (LYYQ-064). 电子天平; GE2005-5 (LYYQ-098). 恒温恒湿称重系统; GH-AWS3型（LYYQ-100）. （4）监测结果 监测结果见表3-3。 表3-3 监测统计结果一览表 检测项目; 总悬浮颗粒物; 测定时间; 2025.10.26. 采样日期; 检测点位; 采样时间; 检测结果（μg/m3）; 标准限值（μg/m3）; 是否达标. 2025.10.22; 项目区; 00:10-23:58; 151; 300; 是. 2025.10.23; 00:04-23:58; 132; 是. 2025.10.24; 00:02-23:59; 169; 是. 备注; 参考《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单中二级标准要求。. 测结果表明，监测区域TSP日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）标准中过渡阶段二级浓度限值要求。 2、声环境质量现状 内蒙古绿研环保科技有限公司对项目区周围声环境进行监测，监测时间为2025年10月22日。本次监测点位设在项目厂界外1m，东、西、南、北各布置1个，监测1天，昼、夜各1次，监测结果见下表： 表3-4 声环境现状监测结果 检测项目; 环境噪声. 检测结果/单位：dB（A）. 检测日期; 检测点位; 昼间 (6：00-22：00）; 夜间 （22：00-6：00）. 2025.10.22; 项目区东1m处; 46; 40. 项目区南1m处; 45; 38. 项目区西1m处; 46; 39. 项目区北1m处; 47; 38. 备注; 检测期间无雨雪雷电天气，风速小于5m/s； 参考《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中2类标准。. 监测结果表明，厂界昼间及夜间噪声值分别在45~47dB（A）和38~40dB（A）之间，厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。 3、土壤及地下水环境质量现状 依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，本项目厂区地面全部硬化，抑尘废水自然蒸发，生活污水化粪池收集，不存在土壤及地下水污染途径，故未开展壤及地下水环境质量现状调查。 4、生态环境质量现状 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇红进塔村郝家塔社，根据现场调查。植被以乔木、灌木为主，植被覆盖度较低。总体上，工程所在区域植物种类单一，生物多样性较低，未发现珍稀保护植物。工程区域野生动物资源较少，现存的野生动物为常见的田鼠、麻雀等，未发现珍稀保护动物。本项目正在办理建设用地手续，项目区及周边无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于准格尔旗纳日松镇红进塔村郝家塔社，根据现场踏勘，本项目所在地周围无村庄敏感点，评价范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹保护单位等敏感保护目标。项目主要环境保护级别见表3-4。 表3-4 环境敏感保护目标 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距离项目最近距离; 规模; 功能区域标准. 大气环境; 厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准. 声环境; 项目厂界外围50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 生态环境; 项目区内无生态环境保护目标; 不因项目的实施而使区域内植被覆盖率降低、水土流失加剧. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准；运营期干选工序大气污染物排放限值执行《煤炭工业污染物综合排放标准》(GB20426-2006)限值要求；厂界颗粒物排放限值执行《煤炭工业污染物综合排放标准》(GB20426-2006)表5限值要求，详见下表。 表3-5 《煤炭工业污染物综合排放标准》 污染物; 除尘设备最高允许排放浓度 （mg/m3）; 周界外质量浓度最高点 （mg/m3）; 执行标准. 颗粒物; 80; 1.0; 《煤炭工业污染物综合排放标准》(GB20426-2006). 2、噪声排放标准 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）相关标准，见表3-6；运营噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表3-7。 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 噪声限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 3、固体废物标准 运营期危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不涉及总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析 施工内容主要包括土建工程、打桩固定及安装设备等。施工期产生的污染物主要为施工扬尘、施工机械废气、施工噪声、施工废水和生活污水、生活垃圾及建筑固废等。 1、施工期大气环境保护措施 施工过程中产生的废气主要来自土方开挖、回填，建筑材料、设备运输及装卸过程产生的扬尘、各类施工机械和运输车辆所排放的废气 （1）施工扬尘 施工扬尘主要为场地内扬尘，主要产生在以下环节： ①底层开挖、回填和现场堆放扬尘； ②建筑材料的搬运及堆放扬尘； ③施工垃圾的清理及堆放扬尘； ④物料运输车辆造成的道路扬尘。 为把建设项目施工期的扬尘污染降到最低，针对施工阶段提出如下防治措施： ①严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在规定道路范围内； ②施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘； ③限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h； ④起尘原材料覆盖存放； 通过采取以上措施后，工地扬尘量可减少70%～80%，可大幅度降低施工造成的大气污染，施工期扬尘基本控制在施工现场范围内，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值的要求。另外，施工产生的扬尘属短期污染，其影响将随施工行为的结束而结束。因此在采取严格的防尘措施后，施工期扬尘的影响将大大地降低，其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 - 施工机械废气 施工机械和运输车辆排放的大气污染物主要是NOx、THC和CO，该类源一般具有排放量小、间歇性、短期性和流动性的特点，在使用达标排放的车辆和设备的前提下，本项目拟采取禁止运输车辆超载；加强施工机械的日常保养和维护等措施减小对环境的影响。 由于本项目使用的车辆和设备较少，排放的污染物与周围道路行驶车辆排放污染物相比较小，且采取相应措施，故，对周围环境影响轻微。 2、施工期水环境保护措施 本项目施工期废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水。为减少施工期间废水的污染，应设置简易沉淀池，施工生产废水经沉淀后全部用于绿化、抑尘，不外排。生活污水经临时化粪池收集后送至纳日松镇生活污水处理厂处理。 3、施工期声环境保护措施 施工期间产生的噪声污染源主要为施工机械噪声、车辆行驶、设备安装时产生的噪声，施工期间采取了以下措施，减小施工期影响： ①合理安排施工时间，避开夜间和昼间午休时间。 ②施工车辆低速行驶。 ③施工人员文明施工，减少人为噪声、尽量避免工具碰撞噪声。 4、施工期固体废物治理措施 施工中产生的固体废物主要是建筑垃圾、地基挖掘产生的土方和生活垃圾。 施工期固体废物应集中堆放及时清理，施工单位应按规定办理好土石方、建筑垃圾的排放手续，外运到有关部门指定的建筑垃圾倾倒场，防止露天长期堆放垃圾可能产生的二次污染；生活垃圾经收集后交由当地环卫部门统一处理。在采取上述措施后，施工期固废对环境的影响是可以接受的。 综上所述，项目施工期间对周围环境会产生一些不利影响，但由于施工期较短，施工期对环境所产生的不利影响会随着施工的结束而消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 运营期废气主要为物料筛分、破碎、XRT干选系统、物料输送产生粉尘，以及煤泥烘干产生的粉尘。 本项目原料筛分量为120万吨，干选机最大干选量为120万吨，年生产3600h。 1）原料破碎、筛分、干选产生的粉尘 本项目破碎、筛分、干选机置于全封闭车间内，且设备均设置集尘罩，集尘罩收集效率为90%，产生的粉尘经集尘罩收集，通过布袋除尘器除尘后由1根15m高排气筒（DA001）排放，除尘器除尘效率为99%。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）附表1中“06煤炭开采和洗选业行业系数手册”0610烟煤和无烟煤开彩页产污系数表（续表17）中“筛分破碎车间”排污系数进行计算，规模为120-1000万吨/年原煤破碎筛分车间颗粒物产污系数为0.75kg/吨-原料，XRT干选工序参照该手册褐煤干选产污系数进行计算，干选工序污系数为0.40kg/吨-原料。 项目破碎、筛分、干选产生及排放的污染物核算公式如下： 表4-1 项目筛分、智能分选污染物产排量 污染工序; 原煤量 t/a; 产污系数kg/t; 产尘量 t/a; 集尘罩收集量t/a; 收集 风量m3/h; 脱除 效率 %; 排放量 t/a; 排放 浓度mg/m3; 排放 速率kg/h. 破碎、筛分; 120万; 0.75; 900; 810; 50000; 99; 12.42; 69; 3.45. XRT干选; 120万; 0.40; 480; 432. 由上表可知，本项目破碎、筛分及XRT干选系统粉尘排放量为12.42t/a（3.45kg/h），排放浓度为69mg/m3，满足《煤炭工业污染物综合排放标准》(GB20426-2006)表4排放限值。 破碎、筛分、干选工序10%的粉尘逸散在设备周围空气中，以无组织形式排放，产生量为138t/a，破碎、筛分、干选工序均设置在全封闭车间内，抑尘效率90%，设有喷淋洒水装置，抑尘效率74%，粉尘综合控制效率约为97%，则无组织粉尘排放量为4.14t/a，排放速率约为1.16kg/h。 2）成品矸石破碎粉尘 项目尾矸石需根据需求进行破碎处理，根据产品方案，项目矸石量约96万吨，破碎机置于全封闭车间内，且设备设置集尘罩，集尘罩收集效率为90%，产生的粉尘经集尘罩收集，通过布袋除尘器除尘后由1根15m高排气筒（DA002）排放，除尘器除尘效率为99%。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）附表1中“06煤炭开采和洗选业行业系数手册”0610烟煤和无烟煤开彩页产污系数表（续表17）中“筛分破碎车间”排污系数进行计算，规模为120-1000万吨/年原煤破碎筛分车间颗粒物产污系数为0.75kg/吨-原料。 项目尾矸石破碎产生及排放的污染物核算公式如下： 表4-2 项目筛分、智能分选污染物产排量 污染工序; 原煤量 t/a; 产污系数kg/t; 产尘量 t/a; 集尘罩收集量t/a; 收集 风量m3/h; 脱除 效率 %; 排放量 t/a; 排放 浓度mg/m3; 排放 速率kg/h. 矸石破碎; 96万; 0.75; 720; 648; 30000; 99; 6.48; 60; 1.8. 由上表可知，本项目尾矸石破碎粉尘排放量为6.48t/a（1.8kg/h），排放浓度为60mg/m3，满足《煤炭工业污染物综合排放标准》(GB20426-2006)表4排放限值。 尾矸石破碎工序10%的粉尘逸散在设备周围空气中，以无组织形式排放，产生量为72t/a，破碎工序设置在全封闭车间内，抑尘效率90%，设有喷淋洒水装置，抑尘效率74%，粉尘综合控制效率约为97%，则无组织粉尘排放量为2.16t/a，排放速率约为0.6kg/h。 2）输送过程产生粉尘 本项目煤矸石干选工序输送粉尘主要为皮带输送粉尘及皮带转载点粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（奥里蒙等编著，中国环境科学出版社，1989）中污染物产生指标，煤炭转载粉尘产生量按0.01kg/t计，煤矸石输送量为120万t/a，则产生粉尘量为12t/a。整个输送过程均置于全封闭皮带廊道内，皮带转载点均设置喷淋装置，通过采取以上措施，粉尘抑制效率可达85%以上，则本项目输送过程粉尘无组织排放量为1.8t/a，排放速率约为0.5kg/h。 - 烘干滚筒粉尘 - 参考《逸散性工业粉尘控制技术》（奥里蒙等编著，中国环境科学出版社，1989）中污染物产生指标，粉尘产生量按0.01kg/t计，本项目年烘干煤泥60万吨，则烘干工序粉尘产生量为6t/a，烘干工序设置在全封闭车间内，抑尘效率90%，设有喷淋洒水装置，抑尘效率74%，粉尘综合控制效率约为97%，则烘干滚筒粉尘排放量为0.18t/a，排放速率约为0.05kg/h。 4）物料储存装卸过程产生的粉尘 ①物料（原料煤矸石、精煤、尾矸石及干煤泥）储存装卸粉尘 本项目物料（原料煤矸石、精煤、尾矸石及干煤泥）全部置于现有全封闭棚内，进行洒水抑尘，降尘措施能够覆盖整个储棚。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）附表2 工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，“工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘”。 颗粒物产生量核算公式如下： 式中：P——颗粒物产生量，t/a； ZCy——装卸扬尘产生量，t/a； FCy——风蚀扬尘产生量，t/a； 采用皮带输送，不计车次；年转运物料（原料煤矸石、精煤、尾矸石及干煤泥）2925000t，即 Nc×D=2925000t； (a/𝑏) ——装卸扬尘概化系数（kg/t）；a指各省风速概化系数，内蒙古自治区取0.0017，b指物料含水率概化系数，参照01 煤炭取0.0054； Ef——堆场风蚀扬尘概化系数，（kg/t），参照01 煤炭取31.1418； S ——堆场占地面积（m2）,本项目堆场面积共计5000m2。 根据计算，本项目物料煤储存的粉尘产生量约为1232.251t/a。 物料堆存颗粒物排放量核算公式如下： 式中：Uc——颗粒物排放量，t/a； P——颗粒物产生量，t/a； Cm——颗粒物控制措施控制效率（%），洒水措施取74%； Tm——堆场类型控制效率（%），全封闭厂房内转运，取90%； 根据计算，本项目物料堆存粉尘排放量为32.0125t/a（约8.892kg/h）。 经计算，储存物料的粉尘产生量为1232.251t/a。本项目物料储存于全封闭车间内，粉尘防治效率约90%，并设置洒水抑尘，抑尘效率74%，物料（煤矸石）堆存粉尘排放量约为32.0125t/a。 5）项目废气排放信息 本项目废气排放信息详见下表。 表4-2 废气排放信息表 点源名称; 排放方式; 排口信息; 排放情况. 编号; 高度m; 排放温度℃; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 原料破碎、筛分干选除尘排口; 有组织; DA001; 15; 常温; 12.42; 69; 3.45. 无组织; /; /; /; 4.14; /; 1.16. 尾矸石破碎除尘排口; 有组织; DA002; 15; 常温; 6.48; 60; 1.8. 无组织; /; /; /; 2.16; /; 0.6. 烘干滚筒; 无组织; /; /; 常温; 0.18; /; 0.05. 物料储存装卸; 无组织; /; /; /; 32.0125; /; 8.892. 6）非正常情况排放情况 废气主要处理措施为破碎筛分粉尘、干选粉尘的布袋除尘器。非正常排放情况主要考虑除尘器故障，导致污染物去除效率为零的情况发生。 本项目原料破碎筛分粉尘主要污染物为颗粒物，在运行过程中处于全封闭状态，且通过集气罩将废气引至除尘器处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；尾矸石破碎粉尘主要污染物为颗粒物，在运行过程中处于全封闭状态，且通过集气罩将废气引至除尘器处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放。DA001有组织产生量为1242t/a（345kg/h），DA002有组织产生量为648t/a（180kg/h），项目年运行3600h。 非正常排放的排放时间控制在1h内，发生频率控制在每年一次，主要排放情况见表4-3。 表4-3 项目非正常情况大气污染源点源调查 点源名称; 排口编号; 废气量m3/h; 排放 工况; 源强. 污染物名称; 排放速率 kg/h. 原料破碎筛分干选粉尘排放口; DA001; 50000; 非正常排放; 颗粒物; 345kg/h. 尾矸石破碎粉尘排放口; DA002; 30000; 180kg/h. 2、水环境影响分析 本项目废水主要生活污水，项目无生产废水产生及排放。 项目员工生活污水产生量为0.96m3/d（288m3/a），项目设置1座20m3化粪池，生活污水经化粪池收集后，定期交由纳日松镇生活污水处理厂处理，不外排。 3、声环境影响分析 项目运营期间，噪声源主要为筛选机、破碎机、XRT干选机、风机等设备，设备本身噪声级在80～100dB(A)，设备均置于全封闭车间及封闭廊道内，在选用低噪声设备、基础减振、风机安装消声器和厂房隔声等措施后，噪声被控制在80dB(A)以下。生产车间噪声源强及降噪措施见下表。 表4-4 生产车间噪声源强及降噪措施一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 单台设备噪声源强; 降噪措施; 排放特征; 降噪效果; 降噪后噪声源强. 1; 筛选机; 1; 90; 厂房隔声、基础减震; 间断; 降噪25; 75. 2; XRT干选机; 1; 90; 厂房隔声、基础减震; 间断; 降噪25; 75. 3; 破碎机; 2; 90; 厂房隔声、基础减震; 间断; 降噪25; 75. 4; 风机; 3; 85; 厂房隔声、基础减震; 间断; 降噪25; 60. 5; 给煤机; 1; 80; 厂房隔声、基础减震; 间断; 降噪25; 55. 6; 干燥机; 1; 80; 厂房隔声、基础减震; 间断; 降噪25; 55. 7; 热风炉; 1; 80; 厂房隔声、基础减震; 间断; 降噪25; 55. 8; 双轴打散机; 1; 80; 厂房隔声、基础减震; 间断; 降噪25; 55. 9; 螺旋给料机; 1; 80; 厂房隔声、基础减震; 间断; 降噪25; 55. 本次环境噪声预测，采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的预测模式，主要是对拟建项目噪声源厂界进行预测。预测模式如下： （1）声波随距离衰减的计算公式为： 式中：——距声源r处的A声级，dB（A）； ——参考位置（rO）处的A声级，dB（A）； ——倍频带衰减； ——几何发散引起的倍频带衰减； ——大气吸收引起的倍频带衰减； ——地面效应引起的倍频带衰减； ——声屏障引起的倍频带衰减； ——其他多方面效应引起的倍频带衰减； 其中：，； 式中：——预测点距声源的距离（m）； ——参考位置和距离（m）； ——大气吸收衰减系数（dB/km）； （2）建设项目声源在预测点的等效声级贡献值计算公式： 式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； ——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； ——预测计算的时间段，s； ——i声源在T时段内的运行时间，s。 （4）噪声预测结果及影响分析 表4-3 厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB（A） 序号; 预测点; 贡献值 dB（A）; 标准值dB（A）; 是否达标. 1; 西厂界最大值; 46.74; 昼60; 达标. 夜50; 达标. 2; 北厂界最大值; 45.58; 昼60; 达标. 夜50; 达标. 3; 东厂界最大值; 46.74; 昼60; 达标. 夜50; 达标. 4; 南厂界最大值; 45.58; 昼60; 达标. 夜50; 达标. 根据表4-3预测结果，项目厂界贡献值在45.58-46.74dB（A）之间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。 5、固体废物 本项目固体废弃物主要为布袋除尘器收集的粉尘（除尘灰）、废机油、废油桶及除尘器废布袋。 本项目除尘灰产生量为1943.1t/a，收集后掺入产品精煤外售；本项目设备在维修保养时会产生少量废机油（代码HW08 900-249-08），产生量约为0.05t/a，收集于专用油桶内暂存于危废库内，定期交由有资质单位处置；废油桶（代码HW49 900-041-49）产生量为3个/a，暂存于危废库，定期交由有资质单位处置；除尘器布袋每半年更换一次，废布袋产生量约0.3t/a，暂存于厂房内闲置区，由厂家定期回收。 项目危废库设有明显警示标识，配备通风、防火、防爆、防盗等设施，液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存，底部设置托盘，危废暂存间设置视频监控设施。 - 6、地下水及土壤环境污染防治措施 - 为确保项目不会对地下水、土壤环境产生影响， 项目主要通过对生产车间、原料棚、成品棚、化粪池及危废库采取防渗措施，从而避免对地下水、土壤环境造成影响。 生产车间、原料棚、成品棚、化粪池及危废库采取防渗措施，要求等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；分区防渗情况 见表4-4。定期对项目区防渗及硬化措施进行检查，避免防渗层破损造成地下水及土壤污染。通过采取上述措施，降低了本项目对地下水、土壤环境的污染风险。 表4-4 项目分区防渗表 分区; 防渗区域; 防渗要求; 防渗防渗. 重点防渗区; 危废库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s; 10cm混凝土基础层+2mmHDPE膜+20cm抗渗混凝土+环氧树脂涂层防腐. 一般防渗区; 生产车间、原料煤泥储存区、原料棚及成品棚; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 地面采取三合土铺底，夯实后，上层铺10～15cm的抗渗水泥硬化（或铺设等效厚度人工防渗材料）. 简单防渗区; 厂区内道路及其他区域地面硬化; /; 采用10-15cm的普通水泥硬化处理. 7、环境风险影响分析及应急措施 （1）环境风险识别 - 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中B，本 项目涉及风险物质为废矿物油，煤矸石不属于附录B中风险物质，但由于其易燃特性，燃烧后可导致次生环境风险，故对其进行简要分析。 1）煤（煤矸石） 煤（煤矸石）的组分中存在易发生氧化反应的物质，煤尘结构松散，表面积大，与空气接触面积大，容易发生缓慢氧化。煤尘受热后能放出大量的可燃气体，该气体中含有大量的爆炸性碳氢化合物气体。同瓦斯爆炸相似，煤尘爆炸后可产生高温、高压，形成冲击波和火焰，并产生大量的有害气体等。主要后果如下： ①爆炸产生高温。煤尘爆炸时要释放出大量的热能。据理论计算及实际测量，爆炸瞬时温度可达2300~2500℃。高温能够引起火灾、烧毁设备、烧伤人员，也是引发连续爆炸的主要热源。 ②爆炸产生高压。煤尘爆炸的理论压力为735.5kPa，但实际发生爆炸时往往超过此值，爆炸压力可损坏设备、推倒支架、造成冒顶和人员伤亡。 ③爆炸产生冲击波。煤尘爆炸时产生的高温火焰传播速度为610~1800m/s，伴随着火焰的传播，还将产生强大的冲击波，速度为2340m/s。冲击波不仅能使设备、支架、人员等遭受损坏，还能够点燃途经巷道内的积尘，造成二次、三次的连续爆炸事故。 ④爆炸产生有害气体。煤尘爆炸能够产生大量的具有强烈毒性的一氧化碳、其浓度一般为2%~3%，最高可达8%~10%，这是煤尘爆炸或煤尘参与爆炸造成大量人员伤亡的主要原因。 2）矿物油类 外观和颜色：矿物油通常为油状液体，颜色从淡黄色到褐色不等，无气味或略带异味； 熔点和沸点‌：矿物油的熔点较低，沸点较高。具体数值取决于其成分和纯度，一般熔点低于0℃，沸点在较高温度范围内； 密度和溶解性‌：矿物油的密度小于水，且不溶于水。其化学稳定性较高，不易与其他物质发生化学反应‌； 燃烧性‌：矿物油是可燃物质，具有闪点和爆炸极限。遇明火、高热时可能引发燃烧，燃烧时产生一氧化碳和二氧化碳‌； 矿物油的健康危害：皮肤接触可能导致油性痤疮和接触性皮炎；吸入‌可能引起乏力、头晕、头痛、恶心等症状，严重时可导致油脂性肺炎；食入‌：可能导致胃肠道不适，需立即就医处理。 - （2）环境风险辨识 - 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 - 当只涉及 1 种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为L； - 当存在多种危险物质时，则按一下公式计算物质总量与其临界量比值(Q)： - Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+ ······+qn/Qn - 式中 q1，q2，q3······，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； - Q1，Q2，Q3······，Qn——每种危险物质的临界量，t。 - 当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 - 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3） - Q≥10 - 本项目因涉及风险物质为废矿物油，最大储存量为0.05t，矿物油类临界量为2500t，计算得出危险物质与临界量的比值Q=0.05/2500=0.00002，Q<1，因此可直接判断企业环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。 （3）环境风险影响分析 ①粉尘爆炸 当项目煤尘满足爆炸条件时引起爆炸，爆炸产物中含有大量的CO、SO2、NOx气体及自身分解产生的毒性气体，使人及动物中毒，爆炸燃烧烟气及有毒气体污染周围环境。即使事故发生，爆炸燃烧烟气及有毒气体产生量有限，随空气流动、净化，项目区环境空气质量将很快恢复。 本项目密闭场所通过降尘及通风措施可满足环保要求，场所内煤尘浓度远低于煤尘爆炸下限浓度。 ②废矿物油泄漏 废矿物油泄漏是工业生产、运输和储存中的重大环境与安全风险，其潜在危害涉及生态系统破坏、人体健康威胁及火灾爆炸隐患。 废矿物油含有重金属和多环芳烃等有毒物质，泄漏后附着土壤颗粒，降低透气性和透水性，导致土壤板结化。长期污染会抑制微生物活性，减少土壤肥力，影响农作物生长；泄漏油品具有疏水性，易在水面形成油膜，阻碍氧气交换，直接毒害水生生物。例如，鱼类接触后可能出现生长畸形，贝类通过食物链富集有害物质，威胁更高营养级生物；污染物可能随雨水冲刷渗入地下水，或通过挥发进入大气，参与光化学反应生成臭氧等二次污染物，恶化空气质量；泄漏区域生物多样性显著下降，湿地等敏感环境中的动植物栖息地受损，生态功能退化。 ③废矿物油火灾爆炸 废矿物油作为危险废物（HW08类），具有易燃、毒性及环境危害性，其火灾爆炸和泄漏风险主要源于物理化学特性、储存条件及操作不当。此类风险在加气站、废水处理设施等场景尤为突出，可能导致人员伤亡、环境污染及重大经济损失。 本项目设置危废库，危废库进行防渗、防腐、防风、防雨、防晒处理，并设置液体收集池，并设置严格的管理制度，措施可满足环保要求，风险事故发生可能性大大降低。 建设单位通过加强风险管理，制定突发环境事件应急预案，环境风险处于可接受水平。 （4）风险防范措施 设备防火的基本原则 ①预防为主，防消结合 设备防火工作应始终坚持“预防为主，防消结合”的原则，既要加强设备防火管理又要提高设备防火技术水平。 ②系统化、科学化 设备防火工作应实行系统化、科学化管理，对设备进行全面、细致的检查，确保设备防火措施的落实。 ③严格执行法规标准 设备防火工作应严格执行国家有关法律法规和标准，确保设备防火措施的合法性和有效性。 ④重视教育培训 加强设备防火教育培训，提高员工防火意识和技能，是设备防火工作的重要环节。 （5）应急措施 项目车间内合理布置消防水炮，在发生火灾时，立即启动，可以有效降低煤炭的温度，从而达到灭火作用，另外，发生火灾时及时通知外部消防救援部队，进行灭火工作。 （6）应急预案 为及时、迅速、有序地处理事故，避免事故的扩大，减少人员伤亡、财产损失，减少对事故现场周边环境及社会的负面影响，达到迅速控制危险源，维护正常的生产秩序的目的，按照“安全第一，预防为主”和“以人为本”的方针，并根据国家《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》和国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》，特制定环境风险预案。 发生事故后，及时启动事故应急预案，并及时上报通知环保、安全有关部门；迅速撤离工作人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；采取正当的措施应急。 7、环境监测计划表 参照《自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ 1121-2020），本项目环境监测计划见下表。 表4-7 监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准; 备注. 废气; 厂界上风向1个监测点、下风向3个监测点; 颗粒物; 1次/季度; 《煤炭工业污染物综合排放标准》(GB20426-2006)表5排放限值; 厂界无组织标准. 原料破碎、筛分、干选除尘器出口一个监测点; 颗粒物; 1次/年; 《煤炭工业污染物综合排放标准》(GB20426-2006)表4排放限值; 有组织标准. 尾矸石破碎除尘器出口一个监测点; 颗粒物; 1次/年; 《煤炭工业污染物综合排放标准》(GB20426-2006)表4排放限值; 有组织标准. 非正常情况发生时，随时进行必要监测。; /. 稳态噪声; 厂界东、南、西、北各一个监测点; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 昼夜各一次. 8、项目投资 本项目总投资为1200万元，其中环保投资256万元，占总投资的21.3%，详见下表。 表4-8 建设项目环保投资估算一览表 序号; 污染源; 污染防治措施; 环保投资（万元）. 废气; 原料（煤矸石）储存; 设置矸石原料棚1座，设置喷淋洒水装置1套; 25. 原料（煤矸石）破碎、筛分、干选; 设置全封闭车间1座+3套集尘罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒; 60. 尾矸石破碎机储存; 设置全封闭车间1座+1套集尘罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒+喷淋洒水装置1套; 40. 产品精煤储存; 设置精煤棚1座，设置喷淋洒水装置1套; 25. 煤泥烘干; 设置全封闭车间1座+洒水抑尘; 26. 干煤泥储存; 设置全封闭车间1座+喷淋洒水装置1套; 43. 输送及转载; 皮带置于全封闭廊道内设置1套喷淋洒水装置; 20. 废水; 生活污水; 项目区设置1座20m3化粪池。; 2. 噪声; 输送皮带、搅拌机; 选用低噪声设备，安装减振垫; 3. 固废; 废矿物油及废油桶; 新建1座占地面积10m2危废库; 2. 防渗; 项目区进行分区防渗，总防渗面积约10000m2。; 10. 合计; 256. 9、环境保护竣工验收 根据建设项目环境管理办法，污染防治设施必须与主体本项目同时设计、同时施工、同时投入使用。在本项目完成后，应对环境保护设施进行验收。本项目竣工环境保护验收内容见表4-9。 表4-9 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 环保设施; 排放类型; 排放限值; 验收标准. 大气污染物; 原料破碎、筛分、干选; 颗粒物; 2套集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放。; 有组织; 80mg/m3; 《煤炭工业污染物综合排放标准》(GB20426-2006). 尾矸石破碎; 颗粒物; 1套集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放。; 有组织; 80mg/m3. 物料输送储存装卸; 颗粒物; 全封闭车间+洒水抑尘; 无组织; 1.0mg/m3. 烘干工序; 颗粒物; 全封闭车间+洒水抑尘; 无组织. 废水; 人员办公; 生活污水; 设置1座20m3化粪池，生活污水定期交由纳日松镇生活污水处理厂处理，不外排; /; /; /. 噪声; 设备; 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、风机安装消声器和厂房隔声; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 固体废物; 除尘器; 除尘粉尘; 掺入产品精煤外售; /; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020. 废滤袋; 由厂家定期回收; /; /. 危险废物; 废机油、废油桶; 暂存于20m2危废库内，定期交由有资质单位处置; /; /; 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 防渗; 重点防渗区; 危废库：10cm混凝土基础层+2mmHDPE膜+20cm抗渗混凝土+环氧树脂涂层防腐，渗透系数小于1×10-10cm/s。; /. 一般防渗区; 生产车间、原料煤泥储存区、原料棚及成品棚：地面采取三合土铺底，夯实后，上层铺10～15cm的抗渗水泥硬化（或铺设等效厚度人工防渗材料），等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 简单防渗区; 厂区内道路及其他区域地面硬化：采用10-15cm的普通水泥硬化处理. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料破碎筛分干选除尘器排口 | 颗粒物 | 车间全封闭+2套集尘罩+布袋除尘器+1根15高排气筒 | 《煤炭工业污染物综合排放标准》(GB20426-2006)表4排放限值 |
|  | 尾矸石破碎除尘器排口 | 颗粒物 | 车间全封闭+1套集尘罩+布袋除尘器+1根15高排气筒 |  |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 车间及皮带全封闭，设置喷淋洒水装置 | 《煤炭工业污染物综合排放标准》(GB20426-2006)表5排放限值 |
| 声环境 | 破碎机 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声、消声等降噪措施 | 《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2 类标准 |
|  | 筛分机 |  |  |  |
|  | 干选机 |  |  |  |
|  | 皮带输送机 |  |  |  |
| 废水 | 项目员工生活污水经化粪池收集后，定期交由纳日松镇生活污水处理厂处理，不外排。不产生生产废水。 |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目除尘器灰收集后掺入产品精煤外售；本项目设备在维修保养产生少量废机油，收集于专用油桶内暂存于危废库内，定期交由有资质单位处置；废油桶，暂存于危废库，定期交由有资质单位处置；除尘器布袋，暂存于厂房内闲置区，由厂家定期回收。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区进行分区防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①生产车间内粉尘浓度控制在爆炸限度之外； ②加强管理措施，车间内及周边一定范围严格控制烟火，杜绝一切明火发生。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，选址可行，区域环境质量良好，项目运营期采取有效污染防治措施，对周围环境影响较小，综上所述，在认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织颗粒物 | / | / | / | 21.8085（t/a） | / | 21.8085（t/a） | +21.8085（t/a） |
|  | 无组织颗粒物 | / | / | / | 42.5385（t/a） |  | 42.5385（t/a） | +42.5385 |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器灰 | / | / | / | 1943.1（t/a） | / | 1943.1（t/a） | +1943.1（t/a） |
|  | 废布袋 | / |  |  | 0.3（t/a） |  | 0.3（t/a） | +0.3 |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.05（t/a） | / | 0.05（t/a） | +0.05 |
|  | 废油桶 | / | / | / | 3个/a |  | 3个/a | +3个/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1： 本项目平面布置图

附图2： 本项目地理位置图

地理位置图

附图3： 现状监测点位图

附图4： 保护目标分布图

附图3： 本项目与鄂尔多斯市环境管控单元位置关系图

附件1： 本项目立项

附件2：委托书

附件3：项目文物文件

附件4：项目林草行政许可文件

附件5：项目水源地文件

附件6：项目土地预审文件

附件7：项目生态红线的函

附件8：压矿文件

附件9建设项目不影响矿产资源正常勘查开采协议

附件10现状检测报告