建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：内蒙古广聚物流有限公司固体废弃物综合治理项目                         

建设单位（盖章）：内蒙古广聚物流有限公司         

编制日期： 2026年4月                          

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	内蒙古广聚物流有限公司固体废弃物综合治理项目

	项目代码
	2301-150622-04-01-678817

	建设单位联系人
	王惠铎
	联系方式
	18947177777

	建设地点
	   内蒙古 省（自治区） 鄂尔多斯   市  准格尔旗  县（区） 大路镇乡（街道）  东孔兑村东一社   （具体地址）

	地理坐标
	（    东经111 度    13 分  31.777   秒， 北纬  39 度  57  分 58.967   秒）

	国民经济

行业类别
	N7723固体废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用中“其他”

	建设性质
	新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	准格尔旗发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1300
	环保投资（万元）
	211.6

	环保投资占比（%）
	16.28
	施工工期
	10个月

	是否开工建设
	否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	41430

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目为煤矸石综合利用项目，根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目属于鼓励类中的“四十二、环境保护与资源节约综合利用；8 废弃物循环利用中煤矸石的循环利用、10工业‘三废'循环利用中‘三废'综合利用与治理技术、装备和工程。”。因此，本项目的建设符合国家产业政策。

2025年6月3日，准格尔旗发展和改革委员会对本项目准予备案，出具了项目备案告知书（项目代码2301-150622-04-01-678817，附件2），项目符合地方产业政策要求。

综上所述，本项目的建设符合国家及地方产业政策。
2、生态环境分区管控符合性分析
根据《鄂尔多斯市生态环境局关于印发〈鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)〉的通知》（2024年8月6日），全市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
优先保护单元共76个，面积占比为64.35%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设,确保生态环境功能不降低。
重点管控单元共86个，面积占比为28.10%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。
一般管控单元共9个，面积占比为7.56%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。
1 生态红线
本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗大路镇东孔兑村东一社，通过“内蒙古自治区‘三线一单'公众端应用平台”对本项目生态环境管控查询，本项目位于重点管控单元中准格尔矿区及周边煤矿区，且根据《准格尔自然资源局关于内蒙古广聚物流有限公司固体废弃物综合治理建设项目用地预审与选址意见书的批复》（准自然资函[2023]2836号，见附件3），本项目不涉及各级自然保护区，不涉及生态保护红线，因此本项目不涉及生态保护红线。本项目鄂尔多斯市环境管控单元图中的位置见附图2，“三线一单”管控要求查询结果截图见附图3。
2 环境质量底线
根据《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2024年全区12盟市环境空气质量均达标，所以项目所在区域为达标区。  

本项目特征因子TSP 24小时浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准浓度限值要求；本项目原料、成品等粉料堆场均为全封闭库房，生产车间均为全封闭车间，破碎、筛分工序均设布袋除尘器除尘后排放，本项目废气通过采取各种大气污染防治措施后，对周边环境产生影响较小。噪声源设备均设在全封闭车间内，并采用低噪声设备、基础减震等措施不会对周围声环境产生较大影响。废水均经处理后回用以及综合利用，不外排。因此本项目产生的各项污染经采取各项防治措施后，均可做到达标排放或合理处置，不会对周围环境产生影响。故项目实施后区域环境空气、地下水、声环境、土壤环境质量变化不大，不会触及环境质量底线。

3 资源利用上线

本项目运营过程中需要一定的电、水等资源的消耗，项目生产用水和生活用水量较少，项目消耗资源符合清洁生产中能源消耗要求，项目消耗资源相对于区域资源利用总量较少，不会突破资源利用上线。

4 生态环境准入清单

本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗大路镇东孔兑村东一社，通过“内蒙古自治区‘三线一单'公众端应用平台”对本项目生态环境管控查询，本项目位于重点管控单元中准格尔矿区及周边煤矿区，环境管控单元编码为ZH15062220008。查询结果见附图3。本项目与生态环境管控要求符合性分析见表1-1。

表1-1  本项目与所在环境管控单元准入清单符合性分析

管控单元
管控要求

符合性分析

符合性

重点管控单元
空间布局约束
--

--

--

污染物排放管控

--

--

--

环境风险防控
--

--

--

资源利用效率要求

1.原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。

2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求(试行)》。

3.严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。

4.限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。
1、2、3：本项目为煤矸石综合利用项目，不属于煤矿开采项目，本项目生产用水来自
内蒙古科源水务有限公司；
4、本项目为煤矸石综合利用项目，不涉及对环境破坏较大的砂金等重砂矿物和超贫磁铁矿的勘查开发。

符合

综上所述，本项目符合鄂尔多斯市环境管控单元准入清单要求，符合生态环境分区管控要求。
3、与《鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

根据《鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划》内容，本项目与该规划符合性分析见下表1-2。根据分析，本项目建设符合《鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。

表1-2  本项目与《鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划》符合性

规划相关内容

本项目情况

符合情况

第七章 补齐治理短板，提升固废处置利用能力

第二节引导固废综合利用：

拓宽大宗固废综合利用途径。妥善处置煤炭洗选企业产生的矸石和煤泥，推进煤矸石和粉煤灰在工程建设、塌陷区治理、矿井充填以及盐碱地、沙漠化土地生态修复等领域的利用。
本项目为煤矸石综合利用项目，利用煤矸石生产低热值煤、混高岭岩和制砖，属于煤矸石在工程建设领域的利用。

符合

4、与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》的符合性分析
根据《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）中第三章 提高大宗固废资源利用效率，“持续提高煤矸石和粉煤灰综合利用水平，推进煤矸石和粉煤灰在工程建设、塌陷区治理、矿井充填以及盐碱地、沙漠化土地生态修复等领域的利用，有序引导利用煤矸石、粉煤灰生产新型墙体材料、装饰装修材料等绿色建材，在风险可控前提下深入推动农业领域应用和有价组分提取，加强大掺量和高附加值产品应用推广”。

本项目利用煤矸石生产低热值煤、混高岭岩和制砖，属于煤矸石在工程建设领域的利用，与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）相符。

5、与《鄂尔多斯市关于推进一般工业固体废物资源综合利用办法（试行）》符合性分析

根据《鄂尔多斯市关于推进一般工业固体废物资源综合利用办法（试行）》（鄂府发〔2022〕119号）中第三条：“深入贯彻习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，立足新发展阶段，构建新发展格局，以技术创新为引领，以供给侧结构性改革为主线，大力推动重点行业一般工业固体废物源头减量化和资源化高效综合利用，着力提升工业资源利用效率，促进经济社会发展全面绿色转型，助力如期实现碳达峰碳中和目标。到 2025 年，重点行业一般工业固体废物产生强度下降，一般工业固体废物的综合利用水平显著提升，一般工业固体废物综合利用率达到 80%以上”。

本项目年利用200万t/a煤矸石生产低热值煤、混高岭岩和制砖，可有效提高鄂尔多斯市一般工业固体废物综合利用水平，与《鄂尔多斯市关于推进一般工业固体废物资源综合利用办法（试行）》相符。 

6、与《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版）符合性分析

本项目与《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版）符合性分析见下表1-3。根据分析可知，本项目与《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版）符合。
表1-3  本项目与《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版）符合性

序号

相关内容

本项目情况

符合情况

第三条
煤矸石综合利用应当坚持减少排放和扩大利用相结合，实行就近利用、分类利用、大宗利用、高附加值利用，提升技术水平，实现经济效益、社会效益和环境效益有机统一，加强全过程管理，提高煤矸石利用量和利用率。
本项目为煤矸石综合利用项目，本项目原料煤矸石来源于周边煤矿以及洗煤厂，年利用200万t/a煤矸石生产低热值煤、混高岭岩和制砖，属于就近利用、分类利用、大宗利用、高附加值利用，生产过程中采取全封闭车间等各污染防治措施，减少排放。提升了利用技术水平，实现经济效益、社会效益和环境效益有机统一，实行全过程管理，煤矸石全部利用，利用率为100%。
符合

第十六条

行业有关质量、环境、节能和安全标准：

（一）利用煤矸石生产的建筑材料或其他与煤矸石综合利用相关的产品；

（二）煤矸石井下充填置换工程；

（三）利用煤矸石或制品的建筑、道路等工程；

（四）其他与煤矸石综合利用相关的工程项目。

本项目年利用200万t/a煤矸石生产低热值煤、混高岭岩和制砖，属于利用煤矸石生产其他与煤矸石综合利用相关的产品，项目的建设符合国家和行业有关质量、环境、节能和安全标准。

符合

第十七条

国家鼓励煤矸石大宗利用和高附加值利用：

（―）煤矸石井下充填；

（二）煤矸石循环流化床发电和热电联产；

（三）煤矸石生产建筑材料；

（四）从煤矸石中回收矿产品；

（五）煤矸石土地复垦及矸石山生态环境恢复；

（六）其他大宗、高附加值利用方式。

本项目年利用200万t/a煤矸石生产低热值煤、混高岭岩和制砖，属于利用煤矸石生产建筑材料、从煤矸石中回收矿产品，属于国家鼓励的煤矸石大宗利用和高附加值利用。

符合

7、与《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》符合性分析

本项目与《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》符合性分析见下表1-4。根据分析可知，本项目与《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》符合。

表1-4  本项目与《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》符合性

相关要求

本项目情况

符合情况

任何单位和个人应当采取措施，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。
本项目为煤矸石综合利用项目，本项目原料煤矸石来源于周边煤矿配套的洗煤厂，年利用200万t/a煤矸石生产低热值煤、混高岭岩和制砖，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性，促进了煤矸石综合利用。
符合

产生工业固体废物的单位应当加强工业固体废物综合利用，将工业固体废物综合利用量纳入年度生产计划，采取有效措施，逐步消纳历史遗留工业固体废物的贮存量。

符合

产生尾矿、煤矸石、废石、粉煤灰等工业固体废物的企业，应当制定减少固体废物产生和促进综合利用的措施。

符合

8、选址合理性分析

项目位于鄂尔多斯市准格尔旗大路镇东孔兑村东一社，根据《准格尔自然资源局关于内蒙古广聚物流有限公司固体废弃物综合治理建设项目用地预审与选址意见书的批复》（准自然资函[2023]2836号，见附件3），本项目用地已纳入鄂尔多斯市准格尔旗国土空间规划（2021-2035），符合《鄂尔多斯市准格尔旗国土空间规划（2021-2035）》；不涉及各级自然保护区，不涉及生态保护红线，不涉及占用永久基本农田；准格尔旗人民政府确保项目布局和规模将统筹纳入规划期至2035年的准格尔旗国土空间总体规划；项目已列入“准格尔旗重点建设项目安排表”；项目符合国家供地政策，同意核发建设项目用地预审与选址意见书。
根据《准格尔旗林业和草原局关于核实内蒙古广聚物流有限公司固体废弃物综合治理项目林草情况的复函》（准林草函[2023]941号，见附件4），本项目选址不涉及基本草原，不涉及古哺乳动物化石地质遗迹自然保护区、准格尔莲花辿地质公园、阿贵庙森林公园自然保护地。
根据《鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局关于核实内蒙古广聚物流有限公司固体废弃物综合治理项目用地是否占用水源地保护区的复函》（鄂环准函[2023]525号，见附件5）、《鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局关于内蒙古广聚物流有限公司固体废弃物综合治理项目用地用地范围环境影响说明》（见附件6），本项目用地选址范围内无集中式饮用水水源地保护区和生态保护区，环境风险可控，项目可以实施。
根据《准格尔旗文物局关于准格尔旗自然资源局核查准格尔旗固体废弃物综合治理项目的复函》（准文物函[2024]338号，见附件7），本项目用地范围内不涉及文物保护单位，准格尔旗文物局原则上同意本项目建设。
本项目用地压覆煤矿，但建设单位已与该煤矿的矿业权人—内蒙古大唐国际准格尔矿业有限公司签订了不影响正常勘查开采协议（见附件8）；并且根据《内蒙古自治区自然资源厅关于内蒙古广聚物流有限公司固体废弃物综合治理项目压覆已查明重要矿产资源的函》（内自然资压覆函[2024]60号，见附件9），内蒙古自治区自然资源厅同意压覆准格尔旗煤田东孔兑勘探区远景勘探区未设置矿业权的已查明煤炭资源量484.9万吨(推断资源量)，煤类为长焰煤，并且鉴于建设单位已与矿业权人签订不影响正常勘查开采协议，不作压覆处理。目前本项目用地范围及其周围属于内蒙古大唐国际准格尔矿业有限公司煤矿勘探区，短期内不进行采矿作业，且根据双方签订的协议，“双方在涉及压覆范围内的任何施工作业，需提前通知对方，征得对方同意后施工”，本项目建设单位不会同意影响本项目生产的施工作业，因此，煤矿开采不会对本项目生产造成影响。

综上所述，本项目选址不涉及水源保护区、自然保护区、风景名胜区、自然保护地、基本草原、永久基本本农田、文物保护单位等环境敏感点，不涉及生态保护红线。综上所述，本项目选址合理。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目组成

本项目位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗大路镇东孔兑村东一社，厂址地理位置见附图1。项目北侧为空地以及道路和已停产搅拌站，东、西侧均为空地，南侧为废弃彩钢房和距离厂界100m的1户居民和伊泰煤炭集运站，项目四邻图见附图4。本项目占地面积为4.143hm2，厂界范围拐点坐标见表2-1。

表2-1  本项目厂界范围拐点坐标

序号

2000国家大地坐标系 

X

Y

J1

4425868.132
37519114.36
J2

4425889.612
37519163.38
J3

4425889.618
37519437.02
J4

4425771.744
37519424.77
J5

4425727.563
37519205.62
J6

4425735.991
37519166.16
J7

4425777.797
37519149.77
J8

4425810.648
37519146.38
本项目年治理煤矸石固体废弃物200万吨，占地面积为4.143hm2。建设两条生产线，包括一条产量为200万t/a的煤矸石分选生产线，一条产量217.8万t/a 的煤矸石水泥砖生产线。项目的主要建设内容涵盖：矸石原料棚、智能干选车间、制砖车间、混高岭岩成品库、低热值煤成品库、煤矸石水泥砖成品库，以及其它公用工程、储运工程和辅助设施。

项目建设规模为年产10万吨低热值煤、68万t混高岭岩，217.8万吨煤矸石水泥砖。拟建项目组成见表2-2。

表2-2   项目组成表

工程名称

建设内容

备注

主体工程
智能干选车间
建设一座占地面积2800m2，层高15m的彩钢结构全封闭车间。车间内拟设置200万t/a煤矸石分选生产线1条，共设置5台ETDS 智能分选机及输送皮带（第一次干选工序设3台 ETDS 智能分选机，第二次干选工序设2台ETDS智能分选机）。
新建

制砖车间
拟建一座占地面积为 14170m2、高度为15米的全封闭彩钢结构车间。内部分为原料堆放区（占地面积为3806m2）、制砖区（占地面积为5824m2）和养护区（占地面积为4540m2）。该车间将配置一条煤矸石水泥砖生产线，制砖区包括破碎机、筛分机、搅拌机、储水箱以及制砖机等设备。原料堆放区装卸点均配置1组高压雾炮降尘；养护区车间顶部设置喷头，采用喷水的方式使砖块保持水分。
新建

储运工程

煤矸石原料棚

建设1座占地面积为4200m2、 层高15m的彩钢结构全封闭原料棚，主要用于储存原料煤矸石；装卸点均配置1组高压雾炮降尘，煤矸石最大储存量为3.5万t，储存周期为5d。

新建

低热量煤矸石和石英砂暂存库

位于彩钢结构全封闭制砖车间内原料堆放区内（占地面积为3806m2），低热量煤矸石与石英砂分区堆放，其中低热量煤矸石占地面积约为2500m2。内配置1组高压雾炮降尘，低热量煤矸石最大储存量约为2万t，储存周期为5d。

新建

低热量煤成品库
建设1座占地面积为1050m2、层高10m的彩钢结构全封闭低热量煤成品库，主要用于储存低热量煤，设置包装程序。装卸点均配置1组高压雾炮降尘，最大储存量约为3000t，储存周期为9d。

新建

混高岭岩成品库
建设1座占地面积为2063m2、层高10m的彩钢结构全封闭混高岭岩成品库，主要用于储存混高岭岩，设置包装程序。装卸点均配置1组高压雾炮降尘，最大储存量为约9000t，储存周期为5d。

新建

煤矸石水泥砖成品库
建设1座占地面积为 2656m2，层高10m的彩钢结构全封闭煤矸石水泥砖成品库，主要用于储存煤矸石水泥砖成品。

新建

水泥筒仓
设3座水泥筒仓，直径10m，高20m。每座储量为2000t。
新建

输送长廊

室外采用皮带走廊，全封闭，主要连接原料棚、生产车间、成品库，长度约为140m。

新建

危废暂存间
在厂区东北角建设1座危废暂存间，占地面积30m2，用于储存厂内设备检修后产生的废机油及废油桶。内部四周设置导流槽，靠近门口方向建设一个容积为1m3的集液池，导流槽连通集液池。地面、导流槽和集液池进行基础防渗，防渗层底层采用黏土夯实，地面底层为水泥砂浆，上面铺设为2mm厚高密度聚乙烯防渗膜，最后以防渗混凝土做地面，地面及裙脚防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s；。
新建

辅助工程

生活办公楼

建设1座占地面积810m2，3层，层高4m为框架结构的生活办公楼。
新建

道路
本项目利用现有土路建设进厂道路，道路宽度为8.0m，道路采用水泥硬化路面，总长度为170m，进厂道路占地面积为1360m2。厂区道路设计成环状，道路宽度为8.0m，道路采用水泥硬化路面，总长度为820m，厂区道路占地面积为6540m2。
新建

地磅房
新建1座占地面积70m2，层高4m为框架结构的地磅房，内设地磅。

新建

配电室
新建一座占地面积为30m2的配电室，担负生产厂房内电动机的配电及各配电点的馈电。380V系统设备选用TJJ-2 型组合式低压开关柜。在低压侧配有无功功率自动补偿柜，车间电气供电设备采用防爆电器。

新建

仓库
建设1座占地面积为90m2，层高4m的框架结构的仓库，主要用于储存场区备件等。

新建

维修车间
建设1座占地面积为168m2、层高4m的框架结构的维修车间，主要用于厂区设备检修。

新建

门卫室

建设1间1层门卫室，占地面积60m2，用于门卫值守大门。

新建

公用工程

供水

本项目生产、生活用水由内蒙古科源水务有限公司提供，罐车拉运。
依托

排水

生活污水经排入地埋式生化一体机处理设备处理后用于道路洒水及场地绿化用水。搅拌机清洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。车辆轮胎冲洗废水收集后进入出入口附近沉淀池，经沉淀处理后上清液回用于车辆轮胎冲洗，循环使用，不外排。
新建

供电

项目用电电源直接引自附近变电站。采用1台SCB-1500/10/0.4kVA 变压器。
依托+新建

供热

本项目冬季办公区采用电暖气供暖；储棚和车间无需供暖。
新建

通风
通风采用自然通风和机械通风相结合的方式，自然通风一般利用建筑物外墙上的门、窗作通道，必要时在外墙上增设通风百叶窗。机械通风设备将采用轴流风机、屋顶风机和斜流风机，其中斜流风机一般用于通风柜的局部排风，轴流风机和屋顶风机用于建筑物的全面排风。
新建

环保工程
废气
煤矸石堆存装

卸粉尘
煤矸石原料棚为全封闭厂房且采用雾炮抑尘。

新建
煤矸石干选粉尘

生产设备位于全封闭车间内，干选粉尘由5台智能干选机自带布袋除尘系统收集处理后经1根20m高排气筒(DA001)排放。

新建

混高岭岩堆存装卸粉尘

混高岭岩成品库为全封闭厂房且采用雾炮抑尘。
新建

低热值煤堆存装卸粉尘
低热值煤成品库为全封闭厂房且采用雾炮抑尘。
新建

低热值煤矸石和石英砂堆存装卸粉尘

低热值煤矸石和石英砂堆放在全封闭厂房且采用雾炮抑尘。
新建

低热值煤矸石破碎筛分粉尘
生产设备位于全封闭车间内，在破碎机和筛分设备上方设集气罩，粉尘集气罩收集后经布袋除尘器除尘后由1根20m高排气筒(DA002)排放。

新建

制砖搅拌粉尘
生产设备位于全封闭车间内，搅拌粉尘集气罩收集后经布袋除尘系统收集处理后经1 根20m高排气筒(DA003)排放。

新建

水泥筒仓卸料入仓粉尘
各筒仓顶部自带1台袋式除尘器除尘后排气口排放

新建

各原料皮带输送扬尘

采用全封闭皮带输送设备，且各转载点设置雾炮抑尘设施
新建

汽车运输扬尘

道路硬化+清扫+洒水抑尘+运输车辆加盖篷布，并在厂区进出口设置车辆轮胎冲洗区，冲洗车辆轮胎上的泥沙。

新建

废水

生活污水

生活污水经排入地埋式生化一体机处理设备（处理规模为5m3/d）处理达标后用于道路洒水及场地绿化用水。
新建

搅拌机清洗废水

经沉淀池沉淀后回用于搅拌机清洗用水，无废水外排。沉淀池设置在生产区，沉淀池尺寸2.5m×2m×1m（5m3）。

新建

车辆轮胎冲洗废水
收集后进入出入口附近沉淀池，经沉淀处理后上清液回用于车辆轮胎冲洗，循环使用，不外排。沉淀池尺寸3.0m×2.5m×1m（7.5m3）。
新建

固废

生活垃圾

垃圾箱集中收集后交由当地环卫部门处理

新建

布袋除尘设备以及地面沉降回收粉尘
为一般固体废物，作为原料直接回用于生产
/

沉渣

为一般固体废物，作为原料直接回用于生产
/

废砖块

为一般固体废物，作为原料直接回用于生产
/

废布袋

为一般固体废物，作为生活垃圾处置，即垃圾箱集中收集后交由当地环卫部门处理

废矿物油、废油桶
为危险废物，暂存于危废暂存间，后委托有资质的单位处理
新建

噪声

生产设备通过选用低噪声设备，采用基础减震、车间内布置隔声处理措施。
新建

生态

项目运营期间在厂区内空地、道路两侧、四周植树种草，厂区内绿化率约为5%，绿化面积约2071.50m2。
新建

防渗措施
重点防渗区：危险废物暂存间：内部四周设置导流槽，靠近门口方向建设一个容积为1m3的集液池，导流槽连通集液池；地面、导流槽和集液池按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗，底层采用黏土夯实，地面底层为水泥砂浆，上面铺设为2mm厚高密度聚乙烯防渗膜，最后以防渗混凝土做地面，地面及裙脚防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s。

新建

一般防渗区：对生活污水处理设备场地、2个沉淀池进行一般防渗，防渗层等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s。

新建

简单防渗区：对生产车间、成品库、原料棚、办公区、厂内道路进行简单防渗，采用普通水泥硬化处理。
新建

2.原辅材料用量、能耗

（1）原辅材料用量、能耗

本项目原料主要为煤矸石、石英砂、水泥，原料煤矸石目前暂时来源于鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司龙王沟煤矿项目配套的选煤厂，粒径为0~50mm，处置协议见附件11。该项目2020年建成投产，选煤厂每年产生的洗选矸石量约220万吨，可以支撑本项目的运营。因鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司龙王沟矿井建设井下充填系统，该洗煤厂的洗选矸石拟用来井下充填，目前因各种条件限制未能实施洗选矸石井下充填，因此在洗选矸石可以实现井下充填前供给本项目处置，可以实现井下充填后优先用于井下充填，本项目建设单位则积极寻求周边其他洗煤厂的洗选矸石进行处理，目前项目周边有唐家会煤矿配套洗煤厂、蒙泰不连沟煤矿配套洗煤厂及即将投产的大唐孔兑勾煤矿配套洗煤厂等，能够保证项目煤矸石来源。为了实现工业固废资源的回收利用，现由本项目利用煤矸石生产混高岭岩、低热值煤和制砖。原材料消耗和能耗具体如下表2-3。

表2-3   原辅材料和能耗一览表
名称
年用量

单位

来源

储存场所

包装方式
运输方式
煤矸石

200
万t/a

鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司龙王沟煤矿项目选煤厂以及周边其他洗煤厂
煤矸石原料棚
散装
汽运

水泥

217833
t/a

外购

水泥筒仓
散装

汽运
石英砂

653500

t/a

外购
制砖车间原料堆放区
袋装
汽运
尼龙打包带 

5

t/a

外购
煤矸石水泥砖成品库
袋装
汽运
水

157430.97
m3/a
内蒙古科源水务有限公司

储水箱
/

汽运

电

350.5
万kWh/a

附近变电站
/

/

/


	（2）煤矸石成分及生产混高岭岩的可行性
煤矸石以 SiO2、Al2O3为主要成分，另外含有数量不等的Fe2O3、CaO、SO3、K2O、Na2O、Ti等无机物，以及微量的稀有元素（钛、钒、镓等）。2023年12月13日至2024年01月16日，鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司委托国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司对该项目使用煤矸石进行了检测（见附件10），检测结果见下表。

表2-4   煤矸石成分检测结果表
煤矸石成分
SiO2
Al2O3
SO3
CaO
P2O5
K2O

Na2O
Ti
百分比%
49.09

45.48

0.75

0.62

0.03
0.99

0.13

0.69

根据检验结果，本项目所采用原料煤矸石成分中SiO2含量为49.09%，Al2O3含量为45.48%，我国煤系高岭岩SiO2含量在29-47.5%之间，Al2O3含量在8.23-42.4%之间，本项目SiO2和Al2O3含量高于47.5%和42.4%，可以作为提取高岭岩的原料矸石。本项目利用煤矸石生产混高岭岩，作为生产高岭岩的原料外售。
根据检测结果可知，本项目处置煤矸石混合样分析结果见表2-5。

表2-5    煤矸石混合样分析结果一览表
序号
检测项目

计量单位
检测结果
1
水溶性盐总量
g/kg

0.6

2

水分
%

0.95

3
有机质
%
1.08
4
挥发分

%

72.17

5
灰分（干基灰分）
%
78.92
6

灰分（空干基灰分）
%

78.17

7

固定碳
%

5.81

8
发热量（高位干基发热量）
MJ/kg
2.55
9
发热量（高位干基发热量）
caL/g
609
10

发热量（低位干基发热量）
MJ/kg

2.38

11

发热量（低位干基发热量）
caL/g

570

12

全硫（空干基全硫）
%

0.36

13

全硫（干基全硫）
%
0.36
14

镓

μg/g
23

15

钒
μg/g
25

（3）煤矸石性质
煤矸石不属于《国家危险废物名录》（2025版）中所列项，不属于危险废物，属于一般工业固体废物。

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准固体废物类别鉴别依据：

①第I类一般工业固体废物

按照HJ 557规定方法获得的浸出液中任何一种特征污染物浓度均未超过GB 8978最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），且pH值在6～9范围之内的一般工业固体废物。

②第II类一般工业固体废物

按照HJ 557规定方法获得的浸出液中有一种或一种以上的特征污染物浓度超过GB 8978最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），或pH值在6～9范围之外的一般工业固体废物。
根据2023年12月13日至2024年01月16日鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司委托国检测试控股集团内蒙古京诚检测有限公司对项目使用煤矸石浸出液进行的检测结果，本项目处理的煤矸石为第I类一般工业固体废物。检测结果见下表2-6。
表2-6   本项目煤矸石浸出液检测结果表

测试项目

单位

检测值
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准
是否超标
pH值

无量纲

8.56
6~9

否
挥发酚
mg/L
ND
0.5
否

硫化物
mg/L
ND
1.0
否

氟化物
mg/L
1.83
10
否

氰化物
mg/L
ND
0.5
否

硝酸盐(氮)
mg/L

0.223
--
否
亚硝酸盐(氮)

mg/L

ND
--
否
氯化物
mg/L

7.20
--
否
硫酸盐
mg/L

5.21
--
否
甲基汞
ng/L

ND
不得检出
否

乙基汞

ng/L

ND

不得检出

否

铜
mg/L
0.03
0.5
否

锌
mg/L
ND
2.0
否

镍

mg/L
ND

1.0
否

铬
mg/L
ND

1.5
否

铅
mg/L
ND

1.0
否

镉
mg/L
ND

0.1
否

砷
μg/L
1.23
500
否

汞
μg/L
1.05
50
否

六价铬

mg/L

ND
0.5
否
钡

mg/L

ND
--
否
银

mg/L

ND
0.5
否
锰

mg/L

ND
2.0
否

苯并[a]芘
μg/kg
ND
0.00003(mg/L)
否
注：“ND”表示未检出。
3．产品方案

本项目年产68万t混高岭岩，217.8万t煤矸石水泥砖（折合标砖约82815万块/年），10万吨低热值煤。产品方案具体见表2-5。

表2-5  产品方案一览表

产品名称

单位

数量

备注

低热值煤
万t/a

10

外售

混高岭岩
万t/a
68

外售

煤矸石水泥砖
万t/a
217.8

外售

本项目分选出的低热值煤品质指标需满足其低位发热量不低于2500千卡/千克，灰分不大于45%，全硫低于2.0%的品质指标。

本项目智能干选后产生的混高岭岩为粗矿产品，本次不再设置洗选等加工工序，直接外售至制高岭岩的工厂用作原材料。本项目分选出的混高岭岩Al2O3含量不低于40%，Fe2O3不高于0.8%，TiO2不高于1.5%。
本项目低热值煤质量标准见表2-6。
煤矸石水泥砖具体产品方案和质量标准见表2-7。
表2-6  低热值煤质量标准一览表
项目

低位发热量
灰分

全硫

标准

≥2500千卡/千克
≤45%
≤2.0%
表2-7  煤矸石水泥砖产品方案和质量标准一览表

年产量

（折标砖）

规格

质量标准

备注
82824万块/年

市场常用规格

（230mm*115mm*40mm、230mm*115mm*50mm、

200mm*100mm*50mm、

200mm*100mm*40mm）

《透水路面砖和透水路面板》（GBT25993-2010）；

《混凝土路面砖》（GB28635-2012）；《混凝土路缘石》（JC899-2002）

具体类别为路面透水砖、草坪砖等

4.物料平衡分析

本项目物料平衡分析见表2-8。

表2-8  项目物料平衡一览表

序号

投入

产出

原料

数量（t/a）

产品

数量（t/a）

煤矸石分选
1

煤矸石

2000000
低热量煤矸石
1219927.85
2

低热值煤
99999.38
3
混高岭岩

679996.12
4

排放粉尘
76.65
合计
--
2000000

--
2000000

制砖
1
低热量煤矸石
1219927.85
煤矸石水泥砖

2178282.03
2
水泥

217833
排放粉尘
111.82
3

石英砂

653500

4
水
87133
合计
--
2178393.85
--
2178393.85
5.主要设备

本项目主要生产设备见表2-9。

表2-9   项目主要生产设备一览表

序号

名称

规格

数量

单位

一、煤矸石分选工段
1

ETDS智能干选机
TDS16-200型，处理量200t/h
5

台

2

皮带输送机
2

套
3

装载机
50t
4

台

4

叉车
5T
4

台

煤矸石水泥砖生产设备
1

粉碎机
PE400×600
2
台

2

筛分机

ZSGB-1224 
2

台

3

水泥筒仓 
2000t，直径10m，高20m
3

个

4

搅拌机
CMP-800
2

台
5

皮带输送机

/

2

套
6
制砖机 
10-15型
2

台
7
码坯机
/

4

台
8
打包机
/

4

台
三、环保设备
1

布袋除尘器
/

10
台

2

排气筒

/

3(不包括水泥仓顶3个排气口)
个

3

雾炮机 
/

5

套
6. 公用工程

6.1给水工程

本项目供水工程由内蒙古科源水务有限公司供给。项目用水主要为生产用水、职工生活用水、绿化用水和道路洒水。

（1）生活用水

本项目生活用水为职工生活用水。本项目定员35人，正常工作时间为300天，参照内蒙古《行业用水定额》（DB15/T 385-2025）中社会服务业用水定额表中农村居民生活用水定额，按80L/人·d计，则本项目职工生活日用水量为2.80m3/d，年用水量为840.0m3/a。

（2）养护用水

根据建设单位提供数据资料，项目制砖养护用水量约为0.4m3 /万块，本项目项目养护用水约为110.43m3/d（33129.60m3/a），全部蒸发，不产生废水。
（3）搅拌机清洗用水
项目搅拌机每天清洗一次，根据建设单位提供数据资料，用水量约为每台1m3/d，共2m3/d（600m3/d），清洗废水产生量一般为用水量的90%，搅拌机清洗废水量为1.8m3/d（540m3/a），主要污染物为SS，经沉淀池沉淀后回用于搅拌机清洗用水，无废水外排，因此补充新水为0.2m3/d（60m3/a）。
（4）车辆轮胎冲洗用水
本项目在进出口设置车辆轮胎冲洗区，冲洗车辆轮胎上的泥沙。煤矸石等原料日运输规模平均约为9571t/d，产品外售规模平均为9861t/d，拉运车辆载重约50t，经计算，每日平均进出场车辆估算为389辆，每日收运车次按照778车次/d计算，参考内蒙古《行业用水定额》（DB15/T 385-2025）中社会服务业用水定额中洗车场所中型车（无大型车）手动洗车用水约0.03m3/车次，本项目只冲洗轮胎用水约0.015m3/车次，每日洗车用水量为11.67m3/d（3501m3/a），冲洗废水产生量一般为用水量的80%，为9.34m3/d（2800.80m3/a）。因只冲洗车辆轮胎上的泥沙，废水污染物主要为泥沙，收集后进入沉淀池，经沉淀处理后上清液回用于车辆轮胎冲洗，循环使用，不外排，因此补充新水为2.33m3/d（700.20m3/a）。
（5）各原料棚、车间和成品库雾炮机洒水抑尘用水
本项目煤矸石原料棚、低热值煤成品库、混高岭岩成品库以及制砖车间低热值煤矸石堆放区内均配置1组高压雾炮降尘，按每日每2h洒水一次，每次用水量为1L/m2，占地面积共为11119m2，则用水量共为88.95m3/d（26685.60m3/a）。
（6）道路洒水抑尘用水
本项目进厂道路和厂内道路定期洒水抑尘，按每日每4h洒水一次，每次用水量为1L/m2，占地面积共为7900m2，则用水量共为31.60m3/d（9480m3/a）。

（7）绿化用水

本项目绿化区每5日浇一次水，每次用水量为1L/m2，灌溉期为180天，本项目绿化面积为2071.50m2，则绿化用水总量为5.14m3/次，平均日用水量为0.41m3/d，年用水量为74.57m3/a。

（8）制砖搅拌工序用水

本项目根据建设单位提供的制砖原料配比和年用量，制砖搅拌工序用水量为87133m3/a。
6.2排水工程

（1）生活污水

本项目生活废水产生量按用水量80%计算，则职工生活废水产生量为2.24m3/d（672.0m3/a）。生活废水经一体化地埋式污水处理装置进行处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)中绿化、道路清扫标准后作为绿化用水及道路除尘洒水。

（2）搅拌机清洗废水
根据建设单位提供数据资料和同类项目类比，搅拌机清洗废水产生量一般为用水量的90%，搅拌机清洗废水量为1.8m3/d（540m3/a），主要污染物为SS，经沉淀池沉淀后回用于搅拌机清洗用水，无废水外排。
（3）车辆轮胎冲洗废水

本项目车辆轮胎冲洗废水产生量一般为用水量的80%，为9.34m3/d（2800.80m3/a）。因只冲洗车辆轮胎上的泥沙，废水污染物主要为泥沙，收集后进入出入口附近沉淀池，经沉淀处理后上清液回用于车辆轮胎冲洗，循环使用，不外排。
本项目给排水情况见表2-10，项目的水平衡图见图2-1、2-2。

表2-10   给排水情况一览表

用水

单元
用水指标
数量
日用水量

(m3/d)
年用水量

(m3/a)
日污水量

(m3/d)
年污水量

(m3/a)
废水去向
职工生活用水
80L/

(人·天)
35人
2.80
840
2.24
672
经一体化地埋式污水处理装置进行处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)中绿化、道路清扫标准后作为绿化用水及道路除尘洒水
制砖养护用水
0.4m3/万块
82815万块/年
110.43
33129.6
/
/
全部蒸发消耗
搅拌机清洗用水
每台1m3/d
2台
2
600
1.8
540
废水全部回用，补充新水0.2m3/d、60m3/a
车辆轮胎冲洗用水
0.015m3/车次
778车次/d
11.67
3501
9.34
2800.8
废水全部回用，补充新水2.33m3/d、700.2m3/a
各原料棚、车间和成品库雾炮机洒水抑尘用水
每次1L/m2，1次/2h，8次/d
11119m2
88.95
26685.6
/
/
全部蒸发消耗
道路洒水抑尘用水
每次1L/m2，1次/4h，4次/d
7900
31.60
9480
/
/
全部蒸发消耗；其中597.43m3/a来源于生活污水处理后的水
绿化用水
1L/m2，1次/5d
2071.5m2
0.41
(夏季)
74.57
/
/
全部消耗；全部来源于生活污水处理后的水
制砖搅拌工序用水
/
/
290.44
87133
/
/
带入产品中
合计
---
---
538.30
(夏季)；
537.1889
(冬季)
16123443.8
13.38
4012.8
新水补充：157430.97m3/a；夏季补充524.92 m3/d，冬季补充524.51m3/d。

[image: image1.emf]新鲜水

生活用水

2.8

2.8

制砖养护

110.43

110.43

0.56

0.56

110.43

110.43

2.24

2.24

搅拌机清洗

0.2

0.2

0.2

0.2

524.92

524.92

一体化地埋式污水处

理装置

1.8

1.8

沉淀池

1.8

1.8

车辆轮胎冲洗

2.33

2.33

2.33

2.33

9.34

9.34

沉淀池

9.34

9.34

各车间 、 库房 雾炮机洒水 抑尘

88.95

88.95

88.95

88.95

道路洒水抑尘

29.77

29.77

31.6

31.6

1.83

1.83

绿化用水

0.41

0.41

0.41

0.41

制砖搅拌工序用水

290.44

290.44

290.44

290.44


图2-1   项目夏季水平衡图（m3/d）


[image: image2.emf]新鲜水

生活用水

2.8

2.8

制砖养护

110.43

110.43

0.56

0.56

110.43

110.43

2.24

2.24

搅拌机清洗

0.2

0.2

0.2

0.2

524.51

524.51

一体化地埋式污水处

理装置

1.8

1.8

沉淀池

1.8

1.8

车辆轮胎冲洗

2.33

2.33

2.33

2.33

9.34

9.34

沉淀池

9.34

9.34

各车间 、 库房 雾炮机洒水 抑尘

88.95

88.95

88.95

88.95

道路洒水抑尘

29.36

29.36

31.6

31.6

2.24

2.24

制砖搅拌工序用水

290.44

290.44

290.44

290.44


图2-2   项目冬季水平衡图（m3/d）

6.3供电工程

本项目用电电源直接引自附近变电站。采用1台SCB-1500/10/0.4kVA 变压器，能够满足项目用电需求。

6.4供热工程

冬季办公区、住宿区采用电暖器供暖，生产区不供热。

7.劳动定员及劳动制度

本项目劳动定员为35人，年工作300天，每天两班，每班8小时。

8.总平面布置

本项目主要建设生产车间、办公大楼及相关配套设施。其中，制砖车间位于厂区西部，内部分区建设，由南至北分别为低热值煤和石英砂堆放区、制砖区、养护区，制砖车间西侧设3座水泥筒仓；厂区中部由南至北依次为智能干选车间、混高岭岩成品库、煤矸石水泥砖成品库；厂区东侧由南至北依次为煤矸石原料棚、低热值煤成品库和办公生活区；办公生活区由西向东为门房和磅房、办公生活楼和仓库，仓库南侧为维修车间、危废暂存间和配电室。本项目建设完成后，厂区平面布置图见附图5。


	

	工艺流程和产排污环节
	1施工期生产工艺流程及产污环节
1.1施工期生产工艺流程

本项目新建工程包括土方工程、基础工程、主体框架工程、建筑装修工程、设备安装及调试等。工程竣工后进行工程验收，最后投入运营。项目建设期土建施工、设备安装等过程中产生施工扬尘、施工噪声、施工废污水以及固体废物等环境影响。

本项目施工期工艺流程及产污环节示意图见图2-3。

[image: image3.emf]场地平整 基础施工 主体工程 电气设备安装

固废 噪声 噪声 扬尘 废水 固废 生态


图2-3    本项目工程施工期工艺流程及产污环节示意图

1.2施工期主要产污环节
（1）废气

①扬尘

建设项目施工期大气污染源主要来自地基开挖及回填过程、地面平整、地面打磨、原料和建筑垃圾运输所产生的扬尘。

②施工机械、运输车辆排放的尾气

在工程施工期间，施工车辆和运输车辆燃油产生废气，废气中含有CO、THC、NOX等。

（2）废水

施工期废水来源于施工阶段产生的泥浆废水、现场施工人员生活污水。

（3）噪声

施工期噪声源主要为施工机械、车辆运输噪声，安装设备的过程中也会产生噪声影响。

（4）固体废物

施工期的固体废弃物主要有两类：一是施工人员的生活垃圾，二是基础建设产生的废水泥块、废弃建材等建筑垃圾。

（5）生态环境影响

施工占地破坏植被；临时堆放的土方，如在雨季防护措施不当，易造成水土流失危害。

2.运营期生产工艺流程机产污环节
2.1运营期生产工艺流程

2.1.1煤矸石分选生产线

本项目煤矸石来源于鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司龙王沟煤矿项目配套的选煤厂洗选后的煤矸石，粒径0~50mm。煤矸石进场后，暂存于煤矸石原料棚内，然后通过智能干选机进行干选，选出的低热值煤在低热值煤储煤棚暂存后外售，选出的低热量矸石进入下一步智能分选机分选。原料装卸和堆存过程有颗粒物产生。

（1）煤矸石ETDS智能干选（第一次干选）

ETDS智能干选即通过X射线识别技术，通过不同物质对射线的吸收率不一致，区分不同物质。将煤矸石分选出低热量煤矸石与低热值商品煤。分选出的低热值煤在低热值储煤棚暂存后外售，低热量煤矸石进入下一轮分选。

ETDS智能干选机主要包括X射线防爆箱和X射线探测器防爆箱，X射线装置为辐射装置，安装于X射线防爆箱内并采用锁具封闭，当煤与矸石通过X射线装置时，由于煤与矸石所含元素不同，对辐射的吸收量不同，矸石吸收能力强而煤的吸收能力弱，探测器根据接受到的射线强弱不同，建立针对不同的煤质特征相适应的分析模型，利用伪双能X射线透射检测技术进行对煤和矸石识别，最终通过智能执行系统分选出低热值量矸石和低热值煤。智能干选过程产生粉尘（颗粒物）和噪声。

（2）低热量煤矸石ETDS智能干选（（第二次干选））

分选出低热值煤后剩余的低热量煤矸石通过ETDS干选机，分选出低热量煤矸石与混高岭岩。由于混高岭岩与废料矸石所含元素不同，其对辐射的吸收量不同，废料矸石吸收能力强而混高岭岩的吸收能力弱，探测器根据接受到的射线强弱不同，建立针对不同特征相适应的分析模型，通过大数据分析，对混高岭岩与废料矸石的元素、位置等进行数字化识别，最终通过智能喷吹系统将混高岭岩或低热量煤矸石喷出。智能干选过程产生粉尘（颗粒物）和噪声。

将选出的煤系混高岭岩块送混高岭岩成品库储存并外售，低热量煤矸石进入到制砖生产工序。

2.1.2制砖生产工序

本项目使用的原料主要为煤矸石、石英砂、水泥。石英砂为散装物料，物料由厂外运输至原料区内堆存；水泥为外购散装水泥，由水泥罐车运输至厂内通过气力输送至水泥筒仓中储存；原料装卸过程和水泥筒仓有颗粒物产生。

（1）投料、粉碎

将分选出的低热量煤矸石投至粉碎机料斗后进行粉碎，粉碎机的进口粒径为≤5cm，出口粒径为<1cm。投料、粉碎过程中会有颗粒物和噪声产生。

（2）筛分

粉碎完成后的煤矸石通过皮带输送至筛分机进行筛分，粒径>1cm的煤矸石通过皮带重新输送至粉碎机进行粉碎处理，粒径<1cm的煤矸石通过皮带输送至搅拌机。筛分过程中会有颗粒物和噪声产生。

（3）搅拌

石英砂经铲车投料进料斗中，矸石经皮带输送至料斗中，料斗中的石英砂和矸石经皮带输送至搅拌机，筒仓中的水泥经管道输送至搅拌机，搅拌过程中加水搅拌。搅拌过程中有颗粒物和噪声产生。

（4）制砖

经过搅拌机搅拌均匀的物料通过皮带输送至制砖机进行制砖，高压成型‌是制砖机的核心环节。制砖机由布料装置、液压装置、叠板装置、自动上板装置组成，制砖过程中有噪声产生。

（5）码放、养护

制砖机将成型的砖坯通过自动码坯机码放至托盘上，通过叉车运送至成品养护区进行养护。养护方式为自然养护，养护工序位于全封闭车间内，车间顶部设置喷头，采用喷水的方式使砖块保持水分，养护时间为3-5天，通过对砖坯尺寸偏差、外观质量和强度等级等检验合格后，打包后由汽车外运出售，打包采用自动打包机利用打包带将成品砖打包成方形垛即可。
本项目运营期生产工艺流程及产污节点见下图2-4。

[image: image4.emf]煤矸石原料棚

煤矸石

ETDS

智能干选机

低热量煤矸石 低热值煤

ETDS

智能干选机

低热量煤矸石堆放区 混高岭岩

外售

外售

破碎

筛分

>1cm

搅拌

石英砂

水泥筒仓

水泥

清洗用水

储水罐

制砖

码放、养护

外售

颗粒物

颗粒物、噪声

颗粒物、噪声

颗粒物、噪声

颗粒物、噪声

颗粒物、噪声

噪声

颗粒物

清洗废水

洒水

颗粒物

沉淀池

养护废水

沉淀池


图2-4  运营期工艺流程及产污节点图

2.2运营期产污环节分析
（1）废气

1）煤矸石分选生产线

项目煤矸石、低热值煤、混高岭岩、低热量煤矸石和石英砂在装卸和堆存过程中，会产生一定的扬尘，污染物为颗粒物。

煤矸石ETDS智能干选过程产生粉尘，污染物为颗粒物。

2）制砖工序

低热量煤矸石等原料装卸过程和水泥筒仓有颗粒物产生。低热量煤矸石粉碎、筛分、搅拌过程中会有颗粒物产生。制砖原料搅拌过程中会有颗粒物产生。
（2）废水

本项目主要废水为搅拌机清洗废水、车辆轮胎冲洗用水及职工生活污水。废水主要污染物为SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮等。
（3）噪声

项目营运期噪声主要来源于项目生产运营过程中的筛分机、智能干选机、粉碎机、筛分机、搅拌机、制砖机及码坯机产生的噪声等，产生的噪声为机械性噪声和空气动力性噪声。

（4）固体废物

本项目运营期固体废物主要为除尘灰、沉渣、废砖块、废矿物油、废油桶、废布袋和生活垃圾。

本项目运营期主要产污环节及主要污染物见表2-11。
表2-11  本项目运营期主要产污环节及污染物
类别
污染源名称
产生环节
主要污染物
废气
煤矸石、低热值煤、混高岭岩、低热量煤矸石和石英砂装卸和堆存废气

煤矸石、低热值煤、混高岭岩和低热量煤矸石在装卸和堆存
颗粒物
煤矸石ETDS智能干选废气
煤矸石ETDS智能干选工序
颗粒物
低热量煤矸石ETDS智能干选废气
低热量煤矸石ETDS智能干选工序
颗粒物

水泥筒仓废气 

水泥卸料入仓工序

颗粒物

低热量煤矸石粉碎筛分废气
低热量煤矸石粉碎和筛分工序
颗粒物

搅拌粉尘
制砖搅拌工序
颗粒物
道路运输扬尘
厂内物料运输工程
颗粒物
废水
生活污水
员工日常生活
COD、BOD5、
SS、氨氮、TP、TN等
搅拌机清洗废水

搅拌机清洗

SS

车辆轮胎冲洗用水

车辆轮胎冲洗

SS

固体废物
布袋除尘设备以及地面沉降回收粉尘
布袋除尘器收尘和地面沉降收尘
除尘灰
沉渣
沉淀池沉渣
沉渣
废矿物油、废油桶
设备维修
废矿物油、废油桶
废砖块
不合格产品
废砖块
废布袋
布袋除尘器更换
废布袋
生活垃圾
员工日常生活
生活垃圾
噪声
各设备噪声
生产设备
噪声


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1环境空气质量现状

（1）基本污染物环境质量现状

本项目所在地区域为环境空气二类功能区，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，项目所在区域环境空气质量达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。

本项目位于鄂尔多斯市，根据内蒙古自治区生态环境厅发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，本项目所在地环境空气质量均达标。因此，判定项目所在区域环境空气质量属于达标区。

（2）其他污染物环境质量现状评价

根据本项目工程分析章节，本项目排放的其他污染物为TSP。本次评价委托内蒙古宏智检测技术有限公司于2025年9月6日-2025年9月8日对项目区进行了现状监测（检测报告见附件12）。

1）监测点位

本项目位于准格尔旗大路镇东孔兑村东一社， 共布设1个监测点位。该地区夏秋季主导风向为西南风，因此在厂区下风向即厂区东北侧厂界处布置1个监测点，具体见表3-1及附图6。

表3-1  环境空气质量现状监测布点表
序号

监测点

坐  标

备注
Q1#

厂区东北侧厂界处
111°13′32.05405″E

39°57′58.91900″N

/

2）监测项目

监测项目为TSP。

3）监测时间和频次

监测时间为2025年9月6日-2025年9月8日，连续监测3天。TSP进行24小时平均浓度采样，每次取样时间不少于24小时。同时观测风向、风速、气压等气象条件。

4）监测结果与评价

监测点位监测结果以《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准进行评价、统计，统计详见表3-2。

表3-2   现状监测结果统计表
监测点位

监测

因子

平均

时间

评价标准/ (μg/m3)
监测浓度范围(μg/m3)
最大浓度占标率/%
超标率/%
达标情况

厂区东北侧厂界处
TSP

24小时平均

300

95~116
38.67
0
达标

从上表中可知，监测点TSP日均浓度范围为95~116μg/m3，最大浓度占标率为38.67%，可见其TSP 24小时平均浓度监测值未出现超标，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的二级标准限值要求。

2声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评【2020】33号），厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目50m范围内无声环境保护目标，故项目不开展声环境质量现状监测。
3地表水环境质量现状

本项目周围无地表水体。本项目生活污水排入地埋式生化一体机处理设备处理后用于道路洒水及场地绿化用水。搅拌机清洗废水和运输车辆轮胎冲洗废水等生产废水均沉淀处理后回用于生产，不外排。因此本项目不开展地表水环境质量现状调查。

4土壤和地下水环境质量现状监测

本项目生产运行过程中生产废水经沉淀处理后全部回用，不外排，生活废水排入地埋式生化一体机处理设备处理后用于道路洒水及场地绿化用水，沉淀池均设防渗层，地埋式生化一体机处理设备所在地底设防渗层；废矿物油和废油桶暂存于危险废物暂存间后委托有处理资质单位拉运并处置；危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设防渗层，危废暂存间内部四周设置导流槽，靠近门口方向建设一个容积为1m3的集液池，导流槽和集液池防渗层与危废暂存间一致，对泄漏的危险废物进行收集处理后，对项目评价范围内地下水及土壤影响极小；且本项目厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此本项目无地下水环境保护目标。项目经采取严格的防渗措施，难以对区域土壤和地下水环境造成影响。

综合考虑，本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状监测。
5生态环境现状

依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）指南要求，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应开展现状调查”。

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路镇东孔兑村东一社，位于产业园外，属于新增用地，根据现场调查，用地范围内不涉及自然保护区、自然保护地、风景名胜区等生态环境保护目标。植被覆盖度较低。总体上，工程所在区域植物种类单一，生物多样性较低，未发现珍稀保护植物。工程区域野生动物资源较少，现存的野生动物为常见的家鼠、田鼠等，未发现珍稀保护动物及其栖息地。因此，未开展生态环境现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境

本项目位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗大路镇东孔兑村东一社，厂界外500 米范围内无国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、重要生境等保护目标，有居民区，距离本项目厂界距离最近住户为100m。

2、声环境

本项目厂界外50m范围内无医院、学校、机关、科研单位、自然保护区、居民区等声环境保护目标。

3、地下水环境

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境

项目用地范围内无生态环境保护目标。

本项目环境保护目标具体见表3-3和附图7。

表3-3    环境保护对象及保护目标一览表

环境要素

保护目标

名称

坐标
保护对象

相对厂址方位

相对厂界距离/m

保护级别
纬度

经度

大气环境

厂界南侧1户居民

39°57'52.45"

111°13'28.95"

1户；4人
南侧

100

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

二级标准
厂界西侧1户居民
39°57'53.47"
111°13'06.77"
1户；4人
西侧

480

声环境

本项目评价范围内无声环境敏感目标
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准
地下水环境
本项目评价范围内无地下水保护目标

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准
生态环境
本项目评价范围内无生态环境保护目标

生物多样性不减少，生态系统稳定


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气污染物排放标准

施工期扬尘产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准，运营期产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物二级排放限值；制砖工序产生的颗粒物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及修改单表2新建企业大气污染物排放限值，企业边界大气污染物任何1小时平均浓度执行表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值，具体标准值见下表3-4和表3-5。
表3-4   《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
污染物

最高允许排放浓度(mg/m3)

最高允许排放速率(kg/h)

无组织排放监控浓度限值

排气筒高度(m)
排放速率(kg/h)

监控点

浓度(mg/m3)

颗粒物

120
20
5.9
周界外浓度最高点

1.0

表3-4  新建企业大气污染物排放限值       单位mg/m3
生产过程
最高允许排放浓度
污染物排放
监控位置
颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
（以NO2计）
氟化物
（以F计）
原料燃料破碎及制备成型
30

——
——
——
车间或生产设施排气筒
表3-5   现有和新建企业边界大气污染物浓度限值      单位mg/m3
序号
污染物项目
浓度限值

1
总悬浮颗粒物
1.0

2、噪声排放标准

（1）施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），标准值见表3-6。

表3-6   建筑施工噪声排放标准（GB12523-2025）

      昼间dB(A)
     夜间dB(A)
70

55

（2）运行期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表3-7。

表3-7   工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）

类别

昼间dB(A)
夜间dB(A)
2类

60

50

    3、废水排放标准

本项目生产废水回用不外排，生活污水经一体化地埋式污水处理装置进行处理后执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)中绿化、道路清扫标准，标准值见表3-8。

表3-8  《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)一览表
序号
污染物
标准限值（mg/L）
序号
污染物
标准限值（mg/L）
1
pH

6.0~9.0
7
阴离子表面活性剂
0.5
2
色度
30
8
溶解氧
2.0
3
溶解性总固体
1000

9
氨氮
8
4
浊度/NTU
10
10
总氯
2.5
5
BOD5
10
11
大肠埃希氏菌
无
6
嗅
无不快感
4、固体废物排放标准

本项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。



	总量

控制

指标
	本项目生活废水排入地埋式生化一体机处理设备处理达标后用于道路洒水及场地绿化用水；本项目废气排放污染物为颗粒物。故本项目不涉及COD、NH3-N、SO2、NOx以及VOCS的排放，无需申请总量。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期大气环境保护措施
工程建设过程中对环境空气产生影响的作业环节产生的扬尘和施工机械以及车辆排放的尾气等，主要污染物为TSP、NO2、CO等。

（1）施工扬尘

建设项目施工期大气污染源主要来自地基开挖及回填过程、地面平整、地面打磨、原料和建筑垃圾运输所产生的扬尘，尤其是天气干燥及风速较大时较为明显，从而使施工区域及周围附近地区大气中总悬浮颗粒物浓度增大。本项目地基开挖、地面整理、水泥基底铺设以及清除建筑垃圾等，查阅同类型项目施工期产污数据并结合本项目实际情况，施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/m3。

施工过程中，建设单位拟采取如下措施控制扬尘污染：

1）施工场地和车辆过往的道路采取洒水措施。

2）安排施工时间，避开大风天气，力求将施工阶段产生的扬尘对环境的影响降至最低。

3）施工期在项目南侧和西侧设围挡，围挡长100m、高3m；物料堆放远离南侧和西侧布置，减轻施工扬尘对其南侧和西侧住户的影响。

（2）施工机械、运输车辆排放的尾气

施工车辆和运输车辆燃油产生的废气中含有CO、THC、NOX等，为了减少该项目施工期产生的尾气对周围环境的影响，建议该项目：

1）加强车辆及施工机械的维护保养，保证不排放黑烟；

2）做好车辆疏导，减轻塞车或车速减低带来的尾气污染。

通过以上措施，项目施工期施工扬尘、施工机械废气和机动车尾气对周围环境影响能够降到最低限度。

2、施工期水环境保护措施

施工期间产生的废水主要是施工人员的生活污水和施工过程中产生的泥浆废水。

项目施工人员按20人计，不设施工营地，施工人员在附近镇区内住宿，因此施工区日用水量40L/人计算，施工期用水量0.8m3/d，生活污水排放量按用水量的80%计，则每天生活污水排放量为0.64m3/d，共排放192m3/d。根据同类项目类比调查，其污染物主要为COD、BOD5、SS、氨氮等。本项目施工期间产生的生活污水排放至排入临时防渗旱厕处理，定期清掏肥田，施工结束后拆除。

施工废水，含泥沙量较高，为施工期特征水污染源，主要污染物是SS，一般产生在基础施工阶段。施工期废水经过沉淀池处理后回用不外排。

3、施工期声环境保护措施

项目施工期的噪声主要是施工、设备安装噪声及材料运输车引起的交通噪声。比较典型的噪声源有挖掘机、推土机、运输汽车等，施工场地工作噪声声级大约为75～90 dB (A)。施工机械噪声具有噪声值高、无规则、突发性等特点，如不采取措施加以控制，往往会在局部空间产生噪声污染。

不过，施工期噪声对环境的影响是短期的，也是局部小范围内的，随着施工结束其影响也随之消失。为避免施工场地噪声对周围环境产生不良影响，建设单位应积极采取各种噪声控制措施，具体如下：

⑴合理安排施工时间：制定施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，除此之外，高噪声设备施工时间均安排在昼间，禁止夜间施工。

⑵降低设备声级：设备选用上尽量采用低噪声设备。

⑶适当限制大型载重车的车速，运输途中路过村庄、学校和医院等声敏感区时，减少或杜绝鸣笛。

⑷为了减轻施工噪声对厂区西侧和南侧住户的影响，除了禁止夜间施工外，在项目南侧和西侧设围挡，围挡长100m、高3m；且高噪声设备尽量设置在远离住户一侧，并且中午休息时间不施工。

采取以上措施后，项目施工对周围住户的噪声影响不大。

4、施工期固体废物环境保护措施

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 工程施工过程中产生的建筑垃圾主要是指废水泥块、废弃建材等，如果随意堆放势必影响周边环境，在工程建设过程中共产生建筑垃圾约50t，按照当地环保部门及城管部门的要求，运往专门的建筑垃圾处置场所处理。
施工人员的生活垃圾：按施工人员20人，每人每天排放生活垃圾量0.5kg，施工期按10个月计，共产生生活垃圾3.0t。在施工现场设置垃圾箱集中收集施工人员生活垃圾，并交由当地环卫部门定期外运处置，以减少对周边环境卫生的影响。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.运营期大气环境影响和保护措施

1.1污染工序及与源强分析

本次建设完成后全厂大气污染主要为卸料堆存粉尘、干选粉尘、破碎粉尘、搅拌粉尘、输送转载粉尘、汽车运输粉尘。 

（1）煤矸石分选工艺
1）卸料、堆存粉尘

项目煤矸石在装卸和堆存过程中，会产生一定的扬尘。根据国家生态环境部2021年6月发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中固体物料堆场颗粒物的产生量和排放量的核算方法，计算本项目煤矸石等装卸和堆存过程中扬尘的产生量和排放量，产生量计算公式如下：
[image: image5.png]P=2Cy+FC,={N¢xD X (a/b) +2 xE; x5} x 1073




式中：P—颗粒物的产生量，t；

ZCy—装卸扬尘产生量，t；

FCy—风蚀扬尘产生量，t；
D—单车平均运载量，t/车，本项目取50；
Nc—年物料运载车次，车，本项目取2000000/50；
（a/b）—装卸扬尘概化系数（单位：kg/t），a指各省风速概化系数，内蒙古自治区为0.0017（见附录1），b指物料含水率概化系数（见附录2），煤矸石为0.0008，得2.125；
Ef —堆场风蚀扬尘概化系数（参考数值见附录3），kg/m3，煤矸石为11.7366；
S—指堆场占地面积，m2；本项目为4200m2。
经计算，煤矸石堆场扬尘产生量为4348.59t/a、905.96kg/h。
煤矸石堆场颗粒物排放量核算公式如下：
[image: image6.png]Us=Px(1=Cp)x(1=Ty)




式中：UC—颗粒物排放量，t；

P—颗粒物的产生量，t；
Cm—颗粒物控制措施控制效率，%；本项目控制措施为煤矸石原料棚内配备雾炮机进行洒水抑尘，根据附录4洒水抑尘效率可达74%；
Tm—堆场类型控制效率，%；项目煤矸石原料棚采取全封闭措施，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，封闭厂房效率可达99%。

经计算，本项目煤矸石装卸和堆存过程中排放的粉尘为11.31t/a、2.36kg/h。

2）第一次干选粉尘
第一次干选为煤矸石ETDS智能干选，分选出低热量煤矸石（190万t/a）与低热值商品煤（10万t/a）。参考国家生态环境部2021年6月发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《06煤炭开采和洗选行业系数手册》中“0620褐煤开采业产污系数表”中筛分破碎车间工段—干选工艺中，颗粒物产生系数为0.40kg/t-原料，本项目第一次煤矸石干选量200万t，则干选粉尘产生量为800t/a。干选生产线为全封闭，粉尘经设备自带除尘器处理后经20m高排气筒（DA001）排放。
3）第二次干选粉尘
第二次干选为低热量煤矸石ETDS智能干选，分选出低热量煤矸石（122万t/a）与混高岭岩（68万t/a）。国家生态环境部2021年6月发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《06煤炭开采和洗选行业系数手册》中“0620褐煤开采业产污系数表”中筛分破碎车间工段—干选工艺中，颗粒物产生系数为0.40kg/t-原料，本项目低热量煤矸石干选量190万t，则干选粉尘产生量为760t/a。干选生产线为全封闭，粉尘经设备自带除尘器处理后与第一次干选粉尘经同一根 20m 高排气筒（DA001）排放。
干选粉尘总产生量为1560t/a（325.0kg/h），引风机风量为60000m3/h；本项目年运行4800小时，本项目除尘器为设备自带除尘器，收集效率为90%，布袋除尘器除尘效率可达99%，故本项目集气罩收集粉尘量为1404.0t/a，干选粉尘产生浓度为4875mg/m3，干选粉尘排放量为14.04t/a（2.93kg/h），排放浓度为48.75mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物最高允许排放浓度（120mg/m3）和二级最高允许排放速率（5.9kg/h）限值要求。干选工序无组织产生的粉尘量为156.0t/a，因设置在全封闭车间内，约70%自然沉降于车间内，其余扩散排放到大气环境中，无组织扩散粉尘量为46.80t/a。除尘器收集的粉尘总量为1389.96t/a，车间内自然沉降的粉尘总量为109.20t/a。

4）分选出的低热值煤、混高岭岩、低热量煤矸石和石英砂装卸和堆存粉尘

项目干选分选出的低热值煤、混高岭岩和低热量煤矸石在装卸和堆存过程中，会产生一定的扬尘。石英砂在装卸和堆存过程中，会产生一定的扬尘。根据国家生态环境部2021年6月发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中固体物料堆场颗粒物的产生量和排放量的核算方法，计算本项目低热值煤、混高岭岩和低热量煤矸石等装卸和堆存过程中扬尘的产生量和排放量，产生量计算公式如下：
[image: image7.png]P=2Cy+FC,={N¢xD X (a/b) +2 xE; x5} x 1073




式中：P—颗粒物的产生量，t；

ZCy—装卸扬尘产生量，t；

FCy—风蚀扬尘产生量，t；
D—单车平均运载量，t/车；
Nc—年物料运载车次，车；
（a/b）—装卸扬尘概化系数（单位：kg/t），a指各省风速概化系数，内蒙古自治区为0.0017（见附录1），b指物料含水率概化系数（见附录2），煤矸石为0.0008，得2.125；石英砂参考煤矸石；
Ef —堆场风蚀扬尘概化系数（参考数值见附录3），kg/m3，煤矸石为11.7366；石英砂参考煤矸石；
S—指堆场占地面积，m2；
堆场颗粒物排放量核算公式如下：
[image: image8.png]Us=Px(1=Cp)x(1=Ty)




式中：UC—颗粒物排放量，t；

P—颗粒物的产生量，t；
Cm—颗粒物控制措施控制效率，%；本项目控制措施为项目车间和成品库配备雾炮机进行洒水抑尘，根据附录4洒水抑尘效率可达74%；
Tm—堆场类型控制效率，%；根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，封闭厂房效率可达99%。本项目各堆场均为全封闭库房，因此取99%。
堆场的颗粒物源排放量是装卸引起的颗粒物与堆积存放期间风蚀颗粒物的加和，各堆场计算结果见表4-1：
表4-1    各堆场扬尘量计算参数及结果
项目

Nc（车）

D（t/车）

a/b
Ef
S

P（t/a）
UC（t/a）

低热值煤装卸和堆存粉尘

2000
50
2.125

11.7366
1050
237.15

0.62

混高岭岩装卸和堆存粉尘

13600
50
2.125

11.7366
2063
1493.43

3.88

低热量煤矸石装卸和堆存粉尘
24400
50
2.125
11.7366
2500
2651.18
6.89
石英砂装卸和堆存粉尘

13070
50
2.125
11.7366

1306
1419.34
3.69
经计算，本项目低热值煤装卸和堆存过程中排放的粉尘为0.62t/a、0.13kg/h；混高岭岩装卸和堆存过程中排放的粉尘为3.88t/a、0.81kg/h；因第二次分选出的低热量煤矸石通过全封闭输送系统输送至制砖车间的原料堆放区，用作制砖原料，设地下受料坑和全封闭输送皮带将其送入破碎机，因此产生装卸粉尘，其装卸和堆存过程中扬尘排放量为6.89t/a、1.44kg/h。石英砂作为制砖原料堆放在制砖车间的原料堆放区，其装卸和堆存过程中扬尘排放量为3.69t/a、0.77kg/h。
（2）制砖工艺

1）破碎筛分粉尘

对低热量煤矸石破碎和筛分产生的粉尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》中“3039其他建筑材料制造行业”砂石骨料产品破碎、筛分产污系数1.89千克/吨-产品，本项目产生的砂石骨料产品（低热量煤矸石）为122万吨/年，则破碎、筛分工序粉尘产生总量为2305.80t/a（480.38kg/h）。在破碎机和筛分机设备上方设集气罩，粉尘经集气罩收集后经1根20m高排气筒（DA002）排放。集气罩收集效率取90%，收集粉尘量为2075.22t/a，引风机风量为180000m3/h，产生浓度为2231.25mg/m3，袋式除尘器除尘效率根据参考《303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》3039其他建筑材料制造行业，破碎、筛分的末端治理技术平均去除率为99%，年工作4800h，则排放量为20.75t/a，排放速率为4.32kg/h，排放浓度为24.02mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及修改单表2新建企业大气污染物最高允许排放浓度（30mg/m3）限值要求。破碎、筛分工序产生的无组织粉尘量为230.58t/a，因设置在全封闭车间内，约70%自然沉降于车间内，其余扩散排放到大气环境中，无组织扩散排放粉尘量为 69.17t/a。除尘器收集的粉尘总量为2054.47t/a，车间内自然沉降的粉尘总量为161.41t/a。
2）搅拌粉尘

本项目原料加入搅拌机时，搅拌机缓慢旋转并按配比注入水，水的加入可有效的抑制原料粉尘的产生，但在原料落料和搅拌的过程中，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘。因此物料在配料、搅拌过程中产生的粉尘量参考生态环境部2021年6月发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》混凝土制品中产排污系数表，物料混合搅拌颗粒物的产污系数为0.13kg/t-产品。本项目年制砖217.83万t，则搅拌机搅拌工序粉尘产生量为283.18t/a、产尘速率为59.0kg/h。

搅拌工序在全封闭厂房中进行，搅拌粉尘经引风机作用进入袋式除尘器处理，搅拌工序收集效率按90%计，引风机风量为20000m3/h，产生浓度为2654.81mg/m3，袋式除尘器除尘效率可达99%，经处理后粉尘排放量为2.55t/a，排放速率为0.53kg/h，排放浓度为26.55mg/m3，经1根20m高排气筒（DA003）排放，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及修改单，表2新建企业大气污染物最高允许排放浓度（30mg/m3）限值要求。产生的无组织粉尘量为28.32t/a，因设置在全封闭车间内，约70%自然沉降于车间内，其余扩散排放到大气环境中，无组织扩散粉尘量为8.50t/a。除尘器收集的粉尘量为252.31t/a，车间内自然沉降的粉尘量为19.82t/a。

3）水泥筒仓卸料入仓粉尘

水泥筒仓装料时，以压缩空气吹入的方式将罐车中的物料装入筒仓，然后经气力输送至筒仓内，此过程产生一定量的粉尘。根据《空气污染排放和控制手册》（美国环境保护局编著，张良璧等译，中国环境科学出版社）中的“十混凝土配料”推荐的混凝土配料工艺潜在的逸散排放因子的排放等级，选取0.12kg/t物料核算水泥由罐车通过气泵进入筒仓过程中仓顶粉尘产生量，本项目水泥用量为217833t/a，则入罐过程粉尘产生量约为26.14t/a。为减少此类粉尘排放，项目在3个筒仓顶部自带1台袋式除尘器，除尘效率可达99%，每台风机风量为3000m3/h，每个筒仓水泥入罐时间约为600h/a，则每个筒仓粉尘排放量为0.09t/a，排放速率为0.15kg/h。仓顶之间的距离不足40m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求“两个排放相同污染物（不论其是否由同一生产工艺过程产生）的排气筒，若其距离小于其几何高度之和，应合并视为一根等效排气筒。若有三根以上的近距排气筒，且排放同一种污染物时，应以前两根的等效排气筒，依次与第三根排气筒取等效值。因此将 3个仓顶排气筒等效为一个排气筒 ，等效排气筒高度为20m，排放速率为0.45kg/h，排放总量为0.27t/a。

（3）运输车辆扬尘
本项目运输车辆进出厂区会产生一定量的扬尘，本项目进厂和厂内道路均进行了硬化，并定时清扫路面和洒水抑尘，并在厂区进出口设置车辆轮胎冲洗区，冲洗车辆轮胎上的泥沙，要求运输车辆均加盖篷布，采取以上措施后运输车辆产生的排放的扬尘极少。
项目废气产生及排放情况见下表：

表4-2  项目废气排放一览表

污染源

名称

主要

污染物

治理前排放情况

采取的治理措施

治理后排放情况

产生量

(t/a）

排放量(t/a)

煤矸石原料棚
装卸和堆存粉尘
颗粒物

4348.59
全封闭厂房内，棚内配备雾炮机进行洒水抑尘

11.31
智能干选车间
干选粉尘
颗粒物

1560

全封闭车间内，集气罩收集后经布袋除尘器除尘后由1根20m高排气筒（DA001）排放
60.84（有组织排放14.04，无组织排放46.80）
低热值煤成品库
装卸和堆存粉尘
颗粒物

237.15

全封闭厂房内，库内配备雾炮机进行洒水抑尘
0.62

混高岭岩成品库

装卸和堆存粉尘
颗粒物

1493.43

全封闭厂房内，库内配备雾炮机进行洒水抑尘
3.88

制砖车间—石英砂堆存区

装卸和堆存粉尘
颗粒物

1419.34

全封闭厂房内，车间内配备雾炮机进行洒水抑尘
3.69
制砖车间—低热量煤矸石堆存区
装卸和堆存粉尘
颗粒物

2651.18
全封闭厂房内，车间内配备雾炮机进行洒水抑尘
6.89
制砖车间—制砖区
破碎筛分粉尘

颗粒物

2305.80
全封闭车间内，集气罩收集后经布袋除尘器除尘后由1根20m高排气筒（DA002）排放
89.92（有组织排放20.75，无组织排放69.17）

搅拌粉尘
颗粒物

283.18
全封闭车间内，集气罩收集后经布袋除尘器除尘后由1根20m高排气筒（DA003）排放
11.05（有组织排放2.55，无组织排放8.50）

水泥筒仓
卸料入仓粉尘

颗粒物

26.14
筒仓顶部自带1台袋式除尘器除尘后排气口排放
0.27

各生产原料输送皮带
原料输送粉尘
颗粒物

/
采用全封闭皮带输送设备，且各转载点设置雾炮抑尘设施

/
汽车运输
运输扬尘
颗粒物

少量
道路硬化+清扫+洒水抑尘+运输车辆加盖篷布，并在厂区进出口设置车辆轮胎冲洗区，冲洗车辆轮胎上的泥沙。

极少量
合计

--

颗粒物

14324.81
--

188.47

（2）大气污染防治措施及达标分析

本项目无组织排放治理措施：企业生产车间均为全封闭车间，原料和成品堆放和储存均为全封闭库房，粉状原料均贮存在筒仓中，且地面已全部硬化，水泥储存于筒仓中并配备过滤布袋，并通过采取定期洒水抑尘的方法，可有效降低无组织粉尘的排放。各原料和物料输送采取全封闭皮带输送机输送，且各转载点设置雾炮抑尘设施，有效抑制粉尘排放。汽车运输扬尘采取道路硬化、定时清扫和洒水抑尘措施，要求运输车辆加盖篷布，并在厂区进出口设置车辆轮胎冲洗区，冲洗车辆轮胎上的泥沙，采取以上措施后，扬尘排放量极少。
本项目有组织排放治理措施：煤矸石两次干选过程中均设布袋除尘器除尘后由1根20m高排气筒（DA001）排放，排气筒粉尘排放量为2.93kg/h，排放浓度48.75mg/m3，排气筒有组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物最高允许排放浓度（120mg/m3）和二级最高允许排放速率（5.9kg/h）限值要求；制砖原料低热量煤矸石破碎筛分过程中设布袋除尘器除尘后由1根20m高排气筒（DA002）排放，排气筒粉尘排放量为4.32kg/h，排放浓度24.02mg/m3；制砖原料配料、搅拌过程中设布袋除尘器除尘后由1根20m高排气筒（DA003）排放，排气筒粉尘排放量为0.53kg/h，排放浓度26.55mg/m3；DA002和DA003排气筒有组织排放颗粒物均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及修改单，表2新建企业大气污染物最高允许排放浓度（30mg/m3）限值要求；本项目排气筒颗粒物均可达标排放。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）表29砖瓦工业排污单位废气污染防治可行技术中，生产过程中原料制备、成型、包装机等对应排放口产生的颗粒物采用袋式除尘为可行技术；根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）表23砖瓦工业排污单位无组织排放控制要求中，“原辅料堆放：（1）物料料场应采用封闭、半封闭料场（仓、库、棚），或四周设置防风抑尘网、挡风墙，或采取覆盖等抑尘措施，防风抑尘网、挡风墙高度不低于堆存物料高度的1.1倍；有包装袋的物料采取覆盖措施。（2）粉状物料应密闭输送；其他物料输送应在转运点设置集气罩，并配备除尘设施。混料、搅拌过程：粉状物料的筛分、配料、混合搅拌、制备等工序，应在封闭、半封闭厂房内进行，或采用封闭式作业，并配备除尘设施。其他要求：厂区道路应硬化，道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。”

综上所述，本项目废气污染防治措施均可行，对周边大气环境影响较小。

2.运营期废水环境影响和保护措施

（1）生活污水

本项目生活污水主要来自职工人员生活。本项目劳动定员35人，正常工作时间为300天，参照内蒙古《行业用水定额》（DB15/T 385-2025）中社会用水定额表中农村居民用水定额，按80L/人·d计，则职工生活日用水量为2.80m3/d，年用水量为840.0m3/a。生活废水产生量按用水量80%计算，则职工生活废水产生量为2.24m3/d（672.0m3/a）。
生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、TP、TN和SS等。根据《给水排水设计手册》第5册给出的污染物浓度的相关数据，生活污水各污染物产生浓度分别为：pH值为7.2~7.8、五日生化需氧量为220mg/L、SS为200mg/L。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（第二次全国污染源普查）中的《生活污染源产排污系数手册》，城镇生活源水污染物产生系数化学需氧量为350mg/L、氨氮为36.5mg/L、总氮为48.7mg/L、总磷为4.42mg/L。本项目生活废水经一体化地埋式污水处理装置进行处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)中绿化、道路清扫标准后作为绿化用水及道路除尘洒水。一体化地埋式污水处理装置处理规模为5m3/d，满足本项目生活废水2.24m3/d的处理需求。厂区内一体化地埋式污水处理装置所处地下地面和四周进行防渗，渗透系数≤10-7cm/s。本项目生活污水具体水质特点见表4-3。
表4-3    本项目生活污水产生及处置情况表

废水类型

废水量m3/a

污染因子

单位

浓度值
处置措施及排放去向

GB/T 18920-2020标准浓度值
生活污水

672.0
pH
无量纲
7.2~7.8
经一体化地埋式污水处理装置进行处理达标后作为绿化用水及道路除尘洒水
6.0~9.0
CODcr
mg/L

350
——

BOD5
mg/L

220
10
氨氮

mg/L

36.5
8

TP
mg/L

4.42
——
TN
mg/L

48.7
——
SS
mg/L

200
——
地埋式一体化污水处理设备是一种高效、环保的污水处理解决方案，特别适用于生活污水的处理，具备物理过滤、生物降解等工艺，有效去除有机物质同时，可以去除N和P的目的，为常规的、成熟的生活污水处理设备，处理后的废水可满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)中绿化、道路清扫标准，措施可行，对环境影响较小。
（2）搅拌机清洗废水

项目搅拌机每天清洗一次，根据建设单位提供数据资料和同类项目类比，用水量约为2m3/d（600m3/d），清洗废水产生量一般为用水量的90%，搅拌机清洗废水量为1.8m3/d（540m3/a），主要污染物为SS，经沉淀池沉淀后回用于搅拌机清洗用水，无废水外排。沉淀池设置在生产区，沉淀池尺寸2.5m×2m×1m（5m3），可以满足使用。

（3）车辆轮胎冲洗废水

本项目在进出口设置车辆轮胎冲洗区，冲洗车辆轮胎上的泥沙。煤矸石等原料日运输规模平均约为9571t/d，产品外售规模平均为9861t/d，拉运车辆载重约50t，经计算，每日平均进出场车辆估算为389辆，每日收运车次按照778车次/d计算，参考内蒙古《行业用水定额》（DB15/T 385-2025）中社会服务业用水定额中洗车场所中型车（无大型车）手动洗车用水约0.03m3/车次，本项目只冲洗轮胎用水约0.015m3/车次，每日洗车用水量为11.67m3/d（3501m3/a），冲洗废水产生量一般为用水量的80%，为9.34m3/d（2800.80m3/a）。因只冲洗车辆轮胎上的泥沙，废水污染物主要为泥沙，收集后进入进出口附近的沉淀池，经沉淀处理后上清液回用于车辆轮胎冲洗，循环使用，不外排。沉淀池尺寸3.0m×2.5m×1m（7.5m3），可以满足使用。
综上所述，本项目生产废水均沉淀后回用，生活污水经一体化地埋式污水处理装置进行处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)中绿化、道路清扫标准后作为绿化用水及道路除尘洒水，治理措施可行，对周边水环境影响较小。

3. 运营期噪声环境影响和保护措施

3.1噪声源强分析

本项目运营期产生噪声的环节为：振动筛、干选机、粉碎机、搅拌机、制砖机、码坯机、风机等生产设备运行噪声，声级为75～90dB（A）。主要噪声源的噪声值见下表。

表4-5   项目主要噪声源强一览表
设备名称
声源强度dB（A）
数量(台)

位置

治理措施
治理后排放源强
振动筛
80
2

车间内

选用低噪音设备、基础减震、车间内隔声
≤60
ETDS智能干选机
90
5
车间内

≤70

皮带输送机

80
4
车间内

≤60
粉碎机
90
2

车间内

≤70
筛分机
80
2

车间内

≤60

搅拌机

85
2
车间内

≤65
制砖机 

80
2
车间内

≤60
码坯机

75
4
车间内

≤55
风机
90
4

车间内

≤70
装载机
75
4

车间内

≤55
3.2噪声污染防治措施及达标分析

本项目运营期噪声主要是设备噪声，选用低噪音设备、对强噪声设备采取基础减震、车间隔声等措施降低噪声的传播。

（1）预测模式

根据拟建项目设备声源特征和声学环境的特点，评价方法采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测模式。
1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图 B.1 所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1 和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出：

[image: image9.wmf](

)

6

1

2

+

-

=

TL

L

L

p

p

       （B.1）

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB。

Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB。

TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。[image: image10.png]%] B. 1

ERFRFHAZEIERE

1l




2）工业企业噪声计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为（Leqg）：

[image: image11.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

å

å

=

=

N

i

M

j

L

j

L

i

eqg

Aj

Ai

t

t

T

L

1

1

1

.

0

1

.

0

10

10

1

lg

10


式中：

tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

（2）预测结果

厂界噪声预测结果见下表4-6和下图4-1。根据预测结果，在正常运行情况下，本项目夜间不生产，厂界噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）昼间2类标准。建设单位应对厂界噪声进行跟踪监测，如果出现噪声超标情况，采取改善设备隔声性能、加强设备维护保养等措施，降低项目运营对周边环境的影响。本项目声环境评价范围内无声环境敏感点。
表4-6    厂界噪声预测结果一览表（单位：dB(A)）

预测点

贡献值（最大值）

达标情况

标准值

昼间

东厂界

13.10
达标

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB(A)）
西厂界

30.87
达标

北厂界

30.54
达标

南厂界

36.05
达标

综上所述，本项目机械设备等运行噪声采取低噪声设备、设备减震、厂房隔声等措施后，运营期噪声可达标排放，项目建设对周边声环境的影响较小，采取措施可行有效。

4.运营期固体废物环境影响和保护措施

本项目主要产生的固体废物主要为生活垃圾、布袋除尘设备回收粉尘以及地面沉降回收粉尘、沉渣、废砖块、废布袋、废矿物油等。

（1）生活垃圾

本项目劳动定员为35人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量为5.25t/a，生活垃圾由垃圾箱收集定期由当地环卫部门统一清运处理。

（2）布袋除尘设备以及地面沉降回收粉尘

本项目各布袋除尘设备以及地面沉降回收的粉尘约为3987.17/a，其成分与原料相同，为一般固体废物，作为原料回用于生产。

（3）沉渣

本项目各沉淀池沉淀后产生一定量的沉渣，根据建设单位提供资料，其产生量约为废水量的1‰，约为3.34t/a，其成分与原料相同，为一般固体废物，作为原料回用于生产。

（4）废砖块
制砖过程中会产生一定量的不合格产品，即废砖块，根据建设单位提供资料，其产生量约为产品的1‰，约为2178.28t/a，作为原料回用于生产。

（5）废布袋

为了不降低除尘效率、更好的除尘，布袋除尘器需定期更换布袋，更换产生一定量的废布袋，约每2个月更换1次，产生量约为1.25t/a，为一般固体废物，作为生活垃圾处置，即由垃圾箱收集定期由当地环卫部门统一清运处理。
（6）废矿物油和废油桶

1）废矿物油和废油桶产生量
本项目运营过程中机器维修会产生一定量的废矿物油和废油桶，根据业主提供资料和类比调查，其产生量分别约为1t/a、0.5t/a。《危险废物名录（2025）》，属于危险废物，废矿物油和废油桶废物类别为：HW08废矿物油与含矿物油废物，废矿物油危废代码为900-217-08，废油桶危废代码为900-249-08。废矿物油集中收集在废油桶中，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的危险废物处理机构处理。

2）危废暂存间建设方案

本项目在厂区东北角紧挨维修车间建设1座危废暂存间，占地面积30m2，一层框架结构，用于暂存废矿物油等危险废物。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求建设，地面与裙脚均采取表面防渗措施，其地面进行基础防渗，防渗层底层采用黏土夯实，地面底层为水泥砂浆，上面铺设为2mm厚高密度聚乙烯防渗膜，最后以防渗混凝土做地面，地面及裙脚防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s；满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中“防渗层至少为1m厚的黏土层(渗透系数不大于1×10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于1×10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料”的要求。危废暂存间内四周设置导流槽，导流槽连通集液池。危废暂存间还应满足以下要求：

①地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

②必须有泄漏收集装置，危废暂存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；

③存放危险废物容器的地方，必须设耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；

④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5，围堰采用5mm四布五油防腐防渗处理，在危废间设置隔间，将不同的危险废物进行分开存放；在危废间建设导流槽，靠近门口方向建设一个1m3的集液池，应在门口设置围堰，围堰高度20cm，采用坚固、防渗的材料建造；

⑤应当使用符合标准的容器盛装危险废物，盛装危险废物的容器上必须粘贴《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A中所示的标签；

⑥建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；

⑦必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

⑧危废暂存间必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）的规定设置警示标志。危废暂存间周围应设置围墙或其它防护栅栏。应配备通信设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。
本项目固废废物产生及处理情况见下表。

表4-7  固体废弃物产生情况一览表

污染物

废物类别

产生量

t/a

储存方式

处置措施

生活垃圾

一般固废

5.25
垃圾箱

收集后交由当地环卫部门处理

布袋除尘设备以及地面沉降回收粉尘
一般固废

3987.17
/
作为原料直接回用于生产
沉渣
一般固废

3.34
/

作为原料直接回用于生产
废砖块
一般固废

2178.28
/

作为原料直接回用于生产
废布袋
一般固废

1.25
垃圾箱
收集后交由当地环卫部门处理
废矿物油
危险废物

1
废矿物油集中收集在废油桶中，暂存于危废暂存间
定期交由有资质的危险废物处理单位处理

废油桶
危险废物

0.5
综上所述，本项目固体废物采取以上措施后均妥善处置，除了生活垃圾，生产一般固废均综合利用；危险废物均暂存于新建危废暂存间后定期交由有资质的危险废物处理单位处理，危废暂存间建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求。处置措施可行，对环境影响较小。
5.生态环境影响及保护措施

本项目不涉及生态环境保护目标，且运营期间在厂区内空地、四周、主要道路、人行道两侧均植树种草加以绿化，厂区内绿化率约为占地面积的8%，绿化面积约2071.50m2。因此项目生态环境影响较小。

6.地下水与土壤环境影响及保护措施

6.1地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径

（1）正常状况

正常状况下，本项目产生的废矿物油、废油桶等危险废物暂存于危废暂存间。危废暂存间采取严格的防渗措施，废矿物油、废油桶不会进入地下对土壤、地下水造成污染。生活污水处理设备场地地面及四周进行了防渗处理，生活污水处理后用于绿化和道路洒水；生产过程中产生废水经过沉淀池沉淀后回用，沉淀池进行防渗处理，生产过程不会对土壤、地下水环境产生影响。

（2）非正常状况

非正常状况下危废暂存间防渗层破损，通常考虑储存在危废暂存间的废矿物油的下渗。

通过对本项目建设内容的分析，本项目对土壤、地下水环境产生明显污染的主要因素是危废间的事故泄漏。污染物为：废矿物油。
6.2控制措施

本项目从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制，坚持预防为主、保护优先、分类管理、风险管控、污染担责、公众参与的原则，采取的环境保护措施如下：

（1）源头控制措施

本项目主要的污染源来自危废暂存间、生活污水处理设备场地、2个沉淀池、污染源头的控制，要求严格按照国家相关规范，以防止和降低污水的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。切实贯彻执行“预防为主、防治结合”的方针，所有场地全部防渗，严禁下渗污染。按“先地下、后地上，先基础、后主体”的原则，通过规划布局调整结构来控制污染，对控制新污染源的产生有重要的作用。

（2）分区防控措施

根据建设项目自身特点，污染物特性，污染控制难易程度和污染物特性，提出防渗要求。根据各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

项目厂区具体防渗措施见下表：

表4-8   厂区污染防渗分区一览表

防渗分区

工程单元

防渗措施

备注

重点防渗区

危废暂存间

底层采用黏土夯实，地面底层为水泥砂浆，上面铺设为2mm厚高密度聚乙烯防渗膜，最后以防渗混凝土做地面，地面及裙脚防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s；
按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
一般防渗区
生活污水处理设备场地、2个沉淀池
地面及四周池体进行基础防渗，防渗层等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s。

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610- 2016）
简单防渗区
生产车间、成品库、原料棚、办公区、厂内道路
一般地面硬化
本项目危废暂存间内四周设置导流槽，导流槽连通容积为1m3的集液池，确保危险废物遗撒等非正常状况下不会渗漏至土壤以及地下水环境中造成污染。

综上所述，本项目采区以上措施后，一般情况下不会对土壤以及地下水环境中造成污染影响，措施可行。
7.环境风险

（1）风险源及其影响途径

本项目运营期涉及的风险源和危险物质为危废暂存间的废矿物油，其可能的影响途径均为非正常状况下泄漏对土壤以及地下水环境造成污染，具体见下表。

表4-9   项目风险源及其影响途径一览表

风险源

危险物质

储存量

临界量

可能的影响途径

危废暂存间
废矿物油
1t
2500t
非正常状况下泄漏对土壤以及地下水环境造成污染

项目涉及的危险物质废矿物油属于油类物质，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1，油类物质的临界量为2500t，本项目危废暂存间废矿物油储存量远小于临界量，不属于重大危险源。
（2）环境风险防范措施

针对以上环境风险，本项目采取以下环境风险防范措施：

1） 危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求建设，地面与裙脚均采取表面防渗措施，其地面进行基础防渗，防渗层底层采用黏土夯实，地面底层为水泥砂浆，上面铺设为2mm厚高密度聚乙烯防渗膜，最后以防渗混凝土做地面，地面及裙脚防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s。危废暂存间内四周设置导流槽，导流槽连通容积为1m3集液池，确保危险废物遗撒等非正常状况下不会渗漏至土壤以及地下水环境中造成污染。

2） 关于危险废物储存的管理措施如下：

A.危废暂存间严禁吸烟和使用明火。

B.危废暂存间安装通风设施，通排风系统应当设置导除静电的接地装置，定期开启通风设施进行通风换气。

C.加强运行管理，定期检查，避免危险废物的泄漏。

D.危险废物的收集、暂存及转运要建立危险废物进出管理台账。

8.自行监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业（HJ954—2018）》相关要求，本项目自行监测计划如下：

表4-10   项目污染源监测计划

监测内容

监测因子

监测点位置

监测频次

执行标准
污染源监测

废气

颗粒物

厂界无组织

1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准和《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）企业边界大气污染物浓度限值(二者浓度限值相同)
颗粒物

煤矸石干选粉尘除尘设备排气筒（DA001）
1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级有组织排放限值标准

颗粒物

低热量煤矸石破碎筛分粉尘除尘设备排气筒（DA002）

1次/年

《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及修改单表2新建企业大气污染物排放限值
颗粒物

制砖搅拌粉尘除尘设备排气筒（DA003）
1次/年

废水

pH、化学需氧量、悬浮物、石油类、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮
生活污水处理装置排放口
1次/季度

《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)
噪声

Leq(A)

厂界外1m处

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准（昼间）
8.环保投资

本项目总投资为1300万元，其中环保投资为211.6万元，占总投资的16.28%，详见下表。

表4-11   项目环保投资一览表

工程名称

污染物

环保措施

环保投资

废气治理工程

煤矸石堆存装卸粉尘
煤矸石原料棚为全封闭厂房且采用雾炮抑尘
50
煤矸石干选粉尘

生产设备位于全封闭车间内，干选粉尘由5台智能干选机自带布袋除尘系统收集处理后经1根20m高排气筒(DA001)排放。
0.5(全封闭车间和除尘设备包含在主体工程和设备投资中)
混高岭岩堆存装卸粉尘

混高岭岩成品库为全封闭厂房且采用雾炮抑尘。
30
低热值煤堆存装卸粉尘

低热值煤成品库为全封闭厂房且采用雾炮抑尘。
20
低热值煤矸石和石英砂堆存装卸粉尘

低热值煤矸石和石英砂堆放在全封闭厂房且采用雾炮抑尘。
20
低热值煤矸石破碎筛分粉尘

生产设备位于全封闭车间内，在破碎机和筛分设备上方设集气罩，粉尘集气罩收集后经布袋除尘器除尘后由1根20m高排气筒(DA002)排放。

10(全封闭车间包含在主体工程投资中)
制砖搅拌粉尘

生产设备位于全封闭车间内，搅拌粉尘集气罩收集后经布袋除尘系统收集处理后经1 根20m高排气筒(DA003)排放。

10(全封闭车间包含在主体工程投资中)
水泥筒仓卸料入仓粉尘

各筒仓顶部自带1台袋式除尘器除尘后排气口排放
0(除尘设备包含在设备投资中)

各原料皮带输送扬尘
采用全封闭皮带输送设备
5
汽车运输扬尘

道路硬化+清扫+洒水抑尘+运输车辆加盖篷布，并在厂区进出口设置车辆轮胎冲洗区，冲洗车辆轮胎上的泥沙。

20
废水处理工程

生活污水

设置一体化地埋式污水处理装置1座，场地地面及四周进行基础防渗，等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s。
15
搅拌机清洗废水
经沉淀池沉淀后回用于搅拌机清洗用水，无废水外排。沉淀池设置在生产区，沉淀池尺寸2.5m×2m×1m（5m3），对池体进行防渗，防渗层等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s。
2

车辆轮胎冲洗废水
收集后进入出入口附近沉淀池，经沉淀处理后上清液回用于车辆轮胎冲洗，循环使用，不外排。沉淀池尺寸3.0m×2.5m×1m（7.5m3），对池体进行防渗，防渗层等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s。
4

噪声防治措施

生产设备、车辆噪声

采用低噪声设备、基础减震、车间隔声等措施
5

固体废物处置措施

生活垃圾和废布袋
垃圾桶、垃圾箱若干

0.1

废矿物油和废油桶
新建1座危废暂存间暂存，定期交由有资质的危险废物处理单位处理。危废暂存间占地面积30m2，地面与裙脚均采取表面防渗措施，其地面进行基础防渗，防渗层底层采用黏土夯实，地面底层为水泥砂浆，上面铺设为2mm厚高密度聚乙烯防渗膜，最后以防渗混凝土做地面，地面及裙脚防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s危废暂存间内四周设置导流槽，导流槽连通容积为1m3集液池。

10
环境风险

废矿物油和废油桶
新建1座危废暂存间暂存
0(包括在上述投资中)

绿化、硬化及生态恢复

厂区空地、主要道路、人行道两侧均种植树木加以绿化，

厂区内生产车间、原料棚、成品库、道路均做硬化处理。

10

合计

211.6



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	煤矸石堆存装

卸粉尘
	颗粒物
	煤矸石原料棚为全封闭厂房且采用雾炮抑尘。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准和《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）企业边界大气污染物浓度限值(二者浓度限值相同)

	
	混高岭岩堆存装卸粉尘
	颗粒物
	混高岭岩成品库为全封闭厂房且采用雾炮抑尘。
	

	
	低热值煤堆存装卸粉尘
	颗粒物
	低热值煤成品库为全封闭厂房且采用雾炮抑尘
	

	
	低热值煤矸石和石英砂堆存装卸粉尘
	颗粒物
	低热值煤矸石和石英砂堆放在全封闭厂房且采用雾炮抑尘。
	

	
	水泥筒仓卸料入仓粉尘
	颗粒物
	各筒仓顶部自带1台袋式除尘器除尘后排气口排放
	

	
	各原料皮带输送扬尘
	颗粒物
	采用全封闭皮带输送设备，且各转载点设置雾炮抑尘设施
	

	
	汽车运输扬尘
	颗粒物
	道路硬化+清扫+洒水抑尘+运输车辆加盖篷布，并在厂区进出口设置车辆轮胎冲洗区，冲洗车辆轮胎上的泥沙。
	

	
	煤矸石干选粉尘
	颗粒物
	生产设备位于全封闭车间内，干选粉尘由5台智能干选机自带布袋除尘系统收集处理后经1根20m高排气筒(DA001)排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级有组织排放限值标准

	
	制砖车间低热值煤矸石破碎筛分粉尘
	颗粒物
	生产设备位于全封闭车间内，在破碎机和筛分设备上方设集气罩，粉尘集气罩收集后经布袋除尘器除尘后由1根20m高排气筒(DA002)排放。
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及修改单表2新建企业大气污染物排放限值

	
	制砖搅拌粉尘
	颗粒物
	生产设备位于全封闭车间内，搅拌粉尘集气罩收集后经布袋除尘系统收集处理后经1 根20m高排气筒(DA003)排放。
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN等
	排入地埋式生化一体机处理设备处理达标后用于道路洒水及场地绿化用水。
	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)

	
	搅拌机清洗废水
	SS
	经沉淀池沉淀后回用于搅拌机清洗用水，无废水外排。沉淀池设置在生产区，沉淀池尺寸2.5m×2m×1m（5m3）。
	/

	
	车辆轮胎冲洗废水
	SS
	收集后进入出入口附件沉淀池，经沉淀处理后上清液回用于车辆轮胎冲洗，循环使用，不外排。沉淀池尺寸3.0m×2.5m×1m（7.5m3）。
	/

	声环境
	生产设备噪声
	等效A声级
	低噪声设备、设备减震、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准（昼间）

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾
	生活垃圾
	垃圾箱集中收集后交由当地环卫部门处理
	妥善处置

	
	布袋除尘设备以及地面沉降回收粉尘
	布袋除尘设备以及地面沉降回收粉尘
	为一般固体废物，作为原料直接回用于生产
	综合利用

	
	沉渣
	沉渣
	为一般固体废物，作为原料直接回用于生产
	综合利用

	
	废砖块
	废砖块
	为一般固体废物，作为原料直接回用于生产
	妥善处置

	
	废布袋
	废布袋
	为一般固体废物，作为生活垃圾处置，垃圾箱集中收集后交由当地环卫部门处理
	妥善处置

	
	废矿物油、废油桶
	废矿物油、废油桶
	为危险废物，暂存于危废暂存间，后委托有资质的单位处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	土壤及地下水

污染防治措施
	（1）源头控制：本项目主要的污染源来自危废暂存间、生活污水处理设备场地、沉淀池。污染源头的控制，要求严格按照国家相关规范，以防止和降低污水的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。（2）分区防控：根据各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点防渗区（危废暂存间）、一般防渗区（生活污水处理设备场地、2个沉淀池）和简单防渗区（生产车间、成品库、原料棚、办公区、厂内道路）。

	生态保护措施
	在厂区内空地、四周、主要道路、人行道两侧均植树种草加以绿化

	环境风险

防范措施
	（1）1）危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求建设，地面与裙脚均采取表面防渗措施，其地面进行基础防渗，防渗层底层采用黏土夯实，地面底层为水泥砂浆，上面铺设为2mm厚高密度聚乙烯防渗膜，最后以防渗混凝土做地面，地面及裙脚防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s。危废暂存间内四周设置导流槽，导流槽连通集液池，确保危险废物遗撒等非正常状况下不会渗漏至土壤以及地下水环境中造成污染。（2）采取严格的危险废物储存的管理措施等。



	其他环境

管理要求
	/


六、结论

	本建设项目符合国家法律法规及地方相关产业政策，选址比较合理；项目在落实各项污染防治措施的前提下，可以做到污染物达标排放；项目的运营对周围环境的影响较小。从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	188.47t/a
	
	188.47t/a
	+188.47t/a

	废水
	COD
	
	
	
	0
	
	0
	0

	
	氨氮
	
	
	
	0
	
	0
	0

	一般工业

固体废物
	布袋除尘设备以及地面沉降回收粉尘
	
	
	
	3987.17t/a
	
	3956.14t/a
	0

	
	废布袋
	
	
	
	1.25t/a
	
	1.25t/a
	+1.25t/a

	
	沉渣
	
	
	
	3.34t/a
	
	3.34t/a
	0

	
	废砖块
	
	
	
	2178.28t/a
	
	2178.28t/a
	0

	危险废物
	废矿物油
	
	
	
	1t/a
	
	1t/a
	+1t/a

	
	废油桶
	
	
	
	0.5t/a
	
	0.5t/a
	+0.5t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；本项目一般工业固体废物产生后除了废布袋作为生活垃圾处置以外其他均回用于生产，综合利用不外排。
附件1 委托书

环  评  委  托  书

内蒙古百霖环保科技有限公司：

    我公司拟在鄂尔多斯市准格尔旗大路镇东孔兑村东一社建设“内蒙古广聚物流有限公司固体废弃物综合治理项目”。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，特委托贵单位进行该项目的环境影响评价工作。

特此委托

内蒙古广聚物流有限公司
2025年 9月 1 日

附件2 项目备案告知书

[image: image12.png]Bt H 4 25 A1

T E i WENT R IRA E
Gi—it 2 =R RS ; 9115062TNAL3TIFCP

R ERIRAY : MR T R AR A A B NG A R H TR
T £5g: 2301-150622-04-01-678817

Rigih . REEURILLH AR 4t
TiERIRIGRIEFIR: 2023-05-10 4% 2025-05-10 4¢

p [FRERAET SRR YI200 70
®
#
#
3
2]
&

A 1300 A, B, BAAS 130 HT, MEIHRITE
®W_0 Aw RAEE o A

R BRI % SR R R B A A 8 PR AR A T B H 1
B, EHUTEREN, FAEARSFMELZRBMBMK, ST
MK, A BOR, WIAEANRE, FRFLR, RESTRERSE
R, HERFEESORIN, AEMRTEM AR,

ZHE, BTER. WREFAREXIE. EF RN, HUH

IEREMBRORMETFE, HAFL.
ik sm

HNFEBERA: (SO H BN, R AE B T, R
TR T, WS HIF LR, ST &
Sl TR

GERRE B %2 FAATF TRRASRABENRLFRE, HH L
WHE, WL EAT 6 R D TEALEE, PR SR
HREHARRGEESRE, SENARHRH EEAT





附件3 准格尔自然资源局关于本项目用地预审与选址意见书的批复

[image: image13.png]§

L
» S5

WL

k4 /R Wk B R B O R
£ O B Tot

B AKE (2023) 2836 5

RS ZRIBE 1 ARVE IR G TS i
AR LSS 7t e S S 2TE
IE U GRS WS S DI it

AR E R A R E):
PR (A FHEHEAR S R R BkEF
MGERERRRE AT SRR HNREY (AR
# (2023) 25 5) RAEZAHHKER. EHEAMLLT:
— WERE RYiiA B8 BREF S AEERE
TE K AD: 2301-150622-04-01-678817 ) LM /R it 4
RAKER R 24K TERMATRERBABYRILA,
T FRUFF K LR, FERABEBANARE B BRKE KRR
T BR A 2 o e MR 2 A AR ALK (2021—2035
£), AXRBIOEURE AMARARERL, #FEEL
ZEAGAKEERN. THRERERGPR, THR
EXRPUR, FHFREAAAEARE. BEREAR





[image: image14.png]TR 0 PR 0B Ay A AR A e N LR E 2035
ARBEE L AR BN RBRBE SRR E
ZHAR”. TEFEERGMBR, FEELARTE A
LEE 23 YR N

= EHE ML Kk, SRR EAR 4. 1430 2
YU, L3RR BR A R 4. 1430 BT, b RARMKEH
2.1943 L. kb 1. 8883 A BT, KA 0. 0604 A B,
B RAMERLH h: FOHH 1. 1000 AR, £7 %7
2.2492 A HT. BAERMXE 0. 3475 ABL. AR EAR 0. 4213 A8,
AR 0.0250 AV, FEARESHELE LZEML, F
M EREGE ik, ™45 AR A L300 A,
REES LN

=, EARBUT EMAEROE S A%, BMARAE. 4
SRR, AMERTIE. AMEBEAAITAEMAME S
B EAEAN T, RHLHERAMELE. LB
KREHUNTIRFETE. SHH PR RUREEARE,
PRIEBAE A A R R AT A 6 AT ARG, K T A AR,
Y554 P BAE AR R B A 3

P 5B R AR AR B R 58 R B AL TR R
HER. REEBERY FRE#TEORE, EFRRARE
HEREHEREEG = HHBE, B LR X ARG
R, BATHR K E Wit A E A 7= YT W 4.

3




[image: image15.png]B REEMERES, AR ARG AR F 4
Bl AT R E, foxt LR, AETE it
EHTERFETEEHHH 0, HEAXAERAT.

N HBROR B RS 5 de it BB A =4, AX
GHBNZE 2026412 A 18 8.





[image: image16.png]fERAFHR: KA/ FAF

BN REERHAE 20234 12 F 18 H B .

_




附件4 准格尔旗林业和草原局关于核实本项目林草情况的复函

[image: image17.png]it
i

'Sy

HEC b oMbz i 5%
i ¥ 1

2
x*

R

MWEE

%
i

mJﬂ

BAREH (2023) 941 5

R ATRRR S TR ASHE )R
PR 2 wEHA T A G
T H AR B SN S o

ARG RAEATIRAF:

HARCKFRERRE RUAARLTEREFNEE
HEFERERRGFHEY () R (2023) 15 %) EKE,
Y%, TEEEA S ANRERRE RRPHHALT:

- BE4 CEERE2020 FERELRERAERR) 5 &
HEE, PRAMKE BES ORBRIE 2020 FERMIE
I C—KE” ) REREE, FHRARPHM, FRIR
AP

=, BEb4 CRBREEAER) XEKEE, THREER
YR, 854 CRERE 2001 FEE L RERERRY XEHK
#E, PRRRUEN;

2. 2Ee (FRADNUBHREEE RRP R KR





[image: image18.png]ERWHFAE . MEERALEY X EREE, THRRR/E
BRI LB R B AR KRR AR
B PR ARAAE B RAR .

U &R B R SR G W e A R, B F T
PR (P EARKERME) « (FRARFEE
BEY « CEERRE R W B R (ERAE S
B A TR TE ) A R AL A AR o M e R AL
#"FL.

Fith: E ik A AF





[image: image19.png]Tt 2

1B it 4R
o8 Gk i %
x(m) y(m)
1 4425868, 1320 37519114, 3600
53.52
2 4425889. 6119 37519163, 3836
273.64
3 4425889. 6179 37519437. 0186
118.51
4 44257717444 37519424, 7689
223.56
5 425721, 5627 37519205, 6163
0.3
6 1425735. 9910 37519166, 1640
4.9
7 1425777.7969 37519149. 7746
33.03
8 4425810, 6479 37519146, 3752
16.31
9 4425820 1981 37519133, 1518
51.49
1 4425868. 1320 37519114, 3600





附件5 鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局关于核实本项目用地是否占用水源地保护区的复函

[image: image20.png]%Z%b ..uﬂi_bilnidtﬁi
EERRE RN

Hk 5} ,"}
i

I (2023 52

Py =

ORI S EABE RS R 55 o
RTINS )RR A TR 2 vl I Az £
PR TR P TS 45,5 K ik
PRI AL

WRE RmA R
fRaval KRR ST R A R & B AR 7
B RS B AR AZ 6 k) () B4 (2023) 14
HERE. ZHE, ARE RO AR BERE
BT E A M i 76 B T R SRR ACK R HU AR 47 X
ARG E JF 5 B A A L

EPERAT





[image: image21.png]A

PR TR AT R T SR L A TR ERIUE 2000 A |
2000 445 G |
| R5 #ik
x y i e

1 4425868. 132 | 37519114.36 | 39° 58’ 00.527700” | 111° 13’ 25.425400" |
2 4425889. 612 | 37519163. 38 | 39° 58’ 01.220100" | 111° 13" 27.493300"

|

3 4425889. 618 | 37519437.02 | 39° 58" 01.197800" | 111° 13" 39.023600" i
4 4425771. 744 | 37519424.77 | 39° 57' 57.377100" 111° 13" 38.494800"
5 4425727.563 | 37519205. 62 | 39° 57’ 55.962700" | 111° 13" 29.255900"
6 4425735.991 | 37519166. 16 | 39° 57’ 56.239100" | 111° 13’ 27.594100"
7 4425777.797 | 37519149. 77 | 39° 57' 57.595900" | 111° 13’ 26.907900"
8 4425810. 648 | 37519146. 38 | 39° 57' 58.661300" | 111° 13" 26.768600"
9 4425820. 198 | 37519133. 15 | 39° 57’ 58.972000” |111° 13’ 26.212100"

4. 1430 241





附件6 鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局关于本项目用地范围环境影响说明[image: image22.png]WESWES iﬁﬁMMﬁﬁﬁ
1813194 4%} i it
SR Wi ASERHE RS A e R T

ISE IV L7 e A |l N/ 7]
EREIRPILH SRS

R E T R A R E B R F 4 4 476 B0 E A bk
S5 AR AR AR e A SR K, SRR 7T 42

BT
D
whs ﬁ%w}:;z Ty

A b9
2004 3

*); w





附件7 准格尔旗文物局关于准格尔旗自然资源局核查本项目的复函
[image: image23.png]i 7R
§° 4

-

I

™

3CH R X
pregeag

EXHE (2024) 338 5

HERRRPESC )RR THERS R B SABTR B
RS AR IBEIEL A e r & TR BRI H B S o

HEREEREER:

R R AR SRR TR AT RERS RIRE R EFNE
ABEFTEXHERLGE) CEERFE (2024) 2876 5) XH
B, ZEALE, BXTHELR, AREAREES (AR
&1 RMAA R T 200 Fri B ERFTE S BERFHHE
BB LT FAER BT XHBEWE) RE -5, B
RABHXH CEXHE (2024) 224 §), RATELHAE
I, REEEANTS R X YRS B RERN LR EREE
RiERRFWEABETE#R.





[image: image24.png]GEREEX)

REREXHR 2024 4% 11 A 20 HE R

—_





[image: image25.png]PSR SRV B A B A B AR I E S AR

Rg X ¥ HIE
n 4425868, 1320 37519114 3600
32 44258896119 37519163, 3836
13 14425889, 6179 37519437. 0186
J4 4425771, 7444 37519424. 7689
s 44257275627 37519205. 6163
16 4425735. 9910 37519166. 1640
I 4425777. 7969 37519149, 7746
8 4425810. 6479 37519146 3752
9 4425820. 1981 37519133. 1518
n 4425868, 1320 37519114, 3600

S=4. 142945





附件8 建设单位与矿业权人签订的本建设项目不影响矿产资源正常勘查开采协议

[image: image26.png]HEBIHE AR YR I 8B R

F.LRFAETELRGRN, RBENRE) R
RERANEUEF S LB EREERNREBBEAR
HRAEEARAHEHRNEET = HF—F, ERIEXS
A7, HERUWHRT, BRETHN

—. PARBLFEARE BBRASRREILRAH
HHE FURA: WREAEEREERT LARAF
JE£: T1500002008091010015664) 3 M A E K K&/ &
HRARA T EREF IS EEERE

S RFESREREEENGETEIEL, FRWE
sy, ERMFRRERL. #RHERTERARLLFS
HEFH, BB FRELHRKME

ZRANE %, FPHAANCHTARAELHE, TH
ATATAREENT =R EERHEF R,

128

FE

RN




附件9 内蒙古自治区自然资源厅关于本项目压覆已查明重要矿产资源的函

[image: image27.png]#

N §i 11X 11 50T
PECPELICT RN

WERTEEE (2024) 605
RSN RRATIR 2 v

LA e S A TR I ] 138 L A1)
TS BRI R

MR E) R A R E:

HEGXFARE RUAARLABREF M54
HEFEEEEEG S ER R X AR, B E,
AHAAFEEEDT:

— R AR R LS4 R R R B R R
R A B &K I 484, 9 bR BT R ),
BE R KK

. AREHERAESRBREAL LA EBE G LR
A: WEEREERERRT LARLE; E5:
T1500002008091010015664) £ & 1 % % R & 305.3 75 7%
CEWFRRE), REAKGHE, EFHREML 5T LRA
ETTHHEFYEF RN, FB (ELARFXTH—

—_— e . km  ———oorce




[image: image28.png]SUFAUAEREER Y FRBFREE TN B )
(EE% % (20100 137 %) XHAE, FEEELAR.

FiHRF: AT B 50 47 R Ak





[image: image29.png]AT E 6 8 R ARk

2000 [ KH AR T (3 1EH)
okl X Ahi AT
1 1425868, 132 37519114, 360
2 4425889, 612 37519163 380
3 4125889, 618 37519437. 020
1 4425771744 37519424, 770
5 1. 37519205, 620
6 a1 37519166, 160
7 4425777797 37519149. 770
8 4423810, 618 37519146. 380
9 1425820, 198 37519133, 150

FB: 4. 1430 2216

AFF K KR ELT
ik FRSWHERERE, UL, BERBF
AEFTR.





附件10 煤矸石成分检测报告
[image: image30.png]JCILAB2018 O NMHZU0I041121101

AU

BIRE W IR LT R R AL AT AR
T &8 HRTE

3 0d WBIR 25 1T VB L R A R AL

EES] Ei e





[image: image31.png]ICILAY 842018 BEES: NMEZIOI041I21100

|

I A#HEE CMA R, BRKEMEHE. REERBREFA
BEFLH.

2. MMELREARY, HFRABEZLARTEANARES
R AL

3 AAEEERRFHAT IR

4 KRAKRWEYHTMRE, ARETAHS L. WARRAH,
A ED o A4 B R T R R etk ) kR 4,
REE S

5. AARNRTME COERREFRE B, RUSERQER
THEPREMES.

6 FEFSHRBAE NS LRUBHE .

mamsum




[image: image32.png]JeTLy S8 WA, R 21101
SEBAMWE
REA | WRE BRSNS AW HRRE bt
RHEM  |2mFRELA wmRm | X2ERANAE
i | B RERIRR W5 RAR. SR KAL. i 6
waRs | Ay
MEAKA | R nupy ke
MG | AR SRS IR R A G H R it
BRA R BERAIE 15504775810
Rneey | AREHEUPREN AR RS SRR
BEA Ra BAGE | 04713988699
E2.9 0471-3988699 £ 010051
mEmEEA | R F7s 7$§ é_% 7%
EN ATE XS l% % £
BEEFA (W @ (T8

EEEEYE

3| ap

=RANP # o AL A





[image: image33.png]JCILA 842018

AR NMH23 1101041121101

~ BB (RUT) BMAE:

1 BB CRURD B

Bamaum

W | atsm k) HR%S £
' BIE | @ 6 . 0, 6, B &, A, | 2O gy
12 EREH R RMRE RN
A8 | mRnE SR BRI BHBENIRAS L
we | mppgmmen | | o
- 1C-YQ-209)
T6 ¥iittde
JRBLHED HI 503-2009 acyoans
3 iy ORI RICIBIGE R R AT RIS 00Imgl.
o | | e me aranan | TS
- k2 SARALANES S CYQ 1)
wwma | KR ENAIRE (F. Cr. NOr. Br. CIC-200
7 gy | NOv PO SO S0 il L5a) ATRR 0.016mg/L.
Ok ERART (7 Cr. Nor. B acmo |





[image: image34.png]ICILAV$E2018 MARS: NMHIOI041121101

12 BABEY (RO W H BT

S| BREA BEHERRE ARREDIRET Ll
ot
w| wen | o msmews wemn | GGl |,
- JC-YQ-086)
e
o | eam | ommmmeean | GEL |,
devam
. iows
(EEES 2 HEMTRONE 26N
ol . e TS | oo
CWEFERIHIED 7812016 -3 sy
woas
EEEY 2 RERTRONE GEM
5| oW wnseRT Ry | oo
CERFRRANRED 1912016 P
@ o v
1o ® - BEMABRFERISE | 00meL
ENHTURMLMED HIT81-2016 BEUCYO-160)
. Ao
T ———
15 " AEMEFHTHRMS | 0.02mgL
ARWTHRIEMIE) H 7812006 EUC-YQ-160)
s
AR 2 BERTEOME BEN
“| » s RTns | o
SEEFRRARED 117912016 o,
. svomo
CEEES 2 #RRTENNE BBR
17 L o ABMEWEFHRAE | 00ImgL
AWHTHRRIEED HI 7812016 BUC-YQ-160)
wn
CEE R WAL . RN B N
- s | v
IR FATED 107022014 Al
wsiis
P :
19 £ BFRAKM 0.02ugL
BT SIED HI 7022014 (1CYQ25)
[
AR S ENE
20 At FATT KRR | 0.004mgL
it s
: . wono
T —
21 L N 8 ESREFHFHERML | 006mglL
ERMTHEINME) HI781-2016 Whocyo16) |

FsEANT




[image: image35.png]ACLAY 842018 BESHE: NME2s 1101041121101

*12 B (REW RUTARSTHE—RE

8 | mamn AERRRAR GBREHSRAS | R
AVIOZ0.
RS 2 HERTRENE SSR
2| & " BBRAFFHERIN | 00ImgL
SHBTHRIESR) H17812016 by

B 2 HORTREHE £SH o

) % BEREFHFERUK | 0.0Imgl
SYRTFHRIHIED 17812016 Pl

u | e | wrn i mnne | QS|
prer

R, CLUBSERRRRSIFEARR) (7201999

BemxNE




[image: image36.png]Jcanay s HASE: NMH310I04I21101

13 BRI RN RESRE

LRI
wwE o
0201212

i — 85
#am e w
win e »
micty gl i
e e )
Wi gL oz
o 0 gl »
wien el 20
s e sa
[ oL [
zux oL w
a mL 003
[ g >
® el o
® g o
@ ot »
[} et »
" vl 1
® v 105
A g w
[} e w
- gL ww
“ gL »
A | ke | o n»

ik ND BT

Brmx R




[image: image37.png]JCILGAY$s-2018

WART: NMH21I01041120101

IED MTKY-FB-MTKY02.2021

BRI P
21 EHEEBRNAL
&9 | atum ansE NAsS i
Reige
R P i BOMIAIOO | 4y, g7,
BTN
AWELEE. HOA oA
22 BRI B R
7% | mamn RS GBAEHIRGT | HuR
BSATzS
CLRBME 1685 LAKBLE R
e naz—xF | —
M) (NYT 1121162005 Gy
CEfb FROTGE SRR A
3L 5 2-XF
0| e o mzxr |
L TR
i i GBrT2122008 32 %D = ==
o AT AR
AR GBT2122008 § HRABME = e
g TR
5 e GBT 212200843 BRI g
= )
S| B Ew GBTn08 6 MR = v
. G EROME A
4 . B2 § IR > =
. G RBRNEAIE
BlOERR | Garanams ssasmsmite = 7
1 o RN REREFRTARYL - -
D MTKY-FBMTKY022021
G o PR WS TET R L - o

ETE EE





[image: image38.png]ICILAV8E2018 WA NMEBIOI4TI21101

422 BRBEARIN H R

78| wwmE SERRARE ABRETSRGS | BUR

n 3 —

ERIRE .

w e —
GRRE A CEWETH TR

AHIED MTKYFBMTRY01-202)

s s >
o | men .
AR .
i | enmiesm

T CTABBERERNREARE) (W20 1999

o s




[image: image39.png]acaLA 2018 RS, NMHZ1101041121101

23 EREHRMGRE

SRR
#aonE i
wEanmI2L
L e 05
AR % 108
ks % 095
RS % nn
S CFERS) % 92
K (TR % i
B % s
PR RUTERBED | MKe 285
RAE (BOFERBD |l &
SRR CEETERBED | MIKg 238
RS ETERAED | g 50
AR (STHEW % 036
R CFEERD % 036 o
' welp z
- e P
& % 06
=AU % asas
s % w009
B % i

BORRNE





[image: image40.png]ICILAV 842018 RS NM 101041121101

£23 EHEEIRNGRR

R
wn [T
w21
(= % 015
R7 % 099
e % 013
ERU=R % 003

[ HEBRA SR WRESIMSATILAT . T 56, 220516340197,

R GRAEA R e«

AEW R T THEAE, WA RS SRIRIE LM, BT
HEREGR. BANLH R TRE & HOIFEN RUAN R, REMHTARRER
HUE A AR SRARGGRT, AT SRR, SHRE RN ATHA N
B E AT T R DT 20% M TAT RN AR (5 E
IR ZEAT T AR @ MO . MR JAT S MMM, BRBEFAER
He

WMELH

sumanm




附件11 煤矸石处理协议
[image: image41.png]PEREAV AR ELHESR P X

W B Wi IR L IF KA RS A
Lx: ARE)S RA A RAE

=R % Wi E IR I KA R A E K
PR 1500 Al /4E, BLEAREFNERE) . JE
WA EES 220 vk, ZTUE 2011 S£H0E, F 2012 4
T#%, 2020 FRERET, BRFLEFL2AK.

F YR T E

BEFE

P9 R A PR B AT YA AR K B R LA AT

EEREFNEGERETE, 2T EFEERF

EELYE

#1200 ol /4 E 2025 4 6 A BURAF A, 1R T 2026

IR

B RH KA, EREF.
g T A B I T

L B B LT AR A A A AL AT R B R
BB 27T

[

W4T I E W TR

FHAE (FARMCHAHLEENT 7 %
%, PHAHPREEHEGFHEAREIRMFLTHREE, ¥
TRRAAEENALEE Z D1 L7 AEAME
FELERFIRMAHLEE), B0 H#H

BRyERENER, FRERME. LB
2. AT E LB AR KA

3R L USRS

7S

TFEEANHENT, 3k

EXRMELFAFAR
FRAHAEE R

3L,

B Z.h A

kA H L EFAI
o B
s Ry 3

.

-4 7 4

BEWMIE, AREKRTE





[image: image42.png]W R R %A IR, Hf AT
FRE. sRIfbeiite. FRIE,

4 ARAT — 7 3 R ANy e oy, T A2 4 A O i 1 oy e
k.

5. W m B RAT AT K A 4D MAF B R, th
BARE, RRXWF 7 ERBARER AR

6. RMMPURARFH, X7 A ATHE .

7R E R E R REARBINRELETF, HnEsd
BUNFEREREHEREXK.

8. At —X [4) for, K& [21 o, AAR%EEA
B«

ti

& HeE + H B





附件12 环境质量现状监测报告

[image: image43.png]HZILIS019 R HZHI25090509

G

EEEn

o

WMEAR . WS RV AR A
Gt
WHAH - ZCHN

FARRAL - TR A

HEEEERUBAFRAR
2025409 5 11 H




[image: image44.png]HZILIS019 R HZHI25090509

B9

1y AHRE SUE TR A R R A

20 AR5 G T P A A R

ENE UEE PN N T NS S S

4y REGAGU TR, A9 BRAECEBIS) AR SIE:

S AR ERR BRI AT R, SLEDRE L A SUPR I U A T I K S T R A
60 RGANTBTERE, KGRI ER TR, BE LI

T AR SO BT RO $030, 0 TR RATI B P AT Lo et
KRB YNEMT R, AW R G5 R R F

8 ZATTRERES MK IR R0 FOSCAE S TT, A2 R AR AT

9. WFRR A RO KRS RS RO T P RO R

103 FRPRIES A UL, RIS 2 0B A H A R AL, @ R 2
B LR AP RS A U

T R H 2 bRl <" bR, MARZSIRH A AL CMA EREE P, b L
HROSHOR, FLAE DL RO

M i 15248189616

mail : 841541384@qq.com

HEELS: 010000

M Hbe PR E G DR R -L B A TTR K & & RHEE AL AR b
4

B2AHKS




[image: image45.png]HZILIS019 R HZHI25090509

— RUEFHREL

FHHH B Vs AT B S R
FHHH I ORI H A
EA i A i 1764747393
% Fichi [ i
T TR LT WAL RT0a2017
Rk U ) GB309S-2012
FRAOW A it EBR RO | 2025 5 09 1 06 1109 7 08 1
BRAR st BER [ 202509 7109 09 71 10
HEER
RIEAR [ Rl [

20250906 | 25090S09KQOI0I01 | QAT IS SN AL | WA GASHAN. D WAL
20250907 | 25090509KQOI0102 | QAT TCRIENT SRk | ISR SN, KR H AL

20250908 | 2509009KQOI0103 | QUi T AN AL | MR GRS EAHD HB7EA

= RURE
SURBTE Tk ARt
s | e P [ [y
TE | BEEE | OVRE REAEERENE 00 | iny k¥ | ngw
32 KM SEAT
LT By B s EHEE 15 21
HOKTRNS KB-6120 1Z-C005 2026031
U DYM3 Hz-con 2026031
AR NHFSX1809 Hz-Con3 20260326
HCEARIE swes72 Hz-C102 20260723
FHRLRY DLGE20 25058 20260313
MR R A DL-HC6900 nzs053 20260313
SRBH
B T U kP A s 2
R 105 8834 24 W
20250906
= 149 8824 26 il

BITRS A




[image: image46.png]HZOLIS019

R HZHI25090509

213 818 25 il
136 8821 24 ol
2 8840 26 il
153 8831 27 il
20250907
204 8825 25 il
141 8829 27 W
138 8839 24 [
178 8826 23 i
20250908
253 8820 20 [
166 8822 21 [l

HALER
SUREE SRR
s-1-1 F KR
e QU AR
A SEITHH (ugm')
RAEEM R
20250906 101
20250907 95
20250908 116
R 30
i GRS T IRIED GB309S-2012 RS — b
KALTEA

B RSH




[image: image47.png]HZILIS.019 R HZHI25090509

A Rl RAUR R E

AR T4
WwEHHA: B @ BRETA: % W
WO A VR HRAM _f# A A

B H RS A




附图1 项目地理位置图

[image: image55][image: image48.jpg]P
o5 bR & AR
hago OFAB  mgw

murmo AR o

ke

1229,

|~ WHR - aso000

50

225 (FH)




附图2 鄂尔多斯市环境管控单元图
[image: image56.emf][image: image49.jpg]AEHEARSRENH “Sk—5" EE AR AR SR SR

o T . T T e T ~

N

11,900,000

010 4 e &
e m—

L2)

® it

® wii

® MAK

e W

B

w5

e

Wi K

B

| EXreEa
[
MR

il P 2.«
TR B Wil “ =g -
il 2L

20234£07J] 31





附图3本项目“三线一单”管控要求查询结果截图

[image: image50.png]EBRE | AREE I < BaestaR BRELEAER

WEHEAX =% ANGNETES
RIE S ERER, UHTHESY:
& SEIRAHHER)

< eEewm

SHEERT RaElen] Rasien] (R X
EENSTK]) .

THRER

EH=8

&%)

i RemnaTeR > ESRETER > ETE
ZH15062220008 R RXREBNEX  ERERT
1 s @R

- PEREEAK-SHRSHH-  1065.898838kn?

R

ROB G (2024) 05685 - FREFF1100471






附图4 项目四邻现状图


[image: image51.emf]伊泰煤炭集运站

居民

本项目

已停产搅拌站

废弃彩钢房

废弃彩钢房


附图5 项目总平面布置图


[image: image52.emf]门房

办公生活楼

仓

库

维

修

车

间

危废暂存间

低热值煤成

品库

煤矸石原料棚

智能干选车间

混高岭岩成品库

煤矸石水泥砖成品库

原料堆放区

（低热值煤矸石和石英砂）

制砖区

（破碎、筛分、搅拌和制砖）

养护区

制

砖

车

间

0

25m

水泥筒

仓

水泥筒

仓

水泥筒

仓

磅房

配电室


附图6环境质量现状监测布点图

 [image: image53.png]



附图7 环境保护目标图


[image: image54.emf]图

  

例

                     

本项目厂界

                

大气评价范围

                 

噪声评价范围

                 

敏感点


本项目位置





本项目位置





本项目位置





本项目位置





图  例


大气环境监测点





Q1#





� EMBED Visio.Drawing.15 \* MERGEFORMAT ���








7

门房
办公生活楼
仓库
维修车间
危废暂存间
低热值煤成品库
煤矸石原料棚
智能干选车间
混高岭岩成品库
煤矸石水泥砖成品库
原料堆放区
（低热值煤矸石和石英砂）
制砖区
（破碎、筛分、搅拌和制砖）
养护区
制





砖




车





间
0
25m
水泥筒仓
水泥筒仓
水泥筒仓
磅房
配电室



_1838828888.vsd
新鲜水


生活用水


2.8


制砖养护


110.43


0.56


110.43


2.24


搅拌机清洗


0.2


0.2


524.51


一体化地埋式污水处理装置



_1838829062.vsd
新鲜水


生活用水


524.92


2.8


制砖养护


110.43


0.56


110.43


2.24


搅拌机清洗


0.2


0.2


一体化地埋式污水处理装置



图  例

                     本项目厂界
                大气评价范围
                 噪声评价范围
                 敏感点




煤矸石原料棚
煤矸石
ETDS智能干选机
低热量煤矸石
低热值煤
ETDS智能干选机
低热量煤矸石堆放区
混高岭岩
外售
外售
破碎
筛分
>1cm
搅拌
石英砂
水泥筒仓
水泥
清洗用水
储水罐
制砖
码放、养护
外售
颗粒物
颗粒物、噪声
颗粒物、噪声
颗粒物、噪声
颗粒物、噪声
颗粒物、噪声
噪声
颗粒物
清洗废水
洒水
颗粒物
沉淀池
养护废水
沉淀池



伊泰煤炭集运站
居民
本项目
已停产搅拌站
废弃彩钢房
废弃彩钢房



_1234567892.vsd
场地平整


基础施工


主体工程


电气设备安装


噪声


扬尘


废水


固废


固废


噪声


生态



