# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：鄂托克旗新航焦化有限公司45万吨/年

含碳固废综合利用项目

建设单位（盖章）：鄂托克旗新航焦化有限公司

编制日期：2026年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鄂托克旗新航焦化有限公司45万吨/年含碳固废综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2509-150624-04-01-560092 |  |  |
| 建设单位联系人 | 段立甲 | 联系方式 | 15825313099 |
| 建设地点 | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克经济开发区棋东项目区 |  |  |
| 地理坐标 | （ 107 度 7 分33.818秒， 39 度 27 分43.868 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N77 生态保护和 环境治理业-7723 固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态环保和环境 治理业 103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 鄂托克旗发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 28500 | 环保投资（万元） | 270 |
| 环保投资占比（%） | 0.95 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 75333 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中专项评价设置原则表，本项目不需要开展专项评价工作，具体见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则说明表 专项评 价类别; 设置原则; 项目判断情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目厂界外500m范围内无环境空气保护目标，无需设置大气专项。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水 直排的污水集中处理厂; 本项目运营期无生产废水产生；新增生活废水产生，不外排。. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质存储量不超过临界量。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及河道取水，无需设置生态专项. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及海洋，无需设置海洋专项。. 备注; 1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。. 根据《建设项目环境报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 《鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区国土空间总体规划（2021-2035年）》已上报，还未审批。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《内蒙古鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）棋盘井产业园环境影响报告书》 审查机关：内蒙古自治区生态环境厅 审查文件名称：关于《内蒙古鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）棋盘井产业园环境影响报告书》的审查意见（附件8） 审批时间：2023年9月18日 审批文号：内环审〔2023〕48号 |  |  |
|  | - 与规划符合性分析 棋盘井园区近期规划主要产业规模为特色冶金产业600万 t/a ，焦化300万t/a 、电石130万t/a 、PVC40万t/a 、氯碱32万t/a，天然气化工产业250万t/a；远期规划主要产业规模特色冶金产业 750万t/a，焦化400万t/a、盐化产品200万t/a，天然气化工产业570 万t/a；跟踪评价指出，在符合国家产业政策的基础上，结合园 区现有及在建产业状况，控制现有产业规模，不再新增焦化、水泥、电石、铁合金等高耗能、高污染行业产能。重点打造四大支柱产业及配套产业：一是依托现有能源重化工产业基础优势，打造具有竞争力的能源化工产业；二是依托焦化、天然气化工和氯碱化工产业，集中发展下游精细化工产业；三是依托氯碱产业发展高附加值的新材料及塑料加工产业；四是实现资源的综合利用，利用硅渣、电石渣、煤矸石、粉煤灰等废弃物发展建材产业；五是打造与四大支柱产业配套的现代化物流、水务、环保等配套产业。 本项目位于内蒙古鄂尔多斯市鄂托克经济开发区棋东项目区，位于绿色焦化板块，本项目属于焦化产业的配套资源回收利用项目。因此，本项目符合园区用地规划。 - 2、规划环评及审查意见的符合性分析 本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区，2023年内蒙古自治区生态环境厅出具了关于《内蒙古鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）棋盘井产业园环境影响报告书》的审查意见（内环审[2023]48 号）。本项目与规划环评及规划环评审查意见的相符性分析表1-1。 表1-1 本项目与园区规划环评的相符性分析表 项目; 规划环评提出的主要环境保护措施; 本项目情况; 符合性. 大气 污染 控制 措施; ①严格落实国家、自治区关于污染物排放总量控制制度，将污染物总量控制指标作为新上项目审批的前置条件，严控污染物排放总量，以总量确定项目。新建排放二氧化硫，氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放等量替代。②严控“两高”项目新增产能，确需建设且符合相关准入要求的，新增主要污染物排放量实行区域削减。; ①本项目为鄂托克旗新航焦化有限公司45万吨/年含碳固废综合利用项目，是资源回收再利用项目，所需干燥热源采用在新航焦化新设上升管余热回收装置产生的饱和蒸汽，因此本项目不新增排放二氧化硫、氮氧化物，不属于排放挥发性有机物的项目，粉尘经收集处理后达标排放。 ②本项目不属于“两高”行业，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、废物回收利用及污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，提高资源利用效率。; 符合. 废水 污染 影响 措施; ①提高水的重复利用率，推动企业开展清洁生产审核、发展循环经济，进一步 提高企业的水资源综合利用水平，促进企业提高内部水循环利用率。②做好企业厂区及固废贮存场防渗，入区化工企业厂内装置区、贮罐区及危险废物临时堆放场所等必须做严格的防渗处理，防止工艺过程及产品装卸过程“跑、冒、滴、漏”的物料对地下水环境造成污染。厂内污水处理站事故污水贮存池及事故应急贮水池应做好防渗，防止污水下渗污染地下水。; ①本工程不产生生产废水，生活污水经厂区现有生化污水处理站处理，出水送至污水深度处理系统进行深度处理后回用厂区。 ②本项目型焦生产车间、原料仓库、成品仓库、沉淀池、事故池为一般防渗区；污水处理站、危废间依托厂区现有设施为重点防渗区。; 符合. 固体 废弃 物; ①一般工业固废按不同的物化性质采用综合利用、回收或填埋的处置方式。对于暂时不能利用的灰渣必须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，进行临时贮存。②各类不同性质的危险固废进行分列贮存，在贮存时不得混装。危险废物按相关规定收集、运输和贮存，托有资质的专业单位进行处理。加强危险废物的管理，全面推行危险废物排污申报以及排污收费制度，对废物的产生、利用、收集、运输、贮存处①一般工业固废按不同的物化性质采用综合利用、回收或填埋的处置方式。对于暂时不能利用的灰渣必须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，进行临时贮存。②各类不同性质的危险固废进行分列贮存，在贮存时不得混装。危险废物按相关规定收集、运输和贮存，托有资质的专业单位进行处理。加强危险废物的管理，全面推行危险废物排污申报以及排污收费制度，对废物的产生、利用、收集、运输、贮存处置等环节都要有追踪性的账目和手续，并纳入相关生态环境部门的监督管理。; ①本项目为鄂托克旗新航焦化有限公司45万吨/年含碳固废综合利用项目，是资源回收再利用项目，项目建成后能有效提高资源利用效率，生产过程产生的一般固废是金属杂质，统一收集至型焦生产车间内，外售处理。职工生活垃圾依托办公生活区收集设施集中收集，生活垃圾由园区环卫部门统一处理。 ②本项目产生的危废为设备检修环节产生的废润滑油，暂存在新航焦化厂区现有危废库内，定期委托有资质单位处理。; 符合. 根据以上符合性分析可知，本项目各污染治理措施与园区规划环评中提出的污染防治要求相符。 本项目与规划环评审查意见的符合性分析见表1-2： 表 1-2 本项目与园区规划环评审查意见的相符性分析表 审查意见; 本项目; 符合性. (一)坚持生态优先、绿色发展理念，加强规划引领。园区总体规划应做好与自治区、鄂尔多斯市国土空间总体规划及“三线一单”的协调衔接，并要与当地其它专项规划相协调。按照《内蒙古自治区人民政府关于促进工业园区高质量发展的若干意见》(内政发[2019]21号)、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步加强全区自治区级及以上工业园区环境保护工作的通知》(内政办发〔2018]88号)及自治区、鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要等要求，指导园区建设。; 本项目为鄂托克旗新航焦化有限公司45万吨/年含碳固废综合利用项目，属于规划中重点发展绿色焦化产业的配套资源回收利用 项目，符合“三线一单”要求，符合审查意见中提出的相关要求。; 符合. - 严格生态环境准入，推动高质量发展。园区应结合区域资源禀赋、生态敏感特征、生态功能保护、自治区及鄂尔多斯市“十四五”能耗双控、区域及行业碳达峰目标约束等要求，坚持循环经济和能源高效利用理念，严格按照《自治区开发区审核公告目录》、产业政策、“三线一单”生态环境分区管控、园区总体规划等要求及《报告书》产业发展推荐方案管理新入园项目，不得引进污染物排放量大、环境风险高的非主导产业项目。全面执行国家、自治区关于“两高”项目准入各项规定和乌海及周边地区生态环境综合整治相关要求，严控钢铁、铁合金、焦化、氯碱、电石、硅冶炼等涉“两高”行业规模，重点发展延链补链强链项目，推动园区绿色低碳高质量发展。全面落实“四水四定”要求，充分利用当地矿井水、中水等非常规水资源，最大程度减少生产用新鲜水取水量，审慎引进高耗水行业。; 本项目符合产业政策、“三线一单”，属于规划中重点发展绿色焦化产业的配套资源回收利用项目，符合规划产业定位，不属于污染物排放量大、环境风险高的非主导产业项目，不属于高耗水行业，符合入园项目条件。; 符合. (三)严格空间管控，优化产业布局。园区与棋盘井镇区、西鄂尔多斯自然保护区、乌珠林沟等环境敏感区之间应设置一定的隔离带，环境风险较高区块应向外设置足够的规划控制区作为空间防护，确保园区产业发展与生态环境、人居环境相协调。配合鄂托克旗人民政府及其有关部门做好园区及周边区域的规划控制和优化调整，发现不符合管控要求的相关行为，应及时向鄂托克旗人民政府报告。; 本项目与西鄂尔多斯自然保护区距离为4579.5m；园区已设置隔离带：规划10m宽绿化带、棋蒙公路。严守生态红线，禁止工业园区发展占用自然保护区范围。（本项目与西鄂尔多斯自然保护区位置关系图见附图8）; 符合. (四)严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家、自治区和鄂尔多斯市关于大气、水、土壤污染防治相关要求和“三线一单”生态环境分区管控成果，深入挖掘区域内颗粒物等污染物减排潜力，落实与区域环境质量改善目标相匹配的区域削减措施及污染物总量管控制度，积极推进重点行业按照大气污染物超低排放或特别排放限值进行升级改造，持续减少主要污染物、特征污染物有组织和无组织排放量，保障区域环境质量改善。; 本项目符合三线一单生态环境分区管控成果，项目建成后产生的废气均有效收集，并配套相应的除尘措施，确保废气达标排放；不产生生产废水，至产生生活污水，经厂区现有生化污水处理站处理，出水送至污水深度处理系统进行深度处理后回用厂区，不外排。; 符合. (五)加强环境基础设施建设，推进污染集中治理。强化企业生产废水预处理，合理规划园区污水集中处理设施及配套管网，采用成熟可靠的废水处理工艺，建设足够处理能力的园区高盐水处置工程，实现园区内生产废水全部纳管收集、妥善处理和达标回用。充分利用余热余压实现供热供汽，园区原则上不再新建燃煤集中热源，企业分散热源应采用清洁能源。强化企业的危险废物污染防治主体责任，对园区各类危险废物实施严格监管和严密监控。优化固体废物、危险废物处置方式，积极拓展资源化利用途径，提高综合利用率。规范建设固体废物贮存场及填埋场并严格管理。推进大宗货物及其他货物公路运输转铁路运输，园区内及周边中短途汽车运输优先采用新能源汽车。; 本项目生活污水经厂区现有生化污水处理站处理，出水送至污水深度处理系统进行深度处理后回用厂区；型焦生产车间供热热源为新航焦化现有工程焦炉集气管的高温氨水经过换热站换热产生热水、型焦控制室设置空调；生产过程产生的一般固废是金属杂质，收集在型焦生产车间内，外售处理。职工生活垃圾依托办公生活区收集设施集中收集，生活垃圾由园区环卫部门统一处理；废润滑油暂存在新航焦化厂区现有危废库内，定期委托有资质单位处理。; 符合. (六)强化源头防控，有效防范环境污染和事故风险。加强突发环境事件应急处置能力建设，建立完善的环境风险防控和应急监测体系，强化应急演练和应急物资储备，不断提升应急响应能力，保障区域环境安全。推进电石法聚氯乙烯企业无汞化替代，有效降低企业运行环境风险隐患。入园企业按要求设置事故水池，并与棋西项目区或棋东项目区配套园区事故水池联通形成综合调控系统，确保任何情况下园区事故废水不进入外环境。; 鄂托克旗新航焦化有限公司已建立突发环境事件应急防控体系；本项目依托新航焦化已建设的事故池，满足项目发生事故时的要求。; 符合. (七)加强环境监管及日常环境质量监测。园区应建立完善的环境监测计划，开展包括常规污染物、特征污染物在内的环境空气、地表水、地下水、土壤、生态系统等环境质量长期监测和污染风险管控。重点企业排污口要设置在线监测系统并与生态环境部门联网。加强土壤污染重点企业监管，强化腾退企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，合理确定土地利用方式。; 新航焦化已做厂区的环境监测计划，本项目建成后并入新航焦化监测计划，运营期按照监测计划执行。; 符合. (八)总体规划实施对环境产生重大影响时，应当及时组织环境影响的跟踪评价。对规划所包含的建设项目，在开展环境影响评价时，应重点分析污染防治措施和环境风险防控措施的可行性、可靠性，规划协调性分析、环境现状等工作内容可适当简化。; /; /. 根据以上与园区规划环评审查意见符合性分析可知，本项目符合园区规划环评审查意见的要求。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目为一般工业固体废物资源化利用，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），本项目属于鼓励类中“四十二、环境保护与资源节约综合利用：8.废弃物循环利用中“煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用”，符合国家产业政策要求。 本项目已在鄂托克旗发展和改革委员会进行备案，项目代码为2509-150624-04-01-560092，确定本项目符合相关政策的要求。综上所述，本项目建设符合国家及地方产业政策。 2、与《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 根据《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》根据“第六节 加快产业结构升级：优化产业布局。科学制定并严格实施国土空间规划，加强空间布局约束，形成有利于大气污染物扩散的城市和区域空间格局。城市主城区禁止建设环境高风险、高污染项目。严格项目审批，新上重化工项目必须入园，对布局在园区外的现有重化工企业，严禁在原址审批新增产能项目。以包头市为重点，解决“重化围城”突出问题，推进“飞地经济”落地，加快现有重化企业升级改造、整合搬迁、退城入园。强化工业园区和产业集群升级改造，推动传统产业向工业园区(集聚区)集聚集约发展，提高化工、铸造、有色、砖瓦、玻璃、耐火材料、陶瓷、农副食品加工、印染、制革等行业园区集聚水平。” 本项目位于鄂托克经济开发区棋东项目区，实现入园聚集发展。符合《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》。 3、与《鄂托克旗国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》符合性分析 根据《鄂托克旗国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》内容：“第二篇、加强生态环境保护，厚植绿色发展亮丽底色；第四章、强化环境综合治理；第一节、推进棋盘井、蒙西地区环境综合治理中提到加强工业固废规范处置：按照“减量化、资源化、无害化”原则，制定出台工业固体废物综合利用优惠政策，提高粉煤灰、煤矸石等工业固废综合利用率。统筹推进工业固废渣场建设，科学选取、合理规划可利用矿坑作为工业固废渣场，破解大量矿坑闲置、大量工业固废无贮存场所等问题。”本项目位于棋盘井产业园棋东项目区，属于一般工业固废利用项目，利用除尘灰和焦粉进行固废利用，符合《鄂托克旗国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》要求。 综上，本项目符合《鄂托克经济开发区国土空间总体规划》。 4、与《鄂托克经济开发区国土空间总体规划》符合性分析 根据《鄂托克经济开发区国土空间总体规划》的产业定位“按照高起点、高水平的发展思路，以能耗双控和环境保护为约束条件，充分发挥鄂托克经济开发区矿产资源、土地资源、产业基础等优势条件，重点发展绿色焦化、新材料、新型化工、新能源四大核心产业集群，促进传统产业绿色发展和战略性新兴产业集群集聚，将鄂托克经济开发区打造成为鄂尔多斯市重要的经济增长极、高质量发展的自治区级低碳园区和“三化”融合的国家级开发区。”和用地规划“棋盘井产业园建设用地主要为商业服务业用地、工矿用地、仓储用地、交通运输用地、公共设施与开敞空间用地、绿地与开敞空间用地、陆地水域用地。产业园区以产业为主并配套服务依托城镇，产镇共存共荣，协调发展。产业集聚区成熟，一块开发一块，连片发展，集约用地。”本项目为鄂托克旗新航焦化有限公司45万吨/年含碳固废综合利用项目，是焦化产业配套的资源回收再利用项目，符合循环经济中减量化、再利用、资源化再循环的原则及低消耗、低排放、高效率的特征，符合园区产业定位；本项目位于鄂托克经济开发区棋东项目区，位于绿色焦化板块，本项目属于焦化产业的配套资源回收利用项目，符合园区用地规划。 综上，本项目符合《鄂托克经济开发区国土空间总体规划》。 5、与《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号 ）符合性分析 根据《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号 ）内容：“四、提升资源化利用水平；（八）提升再生资源循环利用水平。强化再生资源综合利用行业规范管理。开展“城市矿产”示范基地升级行动。深入实施生产者责任延伸制度，引导电器电子产品、汽车、动力电池等生产企业参与回收利用。”本项目为焦化产业配套的一般工业固体废物资源化利用项目，符合《固体废物综合治理行动计划》。 5、选址合理性 本项目位于内蒙古鄂尔多斯市鄂托克经济开发区棋东项目区，占地类型为工业用地，项目占地范围内无居民、无自然保护区、风景名胜区、文物保护区、生活饮用水源保护区等特殊敏感保护目标，项目周边也无需要特殊保护军事设施，与西鄂尔多斯自然保护区距离为4579.5m。本项目临近荣乌高速公路、109国道，原料部分来自新航焦化现有厂，现有厂区内部及工业园区均已建设道路，项目区域交通运输便捷，水源、电源有保障。（文物查询文件见附件10） 综上，本项目选址合理。 本项目 图1-1 本项目用地类型图 7、生态环境分区管控要求的符合性分析 （一）生态保护红线 根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》，鄂尔多斯市落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，构建生态环境分区管控体系，全市共划定环境管控单元 171 个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元：共 76 个，面积占比为 64.35%，主要包括鄂尔多斯市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元：共 86 个，面积占比为 28.10%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元：共9个，面积占比为 7.56%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。 本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇东工业园区，经内蒙古自治区生态环境分区管控公众端查询可知，不涉及生态保护红线。 （二）环境质量底线 本次评价采用内蒙古自治区生态环境厅2025年6月发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》作为评价区域达标情况的依据。《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》中提到“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。”。根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1的要求，六项基本污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，本项目所在区域城市环境空气质量达标。 本项目污染特征因子为总悬浮颗粒物（TSP），引用《内蒙古东日新能源有限公司石墨容器生产线产品多元化改造项目环境影响报告书》现状监测数据，监测点位位于本项目北侧1km处，监测结果显示TSP 24h均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表二中二级浓度限值标准，区域环境空气质量良好。 本项目为焦粉、含碳粉末资源化利用项目，项目对各产尘点废气均进行有效收集，并配套相应的除尘措施，确保废气达标排放。项目无生产废水，生活污水排入现有生化污水处理站，出水送至污水深度处理系统进行深度处理后回用厂区。本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，厂内设备噪声采取有效的隔声、降噪措施后厂界噪声达标，故本项目运营后会产生一定的污染物，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周边环境造成不良影响，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 因此，本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 （三）资源利用上线 本项目新增占地面积为75333m2，项目全部建成后运营期使用水44930.89t/a，电7.425×106KWh/a，项目消耗资源相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （四）生态环境准入清单 经内蒙古自治区生态环境厅三线一单数据应用平台查询的“三线一单查询报告”和《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》，本项目压覆重点管控单元“鄂托克经济开发区棋盘井产业园（ZH15062420008）”，与管控单元的管控要求符合性分析见下表。（三线一单查询结果见附件2） 表1-3 与《鄂尔多斯市生态环境准入清单》符合性分析 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1.禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园；国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，禁止向工业园区转移。; 项目的建设与园区产业定位及规划环评相符，本项目属于《产业结构调整目录》中鼓励类，不属于国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目。; 符合. 2.加快淘汰化解落后和过剩产能，按照国家、自治区最新产业政策指导目录和相关文件要求，引导钢铁、铁合金、电石、焦炭、火电等产能过剩行业限制类产能（装备）有序退出。符合条件的可以按照国家、自治区标准实施产能置换。; 本项目建设行业类别为四十七、生态保护和环境治理业-103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他，非产能过剩 行业限制类。; 符合. 3.棋盘井工业园区与西鄂尔多斯自然保护区之间应设置足够的绿化隔离带，避免产生不利影响。; 本项目所在的棋盘井工业园区与西鄂尔多斯自然保护区之间设置有绿化隔离带。; 符合. 4.入区项目不得违反《关于汞的水俣公约》，禁止使用汞或汞化合物生产氯碱（特指烧碱）。; 本项目不属于《关于汞 的水俣公约》相关规定的项目。; 符合. 5.禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目未涉及黄河干支流岸线管控范围，且本项目不属于化工项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.工业园区污水应收尽收、全部回用；矿井水、中水回用率达到90%以上。实施石油石化、化工等高耗水企业废水深度处理回用工程。强化焦化废水深度处理，区域内焦化废水必须全收集、全处理、全回用。; 本项目不属于石油石化、化工等高耗水项目，且本项目无生产废水，员工生活污水排入现有生化污水处理站，出水送至污水深度处理系统进行深度处理后回用厂区。; 符合. 2.强化大气污染物减量控制加强矿区、园区和棋盘井蒙西等重点地区生态环境综合治理，全面实现焦化行业、煤化工动力锅炉超低排放，完成煤化工挥发性有机物深度治理和石灰、电石行业提标升级改造。; 本项目采用在新航焦化新设上升管余热回收装置产生的饱和蒸汽，本项目不新增二氧化硫、氮氧化物排放总量，型焦生产车间、原料仓库均为全封闭，且产生的废气有效收集，并配套相应的除尘措施，确保废气达标排放。本项目不属于化工类项目，不产生挥发性有机污染物（VOCs），不属于石灰、电石行业。; 符合. 3.深化燃煤锅炉综合治理深化区域散煤燃烧治理，推进棋盘井镇和蒙西镇清洁取暖改造项目。; 本项目采用在新航焦化新设上升管余热回收装置产生的饱和蒸汽，不用燃煤锅炉及散煤燃烧。; 符合. 综合以上分析，本项目建设符合生态环境分区管控要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 焦粉是焦炭转运过程中产生的焦粉及焦炉配套袋式除尘器收集的含碳粉末（即除尘灰），其物化性能与焦炭并无太大差距，但是焦粉在粒度上不符合生产工艺的要求，且由于体积过小（＜5mm），传统煤化工行业需求甚少，经常被用于简单燃料，造成了极大的能源浪费。焦粉作为散状物料，在生产和运输过程中会产生大量的粉尘，对环境造成极大污染。企业迫切需要寻找更高效、环保的焦粉利用方式，以充分挖掘其价值，减少资源浪费，同时降低对环境的负面影响，提升企业的经济效益。 目前国内铁合金行业龙头企业使用高性能型焦已经可以做到替代10~20%的焦炭使用，年内有望提升至30%。在铁合金生产过程中，焦炭作为主要的还原剂和热源，其质量和数量对产品的质量和产量都有重要影响。随着技术的发展，有色冶炼、电石、钢铁等有焦炭使用的企业，型焦也能作为替代产品使用。因此，提高焦粉的附加值，制备高性能型焦，替代部分焦炭成为企业焦粉利用的新的利润增长点。 目前，鄂托克旗新航焦化有限公司现有《内蒙古蒙西矿业有限公司技改扩建年产100万吨捣固焦项目》，熄焦完成后，在焦炭筛分装置进行筛分，产生常温、固体、无异味的焦粉，每年可收集57000t焦粉，33088t除尘灰。因此每年可提供90088t原料供本项目生产型焦。（内蒙古蒙西矿业有限公司技改扩建年产100万吨捣固焦项目变更项目实施主体为鄂托克旗新航焦化有限公司，文件见附件7）。 本项目将使用焦粉、除尘灰、兰碳粉配加新型高性能粘结剂后加压成型工艺，经干燥处理得到块状均匀、具有一定机械强度和理化性能的型焦块，同时采用在新航焦化新设上升管余热回收装置产生的饱和蒸汽为干燥热源的余热利用的节能技术。根据公司焦化厂产能情况，确定本项目规模为45万吨/年。 本项目对焦粉、除尘灰进行高附加值利用，既符合国家节能减碳的政策导向，又能够满足下游行业对高品质原料的需求，具有重大的市场潜力和良好的发展前景。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》 等法律、法规的规定及要求，本项目的建设应开展环境影响评价工作。本项目所用原料（焦粉和含碳粉末（即除尘灰））均为一般工业固体废物，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令 第16号），本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业-103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他”，需编制环境影响报告报表。受鄂托克旗新航焦化有限公司委托，我司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我司立即组织技术人员对项目厂址进行现场踏勘，详细了解了工程建设内容和生产工艺，收集了区域自然环境资料，在此基础上编制完成了《鄂托克旗新航焦化有限公司45万吨/年含碳固废综合利用项目环境影响评价报告表》。 二、建设内容 （1）项目名称：鄂托克旗新航焦化有限公司45万吨/年含碳固废综合利用项目； （2）建设性质：扩建； （3）建设单位：鄂托克旗新航焦化有限公司； （4）项目投资：总投资28500万元，环保投资约270万元，占总投资的0.95%。 （5）建设地点：本项目建设于内蒙古鄂尔多斯市鄂托克经济开发区棋东项目区；东侧为鄂托克旗新航焦化有限公司职工生活区，南侧为内蒙古天宝炭素有限公司，西侧为空地，北侧为鄂托克旗新航焦化有限公司焦化厂区，中心点坐标E:107°7′33.818″；N39°27′43.868″。项目厂界外周边500米范围内无牧民等环境敏感目标。项目地理位置见附图1，项目四邻关系图见附图5。 - （6）建设规模及内容：项目占地75333m2。根据鄂托克旗新航焦化有限公司焦化厂产能情况，确定本项目规模为年生产45万吨型焦，配置3套新型型焦生产线及型焦生产车间、成品仓库及型焦配电室、控制室、化验室等设施。 - 具体建设内容详见下表： 表2-1 项目组成一览表 类别; 工程 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 型焦生产车间; 厂区西北侧建设一座占地5500m2，高15m的型焦生产车间，配置3条生产线，用于生产型焦。布设搅拌系统、压球系统、烘干系统、筛分系统。; 新建. 储运工程; 原料 仓库; 厂区南侧建设一座占地81002，高15m的原料仓库。可同储存焦粉、兰炭粉，可储存焦粉12000吨，储存兰炭粉5000吨。; 新建. 成品 仓库; 厂区东北侧建设一座占地6500m2，高15m的型焦成品仓库，用于型焦成品储存。; 新建. 储存 钢仓; 设置3座除尘灰储存钢仓和粘结剂储存钢仓，钢仓为85吨，高15m。; 新建. 道路; 建设长1000m，宽9m的混凝土路面用于厂区道路。; 新建. 辅助工程; 办公 生活; 厂区内现有的办公生活设施可以满足本项目新增加人员办公生活，包含办公室、职工宿舍、食堂等。; 依托. 型焦变电所; 厂区内西南侧建设10kV型焦变电所一座，用于厂区供电。; 新建. 型焦控制室; 厂区内西南侧建设型型焦控制室一座，用于配合型焦生产。; 新建. 型焦化验室; 厂区内西南侧建设型焦化验室一座，用于检验成品合格度。; 新建. 公用工程; 供水; 本项目生产、生活用水均依托新航焦化现有厂区 供水系统。由园区供给，以黄河水为水源。; 依托. 供电; 本项目型焦变电所采用单电源进线，电源进线引自现有新航焦化备煤炼焦变电所10kV侧任一母线段。; 新建/依托. 供热; 型焦生产车间供热热源为新航焦化现有工程焦炉集气管的高温氨水经过换热站换热产生热水。型焦控制室设置空调。; 新建. 环保工程; 废气; 运输扬尘; 汽车进入厂区内通过降低行驶速度、出入道路进行硬化、生产区域内地面定期清扫等方式降低运输过程无组织粉尘。; 新建. 卸料粉尘; 原料仓库为全封闭厂房，气力输送除灰系统和负压吸排罐车运输。; 新建. 储存粉尘; 原料仓库为全封闭厂房，原料储存时干雾抑尘器喷水抑尘及储存时喷水抑尘；; 新建. 筒仓粉尘; 钢仓仓顶设置布袋除尘器，车间内无组织排放。; 新建. 上料 粉尘; 焦粉兰炭粉上料时干雾抑尘器喷水抑尘+集气罩（90%）收集后经密闭抽尘管道引至1套布袋除尘器（99%）处理后通过1根20m 高排气筒（DA001）。; 新建. 搅拌 粉尘; 经集气罩（90%）收集后经密闭抽尘管道引布袋除尘器（与烘干尾气处共用共用，效率99%）处理后通过1根20m 高排气筒（DA002）排放; 新建. 烘干 废气; 三条生产线各设1套布袋除尘器，除尘器内除尘灰定期收集后返回生产工序综合利用，布袋除尘器除尘后由引风机送入1根20m高排气筒（DA002）达标排放。; 新建. 筛分 粉尘; 经集气罩（90%）收集后经密闭抽尘管道引布袋除尘器（与烘干尾气处共用，效率99%）处理后通过1根20m 高排气筒排放（DA002）; 新建. 包装粉尘; 经集气罩（90%）收集后经密闭抽尘管道引布袋除尘器（与烘干尾气处共用共用，效率99%）处理后通过1根20m 高排气筒排放（DA002）; 新建. 未被收集的粉尘; 原料仓库干雾抑尘器洒水抑尘+封闭厂房；型焦生产车间洒水抑尘+封闭厂房; 新建. 产品储存; 包装后送货入全封闭成品仓库储存。; 新建. 废水; 生活 污水; 生活污水共需要319.68m3 /a，污水排入新航焦化现有生化污水处理站，出水送至污水深度处理系统进行深度处理后回用厂区。; 依托. 生产废水; 进厂大门设置有冲洗平台1处，下方设置12m3沉淀池，用于车辆冲洗后收集车辆冲洗废水，冲洗废水经沉淀池后循环使用。; /. 噪声; 合理布局，选用低噪声设备，机械设备安装减振基础。; 新建. 固废; 一般固废; 金属 杂质; 搅拌工序混合料经除铁器除去金属杂质统一收集至型焦生产车间内，收集在型焦生产车间内，外售处理。; /. 除尘灰; 定期收集后返回生产工序综合利用。; /. 沉淀池污泥; 车辆冲洗沉淀池中的沉淀污泥暂存原料仓库，委托有资质的一般工业固废处置单位规范处置。; /. 生活 垃圾; 依托新航焦化办公生活区收集设施集中收集，生活垃圾由园区环卫部门统一处理。; 依托. 危险废物; 废润 滑油; 依托暂存新航焦化厂内现有危废暂存库内，定期委托资质单位处理。; 依托. 事故池; 依托新航焦化厂内事故池，2个事故池共7600m3，存放事故状态下的各种废水，渗透系数≤10-7cm/s。; 依托. 危废暂存间; 依托新航焦化厂内140m2危废暂存间，渗透系数≤1.0-10cm/s。本项目建成后与新航焦化厂合并厂区管理，不涉及厂外运输危废，依托可行。; 依托. - 三、公用工程依托可行性分析 - 供水 新航焦化用水由园区供给，园区以黄河水为水源，经处理后供给各用户使用，建成后总用水量为32157.54t/a，全部依托新航焦化厂现有的供水系统。 焦化厂现有生活水系统供水压力≥0.4 Mpa，生活给水管网呈枝状布置，并按照有关规范的要求布置阀门井，因此该生活水系统可以满足本项目新增用水需求。 - 排水 本项目生活污水量为0.96m3/d（319.68t/a），车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不产生其他生产废水。 本项目职工生活依托新航焦化现有生活区域，生活污水经厂内120m3/h污水处理站处理，处理工艺采用“预处理+厌氧-缺氧-好氧(A-A-O)+混凝沉淀”，现富余能力为65.53m3/h，拟建鄂托克旗新航焦化有限公司45万吨/年含碳固废综合利用项目全部投产后所需要处理的水量为0.96m3/d，污水处理站富余能力充足；出水送至污水深度处理系统进行深度处理，规模为120m3/h，处理工艺采用“超滤+纳滤+反渗透”，现富余能力为27.54m3/h，所需要处理的水量为0.96m3/d，污水处理站富余能力充足，处理后出水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》中循环系统补充水质标准，回用于循环水补水。 - 干燥热源 - 本项目干燥热源采用在新航焦化新设的上升管余热回收装置产生的饱和蒸汽。 - 本项目采用《内蒙古蒙西矿业有限公司技改扩建年产100万吨捣固焦项目》 焦炉上升管荒煤气，通过余热回收装置产生的180℃饱和蒸汽，通过蒸汽进行间接换热，加热空气至约160℃作为干燥热源。折合年节能标煤约：9047tce。 - 《内蒙古蒙西矿业有限公司技改扩建年产100万吨捣固焦项目》 已于2022年10月完成自主验收，验收意见见附件4。 - 事故池 本项目依托新航焦化厂内事故池，新航焦化共设置事故水池4个。其中焦化厂区和甲醇厂区各设置1个，位于污水处理站东侧，有效容积分别为3100m3和4500m3，可满足事故下废水收集，事故池已通过验收，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。本项目依托可行。 - 危废暂存间 本项目危险废物依托新航焦化厂内1座140m2危废暂存间，采等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0-7cm/s。目前存放废机油、废机油桶等危险废物，定期交有资质单位处理。本项目产生的废润滑油为0.5t/a，产生量较小，占用危废暂存库面积小，在危废暂存库收容范围内，本项目北侧紧邻鄂托克旗新航焦化有限公司焦化厂区，项目建成后整合为一个厂区运行，不涉及厂界外运输，运送距离小于500m，因此，依托可行。位置关系图见附图6。 四、产品方案及主要原辅料消耗情况 （1）产品方案 本项目产品方案见下表： 表2-2 产品方案表 名称; 单位; 数量; 主要用途. 型焦; t/a; 450000; 进入市场销售. - 产品规格及质量标准 型焦规格为：扁球形Φ50mm，厚度30mm。 型焦指标见下表： 表2-3 型焦指标 指标; 固定碳 %; Ad %; Vdaf %; St.d %; P %; Mt %; 常温电阻率μΩ·m. ≥; ≤; ≥. 80.0; 14.0; 4.0; 1.2; 0.025; 1; 2200. （3）原辅料依托可行性分析 A.焦粉及含碳粉末： 本项目以鄂托克旗新航焦化有限公司在已投产项目中生产的焦炭，在装卸、运输、储存和使用过程中产生的小粒径（5mm以下）焦粉及推焦、输焦等环节收集的含碳粉末为原料，根据企业提供数据，每年收集的原料为90088吨，原料供本项目生产型焦，不足的部分外购。 - 粘结剂： 本项目所用粘结剂为赛鼎焦化公司提供的“多烃基复合粘结剂”，主要成分为腐殖质酸，腐殖质酸是一种高分子弱有机酸，具有胶体性质，其分子中含有羟基或酚羟基等活性官能团，是一种很好的水溶性粘结剂。在制作型焦时，能很好地湿润焦粉表面，在成型压力作用下将焦粉粘结、加固在一起，利于成型成块，成型后保证型焦具有特定的形状和性能，从而可保证型焦在运输、烘干过程中完好率在95%以上，赋予型煤型焦优异的热态抗压强度、热稳定性，可满足高温气化、铁合金、有色冶金等使用要求。 （4）原辅材料及动力消耗量 表2-4 原辅材料用量及动力消耗一览表 项目; 名称; 单位; 数量; 新航焦化; 外购; 备注. 原 辅 料; 焦粉; t/a; 297990; 33088; 57912; 新航焦化+外购. 除尘灰; t/a; 91000; 57000; 240990; 新航焦化+外购. 兰碳粉; t/a; 42570; /; /; 外购. 粘结剂; t/a; 24800; /; /; 赛鼎焦化提供. 动力消耗; 水; t/a; 32157.54; /; /; /. 电; KWh/a; 7.425×106; /; /; 平均负荷. 脱盐水; t/a; 10260; /; /; 新航焦化. 本项目原辅材料指标见下表： 表2-5 焦粉分析指标（%） 名称; 灰分：Ad; 挥发份：Vdaf; 硫份：St.d; 全水：Mt; 固定炭：Fcad. 焦粉; 13.88; 1.99; 0.88; 0.50; 84.13. 表2-6 除尘灰分析指标（%） 名称; 灰分：Ad; 挥发份：Vdaf; 硫份：St.d; 全水：Mt; 固定炭：Fcad. 除尘灰; 23.12; 4.44; 1.12; 0.50; 72.44. 焦粉及除尘灰均为焦化项目生产的焦炭产品产生，其主要成分与焦炭相同，成分化验单见附件9。 粘结剂主要成分见下表： 表2-7 粘结剂指标表（%） 名称; 灰分：Ad; 挥发份：Vdaf; 硫份：St.d; 全水：Mt; 固定炭：Fcad; 粘度mPas; PH. ≤; ≥; /. 粘结剂; 5; 43; 0.8; 2; 50; 1000; 8. - 主要生产设备 本项目设备清单详见下表： 表2-8 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格与型号; 单位; 数量; 备注. 1; 型1带式 输送机; B=800mm v=1.25m/s Q=120t/h 电机功率：N=11kW 防护等级：IP55 绝缘等级：F 粉尘防爆等级：Ex tD IIIC T135℃ Db; 台; 1; /. 2; 型2带式 输送机; B=800mm v=1.25m/s Q=120t/h 电机功率：N=11kW 防护等级：IP55 绝缘等级：F 粉尘防爆等级：Ex tD IIIC T135℃ Db; 台; 3; /. 3; 型3带式 输送机; B=800mm v=1.25m/s Q=23t/h 电机功率：N=5.5kW 防护等级：IP55 绝缘等级：F 粉尘防爆等级：Ex tD IIIC T135℃ Db; 台; 3; /. 4; 型4带式 输送机; B=800mm v=1.25m/s Q=23t/h 电机功率：N=5.5kW 防护等级：IP55 绝缘等级：F 粉尘防爆等级：Ex tD IIIC T135℃ Db; 台; 3; /. 5; 型5带式 输送机; B=800mm v=1.25m/s Q=23t/h 电机功率：N=5.5kW 防护等级：IP55 绝缘等级：F 粉尘防爆等级：Ex tD IIIC T135℃ Db; 台; 3; /. 6; 型6带式 输送机; B=500mm v=1.25m/s Q=10t/h 电机功率：N=5.5kW 防护等级：IP55 绝缘等级：F 粉尘防爆等级：Ex tD IIIC T135℃ Db; 台; 3; /. 7; 电子自动配料秤; 秤体皮带:B=800mm L=4300mm （头尾改向滚筒中心距） 称量范围： 0~110t/h.台 计量精度：±0.5% 变频电机：N=5.5kW 防护等级：IP55 绝缘等级：F 粉尘防爆等级：Ex tD IIIC T135℃ Db; 台; 2; /. 8; 电子自动配料秤; 秤体皮带:B=800mm L=2700mm （头尾改向滚筒中心距） 称量范围： 0~30t/h.台 计量精度：±0.5% 变频电机：N=5.5kW 防护等级：IP55 绝缘等级：F 粉尘防爆等级：Ex tD IIIC T135℃ Db; 台; 2; /. 9; 定量给料秤; 秤体皮带:B=800mm L=2700mm （头尾改向滚筒中心距） 称量范围： 0~30t/h.台 计量精度：±0.5% 变频电机：N=5.5kW 防护等级：IP55 绝缘等级：F 粉尘防爆等级：Ex tD IIIC T135℃ Db; 台; 3; /. 10; 振动给料机; 处理能力：Q=10t/h 功率：N=5.5kw 防护等级：IP55 绝缘等级：F 粉尘防爆等级：Ex tD IIIC T135℃ Db; 台; 3; /. 11; 轮辗搅拌机; 混合盘规格（mm）：Φ3100×500 碾轮规格（mm）：Φ1000×350 行星搅拌铲数量：2×（每组 4 块）×2 电机功率：N=55kw 规格型号：LNX-2500 型 防护等级：IP55 绝缘等级：F 粉尘防爆等级：Ex tD IIIC T135℃ Db; 台; 3; /. 12; 压球机; 处理能力：23t/h 型焦规格：扁球形Φ50mm，厚度 30mm 规格型号：750 型 变频电机：N=75kW 防护等级：IP55 绝缘等级：F 粉尘防爆等级：Ex tD IIIC T135℃ Db; 台; 6; /. 13; 烘干机; 入料产量：23t/h 入料水分为：15%，出料水分：＜0.5% 进风温度：160℃ 变频电机：N=7.5kW×4 台 防护等级：IP55 绝缘等级：F 粉尘防爆等级：Ex tD IIIC T135℃ Db; 台; 3; /. 14; 换热器; 换热面积：800m2; 台; 3; /. 15; 高温风机; 介质：高温空气 风量：100000m³/h 全压：3000Pa 变频风机功率：N=160kw 冷却风扇功率：N=0.75kw 防护等级：IP55 绝缘等级：F 粉尘防爆等级：Ex tD IIIC T135℃ Db; 台; 3; /. 16; 尾气风机; 介质：烟气 风量：100000m³/h 风压：1500pa 变频风机功率：N=90kw 冷却风扇功率：N=0.75kw 防护等级：IP55 绝缘等级：F 粉尘防爆等级：Ex tD IIIC T135℃ Db; 台; 3; /. 17; 烘干布袋除尘器; 介质：烟气 风量：100000m3/h; 台; 3; /. 18; 原料仓库布袋除尘器; 介质：烟气 风量：10000m3/h; 台; 1; /. 19; 钢仓仓顶布袋除尘器; 介质：烟气 风量：7000m3/h; 台; 3; /. 20; 固定式射雾器（雾炮机）; 射程100m; 台; 1; /. 21; 干雾抑尘器; 型号：DS-60; 台; 1; /. 22; 余热回收上升管; Φ500×2170; 台; 2*60; /. 23; 汽包本体; 设计压力：1.0Mpa； 设计温度：190℃; 台; 2; /. 24; 除氧器; 工作压力：0.078Mpa； 设计压力：0.098Mpa； 工作温度：104℃ 设计温度：120℃ 材质：Q235B V=20m3; 台; 1; /. 25; 除盐水槽; 工作压力：常压； 设计压力：常压 工作温度：25℃ 设计温度：50℃ 材质：304 V=70m3; 台; 1; /. 26; 排污扩容器; 材质：Q345R V=2.0m3; 台; 2; /. 27; 加药装置; 加药泵：0.75KW 380V; 套; 1; /. 28; 给水泵; Q=20m3/h H=100m N=22kw；; 台; 2; /. 29; 强制循环泵; Q=150m3/h H=50m N=37kw；; 台; 2; /. 30; 全自动定量包装机; DCS-50W 型双斗电子定量包装机; 台; 2; /. - 公用工程 - 给排水 1）生活用水 本项目劳动定员20人，用水量采用《内蒙古自治区行业用水定额标准》（DB15/T 385-2020）中集体宿舍用水定额60L/人·d，年工作时间为333d，则生活用水量1.2m3/d（399.6t/a）。生活污水的排放系数按0.8计算，则生活污水的产生量为0.96m3/d（319.68t/a）。生活污水排入新航焦化污水处理站，出水送至污水深度处理系统进行深度处理后回用厂区。 2）生产用水 主要为厂区全部建设完成投入使用：包括储存抑尘用水、焦粉及兰炭粉上料时抑尘用水 、搅拌工序加湿用水、车辆冲洗水。 ①储存抑尘用水 原料仓库为全封闭厂房，使用固定式射雾器（雾炮机）抑尘，抑尘效率90%，每日运行2次，单次运行1h，雾炮耗水量为3m3 /h，，则抑尘洒水量为6m3/d（1998t/a）。 ②焦粉及兰炭粉上料时抑尘用水 焦粉及兰炭粉上料时抑尘用水使用干雾抑尘器，上料时间不确定，根据建设单位提供，用水量约10m3/d（3330t/a）。 ③搅拌工序加湿用水 型焦搅拌工序加湿用水量按干基原料量的5%计，项目原辅料为45.636万吨，年运行333天，24小时连续生产，则搅拌加湿用水量为68.52m3/d（22818t/a）。 ④车辆冲洗水 本项目需要对进出厂区车辆进行冲洗、车辆冲洗用水按30L/辆计算，项目建成运行后，年运输量约为74.8902万吨（其中运入量为45.636万吨（为外购的焦粉、除尘灰、兰碳粉、粘结剂），运出量为45万吨），车辆载重为35t，年需运输辆次约为21398次，年运营333天，每天进出约65次，用水量约为1.95m3/d（641.94t/a）；车辆冲洗废水按用水量的80%计，则损耗量为0.39m3/d（128.39t/a），废水量为1.56m3/d（513.55t/a），车辆冲洗废水收集至沉淀池处理后循循环使用，不外排。 ⑤洒水车抑尘 本项目设置1台洒水车洒水抑尘，厂区道路洒水面积为9000 m²，洒水强度0.5 L/m²・次，每日洒水 2 次，年作业330 d，洒水车洒水用水量为9m3/d（2970t/a）。 ⑥脱盐水 本项目干燥热源采用在新航焦化新设上升管余热回收装置产生的饱和蒸汽，其中需要使用脱盐水，脱盐水由新航焦化提供，用量为300m3/d，损耗量为30m3/d，则需要补充水量9960t/a，共需要10260t/a，脱盐水循环使用，不外排。 表2-10 项目水量平衡一览表 序号; 用水工序; 用水量m3/d; 损耗水量m3/d; 废水产生量m3/d; 用水来源; 排水去向. 1; 生活用水; 1.2; 0.24; 0.96; 新鲜水来源为新航焦化厂现有的供水系统; 新航焦化污水处理厂. 2; 储存抑尘用水; 6; 6; 0; 蒸发. 3; 焦粉及兰炭粉上料抑尘用水; 10; 10; 0; 蒸发. 4; 搅拌工序加湿用水; 68.52; 68.52; 0; /. 5; 车辆冲洗水; 0.39; 0.39; 0; /. 6; 洒水车抑尘; 9; 9; 0; 蒸发. 7; 脱盐水; 30; 30; 0; 新航焦化; 蒸发. 总计：; 125.11; 124.15; 0.96; /; /. 图2-1 本项目水量平衡图（m3/d） - 供电 本项目型焦变电所采用单电源进线，电源进线引自现有新航焦化备煤炼焦变电所10kV侧任一母线段。 - 供热 本项目型焦生产车间供热热源为新航焦化现有工程焦炉集气管的高温氨水经过换热站换热产生热水。型焦控制室设置空调。 - 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，管理人员2人，生产人员15人，辅助人员3人，为五班三运行制度，全厂24h运行，每班8h；维修人员及车间管理人员采用白班兼值班制，年工作时间333天。 - 项目总平面布置 本项目总图布置按功能分区，分为型焦生产车间、原料仓库、成品仓库、型焦变电所等。厂区西北侧建设型焦变电所、型焦控制室、型焦化验室，由北向南依次建设；以上设施东侧建设占地5500m2的型焦生产车间；型焦生产车间东侧建设占地6500m2的成品仓库；厂区南侧建设占地8100m2的原料仓库。 项目厂区平面布置见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程及产污环节 工程施工期间进行基础工程、主体工程、设备安装等工程的建设，这些工序将产生一定量的噪声、扬尘、废水、固体废弃物等污染物，对周边环境造成影响，但属于短期、可恢复影响，待施工结束后，污染随之消失。施工期工艺流程图见下图： 图2-2 项目施工期工艺流程及产污节点图 施工期产污环节： （1）废气：施工过程中土建施工、施工材料装卸运输过程中产生的扬尘及运输车辆的尾气。 （2）废水：施工期水污染源主要为施工废水及施工人员产生的生活污水。 （3）噪声：施工期噪声主要来源于施工作业机械及运输车辆使用产生的机械噪声。 （4）固体废物：施工期产生建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 - 运营期工艺流程及产污环节 图2-4 二期项目运营期工艺流程及产污示意图 工艺流程简介： 本项目是利用焦粉、除尘灰、兰碳粉和粘结剂加水配合，经冷压工艺压制成球，并烘干形成型焦产品，包括原料的运输、装卸、备料、搅拌、压球、烘干、筛分及成品的储存，项目按照三条生产线配置，生产规模为45万吨/年。本项目在备料工序共用一套备料设备和一套袋式除尘器，在备料工序后分三条生产线，产出成品后采用一条带式输送机运至型焦成品仓库。以一条生产路线为例，工艺流程如下： 2.1 原料运输 本工程以新航焦化厂已投产项目中产生的小粒径（5mm以下）焦粉，及推焦、输焦等环节的除尘设备收集的即除尘灰为原料，焦粉、兰炭粉采用汽车运输至原料仓库，除尘灰及粘结剂采用罐车全密闭输送至各自钢仓内储存，每条生产线为除尘灰及粘结剂各设钢仓一座，单仓储量约85吨。 产污环节分析： 废气：运输扬尘G1。 噪声：N。 2.2 备料 焦粉、兰炭粉由汽车运来后，卸入原料仓库内储存，上料时由装载机将焦粉、兰炭粉分别装入焦粉料斗、兰炭粉料斗；除尘灰及粘结剂由罐车运来后，直接卸入对应的全密封钢仓，料斗下和钢仓下设有电子自动配料秤，可将焦粉、除尘灰、兰炭粉和粘结剂按15.34:1比例配合。 产污环节分析： 废气：卸料粉尘G2、储存粉尘G3、筒仓粉尘G4、上料粉尘G5。 噪声：生产设备噪声 N。 2.3 搅拌 电子自动配料秤配比后的混合料经除铁器除去杂质后由全封闭型1带式输送机转运至全密闭轮辗搅拌机内，加湿用水量按干基原料量的5%计混料在搅拌机内和原辅料搅拌均匀后，搅拌叶片将混料从出料口排出。 产污环节分析： 废气：搅拌粉尘G6； 固废：除铁器去除的金属杂质 S1。 噪声：生产设备噪声 N。 2.4 压球 原料在轮辗搅拌机内混合均匀后落至轮辗搅拌机下全封闭型2带式输送机内缓存，缓冲仓下设电子自动配料秤，将混合好的原料定量给入全封闭型3带式输送机。由全封闭型3带式输送机转运至压球机，经压球机压制成一定形状、尺寸和强度的型焦半成品。成型后经过条状筛板筛分，产生的碎屑返回生产工序，合格半成品经型焦经压球机出料口设置的全封闭型4带式输送机转运至烘干机进去烘干工序。 产污环节分析： 噪声：生产设备噪声N。 2.5 烘干 半成品型焦经带式输送机卸入烘干机内，烘干热源为新航焦化新设上升管余热回收装置产生的饱和蒸汽，产生180℃饱和蒸汽，通过蒸汽进行间接换热，加热空气至约160℃作为干燥热源，由高温风机送入烘干机内，将型焦水分由 15%干燥至＜0.5%，干燥尾气温度约60~80℃，采用布袋除尘器除尘后由引风机送入排气筒（DA002）达标排放。布袋除尘器内除尘灰可做原料使用。 产污环节分析： 废气：烘干废气 G7。 噪声：生产设备噪声 N。 固废：除尘灰S2。 2.6 成品储存 经烘干机烘干后，成品由烘干机出料口的型5带式输送机送出，型5带式输送机头部出料口，设固定条筛，筛下物落入散料收集斗，定期由人工转运至型6带式输送机返回至缓冲仓继续使用；出料的成品为块状，使用全自动定量包装机包装后运至成品仓库储存（50kg/袋）。 产污环节分析： 废气：筛分粉尘G8、包装粉尘G9。 噪声：生产设备噪声N。 上升管余热回收装置工艺流程 本项目干燥热源采用在新航焦化新建设上升管余热回收装置产生的饱和蒸汽，上升管余热回收装置工艺流程如下： 脱盐水由新航焦化提供，从界区外送来进入除盐水槽，通过除盐水泵进入除盐水槽（两座焦炉共用一个除盐水槽），将104℃的除盐水通过给水泵（一用一备），加压至10～11Mpa送入汽包，液位控制在1/2～2/3，然后再用强制循环水泵（一用一备）将除氧水打入焦炉各上升管换热器管内，与炭化室上升的高温810-830℃的荒煤气间接换热，经上升管取热换热后，荒煤气温度降至～500℃，取热后成为气液两相的饱和水进入汽包，经汽包分离后，生产的 P=0.8Mpa的饱和蒸汽送入换热器，加热空气供烘干机干燥使用。 3、污染物汇总 表2-11 工程产污环节汇总表 污染物类型; 名称; 编号; 污染物产污环节; 主要污染物; 产生与排放特征; 环保措施及去向. 废气; 运输 扬尘; G1; 原料 运输; 颗粒物; 间断; 汽车进入厂区内通过降低行驶速度、出入道路进行硬化、生产区域内地面定期清扫等方式降低运输过程无组织粉尘；. 卸料 粉尘; G2; 卸料; 颗粒物; 间断; 卸料采取封闭厂房措施、气力输送除灰系统和负压吸排罐车；. 储存 粉尘; G3; 堆存; 颗粒物; 间断; 焦粉兰炭粉储存时干雾抑尘器喷水抑尘及储存时喷水抑尘；. 筒仓 粉尘; G4; 筒仓存放物料; 颗粒物; 间断; 仓顶设置布袋除尘器，车间内无组织排放。. 上料 粉尘; G5; 袋式除 尘器; 颗粒物; 间断; 焦粉兰炭粉上料时干雾抑尘器喷水抑尘；原料仓设置布袋除尘器1套+1 根20m 高排气筒 （DA001）排放。. 搅拌 粉尘; G6; 物料混合搅拌; 颗粒物; 间断; 经集气罩（90%）收集后经密闭抽尘管道引布袋除尘器（与烘干尾气处共用共用，效率99%）处理后通过1根20m 高排气筒（DA002）排放；. 烘干 废气; G7; 烘干; 颗粒物; 间断; 三条生产线各设1套布袋除尘器，除尘器内除尘灰定期收集后返回生产工序综合利用，布袋除尘器除尘后由引风机送入1根20m高排气筒（DA002）达标排放。. 筛分 粉尘; G8; 成品 筛分; 颗粒物; 间断; 在筛板处分别设置集气罩，经密闭抽尘管道引至布袋除尘器（与烘干尾气处共用）1根 20m 排气筒（DA002）排放。. 包装 粉尘; G9; 成品 包装; 颗粒物; 间断; 在全自动定量包装机设置集气罩，经密闭抽尘管道引至布袋除尘器（与烘干尾气处共用）1根20m排气筒（DA002）排放. 未被 收集的粉尘; G10; 厂房内; 颗粒物; 间断; 原料仓库干雾抑尘器洒水抑尘+封闭厂房；型焦生产车间洒水抑尘+封闭厂房. 废水; 职工; W1; 办公 生活; COD、BOD5、SS、氨氮; 间断; 生活污水排入现有生化污水处理站，出水送至污水深度处理系统进行深度处理后回用厂区. 噪声; 设备 噪声; N; 生产 过程; 噪声; 连续; 本项目生产设备位于车间内，选用低噪声设备，采取消音、减振、隔声等措施；设置严禁鸣笛标识. 固废; 金属 杂质; S1; 搅拌; 金属 杂质; 间断; 收集在型焦生产车间内，外售处理。. 除尘灰; S2; 袋式除尘器; 含碳 粉末; 间断; 定期收集后返回生产工序综合利用。. 沉淀池污泥; S3; 车辆冲洗沉淀池收集; 污泥; 间断; 委托有资质的一般工业固废处置单位规范处置。. 生活 垃圾; S4; 办公 生活; 生活 垃圾; 间断; 依托新航焦化办公生活区收集设施集中收集，生活垃圾由园区环卫部门统一处理。. 废润滑油; S5; 设备 检修; 废润滑油; 间断; 依托暂存新航焦化厂内现有危废暂存库内，定期委托资质单位处理。. 四、物料平衡 本项目物料平衡见下表： 表2-12 物料平衡表 投入; 产出. 序号; 物料名称; 数量（t/a）; 序号; 物料名称; 数量（t/a）. 1; 焦粉; 297990; 1; 型焦; 450000. 2; 除尘灰; 91000; 2; 金属杂质; 45.636. 3; 兰碳粉; 42570; 3; 回用除尘灰; 342.72148. 4; 粘结剂; 24800; 4; 损耗及烘干水分; 28789.64252. 5; 搅拌工序加湿用水水; 22818; /; /; /. 合计：; 479178; 合计：; 479178. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续执行情况 现有项目环保手续执行情况汇总见下表。 表2-13 现有环保手续执行情况 序号; 事项; 文号/编号; 审批单位. 1; 鄂尔多斯市生态环境局关于 内蒙古蒙西矿业有限公司技改扩建年产100万吨捣固焦项目环境影响报告书的批复; 鄂环审字[2019]10号; 鄂尔多斯市生态环境局. 2; 2022年10月企业自主验收《内蒙古蒙西矿业有限公司技改扩建年产100万吨捣固焦项目竣工环境保护验收监测报告》; /; /. 3; 鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古蒙西矿业有限公司综合利用甲醇驰放气技改生产5万吨/年合成氨项目环境影响报告书的批复; 鄂环审字[2021]141号; 鄂尔多斯市生态环境局. 4; 2024年1月企业自主验收《内蒙古蒙西矿业有限公司综合利用甲醇驰放气技改生产5万吨/年合成氨项目竣工环境保护验收监测报告》; /; /. 2、现有项目污染物产生情况 ①废气 根据《内蒙古蒙西矿业有限公司技改扩建年产100万吨捣固焦项目竣工环境保护验收监测报告》可知，本项目有组织废气：破碎车间废气中颗粒物排放浓度及速率均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)中表 6 大气污染物特别排放限值要求；装煤烟气中颗粒物、二氧化硫、苯并芘排放浓度均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)中表 6 大气污染物特别排放限值要求；焦炉烟气中颗粒物、SO2放浓度均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)中表 6 大气污染物特别排放限值要求；推焦烟气中颗粒度均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)中表 6 大气 污染物特别排放限值要求；干熄焦烟气中颗粒物、SO2排放浓度均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)中表 6 大气污染物特别排放限值要求；筛焦废气中颗粒物排放浓度满足《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)中表6大气污染物特别排放限值要求；硫铵工段干燥废气中颗粒物、NH3排放浓度均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)中表6大气污染物特别排放限值要求；粗苯管式加热炉废气中颗粒物、SO2、NOX及烟气黑度排放浓度均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)中表6大气污染物特别排放限值要求；甲醇加热炉烟气中 NOX 排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571）表 5 特别排放限值（即氮氧化物100mg/m3）要求；甲醇储罐废气中甲醇排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571）表 6 特别排放限值（甲醇 50mg/m3）要求；污水处理站废气中氨、硫化氢排放浓度及速率均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)限值要求。 厂界无组织废气：厂界无组织废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨气、硫化氢、苯可溶物、氰化氢、酚类化合物、苯、苯并[a]芘等浓度均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表 7 中厂界无组织限值要求；1 号焦炉无组织颗粒物、二氧化硫、氨气、硫化氢、苯可溶物、苯、苯并[a]芘等污染物浓度均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012) 表 7 中焦炉炉顶浓度限值要求；2 号焦炉无组织颗粒物、二氧化硫、氨气、硫化氢、苯可溶物、苯、苯并[a]芘等污染物浓度均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表 7 中焦炉炉顶浓度限值要求。 根据《内蒙古蒙西矿业有限公司综合利用甲醇驰放气技改生产5万吨/年合成氨项目竣工环境保护验收监测报告》可知，本项目有组织废气：甲醇工段预热炉烟气中颗粒物最大排放浓度为15.0mg/m3，最大排放速率7.62×10-2kg/h；二氧化硫最大排放浓度为 13mg/m3，最大排放速率 0.063kg/h；氮氧化物最大排放浓度为 95mg/m3，最大排放速率 0.475kg/h，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5特别排放限值要求。 厂界无组织废气：厂界无组织氨气最大浓度为 0.15mg/m3，无组织浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级标准限值要求。 ②废水 根据《内蒙古蒙西矿业有限公司技改扩建年产100万吨捣固焦项目竣工环境保护验收监测报告》可知，本项目生产废水、生活污水经厂区污水处理站处理达标后全部回用。根据监测结果可知，厂区生化污水处理站出水口 pH 值、CODcr、BOD5、悬浮物(SS)、氨氮、石油类、硫化物、挥发酚、氰化物、总磷、总氮、苯、多环芳烃及苯并芘均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表 2 限值。深度水处理站出水口 pH 值、CODcr、BOD5石油类均满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中表1敞开式循环冷却水系统补充水水质标准限值。 根据《内蒙古蒙西矿业有限公司综合利用甲醇驰放气技改生产5万吨/年合成氨项目竣工环境保护验收监测报告》可知，厂区深度水处理站出水口各项指标均满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中表1敞开式循环冷却水系统补充水水质标准限值。 ③噪声 根据《内蒙古蒙西矿业有限公司技改扩建年产100万吨捣固焦项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果可知，验收监测期间，厂界昼间最大噪声值为 54.8dB(A)，夜间最大噪声值为 44.3dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，因此本项目噪声治理设施的降噪效果符合相关要求。 根据《内蒙古蒙西矿业有限公司综合利用甲醇驰放气技改生产5万吨/年合成氨项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果可知，验收监测期间，厂界昼间最大噪声值为54dB(A)，夜间最大噪声值为47dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，因此本项目噪声治理设施的降噪效果符合相关要求。 ④固体废物 《内蒙古蒙西矿业有限公司技改扩建年产100万吨捣固焦项目竣工环境保护验收监测报告》中：本项目产生的一般工业固废：破碎系统、装煤地面站、推焦除尘站、干熄焦除尘站、振动流化床干燥器产生的除尘灰，全部送备煤系统掺混配煤。 危险废物：备用湿熄焦焦粉、筛焦楼除尘灰，全部作为焦化原料返回煤塔；冷鼓、电捕产生的焦油渣、硫铵饱和器产生的酸焦油、蒸氨塔产生的沥青渣、洗油再生器产生的洗油渣、溶液循环槽产的脱硫残液等危险废物全部送备煤系统掺混配煤；目前甲醇相关工段尚未产生危险废物，待脱油脱萘器产生的废弃吸附剂、过滤器、预脱硫槽产生的废弃活性炭、一级预加氢转化器、一级加氢转化器、二级加氢转化器产生的废弃铁钼加氢催化剂、一级氧化锌脱硫槽、二级氧化锌脱硫槽、氧化锌脱硫槽产生的废弃氧化锌脱硫剂、纯氧转化炉产生的废弃转化催化剂、甲醇合成塔产生的废弃合成催化剂、甲醇罐区废气处理产生的废弃活性炭等危险废物产生时需全部委托有资质的单位处置；机修产生的废矿物油、废油桶、废油漆桶委托内蒙古诚辉环保科技有限责任公司处置，在线监测废液由运营单位委托有资质的单位处置。 职工生活垃圾由环卫部门定期处置，全厂固废均得到妥善处置。 《内蒙古蒙西矿业有限公司综合利用甲醇驰放气技改生产5万吨/年合成氨项目竣工环境保护验收监测报告》：运营期产生的固体废物主要包括废吸附剂、废脱氧分子筛、废干燥剂、油分离器废油、废合成氨催化剂、废润滑油。依托焦化项目危险废物暂存库暂存，委托内蒙古新鼎环境科技有限责任公司处置。 综上，现有项目已办理了相关的环评、验收手续，生产中产生的各类污染也采取了相应的环保措施。本次项目主要依托现有项目的公辅设施、危废间等，上述内容均不存在环保问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 （1）达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、Pm2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。 本次采用内蒙古自治区生态环境厅2025年6月发布的《内蒙古自治区生态环境状况公报（2024年）》“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。”，因此项目所在区域为城市环境空气质量达标区域。 （2）环境空气质量特征因子现状监测 本项目中涉及的废气污染特征因子为总悬浮颗粒物（TSP），针对特征因子，建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中给出的要求为：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本次评价引用《内蒙古东日新能源有限公司石墨容器生产线产品多元化改造项目环境影响报告书》中现状监测数据，该项目位于本项目东北侧，距离1km。由内蒙古华清环境检测有限公司于2025年3月18日~2025年3月24日开展7天现状监测。监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状监测结果评价一览表 污染物; 平均时间; 评价标准 （mg/m3）; 浓度范围 （mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率 %; 达标 情况. 颗粒物; 24 小时平均; 0.3; 0.079-0.231; 77.00; 0; 达标. 根据引用监测结果可知，本项目周边TSP24小时平均值监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2的二级标准浓度限值。 1 km 图3-1 大气监测布点图 - 声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》提出“厂界外周围50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声”。 根据现场勘察项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，可不开展声环境质量现状调查。本项目拟建厂址位于鄂尔多斯市鄂托克经济开发区棋东项目区，项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 - 地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 项目选址周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，并且本项目用地类型为工业用地，项目周边均为建设用地及工业用地，无地下水及土壤环境保护目标。 本项目无生产废水，职工生活污水排入现有生化污水处理站，出水送至污水深度处理系统进行深度处理后回用厂区循环水补水，型焦生产车间、原料仓库、成品仓库等均硬化地面，不存在地下水和土壤污染途径。项目处在工业园区内部，周围以工业用地为主，因此，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 - 生态环境现状 依照指南要求，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应开展现状调查”。 本项目位于鄂尔多斯市鄂托克经济开发区棋东项目区，在产业园区内部，不含生态环境保护目标，因此不开展生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》关于环境保护目标的要求：大气环境保护目标为厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；声环境保护目标为厂界外50米范围内依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区；地下水环境保护目标为厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 根据现场踏勘，本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、水源地、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，项目评价范围内环境保护目标见下表3-2。 表3-2 环境保护目标一览表 环境 要素; 保护内容; 环境功能区. 环境空气; 厂界外 500m 范围内无大气环境敏感目标; 《环境空气质量标准》（GB3095—2026）2类区. 声环境; 厂界外 50m 范围内无声环境敏感目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区. 地下水环境; 厂界500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源分布。; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 环境质量标准 （1）环境空气质量标准 本项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095—2026）中的二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095—2026），常规的执行表1中过渡阶段浓度限值的二级标准；TSP执行的表2的二级标准浓度限值，具体标准见下表。 表3-3 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值; 浓度单位; 标准来源. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200; ug/m3; 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095—2026）. 日平均; 300. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; ug/m3. 日平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 日平均; 80. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 1小时平均; 4; mg/m3. 日平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; ug/m3. 1小时平均; 200. 颗粒物（PM10）; 年平均; 60. 日平均; 120. 颗粒物（Pm2.5）; 年平均; 30. 日平均; 60. （2）声环境质量标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声功能区划分依据，本项目属于3类声功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。标准值见下表。 表3-4 声环境质量标准表 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 3类; 65; 55. - 污染物排放标准 （1）废气排放标准 1）施工期 施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准中无组织排放监控浓度限值，TSP最高浓度低于1.0mg/m3，具体标准值见下表。 表3-5 大气污染物排放浓度标准 污染物名称; 标准值; 标准. 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 2）运营期 无组织：本项目厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度要求，标准限值见下表。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物名称; 标准值; 标准. 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值. 有组织：本项目上料粉尘排气筒（DA001）、烘干废气、筛分粉尘共用排气筒（DA002）粉尘均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准要求，标准限值见下表。 表3-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物名称; 有组织排放. 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 排气筒高度 （m）; 最高允许排放速率 （kg/h）. 颗粒物; 120; 20; 5.9. （2）噪声排放标准 建筑施工噪声执行《建筑施工环境噪声排放标准》（GB12523-2025）中有关规定；运行期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 表3-8 建筑施工环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. - 固体废物 施工期建筑垃圾满足《建筑垃圾处理技术规范》要求；项目产生的除尘灰定期收集后返回生产工序综合利用；金属杂质收集在型焦生产车间内，定外售处理；沉淀池污泥委托有资质的一般工业固废处置单位规范处置；职工生活垃圾依托办公生活区收集设施集中收集，由园区环卫部门统一处理，一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）标准；危险废物废润滑油依托暂存新航焦化厂内现有危废暂存库内，定期委托资质单位处理，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 # 施 | 本项目施工影响范围主要为场址及邻近区域，分别从大气、水、声以及固废四个方面进行分析。 1、施工期大气环境保护措施 施工过程中产生的废气主要为施工扬尘，扬尘污染来源： （1）在基础开挖、地基处理（岩土工程）与基础施工时，产生的扬尘； （2）挖掘机、打夯机、装载汽车等运行时产生的扬尘； （3）装饰、设备安装工程施工时产生的扬尘； 为了防止无组织排放的粉尘和二次扬尘，施工期间需采取以下措施： （1）严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在进场道路范围内； （2）施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘； （3）限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h； （4）起尘原材料覆盖存放，大风季节严禁施工； （5）临时施工场地及时洒水抑尘； （6）定期对汽车进行检修和保养，确保车辆在良好工作状态； 通过采取上述措施，可有效减轻无组织排放粉尘和二次扬尘的产生，降低施工期扬尘对大气环境的影响，且施工期扬尘对大气环境的影响是短暂的，随着施工期的结束而消失。 2、施工期水环境保护措施 施工生产废水主要是含泥浆或砂石的工程废水，该部分废水中的主要污染物为SS。根据废水特征，在施工场地内可设置防渗沉淀池，对收集的施工生产废水进行简单沉淀处理，处理水首先回用于施工生产，其余用于施工现场、临时堆场的洒水降尘，不外排，施工结束后对沉淀池进行回填恢复，采取上述措施后对周围水环境影响较小。 施工人员生活污水依托鄂托克旗新航焦化有限公司环卫设施，主要污染物为COD、BOD等，依托厂区内污水处理站处理，不会对周围水环境产生影响。 本项目施工废水通过沉淀池处理后回用，不外排，生活污水依托新航焦化设施处理。只要施工单位加强环境管理，做好施工废水处理及排放措施，施工期对周围地表水环境影响可控制在一定范围之内。 3、施工期声环境保护措施 根据工程分析，施工过程中使用的施工机械较少，施工期的噪声来自小型施工机械和运输车辆，噪声源强在75-95dB（A）之间，特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性，在施工场地界线处，一般情况下噪声强度将超过《建筑施工环境噪声排放标准》（GB12523-2025）。为减少施工噪声对周围企业的影响，施工单位及建设单位应采取以下减缓措施： ①选用低噪声设备，同时在施工过程中施工单位设专人对设备进行定期保养和维护。严格按操作规范使用各类机械。 ②合理进行施工场地布置。 综上所述，施工期间通过选用低噪声设备、合理布局施工场地、合理安排施工时间及其他相应降噪措施后施工厂界噪声满足《建筑施工环境噪声排放标准》（GB12523-2025）所规定的噪声标准的要求 4、施工期固体废物污染防治措施 # 施工期产生的固废主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾为施工过程中产生的弃土、弃料等，部分可以回用于项目建设，不能回用的定期拉运至当地政府指定地点处置。施工人员产生的生活垃圾集中收集，生活垃圾依托办公生活区收集设施集中收集，定期由园区环卫部门统一清运。施工期固体废物合理处置，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | # 1、废气环境影响分析 # 1.1 废气污染源核算及治理措施 （1）运输扬尘G1 本项目物料为焦粉、除尘灰、兰碳粉、粘结剂：焦粉、除尘灰采用气力输送除灰系统由新航焦化厂区运送至原料仓库堆存和钢仓储存；外购的焦粉、除尘灰采用新能源负压吸排罐车运送至原料仓库堆存和钢仓储存；粘结剂外购采用负压吸排罐车运输至储存钢仓；兰碳粉外购采用负压吸排罐车运输至原料仓库堆存。（园区内部、距离较近的运送采用新能源汽车。） 项目建成运行后，年运输量约为74.8902万吨（其中运入量为45.636万吨（为外购的焦粉、除尘灰、兰碳粉、粘结剂），运出量为45万吨），车辆载重为35t，年需运输辆次约为21398次，由于载重车辆频繁地进出厂区，引起道路扬尘量增加，影响到厂区内环境空气质量，本项目道路均采取混凝土硬化。 环评采用《无组织排放源常用分析与估算方法》（西北铀矿地质，2005年10月）推荐的经验公式估算运输车辆道路扬尘量： 式中：：Qp—运输起尘量，kg/km·辆； Op，—运输途中起尘总量，kg/a； V—车辆行驶速度，km/h，取10km/h； M—车辆载重量，t/辆，35t/辆； P 路面灰尘覆盖率，kg/m2，0.1kg/m2； L—运输距离，km，0.2km; Q—运输量，t/a，74.8902万t/a。 经计算，运输进出场内行驶过程中汽车起尘量为1.33t/a，排放速率为0.166kg/h。 为减缓和预防运输过程的扬尘现象，建设单位严禁汽车超载，要求对全厂以及运煤路线路面进行硬化，并定期进行洒水抑尘；运输车辆合理控制车速，进场运输扬尘能够得到有效控制，对周围环境影响较小。采取以上措施，运输扬尘可减少80%，汽车运输进场、场内行驶过程中的扬尘可降至0.9065t/a，排放速率0.113kg/h。 具体排放情况见下表。 表4-1 本次评价运输车辆粉尘污染物排放情况 污染源; 污染物; 运输量（万吨/年）; 产生 量 t/a; 治理 措施; 排放量 t/a; 排放 速率 kg/h. 运输扬尘; 颗粒物; 74.8902; 1.33; 道路硬化+及时清扫+洒水降尘; - 266; 0.0332. - 卸料粉尘G2、筒仓粉尘G3、堆存粉尘G4 # 焦粉、兰碳粉、除尘灰、粘结剂运来后，本项目需要卸料为45.636万吨；焦粉、兰碳粉原料仓库堆存为34.056万吨；除尘灰、粘结剂为筒仓储存，储存量为11.58万吨。 卸料粉尘：参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“煤加工厂”表19-2中卸料粉尘排放因子为0.01kg/t，焦粉、兰碳粉、除尘灰、粘结剂为45.636万吨，则粉尘产生量为4.5636t/a，产生速率为0.57kg/h。 # 本项目采取封闭厂房措施、气力输送除灰系统和负压吸排罐车，粉尘控制效率可达99%，粉尘排放量为0.0456t/a，排放速率为0.0057kg/h。 # 筒仓粉尘：筒仓设置在原料仓库东侧，高为15m；参考《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子中贮仓排气排放因子为0.12kg/t，除尘灰、粘结剂为储存量为11.58万吨，则粉尘产生量为13.896t/a，产生速率为1.74kg/h，产生浓度248.57mg/m3。 # 筒仓设仓顶布袋除尘器，布袋除尘器风量为7000m3/h，粉尘排放量为0.139t/a，排放速率为0.017kg/h，排放浓度2.48 mg/m3，无组织排放。 堆存粉尘：参考《逸散性工业粉尘控制技术》“煤加工厂”表19-2中露天堆存风蚀扬尘系数取0.045 kg/t，本项目采取采取封闭厂房，抑尘效率为90%，则全封闭堆存产污系数为0.0045 kg/t。本项目堆存的原料为焦粉、兰碳粉34.056万吨，则粉尘产生量为1.53t/a，产生速率为0.19kg/h。项目还采取干雾抑尘器抑尘，抑尘效率为90%，则粉尘排放量为0.0153t/a，产生速率为0.0019kg/h。 表4-2 本次评价卸料、筒仓、堆存粉尘污染物排放情况 污染源; 污染物; 产品（万吨/年）; 产污系数kg/t; 产生 量 t/a; 治理 措施; 排放量t/a; 排放 速率kg/h. 卸料 粉尘; 颗粒物; 45.636; 0.01; 4.5636; 采取封闭厂房措施、气力输送除灰系统和负压吸排罐车; 0.85; 0.11. 筒仓 粉尘; 11.58; 0.12; 13.896; 布袋除尘器; 0.139; 0.017. 堆存 粉尘; 34.056; 0.0045; 1.53; 全封闭厂房+干雾抑尘器; 0.0153; 0.0019. - 上料粉尘G5 参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“煤加工厂”表19-2中运输及输送粉尘排放因子为0.1kg/t，本项目上料总为45.636万吨，则粉尘产生量为45.636t/a，产生速率为5.71kg/h，产生浓度571 mg/m3。 焦粉兰炭粉上料时干雾抑尘器喷水抑尘，采取干雾抑尘器喷水抑尘措施后粉尘控制效率可达90%，通过集气罩（90%）收集后经密闭抽尘管道引至1套布袋除尘器（99%）处理后排放，布袋除尘器风量为10000m3/h，粉尘排放量为0.00456t/a，排放速率为0.571×10-3kg/h，排放浓度0.0571mg/m3。 表4-3 本次评价上料粉尘污染物排放情况 污染源; 污染物; 产品（万吨/年）; 产污系数kg/t; 产生 量 t/a; 治理 措施; 排放量 t/a; 排放 速率kg/h. 上料粉尘; 颗粒物; 45.636; 0.1; 45.636; 洒水抑尘+布袋除尘器; 0.00456; 0.571×10-3. - 搅拌粉尘G6、烘干粉尘G7、筛分粉尘G8、包装粉尘G9 # 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表1工业行业产排污系数手册，《252 煤炭加工行业系数手册》中型煤生产的产污系数。该手册用于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中 2524 煤制品制造行业使用系数法核算工业污染物产生量和排放量的工业企业。因本工程所用原料为焦粉及除尘灰，与煤制品制造行业中型煤生产所用原料相似，且生产工艺基本相同，因此本工程排污系数类比参照该手册系数表。 # 搅拌粉尘：参照《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土分批搅拌厂“装水泥、砂和粒料入搅拌机”排放因子0.02 kg/t，结合本项目密闭搅拌、物料加水的实际工况，按0.01 kg/t原料核算。则本项目烘干粉尘产生量为4.5636t/a。 # 烘干粉尘：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（2021年第24号）中252煤炭加工行业系数手册--2524煤制品制造行业系数表和污染源源强核算指南中得知，烘干工序产污系数为0.554kg/t，则本项目烘干粉尘产生量为252.82t/a。 # 筛分粉尘：参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（2021年第24号）中252煤炭加工行业系数手册--2524煤制品制造行业系数表和污染源源强核算指南中得知，筛分颗粒物产污系数为0.0667kg/t，则本项目筛分工序的产生量为30.44t/a。 # 包装粉尘：参照《逸散性工业粉尘控制技术》中水泥厂“水泥装袋”排放因子0.005 kg/t，则本项目包装粉尘产生量为2.28t/a。 综上，搅拌粉尘、烘干粉尘、筛分粉尘、包装粉尘共产生290.1t/a，产生速率为36.3kg/h，产生浓度为363mg/m3。 本项目搅拌粉尘经集气罩（90%）收集后经密闭抽尘管道引布袋除尘器（与烘干尾气处共用共用，效率99%）处理后通过1根20m 高排气筒（DA002）排放；干燥热源采用在新航焦化新设上升管余热回收装置产生的饱和蒸汽，采用布袋除尘器（99%）除尘后由引风机20m高排气筒（DA002）处理排放；筛分粉尘经集气罩（90%）收集后经密闭抽尘管道引布袋除尘器（与烘干尾气处共用共用，效率99%）处理后通过1根20m 高排气筒（DA002）排放；包装粉尘经集气罩（90%）收集后经密闭抽尘管道引布袋除尘器（与烘干尾气处共用共用，效率99%）处理后通过1根20m 高排气筒（DA002）排放，布袋除尘器风量为100000m3/h；粉尘排放量为2.8638t/a，排放速率为0.358kg/h，排放浓度为3.58mg/m3。 表4-4 本次评价搅拌、烘干、筛分粉尘污染物排放情况 污染源; 污染物; 产品（万吨/年）; 产污系数kg/t; 产生 量 t/a; 治理 措施; 排放量 t/a; 排放 速率kg/h. 搅拌 粉尘; 颗粒物; 45.636; 0.01; 4.5636; 布袋除尘器+排气筒; 2.8638; 0.358. 烘干 粉尘; 0.554; 252.82. 筛分 粉尘; 0.0667; 30.44. 包装 粉尘; 0.005; 2.28. # （5）未被收集的粉尘G9 # 本项目采取全封闭厂房，原料仓库采用干雾抑尘器，采取封闭厂房抑尘效率 90%+ 干雾抑尘器抑尘效率90%，综合抑尘控制效率可达 99%；型焦生产车间洒水抑尘，封闭厂房抑尘效率 90%+ 洒水抑尘效率74%，综合抑尘控制效率可达 97%。 # 原料仓库：上料粉尘未被收集的粉尘量为0.4564t/a，产生速率0.0571kg/h；采取措施后逸散粉尘量为0.0046t/a，排放速率为0.57×10-3kg/h。 # 型焦生产车间：①搅拌粉尘未被收集的粉尘量为0.4564t/a，产生速率为0.057kg/h；采取措施后逸散粉尘量为0.0137t/a，排放速率为0.0017kg/h。②筛分粉尘未被收集的粉尘量为3.044t/a，产生速率为0.381kg/h。③筛分粉尘未被收集的粉尘量为0.23t/a，产生速率为0.029kg/h。 # 采取措施后逸散粉尘量为0.112t/a，排放速率为0.014kg/h。 总体工程废气产排量见下表： 表4-5 总体工程废气产排一览表 污染源; 污染物; 产生浓度mg/m3; 产生 速率 kg/h; 产生 量 t/a; 治理措施; 排放 浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h; 排放 量t/a; 排放 情况. 运输扬尘G1; 无组织颗粒物; /; 1.33; 0.166; 道路硬化+及时清扫+洒水降尘; /; 0.0332; 0.266; 达标. 卸料 粉尘G2; /; 0.57; 4.5636; 采取封闭厂房措施、气力输送除灰系统和负压吸排罐车; /; 0.11; 0.85; 达标. 堆存粉尘G3; /; 0.19; 1.53; 封闭厂房+干雾抑尘器; /; 0.00019; 0.139; 达标. 筒仓粉尘G4; /; 1.74; 13.896; 仓顶设置布袋除尘器，车间内无组织排放。; /; 0.017; 0.0153; 达标. 未被 收集的上料粉尘; /; 0.0571; 0.4564; 原料仓库干雾抑尘器洒水抑尘+封闭厂房；型焦生产车间洒水抑尘+封闭厂房; /; 0.571×10-3; 0.0046; 达标. 未被 收集的搅拌粉尘; /; 0.0571; 0.4564; /; 0.0017; 0.0137; 达标. 未被 收集的筛分粉尘; /; 0.381; 3.044; /; 0.0114; 0.0913; 达标. 上料 粉尘G5; 有组织颗粒物; 571; 5.71; 45.636; 干雾抑尘器+集气罩（90%）收集后经密闭抽尘管道引至1套布袋除尘器（99%）处理后排放（DA001）; 0.0571; 0.571×10-3; 0.00456; 达标. 搅拌粉尘G6; 363; 36.3; 290.1; 经集气罩（90%）收集后经密闭抽尘管道引布袋除尘器（与烘干尾气处共用共用，效率99%）处理后通过1根20m 高排气筒（DA002）排放；; 3.58; 0.358; 2.8638; 达标. 烘干 废气G7; 布袋除尘器（99%）处理后排放（DA002）; 达标. 筛分 粉尘G8; 经集气罩（90%）收集后经密闭抽尘管道引布袋除尘器（与烘干尾气处共用共用，效率99%）处理后通过1根20m 高排气筒排放（DA002）; 达标. 包装粉尘G9; 经集气罩（90%）收集后经密闭抽尘管道引布袋除尘器（与烘干尾气处共用共用，效率99%）处理后通过1根20m 高排气筒（DA002）排放; 达标. 1.2 非正常情况分析 非正常工况包括设备故障、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况。 本项目环保设备发生故障时，集气罩及布袋除尘器除尘不工作，项目非正常工况下废气排放情况汇总见下表。 表4-6 非正常工况下废气产排情况一览表 # 序号; # 非正常排放源; # 非正常排放原因; # 污染物种类; # 非正常工况下设备处理效率; # 非正常排放量t/a; # 非正常排放速率kg/h; # 单次持续时间h; # 年发生频次; # 措施. # 1; # 筒仓粉尘G4; # 设备故障，处理设施失效; # 颗粒物; # 0%; # 13.896; # 1.74; 0.5~1; 1; 主体设备应停止运行，检修员按处理方案进行事故抢修. # 2; # 上料粉尘（G5）DA001; # 45.636; # 5.71; 0.5~1; 1. # 3; # 搅拌粉尘（G6）DA002; 290.1; 36.3; 0.5~1; 1. # 4; # 烘干粉尘（G7）DA002; 0.5~1; 1. # 5; # 筛分粉尘（G8）DA002; 0.5~1; 1. # 6; # 包装粉尘（G9）DA002; 0.5~1; 1. 出现非正常工况排放情况，应立刻查明原因，及时维修废气处理设施。待废气处理设备正常运行后，开始正常作业。 1.3 大气环境影响及治理措施 （1）无组织废气防治措施 a：运输扬尘控制措施 运输起尘为车辆行驶过程中被车轮带起的少量扬尘，本项目通过降低车辆行驶速度、厂区进出道路进行硬化处理、地面洒水等方式降低无组织粉尘，综合抑尘控制效率可达80%，排放扬尘为0.9065t/a，排放速率0.113kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放浓度要求。 b：卸料粉尘、筒仓粉尘、堆存粉尘控制措施 # ①卸料粉尘为原材料卸料时的粉尘，通过采取封闭厂房措施、气力输送除灰系统和负压吸排罐车措施降低无组织粉尘，粉尘控制效率可达99%，粉尘排放量为0.0456t/a，排放速率为0.0057kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放浓度要求。 # ②筒仓粉尘为除尘灰、粘结剂在筒仓储存是产生的粉尘，筒仓设仓顶布袋除尘器，布袋除尘器风量为7000m3/h，粉尘排放量为0.139t/a，排放速率为0.017kg/h，排放浓度2.48 mg/m3，车间内无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放浓度要求。 # ③堆存粉尘为焦炭、兰碳粉在全封闭厂房储存时的产生粉尘，抑尘效率为90%，定时进行采取干雾抑尘器抑尘，抑尘效率为90%，则粉尘排放量为0.0153t/a，产生速率为0.0019kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放浓度要求。 c：未被收集的无组织粉尘控制措施 # 本项目采取全封闭厂房，原料仓库采用干雾抑尘器，采取封闭厂房抑尘效率90%+ 干雾抑尘器抑尘效率90%，综合抑尘控制效率可达 99%；上料粉尘采取措施后逸散粉尘量为0.0046t/a，排放速率为0.57×10-3kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放浓度要求。 # 本项目型焦生产车间洒水抑尘，封闭厂房抑尘效率90%+ 洒水抑尘效率74%，综合抑尘控制效率可达 97%，搅拌粉尘采取措施后逸散粉尘量为0.137t/a，排放速率为0.0017kg/h；筛分粉尘采取措施后逸散粉尘量为0.0913t/a，排放速率为0.0114kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放浓度要求。 本项目原料仓库、生产线型焦生产车间均位于全封闭车间内，且在生产过程各产尘点均配置废气收集措施，提高收集效率尽量降低无组织逸散废气。加强除尘系统的保养和维护，使除尘系统运转良好。配料采用自动化控制操作系统，规范操作方式，有效抑制粉尘无组织排放。 （2）有组织废气防治措施 - 本项目有组织废气排放为上料粉尘，排气筒为（DA001）；搅拌粉尘、烘干粉尘、筛分粉尘、包装粉尘共用排气筒（DA002）。 ①上料粉尘：全封闭厂房上料，采用干雾抑尘器（90%）后由集气罩（90%）收集后经密闭抽尘管道引至1套布袋除尘器（99%）+20m 高排气筒（DA001）处理排放，布袋除尘器风量为10000m3/h，粉尘排放量为0.00456t/a，排放速率为0.571×10-3kg/h，排放浓度0.0571mg/m3，满足执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准要求。 ②搅拌粉尘经集气罩（90%）收集后经密闭抽尘管道引布袋除尘器（与烘干尾气处共用共用，效率99%）处理后通过1根20m高排气筒（DA002）排放；烘干废气干燥热源采用在新航焦化新设上升管余热回收装置产生的饱和蒸汽，采用布袋除尘器（99%）除尘后由引风机送入20m高排气筒（DA002）处理排放；筛分粉尘经集气罩（90%）收集后经密闭抽尘管道引布袋除尘器（与烘干尾气处共用共用，效率99%）处理后通过1根20m高排气筒（DA002）排放；包装粉尘经集气罩（90%）收集后经密闭抽尘管道引布袋除尘器（与烘干尾气处共用共用，效率99%）处理后通过1根20m高排气筒（DA002）排放，除尘器风量为100000m3/h；粉尘排放量为2.5632t/a，排放速率为0.321kg/h，排放浓度为3.21mg/m3；均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准要求。 a：袋式除尘器 袋式除尘器主要由底部钢结构、灰斗、上箱体、进出风口、滤袋、清灰装置、电气控制等几部分组成。含尘气体由进风口进入，经过灰斗时部分大颗粒粉尘被分离出来，直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入滤袋，粉尘被阻隔在滤袋外面，净化后的气体进入箱体，由出风口排出。当滤袋上的粉尘不断积厚达到设定值时，清灰装置开始清灰，清灰完毕后又恢复过滤状态。经过过滤和清灰工作被截留下来的粉尘落入灰斗，在由灰斗口的卸灰装置集中排出。袋式除尘器对于工业中的所有粉尘其除尘效率均可达到99%以上。 袋式除尘可以根据颗粒度性质、浓度的不同，采用不同的滤料。本项目袋式除尘器除尘效率在99%以上是可行的，选用袋式除尘器则适应项目的粉尘污染特点。为了更好的控制粉尘的排放情况，建议建设单位在除尘器上安装自动控制监测系统，以便及时观察到除尘器的工作状况，防止破袋、停电等非正常工况粉尘超标排放，措施可行。 b：干雾抑尘器 干雾抑尘器采用双流体雾化技术，由压缩空气系统、供水系统、雾化喷嘴、管路及控制单元等部分组成，通过压缩空气与水在喷嘴内部高速混合、剪切破碎，将水雾化成 1～10μm 的超细干雾；超细雾滴与无组织排放粉尘颗粒发生惯性碰撞、吸附凝聚，使粉尘颗粒团聚增重并在重力作用下沉降，从源头抑制粉尘扩散，具有抑尘效率高、耗水量低、物料增湿量小、无明显积水等特点，可有效控制颗粒物无组织排放。 本项目干雾抑尘器除尘效率在50%以上是可行的，选用干雾抑尘器则适应项目的粉尘污染特点，措施可行。 c：排气筒 本项目上料粉尘G5经袋式除尘器处理后由一根20m高的排气筒（DA001）排放；搅拌粉尘G6、烘干废气G7、筛分粉尘G8、包装粉尘G9经袋式除尘器处理后由一根20m高的排气筒（DA002）排放，按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准要求规定，排气筒高度应不低于15m，排气筒周围200m半径范围有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物5m以上，本项目周围半径200m范围内最高建筑高度约为15m，因此本项目布袋除尘器排气筒高于最高建筑5m以上，符合该规定要求。 综上，本项目各污染源均采取了有效的处理措施，颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准要求，对周边环境影响较小。 1.4 大气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，本项目大气环境监测方案如下。 表4-7 环境监测工作内容一览表 名称; 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测 频次; 执行标准. 有组织废气; 上料粉尘; DA001; 颗粒物; 1次/半年; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准要求. 搅拌粉尘、烘干粉尘、筛分粉尘; DA002. 无组织废气; 运输扬尘、 卸料粉尘、筒仓粉尘、储存粉尘、未被收集的粉尘; 厂界上风向 1 个点，下风向3 个点; 颗粒物; 1次/年; 无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度要求. # 2、废水影响分析 （1）产排污情况分析 1）生活污水 本项目劳动定员为20人，生活污水的产生量为0.96m3/d（319.68t/a），现有生化污水处理站，出水送至污水深度处理系统进行深度处理后回用厂区，不外排。 # 表4-8 生活污水污染物产排情况一览表 # 类别; # 污染物; # 产生浓度mg/L; # 产生量t/a; # 排放. # 319.68m3 /a; # CODcr; # 350; # 0.011; # 现有生化污水处理站，出水送至污水深度处理系统进行深度处理后回用厂区，不外排。. # BOD5; # 200; # 0.064. # SS; # 300; # 0.096. # 氨氮; # 35; # 0.011. # 动植物油; # 50; # 0.015. - 排入污水处理站依托可行性分析： - 生活污水经厂内120m3/h污水处理站处理，处理工艺采用“预处理+厌氧-缺氧-好氧(A-A-O)+混凝沉淀”，现富余能力为65.53m3/h，拟建鄂托克旗新航焦化有限公司45万吨/年含碳固废综合利用项目全部投产后所需要处理的水量为0.96m3/d，污水处理站富余能力充足；出水送至污水深度处理系统进行深度处理，规模为120m3/h，处理工艺采用“超滤+纳滤+反渗透”，现富余能力为27.54m3/h，所需要处理的水量为0.96m3/d，污水处理站富余能力充足，可以接纳本项目污水。因此，项目废水依托企业内部污水处理站处理可行。 - 洗车废水 - 为有效控制进出厂区车辆携带的扬尘对周边环境的影响，本项目在进厂大门处设置车辆冲洗平台1处，冲洗平台下方配套建设容积为12m3的沉淀池，专门用于收集车辆冲洗废水。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后，去除水中携带的泥沙、悬浮物等杂质，处理后的废水全部循环用于车辆冲洗，实现废水资源化利用，不外排至外环境。 - 综上，本项目车辆冲洗废水通过“收集-沉淀-循环回用”的处理方式，可有效避免废水外排对周边水环境造成影响，不会对环境产生不利影响。 - （2）建设项目废水污染物排放信息表 # 表4-9 废水污染物产排情况一览表 # 废水类别; # 污染物种类; # 排放去向; # 排放规律; # 污染治理设施; # 排放口编号; # 排放口是否符合要求; # 排放口类型. # 污染治理设施编号; # 污染治理设施名称; # 污染治理设施工艺. # 生活污水; # CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油; # 不外排; # 间歇式排放; # DW001; # 污水处理站; # 生化 + 深度处理组合工艺; # 无; # ☑是 # □否; # □企业总排 # □雨水排放 # □清净下水排放 # □温排水排放 # □车间或车间处理设施排放开 # ☑不外排. # 洗车废水; # /; # 不外排; # 间歇式排放; # /; # 沉淀池沉淀; # 收集-沉淀-循环回用; # 无. - 噪声影响分析 # （1）噪声源分析 # 本项目产生的噪声来源于搅拌机、烘干机等设备，其噪声最大值为95dB（A）。设备首先选用低噪声设备，应采用加大减振基础，安装减振装置，在设备安装及设备连接处可采用减振垫或柔性接头，风机安装消声器、建筑设置隔声墙等措施后，噪声级降低至 55~70dB(A)左右；对于运输车辆噪声通过加强车辆进出管理，减少鸣笛次数，限值车速等措施后项目车辆运输噪声对周围环境影响不大。各声源源强等相关情况详见下表。 # 表4-10 工程主要噪声源及噪声治理情况 序号; 噪声源; 声压级dB(A); 特点; 位置; 控制措施; 降噪后dB(A). 1; 各类风机; 90-95; 连续; 室内; 消声器、基础减振、厂房隔声; ≤75. 2; 水泵; 90-95; 连续; 室内; ≤72. 3; 装载机; 90-95; 连续; 室内; ≤80. 4; 皮带机; 90-95; 连续; 室内; ≤80. 5; 搅拌机; 70-80; 连续; 室内; ≤55. 6; 压球机; 65-70; 连续; 室内; ≤55. 7; 烘干机; 80-95; 连续; 室内; ≤70. # （2）预测分析 ①预测模式 # 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测模型。 A. Lp（r）=Lp（r0）-（AdⅣ+Aatm+Abar+Agr+Amisc） 式中：Lp（r）—距声源 rm 处的声压级； Lp（r0）—参考位置 r0m 处的声压级； AdⅣ—声波几何发散引起的衰减； Aatm—空气吸收引起的衰减； Abar—声屏障屏蔽引起的衰减； Agr—地面效应引起的衰减； Amisc—其它多方面效应引起的衰减。 B．几何发散 对于室内声源，计算 k 个声源在室内靠近围护结构处的声压级： 然后，计算室外靠近围护结构处的声压级 L2： 式中：TL——围护结构的传声损失，把围护结构当作等效室外声源处理。 C．遮挡物和降噪措施引起的衰减 考虑房屋围护结构和围墙屏蔽效应和消声器的降噪作用。 D．空气吸收引起的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： 式中：r——预测点距声源的距离（m） r0——参考点距声源的距离（m） a——每100m空气吸收系数 当（r－r0）﹤200m 时，近似为零，所以在预测时可忽略不计。 E．附加衰减 附加衰减包括声波传播过程中由于云雾、湿度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。 ②预测程序 A．选择一个坐标系，确定各噪声源位置和预测点位置； B．根据已获得的声源参数和声波到预测点的传播条件，计算出各声源单 独作用在预测点时产生的A声压级 Li； C．把N个声源单独对某预测点产生的声压级值按下式叠加，得该预测点的声压级值 LA： ③预测结果 厂界四周边界的噪声预测结果见下表。 # 表4-11 主要噪声源及相应噪声排放情况 单位：dB(A) # 预测点; # 贡献值; # 标准值; # 达标 # 情况. # 昼间; # 夜间. # 厂界东侧; # 24.22; # 65; # 55; # 达标. # 厂界南侧; # 33.63; # 达标. # 厂界西侧; # 31.17; # 达标. # 厂界北侧; # 36.22; # 达标. # 通过上表可知，本项目噪声经过减振、隔声后，厂界值为24.22~36.22dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准的要求。因此，本项目产生的噪声对周围声环境影响较小。 # （3）防治措施 # 为确保机厂界噪声的排放符合国家和地方有关标准，建议建设单位做好噪声防治措施，具体措施如下： # ① 选择低噪声设备，并使其处于良好的运行状态。 # ② 在设备基座安装防震措施，对高噪声设备安装减振、隔音设施。 # ③ 定期维护保养设备及采取降噪设施，维持设备处于良好的运转状态。 # ④ 生产工人佩戴耳塞，以减轻噪声对工人的影响。 # ⑤ 合理布局产生设备在车间内的位置。 # （4）噪声监测计划 # 本项目监测频次按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）进行监测。 # 表4-12 噪声监测计划表 # 监测; # 监测点位; # 污染因子; # 监测频次; # 备注. # 噪声; # 厂界外1m处; # 等效连续 A 声级; # 1次/季; # 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求. # 4、固体废物 # 本项目运营期产生的固体废物包括：金属杂质（其他工业固体废物，代码SW59：900-099-S59）、除尘灰（固废属性为化工废物，代码SW16：252-003-S16）、职工生活垃圾以及设备维修的废润滑油（固废属性为危险废物，代码为HW08：900-214-08）。 - 金属杂质S1 # 本项目金属杂质产生量按0.1‰计算，原料为45.636万吨/年，共产生量为45.636t/a，收集在型焦生产车间内，收集在型焦生产车间内，外售处理。 - 除尘灰S2 本项目共设置4套布袋除尘器，共计收集的除尘灰为340.69t/a，定期收集后返回生产工序综合利用。 - 沉淀池污泥S3 - 本项目设置沉淀池用于车辆冲洗后收集车辆冲洗废水，废水循环利用，沉淀池污泥经计算产生量为4t/a。委托有资质的一般工业固废处置单位规范处置。 - 生活垃圾S4 # 二期劳动定员为20人，生活垃圾产生系数按 0.5kg/d·人计算，年工作时间为333d，生活垃圾排放量0.01t/d（3.33t/a），生活垃圾依托办公生活区收集设施集中收集，生活垃圾由园区环卫部门统一处理。 - 废润滑油S5 # 废润滑油主要由搅拌机、压球机、烘干机的检修过程产生，属于《国家危险废物名录》（2025版）中HW08废矿物油与含矿物油废物900-214-08；依托新航焦化危废暂存库暂存，总产生量为0.5t/a，定期交由有资质单位处置。 # 综上所述，本项目固废均合理处置，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求；危险废物的贮存、排放符合《危 # 险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 # 本项目固废全部妥善处理，对周边环境影响较小，固体废物产生情况及处置措施见下表。 # 表4-13 固体废物产生信息一览表 # 序号; 固体废物产生环节; # 固体废物名称; # 属性; # 危险废物类别、代码; # 产生量（t/a）; # 形态; # 暂存位置; # 处置方式. # 1; # 混合料经除铁器除去杂质; # 金属杂质（S1）; # 一般固废; # SW59（900-099-S59）; # 45.636; # 固; # 型焦生产车间; # 收集在型焦生产车间内，外售处理。. # 2; # 布袋除尘器收集; # 除尘灰（S2）; # SW16（252-003-S16）; # 340.69; # /; # 型焦生产车间; # 定期收集后返回生产工序综合利用。. # 3; # 车辆冲洗沉淀池收集; 沉淀池污泥（S3）; # -----; # 4; # 固; # 原料仓库; # 收集在原料仓库划分区域，委托有资质的一般工业固废处置单位规范处置。. # 4; # 人员生活; # 生活垃圾（S4）; # -----; # 3.33; # 固; # 垃圾桶; # 生活垃圾依托办公生活区收集设施集中收集，生活垃圾由园区环卫部门统一处理. # 5; # 机器检修过程产生; # 废润滑油S5; # 危险废物; # HW08（900-214-08）; # 0.5; # 液; # 危废暂存间; # 依托新航焦化危废暂存库暂存，定期交由有资质单位处置。. - 生态环境影响分析 项目运营期间所产生的各类污染物的量都很小，对周围生态环境的影响很小为控制项目产生的固废对土壤和植被的不利影响，项目的生活垃圾依托办公生活区收集设施集中收集，委托园区环卫部门定期清运；除尘灰返回生产中；金属杂质收集在型焦生产车间内，外售处理。采取以上措施后，可以有效控制项目运营过程对生态环境影响范围，减缓对生态环境影响程度，措施可行。 - 地下水、土壤污染影响分析及环境保护措施 本项目位于内蒙古鄂尔多斯市鄂托克经济开发区棋东项目区，项目周围以工业用地为主，不存在土壤污染途径，因此，本项目可不开展土壤环境影响评价。本项目无生产废水，职工生活污水排入生化污水处理站，出水送至污水深度处理系统进行深度处理后回用厂区，对地下水环境影响较小。 本项目依托的危险废物暂存间、生化污水处理站为重点防渗区，依托现有防渗措施，危险废物暂存间的渗透系数≤1.0-10cm/s，生化污水处理站的渗透系数≤1.0×10-7cm/s；事故水池、沉淀池、型焦生产车间、原料仓库、成品仓库为一般防渗区，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；办公楼、宿舍、食堂均依托新航焦化现有设置，型焦变电所、型焦控制室、型焦化验室为新建：防渗措施为地面水泥硬化。 生活垃圾依托办公生活区收集设施集中收集；金属杂质收集在型焦生产车间内，外售处理；车辆冲洗沉淀池中的沉淀污泥暂存原料仓库，委托有资质的一般工业固废处置单位规范处置。 采取上述措施后，本项目的建设对地下水及土壤环境影响较小。 # 表4-14 本项目防渗措施一览表 # 防渗分区; # 防渗位置; # 依托防渗要求; # 新建防渗要求. # 重点防渗; # 危废暂存间; # 渗透系数≤1.0-10cm/s; # /. # 生化污水 # 处理站; 渗透系数≤1.0-7cm/s; # /. # 一般防渗; # 事故水池; # 渗透系数≤10-7cm/s; # /. # 沉淀池; # /; # 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s. # 型焦生产车间; # /; # 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s. # 原料仓库; # /; # 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s. # 成品仓库; # /; # 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s. # 简单防渗; # 办公楼; # 地面采用水退砂浆地面; # /. # 宿舍; # 地面采用水退砂浆地面; # /. # 食堂; # 地面采用水退砂浆地面; # /. # 型焦变电所; # /; # 一般地面硬化. # 型焦控制室; # /. # 型焦化验室; # /. - 由于新航焦化为土壤重点监管单位，实施扩建项目后，需重新编制并执行土壤、地下水监测方案，严格遵照现有环评批复、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209）等规范要求，开展针对性监测，全面评估扩建后土壤及地下水环境状况。 - 企业污染物排放“三本账” - 扩建后污染物“三本账”见下表。 - 表4-15 扩建前后污染物排放量汇总表 单位：（t/a） # 类别; # 污染物; # 现有工程排放量; # 本项目 # 排放量; # “以新带老”削减量; # 扩建后污染物排放量; # 增减量变化. 废气; # 二氧化硫; # 97.04; # 0; # 0; # 97.04; # 0. # 氮氧化物; # 191.53; # 0; # 0; # 191.53; # 0. # 烟尘; # 40.71; # 0; # 0; # 40.71; # 0. # 颗粒物; # 16.73; # 2.86836; # 0; # 19.59836; # +2.86836. 废水; /; 0; 0; 0; 0; 0. # 一般工业 # 固体废物; # 金属杂质; # 0; # 45.636; # 0; # 45.636; # +45.636. # 生活垃圾; # 260; # 3.33; # 0; # 263.33; # +3.33. # 沉淀池污泥; # 0; # 4; # 0; # 4; # +4. # 危险废物; # 废润滑油; # 0; # 0.5; # 0; # 0.5; # +0.5. - 7、环境影响风险分析与评价 - 环境风险识别 环境风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目涉及的危险物质为运营期设备维修废润滑油，最大储存量为0.5t， Q值为0.002， Q 值＜1，因此不属于重大风险源。 - 风险防范措施及应急要求 # 仅对可能存在的污染治理设施故障导致环境污染风险提出以下防范措施。 # ①项目运行过程中，安排专员加强对危险废物贮存点及厂房机械的巡检； # ②危险废物贮存点配备应急物资； # ③所有环保设备经过试运转，并经验收合格后，方可正式运行； # ④定期组织进行安全环境检查工作，建立安全环保检查制度，每月组织检查一次，各部门以自查为主，互查为辅，定期开展环境污染源监测； # ⑤强化安全环保生产教育，企业所有职工必须具备安全环保生产基本知识，加强环境管理。 # ⑥建立突发环境事件应急管理机构，加强环境风险防范。 # ⑦根据管理需要，本项目建成后并入新航焦化现有突发环境事件应急预案。 # 建设单位在严格按照有关规范标准的要求对生产设备、危废贮存点等进行监控和管理，并有针对性地提出了防范事故发生的措施、方法以及事故发生状态下的应急预案。认真落实工程拟采用的安全设施措施及本评价所提出风险防范措施，将项目风险事故对周围环境的影响降低到可以接受水平。 8、环保投资估算 本项目总投资为28500万元，环保投资约270万元，占总投资的0.95%，环保投资估算见下表。 # 表4-16 环保投资一览表 单位：万元 # 序号; # 类别; # 污染源; # 治理措施; # 环保 # 投资. # 1; 废气治理措施; # 有组织; 上料粉尘; # 焦粉兰炭粉上料时干雾抑尘器喷水抑尘+集气罩（90%）收集后经密闭抽尘管道引至1套布袋除尘器（99%）处理后排放（DA001）。; # 85. 搅拌粉尘; # 经集气罩（90%）收集后经密闭抽尘管道引布袋除尘器（与烘干尾气处共用共用，效率99%）处理后通过1根20m 高排气筒（DA002）排放；; # 10. 烘干废气; # 三条生产线各设1套布袋除尘器，除尘器内除尘灰定期收集后返回生产工序综合利用，布袋除尘器除尘后由引风机送入1根20m高排气筒（DA002）达标排放。; # 110. 筛分粉尘; # 经集气罩（90%）收集后经密闭抽尘管道引布袋除尘器（与烘干尾气处共用共用，效率99%）处理后通过1根20m 高排气筒排放（DA002）; # 10. 包装粉尘; # 经集气罩（90%）收集后经密闭抽尘管道引布袋除尘器（与烘干尾气处共用共用，效率99%）处理后通过1根20m 高排气筒排放（DA002）; # 10. # 无组织; 运输扬尘; 道路硬化+及时清扫+洒水降尘; # 7. 卸料粉尘; 采取封闭厂房措施、气力输送除灰系统和负压吸排罐车; # 12. 堆存粉尘; 封闭厂房+干雾抑尘器（与卸料粉尘共用）; # 1. 筒仓粉尘; 仓顶设置布袋除尘器，车间内无组织排放。; # 8. 未被收集的粉尘; 洒水抑尘+封闭厂房; # 1. # 2; # 废水治理措施; # 车辆冲洗; # 一座沉淀池（12m3）; # 3. 生活 # 污水; # 生活污水排入新航焦化现有生化污水处理站，出水送至污水深度处理系统进行深度处理后回用厂区。; # /. # 3; # 噪声治理措施; 机械设备; 选用低噪声设备，设置减震垫，墙体隔声。; # 1. # 4; # 固废治理措施; # 一般固废; 金属杂质; 收集在型焦生产车间内，外售处理。; # /. 除尘灰; 定期收集后返回生产工序综合利用。; # /. 沉淀池污泥; 收集在原料仓库划分区域，委托有资质的一般工业固废处置单位规范处置。; # 1. 生活垃圾; 依托新航焦化办公生活区收集设施集中收集，生活垃圾由园区环卫部门统一处理。; # /. # 危险废物; 废润滑油; 依托暂存新航焦化厂内现有危废暂存库内，定期委托资质单位处理。; # 1. # 5; # 防渗 # 措施; # 防渗; 型焦生产车间、原料仓库、成品仓库、沉淀池为一般防渗区。; # 10. # 合计：; # 270. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 上料 粉尘排气筒（DA001） | 颗粒物 | 焦粉兰炭粉上料时干雾抑尘器喷水抑尘+集气罩收集后经密闭抽尘管道引至1套布袋除尘器处理后排放 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准要求 |
|  | 搅拌粉尘、烘干废气、筛分粉尘、包装粉尘共用排气筒（DA002） | 颗粒物 | 搅拌粉尘：经集气罩收集后经密闭抽尘管道引布袋除尘器处理后通过1根20m高排气筒排放 |  |
|  |  |  | 烘干废气：三条生产线各设1套布袋除尘器，除尘器内除尘灰定期收集后返回生产工序综合利用，布袋除尘器除尘后由引风机送入1根20m高排气筒达标排放。 |  |
|  |  |  | 筛分粉尘：经集气罩收集后经密闭抽尘管道引布袋除尘器处理后通过1根20m高排气筒排放 |  |
|  |  |  | 包装粉尘：经集气罩收集后经密闭抽尘管道引布袋除尘器处理后通过1根20m高排气筒排放 |  |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 降低行驶速度、厂区洒水，路面定期清扫等方式降低无组织粉尘 | 无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度要求 |
|  | 卸料粉尘 | 颗粒物 | 封闭厂房，气力输送除灰系统和负压吸排罐车 |  |
|  | 堆存粉尘 | 颗粒物 | 封闭厂房+干雾抑尘器 |  |
|  | 筒仓粉尘 | 颗粒物 | 仓顶设置布袋除尘器，车间内无组织排放。 |  |
|  | 未被收集 的粉尘 | 颗粒物 | 原料仓库干雾抑尘器洒水抑尘+封闭厂房；型焦生产车间洒水抑尘+封闭厂房 |  |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，采取减振、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①本项目废润滑油经收集至新航焦化危废暂存库暂存，定期委托资质单位处理。 ②生活垃圾依托办公生活区收集设施集中收集，由园区环卫部门统一处理。 ③除尘灰定期收集后返回生产工序综合利用。 ④金属杂质收集在型焦生产车间内，外售处理。 ⑤沉淀池污泥收集在原料仓库划分区域，委托有资质的一般工业固废处置单位规范处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区：依托新航焦化危废暂存间，防渗系数≤1.0-10cm/s；依托生化污水处理站，防渗系数≤10-7cm/s。 一般防渗区：依托新航焦化事故池，防渗系数≤10-7cm/s；新建型焦生产车间、原料仓库、成品仓库、沉淀池为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。 简单防渗区：办公楼、宿舍、食堂均依托新航焦化现有设置，采用地面采用水退砂浆地面；型焦变电所、型焦控制室、型焦化验室为新建，防渗措施为一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本工程设备检修所用废润滑油依托新航焦化厂区现有危废暂存间储存。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，项目建设符合国家和地方的相关政策，符合生态环境分区管控意见，在各项污染防治措施落实后，污染物均能达标排放。因此，本项目符合环境保护要求，从环境保护角度来看，项目建设环境影响可行。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| # 项目 # 分类 | # 污染物名称 | # 现有工程 # 排放量（固体废物产生量）① | # 现有工程 # 许可排放量 # ② | # 在建工程 # 排放量（固体废物产生量）③ | # 本项目 # 排放量（固体废物产生量）④ | # 以新带老削减量 # （新建项目不填）⑤ | # 本项目建成后 # 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | # 变化量 # ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 废气 | # 二氧化硫 | # 97.04t/a | # / | # / | # 0 | # 0 | # 97.04t/a | # 0 |
|  | # 氮氧化物 | # 191.53t/a | # / | # / | # 0 | # 0 | # 191.53t/a | # 0 |
|  | # 烟尘 | # 40.71t/a | # / | # / | # 0 | # 0 | # 40.71t/a | # 0 |
|  | # 颗粒物 | # 16.73t/a | # / | # / | # 2.86836t/a | # 0 | # 19.59836t/a | # +2.86836t/a |
| # 废水 | # CODcr | # / | # / | # / | # / | # / | # / | # / |
|  | # BOD5 | # / | # / | # / | # / | # / | # / | # / |
|  | # SS | # / | # / | # / | # / | # / | # / | # / |
|  | # 氨氮 | # / | # / | # / | # / | # / | # / | # / |
|  | # 动植物油 | # / | # / | # / | # / | # / | # / | # / |
| # 一般工业 # 固体废物 | # 金属杂质 | # 0t/a | # / | # / | # 45.636t/a | # 0t/a | # 45.636t/a | # +45.636t/a |
|  | # 生活垃圾 | # 260t/a | # / | # / | # 3.33t/a | # 0t/a | # 263.33t/a | # +3.33t/a |
|  | # 沉淀池污泥 | # 0 | # / | # / | # 4t/a | # 0t/a | # 4t/a | # +4t/a |
| # 危险废物 | # 废润滑油 | # 0t/a | # / | # / | # 0.5t/a | # 0t/a | # 0.5t/a | # +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附图1 项目地理位置图

本项目

# 附图2 “三线一单”查询图

本项目

# 附图3 本项目在园区规划布局图中的位置

本项目

# 附图4 厂区平面布置图

附图5 项目周边四邻情况图

东侧：鄂托克旗新航焦化有限公司职工生活区

西侧：空地

北侧：鄂托克旗新航焦化有限公司焦化厂区

南侧：内蒙古天宝炭素有限公司

附图6 本项目与依托危废暂存间位置关系图

附图7 本项目评价范围图

附图8  本项目与西鄂尔多斯自然保护区位置关系图

# 附件1 委托书

# 附件2 立项文件

# 附件3 内蒙古蒙西矿业有限公司技改扩建年产100万吨捣固焦项目环境影响报告书的批复

# 附件4 内蒙古蒙西矿业有限公司技改扩建年产100万吨捣固焦项目竣工环境保护验收意见

# 附件5 内蒙古蒙西矿业有限公司综合利用甲醇驰放气技改生产5万吨/年合成氨项目环境影响报告书的批复

# 附件6 内蒙古蒙西矿业有限公司综合利用甲醇驰放气技改生产5万吨/年合成氨项目环竣工环境保护验收意见

# 附图7 鄂托克旗工信和科技局关于内蒙古蒙西矿业有限公司技改扩建年产100万吨捣固焦项目变更项目实施主体的通知

# 附件8 《内蒙古鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）棋盘井产业园环境影响报告书》的审查意见

附件9 焦粉、除尘灰原料化验单

附件10 文物调查复函