
鄂环审字〔2025〕117号

鄂尔多斯市生态环境局

关于长庆油田分公司第一采气厂内蒙区域2025年产能建设项目环境影响报告书的批复

中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一采气厂：

你公司报送的由西安中地环境科技有限公司编制的《长庆油田分公司第一采气厂内蒙区域2025年产能建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市乌审旗境内。本次拟建设产能6.85亿立方米/年，全为弥补递减产能，主要建成内容为新钻采气井111口（直井81口、水平井30口），探转生产井1口，部署井场32座（新建井场25座、扩建井场7座），改扩建站场4座，新建采气管线33条共计104.93千米，新建注醇管线21条共计76.05千米，与采气管线同沟铺设，新建井场道路19条共计2.96千米，配套建设供电、自控等公辅工程等。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.生态保护和恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、草地、耕地等保护、恢复和补偿工作，确保符合其管控要求且生态功能不降低。控制井场、站场等的作业范围，尽量减少临时占地和永久占地；临时占地在施工结束后，要及时回填、平整地面，并进行植被恢复；管线、道路施工过程中，严格控制施工作业带宽度，分层开挖、分层回填，对临时占地及时进行植被恢复。运营期加强井场、站场、管线、道路等绿化植被的抚育工作，并定期采取补种措施。建设单位应制定详细的生态恢复计划。

2.大气污染防治措施。站场脱水橇重沸器燃用自产天然气，废气主要污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）》表2中相关标准要求。气田开发集输采用密闭流程，加强采气井密封系统；井口、井场设紧急截断阀，一旦发生事故，紧急切断气源，最大限度减少事故状态下的排放量；改扩建和依托集气站等设有清管收发装置，实现不停气密闭清管，避免清管过程中天然气的大量放空；采用技术质量可靠的仪表、阀门、控制设备等，对泵、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件定期检查其密封性，防止或减少跑、冒、滴、漏现象；采气树、集气站内各管道等有阀门的地方，定期和不定期进行天然气测漏检验，及时消除事故隐患。采取上述措施后，各场站厂界非甲烷总烃无组织排放浓度可满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）油气集中处理站边界污染物控制要求。
3.水污染防治措施。钻井废水在钻井过程中循环使用，无法利用的委托周边油气田废弃物处理单位进行处理；压裂返排液和放喷废液经沉淀处理达到回用条件后用于其他井的压裂液配置，无法利用的交由周边油气田废弃物处理单位进行处理；管道试压废水经收集沉淀后优先重复利用，无法重复利用的用于管线临时占地绿化与周边施工场地洒水抑尘；生活污水收集后送当地城镇污水处理厂进行处理。采出水由管线送至第二天然气净化厂、第五天然气净化厂及乌-5采出水处理站采出水处理系统处理达标后回注。
4.地下水和土壤污染防治措施。结合区域地下水分布现状和水文地质条件采取分区防渗措施，并建立完善的地下水及土壤监测制度，确保不会对区域地下水和土壤造成污染。

5.通过选用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，减缓噪声不利影响，确保站场厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
6.固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，做好分类贮存和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

7.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。
三、对现有工程不满足环保要求的内容严格落实报告书提出的整改要求。
四、由于本项目占地范围内涉及公益林、基本草原及基本农田，涉及穿越海流图河，项目开工建设前需按照规定在主管部门办理相关审批手续。

五、建设单位在征得文物主管部门同意后方可开工建设，项目施工过程中如发现文物，应立即停工并报告文物主管部门。

六、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

七、我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

八、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。  

鄂尔多斯市生态环境局

2025年7月29日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，西安中地环境科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2025年7月29日印发
- 4 -
- 3 -

