
鄂环审字〔2025〕160号

鄂尔多斯市生态环境局关于

杭锦旗宏威联生物科技有限公司糠醛渣循环再利用年产2万吨生物质碳粉项目

环境影响报告表的批复
杭锦旗宏威联生物科技有限公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市环保投资有限公司编制的《杭锦旗宏威联生物科技有限公司糠醛渣循环再利用年产2万吨生物质碳粉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于杭锦经济开发区独贵塔拉产业园北项目区杭锦旗宏威联生物科技有限公司厂区内。主要利用杭锦旗宏威联年产3万吨糠醛产业链项目（一期）产生的糠醛渣生产生物质碳粉，生产规模为2万吨/年，建设内容包括生物质碳粉车间（占地面积11952平方米）及配套的仓储、生产输送设备和环保设施等。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工区界设围墙或遮挡物，定时对施工现场扬尘区及道路洒水。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。项目使用炭化窑对糠醛渣进行炭化，炭化废气经喷淋脱硫塔+静电除尘器处理，脱硫沉淀池废气经水洗塔+碱洗塔+活性炭吸附装置处理，两股废气汇集后通过1根23米高排气筒排放。粉磨废气经布袋除尘器处理后通过1根15米高排气筒排放。烟尘、烟气黑度排放须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中相关要求，二氧化硫、氮氧化物、甲醇、硫酸、非甲烷总烃、颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求，丙酮须满足《糠醛工业污染物控制要求》（DB22/426-2016）中相关要求，臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中相关要求。通过采取洒水喷淋抑尘和全封闭措施，确保厂界颗粒物无组织排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表3中其他炉窑无组织排放要求。
按照《鄂尔多斯市生态环境局关于杭锦旗宏威联生物科技有限公司糠醛渣循环再利用年产2万吨生物质碳粉项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2025〕78号），项目二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物排放量分别不得超过5.72吨/年、14.54吨/年和9.04吨/年。

3.强化废水处理与回用，水洗塔和碱洗塔排水全部作为喷淋脱硫塔补水不外排。喷淋脱硫塔废水经沉淀池沉淀后循环使用，脱硫沉淀池中的废水定期更换，委托杭锦旗亿嘉环境治理有限公司处理。生活污水依托原有项目处理。
4.应采取妥善控制措施。选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求。

5.地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施。

6.落实固体废物污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，粉磨除尘灰作为炭粉产品进行外售，除尘灰暂存于原有项目渣库，定期送园区渣场填埋。废矿物油及废油桶暂存于原有项目危废库，委托有资质单位处理。

7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目在取得文物、林草等手续后方可开工建设，在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                                2025年10月29日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市环保投资有限公司。
 鄂尔多斯市生态环境局                     2025年10月29日印发
- 4 -
- 3 -

