
鄂环审字〔2025〕181号

鄂尔多斯市生态环境局

关于图克镇2025年万头肉牛养殖项目

环境影响报告书的批复

乌审旗图林农牧业有限公司：

你单位报送的由内蒙古博鑫宇环保咨询有限公司编制的《图克镇2025年万头肉牛养殖项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、本项目位于乌审旗图克镇黄陶勒盖嘎查呼本木都社，总占地109.6718公顷，拟建设一座规模化肉牛养殖场，建成后项目最大出栏量10000头肉牛，厂区硬化区域采用符合相应标准的煤矸石生产的骨石料等产品，场内道路使用细粒土、煤矸石、石灰土等材料建设。主要建设内容包括：牛舍、运动场、青储窖、粪污处理工程、危废暂存库、诊疗废物暂存间、冷库及配套辅助工程。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

三、项目建设与运行管理应注意做好以下工作：

1.加强施工期环境管理。施工现场周边设置围挡、洒水抑尘，场内道路使用的煤矸石设置单独的堆场，并采取苫盖及防渗措施；生活污水施工期设置临时化粪池，定期收集清。施工废水沉淀后回用于施工过程，不外排；选用低噪声施工设备合理安排施工时间、加强设备维护保养；工程弃土回填利用、平整场地，建筑垃圾送市政部门指定地点堆存，生活垃圾收集后由当地环卫部门处理。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。本项目通过通风换气、干清粪日产日清、控制圈养密度、牛舍喷洒除臭剂、全封闭洒水抑尘等治理措施，确保厂界无组织氨、和硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级标准，臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的限值要求，无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织排放限值。
3.认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。生活污水排入化粪池定期清掏与初期雨水拉运至乌审召镇查汗庙嘎查污水处理厂处理。青贮渗滤液和堆肥渗滤液经内部导流设施汇集至渗滤液收集池收集后运送至与秸秆、牛粪拌合调节含水率及碳氮比后进入堆肥车间堆肥。

4.严格落实《报告书》提出的噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值要求。

5.严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，建设诊疗废物暂存间和危废暂存库，分类做好一般固体废物和危险废物的处置工作，同时做好转运工作，不得乱弃。

采用干清粪工艺，牛舍日产日清，牛粪、垫料以及随粪便进入堆肥车间的少量尿液运至堆肥车间堆肥，达到相应标准后还田。病死牛、胎盘暂存至诊疗废物暂存间冷库，定期交由有资质单位处置，医疗废物暂存至诊疗废物暂存间内诊疗废物暂存区，定期交由有资质单位处置。检修废机油和废油桶等危险废物暂存至危废暂存库内，定期交由有资质单位处置。生活垃圾分类收集后定期拉运至当地环卫部门指定地点统一处理。
6.落实地下水环境及土壤环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，建立完善的土壤地下水监测制度，确保及时发现并处理。

7.建设单位须严格落实《报告书》要求，确保施工期使用的煤矸石生产的骨石料产品只用于本项目厂区硬化，煤矸石只用厂内道路修建，并对来源、数量进行台账化管理，不得用于其他建设。同时要强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位在取得文物、林草和水利等部门手续后方可开工建设，在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告文物部门进行妥善处理。必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                             2025年11月27日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古博鑫宇环保咨询有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2025年11月27日印发
- 4 -
- 3 -

