
鄂环审字〔2025〕191号

鄂尔多斯市生态环境局关于

鄂尔多斯市嘉能洗煤有限公司年产120万吨

洗煤项目扩建洗煤及煤泥烘干项目

环境影响报告表的批复
鄂尔多斯市嘉能洗煤有限公司：

你公司报送的由内蒙古百霖环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市嘉能洗煤有限公司年产120万吨洗煤项目扩建洗煤及煤泥烘干项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

本项目的环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，依据《中华人民共和国环境影响评价法》对该公司实施了处罚，你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。
二、本项目位于鄂尔多斯市图克镇呼吉尔特村鄂尔多斯市嘉能洗煤有限公司厂区内。主要建设一条40万吨/年的煤泥烘干生产线，湿煤泥堆放依托厂区现有储棚，新建1018.62平方米的煤泥烘干车间（内设煤泥烘干设备、热风炉、鼓风机、引风机、回转滚筒烘干机以及配套设备）和25平方米的成品煤泥中转间及配套环保设施。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

三、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。使用生物质燃料的热风炉、烘干机采用旋风除尘+布袋除尘处置后由30米高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫排放须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）相关标准，氮氧化物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。通过采取洒水抑尘和厂房全封闭措施，确保厂界颗粒物无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5煤炭工业无组织排放限值要求。

按照《鄂尔多斯市嘉能洗煤有限公司年产120万吨洗煤项目扩建洗煤及煤泥烘干项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2025〕90号），项目二氧化硫和氮氧化物排放量分别不得超过14.58吨/年和18.30吨/年。

    2.严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。

3.严格落实地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施。

4.落实固体废物污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，对一般固废和危险废物进行处置。除尘灰和炉渣集中收集暂存于一般固废暂存间后外售综合利用，废布袋由厂家定期回收更换。

废机油、废油桶依托厂区现有危废间暂存，委托有资质单位处置。

5.建设单位须严格落实《报告表》中工艺要求，不得擅自改变生物质热风炉使用燃料。建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
四、项目在取得文物等手续后方可开工建设，在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

六、如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                                2025年12月15日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古百霖环保科技有限公司。
 鄂尔多斯市生态环境局                     2025年12月15日印发
- 4 -
- 3 -

