
鄂环审字〔2026〕22号

鄂尔多斯市生态环境局

关于大牛地气田DK13井区古生界气藏滚动

开发项目环境影响报告书的批复

中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采气一厂：

你公司报送的由内蒙古绿洁环保有限公司编制的《大牛地气田DK13井区古生界气藏滚动开发项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、大牛地气田DK13井区古生界气藏开发调整项目位于鄂尔多斯市乌审旗和伊金霍洛旗境内。本项目属于天然气滚动开发项目，部署产能1.56亿立方米/年。主要建设内容为新钻采气井18口，建设井场8座；新建天然气采气管线2.339千米，并同沟敷设注醇管线2.339千米；在2#集气站内预留空地新建脱水站一座，设计规模150万立方米/天；新建西干线管线替代工程10.047千米，同时建设3#截断阀室1座；对乌审召高后果区大杭管线2.876千米进行改线，并配套建设区域内通信、防腐、道路等地面设施。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.生态保护和恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、草地、耕地等保护、恢复和补偿工作，确保符合其管控要求且生态功能不降低。控制井场、站场等的作业范围，尽量减少临时占地和永久占地；临时占地在施工结束后，要及时回填、平整地面，并进行植被恢复；管线、道路施工过程中，严格控制施工作业带宽度，分层开挖、分层回填，对临时占地及时进行植被恢复。运营期加强井场、站场、管线、道路等绿化植被的抚育工作，并定期采取补种措施。建设单位应制定详细的生态恢复计划。

2.大气污染防治措施。气田开发集输采用密闭流程，加强采气井密封系统；井口、井场设紧急截断阀，一旦发生事故，紧急切断气源，最大限度减少事故状态下的排放量；采用技术质量可靠的仪表、阀门、控制设备等，对泵、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件定期检查其密封性，防止或减少跑、冒、滴、漏现象；采气树、集气站内各管道等有阀门的地方，定期和不定期进行天然气测漏检验，及时消除事故隐患。采取上述措施后，各场站厂界非甲烷总烃无组织排放浓度可满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）油气集中处理站边界污染物控制要求，硫化氢无组织排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1中二级新改扩建标准。
3.水污染防治措施。钻井废水在钻井过程中循环使用，无法利用的委托周边油气田废弃物处理单位进行处理；压裂返排液和放喷废液经处理达到回用条件后用于其他井的压裂液配置，无法利用的交由周边油气田废弃物处理单位进行处理；管道试压废水经收集沉淀后优先重复利用，无法利用部分用于管线临时占地绿化与周边施工场地洒水抑尘；施工井场设置移动式环保厕所，生活污水排入生活污水罐暂存，定期由罐车拉运至当地生活污水处理厂处理；管道施工分段进行，工程量较小的站场、管线、道路等其他地面工程施工不设施工营地，施工人员生活依托附近村镇。2027年采出水管线全部投运后，采出水全部管输至第一、第二、第三甲醇污水处理站处理后达标回注地层，采出水管线未投运前，可采用采出水罐暂存，罐车拉运至处理站的方式。
4.地下水和土壤污染防治措施。结合区域地下水分布现状和水文地质条件采取分区防渗措施，并建立完善的地下水及土壤监测制度，确保不会对区域地下水和土壤造成污染。

5.通过选用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，减缓噪声不利影响，确保站场厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
6.固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，做好分类贮存和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

7.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。
三、对现有工程不满足环保要求的内容，严格按照报告书及建设单位承诺的内容及时限进行整改。
四、由于本项目占地范围内涉及公益林、基本草原，项目开工建设前需按照有关规定办理相关审批手续。

五、取用水需办理取水许可手续，未取得手续，一律不得开工建设。

六、建设单位在征得文物主管部门同意后方可开工建设，项目施工过程中如发现文物，应立即停工并报告文物主管部门。

七、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

八、我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗、伊金霍洛旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

九、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。  

鄂尔多斯市生态环境局

2026年2月27日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古绿洁环保有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局                       2026年2月27日印发
- 4 -
- 3 -

