2024年鄂尔多斯市固体废物污染环境防治信息发布内容

2024年鄂尔多斯市产生固体废物总量16431.346万吨，其中，一般工业固体废物产生量为15907.45万吨，危险废物产生量为104.7万吨，生活垃圾产生量为109.27万吨，建筑垃圾产生量为307.26万吨，城镇污水污泥产生量为2.666万吨。鄂尔多斯市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。

- 一般工业固体废物

- 1.产生、利用及处置情况

2024年,本市一般工业固体废物产生量15907.45万吨，综合利用量为11332万吨（含综合利用往年贮存量 111万吨），综合利用率为71%，主要利用方式为采坑回填、土地复垦、用作建筑材料原料；处置量为5317.89万吨（含处置往年贮存量2913.85万吨），处置率为28%，主要处置方式为填埋；累计贮存量为12638.83万吨。

- 2.行业产生情况

2024年，一般工业固体废物产生量排名前5的行业依次为煤炭开采和洗选业、电力、热力生产和供应业、化学原料和化学制品制造业、石油、煤炭及其他燃料加工业、石油和天然气开采业，分别占全市一般工业固体废物产生量的58%、28%、7%、5%、1% ，详细情况见图1。

- 图1  2024年本市主要行业一般工业固体废物产生情况

- 3.主要产生种类

2024年，一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为煤矸石、粉煤灰、炉渣、气化渣、脱硫石膏，产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的59%、19%、8%、3%、3%，详细情况见表1。

表1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况

| 废物种类 | 产生量（万吨） | 综合利用量（万吨） | 处置量（万吨） | 贮存量（万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤矸石 | 9312 | 8498 | 600 | 214 |
| 粉煤灰 | 2948 | 873 | 782 | 1293 |
| 炉渣 | 1250 | 412 | 341 | 497 |
| 气化渣 | 676.13 | 361.88 | 313.65 | 0.6 |
| 脱硫石膏 | 532 | 122 | 208 | 202 |

- 4.转移情况

- 2024年，本市转移一般工业固体废物入市85.985万吨，移出本市1337.91万吨。主要情况见表2。

表2 一般工业固体废物转移情况

| 转移的废物种类 | 转入本市（万吨） | 移出本市（万吨） | 转移目的 （处置/贮存/利用） |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤矸石 | 17.79 | 1028.23 | 处置、利用 |
| 粉煤灰 | 18.29 | 106.88 | 利用 |
| 废石墨 |  | 55.03 | 利用 |
| 气化炉砖 |  | 30.5 | 利用 |
| 气化渣 |  | 28.32 | 利用 |
| 炉渣 |  | 23.74 | 利用 |
| 电石渣 | 5.49 | 22.31 | 利用 |
| 脱硫石膏 |  | 15.17 | 利用 |
| 微硅粉 |  | 12.53 | 利用 |
| 污泥 |  | 4.2 | 处置、利用 |
| 冶炼废渣 | 36.03 |  | 利用 |
| 硅废石 | 7.1 |  | 利用 |

- 5.主要利用设施情况

- 2024年，本市共有129家单位开展一般工业固体废物利用活动，本市一般工业固体废物利用能力为9549.82万吨/年，主要利用设施情况见表3。

表3 一般工业固体废物利用设施情况

| 利用设施所属单位名称 | 利用废物种类 | 利用产品名称 | 设计利用能力（万吨/年） | 实际利用固废量 （万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内蒙古鑫能矿业有限公司 | 煤矸石 | 土地复垦 | 75 | 91.948756 |
| 国能神东补连塔煤矿 | 煤矸石 | 土地复垦、井下填充 | 库容共1100万吨 | 175.2429 |
| 内蒙古昊盛煤业有限公司 | 煤矸石 | 离层注浆 | 150 | 108.852042 |
| 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司 | 煤矸石 | 土地复垦、采坑回填 | 150 | 78.06 |
| 鄂尔多斯市金水河煤炭有限责任公司土地复垦综合利用项目 | 煤矸石 | 土地复垦 | 262 | 183 |
| 鄂尔多斯市东胜区环保管理有限公司 | 炉渣、粉煤灰、石膏 | 土地复垦 | 库容共900万吨 | 75.152 |
| 鄂尔多斯市振兴煤业有限公司 | 炉渣、粉煤灰 | 土地复垦 | 139.21 | 68.6 |
| 鄂尔多斯市兴盛达煤业有限公司 | 煤矸石 | 土地复垦 | 170 | 99 |
| 内蒙古银宏能源开发有限公司 | 煤矸石 | 土地复垦 | 库容共953万吨 | 80.43 |
| 鄂尔多斯市金通矿业有限公司 | 煤矸石 | 土地复垦 | 库容共991.6万吨 | 210.43 |
| 鄂尔多斯市东胜区泰生煤矿露天采坑回填综合利用 | 煤矸石 | 土地复垦 | 库容共3514.42万吨 | 310.96 |
| 内蒙古满世煤炭集团罐子沟煤炭有限责任公司 | 煤矸石 | 土地复垦 | 150 | 191.443086 |
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 煤矸石 | 土地复垦 | 120 | 129.3678 |
| 内蒙古伊东集团沙咀子煤炭有限责任公司 | 煤矸石 | 采空区灾害综合治理 | 100 | 141.9032 |
| 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔一矿 | 煤矸石 | 灾害治理 | 72.04 | 52.07867 |
| 北方魏家峁煤电有限责任公司 | 煤矸石 | 采坑回填 | / | 57.5809 |
| 神华准格尔能源有限责任公司 | 煤矸石 | 采坑回填 | / | 1148.7815 |
| 准格尔旗昶旭煤炭有限责任公司 | 煤矸石 | 采坑回填 | / | 51.9077 |
| 准格尔旗广兴矿业有限责任公司 | 煤矸石 | 分选高岭土 | 150 | 86 |
| 内蒙古宏燃能源有限公司 | 煤矸石 | 露天采坑生态修复 | 600 | 273 |
| 鄂尔多斯市裕新环保工程有限公司 | 煤矸石 | 土地复垦 | 库容共358.16万吨 | 68 |
| 中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿 | 煤矸石 | 离层注浆 | 150 | 57.68 |
| 乌审旗呼吉尔特水泥制品有限责任公司 | 煤矸石 | 制砖、混凝土添加剂 | 60 | 10.0369 |
| 鄂尔多斯市皓通科技有限公司 | 气化渣 | 碳基材料 | 100 | 36.35 |
| 内蒙古中文环保科技有限公司100万吨/年煤气化渣清洁化资源综合利用示范项目（二期） | 气化渣 | 碳粉、矸石煤 | 100 | 39.14 |
| 内蒙古旭特新能源有限公司50万吨气化渣利用项目 | 气化渣 | 碳粉 | 50 | 17.17 |
| 乌审旗环保投资有限公司 | 煤矸石 | 土地复垦 | 库容共95.44万吨 | 64 |
| 乌审旗蒙大矿业有限责任公司 | 煤矸石 | 土地复垦 | 60 | 51.65 |
| 乌审旗蒙大矿业有限责任公司 | 煤矸石 | 土地复垦 | 库容共540万吨 | 81.77 |
| 内蒙古鑫盛环保有限公司 | 粉煤灰、脱硫石膏、炉渣 | 土地复垦 | 700 | 847.59 |
| 鄂尔多斯市昊鑫绿科环境工程有限公司 | 钻井岩屑 | 生态复垦 | 库容共38.74万吨 | 23.98 |
| 鄂托克前旗玛拉迪嘉禾天华环保制砖厂 | 钻井岩屑 | 制砖 | 20.5 | 20.5 |
|  | 煤矸石 |  | 10 | 4.9 |
| 内蒙古海禾新动能产业发展有限公司 | 煤矸石 | 修路 | 190 | 190 |
| 内蒙古汇达冀东水泥有限责任公司 | 粉煤灰、脱硫石膏、电石渣、铜渣、污泥等 | 水泥熟料 | 115 | 114.52 |
| 鄂尔多斯市嘉力建筑材料有限责任公司 | 粉煤灰、炉渣、电石泥、脱硫石膏 | 砌块砖 | 26.5 | 19.33 |
| 内蒙古建亨能源科技有限公司 | 污泥及尾渣、尾矿渣 | 发泡陶瓷、陶瓷砖 | 60 | 35.48 |
| 鄂尔多斯市慧达科技有限公司 | 气化渣 | 炭粉 | 80 | 367117.49 |
| 鄂尔多斯市清能新材料有限公司 | 电石渣 | 熟料 | 77.2 | 75.29 |
|  | 粉煤灰 | 熟料、水泥 | 10.5 | 23.41949 |
|  | 除尘灰 | 熟料 | 7.5 | 6.4398 |
|  | 脱硫石膏 | 水泥 | 5.2 | 4.31745 |
|  | 炉渣 | 水泥 | 11.5 | 9.50704 |
|  | 硅微粉 | 熟料 | 6 | 5.2 |
|  | 湿电石渣 | 脱硫剂 | 119.2717 | 116.29 |
| 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 | 电石渣 | 水泥熟料 | 60 | 54.5 |
| 鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司 | 电石渣 | 水泥熟料 | 90 | 57.544 |
|  | 石灰石碎屑 |  |  | 21.7826 |
|  | 铁尾矿 |  |  | 5.9577 |
|  | 硅废石 |  |  | 2.7456 |
|  | 粉煤灰 |  |  | 7.24308 |
|  | 炉渣 |  |  | 3.4161 |
| 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 粉煤灰 | 熟料 | 124 | 4.04 |
|  | 电石渣 |  |  | 8.9 |
|  | 硅废石 |  |  | 8.35 |
|  | 煤矸石 |  |  | 2.3 |
|  | 赤泥 |  |  | 0.38 |
|  | 粉煤灰 | 水泥 | 200 | 11.22 |
|  | 矿渣 |  |  | 3.77 |
|  | 炉渣 |  |  | 10.22 |
|  | 脱硫石膏 |  |  | 3.15 |

- 6.主要处置设施情况

- 2024年，本市共有25家单位从事一般工业固体废物处置活动，本市一般工业固体废物处置能力为2569.6万吨/年，主要处置设施情况见表4。

表4一般工业固体废物处置设施情况

| 处置设施所属单位名称 | 处置场类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力（万吨/年） | 实际处置量（万吨） | 设计使用年限/预期关闭时间（填埋场） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄂尔多斯市润达综合服务有限公司 | 填埋场 | 粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、气化渣、污泥、水渣 | 230 | 191 | 20年/2036年 |
| 准格尔经济开发区 灰渣固化厂（一期） | 填埋场 | 粉煤灰、气化渣 炉渣 | 总库容450万吨 | 11 | 15年/2035年 |
| 准格尔经济开发区 灰渣固化厂（二期） |  |  | 总库容130万吨 | 29 | 8.67年/2032年 |
| 鄂尔多斯市城业环保有限公司 | 填埋场 | 粉煤灰、锅炉渣、气化粗细渣、石膏、污泥等 | 300 | 268.46 | 6年/2026年 |
| 鄂托克高新技术产业开发区 | 填埋场 | 煤矸石、电石渣、污泥等 | 320 | 351.4 | 6年/2025年 |
| 鄂尔多斯市上海庙鹰骏环保科技有限公司 | 填埋场 | 粉煤灰、炉渣、脱硫石膏 | 1000 | 715 | 10年/2029年 |
| 伊金霍洛旗陆宝镁业有限责任公司 | 填埋场 | 炉渣、冶炼废物、脱硫石膏 | 60.567 | 33.5081 | 6.5年/2025年 |
| 内蒙古汇能煤化工有限公司 | 填埋场 | 炉渣、粉煤灰、石膏、污泥、分子筛 | 总库容300万立方米 | 56.697942 | 12年/2028年 |
| 伊金霍洛旗彤达运输有限公司 | 填埋场 | 灰渣 | 总库容705.2万立方米 | 48.28 | 预期关闭时间2032年 |
| 鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司 | 填埋场 | 粉煤灰、气化渣、炉渣、盐泥 | 80 | 15.006383 | 14年/2032年 |
| 杭锦旗信诺市政建设投资有限责任公司 | 填埋场 | 锅炉灰渣、飞灰、气化装置炉渣、脱硫石膏、无机污泥等 | 200 | 156 | 10年/2026年 |
| 苏里格经济开发区图克工业项目区渣场中区扩建项目 | 填埋 | 一般工业固废（主要为气化渣残渣） | 总容积1200万吨 | 67 | 3年/2028年 |
| 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司 | 填埋 | 一般固废 | 一期总库容120万吨 | 16.7 | 10年/2026年(一期) |
| 中天合创能源有限责任公司化工分公司 | 填埋 | 一般Ⅱ类固体废弃物 | 总容量928.62万吨 | 32.26 | 14.年/2031年 |
| 乌审旗蒙大能源环保有限公司 | 填埋 | 气化渣、粉煤灰、石膏、压滤泥 | 总容量683万吨 | 51.67 | 10年/2034年 |

- 二、危险废物

- 1.产生、利用及处置情况

- 2024年，本市危险废物（含医疗废物） 产生量104.7万吨，利用量为84.39万吨，利用率为80%，主要利用方式为再循环/再利用不是用作溶剂的有机物、溶剂回收/再生（蒸馏、萃取等）、其他利用方式、再循环/再利用其他无机物、再生酸或碱；处置量为19.28万吨，处置率为18%，主要处置方式为填埋、焚烧等；贮存量为1.13万吨。

- 2024年，本市医疗废物产生量2158.486吨，处置量2158.486吨，无害化处置率为100%，主要的处置方式为焚烧、高温蒸煮消毒。

- 2.行业产生情况

- 2024年，本市危险废物产生量排名前五的行业依次为石油、煤炭及其他燃料加工业、化学原料和化学制品制造业、生态保护和环境治理业、有色金属冶炼和压延加工业、石油和天然气开采业，分别占全市危险废物产生总量的55%、35%、3%、2%、2% ，详细情况见图2。

- 图2  2024年本市主要行业危险废物产生情况

- 3.主要产生种类

- 2024年，危险废物产生量排名前五的种类依次为HW11类精蒸馏残渣、HW39类含酚废物、HW49类其他废物、HW34类废酸和HW08类废矿物油与含矿物油废物，产生量分别占全市危险废物产生总量的70%、6.8%、6.7%、5.6%、2.6% ，详细情况见表5。

表 5 危险废物主要种类产生、利用及处置情况

| 废物种类 | 产生量（万吨） | 利用量（万吨） | 处置量（万吨） | 贮存量（万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精（蒸）馏残渣 | 73.19 | 68.5 | 4.93 | 0.5 |
| 含酚废物 | 7.17 | 4.03 | 2.98 | 0.037 |
| 其他废物 | 7.11 | 0.086 | 5.89 | 0.055 |
| 废酸 | 5.82 | 5.49 | 0.3 | 0.063 |
| 废矿物油与含矿物油废物 | 2.71 | 1.5 | 0.71 | 0.15 |

- 4.危险废物转移情况

- 2024年，本市运行危险废物联单转移量135.89万吨，其中转入本市11.23万吨，移出本市69.59万吨。

- 5.危险废物许可证颁发情况

- 2024年，本市共有37家危险废物（含医疗废物）许可证持证单位，核准收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW1、HW2、HW3、HW4、HW5、HW6、HW7、HW8、HW9、HW10、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50，核准收集、利用、处置、贮存能力达到195.3231万吨/年，实际收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW1、HW2、HW3、HW4、HW6、HW8、HW9、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW29、HW31、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50，实际收集、利用、处置、贮存量为38.798万吨。本市危险废物许可证持证单位情况见表6。2024年，共颁发危险废物许可证用于处置医疗废物2份，核准处置能力0.657万吨/年，实际处置量0.2158万吨。

表6 危险废物许可证持证单位情况

| 危险废物许 可证持证单 位名称 | 核准收集利用处 置贮存废物类别/ 代码 | 核准收集利用 处置贮存能力 （万吨/年） | 实际收集利用 处置贮存废物 类别/代码 | 实际收集利用 处置贮存量（万 吨） | 许可证 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄂尔多斯市鼎势再生资源有限责任公司 | HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW29、HW31、HW34、HW36、HW49、HW50 | 0.8 | HW03、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HHW16、HHW31、HW34、HW36、HW49、HW50 | 0.1647 | 2026年4月5日 2028年2月26日（小微企业收集许可证） |
| 内蒙古益倍环保科技有限公司 | HW31 | 2 | HW31 | 0 | 2026年11月28日 |
| 内蒙古晨睿旭景废旧物资回收有限公司 | HW08 | 0.8 | HW08 | 0.00139 | 2027年8月18日 |
| 准格尔旗豫蒙废旧金属回收有限责任公司 | HW08 | 0.06 | HW08 | 0.045 | 2027年11月21日 |
| 内蒙古崇丰废旧物资回收有限公司 | HW08、HW31 | 1.3 | HW08、HW31 | 0.0618 | 2025年12月18日 |
| 鄂尔多斯市兴众贸易有限公司 | HW08 | 0.8 | HW08 | 0.027 | 2027年4月21日 |
| 鄂托克前旗旭翰危险废物收集有限公司 | HW08 | 0.3 | HW08 | 0.022 | 2027年12月22日 |
| 鄂尔多斯市博峰节能环保科技有限公司 | HW31 | 0.5 | HW31 | 0.0067 | 2027年6月10日 |
| 内蒙古林洲环保有限公司 | HW08 | 1 | HW08 | 0.0251 | 2026年4月5日 |
| 内蒙古福鑫物流贸易有限公司 | HW08 | 0.5 | HW08 | 0.0136 | 2027年6月10日 |
| 鄂尔多斯市海之峰再生资源回收利用有限责任公司 | HW08 | 1.6 | HW08 | 0.0046 | 2026年10月12日 |
| 鄂尔多斯市蒙鸿再生资源回收有限公司 | HW08、HW31 | 0.8 | HW08、HW31 | 0.0093 | 2026年3月15日 |
| 鄂尔多斯市赫源废旧物资回收有限公司 | HW08 | 0.3 | HW08 | 0.0002 | 2027年10月22日 |
| 内蒙古中正能源化工有限公司 | HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW14、HW16、HW31、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW49、HW50 | 0.5 | HW49 | 0.000026 | 2027年7月28日 |
| 鄂尔多斯市馨蕊医疗废物处置有限责任公司 | HW01 | 0.33 | HW01 | 0.01 | 2029年11月24日 |
| 鄂尔多斯市仲安医疗废物集中处置有限公司 | HW01 | 0.292 | HW01 | 0.2058 | 2028年7月16日 |
| 鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司 | HW6、HW8、HW11、HW13、HW49、HW50 | 0.72 | HW11、HW13、HW50 | 0.02 | 2027年11月29日 |
| 科领环保股份有限公司 | HW2、HW3、HW4、HW5、HW6、HW8、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW36、HW39、HW45、HW46、HW48、HW49、HW50 | 7.43 | HW3、HW4、HW6、HW8、HW11、HW12、HW13、HW18、HW36、HW39、HW49、HW50 | 6.08 | 2026年10月15日 |
| 内蒙古美力坚清蓝危废处置有限公司 | HW2、HW3、HW4、HW5、HW6、HW7、HW8、HW9、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW31、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50 | 5.325 | HW2、HW3、HW4、HW6、HW8、HW9、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW29、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW45、HW48、HW49、HW50 | 3.8921 | 2029年2月6日 |
| 内蒙古优内特环保科技有限公司 | HW18、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW31、HW32、HW36、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50 | 3.96 | HW18、HW48、HW49 | 2.86 | 2029年3月25日 |
| 鄂尔多斯市环保投资有限公司 | HW49 | 0.0102 | HW49 | 0.0027 | 2029年10月22日 |
| 内蒙古冀东汇达环保有限公司 | HW2、HW8、HW11、HW18、HW48、HW49、HW50 | 3 | HW49 | 0.0804 | 2029年4月21日 |
| 鄂托克前旗昌盛环保再生资源有限公司 | HW08 | 6 | HW08 | 1.4 | 2029年6月10日 |
| 内蒙古忠信再生资源科技有限责任公司 | HW2、HW3、HW4、HW5、HW6、HW7、HW8、HW9、HW10、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW29、HW30、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50 | 11.1 | HW3、HW4、HW8、HW11、HW12、HW13、HW29、HW31、HW34、HW35、HW36、HW49 | 1.098 | 2027年1月28日（收集废铅蓄电池） 2026年7月13日（利用废矿物油、清洗） 2028年1月19日（综合收集） |
| 内蒙古圣龙大地科技有限公司 | HW11、HW29 | 2 | HW11、HW29 | 0.533 | 2026年10月15日 |
| 内蒙古布日得环保科技有限公司 | HW50 | 2.5 | HW50 | 0.107 | 2029年10月22日 |
| 内蒙古航兴宏达环保科技有限公司 | HW6、HW8、HW9、HW11、HW12、HW17、HW22、HW23、HW32、HW34、HW35、HW45、HW46、HW47、HW48、HW50 | 20.9139 | HW6、HW9、HW17、HW34、HW35 | 0.79 | 2025年11月2日 |
| 内蒙古海峡能源集团有限公司 | HW11 | 20 | HW11 | 8.29 | 2025年5月31日 |
| 国能准能集团有限责任公司 | HW8 | 0.198 | 无 | 0 | 2027年7月24日 |
| 鄂尔多斯市奇祥再生资源有限公司 | HW8、HW31、HW49 | 3.274 | HW8、HW31、HW49 | 0.1125 | 2027年6月10日 2028年12月17日（利用废矿物油） |
| 鄂尔多斯市汇金达清洁溶剂油有限公司 | HW8、HW11 | 30 | HW11 | 0 | 2027年1月28日 |
| 新能能源有限公司 | HW4、HW6、HW11 | 18 | HW4、HW6、HW11 | 0.496 | 2027年11月29日 |
| 内蒙古星联环保科技有限公司 | HW8、HW49 | 0.8 | HW8、HW49 | 0.0671 | 2027年12月18日 |
| 鄂尔多斯市东蒙源再生资源回收有限公司 | HW8、HW49 | 1.788 | HW8、HW49 | 0.0112 | 2029年12月22日 |
| 伊金霍洛旗信诺正能化工有限公司 | HW11 | 30 | HW11 | 11.71 | 2026年1月27日 |
| 内蒙古鑫焱环保科技有限公司 | HW6、HW22、HW23、HW46、HW48、HW49、HW50 | 3.43 | HW46、HW49、HW50 | 0.506 | 2029年3月3日 |
| 苏德（达拉特旗）环保科技有限公司 | HW2、HW4、HW11、HW12、HW39、HW45、HW49 | 12.6 | HW11、HW39 | 0.138 | 2029年5月9日 |

- 6.危险废物自行利用处置情况

- 2024年，本市实际自行利用危险废物7.21万吨，处置危险废物（包括医疗废物）2.26万吨， 处置危险废物的主要种类为（前五位）有机树脂类废物、焚烧处置残渣、其他废物、含有机卤化物废物、废碱。

- 7.主要处置设施情况

- 2024年，本市共有12家单位从事危险废物处置活动，本市危险废物处置能力为25.2792万吨/年，主要处置设施情况见表7。

表7 危险废物处置设施情况

| 处置设施所属 单位名称 | 处置设施 类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力（万吨/年） | 实际处置量（万吨） | 使用年限/预期关闭 时间（填埋场） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄂尔多斯市馨蕊医疗废物处置有限责任公司 | 医疗废物焚烧 | 医疗废物 | 0.33 | 0.01 |  |
| 鄂尔多斯市仲安医疗废物集中处置有限公司 | 医疗废物焚烧 | 医疗废物 | 0.292 | 0.2058 |  |
| 鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司 | 水泥窑协同处置 | HW6、HW8、HW11、HW13、HW49、HW50 | 0.72 | 0.0141 |  |
| 科领环保股份有限公司 | 危险废物焚烧、填埋 | HW2、HW3、HW4、HW5、HW6、HW8、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW36、HW39、HW45、HW46、HW48、HW49、HW50 | 7.43 | 5.666 | 柔性填埋20年/2038年刚性填埋5年/2028年 |
| 内蒙古美力坚清蓝危废处置有限公司 | 危险废物焚烧、填埋 | HW2、HW3、HW4、HW5、HW6、HW7、HW8、HW9、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW31、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50 | 5.325 | 3.8047 | 20年/2043年 |
| 内蒙古优内特环保科技有限公司 | 危险废物填埋 | HW18、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW31、HW32、HW36、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50 | 3.96 | 2.77 | 20年/2043年 |
| 鄂尔多斯市环保投资有限公司 | 实验室废液处置 | HW49 | 0.0102 | 0.00257 |  |
| 内蒙古冀东汇达环保有限公司 | 水泥窑协同处置 | HW2、HW8、HW11、HW18、HW48、HW49、HW50 | 3 | 0.0769 |  |
| 内蒙古忠信再生资源科技有限责任公司 | 清洗 | HW8、HW49 | 3 | 0.435 |  |
| 鄂尔多斯市奇祥再生资源有限公司 | 清洗 | HW8、HW49 | 0.124 | 0.0394 |  |
| 内蒙古星联环保科技有限公司 | 清洗 | HW8、HW49 | 0.8 | 0.066772 |  |
| 鄂尔多斯市东蒙源再生资源回收有限公司 | 清洗 | HW8、HW49 | 0.288 | 0.0022 |  |

- 三、生活垃圾

- 1.产生、利用及处理情况

- 2024年，本市城乡生活垃圾产生量为109.27万吨， 其中，城市生活垃圾产生量69.47万吨，农村生活垃圾产生量39.8万吨。本市城乡生活垃圾无害化处理量为109.27万吨，无害化处理率为100%，其中，城市生活垃圾无害化处理量69.47万吨，无害化处理率为100%，农村生活垃圾无害化处理量39.8万吨，无害化处理率为100%。

- 2.生活垃圾处理设施情况

- 本市共有生活垃圾处理设施80座，总处理能力为 114.5万吨/年，其中焚烧处理能力占比11.75%，填埋处理能力占比88.25%。本市生活垃圾处理设施情况见表8。

表 8 本市生活垃圾处理设施情况

| 设施所属 单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处理能力 （万吨/年） | 实际处理量 （万吨） | 使用年限/预期关闭时间（填埋场） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东胜区 | 乌素生活垃圾无害化处理厂 | 23.36 | 15.28 | 11年/2032年 |
| 达拉特旗 | 达拉特旗生活垃圾无害化处理场 | 9.49 | 9.94 | 15年/2025年 |
| 准格尔旗 | 准格尔旗大饭铺生活垃圾填埋厂 | 12.78 | 15.68 | 12年/2026年 |
| 伊金霍洛旗 | 鄂尔多斯市世纪银河环保科技发展有限公司 | 21.90 | 16.40 | 12年/2026年 |
| 乌审旗 | 乌审旗垃圾处理厂 | 7.30 | 4.15 | 12年/2027年 |
| 杭锦旗 | 锡尼镇生活垃圾无害化处理场 | 3.65 | 3.28 | 15年/2038年 |
| 鄂托克旗 | 乌兰镇生活垃圾无害化处理场 | 3.65 | 1.90 | 15年/2038年 |
| 鄂托克前旗 | 敖勒召其镇生活垃圾填埋场 | 2.19 | 2.84 | 12年/2025年 |
| 各旗区住建局、公用事业管理中心、城乡环卫中心 | 农村牧区生活垃圾填埋场 | 16.73 | 15.10 | 20年（平均） |
| 各旗区住建局、公用事业管理中心、城乡环卫中心 | 农村牧区生活垃圾焚烧炉 | 13.45 | 10.78 |  |

- 3.生活垃圾分类情况

- 2024年，本市城市生活垃圾分类覆盖率达到100%，农村生活垃圾分类覆盖率达到37%，生活垃圾回收利用量9.39万吨，回收利用率达到35%，资源化利用率达到41%。

- 本市城区厨余垃圾清运量为2.07万吨，无害化处理量为2.07万吨；可回收物回收量为 7.32万吨，利用量为7.32万吨；有害垃圾清运量为0.000219万吨，无害化处理量为0.000219万吨；其他垃圾清运量为17.29万吨，无害化处理量为17.29万吨。

四、建筑垃圾

- 1.产生、利用及处理情况

- 2024年，本市建筑垃圾产生量为307.26万吨，资源化利用量37.15万吨，主要利用方式为工地回填利用、混凝土破碎铺垫道路、修筑路基、再生骨料、市政绿化等，填埋量 77.63万吨。

- 工程渣土产生量为173.69万吨，资源化利用量19.33万吨，填埋量46.04万吨；工程泥浆产生量为0万吨；工程垃圾产生量为87.02万吨，资源化利用量6.11万吨，填埋量10.05万吨；拆除垃圾产生量为 15.73万吨，资源化利用量2.44万吨，填埋量8.15万吨；装修垃圾产生量为30.82万吨，资源化利用量9.27万吨，填埋量13.39万吨。2024年建筑垃圾主要种类产生情况见图3。

图 3 2024 年本市建筑垃圾主要种类产生情况

- 2.主要处理设施情况

- 2024年，本市共有12家单位开展建筑垃圾处理活动，本市建筑垃圾处理能力为230.83万吨/年，主要处理设施情况见表9。

表9 建筑垃圾处理设施情况

| 处理设施 所属单位名称 | 处理建筑垃圾种类 | 设计处理能力 （万吨/年） | 实际处理量（万吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 东胜区建筑垃圾综合处理中心 | 装修垃圾和拆除垃圾 | 30 | 7.1 |
| 东胜区北郊建筑垃圾消纳场 | 拆除垃圾、渣土 | 60 | 44.12 |
| 康巴什区建筑垃圾填埋场 | 拆除垃圾、工程垃圾等 | 10.95 | 64.35 |
| 达拉特旗混凝土及石料分选破碎设备 | 混凝土 | 18 | 19.47 |
| 准格尔旗建筑垃圾周转站 | 工程垃圾、装修垃圾、拆除垃圾 | 35 | 34 |
| 伊金霍洛旗鑫涌土地资源收储投资有限公司建筑垃圾无害化处置项目 | 装修垃圾、拆除垃圾 | 15 | 3.43 |
| 伊金霍洛旗鑫涌土地资源收储投资有限公司建筑垃圾回收再利用项目 | 建筑垃圾（砼类垃圾） | 10 | 33.2 |
| 乌审旗嘎鲁图镇建筑垃圾无害化处置项目（建筑垃圾分选设备） | 工程垃圾、工程渣土、拆除垃圾、装修垃圾 | 15 | 8.9 |
| 杭锦旗锡尼镇建筑垃圾填埋场 | 拆除垃圾、工程垃圾、建筑垃圾等 | 3.65 | 1.99 |
| 杭锦旗巴拉贡建筑垃圾破碎筛选处理厂 | 拆除垃圾、工程垃圾等 | 25.55 | 10.24 |
| 鄂旗建筑垃圾消纳场 | 乌兰镇乌兰柴达木嘎查 | 4.38 | 0.07 |
| 鄂托克前旗建筑垃圾消纳场 | 拆除垃圾、工程垃圾、建筑垃圾等 | 3.3 | 2.76 |

五、农业固体废物

- 1.农作物秸秆产生及利用情况

- 2023年，本市农作物秸秆产生量为259.48万吨，可收集量 234万吨，利用量 216.58 万吨，利用率为92.56%。（2024年数据暂未确定）

- 2.畜禽粪污利用情况

- 2024年，本市畜禽粪污综合利用率为85%。

- 3.畜禽粪污处理设施情况

- 2024年，本市共有314家畜禽养殖场（户） 从事畜禽粪污处理活动，本市畜禽粪污处理能力为 578.92万吨/年，主要处理设施情况见表 11。

- 表11 畜禽粪污处理设施情况

| 设施所属 畜禽养殖场 （户）名称 | 处理设施类型 | 处理粪污 种类 | 粪污处理方式 | 设计处理能力 （万吨/年） | 实际处理量 （万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄂尔多斯市蒙纯农牧业开发有限公司 | 氧化塘 | 固体 液体 | 干清粪，地面垫料 | 3.00 | 2.138 |
| 达拉特旗优然牧业有限责任公司(一期) | 堆粪池、氧化塘等 | 固体粪污、液体粪污等 | 干清粪 | 18.00 | 3.500 |
| 达拉特旗常辛牧场 | 堆粪池、氧化塘等 | 固体粪污、液体粪污等 | 干清粪 | 5.00 | 2.000 |
| 达拉特旗广裕农牧业开发有限公司 | 堆粪池 | 固体粪污、液体粪污等 | 干清粪 | 5.00 | 2.000 |
| 内蒙古中正康源牧业有限公司 | 堆粪池、氧化塘等 | 固体粪污、液体粪污等 | 干清粪 | 15.00 | 3.500 |
| 鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司 | 堆粪池、氧化塘等 | 固体粪污、液体粪污等 | 干清粪 | 15.00 | 3.000 |
| 鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司 | 堆粪池、氧化塘等 | 固体粪污、液体粪污等 | 干清粪 | 15.00 | 3.500 |
| 达拉特旗宝丰生态有限责任公司 | 堆粪池 | 固体粪污 | 干清粪 | 15.00 | 3.000 |
| 鄂尔多斯市赛科星养殖有限责任公司 | 堆粪池、氧化塘等 | 固体粪污、液体粪污等 | 干清粪 | 32.00 | 7.000 |
| 达拉特旗优然牧业有限责任公司（二期） | 堆粪池、氧化塘等 | 固体粪污、液体粪污等 | 干清粪 | 18.00 | 4.000 |
| 达拉特旗邦成奶牛养殖有限责任公司 | 堆粪池、氧化塘等 | 固体粪污、液体粪污等 | 干清粪 | 15.00 | 4.000 |
| 鄂尔多斯康普农牧业开发有限公司（大坝壕） | 堆粪池 | 固体粪污 | 干清粪 | 5.00 | 2.500 |
| 达拉特旗原升农牧业开发有限公司（钜融） | 堆粪池、氧化塘等 | 固体粪污、液体粪污等 | 干清粪 | 8.00 | 5.000 |
| 达拉特旗荣满园农牧业专业合作社 | 堆粪池 | 固体粪污、液体粪污等 | 干清粪 | 3.00 | 1.000 |
| 内蒙古华羊牧业有限公司 | 堆粪池 | 固体粪污、液体粪污等 | 干清粪 | 1.00 | 1.000 |
| 达拉特旗赛优牧业有限公司 | 堆粪池、氧化塘等 | 固体粪污、液体粪污等 | 干清粪 | 30.00 | 8.000 |
| 鄂尔多斯市东方希望畜牧有限公司 | 堆粪池 | 固体粪污、液体粪污等 | 水泡粪 | 15.00 | 7.000 |
| 内蒙古璞瑞农牧业有限公司 | 堆粪池、氧化塘等 | 固体粪污、液体粪污等 | 干清粪 | 15.00 | 5.000 |
| 鄂尔多斯市兰天牧业有限公司 | 堆粪池、氧化塘等 | 固体粪污、液体粪污等 | 干清粪 | 15.00 | 5.000 |
| 达拉特旗伊达养殖场 | 堆粪池 | 固体粪污、液体粪污等 | 水泡粪 | 15.00 | 5.000 |
| 内蒙古正山农牧业有限责任公司 | 堆粪池 | 固体粪污、液体粪污等 | 水泡粪 | 5.00 | 2.000 |
| 鄂尔多斯市瑞象农牧科技发展有限公司 | 堆粪池、氧化塘等 | 固体粪污、液体粪污等 | 水泡粪 | 15.00 | 8.000 |
| 达拉特旗海高农牧业开发有限公司 | 堆粪池 | 固体粪污、液体粪污等 | 干清粪 | 32.00 | 8.000 |
| 中畜科技有限公司 | 堆粪池 | 固体粪污、液体粪污等 | 干清粪 | 5.00 | 1.000 |
| 内蒙古吉格斯太山禾牧业有限公司 | 堆粪池、氧化塘等 | 固体粪污、液体粪污等 | 干清粪 | 10.00 | 2.000 |
| 内蒙古中正康源牧业有限公司（骑士四期） | 堆粪池、氧化塘等 | 固体粪污、液体粪污等 | 干清粪 | 15.00 | 5.000 |
| 鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司 | 堆粪池、氧化塘等 | 固体粪污、液体粪污等 | 干清粪 | 15.00 | 5.000 |
| 骑士牧场有限责任公司（三期） | 堆粪池、氧化塘等 | 固体粪污、液体粪污等 | 干清粪 | 15.00 | 5.000 |
| 准格尔旗忠明种养殖场有限责任公司生猪养殖场 | 堆粪棚、污水池、氧化塘 | 固体粪污、液体粪污 | 干清粪、水泡粪 | 1.20 | 1.000 |
| 内蒙古恩河牧业有限公司 | 堆粪棚、污水池、氧化塘 | 固体粪污、液体粪污 | 干清粪 | 3.00 | 2.700 |
| 内蒙古量蕴牧业发展有限公司 | 堆粪棚、污水池、氧化塘 | 固体粪污、液体粪污 | 水泡粪 | 7.20 | 3.600 |
| 内蒙古劲牛现代农牧业发展有限公司 | 堆粪棚 | 固体粪污 | 干清粪 | 1.10 | 1.020 |
| 鄂前旗科丰育肥羊养殖园区 | 临时发酵场 | 固体粪污 | 地面垫料 | 1.94 | 1.000 |
| 鄂尔多斯市蒙江农牧业开发有限公司 | 堆粪棚 | 固体粪污 | 干清粪 | 1.64 | 1.420 |
| 鄂托克旗赛优牧业有限公司 | 堆粪池 | 固体粪污 | 干清粪 | 11.40 | 4.050 |
| 内蒙古广拓农牧业股份有限公司 | 堆粪池 | 固体粪污 | 干清粪 | 3.60 | 1.299 |
| 杭锦旗伊泰北牧田园资源开发有限公司肉牛养殖场 | 堆粪池 | 固体粪污 | 干清粪 | 2.00 | 1.600 |
| 内蒙古星连星朝凯牧业有限公司 | 堆粪池、氧化塘 | 固体粪污、液体粪污 | 干清粪 | 7.00 | 5.030 |
| 陈文忠 | 氧化塘 | 液体粪污 | 水冲粪 | 0.10 | 1.259 |
| 内蒙古乐享农牧业开发有限公司 | 堆粪棚、污水池 | 固体粪污、液体粪污 | 干清粪 | 1.10 | 1.094 |
| 鄂尔多斯市日良商贸有限公司 | 堆粪棚、污水池 | 固体粪污、液体粪污 | 水泡粪 | 1.31 | 1.314 |
| 鄂尔多斯市云东依侬种养殖有限责任公司 | 堆粪棚 | 固体粪污 | 干清粪 | 2.19 | 1.095 |
| 伊金霍洛旗梦香种养殖有限公司（肉羊） | 堆粪棚 | 固体粪污 | 干清粪 | 1.10 | 1.040 |
| 伊金霍洛旗惠民丰养殖有限公司 | 堆粪棚 | 固体粪污 | 干清粪 | 2.19 | 2.190 |
| 内蒙古乌兰现代农牧业有限责任公司 | 堆粪棚 | 固体粪污 | 干清粪 | 21.90 | 2.190 |
| 伊金霍洛兴欣盛种养殖有限公司 | 堆粪棚 | 固体粪污 | 水泡粪 | 4.82 | 4.818 |

- 4.废弃农用薄膜回收利用情况

- 2023年，本市废弃农用薄膜回收量0.6746万吨，回收率为87.12%，主要利用方式为资源化利用。（2024年数据暂未确定）

- 5.废弃农药包装物回收利用情况

- 2024年，本市废弃农药包装物回收量为0.0523万吨，回收率达80%以上，利用量0.004979万吨，主要利用方式为造粒后作为生产原料销售，处置量0.040758万吨，主要处置方式为水泥窑协同处置。

六、城镇污水处理厂污泥

- 1.城镇污水处理厂污泥产生及处理情况

- 2024年，本市建成并运行的城镇污水处理厂10座，年污泥产生量为2.666万吨，处置量为2.666万吨，处置率100%。

- 2.污泥处理设施情况

- 2024年，本市各污水处理厂分别与15家污泥处置单位签订合同，将产生污泥运送至处置单位进行处置，并对污泥的流向、用途、用量等进行跟踪、记录。

- 表12 污泥处置设施情况

| 处置设施 所属单位名称 | 处置设施设备类型 | 设计处置能力 （万吨/年） | 实际处置量（万吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 内蒙古碳合绿农业科技有限责任公司 | 纳米膜高温发酵设备 | 7.3 | 0.9928 |
| 内蒙古兴誉生态环保科技有限公司 | 高温处置 | 1.3 | 0.3517 |
| 乌审旗嘎鲁图镇生活垃圾填埋场 | 填埋 | 7.3 | 0.1970 |
| 鄂尔多斯市濮赫农牧业有限责任公司蚯蚓养殖协同畜禽粪便及城镇污泥利用项目 | 蚯蚓养殖 | 1.5 | 0.1823 |
| 鄂托克旗乌兰镇生活垃圾填埋场 | 填埋 | 3.6 | 0.1443 |
| 内蒙古汇能煤化工有限公司 | 生化池 | 3.3 | 0.0022 |
| 敖镇垃圾填埋场 | 填埋 | 2.2 | 0.0553 |
| 锡尼镇垃圾填埋场 | 填埋 | 2.2 | 0.0754 |
| 鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司 | 填埋 | 5.0 | 0.0345 |
| 内蒙古博裕农业科技有限责任公司 | 1600吨静压机 | 4.3 | 0.0961 |
| 内蒙古慧苗生态科技有限公司 | 填埋 | 5.0 | 0.0402 |
| 准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司 | 好氧堆肥 | 3.6 | 0.3391 |
| 巴彦淖尔市强盛新型建材有限公司 | 建筑材料 | 1.5 | 0.1 |
| 鄂尔多斯市金源新型建筑材料有限公司 | 建筑材料 | 1.0 | 0.0051 |
| 内蒙古伊泰化工有限公司 | 生化池 | 2.0 | 0.05 |

七、再生资源

- 1.回收情况

- 2024年，本市再生资源回收总量约为50万吨，其中废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池（铅蓄电池除外）等十大类别的再生资源回收总量为 36.3676万吨，占再生资源回收总量的73%。2024年再生资源主要十大类别回收情况见图4。

图 4 2024年再生资源主要十大类别回收情况

- 2.废弃电器电子产品回收及拆解处理情况

- 2024年，本市回收废弃电器电子产品59.0894万台。本市共有1家废弃电器电子产品处理资格企业，总核准年处理“四机一脑”（电视机、洗衣机、电冰箱、房间空调器、微型计算机） 能力149万台/年，实际拆解处理的废弃电器电子产品共41.586万台。其中，废电视机拆解处理量13.67万台、废洗衣机拆解处理量14.297万台、废电冰箱拆解处理量9.55万台、废房间空调器拆解处理量2.084万套、废微型计算机拆解处理量1.984万套。

- 3.废旧车用动力电池回收、利用及拆解处理情况

- 2024年，本市无废旧车用动力电池回收、利用及拆解处理企业，废旧车用动力电池回收量0万吨。

- 4.报废机动车回收及拆解情况

- 2024年，本市报废机动车回收量1.5733万辆，约2.1万吨；主要拆解产物包括废铁、铁铝、废铜、废电瓶、废机油、废轮胎、少量三元催化等，拆解产物总量1.76万吨，处置量1.29万吨。

- 5.一次性塑料制品使用及回收情况

- 2024年，本市商品零售场所开办单位一次性塑料制品使用量为0.0047734万吨，塑料废弃物回收量为0.0195456万吨；快递企业一次性塑料制品使用量为20.828万条，塑料废弃物回收量为0.5万吨;外卖企业一次性塑料制品使用量为0.0001652万吨，塑料废弃物回收量为0万吨。